建设项目环境影响报告表

项目名称：魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目

建设单位（盖章）：魏县达人雕塑文化艺术有限公司

编制日期：2020年8月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出改扩建工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明改扩建工程对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县达人雕塑文化艺术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭献禄 |  |  | 联 系 人 |  | 郭献禄 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邯郸市魏县经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13342030020 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 056800 |  |
| 建设地点 | 邯郸市魏县经济开发区建业大街8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县工业和信息化办公室 |  |  |  | 批准文号 |  | 魏工信技改备字〔2020〕11号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2431雕塑工艺品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200（不新增用地） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| - 注：本项目不新增占地，利用原有项目生产车间5号用作技改项目生产 - 工程内容及规模: - 一、项目背景 - 随着经济的发展以及生活水平的提高，人们对于公共环境、居住环境的品味和审美要求越来越高，给城市雕塑、环境雕塑等艺术品带来了良好的市场前景。魏县达人雕塑文化艺术有限公司是一家专业生产雕塑文化艺术品公司。2018年4月魏县达人雕塑文化艺术有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司编制了《魏县达人雕塑文化艺术有限公司魏县达人雕塑文化艺术生产项目环境影响报告表》，该报告表于2018年4月28日取得了魏县环境保护局审批并出具审批意见（魏环审【2018】054号）（见附件4），2018年由魏县达人雕塑文化艺术有限公司组织了环评单位、验收监测单位、专家组对现有项目进行了环境保护验收并出具了验收专家意见（见附件7）。 因现有项目环境影响评价报告中存在翻制、电熔炉及浇注工艺但没有细化分析生产工艺及产排污情况，企业实际建设过程中翻制工序产生的有机废气经集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1处理排放，电熔炉及浇注工序产生的废气烟尘经集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2排放，两种工序及产排污均没有在环评中细化体现，但原项目验收结论中体现此工艺废气处理，不符合环评要求，特此做技改对此工序进行细化分析及产排污分析；企业生产过程中大量的使用了人工雕塑泥塑，为提高自动化建设，企业新增数控雕刻机对泡沫塑料进行雕刻替代部分泥塑雕刻；企业利用3D扫描仪、3D打印机对塑像进行扫描打印减少人工；在雕刻泡沫塑料过程中会产生固废块状泡沫，企业新增一台造粒机用于处理废弃泡沫，使泡沫由块状变成颗粒状便于运输，增加单次运输量，降低运输成本，综合以上四方面因素，企业决定利用现有5#生产车间，在不涉及新增占地、不新增人员的情况下，投资1000万元建设“魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目”（以下简称本项目），新增数控雕刻机、激光切割机、SLA3D打印机、3D扫描仪等配套设施76台（套）。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），结合本项目原辅料及工艺，本项目属于十三“文教、工美、体育和娱乐用品制造业”31“文教、体育、娱乐用品制造”中的“全部”，因此本项目需编制环境影响评价报告表。魏县达人雕塑文化艺术有限公司委托浙江程祥环保科技有限公司承担开展本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 本项目各环境要素评价等级详见下表1。 表1 本项目各环境要素评价等级 环境要素; 评价导则; 判定依据; 评价等级. 大气环境; HJ2.2-2018; 项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=0.6814%，小于1%，确定大气等级为三级; 三级. 地表水环境; HJ2.3-2018; 项目生产不用水，不新增员工，生活废水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，根据导则规定评价等级为三级B; 三级B. 地下水环境; HJ610-2016; 根据导则附录A，本项目属于IV类项目，无需进行地下水评价; 无需开展评价. 声环境; HJ2.4-2009; 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类区域，确定环境影响评价工作等级为三级。; 三级. 土壤环境; HJ964-2018; 根据导则附录A，项目属于III类项目，项目选址位于工业园区，因此通过综合判断建设项目场地周边土壤环境敏感程度等级确定为“不敏感”，本项目占地面积为1200m2，小于5hm2，属于小型建设项目，因此确定土壤环境影响评价工作等级为不需要开展; 不需要开展. 二、 现有项目工程基本情况 - 1、地理位置 魏县达人雕塑文化艺术有限公司位于河北魏县经济开发区建业大街8号，厂址中心坐标为北纬：36°19'36.00"，东经：114°59'5.00"。项目北侧为北京二锅头酒业股份有限公司魏县生产基地；南侧为空地；西侧为河北联坤再生物资回收有限公司；北侧为河北英洁节能环保设备制造有限公司。距离项目最近的敏感点为南方位560m的清华里村。 2、现有项目工程组成及建设内容 现有项目占地面积33335m2（约50亩），总建筑面积20200m2，主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼、职工休息室及其他附属设施用房等。项目建成后可实现年加工生产大型城市景观雕塑二十套(组)、标准雕塑艺术品5000件。主要建设内容见表2、表3，主要设备见表4。 厂区平面布置图见附图5。 表2 主要工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 生产车间6座. 2; 配套工程; 办公室1座、展厅1座、展室1座、职工休息室2座. 3; 公用工程; 供水：由河北魏县经济开发区集中供水系统供给. 供电：由河北魏县经济开发区供电管网供给. 排水：项目生产工艺无废水排放，职工生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，全厂无废水外排. 供热及制冷：项目生产用热采用电加热，办公室冬季采暖、夏季制冷使用单体空调. 4; 储运工程; 库房2座. 5; 环保工程; 废气：石膏粉上料搅拌工序粉尘由集气罩收集并经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；焊接烟尘及下料切割产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后，无组织排放。. 废水：职工生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区内建设防渗旱厕定期清掏. 噪声：设备安装减振基础、厂房隔声等. 固废：废陶泥及石膏粉上料搅拌工序除尘灰全部回用于生产；废石膏、金属边角料、焊渣、焊接及切割工序除尘灰全部外售综合利用；废液压油暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 表3 现有项目工程主要建设内容一览表 序号; 名称; 占地面积; 建筑面积; 结构. 1; 1#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 2; 2#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 3; 3#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 4; 4#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 5; 5#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 6; 6#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 7; 1#库房; 600; 600; 1层，钢结构. 8; 2#库房; 600; 600; 1层，钢结构. 9; 办公室; 1000; 3000; 3层，砖混结构. 10; 展厅; 1500; 4500; 3层，砖混结构. 11; 1#职工休息室; 600; 600; 1层，砖混结构. 12; 2#职工休息室; 600; 600; 1层，砖混结构. 13; 展室; 3100; 3100; 1层，砖混结构. 表4 现有项目工程主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 液压摆式剪板机; QC12Y-4×3200型; 2; 台. 2; 折弯机; WC67YS-100/3200; 1; 台. 3; 折弯机; WC67Y-63/2500; 1; 台. 4; 开式可倾压力机; J23-16t; 2; 台. 5; 等离子切割机; TZ-P; 6; 台. 6; 切角机; QJ-45°; 2; 台. 7; 氩弧焊; NBC-280; 12; 台. 8; 螺杆空压机; SJF-30A; 2; 台. 9; 真空泵; W-3型; 1; 台. 10; 搅拌器; /; 2; 台. 11; 单梁桥式起重机; LD－5t; 4; 台. 12; 电熔炉; /; 2; 台. 13; 烘干机; /; 1; 台. 3、现有项目工程产品方案 现有项目产品方案见表5。 表5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 单位. 1; 大型城市景观雕塑; 20; 套(组)/a. 2; 标准雕塑艺术品; 5000; 件/a. - 4、主要原辅材料 现有项目工程厂区主要生产原辅材料见表6。 表6 现有项目工程原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 陶泥; 15; t/a; 全部为外购的成品陶泥，仅喷水软化即可. 2; 石膏; 40; t/a; /. 3; 硅青铜板; 40; t/a; /. 4; 不锈钢板; 20; t/a; /. 5; 焊条; 1; t/a; /. 6; 镀锌钢管; 20; t/a; /. 7; 高光地板蜡; 0.5; t/a; 主要成分：硅油、特有防滑剂、抗静电剂、天然植物蜡. 8; 水; 420; m3/a; 河北魏县经济开发区集中供水系统. 9; 电; 10.8; 万kW·h/a; 河北魏县经济开发区供电管网. - 5、公辅工程 厂区现有公辅工程情况： - （1）给、排水 ①给水：项目供水由河北魏县经济开发区集中供水系统提供。项目用水主要为职工生活用水及生产用水，全部为新鲜水。根据《河北省用水定额 第三部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2016）并结合实际情况，职工生活用水标准按40L/人·d计，项目劳动定员为30人，则项目生活用水量为1.2m3/d(360m3/a)，主要为职工盥洗用水；项目生产过程中用水主要为泥塑及石膏模型制作过程利用石膏粉混合用水及陶土软化用水，用水量平均为0.2m3/d(60m3/a)。 ②排水：项目生产工艺用水全部进入产品，无废水产生，废水全部为职工生活污水(职工盥洗废水)，其产生量以用水量的80%计，为0.96m3/d，合计288m3/a。水量少且水质简单，全部用于厂区抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，由附近农民拉走作农肥。 现有工程给排水情况水平衡见图1。 图1 给、排水水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 图1 现有工程给排水平衡图 - 本项目生产、生活用电由河北魏县经济开发区供给，年耗电量约为10.8万kwh，可满足项目用电需求。 - （3）供热及制冷 本项目生产用热采用电加热；办公生活冬季供暖及夏季制冷采用单体空调。 - 6、定员及生产时间 现有工程总定员30人，年运营300天，一班制，每天工作8小时。 - 三、技改工程概况 - 本次技改项目在现有项目现有厂房（5#生产车间）新增数控雕刻机、激光切割机、数控折弯机、冲压机、四柱液压机、3D打印机、3D扫描仪、焊机、造粒机等设备共计76台（套），因现有项目环境影响评价报告中存在翻制、电熔炉及浇注工艺但没有细化分析生产工艺及产排污情况，企业实际建设过程中翻制工序产生的有机废气经集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1处理排放，电熔炉及浇注工序产生的废气烟尘经集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2排放，两种工序及产排污均没有在环评中细化体现，且原项目验收结论中体现此工艺废气处理，但不符合环评要求，特此做技改对翻制、电熔炉及浇注工序进行细化分析及产排污分析；企业生产过程中大量的使用了人工雕塑泥塑，为提高自动化建设，企业新增数控雕刻机对泡沫塑料进行雕刻替代部分泥塑雕刻；企业利用3D扫描仪、3D打印机对塑像进行扫描打印减少人工；在雕刻泡沫塑料过程中会产生固废块状泡沫，企业新增一台造粒机用于处理废弃泡沫，使泡沫由块状变成颗粒状便于运输，增加单次运输量，降低运输成本。企业选址、占地面积、建设规模、产能等均未发生变化；劳动定员及工作制度不变，生活用水量不变，本项目无废水外排。 - 技改完成后产品规模不变，产品方案不发生变化。 - 1、技改工程基本情况 项目名称：魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目； 项目性质：技改； 建设单位：魏县达人雕塑文化艺术有限公司； 地理位置：技改工程位于河北魏县经济开发区建业大街8号，厂址中心坐标为北纬：36°19'36.00"，东经：114°59'5.00"。项目北侧为北京二锅头酒业股份有限公司魏县生产基地；南侧为空地；西侧为河北联坤再生物资回收有限公司；北侧为河北英洁节能环保设备制造有限公司。距离项目最近的敏感点为南方位560m的清华里村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2，项目环境保护目标图见附图3，平面布置图见附图5。 技改内容：本项目合理利用厂区内现有5#生产车间1200m2建设魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目。技改项目主要购置数控雕刻机、激光切割机、数控折弯机、冲压机、四柱液压机、3D打印机、3D扫描仪、焊机、造粒机等设备共计76台（套），购置相应环保设备等，企业选址、占地面积、建设规模、产能等均未发生变化。 技改工程投资：总投资1000万元，其中环保投资10万元，占项目总投资的比例为1%。 劳动定员及工作制度：技改工程完成后，劳动定员及工作制度不变，劳动定员为30人，全年工作日300天，每天工作8小时。 - 2、技改工程主要建设内容 （1）主要设备 表7 技改后工程设备清单一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 液压摆式剪板机; QC12Y-4×3200型; 2; 台; 现有. 2; 折弯机; WC67YS-100/3200; 1; 台. 3; 折弯机; WC67Y-63/2500; 1; 台. 4; 开式可倾压力机; J23-16t; 2; 台. 5; 等离子切割机; TZ-P; 6; 台. 6; 切角机; QJ-45°; 2; 台. 7; 氩弧焊; NBC-280; 12; 台. 8; 螺杆空压机; SJF-30A; 2; 台. 9; 真空泵; W-3型; 1; 台. 10; 搅拌器; /; 2; 台. 11; 单梁桥式起重机; LD－5t; 4; 台. 12; 电熔炉; /; 2; 台. 13; 电炉; /; 1; 台. 14; 静置桶（融蜡）; /; 1; 台; 翻制工序存在但未在现有项目环评中体现. 15; 数控雕刻机; GD-2050; 4; 台; 新增. 16; 激光切割机; RFL-C2000X; 2; 台. 17; 四柱液压机; YL32-200T; 2; 台. 18; 数控折弯机; WC67K-100t/400; 2; 台. 19; 冲压机; J23-40T; 6; 台. 20; SLA3D打印机; Lite600HD-A; 5; 台. 21; SLA3D打印机; LITE450HD; 5; 台. 22; 金属3D打印机; Wuhanjiayi1001; 5; 台. 23; 3D扫描仪; EV.30.35784221; 2; 台. 24; 3D扫描仪; SP.10.16534331; 2; 台. 25; 氩弧焊机; ws-400; 20; 台. 26; 保护焊机; NBC500; 10; 台. 27; 电焊机; 2x7-400; 10; 台. 28; 造粒机; 220型一体机; 1; 台. - （2）建设内容及规模 本项目为技改工程，新增数控雕刻机、激光切割机、数控折弯机、冲压机、四柱液压机、3D打印机、3D扫描仪、焊机、造粒机等设备共计76台（套），购置相应环保设备等。企业选址、占地面积、建设规模均未发生变化。详见建设内容一览表—表8、表9。 表8 技改项目建设内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 生产车间6座. 2; 配套工程; 办公室1座、展厅1座、展室1座、职工休息室2座. 3; 公用工程; 供水：由河北魏县经济开发区集中供水系统供给. 供电：由河北魏县经济开发区供电管网供给. 排水：项目生产工艺无废水排放，职工生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘（依托现有项目），全厂无废水外排。. 供热及制冷：项目生产用热采用电加热，办公室冬季采暖、夏季制冷使用单体空调. 4; 储运工程; 库房2座. 5; 环保工程; 废气：①翻制融蜡过程中产生的有机废气非甲烷总烃由集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1排放（与现有项目中下料搅拌粉尘共用1根排气筒）（细化分析现有项目，不属于技改新增）； ②电熔炉和浇注工序产生的烟尘由集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2排放（细化分析现有项目，不属于技改新增）； ③焊接烟尘及下料切割产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后，无组织排放（细化分析现有项目，不属于技改新增）。. 废水：职工生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘（依托现有项目），厂区内建设防渗旱厕定期清掏，不外排。. 噪声：设备安装减振基础、厂房隔声等. 固废：技改新增固废泡沫统一收集后外售给物质回收公司；技改新增光敏树脂模型（中间产物）用作企业作品展示；技改新增3D打印金属模型（中间产物）用作企业作品展示；玻璃钢模型（中间产物）用作企业展示（现有项目细化分析）；废硅胶外售给物质回收公司（现有项目细化分析）；废硅溶胶由环卫部门统一清运（现有项目细化分析）；废沙由环卫部门统一清运（现有项目细化分析）。. 表9 主要构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积; 建筑面积; 结构. 1; 1#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 2; 2#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 3; 3#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 4; 4#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 5; 5#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构（技改项目生产车间）. 6; 6#生产车间; 1200; 1200; 1层，钢结构. 7; 1#库房; 600; 600; 1层，钢结构. 8; 2#库房; 600; 600; 1层，钢结构. 9; 办公室; 1000; 3000; 3层，砖混结构. 10; 展厅; 1500; 4500; 3层，砖混结构. 11; 1#职工休息室; 600; 600; 1层，砖混结构. 12; 2#职工休息室; 600; 600; 1层，砖混结构. 13; 展室; 3100; 3100; 1层，砖混结构. - （3）平面布置合理性分析 - 本次技改项目结合场地和厂房的条件，对生产布局进行了统筹安排，实现了分区合理、工艺流程、物流短捷，降低了污染。 - 本次技改依托现有工程的5#生产车间，生产车间位于厂区南侧，办公楼位于厂区东北侧。技改所有生产工序均在密闭厂房内进行，可有效降低生产过程中噪声对职工和周边的影响。因此，本项目平面布局合理，厂区平面布置图见附图5。 （4）产品方案及产品规模 技改后全厂产品方案一览表，见表10。 表10 技改后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 单位. 1; 大型城市景观雕塑; 20; 套(组)/a. 2; 标准雕塑艺术品; 5000; 件/a. 3、主要原辅材料 技改工程完成后厂区主要生产原辅材料见下表11 表11 技改完成后主要原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 陶泥; 15; t/a; 不变. 2; 石膏; 40; t/a; 不变. 3; 硅青铜板; 40; t/a; 不变. 4; 不锈钢板; 20; t/a; 不变. 5; 焊条; 1; t/a; 不变. 6; 镀锌钢管; 20; t/a; 不变. 7; 高光地板蜡; 0.5; t/a; 不变. 8; 光敏树脂; 4.5; t/a; 新增. 9; 金属粉; 5; t/a; 新增. 10; 泡沫塑料; 400; m3/a; 新增. 11; 玻璃钢; 1; t/a; 新增（现有项目中原材料）. 12; 硅胶; 0.5; t/a; 新增（现有项目中原材料）. 13; 石蜡; 0.5; t/a; 新增（现有项目中原材料）. 14; 硅溶胶; 1; t/a; 新增（现有项目中原材料）. 15; 细沙; 1; t/a; 新增（现有项目中原材料）. 8; 水; 420; m3/a; 不变. 9; 电; 22.8; 万kW·h/a; 增加. - 新增原材料光敏树脂理化性质：光敏树脂用于光固化快速成型的材料为液态光固化树脂，主要由齐聚物、光引发剂、稀释剂组成，广泛用于3D打印新兴行业，因其优秀的特性而受到行业青睐与重视。用于SLA的光固化树脂一般具有粘度低、固化收缩小、固化速率快、溶胀小、高的光敏感性、固化程度高、湿态强度高等特点。主要成分：丙烯酸酯化环氧树脂、不饱和聚酯、聚氨酯和多硫醇/多烯光固化树脂体系。 新增原材料泡沫塑料理化性质：由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料，具有质轻、隔热、吸音、减震等特性，且介电性能优于基体树脂，用途很广。密度在0.1—0.4g/cm3，主要成分有聚氨酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、酚醛树脂等。吸水率低、吸湿性小、化学稳定性好，本身不会产生腐蚀，对酸、碱等化学药品有较强的耐受性。主要用于包装材料、快餐容器、保温箱等。（技改项目不对其进行加热，仅进行物理处理—雕刻） 玻璃钢：也叫纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体，以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，成为玻璃纤维增强塑料，质轻而硬，不导电，性能稳定，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀。相对密度在1.5—2.0之间，拉伸强度高，广泛应用于航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中。 硅胶：又名硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，主要成分为二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。 石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。 硅溶胶：为纳米级的二氧化硅颗粒再水中或溶剂中的分散液，硅溶胶属胶体溶液，无臭、无毒，由于胶体粒子微细（10-20nm），有相当大的比表面积，粒子本身无色透明，不影响被覆盖物的本色，粘度较低，和其他物质混合时分散性和渗透性都非常好，当硅溶胶水分蒸发时，胶体粒子牢固的附着在物体表面，粒子间形成硅氧结合，是很好的粘合剂，耐火材料粘结剂，粘结力强，耐高温1500-1600℃，能使涂料牢固，又能抗污防尘、耐老化、防火等功能。 - 4、公用工程 （1）给排水 技改工程完成后新增一套3D扫描、3D打印工艺，产量不发生变化，生产过程用水不发生变化。技改工程完成后全厂给排水平衡图见图2。 图2技改工程给排水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 技改工程完成后，用电由魏县经济开发区集中供应，用电量增加12万kWh，新增用电负荷较小，厂区内现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证项目正常运行。 （3）供热 技改工程完成后生产及生活用热不发生变化。 5、产业政策分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类，本项目符合国家产业政策；根据《河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)》，《市场准入负面清单》（2019年版）技改工程不属于限制类和淘汰类建设项目；本项目为魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目，位于魏县经济开发区，不属于魏县经济开发区环境准入负面清单内项目。因此，技改工程建设符合国家产业政策要求。 6、选址可行性分析 - 技改工程主要利用现有厂区，对现有工艺及产排污进行细化分析，对机器代替人工进行工艺分析，不新增用地，土地利用性质为建设用地，符合城乡总体规划，由魏县城乡规划局和魏县国土资源局出具证明，详见附件3。 - 7、清洁生产符合性分析 本项目对照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008 2008-08-01实施）要求，从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析： ①生产工艺与装备要求：本项目利用3D扫描仪、3D打印机等设备替代人工，工艺和设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰的落后生产工艺装备。项目采用了减污措施，使单位产品污染物排放量极大减少，并针对生产工艺各排污环节采取有效的污染治理措施，减少了对周围环境的影响。本项目关键生产设备具有技术先进、自动化程度高、密闭性能好、粉尘排放量小、噪声低等特点。 ②资源能源利用指标：项目选用先进工艺、配备高效生产设备，部分机电一体化设备具有国际先进水平，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从而间接节约能源，降低消耗。。 ③产品指标：本项目产品为景观雕塑、艺术品雕塑，产品不具有危害性，因此，本项目从产品上符合清洁生产要求。 ④污染物产生指标：本项目废水、废气、固废和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物，可达标排放。 ⑤废物回收指标：本项目产生的固体废物全部得到妥善处理，不乱排放，满足废物回收指标。 ⑥环境管理要求：企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。 - 三线一单符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。结合该要求对本项目进行三线一单符合性分析，分析如下： 表12 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于河北魏县经济开发区建业大街8号，项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地、文物古迹和其他特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目用水由河北魏县经济开发区供水管网提供，项目用电由河北魏县经济开发区供电提供；生产用热由电加热，办公室冬天取暖和夏天制冷均采用空调，厂区内不建设锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域要求，区域大气环境、地下水环境均未能满足相应标准要求。 根据邯郸市生态环境局2020年5月13日发布的《2019年环境质量公报》可知，全市空气质量达标天数为165天，占全年总天数的45.2%（全年有效天数365天）；其中一级天数为10天，占2.74%，二级天数为155天，占42.47 %，三级天数为126天，占34.52%，四级天数为41天，占11.23%，五级天数为29天，占7.95%。六级天数为4天，占1.1%。 二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。 项目生产过程中使用水为职工生活用水和生产用水，生产废水全部进入产品，生活用水排放方式依托原环评，不新增生活废水。 生产设备噪声通过选用基础减振、厂房隔声等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固体废物均采取了妥善的处置措施，不会对环境产生二次污染。 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。. 负面清单; 魏县负面清单从4个方面划定了“不可为”范围。一是禁止投资《河北省大气污染防治行动计划实施方案》明确要求治理、限制、防治的项目。主要包括钢铁冶炼、水泥和炼焦等项目。二是禁止投资高环境风险、高环境污染、生态破坏的项目。包括钢铁产业，有色金属及非金属矿物质产业，石化化工产业，医药产业中的产能过剩的大宗化学原料药等项目，建材产业中的玻璃、黏土砖等项目，机械和装备制造产业中的铸造、锻造等项目，轻工产业中的纸浆、皮革鞣制等项目，纺织产业中的印染等项目，房地产产业中投资容积率小于1.0的住宅等项目，社会事业中的高尔夫球场、赛马场等项目。三是禁止投资国家《产业结构调整指导目录（2015年本）》中的限制类、淘汰类项目和《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》内的项目。四是国家《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的产业。对列入负面清单内的建设项目，魏县各职能单位不予立项、核准、备案，不予办理规划、土地手续，不予环评批复；金融机构不得提供信贷支持。 本项目为雕塑工艺品制造，位于河北魏县经济开发区建业大街8号，不属于魏县环境准入负面清单内项目。. |
| 与现有工程有关的现有污染情况及主要环境问题: 1、现有工程基本情况 现有工程位于河北魏县经济开发区建业大街8号，建设包括生产车间、仓库、办公楼、职工休息室等。购置安装剪板机、折弯机、切割机等生产设备及配套设备等，项目建成后可实现年加工生产大型城市景观雕塑二十套(组)、标准雕塑艺术品5000件。企业于2017年提出建设“魏县达人雕塑文化艺术生产项目”，并取得了魏发改备字【2017】60号文件，该项目不属于“河北省新增限值类淘汰类产业目录（2015年版）”中的限值类、淘汰类产业。于2018委托河北晶淼环境咨询有限公司编制完成了《魏县达人雕塑文化艺术有限公司魏县达人雕塑文化艺术生产项目环境影响评价报告表》并于2018年4月28日通过魏县环境保护局审批，并出具审批意见（魏环审【2018】054号）（附件4）。企业于2018年由魏县达人雕塑文化艺术有限公司组织对该项目进行了环境保护验收；通过专家组验收并出具验收意见（附件7），企业生产严格按照相关政策标准执行。 2、现有工程主要工艺流程 现有工程主要工艺流程及排污节点见图3 图3 现有工程生产工艺及排污节点图 3、现有工程主要污染物排放情况 (1)废气 现有工程废气主要为上料搅拌工序产生的粉尘经集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P1处理；翻制过程中融蜡设备经集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1处理；电熔炉及浇注工序产生的烟尘经集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2处理；焊接工序产生的焊接烟尘及等离子切割工序产生的烟尘由移动式焊烟净化器处理；成品打磨工序产生的少量无组织粉尘采取车间密闭。 现有工程经采取上述措施后，经现有项目验收报告验收结论可知（见附件7），上料、搅拌、焊接、切割废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放标准要求，有组织颗粒物≤120mg/m3，无组织颗粒物≤1.0mg/m3。翻制工序有机废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求，即非甲烷总烃≤80mg/m3。电熔炉排放烟尘中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640—2012）表1中有色金属熔炼炉新建炉窑标准，即颗粒物≤50mg/m3。 (2)废水 现有工程无生产废水外排，废水主要为职工产生的生活污水，泼洒抑尘不外排。 (3)噪声 现有工程噪声来源于剪板机、折弯机、切割机等生产设备运行时产生的设备噪声，根据原环评验收报告验收结论（见附件7）厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。 (4)固废 现有工程固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾；生产过程中产生的废陶泥、废石膏、金属边角料、焊渣、除尘灰、废液压油(HW08-900-218-08)。 职工生活垃圾由环卫部门统一清运；生产过程中产生的废陶泥及石膏粉上料搅拌工序除尘灰全部回用于生产，废石膏、金属边角料、焊渣、焊接、及切割工序除尘灰全部外售综合利用；废液压油收集至危废暂存间，定期交河北镕达环保科技有限公司处置（见附件5）。 综上所述，现有工程废气、废水、噪声、固体废物排放现状均满足国家及河北省相关标准限值要求。 - 现有工程存在的问题及整改措施 - 现有工程在环境影响评价报告中存在的问题是翻制工序没有细化分析以及其产排污情况没有细化分析，在原环评验收阶段细化了翻制工序及其产排污情况，实际生产过程中环保治理都能满足要求，本次技改针对环境影响评价中翻制工序进行细化分析并且细化其产排污情况。 现有工程在工艺上比较繁琐，人工工作量大，企业经采取配置自动化设备3D扫描仪、3D打印机等配套设备后可实现自动化生产，大部分工艺可省去，在不新增产能的情况下提高生产进度，节能减排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 河北魏县经济开发区位于县城东部，以兴源河为界，分为东西两区，总规划面积22.36平方公里。西区西起梨乡大街，北至长安大道，东临兴源河，南到天安大道，规划面积9.10平方公里;东区西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26平方公里。 技改项目位于河北魏县经济开发区建业大街8号，厂址中心地理坐标为北纬：36°19'36.00"，东经：114°59'5.00"。项目北侧为北京二锅头酒业股份有限公司魏县生产基地；南侧为空地；西侧为河北联坤再生物资回收有限公司；北侧为河北英洁节能环保设备制造有限公司。距离项目最近的敏感点为南方位560m的清华里村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2，环境保护目标图见附图3。 2、地形地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。 区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。魏县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。沿县内五条明显的漳河故道从西向东延伸，全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 本项目厂址所在区域地势有较为平坦，属于缓斜平地区。本项目位于河北魏县经济开发区东区，开发区位于县城东侧，属于平原地区，地貌属缓斜平地，兼有河间洼地，海拔高度从54m到48m，无明显陡降，总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。 3、地层岩性 魏县地层处于临漳—魏县—大名大断裂带，该断裂带从安阳—邯郸—邢台大断裂的磁县分出，经临漳—魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系中第二巨型沉降带的一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度约500-600m，大部分为河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下，沉积厚度500m以上。第四纪地层分布由上到下分别为：全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主，底板埋深20-70m左右。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性为粗砂为主，局部砾砂，岩性特征以灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层黏性图，具有黄土结构，底板埋深70-200m之间。 中更新(Q2)统：是冲积、洪基沉积物，岩性特征为上段为锈黄、红色、棕褐色粘性土夹砂层，土层内见长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色黏土及砂黏土夹砂层，黏土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深420~600m。项目区地处华北平原区，地势平缓。包气带主要为粉质粘土和粉土，上部地层为粉质粘土，下部岩层多为细砂。项目所在区域包气带上部主要为粉质粘土。 项目区地处华北平原区，地势平缓。项目所在区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。项目所在区域包气带上部主要为砂性土。 4、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层 中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。潜层地下水水位在25~30m左右，咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间，矿化度3~8g/L，水化学类型为碳酸盐·重碳酸盐—钠镁型，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物硫酸—钠镁型，矿化度小于1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 5、地表水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 （1）漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省， 流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m以上的山区。漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 （2）卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、 濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄乡的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。 - 渠道 - 东风渠属老沙河排水系统，是魏县境内最大的排蓄两用渠道，始建于1955年，从南自北纵穿全县，流经9个乡镇，从源头北善村自仁里村北出境，总长43.3km,西营至仁里村渠长10km,设计流量为107m3/s,控制面积87km2,总干渠沿途分出多条支渠，总干渠最终汇入老沙河。 项目所在区域东风渠的现状功能主要用于排、蓄水和农灌，除汛期和农灌农灌季节外常年无水，流经县城后由于接纳了大量的工业废水和生活污水，已成为纳污渠。 - 6、气候特征 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 根据魏县气象站气象统计资料：年平均气温：13.8℃，极端最高气温42.5℃(1967年5月31日)，极端最低气温-23.6℃，年平均日照时数2595.7h，年日照百分率58.6%，年平均降雨量58.9cm，月平均降雨量4.73cm，日最大降雨量51.8cm，最大积雪深度14cm，最大冻土深度35cm，年平均气压101kPa。 7、资源 魏县资源丰富。权限有土地面积8.57万公顷，其中耕地面积6.13万公顷，人均0.07公顷；域内河湾纵横，水域面积广阔；全县森林覆盖率大4.4%，是邯郸市唯一一个平原绿化达标县；域内生物繁多，至2012年，有野生动植物14种，其中粮食作物以小麦、玉米为主；经济作物以鸭梨、棉花、食用菌为主；动物饲养以猪、鸡、牛、羊为主，国家粮食产能县、优质棉基地县。瘦肉型猪基地县，河北省产粮大县、食用菌之乡。 8、河北魏县经济开发区概况 - ①河北魏县经济开发区情况介绍 - 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业园区，2010年3日变更为魏都工业园区，2011年7月经省政府以冀政函[2011]110号文件批准升台为省级经济技术开发区，同时更名为河北魏县经济开发区。2014年魏县人民政府在原魏都工业园区的基础上，扩大了规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划》(2014-2030)，2015年1月编制完成了《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅于2015年2月11日以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。 - 河北魏县经济开发区规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。本项目为技改项目且不新增废气（细化分析原项目中废气产生情况，原项目中废气产生情况已通过验收（见附件7），并非技改项目新增废气）、废水、固废产排污情况，符合园区产业布局规划。 - ②空间结构布局 - 根据规划总体思路，结合河北魏县经济开发区资源条件、交通区位、产业基础等因素，形成“1+2+3”的空间布局结构。即“一心、两带、三片区”。 一心:以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型:居住、行政、研发、商业、绿地等。 两带:一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。 三片区:是指西部分区、东部分区和综合配套服务区。 本项目位于开发区东部分区内。 ③规划用地布局 - 开发区规划用地布局主要分为居住用地、公共设施用地、工业仓储用地、道路与交通设施用地、绿地等。 项目与河北魏县经济开发区用地布局规划相对关系图见附图4。本项目占地为二类工业用地，符合开发区用地布局规划。 - ④基础设施规划 - 供水工程规划 - 水源以地下水和南水北调的引用水相结合。供水水源包括魏县第一、二自来水厂以及中水回用工程。 B.排水工程规划 东区规划建设污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。目前，一期工程已建成，二期工程尚未开始建设，可满足规划区内发展需求。 C.供电工程规划 - 再建设35KV变电站一座，届时将提升到110KV，位于开发区东部，占地0.89公顷，点源引自东代固110KV变电站。 - 供热工程规划 - 规划在开发区邯大路与经四路交叉口新建一座集中供热站，燃料为天气，采用高温高压蒸汽锅炉，实行集中供热，气源为华润集团大名天然气站。 - 燃气工程规划 - 规划气源为华运集团大名天然站，占地10亩，供气能力每年1亿立为米。工业用户采用专用调压站或调压箱供给。 - ⑤开发区基础设施现状及与项目建设的衔接性 - 供水现状 - 目前，魏县经济开发区利用魏城南部县城水厂作为水源，设置水塔、高位水池实现集中供水。 本项目生产及生活用水由园区水厂统一供给。 b.排水现状 目前，魏县经济开发区西区现有污水处理厂一座，处理规模为3万m3/d,魏县县城生活污水和经济开发区西区现有企业废水均由开发区西区污水处理厂处理。 魏县经济开发区东区现有污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。一期工程现已建成，且污水管网均已铺设完毕并投入运行，二期工程尚未建设。开发区东区污水处理厂进水水质要求为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单(GB18918-2002)的一级A标准。 本项目为技改项目，不新增废水产排情况，废水产排情况依托原环评。 c.电力设施现状 园区内现状电力供应较为充足，3座3变电站向开发区供电，分别是安张庄变电站、园区变电站和沙口集变电站，目前在建的有35kV东区变电站。 - 项目用电由河北省邯郸市魏县经济开发区变电站提供，全厂设备及照明电力安装总装机容量为114.085kW，年耗电量约为12万kW·h，满足用电要求。 - d.供热现状 - 园区目前尚无集中供热设施，民用建筑采暖和工业用蒸汽均为自备锅炉供给。项目生产过程中不给热，办公室冬季采用分体空调采暖。 根据以上分析，本项目供水依托开发区的集中供水，用电依托开发区的集中供电，开发区基础设施可满足项目需要。 原项目与本次技改项目属于雕塑工艺品制造，在园区规划范围内，符合入园规划。 社会简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 魏县地处冀鲁豫三省交界处，总面积为864km2，辖12个镇，9个乡，县政府驻魏城镇，总人口106万。是中国鸭梨之乡、联合国地名专家组中国分部认定的“千年古县”、国家级水利分景区。近年来，魏县以“重质量、要效益”为主线，深入实施“工业立县，人才兴魏”战略，全县经济社会实现了健康快速发展。本项目位于魏县经济开发区建业大街8号。 2、社会经济结构 2018年，魏县地区生产总值完成182亿元，同比增长9.2%；实际利用外资完成4710万美元，完成率116.6%，同比增长6.3倍。规模以上工业增加值同比增长9.4%；全部财政收入完成14.07亿元，其中一般公共预算收入完成8.64亿元，同比增长18.9%；出口创汇完成2.72亿元。城镇居民人均可支配收入达到28860元，农村居民人均可支配收入达到13926元，增速分别达到10.3%、12.2%。 魏县物产丰富，人力资源充足。魏县是河北省农业大县、林业大县、人口大县、全县常年粮食复种面积倒萨120万亩，总产量63万吨；鸭梨种植面积为20万亩，总产量20万吨；林业面积达29万亩，森林覆盖率达25.3%，活立木蓄积量达200万m3；魏县劳动力资源丰富，常年外出务工人员近30 万人，年劳务经济收入40多亿元，是国家确定的劳务输出试点县、农村劳动力开发就业试点县，打造的“实打实”劳务品牌享誉全国。 魏县投资平台宽广，产业特色鲜明。魏县经济开发区规划面积为22.36km2,2011年被省政府批准为省级经济开发区，分东区、西区，道路、供排水、供气、供电等实现“九通一平”，目前已累计完成固定资产投资626亿元，建成区面积为11.34km2，亩均投资强度为335万元，拥有入区项目企业73家，其中规模以上企业26家，从业人员1万多人，形成了产城互动、产城融合的良好发展态势，先进装备制造，再生资源回收利用、木材优化深加工三大优势产业初步形成，预计“十三五”末三大产业产值分别可达150亿元、100亿元、100亿。 3、社会发展状况 (1)文化事业 魏县域内魏文化源远流长、梨文化亘古不衰、龙文化世代传承、现代文化方兴未艾。清代以前，无专门文化管理机构，但人民群众追求积极健康精神文化生活的情趣和兴致不减，戏剧、曲艺、美术、书法等民间艺术种类齐全，群众自发性艺术活动丰富，独具魏县地域特色。随着管理机构的健全完善，基础设施建设不断加强，人民群众的文化体育事业也得到迅速健康发展。魏县提出了“以文兴城”的发展理念，将文化事业的发展和繁荣贯穿于经济社会之中，加大了各种文化的研究、开发和利用力度，先后建设了魏祠博物馆、神龟驮城文化公园、孔融让梨文化公园、与时俱进文化公园、墨池、礼贤台等一大批具有浓重历史文化气息的主题公园和标志性工程，举办了多届“梨乡水城”杯全国书法大赛，促进了文化事业的大发展。 (2)教育事业 魏县大力实施“教育强县”工程，着力打造冀东南区域教育中心。全县有中学41所，其中省级示范性高中一所，小学267所，幼儿园143所，特教学校1所，在职教职员工达6486人，各级各类在校生109874人；初中入学普及率达100%，学龄儿童入学普及率达100%，幼儿入园率为78%。 (3)医疗卫生事业 随着经济和社会的发展，魏县在上级政策的支持下先后建立起了覆盖县、乡、村的三级医疗卫生机构。特别是从2007年起，实施农村合作医疗、城镇居民合作医疗等医疗制度，着力打造冀东南区域医疗中心，有效解决了人民群众因病致贫、因病返贫等问题，保障了人民群众的生命健康安全，人民群众身体素质明显提高。全县各级医疗机构1355个，其中二甲医院3所、县级医院4所、乡镇卫生院21所、村卫生室(所)1322个、企事业及学校单位医务室8个，卫生技术人员1349人，病床1688张。 - 4、历史沿革及文物保护 魏县历史悠久，地灵人杰。古禹贡时属冀州，夏为观户国，周为武王少弟康叔封地。春秋先后为卫、齐、晋地。战国为魏国次都。秦始皇十九年(公元前228年)，建棘蒲县于魏域。汉高祖十二年(公元前195年)设魏县，(治今于村)，属魏郡。三国属魏州魏郡。西晋属司州魏郡。北魏太和二十一年(497年)析置昌乐县，属相州魏郡。天宝七年(748年)魏县省入昌乐县。隋开皇六年(586年)复置魏县，属魏州。开皇十六年(596年)在魏域析置漳阴县，大业初省漳阴入魏县；隋末李密取之，后为窦建德所辖；未几，宇文化及趋魏县僭帝位，国号许。唐武德四年(621年)，复置漳阴县，贞观初省入魏；天宝三年(744年)移治旧县庙。五代属兴唐府。北宋属河北东路大名府，熙宁六年(1073年)，县治移洹水镇(今魏县村)。金大定七年(1167年)，分魏域北部置广平县。元属中书省大名路。明洪武三年(1370年)县治移五姓店(今魏城镇)，洪武十年(1377年)大名省入魏县，三十一年(1398年)复设大名县。清属直隶大名府，乾隆二十二年(1757年)省魏县入大名、元城二县，属直隶冀南道。1940年6月复置魏县。1949年8月划归河北省邯郸专区。1958年11月，魏县并入大名县，1961年5月，魏县建置恢复，属邯郸专区。1968年属邯郸地区。1993年改属邯郸市至今。 魏县人杰地灵，古迹众多，从上古时期到清代，各个时期多有遗存，古城镇、古寺庙、古道路、古桥梁、古石刻、古墓葬等一应俱全。古城遗址魏县治历经于村、旧县庙、洹水、今魏城镇4处于村古城。位于今魏城镇东北13公里处，是西汉至唐代的县治，建于西汉高祖十二年(公元前195年)。旧县庙古城。位于今魏城东北14公里处，唐天宝三年(744年)建。规模不详，现存有旧县庙碑一道，建治329年，史称唐城。洹水古城。位于今魏城西南15公里旧魏县村，宋熙宁六年(1073年)建，原为洹水县治，规模不详，现存2米高石狮一座，建治297年，史称宋城。 本项目位于邯郸市魏县经济开发区建业大街8号，所在评价区域无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等环境敏感点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 1、环境空气 （1）评价基准筛选 根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2019年作为评价基准年。 - 环境空气质量达标区判定 ①根据邯郸市生态环境局2020年5月13日发布的《2019年环境质量公报》可知，全市空气质量达标天数为165天，占全年总天数的45.2%（全年有效天数365天）；其中一级天数为10天，占2.74%，二级天数为155天，占42.47 %，三级天数为126天，占34.52%，四级天数为41天，占11.23%，五级天数为29天，占7.95%。六级天数为4天，占1.1%。 二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。具体情况见下表13。 表13 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均; —; 150; —. 1小时平均; —; 500; —. NO2; 年平均; 38; 40; 95. 24小时平均; —; 80; —. 1小时平均; —; 200; —. PM10; 年平均; 124; 70; 177; 不达标. 24小时平均; —; 150; —. PM2.5; 年平均; 66; 35; 189. 24小时平均; —; 75; —. CO; 24小时平均; 2600; 4000; 65; 达标. 1小时平均; —; 10000; —. O3; 日最大8小时平均; 201; 160; 126; 不达标. 1小时平均; —; 200; —. 由以上可知，本项目所在区域SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，属于不达标区，超标原因主要与区域大气环境整体超标有关。 - 基本污染物环境空气质量现状评价 ①基本污染物监测数据来源 本次基本污染物环境空气质量现状评价采用魏县常规监测站点评价基准年（2018年）连续1年的监测数据。 ②基本污染物环境空气质量现状评价 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），本项目基本污染物环境空气质量现状评价结果见下表14。 表14 项目基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. 魏县常规监测站; SO2; 年平均质量浓度; 60; 29.35; 48.92; /; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 82; 69.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 37.09; 92.73; /; 超标. 24小时平均第98百分位数; 80; 88; 140.00; 2.75; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 116.44; 166.34; /; 超标. 24小时平均第95百分位数; 150; 251; 258.67; 22.54; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 65.79; 187.97; /; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 160; 376.00; 25.63; 超标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 160; 206; 178.13; 28.57; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 2300; 105.00; 0.82; 达标. 由上表分析可知，2018年魏县常规监测站点监测结果表明，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标。PM10年均质量浓度占标率166.34%，日均质量浓度超标率22.54%；PM2.5年均质量浓度占标率187.97%，日均质量浓度超标率25.63%。 SO224小时平均第98百分位数、满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NO2 24小时平均第98百分位数、PM10 24小时平均第95百分位数、PM2.5 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数、CO24小时平均第95百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、水环境 根据《邯郸市环境质量公报2019年度》内容可知，地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，Ⅰ类水体2个占7.1%，Ⅱ类水体10个占35.7%，Ⅲ类水体5个占17.9%，Ⅳ类水体10个占35.7%，Ⅴ类水体1个占3.6%，无劣Ⅴ类水体。地表水整体评价为轻度污染。 我市河流污染程度由重到轻依次是：东风渠、合义渠、留垒河、洺河、卫河、滏阳河、漳河。滏阳河主要污染指标是氨氮、总磷、化学需氧量，所监测的7个断面均符合规划水质要求，6个断面达到或优于Ⅲ类，占85.7%，无劣Ⅴ类水质，整体水质良好；漳河的刘家庄、连泉、西达、岳城出口、合漳五个监测断面都符合规划水质，Ⅲ类及好于Ⅲ类断面占100%，整体水质为优；卫河主要污染指标是氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数，所监测的秤勾湾断面是Ⅲ类水质，龙王庙、徐万仓、罗头桥、北馆陶断面是Ⅳ类水质，整体为轻度污染；因马颊河、东风渠、合义渠、留垒河、洺河这几条河流断面不足5个，评价采用断面水质评价法。马颊河的赵小楼桥、冢北桥和合义渠的城角村监测不足8个月不做评价；东风渠的小屯闸达到Ⅳ类水质，轻度污染；合义渠的城角村达到Ⅳ类水质，轻度污染；留垒河的张村桥Ⅳ类水质，轻度污染；洺河的沙阳Ⅳ类水质，轻度污染。 岳城水库、东武仕水库各断面均符合规划Ⅲ类或Ⅱ类水质，整体水质为优；进行富营养化评价，均属于中营养状态。 岳城水库水源地为Ⅱ类水体，整体水质为优；羊角铺井群水源地为Ⅲ类水体，水环境评价稳定在良好、清洁水平上，能满足现用水域功能。评价县级水源地，15个地表水源地水质为优。 城区地下水总体Ⅳ类水质，较差级别，属无机盐类污染，总硬度是定类污染物。 所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、声环境 项目厂区声环境现状监测结果引用《魏县达人雕塑文化艺术有限公司竣工验收检测报告》（科利华检字（2018）第HB853号）中的厂界噪声监测数据结果，监测时间为2018年11月4日至2018年11月5日，监测结果见下表15。 - 表15 厂界噪声监测结果及评价 Leq：dB(A) 监测时间; 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 达标情况; 标准值; 不生产; 标准值. 2018年11月4日; 东厂界; 59.3; 达标; 65; 55. 南厂界; 60.2; 达标. 西厂界; 58.1; 达标. 北厂界; 62.4; 达标. 2018年11月5日; 东厂界; 60.1; 达标; 65; 不生产; 55. 南厂界; 60.7; 达标. 西厂界; 58.4; 达标. 北厂界; 62.1; 达标. 位于河北魏县经济开发区建业大街8号，所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂址周围无饮用水水源地保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。确定技改工程环境保护目标为评价区域内的大气环境、地下水环境及声环境。 技改工程完成后主要保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标及保护等级 环境要素; 敏感点; 坐标; 相对方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 前西营村; 114.9823; 36.3459; N; 1830; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 安上村; 114.9823; 36.3415; N; 1490. 大寨村; 114.9763; 36.3383; NW; 1050. 后小寨村; 114.9660; 36.3332; NW; 1630. 前小寨村; 114.9706; 36.3279; W; 1050. 东马庄; 114.9644; 36.3258; W; 1700. 生熟疃村; 114.9771; 36.3143; WS; 1200. 清华里; 114.9873; 36.3201; S; 560. 沙圪塔村; 115.0070; 36.3163; SE; 1840. 河沟村; 115.0092; 36.3269; E; 1900. 陆十疃村; 115.0051; 36.3421; NE; 2100. 地下水; 项目厂址所在区域地下水; --; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | - （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准； - （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准； （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 环境质量标准见表17。 表17 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 取值时间; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 声环境; 等效连续A声级（Leq）; 昼间; ≤65dB(A); dB（A）; 厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求. 夜间; ≤55dB(A); dB（A）. 地下水; pH; 6.8-8.5; ——; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中表1的Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0; Mg/L. 溶解性总固体; 1000. 总硬性; 450. 硫酸盐; 250. 硝酸盐; 20.0. 亚硝酸盐; 1.0. 氨氮; 0.5. 氟化物; 1.0. 氯化物; 250. 挥发性酚类; 0.002. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 技改项目分析现有项目中翻制工序、电熔炉、浇注工序产生的废气，技改工艺无废气产生。 翻制工艺中融蜡工序产生的废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求，即非甲烷总烃≤80mg/m3；电熔炉熔铜、浇注排放烟尘中颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640—2012）表1中有色金属熔炼炉新建炉窑标准，即颗粒物≤50mg/m3。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；3类：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 3、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定，污染物排放标准见表18。 表18 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 废气; 翻制融蜡 （现有项目细化分析）; 非甲烷总烃; 排放浓度≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值. 电熔炉熔铜、浇注工序（现有项目细化分析）; 烟尘; 排放浓度≤50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640—2012）表1中有色金属熔炼炉新建炉窑标准. 噪声; 设备噪声; 昼：65dB(A) 夜：55dB(A); 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 翻制（现有项目细化分析）; 废硅溶胶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定. 废硅胶. 玻璃钢模型. 废沙. 雕刻（技改新增）; 废泡沫塑料. 光敏树脂模型. 3D打印金属模型. |
| 总量控制指标 | - 总量核算 - 根据环境保护“十三五”规划，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标种类为四项：COD、氨氮、SO2、NOx。本次技改不新增污水排放，固无COD、氨氮排放，不涉及锅炉，固无SO2、NOx排放。因此本次新增总量控制指标COD:0t/a；氨氮：0t/a；SO2:0t/a；NOX：0t/a。因此，技改工程建成后全厂总量控制指标不增加。 - （2）技改前后全厂“三本账” ①现有工程 根据原环评情况，现有工程中，各污染物排放量重新进行核算COD:0t/a；氨氮：0t/a；SO2:0t/a；NOX：0t/a；颗粒物0.254t/a；非甲烷总烃0.0018t/a（现有工程翻制融蜡，本次技改做详细分析，不属于技改新增）。 ②本技改项目 技改项目无新增废气产排污情况，只是对现有项目中翻制过程进行细化分析，不属于技改新增；技改项目无人员新增，无生产废水外排，因此技改项目无废水新增；技改项目对现有项目翻制过程中固体废物进行细化分析，技改新增雕刻泡沫塑料产生的固体废物废泡沫塑料、光敏树脂模型、金属模型。 表19 技改项目污染物排放量总量核算一览表 单位t/a 控制项目; 本项目; 本项目核定排放量; 本项目排入外环境量. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; 水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 表20 技改后全厂污染物排放总量核算一览表 单位t/a 控制项目; 全厂; 全厂核定排放量; 全厂排入外环境量. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; 0.254; 0; 0.254; 0.254; 0.254. 非甲烷总烃; 1.8x10-3; 0; 1.8x10-3; 1.8x10-3; 1.8x10-3. 废水; 水量; 288; 0; 0; 0; 0. COD; 0.101; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0.007; 0; 0; 0; 0. 综上，技改完成后，全厂废气、废水均不新增，技改项目仅对现有项目做细化分析，无新增废气、废水的排放，固体废物新增废泡沫塑料、光敏树脂模型、金属模型。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 全厂工艺流程如下： - （1）技改项目铜雕塑生产工艺 - 1、根据确定方案，将外购专用雕塑陶泥喷水软化后，由专业雕塑家手工制作成泥塑，泥塑经3D扫描仪扫描出3D数据，将3D数据传送至3D打印机内，投入原材料光敏树脂（金属粉）打印出光敏树脂（金属）塑像（泥塑模型返回泥塑造型工序再生利用）（泥塑模型也可直接由泡沫塑料经数控雕刻机雕刻成型后用于后续翻制工序）。 - 2、将光敏树脂（金属）塑像表层涂硅胶，待硅胶自然晾干后表层涂石膏，此时可将光敏树脂塑像脱模，仅剩硅胶、石膏模型，光敏树脂模型置于厂内做展示用。 - 3、硅胶、石膏模型内制蜡型，待蜡型自然晾干后拆解硅胶、石膏，剩蜡型。（此工序使用的蜡来自融蜡缸，融蜡缸使用电加热蜡缸内夹层中的水融化蜡，属于密闭融蜡，蜡可重复使用） - 4、蜡型外层涂硅溶胶，待硅溶胶自然晾干固化后表层人工撒沙，固化后将模型置于密闭电炉内融化蜡，剩硅溶胶模型。 - 5、在硅溶胶模型内浇注熔铜（由电熔炉融化固体铜成液态浇注至硅溶胶模型内），待熔铜常温固化后拆除硅溶胶模型，剩铜塑。 - 6、在铜塑表层进行焊接，打磨形成铜雕塑。 - 7、为增强铜雕塑内部结构强度，在铜雕塑内部焊接镀锌钢管骨架，骨架焊接完成后在铜塑表面打蜡，增强光泽度，入库待售。 - （2）技改项目不锈钢雕塑生产工艺 - 不锈钢雕塑生产工艺同现有项目不锈钢雕塑生产工艺一致，仅在人力达不到的情况下利用新增设备冲压机、四柱液压机进行成型，利用激光切割机进行切割。 - （3）现有项目铜雕塑生产工艺细化分析 - 1、根据确定方案，将外购专用雕塑陶泥喷水软化后，由专业雕塑家手工制作成泥塑模型。 - 2、将外购的石膏粉按1:1的比例用水进行在搅拌器内混合后，在泥塑模型上进行阴阳模分块翻制工作，自然晾干后，进行脱模，脱模后的泥塑返回泥塑造型工序再生利用，石膏模型进行玻璃钢翻制，翻制后拆除石膏模型。 - 3、玻璃钢外层涂硅胶，常温固化后硅胶外层涂石膏，去除玻璃钢剩硅胶石膏模型，玻璃钢模型在厂内做展示用。 - 4、硅胶、石膏模型内制蜡型，待蜡型自然晾干后拆解硅胶、石膏，剩蜡型。（此工序使用的蜡来自融蜡缸，融蜡缸使用电加热蜡缸内夹层中的水融化蜡，属于密闭融蜡，蜡可重复使用） - 5、蜡型外层涂硅溶胶，待硅溶胶自然晾干固化后表层人工撒沙，固化后将模型置于密闭电炉内融化蜡，剩硅溶胶模型。 - 6、在硅溶胶模型内浇注熔铜（由电熔炉融化固体铜成液态浇注至硅溶胶模型内），待熔铜常温固化后拆除硅溶胶模型，剩铜塑。 - 7、在铜塑表层进行焊接，打磨形成铜雕塑。 - 8、为增强铜雕塑内部结构强度，在铜雕塑内部焊接镀锌钢管骨架，骨架焊接完成后在铜塑表面打蜡，增强光泽度，入库待售。 - 全厂工程工艺流程及产污环节图见图4（包括技改及现有工程细化分析）。

图4 全厂工艺流程图及排污节点

技改工程排污节点及治理措施见表21。 表21 技改工程排污节点及治理措施一览表 类别; 污染源; 生产工序; 主要污染物; 排放 规律; 治理措施. 废气; 翻制 （现有项目细化分析，非技改新增）; 融蜡; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1（同现有项目中上料搅拌废气处理装置袋式除尘器排气筒共用）. 电熔炉、浇注 （现有项目细化分析，非技改新增）; 电熔炉、浇注; 烟尘; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2. 噪声; 机械设备; 数控雕刻及、激光切割机、剪板机、折弯机、切割机、风机等机械设备; 噪声; 间断; 低噪声设备、距离衰减、产噪设备布置于厂房内. 固废; 翻制 （现有项目细化分析，非技改新增）; 玻璃钢模型; 间断; 厂区作品展示. 废硅胶; 外售给物质回收公司. 废硅溶胶; 环卫部门统一清运. 废沙; 环卫部门统一清运. 翻制（技改新增）; 废泡沫; 外售给物质回收公司. 光敏树脂模型; 厂区作品展示. 3D打印金属模型; 厂区作品展示. 主要污染工序： 施工期： 本项目利用现有厂房进行技改，不进行土方施工，仅进行设备安装，施工期对环境影响较小，因此本评价不进行施工期污染工序分析。 营运期： 1、废气（细化翻制工序，技改项目不新增废气产排污）：翻制工序融化蜡的过程中产

生有机废气非甲烷总烃，经集气罩收集+1套UV光氧净化处理装置+1根15m高排气筒P1（与上料搅拌产生的粉尘颗粒物通过袋式除尘器处理后共用1根排气筒）排放；电熔、浇注工序产生的烟尘，经集气罩收集+1套袋式除尘器处理+1根15m高排气筒P2排放。上料搅拌、焊接、打磨废气均已在现有项目中做过分析，此处不再分析。 3D打印为常温打印，不涉及光敏树脂及金属粉加热，投料过程中光敏树脂及金属粉均密闭投料，因此在3D打印过程中不产生废气。泡沫塑料在造粒机造粒过程中产生的泡沫颗粒为固态大颗粒，可自然沉降后统一收集，无废气颗粒物产生。 - 废水：技改工程完成后无生产废水及生活废水外排。 - 噪声：技改工程运营后主要为设备产生的噪声。 - 固废：细化翻制工序固废产生及处理情况——翻制过程中产生的玻璃钢模型（中间产物）用作厂区作品展示；翻制过程中产生的废硅胶外售给物质回收公司；翻制过程中产生的废硅溶胶由环卫部门统一清运；翻制过程中废沙由环卫部门统一清运。技改新增固体废物泡沫塑料由造粒机处理成颗粒状后统一收集外售给物质回收公司；新增光敏树脂模型（中间产物）用作厂区作品展示；新增金属模型（中间产物）用作厂区作品展示。 - 废硅溶胶起到粘合作用仅为形态变化，不发生化学反应，属于一般固废；废硅胶起到吸附作用，主要成分为二氧化硅，不发生化学反应，属于一般固废；废泡沫塑料仅存在形态变化，不发生化学反应，为一般固废。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气废物 | 翻制融蜡 （现有项目细化分析） | 非甲烷总烃 （有组织） | 4kg/a | 0.067mg/m3 0.8kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 1kg/a | 4.2x10-4kg/h，1kg/a |
|  | 电熔炉、浇注工序 （现有项目细化分析） | 烟尘 （有组织） | 40.32kg/a | 0.28mg/m3 6.45kg/a |
|  |  | 烟尘 （无组织） | 10.08kg/a | 0.0042kg/h，10.08kg/a |
| 固体废物 | 翻制工序（现有细化分析） | 废硅胶 | 0.5t/a | 外售给物质回收公司 |
|  |  | 废硅溶胶 | 1t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 玻璃钢模型 | 1t/a | 厂内做样品展示 |
|  |  | 废沙 | 1t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 翻制工序光敏树脂模型（技改新增） | 光敏树脂模型 | 4.5t/a | 厂内做样品展示 |
|  | 翻制工序金属模型（技改新增） | 金属模型 | 5t/a | 厂内做样品展示 |
|  | 翻制工序废泡沫（技改新增） | 废泡沫 | 400m3/a | 外售给物质回收公司 |
| 噪声 | 产噪机械设备采用低噪声设备，并采取布置于厂房内的隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目占用厂内现有厂房进行建设，不涉及土建工程，仅对房屋进行设备安装，施工量小，施工期对环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、 大气环境影响分析 （1）废气排放情况分析 本次技改工程不新增废气产排污，仅对现有项目环境影响评价中现有翻制工艺做细化分析。 现有项目在翻制工序使用的蜡来自融蜡缸，融蜡缸是一个双层不锈钢静置桶，隔层中注水用电加热，水温升高50—65℃后融化内层固态石蜡，在此过程中会产生非甲烷总烃，企业在容器投料口出安装集气罩收集废气，由管道引至UV光氧净化装置处理后由1根15m高排气筒P1（同现有项目上料、搅拌废气共用一根排气筒）排放。 类比同行业同类项目，石蜡在融化过程中产生的非甲烷总烃量为石蜡使用量的1%，石蜡使用量为0.5t/a，即非甲烷总烃产生量为5kg/a。UV光氧净化装置风机风量5000m3/h，集气罩收集效率按80%计，因此20%非甲烷总烃无组织排放，无组织排放量为1kg/a，排放速率4.2x10-4kg/h。集气罩收集部分由UV光氧净化装置处理，处理效率按80%计，因此，处理后非甲烷总烃排放量为0.8kg/a，排放浓度为0.067mg/m3，排放速率为3.33x10--4kg/h。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求，即有组织非甲烷总烃≤80mg/m3，无组织非甲烷总烃≤2.0mg/m3。 在电熔炉熔铜、浇注工艺中产生废气烟尘，烟尘产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数 手册-第8分册》3340有色金属合金制造业产排污系数进行核算，铜合金制造过程中，烟尘产生量为1.26 千克/吨产品，铜的使用量为40t/a，因此烟尘产生量为50.4kg/a。企业在电熔炉熔铜、浇注炉上方设集气罩，经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒P2排放。 袋式除尘器风机风量12000m3/h，集气罩收集效率按80%计，袋式除尘器处理效率按80%计，因此无组织烟尘排放量为10.08kg/a，排放速率为0.0042kg/h。经袋式除尘器处理后有组织烟尘排放量为8.064kg/a，排放浓度为0.28mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640—2012）表1中有色金属熔炼炉新建炉窑标准，即颗粒物≤50mg/m3。无组织颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640—2012）表3中工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。 - 大气环境影响分析定结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作等级判据进行分级。 - 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分 表22评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 表23 技改废气分析点源污染物估算源强计算表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 污染物 名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 排气筒P2; 114.9849; 36.3271; 15; 0.4; 常温; 55.26; 颗粒物; 0.00269; kg/h. 排气筒P1; 114.9846; 36.3268; 15; 0.4; 常温; 52.26; 非甲烷总烃; 0.00033; kg/h. 表24技改废气分析面源污染物估算源强计算表 污染源名称; 面源坐标; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 熔铜浇铸所在车间; 114.9842; 36.3271; 50; 20; 12; 颗粒物; 0.0042; kg/h. 融蜡所在车间; 114.9845; 36.3268; 6; 4; 3.5; 非甲烷总烃; 4.2x10-4; kg/h. 采用AERSCREEN估算模式计算结果如下表 表25 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.8 °C. 最低环境温度; -22.7°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表26技改分析颗粒物污染源估算结果表 下风向距离; 面源. PM10浓度(μg/m3); PM10占标率(%). 50.0; 2.6960; 0.5991. 100.0; 2.2909; 0.5091. 200.0; 1.3705; 0.3046. 300.0; 1.0246; 0.2277. 400.0; 0.8348; 0.1855. 500.0; 0.7125; 0.1583. 600.0; 0.6263; 0.1392. 700.0; 0.5616; 0.1248. 800.0; 0.5111; 0.1136. 900.0; 0.4704; 0.1045. 1000.0; 0.4367; 0.0971. 1200.0; 0.3928; 0.0873. 1400.0; 0.3699; 0.0822. 1600.0; 0.3500; 0.0778. 1800.0; 0.3322; 0.0738. 2000.0; 0.3161; 0.0702. 2500.0; 0.2817; 0.0626. 3000.0; 0.2537; 0.0564. 3500.0; 0.2303; 0.0512. 4000.0; 0.2105; 0.0468. 4500.0; 0.1936; 0.0430. 5000.0; 0.1790; 0.0398. 10000.0; 0.1051; 0.0234. 11000.0; 0.0988; 0.0220. 12000.0; 0.0932; 0.0207. 13000.0; 0.0881; 0.0196. 14000.0; 0.0836; 0.0186. 15000.0; 0.0794; 0.0176. 20000.0; 0.0640; 0.0142. 25000.0; 0.0542; 0.0120. 下风向最大浓度; 3.0662; 0.6814. 下风向最大浓度出现距离; 28.0; 28.0. D10%最远距离; /; /. 表27技改分析非甲烷总烃污染源估算结果表 下风向距离; 面源. PM10浓度(μg/m3); PM10占标率(%). 50.0; 1.7590; 0.0880. 100.0; 1.2452; 0.0623. 200.0; 0.9159; 0.0458. 300.0; 0.7100; 0.0355. 400.0; 0.5789; 0.0289. 500.0; 0.4889; 0.0244. 600.0; 0.4215; 0.0211. 700.0; 0.3690; 0.0184. 800.0; 0.3282; 0.0164. 900.0; 0.3028; 0.0151. 1000.0; 0.2807; 0.0140. 1200.0; 0.2439; 0.0122. 1400.0; 0.2155; 0.0108. 1600.0; 0.1940; 0.0097. 1800.0; 0.1766; 0.0088. 2000.0; 0.1624; 0.0081. 2500.0; 0.1355; 0.0068. 3000.0; 0.1156; 0.0058. 3500.0; 0.1004; 0.0050. 4000.0; 0.0884; 0.0044. 4500.0; 0.0787; 0.0039. 5000.0; 0.0708; 0.0035. 10000.0; 0.0336; 0.0017. 11000.0; 0.0302; 0.0015. 12000.0; 0.0273; 0.0014. 13000.0; 0.0250; 0.0012. 14000.0; 0.0229; 0.0011. 15000.0; 0.0212; 0.0011. 20000.0; 0.0151; 0.0008. 25000.0; 0.0116; 0.0006. 下风向最大浓度; 4.2726; 0.2136. 下风向最大浓度出现距离; 10.0; 10.0. D10%最远距离; /; /. 表28 技改分析非甲烷总烃污染源估算结果表 下风向距离; 点源. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 0.0207; 0.0010. 100.0; 0.0307; 0.0015. 200.0; 0.0304; 0.0015. 300.0; 0.0262; 0.0013. 400.0; 0.0210; 0.0011. 500.0; 0.0171; 0.0009. 600.0; 0.0162; 0.0008. 700.0; 0.0155; 0.0008. 800.0; 0.0145; 0.0007. 900.0; 0.0135; 0.0007. 1000.0; 0.0125; 0.0006. 1200.0; 0.0114; 0.0006. 1400.0; 0.0103; 0.0005. 1600.0; 0.0094; 0.0005. 1800.0; 0.0086; 0.0004. 2000.0; 0.0079; 0.0004. 2500.0; 0.0067; 0.0003. 3000.0; 0.0059; 0.0003. 3500.0; 0.0057; 0.0003. 4000.0; 0.0058; 0.0003. 4500.0; 0.0058; 0.0003. 5000.0; 0.0053; 0.0003. 10000.0; 0.0033; 0.0002. 11000.0; 0.0030; 0.0002. 12000.0; 0.0028; 0.0001. 13000.0; 0.0026; 0.0001. 14000.0; 0.0025; 0.0001. 15000.0; 0.0023; 0.0001. 20000.0; 0.0017; 0.0001. 25000.0; 0.0014; 0.0001. 下风向最大浓度; 0.0320; 0.0016. 下风向最大浓度出现距离; 83.0; 83.0. D10%最远距离; /; /. 表29 技改分析颗粒物污染估算结果表 下风向距离; 点源. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 0.1690; 0.0376. 100.0; 0.2500; 0.0556. 200.0; 0.2480; 0.0551. 300.0; 0.2139; 0.0475. 400.0; 0.1714; 0.0381. 500.0; 0.1398; 0.0311. 600.0; 0.1324; 0.0294. 700.0; 0.1260; 0.0280. 800.0; 0.1179; 0.0262. 900.0; 0.1097; 0.0244. 1000.0; 0.1018; 0.0226. 1200.0; 0.0925; 0.0206. 1400.0; 0.0843; 0.0187. 1600.0; 0.0766; 0.0170. 1800.0; 0.0698; 0.0155. 2000.0; 0.0640; 0.0142. 2500.0; 0.0548; 0.0122. 3000.0; 0.0482; 0.0107. 3500.0; 0.0464; 0.0103. 4000.0; 0.0476; 0.0106. 4500.0; 0.0475; 0.0106. 5000.0; 0.0436; 0.0097. 10000.0; 0.0272; 0.0060. 11000.0; 0.0248; 0.0055. 12000.0; 0.0230; 0.0051. 13000.0; 0.0212; 0.0047. 14000.0; 0.0203; 0.0045. 15000.0; 0.0185; 0.0041. 20000.0; 0.0142; 0.0032. 25000.0; 0.0118; 0.0026. 下风向最大浓度; 0.2611; 0.0580. 下风向最大浓度出现距离; 83.0; 83.0. D10%最远距离; /; /. 表30 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; NMHC; 2000.0; 0.0320; 0.0016; /. 矩形面源; PM10; 450.0; 3.0662; 0.6814; /. 点源; PM10; 450.0; 0.2611; 0.0580; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 4.2726; 0.2136; /. 经估算结果表明，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的颗粒物，Cmax为4.2726μg/m³，Pmax值为0.6814%＜1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境防护距离和卫生防护距离分析 根据污染物无组织排放源，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离计算模式和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，分别计算技改项目大气环境防护距离和卫生防护距离。 ①大气环境防护距离计算结果： 本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算公式如下： 式中：Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h Cm-标准浓度限值，mg/m3 L--工业企业所需卫生防护距离，m R- 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径 A、B、C、D-卫生防护距离计算参数。 卫生防护距离参数见下表。 表31卫生防护距离参数一览表 卫生防护距离; L≤1000 m; 当地年平均风速. 计算系数; A; B; C; D; （m/s）. 400; 0.01; 1.85; 0.78; 2.5. 根据本项目车间无组织排放参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表32。 表32卫生防护距离计算参数及结果表 污染源; 污染物; Q (kg/h); Cm (mg/m3); S (m2); 年平均风速(m/s); 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 熔铜浇注; 颗粒物; 0.1042; 0.882; 5978; 2.5; 13.760; 50. 融蜡; 非甲烷总烃; 0.1042; 0.882; 5978; 2.5; 13.760; 50. 根据以上计算结果，本次技改项目计算出污染物的卫生防护距离均为50m，因此，本项目卫生防护距离为50m，距离技改项目最近的环境敏感点为项目南侧560米处的清华里村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在该项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上所述，现有项目中没有分析的翻制工序中熔铜浇注、融蜡生产工艺产生的大气污染物达标排放，因此不会对周围大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 技改项目生产不需要用水。 生活污水产生量按80%计算，排放量为288m3/a，水量小、水质简单，生活废水按原环评执行。 因此，本项目运营期产生的生活污水按原环评验收结论（见附件7）不会对周围地表水环境产生明显影响。 （2）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目属于N、轻工 114、文教、体育、娱乐用品制造，因此本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 本技改项目噪声主要来自于数控雕刻机、切割机、液压机、氩弧焊机、保护焊机设备运行噪声。噪声源强约为80dB（A）（同行业类比），通过设备基础减振、位于厂房内墙体隔声等措施综合降噪15dB（A）。 3.2 预测模式 根据建设项目噪声源的特征及传播方式，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），选用距离衰减公式计算产生噪声的设备对建设项目周边的声环境的影响值，距离衰减计算公式如下： 为减轻噪声影响，在设备选型时优先选用低噪声设备。 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界噪声值。 噪声距离衰减模式： LP=Lr0-20lg(r/r0)-R 式中：LP—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB（A）； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB（A）； r---噪声源至受声点的距离，m； r0 —参考位置距离，m；r0 =1m； R—噪声源防护结构及房屋的隔声量，单层防护结构隔声取值15dB（A） 噪声叠加模式： n L=10lg(∑10Li/10) i=1 式中，L—受声点处的总声级，dB（A） Li—第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A） 3.3 厂界噪声预测与评价 根据噪声源强及EIAPoN预测模式，预测建设项目噪声对厂界的影响，预测结果见表33 表33 建设项目厂界噪声预测结果表 单位： dB（A） 预测点位; 厂界贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 东侧厂界外1m; 60; 65; 55. 南侧厂界外1m; 61.5. 西侧厂界外1m; 61. 北侧厂界外1m; 59.5. 从预测结果可以看出，主要生产设备经过厂房隔声和基础减振，风机通过基础减振、密闭、隔声间隔声等措施后，声源的厂界噪声贡献值范围为59.5-61.5dB（A），厂界四侧噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准值要求，夜间不生产，故本项目运营期产生的噪声对周围声环境影响较小。经预测，本技改项目南侧560米处的清华里村，经距离衰减后噪声对小区噪声环境影响很小忽略不计。 4、固体废物影响分析 技改工程产生的一般固体废物为废硅胶、废硅溶胶、废沙、废泡沫塑料、玻璃钢模型、光敏树脂模型、金属模型。废硅胶、废泡沫塑料统一收集后外售给物质回收公司；废硅溶胶、废沙由环卫部门统一清运；玻璃钢模型、光敏树脂模型、金属模型作为企业作品展示用。所有固废都能得到妥善处理，不外排，不对周围环境产生不利影响。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业中的其他用品制造 文教、工美、体育和娱乐用品制造业，为III类项目。根据导则，该项目占地面积1200m2 ≤5hm2，属于小型规模用地，项目所在地周围无敏感目标，属于不敏感区，综合上述三个因素，该项目土壤评价等级属于“—”，即该项目可不开展土壤环境影响评价。《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中表4即本表34： 表34 污染影响型评价工作等级划分表 - 6、生态环境影响分析 本项目为位于魏县达人雕塑文化艺术有限公司现有厂区内，占地为工业用地的技改项目，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作等级为生态影响分析。 本次技改项目位于魏县达人雕塑文化艺术有限公司现有厂区内，占地区域为工业用地，无地表植被覆盖及野生动物栖息，且技改完成后项目运营期对周边环境影响较轻，所以技改项目完成后运营时对区域生态环境影响较小。 7、环境风险分析 本项目生产工艺、设备、原辅料经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对照，本项目不含上述文件所列风险单元，原辅材料不涉及危险物质，本评价不进行环境风险分析。 8、技改前后污染物排放三本账 技改前后污染物排放三本账见表35。 表35 技改前后污染物排放“三本账”一览表 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 技改工程排放量; 最终排放量; 技改前后变化量. 废气; 颗粒物; 0.254; 0; 0.254; 0. 非甲烷总烃; 1.8x10-3; 0; 1.8x10-3; 0. 固废; 废硅胶; 0; 0; 0; 0. 废硅溶胶; 0; 0; 0; 0. 废沙; 0; 0; 0; 0. 废泡沫塑料; 0; 0; 0; 0. 玻璃钢模型; 0; 0; 0; 0. 光敏树脂模型; 0; 0; 0; 0. 金属模型; 0; 0; 0; 0. 由表35可知，技改工程完成后废气排放量不变，固体废物废硅胶、废泡沫塑料统一收集后外售给物质回收公司；废硅溶胶、废沙由环卫部门统一清运；玻璃钢模型、光敏树脂模型、金属模型用于厂区作品展示，固废均不外排，得到合理处置。 - 9、污染物排放清单 表36 项目污染源排放清单一览表 污染类型; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 执行标准. 废气; 翻制工序融蜡; 非甲烷总烃; 集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1（与原环评中上料、搅拌工序共用1根排气筒）; 非甲烷总烃≤80 mg/m3 （有组织）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求。. 加强车间管理; 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 （无组织）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。. 电熔炉熔铜、浇注; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2; 颗粒物≤50mg/m3 （有组织）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1有色金属熔炼炉新建炉窑标准. 加强车间管理; 颗粒物≤1.0mg/m3 （无组织）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值. 噪声; 机械设备; 机械设备噪声; 厂房隔声、距离衰减，低噪声设备; 昼间; ≤65dB(A); 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 夜间; ≤55dB(A). 固废; 翻制工序（现有细化分析）; 废硅胶; 外售给物质回收公司; 一般固体废物的处理/处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单的有关规定. 废硅溶胶; 环卫部门统一清运. 玻璃钢模型; 厂内做样品展示. 废沙; 环卫部门统一清运. 翻制工序光敏树脂模型（技改新增）; 光敏树脂模型; 厂内做样品展示. 翻制工序金属模型 （技改新增）; 金属模型; 厂内做样品展示. 翻制工序废泡沫 （技改新增）; 废泡沫; 外售给物质回收公司. 9、环境管理及监测计划 （1）环境管理 公司已将环境保护纳入企业管理和生产计划，制定了合理的污染物控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部建立了环境管理组，采取厂长负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，对厂区环境保护进行管理，并制定相应的环保规章制度。 企业环境管理工作如下： ①严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 ②掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案。 ③积极配合环保部门的检查。 企业环境管理工作还从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见下表 表37 主要环境管理方案表 序号; 环境问题; 管理方案. 1; 废水; 加强管理，生活污水不外排。. 2; 废气; 加强管理，提高操作技能，保证达标排放。. 3; 噪声; 加强设备巡检及维护，确保设备正常运营。. 4; 固体废物; 严格控制固体废物的收集处置. （2）环境监测计划 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。本项目技改完成后，各污染源监测因子、监测频率情况见下表。 表38本项目环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 大气污染监测计划; 有组织废气; 电熔炉熔铜、浇注排气筒P2; 颗粒物; 1次/年. 翻制工艺融蜡排气筒P1; 非甲烷总烃. 无组织废气; 厂界上风向，下风向; 非甲烷总烃. 颗粒物. 声环境监测计划; 厂界; 厂界外1m处; Leq; 1次/季度. 10、排污许可及排污口规范化 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国行政许可法》等排污单位应当实行排污许可管理办法。要求如下： （1）排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位、直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位、城镇或工业污水集中处理设施的运营单位依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。 （2）对排污单位排放水污染物、大气污染物的各类排污行为实行综合许可管理。排污单位申请并领取一个排污许可证，同一法人单位或其他组织所有，位于不同地点的排污单位，应当分别申请和领取排污许可证；不同法人单位或其他组织所有的排污单位，应当分别申请和领取排污许可证。 （3）排污许可证副本中应载明：排污口位置和数量、排放方式、排放去向等；排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量；污染防治设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求；排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求；法律法规规定的其他事项。 （4）现有排污单位应当在规定的期限内向具有排污许可证核发权限的核发机关申请领取排污许可证。 根据环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》 （环办环评[2017]84号），对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24中41、工艺美术及礼仪用品制造243中涉及通用工序简化管理的，需申请简化版排污许可证。 - 11、环保竣工验收 - 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定，建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同步投入生产或者运行。项目建成后，建设单位应自行组织实施建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可开工生产，未经验收或验收不合格的严禁投产使用。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 防 治 措 施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 翻制工序融蜡 | 非甲烷总烃（有组织） |  | 集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1（与原环评中上料、搅拌工序共用1根排气筒） |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求。 |  |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） |  | 加强车间密闭 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。 |  |
|  | 电熔炉熔铜、浇注 | 颗粒物 （有组织） |  | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1有色金属熔炼炉新建炉窑标准 |  |
|  |  | 颗粒物 （无组织） |  | 加强车间密闭 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值 |  |
| 固 体 废 物 | 翻制工序 （现有细化分析） |  | 废硅胶 |  | 外售给物质回收公司 |  | 不排放 |
|  |  |  | 废硅溶胶 |  | 环卫部门统一清运 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢模型 |  | 厂内做样品展示 |  |  |
|  |  |  | 废沙 |  | 环卫部门统一清运 |  |  |
|  | 翻制工序光敏树脂模型（技改新增） |  | 光敏树脂模型 |  | 厂内做样品展示 |  |  |
|  | 翻制工序金属模型 （技改新增） |  | 金属模型 |  | 厂内做样品展示 |  |  |
|  | 翻制工序废泡沫 （技改新增） |  | 废泡沫 |  | 外售给物质回收公司 |  |  |
| 噪 声 | 产噪机械设备采用低噪声设备，并采取布置于厂房内的隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目 项目性质：技改 建设单位：魏县达人雕塑文化艺术有限公司 建设地点：技改工程位于河北魏县经济开发区建业大街8号，厂址中心坐标为北纬：36°19'36.00"，东经：114°59'5.00"。项目北侧为北京二锅头酒业股份有限公司魏县生产基地；南侧为空地；西侧为河北联坤再生物资回收有限公司；北侧为河北英洁节能环保设备制造有限公司。距离项目最近的敏感点为南方位560m的清华里村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2，项目环境保护目标图见附图3，平面布置图见附图5。 项目投资：总投资1000万元，其中环保投资10万元，占项目总投资的1%； 劳动定员及工作制度：技改工程完成后，劳动定员及工作制度不变，劳动定员为30人，全年工作日300天，每天工作8小时。 2、建设内容 本项目合理利用厂区内现有5#生产车间1200m2建设魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目。技改项目主要购置数控雕刻机、激光切割机、数控折弯机、冲压机、四柱液压机、3D打印机、3D扫描仪、焊机、造粒机等设备共计76台（套），购置相应环保设备等，企业选址、占地面积、建设规模、产能等均未发生变化。 3、产业政策 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类，本项目符合国家产业政策；根据《河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)》，《市场准入负面清单》（2019年版）技改工程不属于限制类和淘汰类建设项目；本项目为魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目，位于魏县经济开发区，不属于魏县经济开发区环境准入负面清单内项目。因此，技改工程建设符合国家产业政策要求。 4、选址可行性 技改工程主要利用现有厂区，对现有工艺及产排污进行细化分析，对机器代替人工进行工艺分析，不新增用地，土地利用性质为建设用地，符合城乡总体规划，由魏县城乡规划局和魏县国土资源局出具证明，详见附件3。 5、区域环境质量现状 （1）大气环境 本项目区域环境空气功能区为二级，根据邯郸市生态环境局2020年5月13日发布的《2019年环境质量公报》可知，本项目所在区域SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，属于不达标区。 2018年魏县常规监测站点监测结果表明，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标。PM10年均质量浓度占标率166.34%，日均质量浓度超标率22.54%；PM2.5年均质量浓度占标率187.97%，日均质量浓度超标率25.63%。 SO224小时平均第98百分位数、满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NO2 24小时平均第98百分位数、PM10 24小时平均第95百分位数、PM2.5 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数、CO24小时平均第95百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境 本项目区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 6、环境影响评价结论 （1）施工期 本项目占用厂内现有厂房进行建设，不涉及土建工程，仅对房屋进行设备安装，施工量小，施工期对环境影响较小，环境影响可以接受。 （2）营运期 ①废气 本次技改工程不新增废气产排污，仅对现有项目环境影响评价中现有翻制工艺及电熔炉熔铜、浇注工艺做细化分析。 翻制工序融化蜡的过程中产生有机废气非甲烷总烃，经集气罩收集+1套UV光氧净化处理装置+1根15m高排气筒P1排放（与现有工艺中上料、搅拌过程中产生的废气颗粒物经袋式除尘器处理后共同同一根排气筒）。电熔炉熔铜、浇注工艺产生的废气颗粒物，经集气罩收集+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2排放。分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响，废气污染物排放能够实现达标排放，对外界环境影响较小。 ②废水 技改工程生产不需要用水，无废水外排，废水主要为原环评中的职工生活污水，水质简单可直接泼洒抑尘（执行原环评）。 因此，本工程废水不会对地表水环境产生明显影响。 ③噪声 技改工程运营后主要噪声源为数控雕刻机、激光切割机、氩弧焊机、造粒机等设备噪声，技改工程主要采取选用低噪声设备、产噪设备布置于厂房内等降噪措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ④固废 翻制过程中产生的玻璃钢模型（中间产物）用作厂区作品展示；翻制过程中产生的废硅胶外售给物质回收公司；翻制过程中产生的废硅溶胶由环卫部门统一清运；翻制过程中废沙由环卫部门统一清运。技改新增固体废物泡沫塑料由造粒机处理成颗粒状后统一收集外售给物质回收公司；新增光敏树脂模型（中间产物）用作厂区作品展示；新增金属模型（中间产物）用作厂区作品展示。 ⑤技改前后污染物排放三本账 技改工程完成后颗粒物排放量为0t/a；非甲烷总烃排放量为0t/a。 7、总量控制结论 技改工程完成后，厂区内废气不新增，废水依托原环评。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)，技改工程应依照国家或地方污染物排放标准核定总量，因此，技改工程建成后全厂总量控制指标不增加。 8、项目可行性结论 综上所述，魏县达人雕塑文化艺术有限公司魏县达人雕塑文化艺术生产技术改造项目建设符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，平面布置合理；对项目施工期及运营期污染均采取了相应的防治措施，在严格落实评价提出的各项污染防治措施前提下，不会对周围环境产生明显的影响。因此，从环境保护的角度分析，技改工程的建设是可行的。 二、建议 为最大限度减轻本项目对周围环境产生的影响，本评价提出如下要求和建议： (1)做好施工期的环境管理工作，使各项污染防治措施落到实处。 (2)认真执行环保“三同时”制度，严格落实各项风险防范措施和环保措施。 三、建设项目环境保护“三同时”一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表39。 表39 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 处理对象; 环保措施; 验收指标; 环保投资; 验收标准. 运 营 期; 废气; 翻制工序融蜡（有组织）; 集气罩+1套UV光氧净化装置+1根15m高排气筒P1（与原环评中上料、搅拌工序共用1根排气筒）; 非甲烷总烃≤80 mg/m3 （有组织）; 8万 元; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求。. 翻制工序融蜡（无组织）; 加强车间密闭; 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 （无组织）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。. 电熔炉熔铜、浇注（有组织）; 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2; 颗粒物≤50mg/m3 （有组织）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1有色金属熔炼炉新建炉窑标准. 电熔炉熔铜、浇注（无组织）; 加强车间密闭; 颗粒物≤1.0mg/m3 （无组织）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值. 噪声; 机械设备噪声; 低噪声设备、减振措施、厂房隔声、距离衰减; 昼间; ≤65dB(A); 1万 元; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 夜间; ≤55dB(A). 固体废物; 翻制工序（现有细化分析）; 废硅胶; 外售给物质回收公司; 1万 元; 一般固体废物的处理/处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单的有关规定. 废硅溶胶; 环卫部门统一清运. 玻璃钢模型; 厂内做样品展示. 废沙; 环卫部门统一清运. 翻制工序光敏树脂模型（技改新增）; 光敏树脂模型; 厂内做样品展示. 翻制工序金属模型 （技改新增）; 金属模型; 厂内做样品展示. 翻制工序废泡沫 （技改新增）; 废泡沫; 外售给物质回收公司.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 营业执照 附件3 入园证明及土地证明 附件4 原环评批复 附件5 危废合同 附件6 排污许可证副本 附件7 原环评验收意见 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目环境保护目标图 附图4 项目与开发区相对关系图 附图5 厂区平面布置图 附图6 厂区四周实景图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。