# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年处理建筑垃圾30万吨及年生产70万立方米混凝土预制构件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北英祥建材有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张秀利 |  | 联系人 | 朱建武 |  |
| 通讯地址 | 魏县回隆镇西街村西 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13483088885 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 056800 |
| 建设地点 | 魏县回隆镇西街村西 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  | 批准文号 | 魏投资备案（2020）73号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理C3022砼结构构件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 16666.7 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) | 116 | 环保投资占总投资比例 | 2.32% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 混凝土预制构件工艺是在工厂或工地预先加工制作建筑物或构筑物的混凝土部件的工艺。采用混凝土预制构件进行装配化施工，具有节约劳动力、克服季节影响、便于常年施工等优点。推广使用混凝土预制构件，是实现建筑工业化的重要途径之一。为此河北英祥建材有限公司决定投资5000万元建设年处理建筑垃圾30万吨及年生产70万立方米混凝土预制构件项目，项目建成后年处理建筑垃圾30万吨及生产混凝土预制构件70万立方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》有关要求，该项目应进行环境影响评价，建设单位委托河北水韵环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号)，本项目类别为“十九、非金属矿物制品业50砼结构构建制造及商品混凝土加工；三十、废弃资源综合利用业-86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”环境影响评价类型为环境影响报告表，评价单位接受委托后，组织技术人员对项目进行了现场调查、资料收集与整理等工作，在此基础上完成项目环评报告的编制工作。 选址合理性分析：本项目位于魏县回隆镇西街村西；租赁西街村用地进行建设，项目不占用基本农田。厂址周围无名胜古迹、风景区、自然保护区等特殊环境敏感点，无明显的环境制约因素。通过环境影响分析可知，在采取相关污染防治措施的前提下，各类污染物符合达标排放要求，对区域环境质量影响较小。因此，项目选址合理。 产业政策符合性分析：本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3022混凝土预制构件制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，建筑垃圾处理项目属于鼓励类第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中的第26条“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”；混凝土预制构件生产项目不属于鼓励、限制和淘汰以上三类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的允许类。同时该项目所用工艺和设备不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内，符合产业政策要求；项目建设符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划要求，符合环境准入条件。 三线一单符合性分析： 表1 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （环评[2016]150号）符合性分析： 序号; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》及邯郸市生态保护红线最终成果，并将工程四厂界中心线坐标与生态保护红线范围核对，本工程占地不在生态红线范围内，不穿越生态敏感区域，满足生态保护红线要求，本项目位于魏县回隆镇西街村西，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，但是本项目建成后废气排放量小，不会对环境质量造成冲击。项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目无废水外排，项目建成后对地下水影响较小。本项目所在区域为2类环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地 区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目用水隆镇西街村供水供水管网提供，项目用电由回隆镇供电管网提供。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本地区尚未规定环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。; 符合. 二、项目概况 项目名称：年处理建筑垃圾30万吨及年生产70万立方米混凝土预制构件项目 建设单位：河北英祥建材有限公司 项目规模：项目设计年处理建筑垃圾30万吨及生产混凝土预制构件70万立方米。 项目建设地点：本项目选址位于河北省魏县回隆镇西街村西，中心地理坐标为N36°9'24.19"、E114°45'31.5"，详见附图1项目地理位置图。 周边关系：本项目选址位于河北省魏县回隆镇西街村西，项目东南方向207m为回隆镇、2122m为南栗庄村、2563m为步村、3084m为李屯村；西南2618m为王庄村、2673m为张王元村；西侧228m为朝阳村、873m为李全庄村；西北1037m为向阳村、1625m为卜庄村、2243m为东风柳村、3229m为张柳村；北侧1060m为北章村；东北方向1155m为冯庄村、1925m为刘庄营村、2802m为保定庄村。详见附图2项目周边关系图。 项目平面布置：项目主要建设生产车间、辅助生产用房、综合办公用房及其他配套附属设施等。总用地面积25亩(16666.7m2)，总建筑面积10646m2，详见附图3厂区平面布置图。 工程建设内容：项目主要建设建筑垃圾破碎筛分生产线1条，混凝土预制构件生产线1条，项目工程组成见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 工程类型; 名称; 建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 占地面积6536m2，建筑面积6536m2，主要建设建设建筑垃圾破碎筛分生产线1条、以及混凝土预制构件原料仓. 构件区; 占地面积1000m2，建筑面积1000m2，混凝土预制构件生产线1条. 2; 辅助工程; 综合办公用房; 占地面积600m2，建筑面积600m2，主要用于职工临时休息，不设食堂. 辅助生产用房; 占地面积880m2，建筑面积880m2，主要用于成品贮存. 危险废物贮存间; 占地面积10m2，位于维修室内. 维修室; 占地面积200m2，建筑面积200m2. 配电室; 占地面积50m2，建筑面积50m2. 地磅房; 占地面积40m2，建筑面积40m2. 门卫; 占地面积20m2，建筑面积20m2. 储水池; 占地面积15m2，体积110m3. 3; 公用工程; 给水工程; 由回隆镇西街村供水管网供给. 排水工程; 职工生活盥洗废水用于厂区泼洒降尘；洗车废水经储水池沉淀后循环利用，不外排。. 供电工程; 由回隆镇供电管网供电。. 供暖工程; 生产车间不设采暖设施，办公区采用电暖气. 4; 环保工程; 废气; 上料、破碎、筛分、配料工序产生的颗粒物经布袋除尘器（2套）处理后通过15m高排气筒排放；水泥仓产生的废气经自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。. 废水; 旱厕1座，职工生活盥洗废水用于厂区泼洒降尘；设备清洗、洗车废水经储水池沉淀后循环利用，不外排。沉淀池体积5m3. 噪声; 选用低产噪设备、进行基础减振，生产设备置于车间内. 固体废物; 除尘器除尘灰集中收集后回用于生产工序，储水池底泥定期清掏回用于生产工序，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运。废矿物油、废油桶暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位收集处置. 主要设备： 项目主要工艺设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号. 建筑垃圾破碎筛分生产线; 1; 建筑垃圾生产线; 1; 条; 30万吨/年. 混凝土预制构件生产线; 2; 搅拌机; 2; 台; /. 3; 水泥罐; 8; 台; 80m3. 4; 螺旋输送机; 8; 台; /. 5; 浇注机; 1; 台; /. 6; 圆形预制模; 1000mm. 7; 桥梁构件预制模板; 3000mm-6500mm. 8; 条形预制模板; 500mm-3000mm. 其他; 9; 门式洗车机; 1; 套; /. 10; 皮带; 12; 条. 原辅料、副产品及能源消耗情况： 本项目主要原辅材料、能源消耗及产品方案情况见表4。 表4 项目主要原辅材料、能源消耗及产品方案表 序号; 生产线名称; 材料名称; 单位; 年耗（产）量; 备注（外购）. 一、原辅材料. 1; 建筑垃圾破碎筛分生产线; 建筑垃圾; 万吨; 30; 周边. 2; 混凝土预制构件生产线; 水泥; 万吨; 13; 外购. 3; 石料; 粒径0-5mm; 万吨; 17; 建筑垃圾破碎筛分生产线提供. 粒径5-10mm; 万吨; 15; 其中13万吨由建筑垃圾破碎筛分生产线提供，2万吨外购. 粒径10-20mm; 万吨; 11; 外购. 4; 砂; 万吨; 15.6; 外购. 5; 粉煤灰; 万吨; 2.8; 外购. 6; 矿渣粉; 万吨; 5.6; 外购. 7; 钢筋; 万吨; 10; 外购. 二、能源. 1; /; 电; 万kWh; 94.88; 由回隆镇供电管网供电. 2; /; 水; m3; 9324; 由回隆镇西街村供水管网供给. 三、产品方案. 1; 建筑垃圾破碎筛分生产线; 粒径0-5mm; 万吨; 17; 用作混凝土预制构件生产线原料. 2; 粒径5-10mm; 万吨; 13. 3; 混凝土预制构件生产线; 混凝土预制构件; 万m3; 70; 外售. 公用工程： 1、给水：本项目生产用水主要为搅拌供水、喷淋用水、洗车用水、道路抑尘用水，以及职工生活用水，由回隆镇西街村供水管网供给。 生产用水：喷淋用水为0.8m3/d（192m3/a）；厂区道路抑尘用水量为0.5m3/d（120m3/a）；设备清洗及洗车用水量为0.5m3/d（120m3/a），其中新鲜用水0.1m3/d（30m3/a），循环率80%；搅拌用水量为29.2m3/d（7008m3/a）。 依据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）的相关规定，同时结合项目实际情况核定项目用水量。职工定员12人，厂区不设食堂、浴室，生活用水为盥洗饮用水，用水量按40L/人·d计算，用水量为0.48m3/d（115.2m3/a）。 本项目用水总量为31.08m3/d（9324m3/a）。 2、排水 喷淋用水一部分蒸发消耗0.16m3/d（48m3/a），另一部分进入原料；厂区道路抑尘用水以蒸汽形式进入大气；设备车辆清洗废水20%消耗，废水产生量为0.4m3/d（96m3/a）；搅拌用水全部进入原料；生活污水按照用水量的80%计算，生活污水量为0.38m3/d（91.2m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。由于生活污水产生量较少，水质简单，用于厂区泼洒抑尘。厂区设施防渗旱厕1座，防渗系数≤10-7cm/s。本项目无生产废水、生活废水外排。综合上废水产生量为0.78m3/d（234m3/a） 设备车辆清洗（-0.1） 图1：项目水平衡图（m3/d） 3、供电：本项目用电由回隆镇供电管网供电，年用电量94.88万kWh。 劳动定员及生产班制：本项目劳动定员12人，全年生产240天，1班制，每班10小时。 项目投资：项目总投资5000万元，环保投资116万元，占总投资比例2.32%。 项目实施时间：本项目计划于2020年10月投产运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）原有污染情况 本项目选址位于河北省魏县回隆镇西街村西，中心地理坐标为N36°9'24.19"、E114°45'31.5"，本项目原厂址为空地，无污染情况。 （2）主要环境问题 项目周围为典型的农村环境，居民住宅均以平房为主，冬季取暖均以散烧煤和薪炭为主，因此，区域污染源主要为居民生活面源污染，主要污染物有生活污水、生活垃圾以及冬季取暖期产生的烟气中的烟尘、二氧化硫及氮氧化物。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 本项目选址位于河北省魏县回隆镇西街村西，中心地理坐标为N36°9'24.19"、E114°45'31.5"，地理位置图见附图1。 2、地形地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。 全县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。 故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。目前魏县境内的主要故道有：漳河以北的院堡至邵村一条，该条缓岗范围较大；漳河以南的车往至牙里到边马乡王井村一条；车往至大马村一条；张二庄至紫岗一条；回隆至河南省境内一条。全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间，地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 魏县总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。 3、气候 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 魏县近年来主要气象资料见表5。 表5 魏县近年来主要气象参数一览表 序号; 特征值名称; 特征值; 序号; 特征值名称; 特征值. 1; 年平均气温; 13.8℃; 9; 月平均最高相对湿度; 80.1%. 2; 极端最高气温; 42.5℃; 10; 月平均最低相对湿度; 55.1%. 3; 极端最低气温; -23.6℃; 11; 年平均降雨量; 58.9cm. 4; 年平均日照时数; 2595.7h; 12; 月平均降雨量; 4.73cm. 5; 年平均无霜期; 215天; 13; 日最大降雨量; 51.8cm. 6; 最长无霜期; 270天; 14; 最大积雪深度; 14cm. 7; 最短无霜期; 191天; 15; 最大冻土深度; 35cm. 8; 年平均相对湿度; 69%; 16; 主导风向; SSW-S-SSE. 4、水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 （1）漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m 以上的山区。 漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。 漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 （2）卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄镇的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。境内河流基本情况见表6。 表6 魏县境内河流基本情况统计表 河流名称; 起止地点; 流域面积; 河长（km）. 起; 止; 合计; 魏县. 漳河; 河北涉县合漳; 河北馆陶徐万仓; 3871; 192; 34.0. 卫河; 河南省辉县百泉; 河北馆陶徐万仓; 15229; 393; 15.9. （3）兴源河属于东风渠的其中一段，为引黄入邯工程的流经渠道。为季节性河流，现主要水源为雨水及城市污水处理厂排水。 5、动植物资源 魏县作为平原县，受人类干扰比较严重，动植物资源多以人工栽培和圈养为主。其中，植物资源主要包括梨树、泡桐、榆树、椿树等十五种乔木，菜菔子、板蓝根、甘草、泽漆等约50余种药材，以及茅草、星星草、阴地蕨、节节草等50多种野生草本植物；动物资源主要包括獭、草兔、黄鼬、獾等12种兽类，麻雀、喜鹊、白玉、苍鹰等近20种鸟类。 6、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深 70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量 10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物·硫酸—钠镁型，矿化度小于 1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在 20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的 83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 社会环境简况： 魏县地处冀鲁豫三省交界处，总面积863.6平方公里，辖21个乡镇、1个街道办事处，542个行政村、20个居委会，总人口104万，是中国鸭梨之乡、联合国地名专家组中国分部认定的“千年古县”、国家级水利风景区。 魏县历史悠久，文化底蕴深厚。战国时期属魏国，魏文侯曾在此建都，开创了魏国百年霸业，魏县一名由此沿袭至今。古往今来，县内英贤辈出，先后涌现出西汉位列三公的司隶校尉盖宽饶，盛唐屡建奇功的郯国公张公瑾，宋朝开国名将潘美，清朝考古和辨伪专家崔述，上甘岭战役打出国威的崔建功，世界克隆牛之父杨向中等一大批优秀人物。在绵延的历史长河中，形成了独具特色的魏文化、梨文化等地域文化，凝炼了“重信义、敢担当、创大业、爱家乡”的新时期魏县精神。 近年来，魏县以“重质量、要效益”为主线，深入实施“工业立县、人才兴魏”战略，全县经济社会实现了健康快速发展。2016年1-9月份，全县生产总值完成101.9亿元、同比增长7.6%；1-11月份，全县工业增加值完成43.9亿元、同比增长7.2%，全部财政收入完成7.76亿元，同比增长15.4%，全社会固定资产投资完成221.9亿元，同比增长15.9%。魏县县城建成区面积达26平方公里，县城人口达到28万人，建有66公里环城水系，生态水面9000多亩，通水河道130多公里。在城东南建设了带状滨河公园，打造了“金龟湖—魏祠公园”精品水系循环旅游线路，构建了天河有氧慢行系统，完成了滨河商业步行街建设，城市规划展馆竣工投用，顺利通过国家园林县城专家初评和省文明县城验收。以优美的自然生态环境和深厚的历史文化为依托，魏县成功举办了十六届梨文化旅游节。其中，2016年梨文化旅游节期间，共接待各界游客380多万人次，接待外地游客数量邯郸市排位第一。“十三五”期间的目标是，把魏县建成“县强民富、绿美水秀、城乡一体”的冀鲁豫三省交汇区域新兴中等城市。预计到2030年，中心城区人口将达到48万人。

# 环境质量状况

区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量 根据《邯郸市环境质量公报2019年度》中相关数据进行区域环境空气质量达标判定。公报中表明：空气质量综合指数为6.77，省内排名第9。二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。监测结果见表7。 表7 2019年邯郸市环境空气中常规污染物浓度 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 125.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 189; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 由上表可见，根据《2019年度邯郸市环境质量公报》可知，本项目所在区域内PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据达标区判定要求，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《2019年度邯郸市环境质量公报》可知，地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。因此，本项目北侧西干渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、地下水环境质量 项目选址地属于农村地区，拟建地区域地下水环境质量良好。 4、声环境质量 评价区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量 项目所在地主要为农村环境，区域主要植被为种植农作物及杂草，生态环境质量较好。 6、土壤环境质量 根据河北德盛检测技术有限公司出具的《河北英祥建材有限公司土壤环境质量现状监测》（德盛环检字2020-0802号）： （1）监测点设置： 0802TR0815-1-1占地范围内表层样（0~0.2m）：东经114°45′31.98″北纬36°9′24.36″ 0802TR0815-2-1占地范围内表层样（0~0.2m）：东经114°45′30.82″北纬36°9′24.02″ 0802TR0815-3-1占地范围内表层样（0~0.2m）：东经114°45′31.66″北纬36°9′24.85″ （2）监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、 1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 （3）监测频次：2020年6月12日，监测1天，采样1次。 - （4）监测结果： 表8 土壤监测及现状评价结果 采样时间; 样品名称及编号; 检测项目; 单位; 检测结果. 2020.08.15; 0802TR0815-1-1占地范围内表层样（采样深度0.2m）; 砷; mg/kg; 7.39. 镉; mg/kg; 0.12. 铬（六价）; mg/kg; ND. 铜; mg/kg; 14. 铅; mg/kg; 20.0. 汞; mg/kg; 0.036. 镍; mg/kg; 25. 挥发性有机化合物; 氯乙烯; μg/kg; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND. 顺1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND. 反1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND. 氯仿; μg/kg; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND. 苯; μg/kg; ND. 四氯化碳; μg/kg; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND. 甲苯; μg/kg; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND. 氯苯; μg/kg; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND. 乙苯; μg/kg; ND. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND. 邻二甲苯; μg/kg; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND. 半挥发性有机化合物; 2-氯酚; mg/kg; ND. 硝基苯; mg/kg; ND. 萘; mg/kg; ND. 苯并［a］蒽; mg/kg; ND. 䓛; mg/kg; ND. 苯并［b］荧蒽; mg/kg; ND. 苯并［k］荧蒽; mg/kg; ND. 苯并［a］芘; mg/kg; ND. 茚并［1,2,3-cd］芘; mg/kg; ND. 二苯并［a,h］蒽; mg/kg; ND. 苯胺; mg/kg; ND. 2020.08.15; 0802TR0815-2-1占地范围内表层样（采样深度0.2m）; 砷; mg/kg; 4.07. 镉; mg/kg; 0.13. 铬（六价）; mg/kg; ND. 铜; mg/kg; 15. 铅; mg/kg; 19.4. 汞; mg/kg; 0.033. 镍; mg/kg; 23. 挥发性有机化合物; 氯乙烯; μg/kg; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND. 顺1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND. 反1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND. 氯仿; μg/kg; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND. 苯; μg/kg; ND. 四氯化碳; μg/kg; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND. 甲苯; μg/kg; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND. 氯苯; μg/kg; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND. 乙苯; μg/kg; ND. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND. 邻二甲苯; μg/kg; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND. 半挥发性有机化合物; 2-氯酚; mg/kg; ND. 硝基苯; mg/kg; ND. 萘; mg/kg; ND. 苯并［a］蒽; mg/kg; ND. 䓛; mg/kg; ND. 苯并［b］荧蒽; mg/kg; ND. 苯并［k］荧蒽; mg/kg; ND. 苯并［a］芘; mg/kg; ND. 茚并［1,2,3-cd］芘; mg/kg; ND. 二苯并［a,h］蒽; mg/kg; ND. 苯胺; mg/kg; ND. 2020.08.15; 0802TR0815-3-1占地范围内表层样（采样深度0.2m）; 砷; mg/kg; 5.4. 镉; mg/kg; 0.15. 铬（六价）; mg/kg; ND. 铜; mg/kg; 14. 铅; mg/kg; 22. 汞; mg/kg; 0.036. 镍; mg/kg; 16. 挥发性有机化合物; 氯乙烯; μg/kg; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND. 顺1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND. 反1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND. 氯仿; μg/kg; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND. 苯; μg/kg; ND. 四氯化碳; μg/kg; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND. 甲苯; μg/kg; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND. 氯苯; μg/kg; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND. 乙苯; μg/kg; ND. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND. 邻二甲苯; μg/kg; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND. 半挥发性有机化合物; 2-氯酚; mg/kg; ND. 硝基苯; mg/kg; ND. 萘; mg/kg; ND. 苯并［a］蒽; mg/kg; ND. 䓛; mg/kg; ND. 苯并［b］荧蒽; mg/kg; ND. 苯并［k］荧蒽; mg/kg; ND. 苯并［a］芘; mg/kg; ND. 茚并［1,2,3-cd］芘; mg/kg; ND. 二苯并［a,h］蒽; mg/kg; ND. 苯胺; mg/kg; ND. 注：ND为未检出 （6）监测结果评价 项目土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地，土壤环境质量良好。

主要的环境保护目标： 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境保护对象。依据本项目的环境污染特点，综合评价区域地形、地貌等自然环境，确定环境主要保护目标见下表： 表9 环境保护目标 环境要素; 保护目标; 功能; 距离本项目(m); 环境质量标准. 大气环境; 区域大气环境; 坐标/度; ——; ——; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单. 回隆镇; 114.765436243; 36.147759964; 村庄; SE207. 南栗庄村; 114.767238687; 36.135314514; 村庄; SE2122. 步村; 114.784748148; 36.141151001; 村庄; SE2563. 李屯村; 114.784919809; 36.133855393; 村庄; SE3084. 王庄村; 114.733249734; 36.137202790; 村庄; SW2618. 张王元村; 114.750845026; 36.131967118; 村庄; SW2673. 朝阳村; 114.754278253; 36.157330086; 村庄; W228. 李全庄村; 114.746381830; 36.157716324; 村庄; W873. 向阳村; 114.748441766; 36.166342308; 村庄; NW1037. 卜庄村; 114.739172052; 36.161664536; 村庄; NW1625. 东风柳村; 114.740845750; 36.175311615; 村庄; NW2243. 张柳存; 114.734923433; 36.181791832; 村庄; NW3229. 北章村; 114.761144708; 36.168455889; 村庄; N1060. 冯庄村; 114.771830629; 36.166138460; 村庄; NE1155. 刘庄营村; 114.781829904; 36.167340090; 村庄; NE1925. 保定庄村; 114.771487306; 36.182703783; 村庄; NE2802. 地下水; 区域地下水环境; ——; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. 声环境; 区域声环境; 厂界外200m范围; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准. 生态环境; 区域生态环境; ——; ——.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气质量 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 表10 环境空气质量标准 环境要素; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 大 气 环 境; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（2018年8月13日）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。见表11。 表11 地下水环境质量标准 监测项目; 标准值(mg/L); 类别. pH; 6.5-8.5; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. 氨氮; ≤0.5 mg/L. 硝酸盐（以N计）; ≤20 mg/L. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00mg/L. 挥发性酚类; ≤0.002 mg/L. 溶解性总固体; ≤1000 mg/L. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450 mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0 mg/L. 氰化物; ≤0.05 mg/L. 氟化物; ≤1.0 mg/L. 氯化物; ≤250 mg/L. 硫酸盐; ≤250 mg/L. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002 mg/L. 锰; ≤0.1 mg/L. 铁; ≤0.3 mg/L. 汞; ≤0.001 mg/L. 锌; ≤1.0 mg/L. 铜; ≤1.0 mg/L. 砷; ≤0.01 mg/L. 铅; ≤0.01mg/L. 镉; ≤0.005mg/L. 铬（六价）; ≤0.05 mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0 CFU/100mL. （3）声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。 具体质量标准限值详见下表： 表12 声环境质量标准 类 别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 声环境; 等效连续A声级; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. - （4）土壤环境质量 项目占地范围内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准；具体见表13。 表13 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值; 备注. 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值标准. 1; 砷; 20; 60. 2; 镉; 20; 65. 3; 铬（六价）; 3.0; 5.7. 4; 铜; 2000; 18000. 5; 铅; 400; 800. 6; 汞; 8; 38. 7; 镍; 150; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 0.9; 2.8. 9; 氯仿; 0.3; 0.9. 10; 氯甲烷; 12; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 3; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 0.52; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 12; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 66; 596. 15; 反1,2-二氯乙烯; 10; 54. 16; 二氯甲烷; 94; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 1; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 2.6; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.6; 6.8. 20; 四氯乙烯; 11; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 701; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 0.6; 2.8. 23; 三氯乙烯; 0.7; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.05; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.12; 0.43. 26; 苯; 1; 4. 27; 氯苯; 68; 270. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 5.6; 20. 30; 乙苯; 7.2; 28. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 163; 570. 34; 邻二甲苯; 222; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 34; 76. 36; 苯胺; 92; 260. 37; 2-氯酚; 250; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 5.5; 15. 39; 苯并[a]芘; 0.55; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 5.5; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 55; 151. 42; 䓛; 490; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 0.55; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-cd] 芘; 5.5; 15. 45; 萘; 25; 70. 重金属和无机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值标准. 46; 锑; 20; 180. 47; 钴; 20; 70. 48; 钒; 165; 752. 49; 氰化物; 22; 135. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、大气污染物排放标准 施工期颗粒物的排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值； 运营期建筑垃圾上料、破碎、筛分工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值要求；混凝土预制构件生产线颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥制品生产”的浓度限值。 表14 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放类型; 浓度限值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 无组织排放; ≤80 μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值. 运营期; 混凝土预制构件生产线; 有组织排放; ≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥制品生产”的浓度限值. 无组织; ≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中无组织排放限值要求. 生产车间; 有组织排放; 120mg/m3；排放速率3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织排放; ≤1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气监控浓度限值. - 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 营运期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。具体标准限值详见下表： 表15 噪声排放标准 类别; 排放类型; 标准限值; 标准来源. 噪声; 等效连续A声级; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准. - 3、固体废弃物控制标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-7-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环发[2013]36号）中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国发〔2016〕74号 国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知，结合项目工程特点及污染物排放特点，建议给出该项目污染物排放总量指标为：COD：0t/a； NH3-N：0t/a； SO2：0t/a； NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期： 场地清理 土石方 基础工程 主体工程 扫尾工程 场地清理 土石方 基础工程 主体工程 扫尾工程 固废 固废 噪 声 扬 尘 本项目施工期工艺流程及产污节点如下： 图2 施工期工艺流程图 工艺简介： 清理场地阶段：包括清运工程垃圾土等； 土石方施工阶段：包括挖掘、打桩、砌筑基础等； 主体结构施工阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程，砌体工程、回填土； 配套设施施工阶段：包括铺设水管等； 主体装修施工阶段：包括回填土方和清理现场等。 2、运营期： 本项目运营期工艺流程及产污节点如下： 建筑垃圾生产工艺：将建筑垃圾经入料口进入给料机，通过建筑垃圾破碎筛分生产线，将建筑垃圾破碎成0-5mm、5-10mm两种规格石子，制得成品作为混凝土预制构件原料。 G1N G2N G3N 图3 营运期建筑垃圾破碎筛分工艺流程及产排污节点图 混凝土预制构件生产线：通过称量原料，按一定比例混合，在严格控制条件下进行拌制。按水泥强度不同，可分多种等级混凝土预拌料，钢筋绑扎好制成钢筋骨架及模板定型好的模具中，通过泵车浇筑，待养护混凝土定型终凝后拆除模板即可得到产品。 G4N G5N 图4 营运期筒结构构件生产工艺流程及产排污节点图 表16 主要排污节点一览表 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 所在生产单元; 产生特征; 去向. 废气; G1; 给料机; 颗粒物; 生产区; 连续; 大气环境. G2; 破碎筛分; 颗粒物; 生产区; 连续; 大气环境. G3; 建筑垃圾贮存区; 颗粒物; 生产区; 连续; 大气环境. G4; 配料工序; 颗粒物; 生产区; 连续; 大气环境. G5; 搅拌机; 颗粒物; 生产区; 连续; 大气环境. G6; 水泥仓; 颗粒物; 生产区; 连续; 大气环境. 噪声; N; 生产设备及运输设备; 等效连续A声级; 生产车间; 间断; 声环境. 固体废物; S1; 除尘器; 除尘灰; 环保措施; 间断; 回用于生产.

主要污染工序及源强核算： 一、施工期污染源及污染物 1、废气 施工期产生的废气包括施工扬尘和车辆运输扬尘。其中施工扬尘主要为土地平整过程的扬尘，经类比调查，施工场界周边无组织排放浓度为4-6mg/m3；运输扬尘为建筑材料运输过程产生的扬尘，经类比调查，运输扬尘浓度为2-4mg/m3。 2、废水 施工期产生的废水为施工废水，主要来自施工过程中砂浆搅拌、混凝土养护、施工设备清洗等，产生量较小。 3、噪声 施工期产生的噪声包括设备噪声和运输噪声，其中设备噪声主要来源于施工机械运转，源强一般在70-95dB（A）；运输噪声源于运输车辆，源强一般在70-85dB（A）。 4、固体废物 施工期产生的固体废物为施工垃圾和生活垃圾，产生量较小。 二、运营期污染源及污染物 1、废气 项目运营期产生的废气为上料工序产生的颗粒物（G1）、鄂式破碎站筛分产生的颗粒物（G2）、建筑垃圾贮存产生的颗粒物（G3）、配料仓产生的颗粒物（G4）、搅拌机产生的颗粒物（G5）、水泥仓产生的颗粒物（G6）、及运输车辆产生的扬尘（G7）。 （1）上料工序 建设单位拟将生产设备置于封闭车间内，年运行时间为2400h，建筑垃圾年用量为30万t/a。上料工序有粉尘产生，粉尘产生量按照原料用量的0.02‰计算，粉尘产生量为6t/a，上料口上方安装集尘罩，粉尘经集气罩收集，收集效率95%，有组织颗粒物产生了为5.7t/a，产生速率为2.375kg/h，废气由布袋除尘器处理，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒DA001排放，处理效率99.5%，有组织排放量为0.03t/a，无组织排放量为0.3t/a。 （2）颚式破碎机 鄂式破碎工序产生的粉尘，产生量按照原料用量的0.02‰计算，粉尘产生量为6t/a，在颚式破碎机进出料口安装集尘罩，粉尘经集气罩收集，收集效率95%，废气由布袋除尘器处理，处理效率99.5%，有组织颗粒物产生了为5.7t/a，产生速率为2.375kg/h，处理后的废气与上料工序经同1根不低于15m高排气筒DA001排放，有组织排放量为0.03t/a，无组织排放量为0.3t/a； （3）筛分机 筛分工序产生的粉尘，产生量按照原料用量的0.03‰计算，筛分工序粉尘产生量为9t/a，在筛分机筛面上方安装集尘罩，粉尘经集气罩收集，收集效率95%，有组织颗粒物产生了为8.55t/a，产生速率为3.563kg/h，废气由一套布袋除尘器处理，处理效率99.5%，处理后的废气与上料工序经同1根不低于15m高排气筒DA001排放，其中有组织排放量为0.04t/a，无组织排放量为0.45t/a。 （4）搅拌机 搅拌机工序产生的粉尘，产生量按照原料用量的0.02‰计算，原料用量为110万t/a，粉尘产生量为22t/a，在搅拌机上方安装集尘罩，粉尘经集气罩收集，收集效率95%，有组织颗粒物产生了为20.9t/a，产生速率为8.71kg/h，废气由布袋除尘器处理，处理效率99.5%，处理后的废气与上料工序经同1根不低于15m高排气筒DA001排放，有组织排放量为0.1t/a，无组织排放量为1.1t/a； （5）配料仓 生产设备置于封闭车间内，年运行时间为2400h，年原料使用料为100万吨。配料工序有粉尘产生，粉尘产生量按照原料用量的0.02‰计算，粉尘产生量为22t/a，上料口上方安装集尘罩，粉尘经集气罩收集，收集效率95%，有组织颗粒物产生了为20.9t/a，产生速率为8.71kg/h，废气由布袋除尘器处理，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒DA001排放，处理效率99.5%，有组织排放量为0.1t/a，无组织排放量为1.11t/a。 企业安装除尘系统处理风量为1000m3/h，粉尘初始浓度2572.92mg/m3。除尘效率≥99.5%，处理后粉尘排放量为0.3t/a，排放浓度为12.5mg/m3，排放速率为0.125kg/h。企业设置封闭生产车间，上料口安装喷淋装置，生产区洒水抑尘，可降低95%无组织粉尘排放量，则无组织粉尘排放量为0.16t/a，排放速率为0.07kg/h。 （6）粉料仓 本项目8座粉料筒仓，仓顶呼吸口分别自带一套布袋除尘器。粉料送入筒仓时，筒仓内颗粒物初始浓度为2000mg/m3，筒仓容积为80m3，筒仓约0.15h换气一次，颗粒物排放源强为0.64kg/h，颗粒物经筒仓仓顶呼吸口的布袋除尘器过滤后排放，除尘效率≥99.5%，处理后颗粒物排放浓度为10mg/m³，排放速率为0.003kg/h，废气经布袋除尘系统处理后经不低于15m高排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中Ⅱ时段有组织颗粒物最高允许排放浓度的要求。 （7）原料贮存 本项目年利用建筑垃圾30万吨。建筑垃圾装卸、输送等过程会产生粉尘，产品置于生产车间内，封闭的厂房内，起尘量按总量的0.001‰进行计算，颗粒物产生量为0.3t/a。 根据《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）的相关要求，建设单位对原料库封闭，并设水喷淋装置，尽量的降低物料装载高度，装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，可有效的控制原料堆放粉尘的产生与排放。 采取以上措施治理后，经类比抑尘效果可达95%，则成品区粉尘排放量约为0.015t/a，年排放时间按2400h计算，则粉尘排放速率约为0.006kg/h。 （8）成品贮存 成品砂石骨料经过清洗机清洗后，含水率约为4%，成品贮存颗粒物产生量很少。 （9）运输车辆扬尘 经类比调查，原材料及成品运输扬尘浓度为2-4mg/m3，运输车辆应减速慢行，物料应采用蓬布遮盖，厂内运输道路硬化，定期洒水抑尘，周界无组织排放废气浓度小于1 mg/m3。 本项目废气源强核算见表17。 表17 项目废气源强核算一览表 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产区; 上料工序; 颗粒物; 5.7; 2.375; 0.3; 0.125. 颚式破碎机; 颗粒物; 5.7; 2.375. 筛分机; 颗粒物; 8.55; 3.563. 搅拌机; 颗粒物; 20.9; 8.71. 配料仓; 颗粒物; 20.9; 8.71. 合计; 颗粒物; 61.75; 25.73. 搅拌区; 水泥仓; 颗粒物; 8.6; 3.58; 0.04; 0.02. 无组织; 生产区; 上料工序; 颗粒物; 0.3; 0.125; 0.16; 0.07. 颚式破碎机; 颗粒物; 0.3; 0.125. 筛分机; 颗粒物; 0.45; 0.187. 搅拌机; 颗粒物; 1.1; 0.46. 配料仓; 颗粒物; 1.1; 0.46. 合计; 颗粒物; 3.25; 1.35. 原料; 建筑垃圾贮存; 颗粒物; 0.3; 0.125; 0.015; 0.006. 运输车辆; 颗粒物; 2-4mg/m3; ≤0.5mg/m3. 2、废水 运营期产生的废水主要为洗车废水及职工生活污水，洗车废水产生量为0.4m3/d，主要污染因子为SS，经厂区分级循环池沉淀后，循环利用；生活污水产生量为0.38m3/d（91.2m3/a），主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等，用于厂区泼洒抑尘。 3、噪声 运营期主要噪声为生产设备噪声和运输噪声。生产设备噪声源为破碎机、筛分机等生产设备，噪声源强为75~105dB（A）；运输噪声为原料、成品运输过程产生的噪声，其强度在70~85dB（A）。 4、固体废物 运营期产生的固体废物为一般固体废物及生活垃圾。一般固体废物为除尘器产生的除尘灰产生量8.56t/a，循环池底泥7.5t/a，集中收集后回用于生产工序；职工定员12人，产生垃圾量按0.5kg/d·人计算，则垃圾产生量为1.44t/a，集中收集后由环卫部门统一收集处置。废矿物油（危废代码HW08，900-217--08）0.1t/a，油桶（危废代码HW49，900-041-49）0.05t/a，暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位收集处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 运营期 | 生产车间 | 上料工序 | 颗粒物 | 61.75t/a；2572.92mg/m3 | 0.3t/a；12.5mg/m3 |
|  |  |  | 颚式破碎机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 筛分机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 搅拌机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 配料仓 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 浇筑区 | 水泥仓 | 颗粒物 | 8.6t/a；2000mg/m3 | 0.04t/a；10mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 生产区 | 颗粒物 | 3.25t/a；1.35kg/h | 0.16t/a；0.07kg/h |
|  |  |  | 原料区 | 颗粒物 | 0.3t/a；0.125kg/h | 0.015t/a；0.006kg/h |
|  |  | 运输车辆 |  | 颗粒物 | 2-4mg/m3 | 周界外浓度最高点 ≤1mg/m3 |
| 废水 | 运营期 | 职工 |  | 盥洗污水 | 91.2m3/a | 用于厂区泼洒抑尘 |
|  |  | 洗车废水 |  | SS | 120m3/a | 循环利用不外排 |
| 噪声 | 运营期 | 生产设备 |  | 噪声 | 75~105dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  |  | 运输车辆 |  | 噪声 | 70~85dB(A) |  |
| 固体 废物 | 运营期 | 除尘器 |  | 除尘灰 | 8.56t/a | 集中收集后回用于生产 |
|  |  | 循环池 |  | 底泥 | 7.5t/a |  |
|  |  | 职工 |  | 生活垃圾 | 1.44t/a | 集中收集后由环卫部门统一收集处置 |
|  |  | 设备维修 |  | 废矿物油 | 0.1t/a | 暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位收集处置 |
|  |  |  |  | 废油桶 | 0.05t/a |  |
| 主要生态影响： 本项目的建设改变原有地貌，造成一定的水土流失，地表植被遭到了一定破坏。项目选址地植被覆盖率一般，项目建设对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号） ①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ②在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5m，位于一般路段的，高度不低于1.8m，并在围挡底端设置不低于0.2m的防溢座； ③对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁； ④在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑤使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； ⑥在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑦建筑垃圾应当及时清运，运输车辆应减速慢行，运输建筑垃圾及土方时应采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，减少运输扬尘；建筑垃圾在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； ⑧建施工单位加强监管，对现场作业人员进行环境保护方面的培训教育，严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）要求进行施工作业。 采取以上措施，施工扬尘中PM10满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中的扬尘排放浓度限值要求，对区域大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要是施工人员产生的生活污水。 施工期间施工人员按10人计，生活用水量按20L/（人·d）计，则生活用水量为0.2m3/d。生活污水的排放量按用水量的0.8计，则本项目施工期间生活污水产生量为0.16m3/d，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，该废水产生量较小且水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。 综上所述，项目施工期间对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声包括施工设备噪声和运输噪声。为减少噪声影响，建设单位拟采取的措施如下： ①施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头消减噪声； ②施工现场不得安装混凝土搅拌机，应在有关部门指定地点搅拌好后，运至工地使用，运输车辆通过要减速慢行以减低噪声； ③施工期间建筑材料和建筑垃圾的运输路线优化选择，尽量避开村庄； ④施工期间严格控制施工时间，若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民及单位，经批准后，方可进行夜间施工； ⑤合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； ⑥合理布局施工场地； ⑦加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 采用上述措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期间固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾产生量较小，运运至政府部门指定的建筑垃圾处置场处理；生活垃圾采取集中收集，定期送至生活垃圾填埋场处理。采取上述措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）自然植被影响分析 项目的建设将改变区域内的地形、地貌，破坏原有土壤，具有不可逆性、不可恢复性，使净第一性生产力、生物量、连通程度等生态指标随之下降。从生物量角度来说，项目占用土地上的原有土壤，这些被占用土地的生物量指标将会极大地下降。但是项目区占地不大，对于整个区域来说，不会改变整个区域自然植被的种类，对整个区域影响不大。 （2）野生动物的影响分析 根据本工程的特点，无论是施工期还是运营期，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身。但是项目范围为16666.7m2，相对于当地野生动物的栖息地来说，比例极小，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，也不会导致某类野生动物因为丧失了栖息地而灭绝，且项目建设区不涉及动物的迁徙通道。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气为建筑垃圾上料工序产生的颗粒物（G1）、鄂式破碎站筛分产生的颗粒物（G2）、建筑垃圾贮存产生的颗粒物（G3）、配料仓产生的颗粒物（G4）、搅拌机产生的颗粒物（G5）、水泥仓产生的颗粒物（G6）、及运输车辆产生的扬尘（G7）。 本项目生产过程中产生的颗粒物经集尘罩收集后，经布袋除尘器处理，处理效率99.5%，处理后的废气经15m高排气筒排放（高于周边建筑物5m）废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，未被收集的颗粒物以及成品区无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。水泥仓产生的颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》（2018年12月1日起实施），大气环境影响评价工作程序进行评价。 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，本项目有组织排放的主要污染源有组织点源参数调查清单见表18。 表18 有组织点源污染源预测参数表 排气筒编号; 污染源; 预测 因子; 排放速率; 烟气流量; 排气筒参数. 几何高度; 出口内径; 烟气温度. kg/h; m3/h; m; m; ℃. DA001; 生产区; PM10; 0.125; 5000; 15; 0.3; 25. DA002-DA009; 水泥仓; PM10; 0.02; 320; 15; 0.3; 25. 本项目无组织面源污染物的源强参数见表19。 表19 无组织面源排放源参数 主要排放源; 预测因子; 排放量; 排放速率; 有效面积; 有效高度. t/a; kg/h; m×m; m. 生产区; TSP; 0.16; 0.07; 100×65.36; 8.1. 原料区; TSP; 0.015; 0.006. 合计; TSP; 0.35; 0.143; 100×65.36; 8.1. 本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.456）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。 确定评价等级同时应说明估算模式计算参数和判定依据，相关内容与格式要求见《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录C中C.1，详见下表： 表C.1 评价因子和评价标准筛选 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. TSP（二级）; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）原标准中对TSP、PM10无小时平均标准，按小时标准相当于日均标准的3倍输入. 24小时平均; 300. 1小时平均; 900. PM10（二级）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 1小时平均; 450. 表C.2 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -23.6. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; /. 是否考虑地形; 考虑地形; √是 □否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; √是 □否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表C.3-1 主要污染源估算模型计算结果表（有组织） 下风向距离/m; PM10（DA001）; PM10（DA002-DA009）. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 10; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00. 25; 0.000025; 0.01; 0.000044; 0.01. 50; 0.000371; 0.08; 0.001211; 0.27. 75; 0.000828; 0.18; 0.001766; 0.39. 100; 0.003449; 0.77; 0.001526; 0.34. 125; 0.00974; 2.16; 0.001238; 0.28. 150; 0.015789; 3.51; 0.001114; 0.25. 175; 0.01944; 4.32; 0.001261; 0.28. 200; 0.020614; 4.58; 0.001304; 0.29. 225; 0.02069; 4.60; 0.001286; 0.29. 250; 0.020138; 4.48; 0.001236; 0.27. 275; 0.019259; 4.28; 0.00117; 0.26. 300; 0.018236; 4.05; 0.0011; 0.24. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.020758; 4.61; 0.001767; 0.39. D10%最远距离/m; 214; 75. 表C.3-2 主要污染源估算模型计算结果表（无组织） 下风向距离/m; TSP（生产车间）. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 10; 0.005894; 0.65. 25; 0.007963; 0.88. 50; 0.011259; 1.25. 75; 0.01255; 1.39. 100; 0.012201; 1.36. 125; 0.011129; 1.24. 150; 0.011257; 1.25. 175; 0.011382; 1.26. 200; 0.011188; 1.24. 225; 0.010784; 1.20. 250; 0.010339; 1.15. 275; 0.009912; 1.10. 300; 0.009448; 1.05. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.012627; 1.40. D10%最远距离/m; 81. 由上表可知，本项目DA001颗粒物最大落地浓度出现在下风向214m，最大占标率为4.61%，DA002-DA009颗粒物最大落地浓度出现在下风向75m，最大占标率为0.39%，无组织颗粒物最大落地浓度出现在下风向81m，最大占标率为1.4%，本项目各个污染源1%＜Pmax≤10%，故进行二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据工程分析，对本项目有组织及无排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表： 表C.31大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA001; PM10; 12.5; 0.125; 0.3. 2; DA002-DA009; PM10; 10; 0.02; 0.04. 表C.32大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产区; 上料、破碎、筛分、配料、搅拌、工序; TSP; 车间封闭，并设置洒水抑尘装置; 《大气污染物综合排放标准》; 1.0; 0.16. 2; 原料区; 建筑垃圾贮存; 0.015. 表C.33大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.515. 综上，本项目大气环境影响可接受。本项目大气环境影响评价自查表详见下表： 表E.1 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价 等级 与范 围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000 t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价 标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染 源调 查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气 环境 影响 预测 与评 价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（）; 监测点位数（）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接收□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物： （0.515）t/a; VOCs： （0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目无废水排放，参照执行《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）三级B标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响预测与评价的总体要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价，并说明依托的污水处理设施的环境可行性评价。本项目废水主要为洗车工序产生的废水以及职工生活污水，洗车废水产生量为0.4m3/d，主要污染因子为SS，经厂区循环池沉淀后，循环利用；生活污水产生量为0.38m3/d（91.2m3/a），主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等，用于厂区泼洒抑尘。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造-60、混凝土预制构件制造、商品混凝土加工”；Ｕ城镇基础设施及房地产-155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”；地下水环境影响评价行业类别为IV类。按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。但是为了防止项目所在区域地下水受到污染，对循环池防渗系数1×10-7cm/s；其他车间内、厂区内闲置地面等区域进行一般水泥地面硬化处理。 3．声环境影响分析 运营期主要噪声为生产设备噪声和运输噪声。生产设备噪声源为破碎机、筛分机等生产设备，噪声源强为75~105dB（A）；运输噪声为原料、成品运输过程产生的噪声，其强度在70~85dB（A）。建设单位拟采取的治理措施如下： ①生产设备均置于封闭的生产车间内，使用低噪声设备； ②对工作人员进行操作培训，严格按照操作规程使用各类机械设备，加强维护使设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运行产生的突发噪声。 ③运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛。 采取以上措施后，可使噪声降低20dB(A)左右，再经过距离的衰减，项目厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 4．固体废弃物影响分析 运营期产生的固体废物为一般固体废物及生活垃圾。 一般固体废物为除尘器除尘灰8.56t/a，循环池底泥7.5t/a，集中收集后回用于生产。 生活垃圾1.44t/a，集中收集后由环卫部门统一收集处置。 废矿物油（危废代码HW08，900-217--08），产生量为0.1t/a；废油桶（危废代码HW49，900-041-49），产生量为0.05t/a，暂存于危险废物贮存间定期交由有资质单位收集处置。 表20 危险废物产生及处置一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治 措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1t/a; 机器检修; 液态; 矿物油; 矿物油; 每年; T，I; 收集后贮存在危废贮存间，定期委托有资质单位处理. 2; 废 油桶; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 机器检修; 固态; 沾油桶; 矿物油; 每年; T/In. a危险废物贮存场所（设施） 建设单位拟建设危险废物贮存间，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下： ◆危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ◆贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ◆危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ◆危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ◆存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ◆危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ◆危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。 表21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物 贮存间; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 生产及成品库内; 10m2; 桶装; 200kg; 一年. 废油桶; HW49; 900-041-49. b运输过程的环境影响分析 本项目危险废物运输由建设单位委托有资质的单位进行运输。 c风险预案措施 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ◆设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ◆对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ◆清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ◆进入现场清理和包装危废的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 5、土壤影响分析 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤环境影响评价与分析。 本项目属于污染影响型企业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于制造业，其他，III类项目；废旧资源加工、再生利用，III类项目，评价范围内存在耕地，为敏感，评价等级为三级。 根据项目厂区内土壤环境质量检测，土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地，土壤环境质量良好。 项目运行期不会对周边土壤环境产生盐化、酸化、碱化影响，建设单位在采取地面硬化、安装除尘设备等措施后，项目运营对区域土壤影响较小。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 生产区 | 上料工序 | 颗粒物 | 废气经集尘罩收集后，经布袋除尘器（2台）处理，处理效率99.5%，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001，高于周边建筑物5m），上料口安装喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  |  | 颚式破碎机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 筛分机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 搅拌机 | 颗粒物 |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥制品生产”的浓度限值 |
|  |  |  | 配料仓 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 搅拌区 | 水泥仓 | 颗粒物 | 水泥仓自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA002-DA009） | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥制品生产”的浓度限值 |
|  |  | 无组织 | 生产区 | 颗粒物 | 位于封闭生产车间内、洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中无组织排放限值要求 |
|  |  |  | 原料区 | 颗粒物 | 位于封闭生产车间内、设置喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求 |
|  |  | 车辆运输 |  | 颗粒物 | 减速慢行，加盖苫布 |  |
| 废水污染物 | 运营期 | 职工生活 |  | COD、氨氮 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | 洗车废水 |  | SS | 循环利用 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 运输车辆 |  | 噪声 | 禁止鸣笛，运输车辆减速慢行 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  |  | 生产设备 |  | 噪声 | 车间封闭、设备基础减振、合理布局等措施 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 运营期 | 除尘器 |  | 除尘灰 | 集中收集后回用于生产工序 | 妥善处置 |
|  |  | 循环池 |  | 底泥 |  |  |
|  |  | 职工 |  | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一收集处置 |  |
|  |  | 设备维修 |  | 废矿物油 | 暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位收集处置 |  |
|  |  |  |  | 废油桶 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的建设改变原有地貌，造成一定的水土流失，地表植被遭到了一定破坏。项目选址地植被覆盖率一般，项目建设对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 环保措施可行性论证 （1）技术可行性论证 项目采用的噪声、固体废物防治措施技术可行，均为行业较为成熟的措施，操作方便，实用性强，效果明显，项目采取的环保措施技术可行。 （2）经济可行性论证 项目总投资5000万元，环保投资116万元，占总投资比例2.32%。环保设施投资处于企业可接受范围，环保措施在经济上可行。 - 长期稳定运行和达标排放可靠性论证 经技术可行性论证，项目所采用的各项环保设施、措施均可满足达标排放，在此基础上执行建设单位内部环境管理与监测计划，各环保措施可保持长期稳定运行并满足污染物达标排放要求。 |  |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 河北英祥建材有限公司河北英祥建材70万立方米混凝土预制构件生产项目位于河北省魏县回隆镇西街村西，中心地理坐标为N36°9'24.19"、E114°45'31.5"，项目总用地面积25亩(16666.7m2)，总建筑面积10646m2。项目建设建筑垃圾破碎筛分生产线1条，混凝土预制构件生产线1条，项目建成后年处理建筑垃圾30万吨及生产混凝土预制构件70万立方米。项目劳动定员12人，全年工作240天，每天一班，每班10小时。 2、环境质量现状结论 （1）大气环境 根据《2019年度邯郸市环境质量公报》可知，本项目所在区域内PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据达标区判定要求，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （2）地表水环境 根据《2019年度邯郸市环境质量公报》可知，地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。因此，本项目北侧西干渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 （3）地下水环境 项目选址地属于农村地区，拟建地区域地下水环境质量良好。 （4）声环境 评价区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （5）生态环境 项目所在地主要为农村环境，区域主要植被为种植农作物及杂草，生态环境质量较好。 （6）土壤环境 项目土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地，土壤环境质量良好。 3、环境影响分析结论 （1）运营期 ①废气 项目运营期产生的废气为建筑垃圾上料工序产生的颗粒物（G1）、鄂式破碎站筛分产生的颗粒物（G2）、建筑垃圾贮存产生的颗粒物（G3）、配料仓产生的颗粒物（G4）、搅拌机产生的颗粒物（G5）、水泥仓产生的颗粒物（G6）、及运输车辆产生的扬尘（G7）。 本项目破碎、筛分过程中产生的颗粒物经集尘罩收集后，经布袋除尘器处理，处理效率99.5%，处理后的废气经15m高排气筒排放（高于周边建筑物5m）废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，未被收集的颗粒物以及成品区无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；配料、搅拌生产线产生的颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥制品生产”的浓度限值，未被收集的颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中无组织排放限值要求。 ②废水 洗车工序产生的废水，主要污染因子为SS，经厂区循环池沉淀后，循环利用；职工产生的生活污水，主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS等，产生量较少、且水质简单，用于厂区泼洒抑尘。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造-60、混凝土预制构件制造、商品混凝土加工”；Ｕ城镇基础设施及房地产-155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”；地下水环境影响评价行业类别为IV类。按该导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。但是为了防止项目所在区域地下水受到污染，对循环池防渗系数1×10-7cm/s；其他车间内、厂区内闲置地面等区域进行一般水泥地面硬化处理。 综上，项目运营期对地下水、地表水环境影响较小。 ③噪声 运营期产生的噪声为生产设备噪声和运输噪声。通过使用低噪设备、基础减振、生产车间封闭、合理布局声源、合理调整厂区平面布局、禁止鸣笛等降噪措施，再经过距离的衰减，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 ④固废 运营期产生的固体废物为一般固体废物、危险废物及生活垃圾。一般固体废物为除尘器产生的除尘灰，产生量8.56t/a，循环池底泥7.5t/a,集中收集后回用于生产工序。危险废物为废矿物油0.1t/a，废油桶0.05t/a，暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位收集处置。 综上，项目产生固体废物能够得到妥善处理，对区域环境影响较小，措施可行。 ⑤生态 项目所在区域为农村环境，区域主要植被为种植农作物、山地木本植物等，生态环境质量良好。 ⑥土壤 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤环境影响评价与分析。 项目运行期不会对周边土壤环境产生盐化、酸化、碱化影响，建设单位在采取地面硬化、安装除尘设备等措施后，项目运营对区域土壤影响较小。 4、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 本项目环保设施建设费用为116万元，占项目投资的2.32%，环保设施投资处于企业可接受范围。 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运行后主要影响为废气、噪声，项目监测计划如下： 表22 污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 大气; 厂区上下风向; 颗粒物; 每年1次. DA001; 颗粒物; 每年1次. DA002-DA009; 颗粒物; 每年1次. 噪声; 四侧厂界外1m处; Leq; 每季度1次. 5、总量控制结论 根据国家主要污染物总量控制指标要求，并结合该项目的排污状况，本项目总量控制指标为，COD：0t/a； NH3-N：0t/a； SO2：0t/a； NOx：0t/a。 6、综合结论 综上所述，项目选址合理，符合国家产业政策，环保措施可行，符合魏县总体发展规划要求，具有较好的经济效益和社会效益。在严格落实各项污染防治措施的情况下，污染物的排放可以满足达标排放要求，区域环境质量受项目建设影响很小。在严格执行环保“三同时”各种污染防治措施的前提下，从环保角度分析，项目可行。 二、建议 1、在工程建设过程中，应切实落实好各项环保措施的实施，加强各项污染治理措施的监督和管理，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行，使各类污染物达标排放； 2、对生产设备和环保治理设备每年应定期检修维护，加强生产设备和环保治理设施的日常管理维修，确保生产设施和环保治理设施正常运行，污染物做到达标排放，杜绝生产事故和超标排放的污染事故发生。 3、加强生产人员的安全生产和环境保护教育，严格执行考核合格者上岗制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境保护目标图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

- 环保设施“三同时”验收清单

| 项目 | 治理对象 |  | 污染 因子 | 主要设施和处理方法 | 数量 | 效果 | 验收标准 | 环保投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 上料工序 | 颗粒物 | 废气经集尘罩收集后，经布袋除尘器（2套）处理，处理效率99.5%，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001，高于周边建筑物5m），上料口安装喷淋装置 | 1 | 120mg/m3排放速率3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 50 |
|  |  | 颚式破碎机 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 筛分机 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌机 | 颗粒物 |  |  | 10mg/m3 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥制品生产”的浓度限值 |  |
|  |  | 配料仓 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌区 | 水泥仓 | 颗粒物 | 水泥仓自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA002-DA009） | 8 | 10mg/m3 |  | 40 |
|  | 无组织 | 生产区 | 颗粒物 | 位于封闭生产车间内、洒水抑尘，成品区设置喷淋装置 | / | 0.5mg/m3 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中无组织排放限值要求 | 18 |
|  |  | 原料区 | 颗粒物 |  | / | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气监控浓度限值 |  |
|  | 车辆运输 |  | 颗粒物 | 减速慢行，加盖苫布 | / |  |  |  |
| 废水 | 生活废水 |  | —— | 降尘 | / | / | 泼洒抑尘，不外排 | 0.5 |
|  | 洗车废水 |  | —— | 循环池 | / | / | 不外排 |  |
| 噪声 | 生产 设备 |  | 噪声 | 使用低噪声设备、设备基础减振 | / | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 5 |
| 固体废物 | 除尘器 |  | 除尘灰 | 集中收集后回用于生产 | / | 妥善处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) | 0.5 |
|  | 循环池 |  | 底泥 |  | / |  |  |  |
|  | 职工 |  | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一收集处置 | / |  |  |  |
|  | 设备维修 |  | 废矿物油 | 暂存于危险废物贮存间定期交由有资质单位收集处置 | / |  | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准 |  |
|  |  |  | 废油桶 |  | / |  |  |  |
| 其他 | 循环池 |  | 防渗系数1×10-7cm/s， |  |  |  |  | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |