建设项目环境影响报告表

项目名称: 魏县公共供水基础设施改扩建工程项目

建设单位: 魏县自来水公司         (盖章)

编制日期：二〇二〇年七月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 魏县公共供水基础设施改扩建工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县自来水公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 熊治军 |  |  | 联系人 | 张俊杰 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邯郸市魏县自来水公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15075016360 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 056800 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县城区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  | 批准文号 | 魏投资备案[2020]24号 |  |  |
| 建设性质 | 新建£改扩建R技改£ |  |  | 行业类别 及代码 | N7810市政设施管理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中环保投资 (万元) |  | 200 | 环保投资占总投资比例 | 10% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 魏县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要中提出，要加快基础设施建设，统筹城乡协调发展。按照功能完善、统筹城乡协调发展和集约发展的原则，加快城乡基础设施建设，拓展更加广阔的经济发展平台；建设完善给排水管网。 为适应魏县城区扩大，提高城区供水效率，减少爆管和漏水频率，改善管网水质，恢复因供水管网老化、漏损严重而下降的输水能力，为城区供水建设和经济发展提供安全可靠的供水保障。魏县自来水公司拟投资2000万元在河北省邯郸市魏县城区建设魏县公共供水基础设施改扩建工程项目。项目对城区供水管道进行改扩建，新增供水管道19.1km，改造供水管道14.2km，共计33.3km；对因管道施工破坏的行车道、人行道、绿化、路灯等市政设施进行原结构恢复。 根据2018年5月2日发布的《建设项目分类管理名录》，本项目属于“175城镇管网及管廊建设”，应当编制建设项目环境影响评价报告表。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“二十二、城镇基础设施建设，9、城镇供排水管网工程”，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制类及淘汰类之列，项目已于2020年4月10日在魏县行政审批局备案（文号：魏投资备案[2020]24号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 1、项目名称 魏县公共供水基础设施改扩建工程项目。 2、建设单位 魏县自来水公司。 3、建设性质 改扩建。 4、项目投资 项目总投资2000万元，其中环保投资200万元，占总投资的10%。 5、建设地点 项目对魏县城区供水管道进行改扩建，新增供水管道19.1km，改造供水主管道14.2km，供水管道起始点坐标详见表1。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 表1 项目新建供水管道起始点坐标一览表 序号; 街/路; 起始点; 起点坐标/°; 终点坐标/°. 维度; 经度; 维度; 经度. 1; 礼贤北街; 长安大道-民有渠沿路; 36.371973; 114.938115; 36.379514; 114.938374. 2; 长安大道; 玉泉街-万泉大街; 36.370677; 114.905701; 36.362600; 114.978795. 3; 广源街; 天河路-科教路; 36.335329; 114.958931; 36.346448; 114.959385. 4; 东源街; 科教路-天河北路; 36.343954; 114.966217; 36.337013; 114.964291. 5; 天河路北侧; 南水北调水厂门口-万泉大街; 36.334865; 114.944953; 36.336968; 114.969179. 6; 天雨路; 魏祠公园东侧-兴业大街; 36.330034; 114.950963; 36.329842; 114.977443. 7; 兴业大街; 天雨路-天泽路; 36.329842; 114.977443; 36.325975; 114.977416. 8; 天泽路; 兴业大街-建业大街; 36.325975; 114.977416; 36.325929; 114.986359. 9; 大广高速连接线; 万泉大街-魏县飞机场; 36.361532; 114.978633; 36.365262; 115.019403. 表2 项目改造供水管道起始点坐标一览表 序号; 街/路; 起始点; 起点坐标/°; 终点坐标/°. 维度; 经度; 维度; 经度. 1; 望远街; 洹水大道-县医院家属院; 36.349504; 114.925294; 36.362002; 114.926206. 2; 一行路; 望远北街-梨乡大街; 36.365546; 114.926671; 36.364826; 114.944110. 3; 洹水大道; 龙乡南大街-魏都南大街; 36.349324; 114.922545; 36.350049; 114.930562. 4; 龙乡大街东侧; 开元路-洹水大道; 36.365926; 114.919008; 36.349287; 114.922553. 5; 龙乡南大街; 东壁路-洹水大道; 36.349531; 114.920337; 36.357112; 114.919640. 6; 邯大南线; 兴源街-万泉大街; 36.352842; 114.952522; 36.347241; 114.973971. 7; 天安大道; 龙乡南大街-梨乡南大街; 36.341607; 114.920431; 36.341625; 114.929972. 8; 兴源街; 魏州东路-长安大道; 36.355953; 114.952768; 36.369463; 114.953479. 9; 魏都南大街; 天河路-王刘庄桥; 36.333832; 114.930377; 36.315841; 114.927601. 6、项目占地 项目不涉及新增建设用地，且被拆除路面及绿化等恢复原貌，项目不予用地预审，该项目符合魏县城乡总体规划，详见附图4。项目临时占地面积为4900m2，主要为临时工作井及临时防渗坑，待施工结束后恢复原状。 7、建设规模 本项目对魏县城区供水管道进行改扩建，新增供水管道19.1km，改造供水主管道14.2km，共计33.3km，供水来源为魏县南水北调水厂。对因供水管道施工破坏的行车道、人行道、绿化、路灯、给水、弱电、电力、热力、燃气等市政设施进行拆改恢复。 具体实施内容如下： （1）本工程对9条道路进行供水管道建设，新建管道长度19.149km，其中DN315管道12312m，DN250管道824m，DN400管道2313m，DN200管道3700m，以上管道均采用聚乙烯双壁波纹管。 （2）本工程对9条道路进行供水管道改造，改造管道长度14.167km，现状管道均破除新建，不再利用；其中DN200管道11185m，DN400管道862m，DN315管道2120m，以上管道均采用聚乙烯双壁波纹管。 （3）因供水管道施工破坏的行车道、人行道、绿化、路灯、给水、弱电、电力、热力、燃气等市政设施，进行拆改恢复。 项目建设规模见表3。 表3 魏县公共供水基础设施改扩建工程建设规模 序号; 街/路; 起始点; 口径; 长度m; 施工方式; 备注. 1; 礼贤北街; 长安大道-民有渠沿路; 315PE; 834; 顶管; 新建. 2; 长安大道; 玉泉街-万泉大街; 315PE; 6964; 顶管; 新建. 3; 广源街; 天河路-科教路; 315PE; 907; 顶管; 新建. 4; 东源街; 科教路-天河北路; 250PE; 824; 顶管; 新建. 5; 天河路北侧; 南水北调水厂门口-万泉大街; 400PE; 2313; 顶管; 新建. 6; 天雨路; 魏祠公园东侧-兴业大街; 315PE; 2450; 顶管; 新建. 7; 兴业大街; 天雨路-天泽路; 315PE; 385; 开槽; 新建. 8; 天泽路; 兴业大街-建业大街; 315PE; 772; 开槽; 新建. 9; 大广高速连接线; 万泉大街-魏县飞机场; 200PE; 3700; 前罗庄村以东开槽，以西顶管; 新建. 小计; 19149; --; --. 1; 望远街; 洹水大道-县医院家属院; 200PE; 1410; 开槽; 改造. 2; 一行路; 望远北街-梨乡大街; 200PE; 1539; 开槽; 改造. 3; 洹水大道; 龙乡南大街-魏都南大街; 200PE; 781; 顶管; 改造. 4; 龙乡大街东侧; 开元路-洹水大道; 200PE; 1863; 东壁路以北顶管、以南开槽; 改造. 5; 龙乡南大街; 东壁路-洹水大道; 400PE; 862; 开槽; 改造. 6; 邯大南线; 兴源街-万泉大街; 200PE; 2056; 顶管; 改造. 7; 天安大道; 龙乡南大街-梨乡南大街; 315PE; 2120; 顶管; 改造. 8; 兴源街; 魏州东路-长安大道; 200PE; 1523; 顶管; 改造. 9; 魏都南大街; 天河路-王刘庄桥; 200PE; 2013; 顶管; 改造. 小计; 14167; --; --. 合计; 33316; --; --. 8、建设内容 项目主要工程内容见表4。 表4 项目主要工程内容一览表 组成; 类别; 工程内容. 主体工程; 管道新建工程; 对魏县城区9条道路进行供水管道建设，新建供水管道19.149km，分布于魏县城区，采用顶管和开槽两种施工方式。. 管道改造工程; 对魏县城区9条道路进行供水管道改造，改造管道长度14.167km，分布于魏县城区，采用顶管和开槽两种施工方式。. 辅助工程; 临时施工场地; 项目顶管过程中临时工作井220处，共占用面积3300m2，进行顶管施工；其他位置为开槽施工，管道两侧临时占用面积3hm2，场地周围设置围挡，避免干扰外界环境影响。施工完成后立即恢复场地，恢复原有的使用功能。. 堆管场; 项目不设堆管场。. 弃渣场; 不设弃渣场，施工产生的路面建筑垃圾统一收集，由汽车运输，送当地建筑工程指定弃渣场。. 弃土场; 开挖土方沿管沟堆放，多余土方送当地建筑工程指定弃土场，不设临时弃土场。. 施工便道; 项目施工所在地位于城区内，交通便利，无需建设施工便道。. 施工营地; 不设置施工营地，施工人员均为项目附近工人。. 取料场; 原辅材料全部外购，不设取料场。. 原料堆放处; 原材料均外购，随用随运，不设置临时堆放场地堆放. 临时防渗坑; 在顶管进口旁边设置110处临时防渗坑，共占用面积1600m2，用于存放顶管过程产生的泥浆，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。施工结束及时平整场地，不会对周围环境产生影响。. 公用工程; 施工期; 供水; 项目供水由当地供水管网提供，施工期总用水量为180m3。. 供电; 项目用电由当地供电管网提供。. 运营期; 供水; /. 供电; /. 环保工程; 施工期; 废气; 项目施工期产生少量的施工扬尘、机械尾气等，通过定时洒水、蓬布苫盖运输车辆、设施工围挡、加强管理，避开重污染天气施工等措施降低污染物浓度。. 废水; 施工期冲洗废水及地表径流经临时排水管沟排入沉淀池处理后用于施工场地泼洒抑尘；闭水试验废水通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘，项目施工人员生活污水依托附近住户防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥。. 续表4 项目主要工程内容一览表 组成; 类别; 工程内容. 环保工程; 施工期; 噪声; 项目施工期噪声主要为运输车辆、吊车等设备产生的噪声。通过控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施降低噪声对周边环境影响。. 固废; 路面建筑垃圾送当地建筑工程指定弃渣场；弃土方送当地建筑工程指定弃土场；生活垃圾、杂物、边角料待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置；泥浆存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。. 生态; 保护利用好表层土，待施工结束后，使其得到充分、有效利用。施工完毕后，做好现场清理、恢复工作；由于管线两侧5m范围内禁止种植深根植物，对于施工破坏的行道树木，需改种浅根植物。管线两侧5m之外范围可恢复行道树木及护堤树木等原有物种。. 防腐; 本项目供水管道采用聚乙烯双壁波纹管，采用热熔衔接，满足防腐要求。. 防渗; 临时防渗坑需满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）中一般防渗区防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）。. 运营期; 废气; --. 废水; --. 噪声; --. 固废; --. 9、管道位置、敷设、穿越工程及防腐工程 ①管道位置 本项目共包含18条道路供水管道新建及改造，管道总长度33.316km，分布于魏县城区。 ②管道敷设 项目敷设管道施工为埋地敷设，以顶管施工为主，开槽施工为辅。 本项目施工位置位于魏县城区，给水管道穿越城区重要干道，除兴业大街、天泽路、望远街、一行路、龙乡南大街和部分龙乡大街东侧、大广高速连接线管线外、其他管线不允许开槽施工，均采用顶管施工。 顶管法施工指在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。 开槽法施工时，管道通过公路和通信线地下管道、电缆、光缆平行或交叉时，应确保管道安全，减少人为和外力因素造成对其破坏的可能，本项目线路管道最小覆土厚度(管顶至地面)要求埋设在人行道及绿化带下时，不得小于0.8m(管顶距路面)；埋设在车行道下时，不得小于1.2m(套管顶距路面)。管沟回填时，应先用细土回填至管顶以上0.3m，方可用土、砂或粒径小于100mm砾石回填并压实。管沟回填土应高出地面0.3m。特殊地段处理方法：拟建供水管道穿越规划车行道时，应采用大开挖方式通过，穿越段管道采用加钢套管的保护方式。新建管道与已建管道交叉时，管沟开挖前应通知该管道管理单位到现场进行协助与配合；管沟开挖过程中应进行人工开挖，防止已建管道遭到破坏；管沟开挖后应对已建管道采取保护措施，如修筑管支墩等，防止露空管道垮塌；新建管道应从已建管道下方穿过且垂直净距不得小于0.3m，并作绝缘隔垫，以免在管沟回填时压在一起。与电(光)缆交叉时，施工方案应先取得其管理单位的认可，应从其下方穿过且垂直净距不得小于0.5m，并且在交叉点对电(光)缆采取保护措施，如用角钢围裹住电(光)缆，在电缆上方铺一层砖等。 ③管道防腐 本项目供水管道采用聚乙烯双壁波纹管，衔接方式为热熔衔接，满足相关防腐要求。 10、施工进度 项目预计2020年12月投产运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改扩建工程，对供水管网中老化、漏损严重的管道进行改造，能大幅度降低漏损率，减小水资源的流失。本项目属魏县市政基础设施整治工程，为社会公益性项目，项目建成后，新建及改造管道总长度33.316km；项目对城区供水建设和经济发展提供安全可靠的供水保障。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，距省会210km，距邯郸市50km。地理位置为：北纬36°03′02″～36°26′28″、东经114°43′38″～115°07′05″，东西长35.2km，南北宽43.3km，全县总面积862km2。北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县交界，南接河南省的内黄县、清丰县、南乐县三县，并隔卫河相望。邯大公路、安聊公路穿越县境。 项目对魏县城区供水管道进行改扩建，新增供水管道19.1km，改造供水主管道14.2km。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 2、地形、地貌 - 魏县地处漳、卫河流域的漳河及黄河的冲积平原上，属黄淮海平原的中部，区域地质构造，属华北台地南段宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河携带大量泥沙冲积而成的扇形平原。境内漳河多为泥河流水流夹带的泥沙淤积河床，其经过地带，构成分水岭地形。 - 区域地势由西南向东北缓缓倾斜，地势平缓开阔，海拔高程58.5～45.5m，由西南向东北倾斜，坡降为1/2300，由于漳河多次摆动泛滥，县内地形起伏，微地貌变化较大，按其特点大致可分为四个地貌区域；即古道缓岗，漳、卫河河漫滩地、河间洼地、缓斜平地。 - 本项目所处地带为平原地带，开阔平坦。 - 3、水文地质 - 魏县属华北地区的河滩凹陷，地表之下沉积巨厚的第四纪大松散堆积物。尤其是平原河流不断改道、迁移，形成地表之下的近代河流冲洪积层。由于漳河河道多次变迁，县城范围内的地表上层均为轻亚粘土、亚粘土构成，土质疏松、固结性差，地耐力在100～130kPa。魏县位于华北平原沉降带，是华北地块一级构造单元，在这个构造单元上，地震活动呈明显的条状分布。对魏县有严重影响的断裂带有三条：一条是太行山前断裂带，与魏县的最近距离约为50km；一条是聊考断裂带；另一条在县城南约8km的位置，从磁县—临漳—魏县至大名县断裂带。根据有关地震资料，魏县境内有多次震性。在《中国地震裂度区划图》中，魏县属于七度地震区。 - 地下水潜藏于地表下沉积着千余米深的第四纪多层结构的松散岩层中，主要补给水源是大气降雨和地表水渗入，也有部分来自上游山间河谷潜水的侧向补给。其排汇方式主要是人工开采及潜水蒸发，含水量垂直方向与地层岩组相当，大体可分为四组，自上而下分别以潜水（含半承压水）和深层承压水的特征存在。 - 4、地表水 - （1）河流 - 该县属黑龙河流域，地表水主要有漳、卫两河。漳河自西向东横穿全县，境内全长29.84km，汛期最大流量达到2170m3/s，该河为季节性河流，除汛期外常年无水，漳河目前无水。漳河古称漳水。属卫河支流南运河水系。发源于山西省，在和顺县以上各支流称清漳东源，左权县境内称清漳西源，东、西源汇于下交漳称为清漳。榆次境内称浊漳北源，沘源县境内称为浊漳西源，襄垣境内称浊漳南源，三源回流后称为浊漳。清、浊漳两河汇流于涉县合漳村，该村以下始为漳河，流经山西、河南、河北三省，于大名、馆陶两县交界处徐万仓注入卫河。在邯郸市流经涉县、磁县、临漳、魏县、大名、馆陶等县，境内段长153.3km，流域面积长20100km2，河道蜿蜒曲折，最小流量为0.5m3/s，最大流量可达7500m3/s。系行洪河道，为季节河。 - 卫河是组成漳卫南运河的五大河流之一。起自太行山南麓河南省辉县苏门山百泉，流经河南省新乡、汲县、淇县、滑县、浚县、汤阴、内黄、河北省魏县、河南省清丰、南乐、河北省大名、山东省冠县，至河北省馆陶县徐万仓与漳河汇合，以下为卫运河，自起源至漳、卫河汇合口，历经冀、鲁、豫三省14个市、县，全长393公里，流域面积15.83平方公里，魏境段15.9公里，为魏县与河南省清丰、南乐两县的界河。据相关水文资料，卫河楚旺水文站多年平均径流量17.72亿立方米，除近期特殊干旱年份有时断流外，一般常年有水，是魏县的主要地表水资源。 本项目距离漳河最近距离为4442m。 - （2）渠道 - 东风渠属老沙河排水系统，是魏县境内最大的排蓄两用渠道，始建于1955年，从南自北纵穿全县，流经9个乡镇，从源头北善村自任里村北出境，总长43.3km，西营至仁里村渠长10km，设计流量为107m3/s，控制面积87km2，总干渠沿途分出多条支渠，总干渠最终汇入老沙河。 - 魏县境内民有总干渠自魏城镇北罗营村西南入境，由西向东流经西南温、赵寨、疃上、小北关、老群堂、北张庄等村，长14.5km，设计流量23.0m3/s。民有总干渠主要功能为农业灌溉，魏县城区段兼有一般景观用水功能。漳河湾全长17.8公里，始建于2008年，属于魏县环城水系“五河一湾”中一湾，主要为一般景观用水功能。 本次改扩建项目的供水管道穿越东风渠、漳河湾，均采用埋地敷设方式通过，以顶管穿越为主，开槽施工为辅，不会地表水产生影响。 - 5、气候、气象 魏县属于北温带半干旱地区，大陆性季风气候特点显著，四季分明，光照充足，热量丰富，寒旱同期，雨热同季。年平均气温13.2℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-19.85℃。全年无霜期207.9天，年均降雨量509.3mm，日照百分率为57%。盛行风向为南风，次风向为北风，风速为2.3m/s。形成该县十年九旱，春季风大干爽，夏季炎热多雨，秋季潮湿温暖，冬季干燥寒冷的气候特点。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、魏县简介 魏县辖1个街道办（魏州街道办）、8个镇（魏城、德政、北皋、双井、牙里、车往、回隆、张二庄）、13个乡（东代固、棘针寨、沙口集、仕望集、野胡拐、北台头、前大磨、院堡、泊口、南双庙、大辛庄、边马、大马村），542个行政村，19个居民委员会，总人口97.8万。县政府驻魏州街道办魏州路。 2、经济发展 魏县经济产业特色明显。建有1个省级经济开发区和4个特色产业聚集区，2018年，全县地区生产总值完成182亿元，同比增长9.2%；实际利用外资完成4710万美元，完成率116.6%，同比增长6.3倍。规模以上工业增加值同比增长9.4%；全部财政收入完成14.07亿元，其中一般公共预算收入完成8.64亿元，同比增长18.9%；出口创汇完成2.72亿元。城镇居民人均可支配收入达到28860元，农村居民人均可支配收入达到13926元，增速分别达到10.3％、12.2％。 魏县坚持“工业立县、人才兴魏”战略不动摇，持续加大招商引资和项目建设力度，魏县成功列入省级可持续发展实验区，县域经济实力进一步增强。坚持围绕主导产业抓招商，签约亿元以上项目25个，引进资金50多亿元。宗申戈梅利被确定为国家级引智项目，凯盛君恒药玻、中加汽车制动被确定为省级引智项目。争列省、市重点项目22个，新开工中瑞汽车等亿元以上项目12个。宗申戈梅利搬迁新厂，凯盛君恒药玻稳定量产，中加汽车制动批量生产，恒昇机械、京环纺织、陆星轮毂等15个亿元以上项目实现竣工投产。开发区创业大街完成改建，供排水、天然气管网全覆盖，创业孵化基地、幼儿园综合楼、消防站竣工，第二变电站开工建设，清理清退企业4家，在全省经济开发区考核排名中上升了19个位次。经济开发区顺利通过河北省创业创新示范基地专家评审，建成省级研发机构3家，认定科技型企业71家、科技小巨人企业3家，新增高新技术企业6家。河北聚银、凯盛君恒药玻被评为邯郸市企业工程技术研发部，锦辉紧固件被认定为市级科技企业孵化器，台资产业园被评为国家小型微型企业创业创新示范基地。中加汽车制动项目在省、市创新创业大赛中均获一等奖，在全国创新创业大赛中荣获前十强。扎实开展“扶工助企”“三争两比”活动，争取上级各类资金30多亿元。积极组织政银企对接，落实企业贷款5.47亿元。率先实现税务“一厅通办”，减免企业税款3200万元。 3、文化教育 魏县建设有魏祠博物馆、神龟驮城文化公园、孔融让梨文化公园、与时俱进文化公园、墨池·礼贤台等一大批主题公园和标志性工程，举办了多届“梨乡水城”杯全国书法大赛。 魏县有中学41所，其中省级示范性高中一所，小学267所，幼儿园143所，特教学校1所，在职教职员工达6486人，各级各类在校生109874人；初中入学普及率达100%，学龄儿童入学普及率达100%，幼儿入园率为78%。 魏县编制了《魏县旅游发展总体规划》、《魏县全域旅游规划》，成功举办第18届梨花节和第3届金秋鸭梨采摘节。扶持优秀群众文艺队100支，放映农村公益电影4000余场，开展“送戏下乡”100余场，建成第一个欢乐乡村·群众文化大舞台和各乡镇综合文化服务中心示范村，群众文化活动有了更多去处。成功编演大型扶贫豫剧《梨花开了》。 4、农业发展 魏县是中国鸭梨之乡、国家粮食产能县、国家优质棉基地县、河北省无公害果菜基地县、河北省食用菌之乡。环县城鸭梨种植面积20万亩，年产鸭梨25万吨，素以“个大皮薄、酸甜适度”畅销国内外，出口北美、东南亚等国家和地区，获国家地理标志产品保护认证，并被确定为省级出口梨及其产品质量安全标准化示范县。全县耕地面积93万亩，粮食生产实现“十连增”全县拥有市级农业产业化龙头企业19家，在建大型现代农业示范园区5个，农业产业化率为62%。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据河北省生态环境厅于2020年5月发布的《2019年河北省生态环境状况公报》中邯郸市相关数据进行判定。 表5 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 2、地表水质量现状 项目不排水，不需要进行现状监测。 3、地下水质量现状 项目属于“147、管网建设-全部”，项目类别均为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，不需要进行现状监测。 4、声环境质量现状 项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类、4a类标准。其中实验一中、河里精神病院、县第三小学、县人民医院、县第四中学、实验小学、妇幼保健院执行1类标准。 5、土壤环境质量现状 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，不开展土壤环境影响评价，不需要进行现状监测。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于河北省邯郸市魏县城区内。评价区域内无自然保护区、水源地、风景名胜区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹等特殊环境敏感点，项目所在区域内的敏感点主要为周围村庄，本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表6。 表6 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标/°; 保护内容/人; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 纬度; 经度. 环境空气; 实验一中; 36.330973; 114.929543; 1500; W; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准. 山水名苑; 36.332910; 114.930786; 1023; E; 10. 协和花园; 36.333009; 114.930013; 1880; W; 10. 益民山庄; 36.335234; 114.931608; 1750; NE; 180. 博望小区; 36.335278; 114.928633; 1645; NW; 200. 美康小区; 36.340278; 114.930741; 1558; SE; 145. 魏州嘉园; 36.340794; 114.928703; 1940; S; 10. 瑞祥小区; 36.341029; 114.924723; 1890; S; 10. 盛世御景; 36.340830; 114.922403; 2712; S; 10. 妇幼保健院; 36.342058; 114.923872; 500; N; 10. 康疃村; 36.332346; 114.942045; 1882; SW; 230. 谢疃村; 36.336270; 114.954114; 1788; N; 95. 马庄村; 36.326683; 114.956634; 1700; S; 280. 后小寨村; 36.333675; 114.966676; 923; N; 155. 柏二庄村; 36.347662; 114.960217; 2600; N; 60. 安张庄村; 36.343795; 114.968590; 2357; E; 65. 大寨村; 36.337958; 114.972829; 793; E; 260. 前小寨村; 36.328605; 114.970908; 2300; S; 45. 赵寨村; 36.371617; 114.903829; 1900; NE; 150. 河里精神病院; 36.370442; 114.907319; 300; S; 30. 盛世魏都小区; 36.372219; 114.928911; 2900; N; 45. 翠湖苑; 36.370552; 114.924675; 1923; S; 25. 县第三小学; 36.370227; 114.927598; 500; S; 45. 梨乡花园小区; 36.369128; 114.934157; 1855; S; 155. 冯庄村; 36.370089; 114.942385; 2858; S; 60. 新源小区; 36.365624; 114.943473; 1544; N; 70. 常小庄村; 36.364293; 114.942017; 2762; S; 10. 续表6 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标/°; 保护内容/人; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 实验小学; 36.363979; 114.935872; 500; S; 235; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准. 芳泽园; 36.364213; 114.935570; 2189; S; 235. 东关村; 36.364838; 114.933731; 2895; S; 10. 崔小庄村; 36.371624; 114.949860; 2045; N; 50. 河里东村; 36.365345; 114.917920; 1846; W; 20. 建设花园; 36.362527; 114.915928; 2700; W; 200. 石辛寨村; 36.359553; 114.918237; 3036; W; 20. 明珠小区; 36.356395; 114.918628; 2762; W; 15. 紫荆花园; 36.353618; 114.919178; 2530; W; 15. 金苑小区; 36.350281; 114.918338; 800; W; 85. 水木清华区; 36.349024; 114.918625; 2835; SW; 130. 春光小区; 36.351395; 114.924457; 1878; W; 20. 梨乡嘉园; 36.355191; 114.921606; 1932; E; 20. 西关村; 36.359122; 114.921762; 3055; W; 20. 县人民医院; 36.361325; 114.925569; 1000; W; 20. 书香府邸; 36.362309; 114.927113; 2765; E; 70. 县第四中学; 36.359835; 114.927568; 500; E; 140. 魏都公寓; 36.356156; 114.927745; 2023; E; 155. 南关村; 36.352747; 114.926236; 3753; E; 20. 杜疃村; 36.349306; 114.927221; 2130; S; 20. 奥林观邸; 36.357187; 114.951925; 2390; W; 20. 东代固村; 36.367544; 114.969223; 2225; N; 20. 前罗庄村; 36.365333; 114.998018; 3359; N; 110. 西代固村; 36.361230; 114.954787; 2780; E; 60. 张固村; 36.359883; 114.976576; 2130; S; 30. 兴达佳苑; 36.352619; 114.959159; 984; N; 10. 东方紫竹苑; 36.352096; 114.956165; 780; S; 10. 水景园; 36.347589; 114.971268; 1734; S; 20. 地表水; 玉泉河、魏大馆排水渠（益民河）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 漳河湾、东风渠（兴源河）功能为引黄入冀干渠，水质执行; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 续表6 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标/°; 保护内容/人; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 地下水; 区域地下水及周边水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 实验一中、河里精神病院、县第三小学、县人民医院、县第四中学、实验小学、妇幼保健院; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准. 山水名苑、协和花园、益民山庄、博望小区、美康小区、魏州嘉园、瑞祥小区、盛世御景、康疃村、谢疃村、马庄村、后小寨村、柏二庄村、安张庄村、大寨村、前小寨村、赵寨村、盛世魏都小区、翠湖苑、梨乡花园小区、冯庄村、新源小区、常小庄村、芳泽园、东关村、崔小庄村、河里东村、建设花园、石辛寨村、明珠小区、紫荆花园、金苑小区、水木清华区、春光小区、梨乡嘉园、西关村、书香府邸、魏都公寓、南关村、杜疃村、奥林观邸、东代固村、前罗庄村、西代固村、张固村、兴达佳苑、东方紫竹苑、水景园; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 城市主干路、城市次干路; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准. 土壤环境; 项目区域内农田; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618- 2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准. 其他用地; 《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 2、玉泉河、魏大馆排水渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。漳河湾、东风渠水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类、4a类标准。 5、土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准和《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1用地的筛选值标准。 表7 环境质量标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均150. 1小时平均500. PM10; 年平均70. 24小时平均150. NO2; 年平均40. 24小时平均80. 1小时平均200. PM2.5; 年平均35. 24小时平均75. CO; 24小时平均4; mg/m3. 1小时平均10. O3; 8小时平均160; μg/m3. 1小时平均200. TSP; 24小时平均300. 声环境; 等效连续 A声级; 昼间55，夜间45; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 昼间60，夜间50; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 续表7 环境质量标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 声环境; 等效连续 A声级; 昼间70，夜间55; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期含尘废气执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值。见表8。 表8 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 类别; 项目; 标准; 标准来源. 废气; PM10; 无组织排放监控浓度限值; 80μg/m3，达标判定依据≤2次/天; 河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934- 2019)表1中扬尘排放浓度限值. 注：施工扬尘排放浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值，见表9。 表9 项目区域环境噪声排放标准 单位：dB（A） 污染源; 昼间; 夜间; 执行标准. 施工期噪声; 70dB（A）; 55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值. 3、工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中相关规定，结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，本项目为供水管道改扩建项目，主要环境影响因素为施工期的扬尘、噪声及生态环境影响，项目在建设期及运营期废气排放无重点污染物指标，废水排放无重点污染物指标。因此，本项目总量控制建议指标为： SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期供水管道工程 本工程新建供水管道19.149km，改造管道14.167km，合计33.316km。本项目施工位置位于魏县城区，给水管道穿越城区重要干道，除兴业大街、天泽路、望远街、一行路、龙乡南大街和部分龙乡大街东侧、大广高速连接线管线外、其他管线不允许开槽施工，均采用顶管施工。项目铺设管道施工流程主要包括作业线路、场地清理-开挖管沟或顶管施工-管道连接、防腐-下管、入沟-清管、闭水实验、回填-清理现场、植被恢复-投入运行。 （1）作业线路、场地清理 施工方清除一切有碍施工机具通行、管道组装和相关设施安装的障碍物，如石块、绿化、树木、农作物等，并应在施工过程中采取措施，严格控制施工作业带宽度。管沟开挖前应弄清楚施工作业带内是否埋设有管道、电缆、光缆以及其它建构筑物或设施。对管道施工作业带和顶管施工进出口进行临时性使用土地，施工完毕后应立即恢复原貌。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。 本工序主要污染源为少量的施工扬尘G、清理垃圾和施工人员垃圾S。 （2）开挖管沟或顶管施工 顶管釆用液压千斤顶顶进工具进行。管道连接采用顶管施工，在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，顶进方向为管道施工方向，放入要穿越的套管和顶管设备。由人工先在套管前端掏土，待套管前端形成略大于套管半径的圆形空间后，再顶入套管，一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。待套管顶进后继续人工在顶管前端挖土，如此循环渐进，直到穿越河流或主干道。顶管施工过程中，每隔120m设置1座15m2工作井；同时2座工作井配置1座临时渗坑，用于废弃泥浆的暂存。 图1 顶管施工方式断面示意图 普通地段开挖时，为有效保护地表层，一般采取分层开挖，分层堆放，分层回填的原则。普通地段开挖施工时，首先在已清理的施工作业带上开挖管沟。管沟断面一般呈梯形，管沟沟底宽度一般为管道结构外径加上0.7m，边坡坡度为1:0.67。管沟开挖土石方堆放于管沟一侧，另一侧为施工场地。 图2 普通地段管道施工方式断面示意图 本工序主要污染源为施工扬尘G、顶管施工产生的泥浆和施工人员垃圾S、顶管噪声N。 （3）管道连接、防腐 本项目污水管道采用聚乙烯双壁波纹管，采用热熔衔接，满足防腐要求。 本工序主要污染源为连接过程产生的少量热熔有机废气G、设备噪声N、边角料S。 （4）下管、入沟 ①本工程线路管道主要以埋地敷设为主。 ②管道主要沿道路敷设，占地类型为道路旁边空地，不占耕地。 ③管道通过公路和水渠，或与通信线地下管道、电缆、光缆平行或交叉时，应保证管道安全。 ④为确保管道安全，减少人为和外力因素造成对其破坏的可能，本工程线路管道应有足够的埋设深度，管道最小覆土厚度(管顶至地面)要求如下： 埋设在人行道或绿带下时，不得小于0.6m（管顶距地面）； 埋设在车行道下时，不得小于1.2m（管顶距地面）。 （5）清管、闭水实验、回填 ①清管 管道下沟后在闭水试验之前进行分段清管，清管次数不少于2次，以确保将管道内的污物清除干净。拟建工程采用压缩空气推动清管器进行清扫，清管过程排出的少量固体废物(杂物等)，属于一般固废，统一收集后交由环卫部门处理。 ②闭水实验 必须再回填前做闭水试验。闭水试验前，施工现场应具备以下条件：1）管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格；2）管道两端的管堵（砖砌筑）应封堵严密、牢固，下有管堵设置放水管和截门，管堵经核算可以承受压力；3）现场的水源满足闭水需要，不影响其它用水；4）选好排放水的位置，不得影响周围环境。 在具备了闭水条件后，即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下：1）注水浸泡：闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上2米，将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身，无漏水和严重渗水，在侵泡管和井1～2天进行闭水试验；2）闭水试验：将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间，不少于30分钟，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格，若发现漏水情况，应立即停止闭水试验，重新进行防水层完善处理，处理合格后再进行闭水试验。 闭水试验后，应用清管器进行排水，然后自然通风，放置1-2天，再用临时盲板把管口焊死。 项目工程全线闭水用水由管道沿线站场自来水系统提供。试验后的废水主要污染物为SS，且浓度较低，闭水试验后排水通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘。 ③回填 回填时管沟上方高出地面0.3m，使其自然沉降。石方地段的管沟应超挖0.2m，并采用细土垫实超挖部分，以保护外管道。 本工序主要污染源为回填产生的施工扬尘G、清管产生的杂物S、施工人员生活垃圾S，闭水试验产生的闭水试验废水W。 （6）清理现场、植被恢复 回填完成后，施工带的固废、建筑进行清理。由于管线两侧5m范围内禁止种植深根植物，对于施工破坏的行道树木及护堤树木，需改种浅根植物。管线两侧5m之外范围可恢复行道树木及护堤树木等原有物种。 （7）其他 为加强管道保护，满足当地建设需求；项目供水管道线路标志桩（标志物）最大间距推荐控制在30m内；在管道容易被人畜破坏的地方设置警示牌；同时，线路管道全线管顶0.3~0.5m处设置供水管道警示带。 因供水管道施工破坏的行车道、人行道、绿化、路灯、给水、弱电、电力、热力、燃气等市政设施，进行拆改恢复。 项目铺设管道施工工艺流程及排污节点见图3。 作业线路、场地清理 开挖管沟或顶管施工 管道连接、防腐 下管、入沟 清管、闭水试验、干燥、回填 投入运行 G 废气 N噪声 S固废 W废水 G S N G S G S N G S W 清理现场、植被恢复 图3 项目铺设供水管道施工过程及排污节点图

主要污染工序： - 施工期： （1）废气：平整场地、挖土、推土及材料装卸时产生的扬尘，管道连接热熔有机废气，车辆运输过程中产生的扬尘、机械尾气； （2）废水：主要车辆设备冲洗废水、地表径流、闭水试验废水等； （3）噪声：主要为建筑施工期间各种施工机械和运输车辆噪声； （4）固废：主要为路面建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工期管线顶管过程产生的泥浆，挖方弃土，管线连接产生的边角料、清管产生的杂物。 （5）生态影响：主要为管道施工过程中对当地施工作业带造成的影响，包括植被破坏、水土流失、景观影响等。 营运期： （1）废气：无废气产生； （2）废水：无废水产生； （3）噪声：无噪声产生； （4）固废：无固废产生。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 运输车辆 | PM10 | -- | <80μg/m3 |
|  |  | 堆场 |  |  |  |
|  |  | 施工 |  |  |  |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |
| 水污 染物 | 施工期 | 车辆冲洗废水及地表径流 | SS | 350mg/L | 经沉淀池处理用，用于施工场地泼洒抑尘 |
|  |  |  | 石油类 | 35mg/L |  |
|  |  | 闭水试验废水 | SS | 40mg/L | 通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘 |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 2862.7m3 | 0t |
|  |  | 挖方 | 弃土方 | 1240t | 0t |
|  |  | 顶管泥浆 | 顶管泥浆 | 7359m3 | 0m3 |
|  |  | 管道连接 | 边角料 | 4.5t | 0t |
|  |  | 清管 | 杂物 | 2.3t | 0t |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t | 0t |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |
| 噪 声 | 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆噪声，施工噪声值在83~95dB（A）范围内，施工期将噪声污染源设置在距离敏感点较远处，并合理安排施工时间。 |  |  |  |  |
| 其他 | 项目在施工期对道路通行会有一定的影响，项目新建及改造供水管道建成后产生良好的经济和社会效益。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 施工期施工时管道施工时对水土流失对水环境的影响，路基铺设等对土壤和植被的破坏： 施工土方开挖后不可避免的会遇到降雨天气，施工现场的余土堆积比较疏松，在雨水的冲刷下产生水土流失现象，如不经沉淀处理会堵塞下水管道，废水进入水体后会造成水体SS浓度增高，对受纳水体产生一定的影响。 水土流失减缓措施： （1）对临时挖填方采取毡布覆盖措施，对临时挖填做环形排水沟，减缓降雨时雨水对土方的冲刷和水土流失，在排水前端做沉沙井、过滤池，避免泥浆、泥沙流入排水管道。 （2）施工期路基铺设时对土壤和植被的破坏。对生态环境的影响主要为施工期路基、路面修筑等施工作业，以及车辆、人员活动对生态环境的破坏。运营期随着绿化工程的实施，使道路生态环境在一定程度上有所改善。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期环境影响主要有：（1）废气：平整场地、挖土、推土及材料装卸时产生的扬尘，管道连接热熔有机废气，车辆运输过程中产生的扬尘、机械尾气等。（2）废水：主要车辆设备冲洗废水、地表径流、闭水试验废水。（3）噪声：建筑施工期间各种施工机械和运输车辆噪声。（4）固废：路面建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工期管线顶管过程产生的泥浆，挖方产生的弃土方，管线连接产生的边角料、清管产生的杂物。（5）生态：主要为管道施工过程中对当地施工作业带造成的影响，植被破坏、水土流失、景观影响等。 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、机械尾气等。 施工扬尘主要为场区地面平整场地、挖土、推土及材料装卸、车辆运输过程中产生的扬尘。施工扬尘能使区域局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近居民的生活和工作。 施工扬尘主要与施工管理情况以及施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关，难以量化。为有效控制施工期间的扬尘影响，减轻间断性引起的二次扬尘对施工场地环境的影响，将不利影响降至最小，根据本项目具体情况，结合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省扬尘污染防治办法》、《邯郸市大气污染防治攻坚行动实施细则》要求，同时根据类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求和建议： （1）施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （3）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座，开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （4）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；其他有效的防尘措施。 （5）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （7）场区路面硬化，并及时打扫，以防路面尘土积累过多而造成车辆经过时产生大量的扬尘，净化方式可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （8）施工过程中使用砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：密闭存储；设置围挡；采用防尘布苫盖。 （9）设置2名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料，防止二次扬尘污染。 （10）施工单位不得在工地围护设施外设置材料堆场，防止扬尘污染。 （11）建立健全施工扬尘治理管控体系，确保在施工过程中做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、裸露土地和细颗粒建筑材料百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场道路百分之百硬化、拆除和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 （12）在重污染天气预警期间或者出现四级以上大风天气状况时，除应急抢险外，施工单位应当停止拆除、爆破、土石方等可能产生扬尘污染的作业。 施工期间，聚乙烯双壁波纹管连接采用热熔连接，会产生微量无组织排放非甲烷总烃，同时运输工具和顶管等大型机械施工中，会产生机械尾气，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场在野外，有利于空气的扩散，同时该类污染具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。但施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，以确保废气排放满足国家有关标准的规定。 综上所述，项目施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期对水环境的影响主要有车辆设备冲洗水、地表径流、闭水试验废水等。 （1）冲洗废水及地表径流 施工机械和进出车辆冲洗废水SS含量较高，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及冲洗后产生的油污染废水主要含有石油类，上述废水不处理直接排放会对水体产生一定的污染。此外，雨水对土方、物料及机械冲刷形成的径流也含有大量的SS、石油类等污染物。根据废水特征及沿线环境，施工现场设临时排水管沟和沉淀池，冲洗废水及地表径流经临时排水管沟排入沉淀池处理后用于施工场地泼洒抑尘。采取以上措施后，冲洗废水及地表径流对沿线水环境影响较小。 （2）施工期水污染防治措施 ①含有害物质的建材和其它固体废物不得随意倾倒或堆放，施工建材应设篷盖，必要时设围栏，防止被雨水冲刷进入水体，依有关规定处理。 ②施工场地设沉淀池及临时排水管沟，施工废水及地表径流经隔油沉淀处理后用于场地泼洒抑尘。 ③加强施工人员环境保护工作宣传教育工作，施工废料及生活垃圾严禁随意乱丢乱扔，不得随意倾倒、排放各种废水和固体废物。 （3）闭水试验废水 项目在清管后进行闭水试验，试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约用水。闭水试验中污染物主要是SS，浓度值小于40mg/L，根据现场条件通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘，不会对当地水环境不会产生不利影响。 采取以上措施后，施工期废水不会对沿线水体产生较大影响，施工期废水治理措施可行。 3、施工期噪声影响分析 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据该项目的施工特点，门站主要产噪施工机械有装载机、推土机等，铺设管道主要产噪施工机械有挖掘机、吊管机、推土机、起重机、顶管机、发电机组等。大多属于高噪声设备，由于施工期噪声来自不同的施工阶段，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此施工期管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为减少施工期噪声对周围敏感点的影响，拟建项目采取如下措施： ①合理安排施工时间：施工单位应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，工程管线除顶管采用24小时连续施工外，其余的工程严禁在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工； ②建设单位与施工单位签订合同的同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ③合理布置站场施工现场，尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高，位置相对稳定的高噪声设备尽可能布置在施工场地的中部； ④尽可能利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备移至距离敏感点相对较远的地方，同时对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作； ⑤运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣。 此外施工噪声将随着施工的结束而停止，影响持续的时间是短期的。 4、施工期固体废物影响分析 - 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃渣，施工人员进驻产生的生活垃圾，铺设管道顶管产生的泥浆，管线连接产生的边角料、清管产生的杂物、施工人员生活垃圾，均属一般固体废物。 产生的建筑垃圾包括旧水泥路面、废混凝土等，送当地建筑工程指定弃渣场；施工人员产生的生活垃圾依托当地民用设施与居民生活垃圾一并处置，对远离居民区的地段，生活垃圾可暂时堆存，待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置；在管沟旁边设置临时防渗坑，用于存放顶管过程产生的泥浆，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。挖方产生的多余土方除用于平整场地外，均送当地建筑工程指定弃土场；施工结束及时平整场地，不会对周围环境产生影响；管线连接产生的边角料，清管过程排出的少量杂物，属于一般固废，统一收集后交由环卫部门处理。 综上，项目施工期产生固废均能做到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 - 5、施工期生态环境影响分析 主要为铺设管道施工期对生态环境影响的分析。 （1）对植被损失的环境影响分析 项目铺设管道管线施工采用开槽方式时，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区的植被全部遭到毁灭性破坏，管线两侧其它区域的植被则受到不同程度的破坏和影响。结合现场调查，管线沿线主要为道路两侧，两侧沿线植被主要以灌木植被及柳树、杨树等景观植被为主。 管线主要采用埋地敷设，管沟开挖为中心两侧2.5m、深2m。施工占地范围为中心线两侧各10m，进行管道施工时，管沟挖掘以及机械、车辆的辗压，将使占地范围内的景观植被遭到破坏，施工期对植被影响见表12。 表12 施工期对植被影响 序号; 作业内容; 影响原因; 影响范围. 1; 人工开挖; 直接破坏开挖带的现有植被; 管沟两侧3m. 2; 机械作业; 辗压管沟两侧的植被; 管沟两侧10m. 3; 下管作业; 辗压管沟两侧的植被; 管沟两侧10m. 4; 回填土; 若违反回填程序，将造成表层土壤损失; /. 5; 机械存放临时场地; 短期局部临时占地，破坏植被; 局部. 由上表可知，施工期最大影响范围为管沟中心两侧10m，植被将遭到严重破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；在管沟两侧3m范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，造成植被的破坏较为严重；管沟两侧3~10m范围内，由于机械、车辆、人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。 以管沟为中心两侧3m的范围，被破坏的植被要恢复到原有的程度相对比较困难；管沟两侧3~10m范围内，由于表土被碾压、践踏程度重，不但破坏了地表植被，也破坏了植物的浅根系，因此，施工作业中对管沟两侧10m范围内自然植被的影响非常严重。 按照生态学理论，管道沿线的植被破坏具有暂时性，一般随施工结束而终止。按照管线所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。管线植物主要以人工植被为主，其恢复植被的覆盖度，比自然恢复可以加快恢复进程，管道两侧5m范围内可恢复根系浅的灌木植被，管道两侧5m外可恢复乔木等景观植被。 （2）对野生动物影响分析 项目施工期对管线沿线所在地野生动物的影响，主要表现在对魏县开发区野生动物生境的占用和干扰；魏县主城区内以人类活动为主，无需考虑魏县主城区施工期对野生动物影响。 项目位于魏县城区，人类活动频繁，原生生态系统破坏殆尽，野生动物栖息地很少。魏县开发区的优势种和常见种为小型啮齿类动物，如野兔、黄鼬、鼠类等，生态适应性强，对人类干扰已有相当强的适应，可通过涵洞迁徙活动，受项目影响小；禽鸟类因活动范围较大，可另行选择栖息地，项目施工完成后对其影响也较小。 总之，野生动物类型和分布数量很少，调查发现项目施工过程中主要影响的野生动物均为常见物种，且对其不利影响仅局限在施工区域，因此该项目施工期对当地野生动物不会产生显著的不良影响。 （3）对土壤环境的影响分析 供水管道施工方法为大开挖和顶管施工，将在较大面积范围内的不同土壤类型上进行开挖和填埋，它对土壤环境的影响表现在：破坏土壤结构，破坏土壤层次、改变土壤质地，影响土壤紧实度，土壤养分流失，施工废物对土壤环境的影响等。 项目在城市区域管道两侧景观植被土壤施工及开发区的管道两侧土壤施工过程中，必须严格执行分层堆放、分层覆土，使工程对土壤养分的影响降至最小。施工结束后对沿管线土地适当灌溉并及时恢复原土地利用性质，以加快土壤结构修复，减少对土地的影响。 （4）对景观影响的分析 项目管道沿线穿越全部是平原景观。从景观生态现状调查评价得出，沿线区域农业景观主导性比较明显，受到人类活动干扰和控制的程度较强。管线经过地区，几乎都有人类长期的生产活动干扰过的痕迹，并且扰动范围与方式已成固定形式，所以系统现状处于相对稳定状态。当外界产生干扰时，人工生态系统在人为推动下恢复平衡的能力较强，自然生态系统维持平衡的能力需根据具体扰动强度而定。 施工期间会直接影响到该地段的各类景观。由于管道施工对景观的影响是短暂的，随着施工结束后的复种、复垦而结束，植被即可恢复到原来的景观，因此对景观影响不大，绝大部分区域景观的主导性仍然保留，景观整体生态格局没有发生大的变化。 同时，由于公路和河流是交通要道，拟建工程施工对这三种景观的影响也比较大，但这些影响同样会随着施工的结束而消失，且工程建成后全部隐蔽于地下，沿线居民视野内生态景观没有变化。 （5）生态保护红线 本项目施工位置位于魏县城区，给水管道穿越城区重要干道，除兴业大街、天泽路、望远街、一行路、龙乡南大街和部分龙乡大街东侧、大广高速连接线管线外、其他管线不允许开槽施工，均采用顶管施工。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。 （6）生态保护措施及恢复 1）土地及农业生态保护措施 ①拟建工程管线选址时不涉及居民拆迁安置问题。但施工过程中要临时占用道路两侧用地等，在部分管段需要穿越公路、河流等，这些给生态环境带来一定影响。因此对于施工过程中临时占地造成的两侧景观植被损失，应给予适当补偿，同时工程施工完成后尽快恢复原有土地利用功能；对于永久性占地应按照相关规定给征地对象以合理补偿。 ②在土壤肥沃的地段建设时，要保护利用好表层土。在施工前，应首先把表层土推到施工场地一侧，待施工结束后，使其得到充分、有效利用。 ③施工完毕后，做好现场清理、恢复工作，包括行道树木、护堤植被等水利设施等； ④由于管线两侧5m范围内禁止种植深根植物，对于施工破坏的行道树木及护堤树木，需改种浅根植物。管线两侧5m之外范围可恢复行道树木及护堤树木等原有物种。 2）水土保持及植被恢复 ①合理选择施工时间，避开雨季和大风天气，在穿越河流和沟渠施工时要避开汛期。施工要分段进行，做到随挖、随运、随铺、随压，不留或尽可能少留疏松地面。 ②管道顶管施工时，要规范施工，严格管理，在管沟旁边设置临时防渗坑，用于存放顶管过程产生的泥浆，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。施工结束及时平整场地，不会对周围环境产生影响。 ③管道穿越河流施工后，对于原有护砌的河渠，应采取与原来护砌相同的方式恢复原状；对于土体不稳的河岸要增加浆石护砌工程；对于粘性土河岸，可采取分层夯实回填土措施。施工完毕后，要及时清理恢复河道原状，运走施工废弃物。 ④施工结束后要进行植被恢复工作。管道施工采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。施工结束后，对管道沿线开挖处和站场进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。管道沿线恢复植被时应限制深根植物，以防止植物根茎穿破管线防护层。 为确保水土保持和植被恢复措施的顺利实施，本评价要求建设单位留下足够的人员和资金进行此项工作，并接受相关主管部门的监督和管理。 6、社会影响分析 （1）扰民影响 施工将引起道路交通拥挤和堵塞，产生的噪声、扬尘对施工地居民正常生活带来诸多不便，施工过程中需及时通知周边居民，严格控制施工时间，严禁夜间施工等方式减少对居民的影响。 （2）对交通的影响 ### 施工期对交通的影响主要表现在三个方面：施工阻碍交通；土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；运输车辆的增加将使道路上的车流量增大，可通过疏导交通、及时通知周边居民绕行路线等方式降低对交通的影响。另外，本工程施工期周期较短，施工结束后对交通的影响随之消失。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 运营期项目无废气产生，不会对周边空气环境产生不利影响。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 运营期项目不产生废水，不会对周围地表水环境产生不利影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，地下水环境影响评价属于“147、管网建设-全部”，项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目建成后无噪声排放，不会对周围敏感点产生不利影响。 ### 4、运营期固废环境影响分析 项目建成后不产生固废，不会对周围环境产生不利影响。 5土壤环境影响分析 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，因此，不开展土壤环境影响评价。 6、生态影响分析 项目建成后不会对生态环境产生不利影响。 7、清洁生产分析 项目供水管道改扩建工程运行后无废气产生，无废水产生，无噪声排放、无固废产生。 8、环境管理计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 为加强建设项目施工期的环境管理，设置施工期环保部，组织和协调施工期各项环境管理制度和减缓环境影响措施的落实，使之与工程建设紧密结合，将环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制工程施工期的环境破坏问题。施工期间环境管理部门的主要要求是： ①安排专人负责施工现场产尘部位的洒水，保持清洁；大风天气有专人负责遮盖散装建筑材料； ②施工现场的出入口要设专人清扫运输车辆车轮带下的泥土；施工中进出入的沙石、泥土等应有遮盖物覆盖或袋装清运，防止运输过程中散落； ③施工产生的建筑垃圾要进行分类堆放，充分利用其中可以再利用的部分，其他的定期外运到指定的垃圾场处理，严禁随意抛撒建筑垃圾； ④应严格遵守建筑施工现场的有关规定，做到文明施工，夜间禁止施工，昼间施工业应尽量调整各种机械和车辆的噪声高峰值，将噪声对敏感点的影响降低到最小，因特殊需要在夜间施工的，要向环保部门办理审批手续，经审查同意后方可施工； ⑤严禁随意排放生活污水、施工废水； ⑥组织实施施工期水土流失减缓措施； ⑦监督和检查施工现场环境恢复； ⑧落实施工期环境保护监理要求； ⑨监督环保工程的设计与施工是否按照有关规范实施。 施工期主要环保措施及监理计划见表10。 表10 施工期环境保护措施及监理计划 序号; 场地; 监督内容. 1; 大气污染; 砂石粉料等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘；施工单位配备一定数量的洒水车，对建材运输道路、路段内的施工道路经常进行洒水处理（主要在干旱无雨天气，每日洒水二次，上午下午各一次），以减轻扬尘污染。. 2; 地表水污染; 禁止将废油、施工垃圾等抛入水体；油类等化学品不得堆置于河流附近，须备有遮盖的帆布等设施，防止随雨水进入水体；禁止将施工废料和泥浆抛洒入河。. 3; 施工噪声; 施工时强噪声的施工机械在夜间（22：00~6：00）应停止施工作业；禁止夜间进行打桩作业；加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现对现有交通的严重干扰，以避免出现车辆鸣笛扰民现象；注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。. 4; 生态环境; 执行“分层开挖、堆放、回填”的操作制度；施工人员及机械作业不得超越作业带宽度；做好水土保持工作，加强沿线绿化。. 5; 其它; 施工期开挖的土石方做好防护措施，减少扬尘产生量和防治水土流失；施工结束后，及时清理现场、平整土地及恢复原状；不得砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，不得有采摘花果等行为。. （2）污染物排放清单 项目污染源排放清单见表11。 表11 污染物排放清单 项目; 内容. 工程组成; 管道新建工程：管对魏县城区9条道路进行供水管道建设，新建供水管道19.149km，分布于魏县城区，采用顶管和开槽两种施工方式。 管道改造工程：对魏县城区9条道路进行供水管道改造，改造管道长度14.167km，分布于魏县城区，采用顶管和开槽两种施工方式。. 能耗; /. 项目; 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量t; 环保措施; 排污口信息. 废气; 施工期; 运输车辆; PM10; <0.08; --; 定时洒水、蓬布苫盖运输车辆、设施工围挡等; --. 堆场; --; --. 施工; --; --. 运营期; --; --; --; --; --; --. 废水; 施工期; 车辆冲洗废水及地表径流; SS; 350mg/L; --; 隔油沉淀后泼洒抑尘; --. 石油类; 35mg/L; --. 闭水试验废水; SS; 40mg/L; --; 通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘. 运营期; --; --; --; --; --; --. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 建筑垃圾; --; 2862.7m3; 送当地建筑工程指定弃渣场; --. 顶管泥浆; 顶管泥浆; --; 7359m3; 存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋; --. 管道连接; 边角料; --; 4.5t; 集中收集后，交由环卫部门统一处理; --. 清管; 杂物; --; 2.3t; --. 生活垃圾; 生活垃圾; --; 1.5t; --. 挖方; 弃土方; --; 1240t; 送当地建筑工程指定弃土场. 运营期; --; --; --; --; --; --. 续表14 污染物排放清单 项目; 内容. 噪声; 施工期; 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声，施工噪声值在83~95dB（A）范围内，施工期将噪声污染源设置在距离敏感点较远处，并合理安排施工时间。施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。. 运营期; --. 生态; 施工期; 对生态环境的影响主要表现在施工临时占地对土壤和植被的破坏。. 运营期; --. 其他; 项目在施工期对道路通行会有一定的影响，项目建成后产生良好的经济和社会效益。. 9、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 项目位于河北省邯郸市魏县城区，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、通讯、输变电等重要基础设施。 本工程新建供水管道19.149km，改造管道14.167km，合计33.316km。本项目施工位置位于魏县城区，给水管道穿越城区重要干道，除兴业大街、天泽路、望远街、一行路、龙乡南大街和部分龙乡大街东侧、大广高速连接线管线外、其他管线不允许开槽施工，均采用顶管施工。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。项目距最近生态红线漳河为4442m，不会对地表水体产生影响，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4a类标准。 本项目对施工期产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。 项目施工期产生少量的施工扬尘、机械尾气等，通过对临时堆放的土方加盖保护网、喷淋保湿，选用尾气达标车辆、设备，自然通风等措施降低污染物浓度。 项目施工期对水环境的影响主要有车辆设备冲洗水、地表径流等。施工现场设临时排水管沟和沉淀池，冲洗废水及地表径流经临时排水管沟排入沉淀池处理后用于施工场地泼洒抑尘。 项目施工期噪声主要为运输车辆、吊车等设备产生的噪声。通过控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施降低噪声对周边环境的影响。 固体废物均采取了妥善的处置措施，不会对环境产生二次污染。 通过分析满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。环评应依据有关资源利用上线，对实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 ### 10、总量控制指标 项目总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、氨氮：0t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 运输车辆 | PM10 | 定时洒水、蓬布苫盖运输车辆、设施工围挡等 | 对区域大气环境影响较小 |
|  |  | 堆场 |  |  |  |
|  |  | 施工 |  |  |  |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |
| 水污 染物 | 施工期 | 冲洗废水及地表径流 | SS | 隔油沉淀后泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 闭水试验废水 | SS | 通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 路面 | 建筑垃圾 | 送当地建筑工程指定弃渣场 | 不外排 |
|  |  | 顶管泥浆 | 顶管泥浆 | 存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地深埋 |  |
|  |  | 管道 | 杂物、边角料 | 集中统一回收，交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 挖方 | 弃土方 | 送当地建筑工程指定弃土场 |  |
|  | 运营期 | -- | -- | -- | -- |
| 噪 声 | 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工噪声值在83~95dB（A）范围内，施工期将噪声污染源设置在距离敏感点较远处，并合理安排施工时间，场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 |  |  |  |  |
| 其他 | 项目在施工期对道路通行会有一定的影响，项目建成后产生良好的经济和社会效益。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工临时占地对土壤和植被的破坏。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概述 魏县自来水公司拟投资2000万元在河北省邯郸市魏县城区建设魏县公共供水基础设施改扩建工程项目。项目对城区供水管道进行改扩建，新增供水管道19.1km，改造供水管道14.2km，共计33.3km；对因管道施工破坏的行车道、人行道、绿化、路灯等市政设施进行原结构恢复。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“二十二、城镇基础设施建设，9、城镇供排水管网工程”，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制类及淘汰类之列，项目已于2020年4月10日在魏县行政审批局备案（文号：魏投资备案[2020]24号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、区域环境质量现状结论 （1）环境空气 根据河北省生态环境厅于2020年5月发布的《2019年河北省生态环境状况公报》中邯郸市相关数据进行判定，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）地表水 项目建成后不排水，不会对周围地表水环境产生不利影响。 （3）地下水 项目属于“147、管网建设-全部”，项目类别均为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （4）声环境 项目评价范围内住宅小区、学校、医院、行政办公、村庄区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，居住、工业混杂区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线两侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，区域环境质量良好。 （5）土壤环境 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，因此，不开展土壤环境影响评价。 3、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期间，施工区内车辆运输引起的道路扬尘、堆场扬程、机械施工引起的扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关，根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在未施工的路基上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。管道连接时会产生无组织排放非甲烷总烃，车辆运输时会产生机械尾气，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。废气量较小，且施工现场在野外，有利于空气的扩散，同时该类污染具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。施工期间含尘废气满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值，对周围环境不会产生明显影响。 本项施工物料及表土占用未施工路基进行临时堆放，表土及裸露的地表在在气候干燥且有风的情况下，会产生较大的扬尘，施工单位在施工场所设置围挡，围挡高度2m，并合理安排施工计划、规范施工，表土清理土方应随剥随覆，废弃土方暂存未施工基地上，土方用苫布进行苫盖，定时洒水抑尘，收集后外售综合利用。 采取以上措施后，施工期废气不会对沿线环境空气产生较大影响，施工期大气治理措施可行。 （2）水环境影响分析 本项目施工期对水环境的影响主要有车辆设备冲洗水、地表径流、闭水试验废水等。冲洗废水及地表径流经临时排水管沟排入沉淀池处理后用于施工场地泼洒抑尘；闭水试验废水通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘。加强施工人员环境保护工作宣传教育工作，施工废料及生活垃圾严禁随意乱丢乱扔，不得随意倾倒、排放各种废水和固体废物。 采取以上措施后，冲洗废水及地表径流对沿线水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19:00-22:00）不得使用打桩机、挖掘机等高噪声机械作业，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）禁止一切施工活动，以免影响周边居民的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，建议企业合理安排工程进度和施工阶段，合理化施工方案，尽可能的减少施工机械的使用频率。 建设单位施工时应设置封闭的护围结构和移动式声屏障，或利用已建建筑的隔声屏障作用，减少施工噪声对周边环境的影响。 项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （4）固体废物影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员进驻产生的生活垃圾，铺设管道顶管产生的泥浆，管线连接产生的边角料、清管产生的杂物、施工人员生活垃圾，均属一般固体废物。 产生的建筑垃圾包括旧水泥路面、废混凝土等，收集后送当地建筑工程指定弃渣场；施工人员产生的生活垃圾依托当地民用设施与居民生活垃圾一并处置，对远离居民区的地段，生活垃圾可暂时堆存，待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置；在管沟旁边设置临时防渗坑，用于存放顶管过程产生的泥浆，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。挖方产生的多余土方除用于平整场地外，均送当地建筑工程指定弃土场；施工结束及时平整场地，不会对周围环境产生影响；管线连接产生的边角料，清管过程排出的少量杂物，属于一般固废，统一收集后交由环卫部门处理。 综上所述，施工期固体废物合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 （5）生态环境影响分析 本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括道路及地表的开挖，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为工程临时占地对土地利用的影响；土壤扰动后，地表植被破坏；对当地野生动物的影响；道路建设引起水土流失的影响；对周围景观的影响等。 以上影响是暂时的，并且通过采取有效措施，可以减少对沿线周围景观的影响。随着施工的结束，其不利影响也会随之消失。 4、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 运营期无废气产生，不会对周边空气环境产生不利影响。 （2）水环境影响分析 1）地表水环境影响分析 运营期无废水产生，不会对周围地表水环境产生不利影响。 2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，地下水环境影响评价属于“147、管网建设-全部”，项目类别均为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （3）噪声环境影响分析 项目建成后无噪声排放，不会对周围敏感点产生不利影响。 （4）固废环境影响分析 运营期无固废产生，不会对周围环境产生不利影响。 （5）土壤环境影响分析 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，因此，不开展土壤环境影响评价。 （6）生态影响分析 运营期的无生态影响，不会对周边生态产生不利影响。 5、污染物排放总量控制 本项目总量控制指标：SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 6、工程可行性结论 项目的建设符合国家产业政策，选址符合当地规划，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的基础上，各污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 ## 二、建议 1、搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 根据管道建设环境保护投资范围界定和项目初步设计资料，以及本次环评确定的环保措施内容，其中工程建设过程中属主体工程且同时具有保护环境功能的工程或设施，其投资列入主体工程投资中，不再列入环境保护投资范围。 表15 环保投资估算表 类别; 环保措施; 投资 (万元); 环境效益. 管道建设; 对城区18条道路进行新建及改造供水管道，总长度33.316km。; 1800; 对经济发展提供安全可靠的供水保障. 废气 治理; 项目施工期产生少量的施工扬尘、机械尾气等，通过定时洒水、蓬布苫盖运输车辆、设施工围挡、加强管理，避开重污染天气施工等措施降低污染物浓度。; 20; 减缓施工期扬尘对环境空气的污染. 废水 处理; 施工期冲洗废水及地表径流经临时排水管沟排入沉淀池处理后用于施工场地泼洒抑尘；闭水试验废水通过临时管道或槽车，用于道路泼洒抑尘，项目依托附近住户防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥。; 20; 避免水体的污染. 噪声 防治; 项目施工期噪声主要为运输车辆、吊车等设备产生的噪声。通过控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施降低噪声对周边环境的影响。; 10; 减缓对沿线声环境敏感点影响。. 固废 处置; 路面建筑垃圾送当地建筑工程指定弃渣场；生活垃圾、杂物、边角料集中运往当地环卫部门指定地点处置；泥浆存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地深埋；挖方产生的弃土方送当地建筑工程指定弃土场。; 30; 减缓固体废物对环境污染. 生态 环境; 保护利用好表层土，待施工结束后，使其得到充分、有效利用。施工完毕后，做好现场清理、恢复工作，包括行道树木；对于施工破坏的树木，由于管线两侧5m范围内禁止种植深根植物，对于施工破坏的树木，需改种浅根植物。管线两侧5m之外范围可恢复行道树木等原有物种。; 100; 减少水土流失工程占地得到恢复、减轻生态影响. 其它; 环境管理与环境监测; 20; 加强环境管理. 合计; 2000; --. 根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，本项目不产生废气、废水、噪声及固废等污染，不需进行环境保护设施进行验收。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 供水管道设计方案图 附图4 魏县中心城区供水工程规划图 附图5 魏县生态红线分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。