- 建设项目环境影响报告表

项目名称: 魏县畅通建筑材料有限公司建筑垃圾资源化回收利用及水稳拌合项目

建设单位: 魏县畅通建筑材料有限公司            （盖章）

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：二〇二〇年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 魏县畅通建筑材料有限公司建筑垃圾资源化回收利用及水稳拌合项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县畅通建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘军明 |  |  |  | 联系人 | 刘军明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 魏县双井镇付夹河村村南魏县畅通建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15031022228 |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  | 056801 |  |
| 建设地点 | 魏县双井镇付夹河村村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 魏投资备案[2020]93号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理；C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3600 | 其中环保投资（万元） |  |  | 53 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.47% |
| 评价经费 （万元） | -- |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2021年2月 |  |  |
| - 工程内容及规模: 近年来，随着河北省魏县经济快速发展，城市化进程加快，旧城改造、基础设施建设等产生的建筑垃圾日益增多，传统的填埋处理方式，不仅占用大量土地，还污染城市环境，对地表水、地下水水质造成不同程度的影响。开展建筑垃圾综合利用，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然要求，对减少土地占用、净化城市环境、节约资源、促进节能减排、发展建筑建材业循环经济具有重要意义。 为此，魏县畅通建筑材料有限公司拟投资3600万元在魏县双井镇付夹河村村南建设建筑垃圾资源化回收利用及水稳拌合项目。项目建成后，年处理建筑垃圾60万吨，年拌合水稳材料60万吨。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“十二、建材11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”以及“四十三、环境保护与资源节约综合利用26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类项目。项目已在魏县行政审批局备案（备案编号：魏投资备案[2020]93号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于“三十、废弃资源综合利用业，86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”类以及“十九、非金属矿物制品业50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中“全部”类别，应当编制环境影响报告表。 - 1、项目名称 魏县畅通建筑材料有限公司建筑垃圾资源化回收利用及水稳拌合项目。 - 2、建设单位 魏县畅通建筑材料有限公司。 - 3、项目性质 新建。 - 4、项目投资 项目总投资3600万元，其中环保投资53万元，占总投资的1.47%。 ### 5、建设地点 项目位于魏县双井镇付夹河村村南，厂区中心地理坐标为北纬36°14'1.84"，东经115°0'6.42"。厂址北侧为水坑，东侧和南侧均为农田，西侧隔乡村道路为农田。距厂址最近的敏感点为西北340m处的付夹河村。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 - 6、项目占地 项目总占地面积10000m2，为建设用地，魏县自然资源和规划局出具公司选址情况说明，本项目占地为建设用地，详见附件。 - 7、建设规模 项目建设2条建筑垃圾资源化回收利用生产线，水稳拌合生产线1条，生产规模为年处理建筑垃圾60万吨，年拌合水稳材料60万吨。 - 8、建设内容 项目建设生产车间、原料库、成品库、办公室。主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 工程; 具体名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座，1层轻钢结构，建筑面积2380m2。设有2条建筑垃圾资源化回收利用生产线，水稳拌合生产线1条，包括破碎机、振动筛、皮带输送机等设备，用于处理建筑垃圾和拌合水稳材料。. 辅助工程; 原料库; 1座，1层轻钢结构，建筑面积2000m2。主要用于原材料建筑垃圾的放置与储存，厂房密闭，设置喷洒装置。. 成品库; 1座，1层轻钢结构，建筑面积1000m2。设有装载机，厂房密闭，设置喷洒装置。. 办公室; 1座，1层砌体结构，建筑面积150m2，用于职工办公。. 公用工程; 供水; 项目用水由双井镇供水管网提供，年新鲜水用量为1740m3。. 供电; 项目用电由双井镇供电所提供，年用电量40万kW·h。. 供热; 项目无生产用热，职工冬季取暖由空调供给。. 环保工程; 废气; 破碎和筛分含尘废气：设集气罩/设置破碎间、筛分间+布袋除尘器+15m高排气筒。. 水泥卸料废气：自带仓顶布袋除尘器处理后+不低于15m高排气筒进行排放。. 原料库、生产车间和成品库无组织废气：采取车间密闭、加强有组织收集、设置喷淋设施和雾炮抑尘等措施后无组织排放。. 运输车辆扬尘：采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施后无组织排放。. 废水; 设备地面冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排。. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声等降噪措施。. 固废; 脉冲袋式除尘器除尘灰和沉淀池污泥定期外售综合利用；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。. 9、主要设备 项目主要设备情况见表2。 表2 项目主要设备情况一览表 项目; 序号; 设备名称; 单位; 数量. 建筑垃圾 处理设备; 1; 颚式破碎机; 台; 1. 2; 锤式破碎机; 台; 1. 3; 振动筛; 台; 1. 4; 震动给料机; 台; 1. 5; 中转料仑; 个; 2. 6; 铲车; 辆; 2. 7; 给料机; 台; 1. 8; 颚式破碎机; 台; 1. 9; 圆锥破碎机; 台; 1. 10; 振动筛; 台; 1. 水稳材料 生产设备; 11; 搅拌装置; 台; 1. 12; 骨料斗; 个; 4. 13; 水泥仓; 个; 1. 14; 水箱; 个; 1. 15; 电脑皮带称; 台; 4. 16; 螺旋电子秤; 台; 1. 17; 水平皮带机; 条; 1. 18; 调速螺旋输送机; 台; 1. 19; 斜皮带机; 台; 1. 20; 成品料仓; 个; 1. - 10、原辅材料及能源消耗 本项目建筑垃圾处理生产线以废建筑垃圾为原料，通过破碎、筛分等工序，生产建筑用骨料；水稳拌和生产线以水泥、石子、砂子、水为原料，通过计量拌和，生产水稳材料。原辅材料及能源消耗见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 用量（吨）. 建筑垃圾 处理原料; 1; 建筑垃圾（来自各施工工地，主要为砖、混凝土路面）; 60010. 水稳材料 生产原料; 1; 石子; 303600. 2; 砂子; 240132. 3; 水泥; 26400. 4; 水; 30000. 合计; --; 600010. 新鲜水; /; /; 1740m3/a. 电; /; /; 40万kW·h/a. - 11、平面布置 项目位于魏县双井镇付夹河村村南，成品库位于厂区东侧，原料库位于厂区东南侧，生产车间位于原料库北侧，办公室位于厂区西部，沉淀池位于厂区西北部，大门位于厂区西部，紧邻道路，方便原料、成品及职工的出入。厂区平面布置见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由魏县双井镇后张庄村供水管网提供，项目用水主要包括生产用水以及职工生活用水。 项目生产用水包括水稳材料拌和用水、设备地面冲洗水、喷洒抑尘用水、车辆轮胎冲洗用水。其中水稳材料拌和用水200.1m3/d，废水经沉淀池处理后循环使用，定期补充新鲜用水；原料库、成品库、生产车间喷洒抑尘用水新鲜用水0.5m3/d；车辆轮胎冲洗用水，新鲜水用量0.2m3/d，车辆轮胎冲洗废水沉淀池处理后循环使用，定期补充新鲜用水； 项目不设有宿舍、食堂，根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），职工生活用水量按50L/（人·d）计算，劳动定员为40人，生活用水量为2m3/d。 排水：本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；生活污水按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.6m3/d，水质简单且水量较少，生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏，用作农肥。 203 （3）供电 图1 水量平衡图 单位：m3/d （3）用电 项目用电由双井镇供电所提供，年用电量40万kW·h。 （4）供热 项目无生产用热，职工冬季取暖由空调供给。 13、工作制度及劳动定员 项目劳动定员40人，实行一班制8h，年运行300天。 14、预计投产日期 项目预计于2021年2月投入运行。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地理位置 魏县位于河北省南端，距省会210km，距邯郸市50km。地理位置为：北纬36°03′02″～36°26′28″、东经114°43′38″～115°07′05″，东西长35.2km，南北宽43.3km，全县总面积862km2。北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县交界，南接河南省的内黄县、清丰县、南乐县三县，并隔卫河相望。邯大公路、安聊公路穿越县境。 项目位于魏县双井镇付夹河村村南，厂区中心地理坐标为北纬36°14'1.84"，东经115°0'6.42"。厂址北侧为水坑，东侧和南侧均为农田，西侧隔乡村道路为农田。距厂址最近的敏感点为西北340m处的付夹河村。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 魏县地处漳、卫河流域的漳河及黄河的冲积平原上，属黄淮海平原的中部，区域地质构造，属华北台地南段宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河携带大量泥沙冲积而成的扇形平原。境内漳河多为泥河流水流夹带的泥沙淤积河床，其经过地带，构成分水岭地形。 区域地势由西南向东北缓缓倾斜，地势平缓开阔，海拔高程58.5～45.5m，由西南向东北倾斜，坡降为1/2300，由于漳河多次摆动泛滥，县内地形起伏，微地貌变化较大，按其特点大致可分为四个地貌区域；即古道缓岗，漳、卫河河漫滩地、河间洼地、缓斜平地。 本项目所处地带为平原地带，开阔平坦。 3、水文地质 魏县地下水赋存于第四纪多层结构的松散岩层中，主要接受大气降水和地表水(包括河渠及灌溉回归水)的入渗补给，其次是潜水侧向补给排泄方式，以人工开采、侧向流出和潜水蒸发为主。垂直方向与地层层组相当，划分为四个含水层组，自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在。浅层地下水总的径流方向为由西南向东北，深层地下水总的径流方向为由西北向东南。 第Ⅰ含水层组：该组属全新统地层。底板埋深约为70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土、粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层组：该组属上更新统地层，底板埋深为100～200m，西部浅东部深。岩性特征为灰黄色、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散。含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，厚度约20～30m，单位涌水量为 l0～20t/(h·m)，水化学类型为重碳酸·氯化物一钠镁型，或硫酸·氯化物一钠镁型水，淡水矿化度为0.5～2.0g/L，咸水矿化度为3～5g/L。 第Ⅲ含水层组：该组属于中更新统地层，底板埋深360～420m，西浅东深。岩性特征上段为锈黄、浅黄、棕褐粘性土夹锈黄色砂层。土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构，下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层，含水层单层厚度 3～12m，总厚度50m左右。水化学类型为氯化物·硫酸一钠镁型水，矿化度小于1g/L，单位涌水量8～l0t/(h·m)。目前咸水区开采的深层淡水即为这一含水层，成井深度在270～350m之间。 第Ⅳ含水层组：该组属下更新统地层。底板埋深400～560m，是一套冲积、湖积冰水冲积物。 4、气象、气候 魏县属于北温带半干旱地区，大陆性季风气候特点显著，四季分明，光照充足，热量丰富，寒旱同期，雨热同季。年平均气温13.2℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-19.8℃。全年无霜期207.9天，年均降雨量509.3mm，日照百分率为57％。盛行风向为南风，次风向为北风。形成该县十年九旱，春季风大干爽，夏季炎热多雨，秋季潮湿温暖，冬季干燥寒冷的气候特点。 5、地表水 魏县属黑龙流河域，地表水主要有漳、卫两河。漳河自西向东横穿全县，境内全长29.84km，汛期最大流量达到2170m3/s，该河为季节性河流，除汛期外常年无水，漳河目前无水。漳河古称漳水。属卫河支流南运河水系。发源于山西省，在和顺县以上各支流称清漳东源，左权县境内称清漳西源，东、西源汇于下交漳称为清漳。榆次境内称浊漳北源，沘源县境内称为浊漳西源，襄垣境内称浊漳南源，三源回流后称为浊漳。清、浊漳两河汇流于涉县合漳村，该村以下始为漳河，流经山西、河南、河北三省，于大名、馆陶两县交界处徐万仓注入卫河。在邯郸市流经涉县、磁县、临漳、魏县、大名、馆陶等县，境内段长153.3km，流域面积长20100km2，河道蜿蜒曲折，最小流量为0.5m3/s，最大流量可达7500m3/s。系行洪河道，为季节河。 卫河是河南省与河北省的界河。发源于太行山南麓，山西省南部地区的晋城县和河南省北部山区的博受县、无陡县及辉县等县，由山间泉水汇流而成。流经河南省新乡市、汲县、浚县、滑县、汤阴县、内黄县，干流全长393km，于魏县张二庄乡北善村进入魏县境内，境内全长15.9km，自西向东至南辛庄村出境进入大名县，在魏县县徐万仓与漳河汇合，流域面积为15229km2，年汛期最大流量1470m3/s。该河为常年性河流，魏县境内沿岸设两座扬水站，使卫河成为东风渠的直接水源，用于渠道两岸的农业灌溉。 6、土壤 在漳河冲积土壤母质基础上发育，从故道缓岗—平坡地—河漫滩—河连地顺序排列，沉积物按“紧沙、慢淤，不紧不慢两合土”的沉积规律，随缓流方向，由粗到细，大体呈带状分布。由于漳河的多次泛滥改道，使沉积物相互覆盖，垂直方向的沉积物粗细相间，层次分明、土壤质地呈有规律的变化。 魏县土壤按性态分为砂土、砂壤地、轻壤地、中壤地、重壤地（粘土）5种类型。土壤质地受河流冲积物的影响，在距地表面1米作物生长的土体内层排列较复杂，大体可分为5类土体构造类型，即松散型、漏砂型、紧实型、蒙金型、均质型5类。全县砂壤、轻壤、中壤质土共6.17万公顷，占全县土壤面积的85.6%，通透性和保水保肥性能良好。粘土（重壤）地1.04万公顷，占土壤面积的14.4%，耕性差，易旱易涝，排水较困难。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气 环境空气质量达标区判定：根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 表4 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 2、地表水 项目周边无地表水体。 3、地下水 项目不开展地下水环境影响评价，可不进行现状监测。 4、声环境 项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、土壤环境质量现状 项目土壤环境质量现状监测委托河北德普环境监测有限公司于2020年9月9日进行了监测。厂区范围内共设3个监测点位，均为表层样点，分别为厂区北侧空地、厂区南侧空地，厂区东侧空地。 （1）监测因子 pH，阳离子交换量，砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共48项。 （2）监测频次 3个表层点位，共取3个土壤样，各监测一次，监测日期为2020年9月9日，监测布点图详见附图4。 （3）采样和分析方法 按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行监测采样和分析。 （4）土壤监测结果见表5。 表5 土壤监测结果（其他项目 单位：mg/kg） 检测项目; 单位; 检测点位及检测日期. 2020.09.09. 1#厂区北侧空地; 2#厂区南侧空地; 3#厂区东侧空地. 0～0.2m; 0～0.2m; 0～0.2m. pH; 无量纲; 7.53; 7.39; 7.45. 阳离子交换量; mg/kg; 6.9; 6.4; 5.4. 石油烃; mg/kg; 74; 26; 21. 续表5 土壤监测结果（重金属 单位：mg/kg） 检测项目; 单位; 检测点位及检测日期. 2020.9.9. 1#厂区北侧空地; 2#厂区南侧空地; 3#厂区东侧空地. 0～0.2m; 0～0.2m; 0～0.2m. 铅; mg/kg; 14; 17; 14. 镉; mg/kg; 0.10; 0.28; 0.10. 铜; mg/kg; 18; 20; 18. 汞; mg/kg; 0.072; 0.100; 0.070. 砷; mg/kg; 7.44; 8.45; 8.18. 镍; mg/kg; 19; 19; 16. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND. 续表5 土壤监测结果一览表（挥发性有机物 单位：μg/kg） 序号; 检测项目; 检出限; 检测点位及检测日期. 2020.9.9. 1#厂区北侧空地; 2#厂区北侧空地; 3#厂区北侧空地. 0～0.2m; 0～0.2m; 0～0.2m. 1; 四氯化碳; 1.3μg/kg; ND; ND; ND. 2; 氯仿; 1.1μg/kg; ND; ND; ND. 3; 氯甲烷; 1.0μg/kg; ND; ND; ND. 4; 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 5; 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg; ND; ND; ND. 6; 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg; ND; ND; ND. 7; 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg; ND; ND; ND. 8; 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg; ND; ND; ND. 9; 二氯甲烷; 1.5μg/kg; ND; ND; ND. 10; 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg; ND; ND; ND. 11; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 12; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 13; 四氯乙烯; 1.4μg/kg; ND; ND; ND. 14; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg; ND; ND; ND. 15; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 16; 三氯乙烯; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 17; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 18; 氯乙烯; 1.0μg/kg; ND; ND; ND. 19; 苯; 1.9μg/kg; ND; ND; ND. 20; 氯苯; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 21; 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg; ND; ND; ND. 22; 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg; ND; ND; ND. 23; 乙苯; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 24; 苯乙烯; 1.1μg/kg; ND; ND; ND. 25; 甲苯; 1.3μg/kg; ND; ND; ND. 26; 间二甲苯,对-二甲苯; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 27; 邻-二甲苯; 1.2μg/kg; ND; ND; ND. 续表5 土壤监测结果一览表（半挥发性有机物 单位：mg/kg） 序号; 检测项目; 检出限; 检测点位及检测日期. 2020.9.9. 1#厂区北侧空地; 2#厂区北侧空地; 3#厂区北侧空地. 0～0.2m; 0～0.2m; 0～0.2m. 1; 硝基苯; 0.09mg/kg; ND; ND; ND. 2; 苯胺; 0.05mg/kg; ND; ND; ND. 3; 2-氯苯酚; 0.06mg/kg; ND; ND; ND. 4; 苯并（α）蒽; 0.1mg/kg; ND; ND; ND. 5; 苯并（α）芘; 0.1mg/kg; ND; ND; ND. 6; 苯并（b）荧蒽; 0.2mg/kg; ND; ND; ND. 7; 苯并（k）荧蒽; 0.1mg/kg; ND; ND; ND. 8; 䓛; 0.1mg/kg; ND; ND; ND. 9; 二苯并（ah）蒽; 0.1mg/kg; ND; ND; ND. 10; 茚并（1,2,3-cd）芘; 0.1mg/kg; ND; ND; ND. 11; 萘; 0.09mg/kg; ND; ND; ND. 根据土壤监测结果，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），各监测点无机物、重金属、挥发性有机物及半挥发性有机物均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地的筛选值要求。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于魏县双井镇付夹河村村南，厂区中心地理坐标为北纬36°14'1.84"，东经115°0'6.42"，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标。环境保护目标及保护级别见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 经纬度; 保护内容（人）; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 经度°; 纬度°. 环境空气; 付夹河村; 115.002530; 36.239177; 2145; N; 340; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）及修改单二级标准. 西寨村; 115.010695; 36.249663; 1421; NE; 1560. 东寨村; 115.014376; 36.246719; 1241; NE; 1530. 高高村; 115.031498; 36.248552; 1430; NE; 2820. 中高村; 115.033204; 36.245685; 1210; NE; 2740. 前高村; 115.035935; 36.240742; 1674; NE; 2840. 曹夹河村; 115.022404; 36.240626; 1641; NE; 1710. 王夹河村; 115.014386; 36.232312; 1987; E; 820. 范骈村; 115.015446; 36.213691; 1214; SE; 2670. 袁骈村; 115.015440; 36.212041; 1234; SE; 2740. 尚骈村; 115.013117; 36.209396; 1257; SE; 2650. 董骈村; 115.016262; 36.206388; 1234; SE; 3100. 河南村; 114.987805; 36.224172; 1697; SW; 1270. 双东村; 114.981813; 36.228328; 1269; SW; 1750. 双北村; 114.978756; 36.232139; 1254; SW; 1830. 双西村; 114.972978; 36.231669; 1631; SW; 2480. 双南村; 114.974770; 36.226517; 1140; NW; 2830. 樊圈村; 114.982198; 36.250806; 1358; NW; 2410. 贾圈村; 114.986152; 36.252879; 1269; NW; 2360. 前王圈村; 114.991118; 36.250453; 1287; NW; 2360. 后王圈村; 114.988268; 36.256404; 1698; NW; 2520. 茜圈村; 115.003602; 36.255304; 1964; NW; 2080. 地表水; 项目周边无地表水体. 地下水; 区域地下水及周边水井; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 土壤环境; 项目占地范围内土壤; 《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单中二级标准。 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。 3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4、厂区土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 表7 环境质量标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 环 境 空 气; SO2; 年平均60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均150. 1小时平均500. PM10; 年平均70. 24小时平均150. NO2; 年平均40. 24小时平均80. 1小时平均200. PM2.5; 年平均35. 24小时平均75. O3; 日最大8小时平均160. 1小时平均200. TSP; 年平均200. 24小时平均300. CO; 24小时平均4; mg/m3. 1小时平均10. 声 环 境; 等效连续A声级; 昼间60，夜间50; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值；运营期破碎、筛分工序废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值标准；水泥卸料工序产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段标准；物料装卸、储存、上料、物料运输、落料、转运等工序产生的无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2标准。 2、本项目废水主要为运输车辆冲洗废水和职工生活污水。运输车辆冲洗废水经洗车平台沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，不外排，并设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。 3、项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定。 表8 大气污染物排放标准 项目; 污染源; 评价因子; 标准值; 标准来源. 废气; 施工期扬尘; PM10; ≤80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）中PM10监测点浓度限值. 营运期; 有组织; 破碎工序; 颗粒物; ≤120mg/m3 # ≤3.5 kg/h; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表 2 二级标准. 筛分工序; 颗粒物. 水泥卸料工序; 颗粒物; ≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段标准. 无组织; 颗粒物; 无组织排放监控浓度≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值. 噪声; 施工期噪声; Leq（A）; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期设备噪声; Leq（A）; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。本项目不产生SO2、NOX；本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，不外排，并设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。 因此，本项目总量控制建议指标为： 废气：SO2：0t/a，NOx：0t/a；废水：COD：0t/a，氨氮：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 图2 施工期工艺流程及排污节点图 本项目施工建设主要包括基础开挖、建筑材料运输堆放、土建施工、设备安装及调试等工程。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 二、运营期 项目建设2条建筑垃圾资源化回收利用生产线，水稳拌合生产线1条，生产规模为年处理建筑垃圾60万吨，年拌合水稳材料60万吨。项目生产工艺流程如下： 1、建筑垃圾处理 ① 物料运输 购买来的原料，经过汽车运输到原料区，汽车在运输过程中会产生无组织扬尘，要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水。 本工序污染源主要为物料运输过程产生的粉尘及设备噪声。 ② 建筑垃圾装卸、储存 购买来的原料，经过汽车运输，在原料区进行卸料、储存，卸料过程中会产生废气，物料的卸料，需在密闭车间内进行，地面硬化，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，设置喷洒装置，进行洒水抑尘。 本工序污染源主要为物料转运、卸料过程产生的粉尘及设备噪声。 ③ 上料 通过铲车将原料送至震动拾料机，在上料过程中会产生扬尘，要求三面围挡，顶部设置喷淋装置。 本工序污染源主要为上料过程产生的粉尘及设备噪声。 ④ 一次破碎 原料通过密闭输送带，输送到颚式破碎机进行破碎，经破碎后的物料从破碎机出料口通过密闭输送带运送至经振动筛分机筛分。 本工序污染源主要为破碎废气、除尘灰及设备噪声。 ⑤ 分层筛分 将一次破碎好的碎石通过密闭输送带送至振动筛进行分层筛选，振动筛分出的合格石子，规格0.5-1cm、1-2cm，作为成品，成品通过密闭输送带，送至相应的堆存区，外售或用作水稳拌和生产线的原料，不合格大颗粒石料进行第二次破碎。 本工序污染源主要为筛分废气、除尘灰及设备噪声。 ⑥ 二次破碎 将分层筛分机筛分的不合格大颗粒通过密闭输送带送进圆锥破碎机进行破碎，破碎后通过密闭传送带，再次送入筛分机进行筛分。 本工序污染源主要为破碎废气、除尘灰及设备噪声。 ⑦ 成品除尘、外运 经筛分后的成品经密闭皮带输送机输送至成品库储存，定期装载至卡车上外运。成品转运储存和利用装载机装车外运时会产生一定量的粉尘，通过采取车间密闭、设置喷淋设施、洒水抑尘和设置雾炮等措施可减少粉尘无组织排放。运输车辆采取苫布苫盖，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗，可减少粉尘无组织排放。车辆冲洗废水经洗车平台沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗。 本工序污染源主要为成品转运储存、装载和外运过程产生的粉尘G，运输车辆冲洗废水W，装载机、运输车辆噪声N以及脉冲袋式除尘器除尘灰和沉淀池污泥S。 成品储存 外运 图3 建筑垃圾处理工艺流程图 2、水稳拌合生产工艺 ① 原材料装卸、储存 购买的砂子、石子由汽车运输进厂，卸至料场中分类堆放，车间密闭。水泥由罐装车（外委）运输进厂，并由罐车自带的密闭气力输送泵送至水泥罐仓中。 本工序污染源主要为水泥卸料工序产生的粉尘，物料运输、转运、卸载过程产生的粉尘。 ②上料 本项目生产时，石子、砂子骨料由上料口经电脑皮带秤称量后，打开放料阀们卸至皮带上，经密闭廊道的皮带输送机送至搅拌机中，水泥由散装罐车通过管道以气力输送入筒仓，整个过程在封闭的管道中完成；进入仓筒的水泥按配比计量后经密闭廊道的螺旋输送机送至搅拌机。原料搅拌用水通过泵提升进入搅拌机顶部的水箱，计量后通过管道流入混合料内。在上料过程中会产生扬尘，要求三面围挡，顶部设置喷洒装置。 根据水稳材料规格要求，砂子、石子、水泥和原料用水按特定比例进行计量配送，配送过程采用全自动化控制，确保水稳材料的品质。 本工序污染源主要为上料过程产生的粉尘及设备噪声。 ③搅拌 经严格计量配比后，各原料在搅拌机内进行搅拌均匀，搅拌机为密闭搅拌机，连续进料和出料，输送带与搅拌机的进出料口为密闭连接，搅拌好的水稳拌和材料被运输到卸料斗内，由卸料斗将搅拌好的水稳拌和材料卸入水稳材料罐车，最后外售，送各城市建筑路面使用。 本工序污染源主要为搅拌过程产生的粉尘、除尘灰及设备噪声。 项目水稳拌合生产工艺流程及排污节点图见图2。 图4 水稳拌合工艺流程图

- 主要污染工序： - 施工期： 1、建筑扬尘：施工期大气污染源主要为厂房施工和运输车辆产生的扬尘。 2、施工废水：施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 3、施工噪声：施工期间各种施工机械和运输车辆噪声。 4、固体废物：施工期产生的施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 - 运营期： 1、废气：项目运营期废气主要为建筑垃圾破碎工序、筛分工序产生的粉尘，水泥卸料工序产生的粉尘，物料运输、转运、装卸、储存、上料、落料、搅拌过程中产生的粉尘。 2、废水：废水主要为设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水以及职工生活废水。 3、噪声：营运期噪声要来源于物料装卸，颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、搅拌装置等生产设备运行产生的噪声。 4、固体废物：本项目固体废物主要为除尘灰、沉淀淤泥以及生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎和筛分 含尘废气 | 颗粒物 | 2500mg/m3；90t/a | 25.0mg/m3；0.9t/a |
|  | 水泥卸料废气 | 颗粒物 | 720mg/m3；1.728t/a | 7.2mg/m3；0.017t/a |
|  | 原料库无组织 废气 | 颗粒物 | --；0.012t/a | --；0.012t/a |
|  | 生产车间无组织废气 | 颗粒物 | --；0.005t/a | --；0.005t/a |
|  | 成品库无组织 废气 | 颗粒物 | --；0.007t/a | --；0.007t/a |
|  | 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | --；0.054t/a | --；0.054t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L；0.034t/a | 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.002t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.019t/a |  |
|  | 车辆轮胎冲洗 废水 | SS | 600mg/L，0.324t/a | 0 |
|  | 设备地面冲洗 废水 | SS | 1200mg/L，1.01t/a | 0 |
|  | 运输车辆冲洗废水 | SS | 1000mg/L；0.096t/a | 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗 |
| 固体 废物 | 脉冲袋式除尘器 | 除尘灰 | 90.811t/a | 定期外售综合利用 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 1t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为振动给料机、鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、搅拌装置等设备运行时产生的噪声，噪声级为75~100dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| - 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

项目施工期主要新建生产车间、原料库、成品库等建构筑物，对周围环境的影响包括废气、废水、噪声和固体废物。 1、大气环境影响分析 项目施工期对大气环境的影响主要为生产车间、原料库、成品库等建构筑物施工时产生的粉尘和运输车辆扬尘。为有效控制施工期间的扬尘影响，减轻间断性引起的二次扬尘对施工场地环境的影响，根据本项目具体情况，结合《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）、施工现场“六个百分百”要求和《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）的相关规定，同时根据类比其它施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求和建议： （1）要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线； （2）在无雨日，对于工程施工范围内的简易泥结碎石路面道路要有专门的撒水装置定时洒水，一般每天可洒水2次，早、中各一次，在进出口处保持路面湿润，并铺设砂砾、弃石铺设路面，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘； （3）合理布置施工场地，沙、石等散体建筑材料和土方应尽量远离敏感点存放，并采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。 （4）严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 （5）施工过程中，施工场设置扬尘监测点。监测点位宜设置于车辆出入口处和下风向施工场地边界，并在施工区域围墙安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。 在采取以上措施后，可使项目施工期废气对周围环境的影响降至最低。 综上所述，只要在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工过程中产生的扬尘影响将大大降低，施工扬尘满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值。同时该环境影响将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工期施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地泼洒抑尘，不外排。施工人员产生的盥洗水用于厂区泼洒抑尘，设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 通过采取以上措施后，施工废水对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为装载机、电锯、电钻以及运输车辆等，大多属于高噪声设备，因此施工期管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为减少施工期噪声对周围环境的影响，拟建项目采取如下措施： （1）运输车辆，运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （2）加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工，以减小或避免施工噪声对周围居民的影响。 施工噪声将随着施工的结束而停止，影响持续的时间是短期的。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅会影响周围景观、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。为避免这些问题的出现，施工过程中产生的建筑垃圾按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置；生活垃圾送至当地生活垃圾转运站，由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 采取以上措施后，施工期固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 项目施工期生态影响主要表现为开挖地表对表层土壤的破坏，属于短期影响和可逆影响，在采取适当保护措施后，施工期对环境的影响是可以接受的。 （1）强化职工生态环境保护意识； （2）科学施工，严格管理，提高工效，缩短工期以尽早结束施工过程，减少施工期对环境造成的影响。 通过采取以上必要的防治措施后，项目施工期对周围环境的影响较小，且随着工程施工结束而消失。

- 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 项目运营期废气主要为建筑垃圾破碎工序、筛分工序产生的粉尘，水泥卸料工序产生的粉尘，物料运输、转运、装卸、储存、上料、落料、搅拌过程中产生的粉尘。 （1）源强核算 ①破碎废气、筛分废气 项目设置2条生产线，本次仅对一条生产线进行源强分析，每条生产线原料由装载机铲运至进料斗内上料，利用鄂式破碎机和锤式破碎机对原料进行破碎，利用振动筛进行筛分时，均会产生一定量的粉尘。项目采取进料斗三面围挡，上方设置集气罩收集，鄂式破碎机、锤式破碎机和振动筛均置于独立密闭间内，密闭间保持负压，各工序产生的粉尘分别经集气罩负压收集后，共用1套脉冲袋式除尘器处理，最终由1根15m高排气筒排放。 类比《广宗县清泉新型建材有限责任公司7万吨建筑垃圾回收再利用项目》竣工环境保护验收监测报告表，广宗县清泉新型建材有限责任公司设置1条再生骨料生产线，原料上料、鄂破、锤破、筛分工序废气经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放，工艺、废气处理措施与本项目一致。类比监测结果，颗粒物排放浓度为25.0mg/m3。本项目风机风量为15000m3/h，则颗粒物排放速率为0.375kg/h，年排放量为0.9t，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值要求。 ②水泥卸料废气 本项目将水泥通过气力输送至筒仓储存，本项目水泥仓筒1个，水泥卸料到筒仓产生的废气，通过仓顶布袋除尘器处理后排放，根据类比，废气产生约为2000m3/h，产生速率1.44kg/h。存储周期约为2天，年有效工作时间1200h，水泥仓粉尘产生浓度为720mg/m3，除尘器除尘效率可以达到99%，经仓顶除尘器处理后，由仓顶排放，处理后粉尘排放浓度为7.2mg/m3，排放速率为0.0144 kg/h。粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段标准。 ③无组织废气 项目无组织废气主要为原料库、生产车间和成品库无组织废气以及运输车辆扬尘。 1）原料库无组织废气 项目原料库内原料建筑垃圾卸载时会产生一定量的粉尘，采取车间密闭，降低落料高度，并设置喷淋设施和雾炮抑尘，可有效减少原料卸载时粉尘无组织排放；原料转运过程中会有少量的粉尘产生，项目通过采取转运皮带密闭，加强有组织收集等措施减少粉尘无组织排放。经类比同类型企业，原料库颗粒物无组织排放速率为0.005kg/h。 2）生产车间无组织废气 项目生产车间各工序集气罩和密闭间负压未收集的含尘废气，通过采取车间密闭，加强有组织收集，洒水抑尘等措施后，生产车间无组织废气中颗粒物排放速率为0.002kg/h。 3）成品库无组织废气 项目成品库内成品转运储存和利用装载机装车外运时会产生一定量的粉尘，通过采取车间密闭、设置喷淋设施、洒水抑尘和设置雾炮等措施可减少粉尘无组织排放。经类比同类型企业，成品库颗粒物无组织排放速率为0.003kg/h。 4）运输车辆扬尘 项目原料和成品在厂区内运输过程中会产生少量的粉尘，通过采取运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗，可减少粉尘无组织排放。运输车辆扬尘选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=0.123·（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 式中：Q——汽车扬尘量，kg/（辆·km）； V——汽车速度，km/h，取10km/h； M——汽车载重量，t/辆。运输车辆吨位50t/辆； P——表面道路积尘量，kg/m2。项目采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施，表面道路积尘量取0.01kg/m2。 计算结果见下表： 表9 项目运输车辆扬尘排放情况 汽车扬尘量（kg/辆·km）; 厂内运输距离（km）; 年运输车辆数（辆）; 无措施下产生量（t/a）; 治理措施; 处理 效率; 排放量（t/a）. 0.080; 0.14; 23999; 0.269; 运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等; 80%; 0.054. 项目年运行2400h，运输车辆扬尘中颗粒物无组织排放速率为0.023kg/h。 综上，经估算，厂界颗粒物贡献浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2标准。 （2）环境影响预测 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表10的分级判据进行划分。 表10 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. ②废气污染源参数 - 废气污染源估算计算参数见表11、表12。 表11 大气污染源特征参数统计表（点源） 名称; 排气筒参数/m; 烟气温度/℃; 烟气 流速/（m/s）; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）. 高度; 内径; PM10. 1#破碎废气、筛分废气; 15; 0.6; 25; 14.74; 2400; 0.375. 2#破碎废气、筛分废气; 15; 0.6; 25; 14.74; 2400; 0.375. 水泥卸料废气; 15; 0.25; 25; 17.69; 1200; 0.0144. 表12 大气污染源特征参数统计表（面源） ③估算模型参数 名称; 长度/m; 宽度/m; 与正北向夹角/°; 有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. TSP. 原料库; 58; 49; 0; 10; 2400; 正常 工况; 0.005. 生产车间; 70; 34; 0; 10; 2400; 0.002. 成品库; 88; 49; 0; 10; 2400; 0.003. 运输车辆扬尘; 140; 137; 0; 5; 2400; 0.023. - 本项目位于魏县双井镇付夹河村村南，周边3km内一半以上面积为农村，因此，根据导则要求，项目城市/农村选项为农村；项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型为农田，项目估算模型参数见表13。 表13 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 41.1. 最低环境温度/℃; -19.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④估算模型计算结果 项目废气污染源正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表14。 表14 估算模型计算结果一览表 污染源; 类型; 评价因子; Ci （mg/m3）; Coi （μg/m3）; Pi （%）; D10% （m）. 1#破碎废气、筛分废气; 点源; PM10; 2.90E-02; 450; 6.44; --. 2#破碎废气、筛分废气; 点源; PM10; 2.90E-02; 450; 6.44. 水泥卸料废气; 点源; PM10; 1.13E-03; 450; 0.25. 原料库无组织废气; 面源; TSP; 2.80E-03; 900; 0.31; --. 生产车间无组织废气; 面源; TSP; 1.28E-03; 900; 0.14; --. 成品库无组织废气; 面源; TSP; 1.49E-03; 900; 0.17; --. 运输车辆扬尘; 面源; TSP; 1.52E-02; 900; 1.69; --. ⑤评价等级确定 由估算结果可知，项目PM10最大1h地面贡献浓度为2.90E-02mg/m3、占标率为6.44%，TSP最大1h地面贡献浓度为1.52E-02mg/m3、占标率为1.69%，则Pmax=6.44%<10%。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ⑥评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价范围为以厂区中心为中心，边长5km的矩形区域，总面积25km2。 ⑦环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算的结果进行环境影响预测，项目污染源估算模式结果见图4、图5。 图5 点源最大Pmax和D10%预测结果折线图 图6 面源最大Pmax和D10%预测结果折线图 由估算结果可知，项目PM10最大1h地面贡献浓度为2.90E-02mg/m3、占标率为6.44%，TSP最大1h地面贡献浓度为1.52E-02mg/m3、占标率为1.69%，。污染物浓度贡献值较小，因此项目运营后对周围大气环境影响较小。 利用估算模式计算无组织排放源对东、西、南、北厂界浓度监控点的贡献浓度，计算结果见表15。 表15 无组织排放源厂界监控点浓度贡献值 项目; 监控点; 浓度贡献值（mg/m3）; 标准值(μg/m3); 达标情况. TSP; 东厂界; 5.62E-03; 500; 达标. 西厂界; 5.62E-03; 达标. 南厂界; 5.99E-03; 达标. 北厂界; 6.37E-03; 达标. 根据估算结果，本项目无组织排放的TSP厂界贡献浓度为5.62E-03 ~6.37E-03mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值，对周围大气环境影响较小。 综上，项目产生的废气不会对周围环境产生明显影响。 （3）污染物排放量核算表 大气污染物有组织排放量核算见表16，大气污染物无组织排放量核算见表17，大气污染物年排放量核算见表18。 表16 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; SO2; --. NOx; --. 颗粒物; --. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 25; 0.375; 0.9. 2; DA002; 颗粒物; 25; 0.375; 0.9. 3; DA003; 颗粒物; 7.2; 0.0144; 0.017. 一般排放口合计; SO2; 0. NOx; 0. 颗粒物; 0.9. 有组织排放. 有组织排放总计; SO2; 0. NOx; 0. 颗粒物; 1.817. 表17 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; --; 原料库; 颗粒物; 采取车间密闭、加强有组织收集、设置喷淋设施和雾炮抑尘等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中无组织排放限值; 周界外浓度最高点≤1.0; 0.012. 2; --; 生产车间; 0.005. 3; --; 成品库; 0.007. 4; --; 运输车辆; 采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施; 0.054. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.078. 表18 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; SO2; 0. 2; NOx; 0. 3; 颗粒物; 1.895. （4）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表19。 表19 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充数据□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0t/a; 颗粒物:(1.895)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）的相关规定，评价等级定为三级B。本项目废水不会对周围地表水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 （2）噪声源参数的确定 项目主要噪声源为振动给料机、鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、搅拌装置等设备运行时产生的噪声，噪声级为75~100dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声等措施，噪声值可降低20~30dB(A)。项目设备噪声源分布情况见表20。 表20 项目噪声源及分布情况一览表 噪声来源; 数量; 噪声源强dB（A）; 到厂界距离（m）. 治理前; 治理后; 东; 西; 南; 北. 振动给料机; 2; 75; 55; 70; 20; 72; 30. 鄂式破碎机; 2; 100; 70; 70; 20; 77; 35. 锤式破碎机; 1; 100; 70; 60; 30; 77; 35. 圆锥破碎机; 1; 100; 70; 60; 30; 77; 35. 振动筛; 1; 90; 65; 50; 40; 77; 35. 搅拌装置; 1; 95; 65; 48; 42; 78; 34. （5）预测因子、方位 ①预测因子：等效连续A声级 ②预测方位：厂界各监测点 （6）预测模式 ①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）──距声源r米处的A声级； LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 1）几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA（r）=LA（r0）-20Lg（r/r0） 2）遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。 3）空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 4）附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 - 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 2）计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。经类比，以25dB（A）作为厂房围护的隔声量。 4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： （ ） （ ） （ ） （7）预测步骤 ①确定噪声源及厂界预测点坐标； ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li； ③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： （8）预测结果与评价 厂界噪声贡献结果见表21。 表21 噪声贡献结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 48.8; 昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A); 达标. 2; 西厂界; 45.1; 达标. 3; 南厂界; 46.5; 达标. 4; 北厂界; 44.4; 达标. 项目运营后噪声源对厂界的贡献值为44.4~48.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。因此，采取措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期主要的固体废物为脉冲袋式除尘器除尘灰、沉淀池污泥以及职工生活垃圾。 脉冲袋式除尘器除尘灰产生量为90.811t/a，沉淀池污泥产生量为1t/a，定期外售综合利用。项目劳动定员40人，职工生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为6.0t/a，由环卫部门统一处置。 项目固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 （1）影响类型 项目为建筑垃圾资源化回收再利用项目，属工业类项目，不会造成土壤环境的盐化、酸化、碱化等，为污染影响型。 （2）项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”类、非金属矿物制品”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。 （3）项目占地规模判定 项目占地面积10000m2≤5hm2，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964－2018）判定为小型。 （4）敏感程度判定 项目周边50m范围内为农田，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤敏感程度判定为敏感。 （5）评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964－2018）表4，详见下表。 表22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目为污染影响型，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”，占地面积为小型，土壤敏感程度为敏感：综上确定项目土壤环境影响评价等级为三级。 （6）调查评价范围 项目土壤环境影响类型为污染影响型，评价等级为三级；参考《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中表5调查范围相关内容，确定调查评价范围为项目占地外0.05km范围。 （7）环境影响分析 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，本次技改项目无废气、废水外排。项目不涉及重金属，不涉及大气沉降影响。因此项目影响途径主要为运营期场地污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。 厂区采取分区防渗措施，分为一般防治区和简单防治区。一般防治区包括生产车间、沉淀池，一般防治区防腐防渗措施要求防渗系数小于10-7cm/s。 根据本项目的实际情况分析，如果沉淀池防渗地面等可视场所发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施，即使有污水等泄漏，建设单位及时采取措施，不会任由物料漫流渗漏，任其渗入土壤。 ①加强生产管理 企业应制定严格的内部管理制度，强化员工管理，加强员工的清洁生产意识，强化设备的维护和维修管理，杜绝沉淀池地面的跑冒滴漏；运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少沉淀池污水泄漏排放对土壤环境的影响。 ②加强土壤环境的监测和管理 建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行；完善监测制度：定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测；加强事故或灾害风险的及时监测：制定事故灾害风险发生的应急措施。 6、生态环境影响分析 项目位于魏县双井镇付夹河村村南，总占地面积10000m2，小于2km2，为建设用地，且项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，属于一般区域。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011），项目影响区域生态敏感性为一般区域，占地为小型，确定项目生态影响评价等级为三级，评价范围为厂区占地范围。 本工程运行期间对周围环境的影响不大。项目生态影响主要表现为占地，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。生态保护、恢复及补偿措施如下： （1）加强员工对生态环境保护的意识； （2）对全厂地面进行硬化处理，减少项目运行对周围生态环境的影响。 7、环境风险影响分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本项目为建筑垃圾资源化回收再利用项目、水稳拌合项目，不涉及风险物质，故无需进行环境风险分析。 8、清洁生产 项目运营阶段各工序含尘废气均采取了合理的治理措施，并能达标排放；本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排；项目采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，对区域声环境影响较小；各项固废均得到合理处置，无固废外排，满足清洁生产要求。 ### 9、污染物排放清单 项目主要建设内容及工程组成见表23，污染物排放清单见表24~26。 表23 项目主要建设内容及工程组成一览表 工程; 具体名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座，1层轻钢结构，建筑面积2380m2。设有2条建筑垃圾资源化回收利用生产线，水稳拌合生产线1条，包括破碎机、振动筛、皮带输送机等设备，用于处理建筑垃圾和拌合水稳材料。. 辅助工程; 原料库; 1座，1层轻钢结构，建筑面积2000m2。主要用于原材料建筑垃圾的放置与储存。. 成品库; 1座，1层轻钢结构，建筑面积1000m2。设有装载机，厂房密闭，设置喷洒装置。. 办公室; 1座，1层砌体结构，建筑面积150m2，用于职工办公。. 运行时间; 年工作2400h。. 能源; 电40万kW·h/a，新鲜水1740m3/a。. 产品方案; 年处理建筑垃圾60万吨，年拌合水稳材料60万吨。. 表24 项目大气污染物排放清单 序号; 污染源; 污染物; 环保措施; 风量m3/h; 去除效率; 排污口编号; 排污口信息; 执行标准. 1; 破碎和筛分含尘废气; 颗粒物; 进料斗三面围挡，设集气罩/设置破碎间、筛分间+布袋除尘器+15m高排气筒; 15000; 99%; DA001; H=15m Φ=0.6m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它类二级排放限值. 2; 水泥卸料废气; 颗粒物; 自带仓顶布袋除尘器处理后+不低于15m高排气筒进行排放; 2000; 99%; DA002; H=15m Φ=0.25m. 表25 项目噪声污染物排放清单 噪声源; 治理前 dB（A）; 治理措施; 治理后 dB（A）; 执行标准. 振动给料机; 75; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 鄂式破碎机; 100; 70. 锤式破碎机; 100; 70. 圆锥破碎机; 100; 70. 振动筛; 90; 65. 搅拌装置; 95; 65. 表26 项目固废污染物排放清单 序号; 产生设施; 污染物; 产生量t/a; 分类; 处置方式. 1; 脉冲袋式除尘器; 除尘灰; 90.811; 一般固废; 定期外售综合利用. 2; 沉淀池; 污泥; 1. 3; 职工生活; 生活垃圾; 6.0; 生活垃圾; 由环卫部门统一处置. - 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 为贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 ⑥非道路移动源：使用国IV及以上重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 设立排污口标志牌。 图6 环境保护图形标志牌 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。项目建设完成后监测计划如表27。 表27 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 最低监测频率. 1; 破碎和筛分含尘废气; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/年. 2; 水泥卸料粉尘; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/年. 3; 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/年. 4; 噪声; 厂界; 1次/季度. 11、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 本项目位于魏县双井镇付夹河村村南，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施。本项目所在区域不处于生态红线之内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，其中不达标因子PM10、PM2.5、O3满足同期邯郸市生态环境保护规划指标要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；厂区土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，预测结果满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。环评应依据有关资源利用上线，对实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目为建筑垃圾资源化回收再利用、其他建筑材料制造项目，供水、供电等能源利用需求在魏县双井镇供水、供电负荷范围内，能源消耗未超出区域负荷上限。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目所在区域无环境准入负面清单。 综上所述，建设项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相关要求。 12、选址合理性分析 项目总占地面积10000m2，魏县自然资源和规划局出具公司选址情况说明，本项目占地为建设用地，详见附件。 厂址北侧为水坑，东侧和南侧均为农田，西侧隔乡村道路为农田。经调查，项目附近无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源、集中式饮用水水源保护地等重点保护目标。本项目选址不在水源地保护规划区，项目符合魏县土地规划。 综上所述，本项目选址可行。 13、总量控制指标 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。本项目不产生SO2、NOX；本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，不外排，并设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。 因此，本项目总量控制建议指标为： 废气：SO2：0t/a，NOx：0t/a；废水：COD：0t/a，氨氮：0t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎和筛分含尘废气 | 颗粒物 | 设集气罩/设置破碎间、筛分间+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它类二级排放限值 |
|  | 水泥卸料 废气 | 颗粒物 | 自带仓顶布袋除尘器处理后+不低于15m高排气筒排放 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段标准 |
|  | 原料库、生产车间、成品库内无组织废气 | 颗粒物 | 采取车间密闭、加强有组织收集、设置喷淋设施和雾炮抑尘等措施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值 |
|  | 运输车辆 扬尘 | 颗粒物 | 采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 不外排 |
|  | 运输车辆冲洗废水 | SS | 经洗车平台沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗 |  |
|  | 设备地面冲洗水 | SS | 经沉淀池沉淀后，循环使用 |  |
| 固体 废物 | 脉冲袋式除尘器 | 除尘灰 | 定期外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定 |
|  | 沉淀池 | 污泥 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处置 | -- |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为振动给料机、鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、搅拌装置等设备运行时产生的噪声，噪声级为75~100dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 一、结论 - 1、项目概况 （1）项目概述 魏县畅通建筑材料有限公司拟投资3600万元在魏县双井镇付夹河村村南建设建筑垃圾资源化回收利用及水稳拌合项目。项目建成后，年处理建筑垃圾60万吨，年拌合水稳材料60万吨。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“十二、建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”以及“四十三、环境保护与资源节约综合利用 26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类项目。项目已在魏县行政审批局备案（备案编号：魏投资备案[2020]93号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）项目衔接 ①给排水 本项目用水由魏县双井镇后张庄村供水管网提供，项目用水主要包括生产用水以及职工生活用水。项目生产用水包括水稳材料拌和用水、设备地面冲洗水、喷洒抑尘用水、车辆轮胎冲洗用水。 本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排 ②供电 项目用电由双井镇供电所提供，年用电量40万kW·h。 ③供热 项目无生产用热，职工冬季取暖由空调供给。 - 2、环境质量现状调查 （1）环境空气 根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）地下水 项目不开展地下水环境影响评价，可不进行现状监测。 （3）声环境 项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）土壤 项目不开展土壤环境影响评价，可不进行现状监测。 - 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目运营期废气主要为建筑垃圾破碎工序、筛分工序产生的粉尘，水泥卸料工序产生的粉尘，物料运输、转运、装卸、储存、上料、落料、搅拌过程中产生的粉尘。 ①破碎废气、筛分废气 项目设置2条生产线，本次仅对一条生产线进行源强分析，每条生产线原料由装载机铲运至进料斗内上料，利用鄂式破碎机和锤式破碎机对原料进行破碎，利用振动筛进行筛分时，均会产生一定量的粉尘。项目采取进料斗三面围挡，上方设置集气罩收集，鄂式破碎机、锤式破碎机和振动筛均置于独立密闭间内，密闭间保持负压，各工序产生的粉尘分别经集气罩负压收集后，经脉冲袋式除尘器处理，最终由15m高排气筒排放。 ②水泥卸料废气 本项目将水泥通过气力输送至筒仓储存，水泥卸料到筒仓产生的废气，通过仓顶布袋除尘器处理后排放。粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段标准。 ②无组织废气 项目无组织废气主要为原料库、生产车间和成品库无组织废气以及运输车辆扬尘。 1）原料库无组织废气 项目原料库内原料建筑垃圾卸载时会产生一定量的粉尘，采取车间密闭，降低落料高度，并设置喷淋设施和雾炮抑尘，可有效减少原料卸载时粉尘无组织排放；原料转运过程中会有少量的粉尘产生，项目通过采取转运皮带密闭，加强有组织收集等措施减少粉尘无组织排放。 2）生产车间无组织废气 项目生产车间各工序集气罩和密闭间负压未收集的含尘废气，通过采取车间密闭，加强有组织收集，洒水抑尘等措施后无组织排放。 3）成品库无组织废气 项目成品库内成品转运储存和利用装载机装车外运时会产生一定量的粉尘，通过采取车间密闭、设置喷淋设施、洒水抑尘和设置雾炮等措施可减少粉尘无组织排放。 4）运输车辆扬尘 项目原料和成品在厂区内运输过程中会产生少量的粉尘，通过采取运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗，可减少粉尘无组织排放。 综上，经估算，厂界颗粒物贡献浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2标准。 （2）水环境影响分析 本项目设备地面冲洗废水、车辆轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新水，不外排；生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声源为振动给料机、鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、搅拌装置等设备运行时产生的噪声，噪声级为75~100dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目对区域声环境质量影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目运营期主要固体废物为脉冲袋式除尘器收集的除尘灰，沉淀池产生的污泥以及职工生活垃圾。除尘灰和污泥定期外售综合利用，职工生活垃圾由环卫部门统一处置。项目固废得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 4、总量控制指标 本项目总量控制建议指标为： 废气：SO2：0t/a，NOx：0t/a；废水：COD：0t/a，氨氮：0t/a。 - 5、项目建设的可行性结论 魏县畅通建筑材料有限公司建筑垃圾资源化回收利用及水稳拌合项目的建设符合国家和地方产业政策要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 - 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 - 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表28。 表28 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 环保 投资 （万元）. 废气; 破碎和筛分含尘废气; 进料斗三面围挡，设集气罩/设置破碎间、筛分间+布袋除尘器+15m高排气筒; 排放浓度≤120mg/m3； 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放限值; 30. 水泥卸料废气; 自带仓顶布袋除尘器处理后+不低于15m高排气筒排放; 排放浓度≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段标准. 原料库、生产车间、成品库内无组织废气; 采取车间密闭、加强有组织收集、设置喷淋设施和雾炮抑尘等措施; 无组织排放监控浓度≤0.5mg/m; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值. 运输车辆扬尘; 采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施. 废水; 设备地面冲洗水; 经沉淀池沉淀后，循环使用; 不外排; --; 1. 车辆轮胎冲洗废水. 生活污水; 生活污水直接排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声; 昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准; 20. 固废; 脉冲布袋除尘器除尘灰; 定期外售综合利用; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定; --. 沉淀池污泥. 职工生活垃圾; 由环卫部门统一处置; --; 1. 合计; 53.

- 预审意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

- 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

- 审批意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目与生态保护红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。