建设项目环境影响报告表

项目名称: 魏县第二人民医院发热门诊感染性疾

病楼项目

建设单位:    魏县第二人民医院 (盖章)

编制日期：二〇二〇年十一月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县第二人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王志勇 |  |  | 联系人 | 王志勇 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省魏县双井镇野庄村东、新定魏公路西侧魏县第二人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 03103360538 |  | 传真 | -- | 邮政编码 |  | 056800 |
| 建设地点 | 河北省魏县双井镇野庄村东、新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  | 批准文号 | 魏投资审批[2020]72号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | Q8411综合医院 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2600m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 6000 | 其中环保投资 (万元) |  | 3 | 环保投资占总投资比例 | 0.05% |  |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  | 2023年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 魏县第二人民医院是一家实力较强的现代综合性二级医院，承担着漳南10余个乡镇及周边县广大人民群众主要的医护工作。魏县第二人民医院于2017年9月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《魏县第二人民医院整体迁建项目环境影响报告表》，并于2019年6月26日取得了邯郸市生态环境局魏县分局批复意见（魏环审[2019]050号），目前迁建院区正在建设中。 传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定、促进经济发展及精神文明建设具有十分重要的意义。魏县第二人民医院在这次新冠肺炎疫情中，在发热门诊、预检分诊、隔离消毒、健康教育、急诊救治等工作中作出了突出贡献，保证了疫情防控的初步胜利，但是医院开展传染病防治工作的硬件设施还不够完善。为此，魏县第二人民医院拟投资6000万元于现有院区内建设一栋3层发热门诊感染性疾病楼，项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，总病床数为499张。 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中“三十七、卫生健康”中的“第5条：医疗卫生服务设施建设”，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）限制类和淘汰类之列，项目已取得魏县行政审批局《关于魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目可行性研究报告的批复》（魏投资审批[2020]72号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 项目对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年修订），属于其中的“三十九、卫生，111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构，其他（20张床位以下的除外）”类别，应当编制环境影响报告表。此外，项目涉及到辐射设备的建设应按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，进行辐射环境影响评价，本次评价不包含辐射项目的评价内容，含辐射项目另行评价。 1、项目名称 魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目。 2、建设单位 魏县第二人民医院。 - 3、项目性质 新建。 4、项目投资 本项目建设投资为6000万元，其中环保设备投资3万元，占总投资的0.05%。 5、建设地点 项目位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，院区中心地理位置坐标为北纬36°14'6.79"，东经114°57'37.90"。魏县第二人民医院东侧隔新定魏公路为双井镇中加油站和农田，西侧隔村路为野庄村和野庄小学，南侧隔丰华路为空地，隔从峰公路为农田，北侧为农田和机动车交易市场。距离项目最近的敏感点为西5m处的野庄村和野庄小学。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、项目占地 本项目建设地点在魏县第二人民医院院内，不新增占地，在建工程院区占地面积63414 m2（95亩），魏县城乡规划局已出具了本项目的选址规划意见，项目建设符合城乡规划要求。 7、建设规模 医院在建工程床位减少40张，共设置459张床位。本项目设置传染病床位40张，建设完成后全院床位为499张。 8、建设内容 项目拟建设1栋三层框架结构发热门诊感染性疾病楼，占地面积2600m2，建筑面积7800 m2。本项目无中药煎煮、不含牙科，无洗片过程。项目主要建设内容一览表见表1。 表1 本工程主要建设内容一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 备注. 主体 工程; 发热门诊感染性疾病楼; 地上3层，框架结构，建筑面积7800m2，其中： 1层，建筑面积2600m2，设置发热门诊，设置预检分诊、收费、药房、CT、检验、留观病房8间； 2层，建筑面积2600m2，设置核酸检测实验室、感染性疾病科业务用房； 3层，建筑面积2600m2，为感染性疾病科，设置传染病床位 40 张、负压病房1间。; 新建. 辅助 工程; 污水 处理站; 位于院区西南侧，占地面积223.08m2，设计处理规模为300 m3/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”，消毒剂采用二氧化氯。; 依托在建. 药库、厨房、餐厅、设备用房; 用于员工及患者用餐、仪器储存、药品存放等。. 危废间; 位于院区东北角，建筑面积120 m2，用于贮存医疗废物及污泥。. 停车库; 位于地下-1F南部，建筑面积1180 m2，用于停放救护车等。. 公用工程; 供水; 项目用水引自魏县双井镇自来水供水系统，年用水量5171.32 m3。; 依托在建. 供电; 依托院区在建电网，由魏县双井镇供电网提供，年新增用电量30万kW·h。. 供热; 项目冬季取暖及夏季制冷由中央空调提供。. 环保 工程; 废气; 污水处理站无组织废气：污水处理间密闭，安装生物除臭装置； 饮食油烟：经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。; 依托在建. 废水; 生活废水和医疗废水采用“二氧化氯消毒+专用化粪池（新建）”预处理；食堂废水经隔油池处理后，与中央空调排水共同进入在建工程化粪池（依托在建）预处理，再统一排入污水处理站，达标后经市政管网排入双井镇污水处理厂进一步处理。; 新建/依托在建. 续表1 本工程主要建设内容一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 备注. 环保工程; 噪声; 项目建成后，全院噪声源主要为污水处理设施、水泵、油烟风机、通风机、空调冷却塔等设备运行时产生的噪声，采取低噪声设备、基础减振、密闭隔声、风机消声等措施。; 依托在建. 固废; 医疗废物分类收集后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理； 生活垃圾由环卫部门统一外运； 污水处理站和化粪池污泥：定期清掏，脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间中，定期由有资质单位清理。; 依托在建. 防渗; 危废间确保防渗系数K≤10-10cm/s； 污水处理间、隔油池、化粪池、专用化粪池（新建）确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 楼内其他区域（新建）确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。; 依托在建/新建. 9、项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2。 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 棉签; 根/a; 21000; 购自周边医药市场. 2; 一次性口罩; 个/a; 8000. 3; 输液器; 条/a; 2500. 4; 精密输液器; 条/a; 830. 5; 1ml注射器; 支/a; 4000. 6; 2.5 ml注射器; 支/a; 1000. 7; 5 ml注射器; 支/a; 11000. 8; 10 ml注射器; 支/a; 300. 9; 20 ml注射器; 支/a; 12600. 10; 一次性手套; 副/a; 4500. 11; 纱布; 块/a; 20000. 12; 新鲜水; m3; 5171.32; 由魏县双井镇自来水供水系统提供. 13; 电; 万kW·h; 30; 由魏县双井镇供电网提供. 10、主要设备 本项目主要仪器设备情况见表3。 表3 项目主要仪器一览表 序号; 仪器名称; 型号; 单位; 数量. 1; 全自动生化分析仪; --; 台; 1. 2; CT; --; 台; 1. 3; 细菌培养箱; --; 台; 1. 4; 除颤仪; DEF1GARD4000; 台; 1. 5; 监护仪; SPR9000A; 台; 2. 6; 心电图机; --; 台; 1. 7; 负压救护车; --; 台; 1. 8; 抢救床; --; 台; 2. 11、建设布局及平面布置 本项目新建发热门诊感染性疾病楼位于院区西南部。院区主出入口位于院区南侧，紧邻道路，方便职工及患者的出入。建设完成后，院区从南到北依次为污水处理站、发热门诊感染性疾病楼、门诊住院综合楼、专家楼、综合楼和危废间，药库、厨房、餐厅、设备用房、地下车库等位于地下-1F。整个院区平面布置紧凑合理，节省用地，方便管理，院区平面布置图见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 ①给水：项目用水由魏县双井镇自来水供水系统供应，依托医院在建工程供水管网。项目用水为生活用水、医疗用水、食堂用水、中央空调用水，其中生活用水主要为门诊病人生活用水和住院部生活用水；医疗用水主要为各类检验室、治疗室、手术室等科室用水。项目用水17.796m3/d，均为新鲜水。其中，住院部生活用水为16m3/d；门诊病人用水为0.2m3/d；医疗用水中各类检验室用水0.2m3/d，治疗用水0.08 m3/d，手术室用水0.096 m3/d，其他就诊科室用水0.02 m3/d；中央空调补水0.4 m3/d；食堂用水0.8m3/d。本项目不设洗涤间，不新增职员。项目建成后，日门诊量约100人。 ②排水： 项目废水排放量为14.168m³/d，其中，住院部废水12.8 m3/d，门诊废水0.16 m3/d，各类检验室废水0.16 m3/d，治疗用水0.064 m3/d，手术室用水0.008 m3/d，其他就诊科室用水0.016 m3/d，中央空调排水0.32 m3/d，食堂废水0.64m3/d。 项目生活和医疗废水经“二氧化氯消毒+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池处理后与中央空调排水进入在建工程化粪池预处理，预处理后的废水再统一排入在建工程污水处理站，达标后经市政管网排入双井镇污水处理厂进一步处理。 表4 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 项目; 用水标准; 规模; 日用水量（m3/d）; 损耗水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 住院部生活用水; 400L/（床.d）; 40床; 16; 3.2; 12.8. 门诊病人用水; 2L/(人次.d); 100人; 0.2; 0.04; 0.16. 各类检验室用水; --; --; 0.2; 0.04; 0.16. 治疗用水; --; --; 0.08; 0.016; 0.064. 手术室用水; --; --; 0.096; 0.088; 0.008. 其他就诊科室; --; --; 0.02; 0.004; 0.016. 食堂用水; 10L/d; 80人; 0.8; 0.16; 0.64. 中央空调用水; --; --; 0.4; 0.08; 0.32. 合计; 17.796; 3.628; 14.168. 新鲜水17.796 住院部生活用水（-3.2） 16 12.8 门诊病人用水（-0.04） 0.2 0.16 0.2 0.16 各类检验室用水（-0.04） 消毒池及专用化粪池 13.208 0.08 0.064 治疗用水（-0.016） 0.008 手术室用水（-0.088） 0.096 0.02 0.016 其他就诊科室用水（-0.004） 0.8 污水处理站 食堂用水（-0.16） 隔油池 化粪池 0.64 0.96 0.64 中央空调用水（-0.08） 0.4 0.32 双井镇污水处理厂 图1 项目给排水平衡图 m3/d 全院：本项目建成后，全院不新增废水量。全院水平衡见表5及图2。 表5 全院给排水水量平衡表 单位：m3/d 类别; 数量; 用水系数（L/d）; 新鲜水用量(m3/d); 损耗量(m3/d); 日排水量（m3/d）. 住院部; 499床; 400L/（床.d）; 199.6; 39.92; 159.68. 门诊病人; 40000人; 2L/(人次.d); 80; 16; 64. 续表5 全院给排水水量平衡表 单位：m3/d 类别; 数量; 用水系数（L/d）; 新鲜水用量(m3/d); 损耗量(m3/d); 日排水量（m3/d）. 医院职工; 220人; 110L/d; 24.2; 4.84; 19.36. 食堂; 1300人; 10L/d; 13; 2.6; 10.4. 检验室等; ---; ---; 2.5; 0.5; 2.0. 治疗室; ---; ---; 1.0; 0.2; 0.8. 手术室; ---; ---; 1.2; 0.24; 0.96. 其他就诊科室; ---; ---; 0.3; 0.06; 0.24. 中央空调; ---; ---; 5.0; 4.5; 0.5. 绿化; 25334m2; 2L/m2·次、3d一次; 50.67; 50.67; 0. 合计; ---; ---; 377.47; 119.53; 257.94. 图2 全院水平衡图 m3/d ②供电 项目用电由魏县双井镇供电网提供，依托在建工程2台SGB11-R型1250kVA变压器（一用一备），年新增用电量为30万kWh。 ③供热 办公室及病房冬季取暖采用中央空调。 13、劳动定员及工作制度 在建工程劳动定员220人，实行三班制，每班工作8小时，年工作日365天。本项目不新增劳动定员，工作制度不发生变化。 14、施工进度 项目预计2023年1月投产运行。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、在建工程基本情况 魏县第二人民医院于2017年9月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《魏县第二人民医院整体迁建项目环境影响报告表》，并于2019年6月26日取得了邯郸市生态环境局魏县分局批复意见（魏环审[2019]050号）。迁建后，院区位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧，占地面积63414m2（95亩），构筑物主要为住院门诊医技楼（44500m2）、专家楼（2400m2）、综合办公楼（2400m2）以及药库、厨房、餐厅、设备用房、地下车库等（9800m2），配套建设废气、废水、噪声治理设施及绿化带等环保工程。 2、在建工程规模 床位499张，牙椅2台。 3、在建工程组成 在建工程组成见表6。 表6 在建工程组成一览表 分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 门急诊住院综合楼; 位于院区南侧，建筑面积44500 m2，分为住院楼9F，医技楼和门诊楼3F，包括门诊部、住院部和医技科室。. 专家楼; 位于院区西北侧，地上3F，建筑面积2400 m2。. 综合办公楼; 位于院区东北侧，地上3F，建筑面积2400 m2，主要用于职工办公。. 辅助工程; 药库、厨房、餐厅、设备用房等; 位于地下-1F，建筑面积1000 m2，用于员工及患者用餐、仪器储存、药品存放等。. 污水处理站; 位于厂区西南侧，处理规模为300m3/d。. 危废间; 位于厂区东北角，建筑面积120 m2，用于储存医疗废物和污水处理站污泥。. 停车库; 位于地下-1F南部，建筑面积1180 m2，用于停放救护车等。. 公用工程; 给水; 项目用水引自魏县双井镇自来水供水系统，年用水量137776.55m3。. 供电; 项目供电引自魏县双井镇供电网，年用电量560.26万kWh。. 供热、制冷; 项目拟安装中央空调（风冷式）用于冬季供暖和夏季制冷。. 供气; 项目设计餐饮场所全部以市政管道天然气作为燃料。. 环保工程; 废气; 餐饮场所饮食油烟：经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。 地下车库尾气：送、排风设施（3套）。 污水站恶臭：污水处理间密闭，并安装生物除臭装置。. 废水; 食堂废水经隔油池处理后与其他污水汇集，排入化粪池进行预处理，预处理后排入污水处理站进行处理，处理后的污水经市政管网最终进入双井镇污水处理厂处理。。. 噪声; 主要为污水处理设施、水泵、油烟风机、通风机、空调冷却塔等设备运行时产生的噪声，采取低噪声设备、基础减振、密闭隔声、风机消声等措施。. 固废; 生活垃圾：垃圾桶100个，由环卫部统一外运。. 餐厨垃圾：存放于泔水桶内，与生活垃圾分类，由环卫部门统一外运。. 医疗废物：暂存于危废间（120m2），暂定于厂区东北角，委托资质单位清运处理。. 污水处理站污泥：脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后危废间暂存，定期由有资质单位清理。. 防渗措施; 危废间确保防渗系数K≤10-10cm/s； 污水处理间、隔油池、化粪池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 楼内其他区域确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。. 4、在建工程工艺流程简述 在建工程主要工艺流程及产物环节见图3。 病人入院 有资质单位处理 W、S 环卫部门统一处理 检验、诊断 污泥 W、N、S 生活垃圾 住院、治疗、护理 医疗废水 复检 W、S G、N、S 医疗废物 污水处理站 出院 有资质单位处理 双井镇污水处理厂 G、废气 W、废水 N 噪声 S 固废 图3 在建工程主要工艺流程及产物环节见图 5、在建工程主要生产设备 在建工程仪器一览表见表7。 表7 在建工程主要仪器一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 全自动血流变仪; --; 1. 2; 生化分析仪; --; 1. 3; 微量元素分析仪; ---; 1. 4; 全自动血凝仪; C2000-A; 1. 5; 脉搏波速测定仪; Bmp-2131263; 1. 6; 心电工作站; --; 1. 7; 电子胃镜; --; 1. 8; 碎石机; TL06-YDD-B1; 1. 9; 彩超; HD11XE; 1. 10; 彩超; LOG1Q3; 1. 11; CT机; --; 1. 12; 成像系统; NEUSTAR; 1. 13; 摄影机; F52-8c; 1. 6、原辅材料及能源消耗情况 医疗器材及其他物料消耗情况见表8。 表8 在建工程原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量. 医疗 器械; 一次性空针、输液管; 60000具. 一次性中单、小单; 54750张. 一次性手套; 54750双. 一次性尿带、尿管; 10950套. 心电图纸; 10卷. 吸血海绵; 6000块. 药品; 针剂药品; 19000支. 口服药剂; 60000盒. 消毒剂; 乙醇、过氧乙酸、醋酸氯己定、消洗灵等试剂及空气消毒剂; 36 t. 污泥处置消毒剂：石灰; 3t. （1）乙醇(酒精) 作用与用途：本品可渗入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀灭细菌。最适宜的杀菌浓度为75%。因不能杀灭芽孢和病毒，故不能直接用于手术器械的消毒。50%稀醇可用于预防褥瘊，25%～30%稀醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降。 副作用：大量误服酒精可引起中枢神经系统抑制，麻痹呼吸中枢及心脏，使血管扩张，最后引起呼吸衰竭和循环衰竭。酒精不可与镇静药、催眠药及安定药等同服，以防中枢神经系统过度抑制。 （2）过氧乙酸 别名：过醋酸、过氧醋酸、PAA。作用与用途：本品系广谱、速效、高效灭菌剂，本品是强氧化剂，可以杀灭一切微生物，对病毒、细菌、真菌及芽孢均能迅速杀灭，可广泛应用于各种器具及环境消毒。0.2%溶液接触10分钟基本可达到灭菌目的。用于空气、环境消毒、预防消毒。 用量与用法：洗手以0.2%～0.5%溶液浸2分钟。塑料、玻璃制品以0.2%溶液浸2小时。地面、家具等以0.5%溶液喷雾。 注意点：“原液”刺激性、腐蚀性较强，不可直接用手接触。对金属有腐蚀性，不可用于金属器械的消毒。“原液”贮存放置可分解，注意有效期限，应贮存于塑料桶内，凉暗处保存，远离可燃性物质。 （3）醋酸氯己定 醋酸氯己定是一种常用的杀菌剂，是一种含氯消毒剂。在手术室中，经常使用醋酸氯己定对手术后的环境进行消毒，既可以杀灭常见的细菌，又对病毒起到抑制、杀灭的作用。在洗手以后，使用醋酸氯己定可以对手上的细菌病毒起到一定的抑制作用。 （4）消洗灵 消洗灵是一种含有氧化剂、保护剂、以及表面活性剂的复配洗涤剂，为固体粉末状，有效氯含量2.5～3.0%。具有消毒、杀菌、漂白和洗涤等综合功效，是一种广谱、高效、低毒的消毒洗涤剂。适用于金属器械、医疗器械、餐具、水果等，特别适用于宾馆医院床上用品的洗涤消毒。 7、在建工程公用工程 （1）给排水 给水：在建工程用水由魏县双井镇自来水供水系统供应，用水主要为生活用水、医疗用水、食堂用水、中央空调补水以及绿化用水，其中生活用水主要为医院职工生活用水、门诊病人生活用水和住院部生活用水；医疗用水主要为各类检验室、治疗室、手术室等科室用水。其中，住院部生活用水199.6 m3/d，门诊病人用水80 m3/d，职工生活用水24.2 m3/d，各类检验室用水2.5 m3/d，治疗室用水1.0m3/d，手术室用水1.2 m3/d，其他就诊科室用水0.3 m3/d，中央空调补水量5m3/d，绿化用水50.67 m3/d，食堂用水113m3/d。总用水量为377.47m3/d，全部为新鲜水。 排水：在建工程废水包括医院职工生活废水、门诊病人生活废水和住院部生活废水水、各类检验室、治疗室、手术室等科室废水、中央空调排水和食堂污水。其中医院职工生活废水产量为19.36m3/d，门诊病人废水产生量为64m3/d，住院部废水产生量为159.68m3/d，各类检验室废水为2m3/d；治疗室废水为0.8m3/d；手术室废水为0.96m3/d；其他就诊科室废水为0.24m3/d，食堂废水为10.4m3/d，中央空调排水为0.5m3/d。食堂废水以隔油池处理后与其他污水汇集，排入化粪池进行预处理，预处理后排入在建污水处理站进行处理，处理后的污水经市政管网最终进入双井镇污水处理厂处理。 在建工程水平衡图如下： 图4 在建工程水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 在建工程供电由魏县220kv变电站架空引来两路10kV高压电源至门诊楼地下一层变配电室，两路电源一用一备，采用2台SGB11-R型1250kVA变压器供电。预计运营期用电量在560.26万kWh，采用地埋式电缆铺设。 （3）供热 在建工程安装中央空调（风冷式）用于冬季供暖和夏季制冷，不设锅炉。 8、在建工程主要污染物排放量及污染防治措施 依据《魏县第二人民医院整体迁建项目环境影响报告表》环评报告，在建工程主要污染物防治措施及排放情况一览表见表9。 表9 在建工程主要污染物排放量及污染防治措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放量; 措施及排放去向; 执行标准; 达标 情况. 废气; 污水处理站无组织废气; NH3; 0.3mg/m3; 0.003 t/a; 污水处理间密闭，并安装生物除臭装置; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准要求; 达标. H2S; 0.03mg/m3; 0.0003 t/a. 营养餐厅; 油烟; 0.17kg/h; 0.365 t/a; 经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2相关规定，排放浓度≤2.0mg/m3; 达标. 停车库; THC（非甲烷总烃）; 0.24kg/d; 0.088t/a; 机械通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求; 达标. CO; 1.88kg/d; 0.69t/a. NOx; 0.22kg/d; 0.08t/a. 废水; 生活、医疗废水; COD; 210mg/L; 19.771 t/a; 食堂废水以隔油池处理后与其他污水汇集，排入化粪池进行预处理，预处理后排入污水处理站进行处理，处理后的污水经市政管网最终进入双井镇污水处理厂处理。; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和双井镇污水处理厂进水水质要求; 达标. BOD5; 75mg/L; 7.061 t/a. SS; 45mg/L; 4.237/a. NH3-N; 20mg/L; 1.883t/a. 动植物油; 3mg/L; 0.282 t/a. 粪大肠菌群数; --; 320MPN/L. 固废; 职工、病人生活; 生活垃圾; --; 0t/a; 交环卫部门统一处置; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定; 达标. 食堂; 餐厨垃圾; --; 0t/a. 医院运营垃圾; 感染性废物; --; 0t/a; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）. 医疗锐器; -; 0t/a. 药物性废物; --; 0t/a. 化学性废物; --; 0t/a. 污泥; --; 0t/a. 噪声; 交通、设备噪声; 东; 采取低噪声设备、基础减振、密闭隔声、风机消声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准; 达标. 西、南、北; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 污水处理站位于院区西南侧，占地面积223.08m2，设计处理规模为300 m3/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”，消毒剂采用二氧化氯。废水经在建工程污水处理站处理达标后，经市政管网排入双井镇污水处理厂处理。 9、在建工程主要污染物排放情况 依据《魏县第二人民医院整体迁建项目环境影响报告表》环评报告，在建工程主要污染物排放情况见表10。 表10 在建工程主要污染物排放一览表 污染种类; 污染物名称; 排放量. 废气; 油烟; 0.365 t/a. NOx; 0.08 t/a. CO; 0.69 t/a. THC（非甲烷总烃计）; 0.088t/a. H2S; 0.0003t/a. NH3; 0.003t/a. 废水; COD; 19.771 t/a. 氨氮; 1.883 t/a. BOD5; 7.061/a. SS; 4.237t/a. 动植物油; 0.282 t/a. 粪大肠菌群数; 320MPN/L. 固体废物; 0t/a. 10、在建工程总量控制指标 在建工程总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a；废水：COD：23.537t/a、NH3-N：3.295t/a。 11、在建工程存在的环保问题 根据现场踏勘情况，目前迁建院区正在建设过程中，不存在环保问题。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，距省会210km，距邯郸市50km。地理位置为：北纬36°03′02″～36°26′28″、东经114°43′38″～115°07′05″，东西长35.2km，南北宽43.3km，全县总面积862km2。北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县交界，南接河南省的内黄县、清丰县、南乐县三县，并隔卫河相望。邯大公路、安聊公路穿越县境。 项目位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，院区中心地理位置坐标为北纬36°14'6.79"，东经114°57'37.90"。魏县第二人民医院东侧隔新定魏公路为双井镇中加油站和农田，西侧隔村路为野庄村和野庄小学，南侧隔丰华路为空地，隔从峰公路为农田，北侧为农田和机动车交易市场。距离项目最近的敏感点为西5m处的野庄村和野庄小学，其他敏感点为东南790m、800m处的双南村、双北村和北1060m处的前文义村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 2、地形、地貌 - 魏县地处漳、卫河流域的漳河及黄河的冲积平原上，属黄淮海平原的中部，区域地质构造，属华北台地南段宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河携带大量泥沙冲积而成的扇形平原。境内漳河多为泥河流水流夹带的泥沙淤积河床，其经过地带，构成分水岭地形。 - 区域地势由西南向东北缓缓倾斜，地势平缓开阔，海拔高程58.5～45.5m，由西南向东北倾斜，坡降为1/2300，由于漳河多次摆动泛滥，县内地形起伏，微地貌变化较大，按其特点大致可分为四个地貌区域；即古道缓岗，漳、卫河河漫滩地、河间洼地、缓斜平地。 - 本项目所处地带为平原地带，开阔平坦。 - 3、水文地质 - 魏县属华北地区的河滩凹陷，地表之下沉积巨厚的第四纪大松散堆积物。尤其是平原河流不断改道、迁移，形成地表之下的近代河流冲洪积层。由于漳河河道多次变迁，县城范围内的地表上层均为轻亚粘土、亚粘土构成，土质疏松、固结性差，地耐力在100～130kPa。魏县位于华北平原沉降带，是华北地块一级构造单元，在这个构造单元上，地震活动呈明显的条状分布。对魏县有严重影响的断裂带有三条：一条是太行山前断裂带，与魏县的最近距离约为50km；一条是聊考断裂带；另一条在县城南约8km的位置，从磁县—临漳—魏县至大名县断裂带。根据有关地震资料，魏县境内有多次震性。在《中国地震裂度区划图》中，魏县属于七度地震区。 - 地下水潜藏于地表下沉积着千余米深的第四纪多层结构的松散岩层中，主要补给水源是大气降雨和地表水渗入，也有部分来自上游山间河谷潜水的侧向补给。其排汇方式主要是人工开采及潜水蒸发，含水量垂直方向与地层岩组相当，大体可分为四组，自上而下分别以潜水（含半承压水）和深层承压水的特征存在。 - 4、地表水 - （1）河流 - 该县属黑龙河流域，地表水主要有漳、卫两河。漳河自西向东横穿全县，境内全长29.84km，汛期最大流量达到2170m3/s，该河为季节性河流，除汛期外常年无水，漳河目前无水。漳河古称漳水。属卫河支流南运河水系。发源于山西省，在和顺县以上各支流称清漳东源，左权县境内称清漳西源，东、西源汇于下交漳称为清漳。榆次境内称浊漳北源，沘源县境内称为浊漳西源，襄垣境内称浊漳南源，三源回流后称为浊漳。清、浊漳两河汇流于涉县合漳村，该村以下始为漳河，流经山西、河南、河北三省，于大名、馆陶两县交界处徐万仓注入卫河。在邯郸市流经涉县、磁县、临漳、魏县、大名、馆陶等县，境内段长153.3km，流域面积长20100km2，河道蜿蜒曲折，最小流量为0.5m3/s，最大流量可达7500m3/s。系行洪河道，为季节河。 - 卫河是组成漳卫南运河的五大河流之一。起自太行山南麓河南省辉县苏门山百泉，流经河南省新乡、汲县、淇县、滑县、浚县、汤阴、内黄、河北省魏县、河南省清丰、南乐、河北省大名、山东省冠县，至河北省馆陶县徐万仓与漳河汇合，以下为卫运河，自起源至漳、卫河汇合口，历经冀、鲁、豫三省14个市、县，全长393公里，流域面积15.83平方公里，魏境段15.9公里，为魏县与河南省清丰、南乐两县的界河。据相关水文资料，卫河楚旺水文站多年平均径流量17.72亿立方米，除近期特殊干旱年份有时断流外，一般常年有水，是魏县的主要地表水资源。 - （2）渠道 - 东风渠属老沙河排水系统，是魏县境内最大的排蓄两用渠道，始建于1955年，从南自北纵穿全县，流经9个乡镇，从源头北善村自任里村北出境，总长43.3km，西营至仁里村渠长10km，设计流量为107m3/s，控制面积87km2，总干渠沿途分出多条支渠，总干渠最终汇入老沙河。 - 魏县境内民有总干渠自魏城镇北罗营村西南入境，由西向东流经西南温、赵寨、疃上、小北关、老群堂、北张庄等村，长14.5km，设计流量23.0m3/s。民有总干渠主要功能为农业灌溉，魏县城区段兼有一般景观用水功能。漳河湾全长17.8公里，始建于2008年，属于魏县环城水系“五河一湾”中一湾，主要为一般景观用水功能。 - 5、气候、气象 魏县属于北温带半干旱地区，大陆性季风气候特点显著，四季分明，光照充足，热量丰富，寒旱同期，雨热同季。年平均气温13.2℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-19.85℃。全年无霜期207.9天，年均降雨量509.3mm，日照百分率为57%。盛行风向为南风，次风向为北风，风速为2.3m/s。形成该县十年九旱，春季风大干爽，夏季炎热多雨，秋季潮湿温暖，冬季干燥寒冷的气候特点。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、魏县简介 魏县辖1个街道办（魏州街道办）、8个镇（魏城、德政、北皋、双井、牙里、车往、回隆、张二庄）、13个乡（东代固、棘针寨、沙口集、仕望集、野胡拐、北台头、前大磨、院堡、泊口、南双庙、大辛庄、边马、大马村），542个行政村，19个居民委员会，总人口97.8万。县政府驻魏州街道办魏州路。 2、经济发展 魏县经济产业特色明显。建有1个省级经济开发区和4个特色产业聚集区，2018年，全县地区生产总值完成182亿元，同比增长9.2%；实际利用外资完成4710万美元，完成率116.6%，同比增长6.3倍。规模以上工业增加值同比增长9.4%；全部财政收入完成14.07亿元，其中一般公共预算收入完成8.64亿元，同比增长18.9%；出口创汇完成2.72亿元。城镇居民人均可支配收入达到28860元，农村居民人均可支配收入达到13926元，增速分别达到10.3％、12.2％。 魏县坚持“工业立县、人才兴魏”战略不动摇，持续加大招商引资和项目建设力度，魏县成功列入省级可持续发展实验区，县域经济实力进一步增强。坚持围绕主导产业抓招商，签约亿元以上项目25个，引进资金50多亿元。宗申戈梅利被确定为国家级引智项目，凯盛君恒药玻、中加汽车制动被确定为省级引智项目。争列省、市重点项目22个，新开工中瑞汽车等亿元以上项目12个。宗申戈梅利搬迁新厂，凯盛君恒药玻稳定量产，中加汽车制动批量生产，恒昇机械、京环纺织、陆星轮毂等15个亿元以上项目实现竣工投产。开发区创业大街完成改建，供排水、天然气管网全覆盖，创业孵化基地、幼儿园综合楼、消防站竣工，第二变电站开工建设，清理清退企业4家，在全省经济开发区考核排名中上升了19个位次。经济开发区顺利通过河北省创业创新示范基地专家评审，建成省级研发机构3家，认定科技型企业71家、科技小巨人企业3家，新增高新技术企业6家。河北聚银、凯盛君恒药玻被评为邯郸市企业工程技术研发部，锦辉紧固件被认定为市级科技企业孵化器，台资产业园被评为国家小型微型企业创业创新示范基地。中加汽车制动项目在省、市创新创业大赛中均获一等奖，在全国创新创业大赛中荣获前十强。扎实开展“扶工助企”“三争两比”活动，争取上级各类资金30多亿元。积极组织政银企对接，落实企业贷款5.47亿元。率先实现税务“一厅通办”，减免企业税款3200万元。 3、文化教育 魏县建设有魏祠博物馆、神龟驮城文化公园、孔融让梨文化公园、与时俱进文化公园、墨池·礼贤台等一大批主题公园和标志性工程，举办了多届“梨乡水城”杯全国书法大赛。 魏县有中学41所，其中省级示范性高中一所，小学267所，幼儿园143所，特教学校1所，在职教职员工达6486人，各级各类在校生109874人；初中入学普及率达100%，学龄儿童入学普及率达100%，幼儿入园率为78%。 魏县编制了《魏县旅游发展总体规划》、《魏县全域旅游规划》，成功举办第18届梨花节和第3届金秋鸭梨采摘节。扶持优秀群众文艺队100支，放映农村公益电影4000余场，开展“送戏下乡”100余场，建成第一个欢乐乡村·群众文化大舞台和各乡镇综合文化服务中心示范村，群众文化活动有了更多去处。成功编演大型扶贫豫剧《梨花开了》。 4、农业发展 魏县是中国鸭梨之乡、国家粮食产能县、国家优质棉基地县、河北省无公害果菜基地县、河北省食用菌之乡。环县城鸭梨种植面积20万亩，年产鸭梨25万吨，素以“个大皮薄、酸甜适度”畅销国内外，出口北美、东南亚等国家和地区，获国家地理标志产品保护认证，并被确定为省级出口梨及其产品质量安全标准化示范县。全县耕地面积93万亩，粮食生产实现“十连增”全县拥有市级农业产业化龙头企业19家，在建大型现代农业示范园区5个，农业产业化率为62%。 4、双井镇污水处理厂 双井镇污水处理厂位于魏县河南村西南角，东风渠超级支渠北侧。该污水处理厂占地30亩，投资3915万元，主要承担双井镇渠岸路、西至东风路、北至通达路，服务面积约3万平方公里。目前该污水厂已建设完成，正处于试运行阶段，日处理水量5000m3/d。 魏县双井镇污水处理厂设计污水处理规模为1.0万m3/d，处理工艺采用“预处理+卡鲁塞尔氧化沟+二沉池+转盘滤池+紫外线消毒”，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入厂区南侧的东风渠超级支渠。该污水处理厂进出水水质指标见表11。 表11 魏县双井镇污水处理厂进出水水质一览表 序号; 污染物; 进水指标; 出水指标. 1; 化学需氧量(COD); ≤350mg/L; ≤50mg/L. 2; 生化需氧量(BOD5); ≤200mg/L; ≤10mg/L. 3; 悬浮物(SS); ≤250mg/L; ≤10mg/L. 4; 氨氮(NH3-N); ≤35mg/L; ≤5(8)mg/L. 5; 动植物油; ---; ---. 6; 氯化物; ≤500mg/L; ≤300mg/L. 本项目建成后，全院不新增废水排放量。废水主要为医疗污水，全部排入该污水处理厂进行深度处理，废水排放量257.94m3/d，主要污染因子为COD、氨氮、SS等，无特殊医疗废水产生，该污水厂建成后的处理能力可接受本项目的废水排入。同时，魏县双井镇污水处理工程已通过环评审批，审批意见附件。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 环境空气质量达标区判定：根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 表12 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 2、地表水质量现状 本项目废水为间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，因此不进行地表水环境质量现状调查。 3、地下水质量现状 本项目为医院建设项目，依照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“158、医院”“新建、扩建”类且不是三甲医院，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价，因此可不进行地下水环境质量现状评价。 4、声环境质量现状 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1、2、4a类标准。 5、土壤环境质量现状 本项目为医院项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“社会事业与服务业”， “其他”，属于Ⅳ类项目，本项目无需开展土壤环境影响评价工作，因此可不开展土壤环境影响现状调查。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，院区中心地理位置坐标为北纬36°14'6.79"，东经114°57'37.90"。评价区域内无自然保护区、水源地、风景名胜区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹等特殊环境敏感点，项目所在区域内的敏感点主要为周围村庄和学校，本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表13。 表13 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 经纬度/°; 保护内容（人）; 方位; 最近距离; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 野庄村; 114.964628; 36.235256; 3636; W; 5m; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）及修改单二级标准；《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1限值. 野庄小学; 114.962611; 36.238995; 200; W; 5m. 双南村; 114.976280; 36.226464; 2500; SE; 790m. 双西村; 114.978790; 36.231172; 1609; SE; 800m. 前文义村; 114.969049; 36.248184; 1650; N; 1060m. 地表水; 东风渠; E; 210m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 潜水含水层; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. 声环境; 东、南院区界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准. 北院区界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 医院、西院区界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准. 土壤 环境; 项目院区内; 《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第一类用地的筛选值标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1限值。 2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 4、区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1、2、4a类标准。 5、土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第一类用地的筛选值标准。 表14 环境质量标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均60; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准. 24小时平均150. 1小时平均500. PM10; 年平均70. 24小时平均150. NO2; 年平均40. 24小时平均80. 1小时平均200. PM2.5; 年平均35. 24小时平均75. CO; 24小时平均4; mg/m3. 1小时平均10. O3; 8小时平均160; μg/m3. 1小时平均200. H2S; 1小时平均10; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1限值. NH3; 1小时平均200. 声环境; 等效连续 A声级; 北边界： 昼间60，夜间50; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 东、南边界： 昼间70，夜间55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 医院、西边界：昼间55，夜间45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期废气排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放限值；运营期污水处理站无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准；饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中表2中型标准。 表15 施工期大气污染物排放标准 污染物; 标准值a; 标准来源. PM10; 80μg/m3；达标判定依据：≤2次/天; 河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 表16 运营期大气污染物排放标准 时段; 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 运营期; 污水处理站无组织废气; NH3; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准要求. H2S; 0.03. 臭气浓度; 10（无量纲）. 营养餐厅; 饮食油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中表2中型标准. 2、项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准和双井镇污水处理厂进水水质要求，见表17。 表17 项目排水水质指标 单位：mg/L 污染物项目; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准; 双井镇污水处理厂进水水质; 本项目执行指标. pH; 6~9; --; 6~9. COD; 250; 350; 250. BOD5; 100; 200; 100. SS; 60; 250; 60. 氨氮; --; 35; 35. 动植物油; 20; --; 20. 总余氯; 2~8mg/L; --; 2~8. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L; --; 5000MPN/L. 3、项目施工期院区界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；运营期东、南院区界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求，北院区界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，医院、西院区界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准要求，见表18。 表18 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 位置; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 施工期; 院区界; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）. 夜间; 55. 运营期; 东、南院区界; 昼间; 70; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准. 夜间; 55. 北院区界; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 夜间; 50. 医院、西院区界; 昼间; 55; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 夜间; 45. 4、医疗固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定及《医疗废物集中处置技术规范》中有关要求；污水处理产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。项目废气中不涉及SO2，NOX排放；废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准和双井镇污水处理厂进水水质要求，即COD为250mg/L、氨氮为35mg/L。 本项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，不新增废水量。 COD：250mg/L×257.94m3/d×365d/a×10-6=23.537t/a； 氨氮：35mg/L×257.94m3/d×365d/a×10-6=3.295t/a 因此，全院总量控制建议指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：23.537t/a；氨氮：3.295t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 建筑材料堆放、运输 土方开挖 拆迁、场地平整 道路修筑 房屋建筑 装 修 G、S、N G、S、N W、S、N G、S、N G、S、N G、N 施工期主要为场地平整、土方开挖、房屋建筑及装修等，施工期主要污染工序为场地平整、土方开挖、房屋建筑及装修过程产生的扬尘、废水、噪声及固体废弃物等，具体流程及排污节点见图5。 G 废气 W 废水 N 噪声 S 固废 图5 施工期施工流程及主要污染源情况简图 2、运营期 本项目属于医疗社会服务行业，患者进入医院进行检验、诊断后入院治疗。运营期主要工艺流程及产物环节见图6。 病人入院 有资质单位处理 W、S 环卫部门统一处理 检验、诊断 污泥 W、N、S 生活垃圾 住院、治疗、护理 医疗废水 复检 W、S G、N、S 医疗废物 污水处理站 出院 有资质单位处理 双井镇污水处理厂 G 废气 W 废水 N 噪声 S 固废 图6 运营期工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 施工期主要污染工序： 1、施工废气：施工期大气污染源主要土建施工过程产生的粉尘和施工车辆、机械产生废气。 2、施工废水：项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 3、施工噪声：施工期噪声主要为各种运输车辆及施工机械产生的噪声。 4、固废：施工期产生的施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 营运期主要污染工序： 1、废气：项目运营期废气主要为污水处理站无组织废气、饮食油烟。 2、废水：项目运营期废水主要为生活废水、医疗废水、食堂废水和中央空调废水。 3、噪声：本项目建成后，整个院区的噪声源主要为污水处理设备、水泵、通风机、食堂风机、空调冷却塔等设备噪声，噪声声级为65~85dB(A)。 4、固体废物：本项目固废主要为医疗废物、生活垃圾和污泥。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站无组织废气 | 氨 | --，0.003t/a | --，0.003t/a |
|  |  | H2S | --，0.0003t/a | --，0.0003t/a |
|  |  | 臭气浓度 | ≤10（无量纲） | ≤10（无量纲） |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 0.17 kg/h，0.365 t/a | 0.17 kg/h，0.365 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水、医疗废水、食堂废水、中央空调废水 | COD | 300mg/L，1.551t/a | 210mg/L，1.086t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L，0.621t/a | 75mg/L，0.388t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，1.034t/a | 45mg/L，0.233t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.155t/a | 20mg/L，0.103t/a |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 100000 MPN /L | 320MPN /L |
|  |  | 动植物油 | 10mg/L，0.052t/a | 3mg/L，0.016t/a |
|  |  | 总余氯 | -- | 0.5 mg/L，0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 医院 | 医疗废物 | 18.98t/a | 医疗废物分类收集后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 19.68t/a | 脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理 |
|  | 病房、门诊 | 生活垃圾 | 21.9t/a | 由环卫部门统一收集处理 |
| 噪 声 | 本项目建成后，整个院区的噪声源主要为污水处理设备、水泵、通风机、食堂风机、空调冷却塔等设备噪声，噪声声级为65~85dB(A)。通过采取选用低噪声设备，基础减振，风机消声，室内隔声等措施后，院区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1、2、4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 防渗：危废间确保防渗系数K≤10-10cm/s； 污水处理间、隔油池、化粪池、专用化粪池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 楼内其他区域确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目建设一栋3层发热门诊感染性疾病楼。项目施工期污染源主要为土建施工过程产生的粉尘和施工车辆、机械废气，施工人员生活污水和施工废水，各种运输车辆及施工机械产生的噪声，施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、大气环境影响分析 本项目施工期扬尘主要为土建施工、结构施工及建筑垃圾、建材运输产生的扬尘。根据本项目具体情况，对施工期扬尘污染治理提出如下要求：为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》（冀建办安[2018]8号）、《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》（冀建安[2017]9号）、《河北省大气污染防治条例》（2016年1月13日），同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）及同类施工场地采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。 - 表19 施工期扬尘污染防治措施一览表 序号; 防治措施; 具体要求; 依据. 1; 设置监测点; 施工场地应按照标准设置相应个数监测点；监测点PM101小时浓度限值应不高于当县市区浓度80μg/m3。当县（市、区）浓度高于150μg/m3，按150μg/m3计。; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 2; 设置扬尘防治公示牌; 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》 （冀建安[2017]9号）. 3; 设置 围挡; 施工现场必须连续设置设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工,高度不低于1.8m; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）. 4; 施工场 地硬化; 施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面必须采用混凝土或硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土; 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》（冀建安[2018]8号）. 5; 施工车辆冲洗设施; 在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土; 《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）. - 续表19 施工期扬尘污染防治措施一览表 序号; 防治措施; 具体要求; 依据. 6; 密闭苫 盖措施; ①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施；②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收; 《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）. 7; 物料运输车辆密闭措施; ①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；②装卸和运输渣土、石粉、石子、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施; 《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）. 8; 洒水抑 尘措施; 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。; 《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）. 9; 施工现场 禁止混凝 土搅拌; 施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备预拌砂浆条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚; 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》（冀建安[2018]8号）. 10; 建筑 垃圾; ①建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁；②施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）. 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工废水经沉淀池沉淀后全部用于院区泼洒抑尘，施工人员生活污水铺设临时管网排入双井镇污水处理厂处理，不会对当地水环境产生影响。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声源主要为装载机以及各种运输车辆等机械产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工； （2）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备远离周边敏感点； （3）运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣； （4）在项目四周设置围挡，围挡不低于2.5m，从噪声传播途径上进行消减等措施。 通过采取以上措施，施工噪声对周边敏感点影响程度较小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。 上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、生态影响分析 本项目位于现有医院内预留用地，不新增占地。施工过程中将难免对原有生态环境造成一定的不利影响，通过加强施工期管理，合理调整施工期时间，加强绿化保持水土以及采取完善的污染防治措施的前提下，本项目施工期对生态环境影响较小。 通过采取以上必要的防治措施后，项目施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程施工结束而消失。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1环境空气影响分析 项目废气主要为污水处理站无组织废气、饮食油烟。 本项目依托在建工程污水处理站，项目污水处理过程中会产生恶臭气体，污染物主要为H2S、NH3和臭气浓度。污水处理过程恶臭主要产生单元为污水处理间，本项目污水处理间密闭，通过管道收集产生的恶臭气体，统一进入生物除臭剂吸附装置进行吸附处理后直接排放。本项目建成后，污水处理站处理规模不发生变化，根据在建工程污水处理站废气分析结果，本项目建成后，污水处理站NH3产生速率为0.0003kg/h，H2S产生速率为0.00003kg/h，臭气浓度＜10（无量纲），经估算，污水处理设备周边NH3、H2S、臭气浓度排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准要求。 本项目依托在建工程食堂，食堂安装5个基准灶头，为中型饮食单位。在灶台上方设置集气罩将收集到的含油烟气送至油烟净化系统处理，处理后油烟经专用烟道引至楼顶排放。油烟净化系统处理效率达75%以上，油烟排放浓度≤2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准要求，对周围环境影响较小。 1.2大气环境影响预测 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表20的分级判据进行划分。 表20 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. （2）废气污染源参数 废气污染源估算计算参数见表21。 表21 废气污染源参数一览表（面源） 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔 高度 /m; 面源长度 /m; 宽度/m; 与正北向夹角/°; 有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 经度; NH3; H2S. 污水处理站无组织废气; 114.95970; 36.235044; 50; 20.28; 11; 25; 4; 8760; 0.0003; 0.00003. （3）估算模型参数 本项目位于河北省魏县双井镇野庄村东、新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）模型计算设置说明，项目周边3km范围内一半以上面积属于农村，根据导则要求，项目城市/农村选项为农村；根据项目所在区域地形数据，本项目土地利用类型为农田，项目周边3km半径范围图见图7，项目估算模型参数见表22。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 41.1°C. 最低环境温度/℃; -19.85°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 项目位置 3km 比例尺： 500m 图7 项目周边3km范围土地类型图 （4）估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表23。 表23 估算模型计算结果一览表 污染源; 类型; 评价因子; Ci （μg/m3）; Coi （μg/m3）; Pi （%）; D10% （m）. 污水处理站无组织废气; 面源; NH3; 0.36; 200; 0.18; --. H2S; 0.036; 10; 0.36; --. （5）评价等级确定 由估算结果可知，项目Pmax最大值为0.36%<1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （7）环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算的结果进行环境影响预测，项目污染源估算模式结果见图8。 图8 项目NH3、H2S最大Pmax和D10%预测结果 （8）无组织排放厂界贡献浓度预测 利用估算模式计算无组织排放源对医院东、南、西、北边界外浓度监控点的贡献浓度，计算结果，见表24。 表24 无组织排放源边界外监控点浓度贡献值 项目; 监控点; 浓度贡献值（μg/m3）; 标准值(μg/m3); 达标情况. H2S; 东边界; 0.023; 30; 达标. 南边界; 0.028; 达标. 西边界; 0.035; 达标. 北边界; 0.014; 达标. NH3; 东边界; 0.23; 1000; 达标. 南边界; 0.28; 达标. 西边界; 0.35; 达标. 北边界; 0.14; 达标. 根据表24估算结果，本项目无组织排放H2S厂界贡献浓度最大值为西边界，贡献浓度为0.035μg/m3，NH3厂界贡献浓度最大值为西边界，贡献浓度为0.35μg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表3标准要求，对周围大气环境影响较小。 （7）排放量核算表 大气污染物无组织排放量核算见表25，大气污染物年排放量核算见表26。 表25 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; --; 污水处理间; NH3; 污水处理间密闭，一体化污水处理设备密闭; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表3污水处理设备周边大气污染物最高允许浓度标准; 1.0; 0.003. H2S; 0.03; 0.0003. 无组织排放总计. 主要排放口合计; NH3; 0.003. H2S; 0.0003. 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; NH3; 0.003. 2; H2S; 0.0003. （6）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表27。 表27 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 续表27 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a，NOx:(0)t/a，NH3:(0.003)t/a，H2S:(0.0003)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、地表水环境影响分析 医院污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准以及双井镇污水处理厂进水水质要求。项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级B，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。 本项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，不新增废水量。项目废水主要为生活废水、医疗废水、食堂废水和中央空调废水，产生量为14.168m3/d，依托医院在建工程污水处理站处理。拟建工程为发热门诊感染性疾病楼建设，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）有关规定，生活废水和医疗废水经“二氧化氯消毒+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池预处理，预处理后与中央空调排水共同进入在建工程污水处理站，达标后进入双井镇污水处理厂进一步处理。污水处理站设计处理规模为300 m3/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”，消毒剂采用二氧化氯。由ClO2发生器制备二氧化氯，使用氯酸钠作为原料，使用时就地制备，不储存。二氧化氯具有广谱高效、快速、稳定的强力杀菌效果，且经其处理后的水无三氯甲烷等致癌物产生。项目废水污染源排放情况见表28。 表28 项目废水污染源排放情况 污染因子 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠 菌群数（MPN/L）; 总余氯. 排水量; 5171.32m3/a. 污水处理设备进口平均浓度(mg/L); 6～9; 300; 120; 200; 30; 10; 100000; --. 产生量(t/a); --; 1.551; 0.261; 1.034; 0.155; 0.052; --; --. 去除率(%); --; 30; 37.5; 77.5; 33.3; 70; 99.68; --. 污水处理设备出口平均浓度(mg/L); 6～9; 210; 75; 45; 20; 3; 320; 0.5. 排放量(t/a); --; 1.086; 0.388; 0.233; 0.103; 0.016; --; 0.003. 标准值(mg/L); 《医疗机构水污染物排放标准》表2排放标准; 6～9; 250; 100; 60; --; 20; 5000; 2~8. 双井镇污水处理厂进水水质要求; --; 350; 200; 250; 35; --; --; --. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 项目废水产生量为14.168m3/d，占污水处理站总负荷的3.9%，可以良好运行，污水处理站处理规模可满足项目需求。本项目建成后，全院不新增用水量，全院废水产生量为257.94m3/d，占双井镇污水处理厂试运行处理规模的5.2%，污水处理厂能够接受院区废水。 本项目污水水质与在建工程污水水质相似，污水处理站处理工艺相同，经厂区污水管网排入厂区污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准和双井镇污水处理厂进水水质要求。 综上，项目废水对地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 本项目为医院建设项目，依照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“158、医院”“新建、扩建”类且不是三甲医院，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境影响分析 项目位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，按照声环境质量功能区划分，东、南厂界为4a类声环境功能区，北厂界为2类声环境功能区，医院、西院区界为1类声功能区，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定项目声环境影响评价级别为二级。 （1）噪声源强 本项目建成后，整个院区的噪声源主要为污水处理设备、水泵、通风机、食堂风机、空调冷却塔等设备噪声，噪声声级为65~85dB(A)。通过采取选用低噪声设备，基础减振，风机消声，室内隔声等措施后，可降低噪声25~30dB（A），项目噪声源噪声值及分布情况见表29。 表29 项目主要噪声源一览表 单位：dB(A) 噪声来源; 噪声源强dB（A）; 到边界距离（m）. 治理前; 治理后; 东; 南; 西; 北. 食堂风机; 65; 40; 40; 164; 120; 166. 水泵; 85; 55; 120; 90; 50; 210. 污水处理设备; 75; 50; 50; 90; 120; 210. 空调冷却塔; 70; 40; 100; 195; 95; 140. 通风机; 75; 50; 84; 100; 110; 240. （1）预测模式 噪声从声源传至受声点，因受传播距离、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽等因素影响，会使其发生衰减。 室外点声源预测模式： 式中：──距声源r米处的A声级； —参考位置米处的A声级； ──声波几何发散引起的A声级衰减量； ──声屏障引起的A声级衰减量； ──空气吸收引起的A声级衰减量； ──附加衰减量。 ① 几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： 式中：—几何发散衰减量。 ② 声屏障引起的衰减量 位于点声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡等都起到声屏障的作用，声屏障的存在使声波不能直达某些预测点，从而引起生能量的衰减。 ③ 空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④ 附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 （2）预测结果与评价 院区界噪声预测结果见表30。 表30 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东院区界; 16.5; 70; 55; 达标. 南院区界; 16.9; 达标. 西院区界; 21.3; 55; 45; 达标. 北院区界; 10.8; 60; 50; 达标. 由表30可知，项目建成后，噪声源对东、南院区界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准；北院区界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准；对医院、西院区界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。 5、外环境噪声对本项目的影响 项目四周无工厂企业，外环境对本项目的影响主要为邻路车辆产生的交通噪声。为减轻交通噪声对病人的影响，采取如下治理措施：室内窗户均安装中空玻璃隔声门窗；在医院出入口设置减速带装置，降低车辆行驶速度，减少交通噪声；结合医院整体布局，合理设置绿化带，增加对噪声的削减。通过采取上述措施，外环境噪声经距离衰减后，可使项目噪声敏感建筑物室内噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准值。同时，为了改善医院声环境状况，要对医院现有的地上停车场进行规范管理，降低车辆噪声对医院声环境的影响，在医院的通道上，贴上“文明讲话，切勿大声喧哗”的标志，降低人群噪声对医院声环境的影响。 6、固废环境影响分析 本项目固体废物主要包括医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾。 （1）危险废物 - 危险废物情况 本项目运营期危险废物为医疗废物和污水处理站污泥。 1）医疗废物 项目建成后，医疗废物产生类别、名称等情况详见表31。 表31 本项目医疗废物一览表 序号; 名称; 类别. 1; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。; 感染性废物. 2．废弃的血液、血清。. 3．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 2; 1．医用针头。; 损伤性废物. 2．各类医用锐器。. 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 3; 1．废弃的一般性药品。; 药物性废物. 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。. 3．废弃的疫苗、血液制品等。. 4; 1．实验室废弃的化学试剂。; 化学性废物. 2．废弃的化学消毒剂。. 3．废弃的汞血压计、汞温度计。. 注：1、一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。2、一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。3、一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 项目共设病床数40床，医疗废物产生量为按0.8kg/床·d计，则病房产生的医疗废物量为32kg/d；门诊医疗废物产生指标按0.2kg/人次计，门诊人数为100人次/d，则门诊产生的医疗废物量为20kg/d；项目医疗废物年产生量为18.98t。 医疗废物大多带传染性，已列入《危险废物名录》（2016版）（编号HW01，831-001-01）。各科室将产生的医疗废物及时、分类装入专用包装带、扎紧封闭，放到医疗废物周转车内，运送至医院在建工程危废间内，房间内设有盛装容器，不同类别的医疗废物分类装置于不同标识的容器中。医疗废物分类包装后在危废间暂存（由专人负责看管），委托有资质单位进行安全处理。 医院按照《医疗废物管理条例》做好医疗废弃物的分类收集、处置，属于《国家危险废物名录》管理中的废物，全部纳入到合法、有效的处理途径中。医院关于医疗废物的日常管理，应达到如下要求： I、应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 II、医院应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 III、医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 IV、医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 2）污水处理站和化粪池污泥 在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005），“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理设备污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，属于《危险废物名录》（2016版）HW01医疗废物，项目污泥产生量为19.68t/a，脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后，暂存在在建工程危废间中定期由有资质单位定期清理。 表32 本项目危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 污泥; HW01医疗 废物; 831- 001-01; 19.68; 污水处理站、 化粪池; 固态; 有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵、污泥; 有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵; 60天; In; 危废间暂存，定期由有资质单位处理. 医疗 废物; 831- 001-01; 18.98; 门诊、病房; 病菌、医疗废物; 病菌; 1天. ②贮存场所 A、贮存场所基本情况 本项目依托在建工程危废间，建筑面积120m2，满足安全设计要求，具有防渗漏、防雨淋、防流失功能，危废间参照GB18597-2001执行，K≤1×10-10cm/s；由专人看管，设有警示标志。采取上述措施后，项目危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，措施可行。同时危险废物处置过程应严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，必须做到贮存、运输、处置安全。 危废间基本情况见表33。 表33 本项目危险间基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存量t; 贮存周期. 1; 危废间; 污泥; HW01; 831-001-01; 院区东北角; 120; 桶装; 3.28; 60d. 2; 医疗废物; 袋装; 0.026; 0.5d. B、贮存场所选址分析 本项目危险废物贮存在院区在建工程危废间内，该危废间位于医院东北侧，占地面积120m2。项目所在区域地质结构稳定，地震烈度小于7度；项目所在区域不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害的地区，且项目厂区内无易燃、易爆等危险品仓库、无高压输送电线路防护区域，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单相关选址要求。 C、危废储存能力分析 本项目危险废物贮存于在建工程危废间内，位于在建工程东北角，占地面积120m2，主要用于贮存医疗废物于污水处理站污泥，预计使用面积60m2，满足项目需求。 D、危险废物贮存环境影响分析 本项目污泥采用桶装密闭储存，医疗废物采用袋装弥补储存，贮存过程中不会对环境空气产生明显影响。同时在建工程危废间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设置泄漏液体收集装置，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境的产生影响。 ③危废厂区内转运 本项目危险废物经收集后转运至在建工程危废间暂存，运输路线较短，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时医院道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。 根据《危险废物转移联单管理办法》的规定。在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告项目所在地生态环境局，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境局。每转移一次同类危险废物，填写一份联单。每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地生态环境局。 危废外运时，公司应当向当地生态环境局提交下列材料： a拟转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况； b运输单位具有运输危险货物资格的证明材料； c接受单位具有利用和处置危险废物资格及同意接受的证明材料。 （2）一般固体废物 本项目所产生的的生活垃圾属于一般固体废物。病房生活垃圾产生指标按1.0kg/床·d计，则病房产生生活垃圾量为40kg/d；门诊生活垃圾产生指标按0.2kg/人次计，则门诊产生生活垃圾量为20kg/d；项目生活垃圾年产生量为21.9t，由当地环卫部门统一收集。 综上所述，项目固废均得到有效处理，不会对周边环境产生明显影响。 7、土壤环境影响评价 本项目为医院项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“社会事业与服务业”， “其他”，属于Ⅳ类项目，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 8、防腐防渗 本项目医疗废物和污水处理产生的污泥均属于危险废物，暂存于在建工程危废间中，定期由有资质的单位处理；化粪池、污水处理设备产生的污泥，脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期送有资质单位处理。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表，本项目危废间确保防渗系数K≤10-10cm/s；污水处理间、隔油池、化粪池、专用化粪池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行；楼内其他区域确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 为确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 9、环境风险分析 （1）评价依据 本项目涉及到的危险物质主要为二氧化氯、污泥、医疗废物、废水等，二氧化氯、废水主要分布在污水处理间，污泥、医疗废物主要分布在在建工程危废间，项目涉及危险物质理化特性及毒性见表34、35。 表34 项目涉及危险物质理化特性一览表 序号; 化学名称; 形态; 熔点 (℃); 沸点 (℃); 闪点 (℃); 爆炸极限%; 危险 特性; 危险度 H; 分布 场所. 1; 二氧化氯; 固态; -59; 9.9; /; /; 有毒; /; 污水处理间. 2; 污泥; 固态; /; /; /; /; 有毒; /; 危废间. 3; 医疗废物; 固态; /; /; /; /; 有毒; /; 危废间. 4; 废水; 液体; /; /; /; /; /; /; 污水处理间. 表35 毒性物质主要危害及毒性分级 序号; 化学名称; 侵入途径; 健康危害; 毒性. 1; 二氧化氯; 皮肤、眼睛接触，吸入、食入; 引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死。长期接触可导致慢性支气管炎。; 1432mg/kg（小鼠经口）. 突发环境事件风险物质及临界量见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目突发环境风险物质数量与其临界量比值见表36。 表36 项目突发环境风险物质数量与其临界量比值一览表 序号; 风险单元; 危险物质; 单元内最大存在量t; 临界量t; q/Q值; Σq/Q值. 1; 污水处理间; 二氧化氯; 0.1; 0.5; 0.2; 0.2. 2; 危废间; 污泥; 3.28; --; --. 3; 污水处理间; 废水; 0.28; --; --. 由上表可知，本项目突发环境风险物质数量与其临界量比值Q=0.2＜1，该项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为开展简单分析，见表37。 表37 环境风险评价工作等级划分依据表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （2）环境敏感目标分布情况 经调查，项目周边大气环境、地表水环境、地下水环境敏感特征情况，见表37。 表38 项目环境敏感特征表 环境敏感特征. 环境空气; 厂址周围500m范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 双井镇野庄小学; W; 5m; 教学区; 200. 2; 野庄村; W; 5m; 居住区; 3636. 厂址周边500m范围内人口数小计; 3836. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排水点水域环境功能; 24小时内流经范围. /; /; /; /. 地下水; 厂址周围500范围内. 序号; 环境敏感 区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带 防污性能; 与下游 厂界距离/m. 1; /; /; /; /; /. （3）环境风险识别及风险分析 本项目突发环境事件见表39。 表39 突发环境事件及后果分析 序号; 风险评价单元; 涉及危险物质名称; 影响途径; 直接后果; 次生、衍生后果. 1; 污水处理间; 二氧化氯; 大气、地下水、地表水; 泄漏、中毒; 分解发生爆炸，事故废水污染地下水、地表水. （4）环境风险防范措施及应急要求 在建工程污水处理站采用二氧化氯消毒，利用二氧化氯发生器进行制备。由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，为防止出现各种事故，应采取以下措施：①应严格按有关要求注意安全事故的发生，二氧化氯储存应远离火种、热源。②应设计安装二氧化氯监测报警和通风设备。选购设备应具有自动化控制系统，使设备可根据水量或处理后出水的二氧化氯残余量的变化自动定比调节发生量，从而保持水中恒定的二氧化氯浓度。并具有缺药、缺水自动报警功能，可防止单药剂投加并能实现自动停机。可将设备风险减小到最小的程度。③配制的二氧化氯溶液浓度应小于0.4%，其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。④应加强管理，强化安全文明教育。⑤应制定应急措施，加强对二氧化氯发生器的设备的检查。 当发生二氧化氯发生器破损等事故时，应疏散污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气设施不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。灭火方法是切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。人员受到二氧化氯伤害时，应采取以下急救措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟，马上就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，马上就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，马上就医。食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清，马上就医。 医院应认真贯彻落实医院安全责任制，把安全责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。加强从业人员宣传、教育和培训，持证上岗，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置污水处理设施初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。 建立突发事故报告与应急响应制度与规程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。 （5）结论 医院对于危险化学物品，采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，按照《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）中有毒有害物质进行判别，本项目不存在重大危险源。项目发生环境风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低环境风险发生的几率和造成的影响。综上所述，本项目风险为可接受水平，其环境风险管理措施有效、可靠，从防范环境风险角度分析室可行的。 建设项目环境风险简单分析内容见表40。 表40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目. 建设地点; 河北省; /; 魏县; 野庄村东、新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内. 地理坐标; 经度; 114°57'37.90"E; 纬度; 36°14'6.79"N. 主要危险物质及分布; 二氧化氯、废水主要分布在污水处理间，污泥和医疗废物主要分布在在建工程危废间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 二氧化氯泄露导致中毒事故的发生，泄露的二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸。事故废水可穿透包气带污染地下水。. 风险防范措施要求; 由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，为防止出现各种事故，应采取以下措施：①应严格按有关要求注意安全事故的发生，二氧化氯储存应远离火种、热源。②应设计安装二氧化氯监测报警和通风设备。选购设备应具有自动化控制系统，使设备可根据水量或处理后出水的二氧化氯残余量的变化自动定比调节发生量，从而保持水中恒定的二氧化氯浓度。并具有缺药、缺水自动报警功能，可防止单药剂投加并能实现自动停机。可将设备风险减小到最小的程度。③配制的二氧化氯溶液浓度应小于0.4%，其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。④应加强管理，强化安全文明教育。⑤应制定应急措施，加强对二氧化氯发生器的设备的检查。 当发生二氧化氯发生器破损等事故时，应疏散污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气设施不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。灭火方法是切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。人员受到二氧化氯伤害时，应采取以下急救措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟，马上就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，马上就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，马上就医。食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清，马上就医。 医院应认真贯彻落实医院安全责任制，把安全责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。加强从业人员宣传、教育和培训，持证上岗，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置污水处理设施初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。建立突发事故报告与应急响应制度与规程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。. （6）风险防范措施“三同时”一览表 表41 风险防范“三同时”一览表 验收项目; 风险防范措施内容. 危废间风险防范措施; 设置安全警示标识；院区内严格按照分区防渗要求进行防渗；危废间制定物料、人员进出管理制度。. 火灾爆炸灭火措施; 危废间、污水处理站采取严格消防保障措施，满足消防部门要求，上述区域配备沙包、防火毯等基础防火设备。. 制定事故应急有关规章制度; 制定污染事故应急处置及预防预案、应急操作手册，配套规章制度、相关人员人手一册。. 厂区风险防范单元公示; 危废间、污水处理站等重要防范部位设置安全标示，明确危险物质的存放量及位置。. 环境风险应急预案; 编制环境风险应急预案并向当地环保局备案。. 应急预案演习; 定期进行应急预案训练及演习，并留有培训演习记录。. 10、清洁生产分析 项目运营阶段污水处理间废气采取了合理的措施，医院废水经污水处理站处理达标后经市政污水管网进入双井镇污水处理厂处理，通过采取低噪声设备、基础减振、风机消声、室内隔声后，对区域声环境影响较小，各项固废均得到合理处置，无固废外排，满足清洁生产要求。 11、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测；建设单位需严格排污许可证中环境管理台账记录要求记录的相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。将排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等作为开展可能产生的建设项目环境影响后评价的重要依据。 （2）排污口规范化管理 排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立排污口标志牌。 图9 环境保护图形标志牌 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置，排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 3）环境监测计划 环境监测是指在工程运行期对主要污染源进行有计划监测。环境监测的任务是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目运营后主要影响为废水和废气，项目监测计划见表42。 表42 污染源监测计划 序号; 类别; 监测指标; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; H2S、NH3、臭气浓度; 污水处理站 周界; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3污水处理设备周边大气污染物最高允许排放浓度. 2; 废水; pH; 污水总排放口; 1次/12小时; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，同时满足双井镇污水处理厂进水水质要求. COD、SS; 1次/周. 动植物油、阴离子表面活性剂、BOD5、石油类、挥发酚、总氰化物; 1次/季度. 粪大肠菌群; 1次/月. 4）排污许可制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生84—107医院841，专业公共卫生服务843—床位100张及以上500张以下的综合医院 8411”，为简化管理企业。建设单位应按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请排污许可证。 日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测；建设单位需严格排污许可证中环境管理台账记录要求记录的相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。将排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等作为开展可能产生的建设项目环境影响后评价的重要依据。 12、污染物排放清单 项目主要建设内容及工程组成见表43，污染物排放清单见表44、45、46。 表43 本项目主要建设内容及工程一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 备注. 主体 工程; 发热门诊感染性疾病楼; 地上3层，框架结构，建筑面积7800m2，其中： 1层，建筑面积2600 m2，设置发热门诊，设置预检分诊、收费、药房、CT、检验、留观病房 8 间； 2层，建筑面积2600 m2，设置核酸检测实验室、感染性疾病科业务用房； 3层，建筑面积2600 m2，为感染性疾病科，设置传染病床位40张、负压病房1间。; 新建. 辅助工程; 污水 处理站; 位于院区西南侧，占地面积223.08m2，设计处理规模为300 m3/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”，消毒剂采用二氧化氯。; 依托在建. 药库、厨房、餐厅、设备用房; 用于员工用餐、仪器储存、药品存放等。. 危废间; 位于院区东北角，建筑面积120 m2，用于贮存医疗废物及污泥。. 停车库; 位于地下-1F南部，建筑面积1180 m2，用于停放救护车等。. 运行时间; 年工作8760h。. 原料; 棉签、纱布、一次性手套、一次性口罩、注射器、输液器等。. 建设规模; 设置传染病床位40张，医院总床位保持不变。. 表44 项目废气污染物排放清单 污染源; 环保措施; 污染物; 去除效率; 排放量t/a; 排污口编号; 排污口信息; 执行标准. 污水处理设备; 污水处理间密闭，安装生物除臭装置; NH3; --; 0.003; --; --; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3污水处理设备周边大气污染物最高允许排放浓度. H2S; 0.0003. 表45 项目水污染物排放清单 废水类型; 主要污染物; 治理措施; 废水量m3/d; 污染物排放mg/L; 污染物排放量t/a; 排放去向. 生活废水、医疗废水、食堂废水、中央空调排水; COD; 生活和医疗废水采用“二氧化氯消毒+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池预处理。预处理后与中央空调排水排入在建工程污水处理站，达标后经市政管网排入双井镇 污水处理厂处理。; 14.168; 210; 1.068; 双井镇污水处理厂. BOD5; 75; 0.388. SS; 45; 0.233. 氨氮; 20; 0.103. 动植物油; 3; 0.016. 总余氯; 0.5; 0.003t/a. 粪大肠菌群; 320MPN/L; --. 表46 项目固废产生及处置情况 序号; 污染物; 产生量t/a; 形态; 废物类别; 处置方式. 1; 医疗废物; 18.98; 固态; 危险废物; 医疗废物分类收集后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理. 2; 污泥; 19.68; 固态; 危险废物; 污泥脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 21.9; 固态; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理. 9、污染物排放“三本帐” 项目完成后全院污染物排放“三本帐”见47。 表47 本项目建设完成后污染物排放“三本帐” 单位：t/a 类别; 污染物; 在建工程排放量; 以新带老 削减量; 新建工程排放量; 项目完成后 排放量; 增减量 变化. 废气; NOx; 0; 0; 0.08; 0.08; 0. 油烟; 0; 0; 0.365; 0.365; 0. CO; 0; 0; 0.69; 0.69; 0. THC（非甲烷总烃计）; 0; 0; 0.088; 0.088; 0. H2S; 0; 0; 0.0003; 0.0003; 0. NH3; 0; 0; 0.003; 0.003; 0. 废水; COD; 0; 0; 19.771; 19.771; 0. 氨氮; 0; 0; 1.883; 1.883; 0. BOD5; 0; 0; 7.061; 7.061; 0. SS; 0; 0; 4.237; 4.237; 0. 动植物油; 0; 0; 0.282; 0.282; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0. 13、“三线一单”符合性判定 分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、政策、规范、相关规划的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，具体分析判定如下： - 生态保护红线 项目位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，对照河北省生态保护红线分布图，本项目西北距漳河3300m，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求，生态保护红线见附图4。 - 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区域环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，其中不达标因子PM10、PM2.5、O3满足同期邯郸市生态环境保护规划指标要求，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1限值；地下水环境达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2、4a类标准；院区土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB37000-2018）中的第一类用地的筛选值标准。 本项目产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，符合环境质量底线的要求，满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 - 资源利用上线 本项目占地面积为2600m2，项目占地符合魏县城乡规划要求。项目原料主要为外购，项目用水由双井镇自来水供水系统提供，用电由由魏县双井镇供电网提供，冬季取暖及夏季制冷由中央空调提供。 - 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目为发热门诊感染性疾病楼项目，区域范围无负面清单，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策，符合“三线一单”相关要求。 14、总量控制指标 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，全院不新增废水量。 因此，全院总量控制建议指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：23.537t/a；氨氮：3.295t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站无组织废气 | 氨、H2S、臭气浓度 | 污水处理间密闭，安装生物除臭装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理设备周边大气污染物最高允许浓度要求 |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水、医疗废水、食堂废水、中央空调废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、总余氯 | 生活废水和医疗废水经“二氧化氯消毒+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水与中央空调废水一起进入院区在建工程污水处理站，达标后经市政管网排入双井镇污水处理厂进一步处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准及双井镇污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 医院 | 医疗废物 | 医疗废物分类暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 污泥脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表4医疗机构污泥控制标准及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |
|  | 病房、门诊 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目建成后，整个院区的噪声源主要为污水处理设备、水泵、通风机、食堂风机、空调冷却塔等设备噪声，噪声声级为65~85dB(A)。通过采取选用低噪声设备，基础减振，风机消声，室内隔声等措施后，院区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1、2、4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 危废间确保防渗系数K≤10-10cm/s； 污水处理间、隔油池、化粪池、专用化粪池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 楼内其他区域确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 ### 1、建设项目概况 （1）项目概述 魏县第二人民医院拟投资6000万元于现有院区内建设一栋3层发热门诊感染性疾病楼，项目建成后，设置传染病床位40张。将在建工程床位减少40张，全院总床位数保持不变。项目占地面积2600m2，院区中心地理位置坐标为北纬36°14'6.79"，东经114°57'37.90"，距离项目最近的敏感点为西5m处的野庄村和野庄小学。 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中“三十七、卫生健康”中的“第5条：医疗卫生服务设施建设”，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）限制类和淘汰类之列，项目已取得魏县行政审批局《关于魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目可行性研究报告的批复》（魏投资审批[2020]72号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）公用工程 ①给排水 给水：项目用水由魏县双井镇自来水供水系统供应，依托医院现有供水管网。项目用水为生活用水、医疗用水、食堂用水、中央空调用水，其中生活用水主要为门诊病人生活用水和住院部生活用水；医疗用水主要为各类检验室、治疗室、手术室等科室用水。项目用水17.796m3/d，均为新鲜水。 排水：项目废水排放量为14.168m³/d。项目生活废水和医疗废水经“二氧化氯消毒+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池预处理，预处理后废水与中央空调排水共同进入在建工程污水处理站处理，达标后经市政管网进入双井镇污水处理厂进一步处理。 ②供电 依托院区在建电网，由魏县双井镇供电网提供，年新增用电量30万kW·h。 ③供热 项目冬季取暖及夏季制冷由中央空调提供。 2、区域环境质量现状结论 （1）环境空气 根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。NH3和H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1标准。 （2）地表水 本项目废水为间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，因此不进行地表水环境质量现状调查。 （3）地下水 本项目不开展地下水环境影响评价，因此可不进行地下水环境质量现状评价。 （4）声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1、2、4a类标准。 （5）土壤环境 本项目无需开展土壤环境影响评价工作，因此可不开展土壤环境影响现状调查。 ### 3、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 项目废气主要为污水处理站无组织废气和饮食油烟。 - 污水处理站无组织废气 项目污水处理过程中会产生恶臭气体，污染物主要为H2S、NH3和臭气浓度。本项目污水处理间密闭，通过管道收集产生的恶臭气体，统一进入生物除臭剂吸附装置进行吸附处理后直接排放。经估算，污水处理设备周边NH3、H2S、臭气浓度排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准要求。 ②饮食油烟 本项目依托在建工程食堂，食堂设置5个基准灶头，为中型饮食单位，含油烟废气经收集后送油烟净化器处理，经专用烟道由屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准要求。 （2）水环境影响分析 项目废水主要为生活废水、医疗废水、食堂废水和中央空调废水，产生量为14.168m3/d，依托医院在建工程污水处理站处理。本项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，全院不新增废水量。本项目生活废水和医疗废水经“二氧化氯消毒+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池预处理，预处理后废水与中央空调排水共同进入在建工程污水处理站处理，达标后经市政管网进入双井镇污水处理厂进一步处理。 （3）声环境影响分析 本项目建成后，整个院区的噪声源主要为污水处理设备、水泵、通风机、食堂风机、空调冷却塔等设备噪声，噪声声级为65~85dB(A)。通过采取选用低噪声设备，基础减振，风机消声，室内隔声等措施后，院区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1、2、4类标准。 （4）固体废物环境影响分析 项目固废主要为医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾。医疗废物分类收集后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理；污水处理站污泥脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。项目固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 4、总量控制 本项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，全院不新增废水量。 因此，全院总量控制建议指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：23.537t/a；氨氮：3.295t/a。 5、“三线一单”符合性判定 本项目建设符合国家及地方的相关产业政策，符合“三线一单”相关要求。 6、工程可行性结论 综上所述，魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目符合国家产业政策；区域环境质量良好；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小。综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 （2）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 （3）加强各种环保治理设施和设备的维护管理，确保其正常运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目环境保护“三同时”验收一览表见表48。 表48 建设项目“三同时”工程验收一览表 项目; 污染源; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资(万元). 废气; 污水处理站无组织废气; 污水处理间密闭，并安装生物除臭装置; 氨≤1.0 mg/m3 H2S≤0.03 mg/m3 臭气浓度≤10 （无量纲）; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理设备周边大气污染物最高允许浓度要求; --. 饮食油烟; 经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放; 油烟排放浓度≤2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准要求. 废水; 生活废水、医疗废水、食堂废水、中央空调废水; 生活废水和医疗废水经“二氧化氯+专用化粪池”预处理，食堂废水经隔油池预处理，预处理后的废水与中央空调废水一起进入院区在建工程污水处理站，达标后经市政管网排入双井镇污水处理厂进一步处理; pH：6~9 COD≤250mg/L BOD5≤100mg/L SS≤60mg/L 氨氮≤35mg/L 动植物油≤20mg/L 粪大肠菌群数≤5000MNP/L 总余氯2~8 mg/L; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准以及双井镇污水处理厂进水水质要求; --. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减振，风机消声，室内隔声等措施; 东、南院区边界： 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准; 1. 北院区边界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 西院区界：昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 固废; 医疗废物; 分类储存至在建工程1座120m2危废间，定期由有资质单位处理; 不外排; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单; 1. 污水处理站污泥; 污泥脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表4医疗机构污泥控制标准及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关规定. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一处理; 不外排; --. 防渗; 危废间确保防渗系数K≤10-10cm/s； 污水处理间、隔油池、化粪池、专用化粪池确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 楼内其他区域确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。; 1. 合计; 3.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件 与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目生态保护红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。