建设项目环境影响报告表

项目名称：邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目

建设单位（盖章）：邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司

编制日期：2020年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出改扩建工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明改扩建工程对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王水林 |  |  | 联 系 人 |  | 王水林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邯郸市魏县南栗庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15225195233 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 056800 |  |
| 建设地点 | 邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2011-130434-89-01-135059 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建☑技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13333.33（不新增用地） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 33.33% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2021年4月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模: - 一、项目背景 - 邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司选址位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），于2020年4月投资486万元建设邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用项目，原项目占地面积13333.33m2，建筑面积3800m2，原项目主要设备有破碎机、提升机、振动筛、提斗、输送机、颚式破碎机等设备共计20台（套），年加工玻璃颗粒8000吨，该项目已于2020年6月11日通过魏县行政审批局审批（魏审批环表[2020]09号），企业于2020年8月组织专家参与该项目自主竣工验收并现场出具专家意见，于2020年7月3日取得了国家排污许可登记回执（排污许可登记编号：91130434MA0E504Y07001Z）。 根据公司发展需要，拟在现有工程基础上增加投资30万元建设邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目。本次改扩建项目不新增用地，在现有厂区内利用现有生产车间建设，拟于2021年4月投产，新增设备36台（套），改扩建项目投产后年加工废玻璃颗粒15000吨。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》中的有关规定，本项目属“三十、废弃资源综合利用”中的86“其他”，其环评类别定位环评报告表。山水盛茂玻璃材料有限公司于2020年12月委托我公司承担该项目报告表的编制工作，我单位接受委托后，在对项目所在地及周围自然环境进行实地踏勘、收集技术资料、详细了解工程内容、进行环境因子识别和工程分析等工作的基础上，根据技术导则及相关的法律法规，编制环境影响报告表，现提交建设单位呈报环境保护行政主管部门审批。 二、 现有项目工程基本情况 - 1、地理位置 山水盛茂玻璃材料有限公司位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），租用废旧厂区，厂址中心地理坐标为N36°7′51.5706″，E114°45′48.24″。项目东侧为魏县福茂再生资源有限公司，南边和西边厂房均为闲置厂房，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为项目北侧370m的南栗庄村。 2、现有项目工程组成及建设内容 现有项目占地面积13333.33m2，总建筑面积3800m2，主要建设生产车间、成品库、原料库、临休室、办公用房等，购置安装2条废玻璃颗粒加工生产线（本文以1号生产线、2号生产线说明现有项目中的2条生产线），主要设备有破碎机、提升机、振动筛、输送装置、除尘设备、装卸设备等20台（套），现有项目建成后年加工玻璃颗粒8000吨。主要建设内容见表1、主要设备见表2。 表1 现有项目主要工程内容一览表 序号; 项目名称; 建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 长30米，宽40米，砖混+钢架结构，建筑面积1200平方米. 2; 成品库; 长30米，宽40米，砖混+钢架结构，建筑面积1200平方米. 3; 原料库; 长30米，宽40米，砖混+钢架结构，建筑面积1200平方米. 4; 辅助工程; 办公及临休室; 办公及员工临时休息，建筑面积150平方米. 5; 其他建筑（配电室、磅房等）; 建筑面积50平方米. 7; 公用工程; 供水; 项目用水由魏县回隆水厂供水管网提供. 8; 供电; 项目用电由魏县回隆变电站提供. 9; 供暖; 本项目生产车间不供暖，办公室供暖使用空调供暖. 10; 环保工程; 废气; 现有项目一次破碎工序粉尘采用集气罩收集后，经1套布袋除尘器处理；二次破碎、筛分工序粉尘采用集气罩收集后经1套布袋除尘器处理，2套袋式除尘器处理后经一根20m高排气筒P1有组织排放。输送带廊道密闭。. 11; 废水; 仅存在职工生活污水，水质简单，水量小，排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 12; 噪声; 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声。. 13; 固废; 分离杂质、除尘灰、不合格产品、废包装集中收集后外售，生活垃圾定期由环卫部门统一清运。. 表2 现有项目工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 功率（kw）; 备注. 1; 破碎机; X85-19; 1; 台; 22; 进行二次破碎. 2; 提升机; 3500-3; 1; 台; 3; ——. 3; 振动筛; --; 2; 台; 3; ——. 4; 提斗; --; 8; 个; 0.75; ——. 5; 输送机; --; 3; 台; 1.5; ——. 6; 颚式破碎机; 6级; 1; 台; 15; 进行一次破碎. 7; 袋式除尘器; ——; 2; 套; 15; ——. 8; 叉车; ——; 1; 台; ——; ——. 9; 变压器; 200kwv; 1; 套; ——; ——. 合计; 20; ——. 3、现有项目产品方案 现有项目产品方案见表3。 表3 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年加工量; 单位. 1; 玻璃颗粒; 8000; t. - 4、现有项目主要原辅材料 现有项目工程厂区主要生产原辅材料见表4。 表4 现有项目工程原辅材料一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 废玻璃; 8005; t/a; 外购. 2; 编织袋; 8200; 个/a; 外购. 3; 水; 180; m3/a; 由回隆镇水厂供水管网供水. 4; 电; 11.2; 万kW·h/a; 由回隆镇变电站供电. - 5、公辅工程 厂区现有公辅工程情况： - （1）给、排水 现有项目用水由魏县回隆镇供水管网供给，项目新鲜用水为职工生活用水，生产不需要用水。 职工生活用水参照《河北省用水定额 第三部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2016）并结合本项目实际情况，本项目劳动定员15人，用水定额按40 L/（人·d）计，年工作300天，生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 综上，本项目新鲜水的总用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）排水 项目生产不需要用水，无废水外排；项目职工生活污水产生量为0.48m3/d（以生活用水量的80％计），职工均为附近村民，厂区内不设食堂及宿舍，产生的生活污水主要为职工盥洗废水，水质较好且水量小，直接排入厂区防渗旱厕，由附近村民定期清掏用作农肥。 现有工程给排水情况水平衡见图1，水平衡情况一览表见表5。 表5 现有项目给、排水情况一览表 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水量; 回用量; 损耗量; 排放量. 1; 职工生活用水; 0.6; 0.6; 0; 0.12; 0. （2）供电 图1 现有工程给排水平衡图 - 现有项目年用电量为11.2万kW·h，由魏县回隆镇变电站提供，能够满足项目用电需求。 - （3）供热及制冷 现有项目厂区不供暖，办公室供暖采用空调供暖。 - 6、定员及生产时间 现有工程总定员15人，其中技术及管理人员5人，年运营300天，实行一班制，每班工作8小时。 - 三、改扩建项目工程概况 - 本次改扩建项目利用现有项目生产车间闲置区域，投资30万元，其中环保投资10万元，购置安装破碎机6台，提升机6台，振动筛12台，输送机12台，扩建6条生产线（本文以3号生产线、4号生产线、5号生产线、6号生产线、7号生产线、8号生产线说明改扩建项目中新增的6条生产线），建设邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目。项目建成后年加工废玻璃颗粒15000吨。不新增占地及用地，改扩建项目劳动定员及工作制度不变依托现有项目。 - 1、改扩建项目工程基本情况 项目名称：邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目； 项目性质：改扩建； 建设单位：邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司； 地理位置：改扩建工程位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），厂址中心坐标为北纬 36°7'51.5706"、东经114°45'48.24"，利用现有项目现有生产车间闲置区域建设扩建项目，不新增用地。项目东侧为魏县福茂再生资源有限公司，南边和西边厂房均为闲置厂房，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为项目北侧370m的南栗庄村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2，项目环境保护目标图见附图3，平面布置图见附图4。 项目投资：总投资30万元，其中环保投资10万元，占项目总投资的比例为33.33%。 劳动定员及工作制度：改扩建项目不新增劳动定员，劳动定员及工作制度依托现有工程。 - 2、改扩建工程主要建设内容 改扩建项目新增废玻璃颗粒加工生产线6条，项目在现有厂区内利用生产车间闲置区域进行建设，不新增占地。项目建成后年加工废玻璃颗粒15000吨。 （1）主要建设内容见表6 表6 拟建项目主要建设内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 在现有生产车间利用闲置区域进行建设本项目，不新增占地。车间总面积3600平方米，规划分区生产区、成品区、原料区。. 2; 配套工程; 办公及员工临时休息，建筑面积150平方米，依托现有项目。. 3; 公用工程; 依托现有公用工程. 4; 环保工程; 废气; 二次破碎、筛分工序; 3号、4号、5号生产线二次破碎、筛分过程中产生废气颗粒物，采用集气罩+1套袋式除尘器（A）处理后由1根20m高排气筒（P2）有组织排放；6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分过程中产生废气颗粒物，采用集气罩+1套袋式除尘器（B）处理后由1根20m高排气筒（P3）有组织排放输送廊道密闭。. 废水; 生活污水; 依托现有工程，排入防渗旱厕，由附近村民清掏用作农肥，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、隔声等措施。. 固废; 分离杂质; 依托现有项目，收集后外售. 除尘灰. 不合格产品. 废包装. 生活垃圾; 依托现有项目，由环卫部门统一清运. 注释：改扩建项目中一次破碎依托现有项目中的颚式破碎机进行破碎，现有项目中颚式破碎机产生的粉尘经处理后与其他设备产生的粉尘由1根排气筒P1排放，改扩建项目依托了现有项目中的颚式破碎机和配套的环保设备袋式除尘器。 （2）主要设备 表7 改扩建项目工程设备清单一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 破碎机; X85-19; 6; 台; 新增设备，每条生产线上1台破碎机. 2; 提升机; 3500-3; 6; 台; 新增设备，每条生产线上1台提升机. 3; 振动筛; --; 12; 台; 新增设备，每条生产线上2台振动筛. 4; 输送机; --; 12; 台; 新增设备，每条生产线上2台输送机. 5; 颚式破碎机; 6级; 1; 台; 依托现有. - （3）产品方案 改扩建项目产品方案一览表见表8。 表8 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 单位. 1; 玻璃颗粒; 15000; 吨. 3、主要原辅材料 改扩建项目主要原辅材料见下表9 表9 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 废玻璃; 15010; t/a; 外购. 2; 编织袋; 15050; 个/a; 外购. 3; 水; 180; t/a; 依托现有项目不变. 4; 电; 23.5; 万kw·h/a; 依托现有项目新增. 注：编织袋规格1袋能装1t成品玻璃颗粒，即1t/袋。本项目外购的原料废玻璃为建筑行业上废弃的废玻璃、残次玻璃，属于一般工业固体废物，不涉及《国家危险废物名录》中的危险废物。 - 4、公用工程 （1）给排水 改扩建工程供水依托现有项目，主要用水为生活用水。生活用水因劳动定员及工作制度不发生变化依托现有项目，因此生活用水不新增。项目新鲜水用水量为0.6m3/d。改扩建工程完成后全厂给排水情况见表10，平衡图见图2。 表10 改扩建工程给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水量; 回用量; 损耗量; 排放量. 1; 职工生活用水; 0.6; 0.6; 0; 0.12; 0. 依托现有项目，不新增. 图2改扩建工程给排水平衡图 （2）供电 供电依托现有工程，改扩建项目新增用电约为23.5万kWh，新增用电负荷较小，能够保证项目正常运行。 （3）供热 改扩建工程完成后依托现有项目，厂区不供暖，办公室供暖采用空调供暖。 5、平面布置 改扩建项目主要利用现有项目生产车间闲置区域进行建设，具体平面布置见附图4。 6、产业政策分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“第一类 鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、 废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、 废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用 ”，符合国家产业政策；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，该项目不属于限制和淘汰类项目。本项目已在魏县行政审批局备案，备案编号：2011-130434-89-01-135059。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 7、选址可行性分析 - 改扩建项目位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），利用现有项目现有生产车间闲置区域进行建设，不新增用地。由魏县自然资源和规划局出具和魏县回隆镇人民政府出具的土地证明（附件3），符合城乡总体规划。离项目最近的环境敏感点为项目北侧370m的南栗庄村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地、文物古迹和其他特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，项目选址可行。 - 8、三线一单符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。结合该要求对本项目进行三线一单符合性分析，分析如下： 表11 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 改扩建项目位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地、文物古迹和其他特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 改扩建项目用水由魏县回隆镇供水管网供给，项目用电由回隆镇供电管网提供；生产无需用热，办公室冬天取暖和夏天制冷均采用空调。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在区域环境质量不达标，通过预测，拟建项目产生的污染物在采取相应措施后可达标排放，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。. 负面清单; 魏县负面清单; 与本项目对比. 一、禁止投资《河北省大气污染防治行动计划实施方案》明确要求治理、限值、防治的项目。主要包括钢铁冶炼、水泥和炼焦等项目; 本项目不属于. 二、禁止投资高环境风险、高环境污染、生态破坏的项目。包括钢铁产业，有色金属及非金属矿物质产业，石化化工产业，医药产业中的产能过剩的大宗化学原料药等项目，建材产业中的玻璃、黏土砖等项目，机械和装备制造产业中的铸造、锻造等项目，轻工产业中的纸浆、皮革鞣制等项目，纺织产业中的印染等项目，房地产产业中投资容积率小于1.0的住宅等项目，社会事业中的高尔夫球场、赛马场等项目; 本项目不属于. 三、禁止投资国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目和《河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)》内的项目; 本项目不属于. 四、国家《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的产业; 本项目不属于. 因此，拟建项目不属于魏县环境准入负面清单范围，是允许建设的。. 综上所述，建设项目符合“三线一单”相关要求. |
| 与现有工程有关的现有污染情况及主要环境问题: 1、现有工程基本情况 现有工程位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），于2020年4月投资486万元建设邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用项目，原项目占地面积13333.33m2，建筑面积3800m2，主要设备有破碎机、提升机、振动筛、提斗、输送机、颚式破碎机等设备共计20台（套），年加工玻璃颗粒8000吨，该项目已于2020年6月11日通过魏县行政审批局审批（魏审批环表[2020]09号），企业于2020年8月组织专家参与该项目自主竣工验收并现场出具专家意见，于2020年7月3日取得了国家排污许可登记回执（排污登记编号：91130434MA0E504Y07001Z）（附件6），企业生产严格按照相关政策标准执行。 2、现有工程主要工艺流程 现有工程主要工艺流程及排污节点见图3。 现有项目生产工艺流程： 图3 生产工艺及排污节点图 3、现有工程主要污染物排放情况 (1)废气 现有项目运营期废气主要为一次破碎、二次破碎、筛分工序产生的粉尘，其中一次破碎工序粉尘采用集气罩收集，经1套布袋除尘器处理；二次破碎、筛分工序产生的粉尘采用集气罩收集，经1套布袋除尘器处理，2套袋式除尘器处理后的废气由1根20m高排气筒P1排放；传送带输送过程采用彩钢板设置廊道密闭（进出料口均采用集气罩收集粉尘），其输送、提升、下料工序产生少量粉尘车间内无组织逸散，加强车间密闭管理，定期洒水抑尘来处理。 经现有项目验收报告验收结论可知（见附件5），经采取措施后，一次破碎、二次破碎、筛分工序产生的废气颗粒物最大值为3.0mg/m3，颗粒物排放速率最大值为0.021kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准要求，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，颗粒物排放速率≤5.9kg/h；输送、提升、下料工序产生少量粉尘车间内无组织逸散，厂界无组织监控浓度最大为0.268mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界浓度最大限值，无组织颗粒物≤1.0mg/m3。 (2)废水 现有工程无生产废水产生，仅产生少量生活污水。项目劳动定员15人，不设食堂，无餐饮废水，主要为职工生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。因此，本项目营运期不会对地表水环境产生明显影响。 (3)噪声 现有工程噪声来源于破碎机、振动筛、输送机等生产设备运行时产生的设备噪声，根据现有项目验收报告验收结论（见附件5）可知，厂界噪声昼间最大值为58dB(A)，夜间最大值为48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。 (4)固废 现有工程产生的固体废物主要为分离杂质、除尘器除尘灰、不合格产品、废包装及职工生活垃圾。 分离杂质产生量约为0.75t/a，集中收集后外售；除尘器除尘灰产生量为3.35t/a，集中收集后外售；不合格产品产生量约为0.9t/a，集中收集后外售；废包装产生量约为0.05t/a，集中收集后外售；生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为2.25t/a，定期由当地环卫部门清理。 综上所述，现有工程废气、废水、噪声、固体废物排放现状均满足国家及河北省相关标准限值要求。 - 现有工程总量控制指标 - 现有工程总量控制指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a - 4、现有工程存在的问题及整改措施 - 根据现有项目《邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用项目环境影响报告表》批复及验收意见可知，本项目存在如下问题： - 表12 现有工程存在问题及解决办法 - 序号; - 现有工程问题; - 解决办法. - 1; - 厂区道路硬化，定期清扫、洒水; - 厂区运输道路全部硬化，定期由专人清扫并洒水抑尘，厂区无肉眼可见扬尘. - 2; - 现有工程一次破碎工序产生的粉尘分析不到位，并且此次改扩建工程一次破碎工序依托的是现有工程的颚式破碎机进行破碎，颚式破碎机在现有项目中已做过验收，但改扩建工程改变了其生产量，因此，改扩建需重新核算其产排污情况; - 此次改扩建细化分析改扩建后全厂废气产排污情况. |
| 建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 河北魏县经济开发区位于县城东部，以兴源河为界，分为东西两区，总规划面积22.36平方公里。西区西起梨乡大街，北至长安大道，东临兴源河，南到天安大道，规划面积9.10平方公里;东区西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26平方公里。 改扩建项目位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），利用现有项目现有生产车间闲置区域进行建设，不新增用地。项目东侧为魏县福茂再生资源有限公司，南边和西边厂房均为闲置厂房，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为项目北侧370m的南栗庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2，环境保护目标图见附图3。 2、地形地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。 区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。魏县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。沿县内五条明显的漳河故道从西向东延伸，全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 本项目厂址所在区域地势有较为平坦，属于缓斜平地区。 3、地层岩性 魏县地层处于临漳—魏县—大名大断裂带，该断裂带从安阳—邯郸—邢台大断裂的磁县分出，经临漳—魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系中第二巨型沉降带的一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度约500-600m，大部分为河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下，沉积厚度500m以上。第四纪地层分布由上到下分别为：全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主，底板埋深20-70m左右。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性为粗砂为主，局部砾砂，岩性特征以灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层黏性图，具有黄土结构，底板埋深70-200m之间。 中更新(Q2)统：是冲积、洪基沉积物，岩性特征为上段为锈黄、红色、棕褐色粘性土夹砂层，土层内见长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色黏土及砂黏土夹砂层，黏土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深420~600m。项目区地处华北平原区，地势平缓。包气带主要为粉质粘土和粉土，上部地层为粉质粘土，下部岩层多为细砂。项目所在区域包气带上部主要为粉质粘土。 项目区地处华北平原区，地势平缓。项目所在区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。项目所在区域包气带上部主要为砂性土。 4、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层 中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。潜层地下水水位在25~30m左右，咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间，矿化度3~8g/L，水化学类型为碳酸盐·重碳酸盐—钠镁型，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物硫酸—钠镁型，矿化度小于1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 5、地表水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 （1）漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省， 流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m以上的山区。漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 （2）卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、 濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄乡的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。 - 渠道 - 东风渠属老沙河排水系统，是魏县境内最大的排蓄两用渠道，始建于1955年，从南自北纵穿全县，流经9个乡镇，从源头北善村自仁里村北出境，总长43.3km,西营至仁里村渠长10km,设计流量为107m3/s,控制面积87km2,总干渠沿途分出多条支渠，总干渠最终汇入老沙河。 项目所在区域东风渠的现状功能主要用于排、蓄水和农灌，除汛期和农灌农灌季节外常年无水，流经县城后由于接纳了大量的工业废水和生活污水，已成为纳污渠。 - 6、气候特征 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 根据魏县气象站气象统计资料：年平均气温：13.8℃，极端最高气温42.5℃(1967年5月31日)，极端最低气温-23.6℃，年平均日照时数2595.7h，年日照百分率58.6%，年平均降雨量58.9cm，月平均降雨量4.73cm，日最大降雨量51.8cm，最大积雪深度14cm，最大冻土深度35cm，年平均气压101kPa。 7、资源 魏县资源丰富。权限有土地面积8.57万公顷，其中耕地面积6.13万公顷，人均0.07公顷；域内河湾纵横，水域面积广阔；全县森林覆盖率大4.4%，是邯郸市唯一一个平原绿化达标县；域内生物繁多，至2012年，有野生动植物14种，其中粮食作物以小麦、玉米为主；经济作物以鸭梨、棉花、食用菌为主；动物饲养以猪、鸡、牛、羊为主，国家粮食产能县、优质棉基地县。瘦肉型猪基地县，河北省产粮大县、食用菌之乡。 环境功能区划： 1、行政区划及人口 魏县地处冀鲁豫三省交界处，总面积为864km2，辖12个镇，9个乡，县政府驻魏城镇，总人口106万。是中国鸭梨之乡、联合国地名专家组中国分部认定的“千年古县”、国家级水利分景区。近年来，魏县以“重质量、要效益”为主线，深入实施“工业立县，人才兴魏”战略，全县经济社会实现了健康快速发展。本项目位于魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内）。 2、社会经济结构 2018年，魏县地区生产总值完成182亿元，同比增长9.2%；实际利用外资完成4710万美元，完成率116.6%，同比增长6.3倍。规模以上工业增加值同比增长9.4%；全部财政收入完成14.07亿元，其中一般公共预算收入完成8.64亿元，同比增长18.9%；出口创汇完成2.72亿元。城镇居民人均可支配收入达到28860元，农村居民人均可支配收入达到13926元，增速分别达到10.3%、12.2%。 魏县物产丰富，人力资源充足。魏县是河北省农业大县、林业大县、人口大县、全县常年粮食复种面积倒萨120万亩，总产量63万吨；鸭梨种植面积为20万亩，总产量20万吨；林业面积达29万亩，森林覆盖率达25.3%，活立木蓄积量达200万m3；魏县劳动力资源丰富，常年外出务工人员近30 万人，年劳务经济收入40多亿元，是国家确定的劳务输出试点县、农村劳动力开发就业试点县，打造的“实打实”劳务品牌享誉全国。 魏县投资平台宽广，产业特色鲜明。魏县经济开发区规划面积为22.36km2,2011年被省政府批准为省级经济开发区，分东区、西区，道路、供排水、供气、供电等实现“九通一平”，目前已累计完成固定资产投资626亿元，建成区面积为11.34km2，亩均投资强度为335万元，拥有入区项目企业73家，其中规模以上企业26家，从业人员1万多人，形成了产城互动、产城融合的良好发展态势，先进装备制造，再生资源回收利用、木材优化深加工三大优势产业初步形成，预计“十三五”末三大产业产值分别可达150亿元、100亿元、100亿。 3、社会发展状况 (1)文化事业 魏县域内魏文化源远流长、梨文化亘古不衰、龙文化世代传承、现代文化方兴未艾。清代以前，无专门文化管理机构，但人民群众追求积极健康精神文化生活的情趣和兴致不减，戏剧、曲艺、美术、书法等民间艺术种类齐全，群众自发性艺术活动丰富，独具魏县地域特色。随着管理机构的健全完善，基础设施建设不断加强，人民群众的文化体育事业也得到迅速健康发展。魏县提出了“以文兴城”的发展理念，将文化事业的发展和繁荣贯穿于经济社会之中，加大了各种文化的研究、开发和利用力度，先后建设了魏祠博物馆、神龟驮城文化公园、孔融让梨文化公园、与时俱进文化公园、墨池、礼贤台等一大批具有浓重历史文化气息的主题公园和标志性工程，举办了多届“梨乡水城”杯全国书法大赛，促进了文化事业的大发展。 (2)教育事业 魏县大力实施“教育强县”工程，着力打造冀东南区域教育中心。全县有中学41所，其中省级示范性高中一所，小学267所，幼儿园143所，特教学校1所，在职教职员工达6486人，各级各类在校生109874人；初中入学普及率达100%，学龄儿童入学普及率达100%，幼儿入园率为78%。 (3)医疗卫生事业 随着经济和社会的发展，魏县在上级政策的支持下先后建立起了覆盖县、乡、村的三级医疗卫生机构。特别是从2007年起，实施农村合作医疗、城镇居民合作医疗等医疗制度，着力打造冀东南区域医疗中心，有效解决了人民群众因病致贫、因病返贫等问题，保障了人民群众的生命健康安全，人民群众身体素质明显提高。全县各级医疗机构1355个，其中二甲医院3所、县级医院4所、乡镇卫生院21所、村卫生室(所)1322个、企事业及学校单位医务室8个，卫生技术人员1349人，病床1688张。 - 4、历史沿革及文物保护 魏县历史悠久，地灵人杰。古禹贡时属冀州，夏为观户国，周为武王少弟康叔封地。春秋先后为卫、齐、晋地。战国为魏国次都。秦始皇十九年(公元前228年)，建棘蒲县于魏域。汉高祖十二年(公元前195年)设魏县，(治今于村)，属魏郡。三国属魏州魏郡。西晋属司州魏郡。北魏太和二十一年(497年)析置昌乐县，属相州魏郡。天宝七年(748年)魏县省入昌乐县。隋开皇六年(586年)复置魏县，属魏州。开皇十六年(596年)在魏域析置漳阴县，大业初省漳阴入魏县；隋末李密取之，后为窦建德所辖；未几，宇文化及趋魏县僭帝位，国号许。唐武德四年(621年)，复置漳阴县，贞观初省入魏；天宝三年(744年)移治旧县庙。五代属兴唐府。北宋属河北东路大名府，熙宁六年(1073年)，县治移洹水镇(今魏县村)。金大定七年(1167年)，分魏域北部置广平县。元属中书省大名路。明洪武三年(1370年)县治移五姓店(今魏城镇)，洪武十年(1377年)大名省入魏县，三十一年(1398年)复设大名县。清属直隶大名府，乾隆二十二年(1757年)省魏县入大名、元城二县，属直隶冀南道。1940年6月复置魏县。1949年8月划归河北省邯郸专区。1958年11月，魏县并入大名县，1961年5月，魏县建置恢复，属邯郸专区。1968年属邯郸地区。1993年改属邯郸市至今。 魏县人杰地灵，古迹众多，从上古时期到清代，各个时期多有遗存，古城镇、古寺庙、古道路、古桥梁、古石刻、古墓葬等一应俱全。古城遗址魏县治历经于村、旧县庙、洹水、今魏城镇4处于村古城。位于今魏城镇东北13公里处，是西汉至唐代的县治，建于西汉高祖十二年(公元前195年)。旧县庙古城。位于今魏城东北14公里处，唐天宝三年(744年)建。规模不详，现存有旧县庙碑一道，建治329年，史称唐城。洹水古城。位于今魏城西南15公里旧魏县村，宋熙宁六年(1073年)建，原为洹水县治，规模不详，现存2米高石狮一座，建治297年，史称宋城。 改扩建项目位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），所在评价区域无风景名胜区、自然保护区、文物古迹等环境敏感点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 1、环境空气 （1）评价基准筛选 根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2019年作为评价基准年。 - 环境空气质量达标区判定 ①根据邯郸市生态环境局2020年5月13日发布的《2019年环境质量公报》可知，全市空气质量达标天数为165天，占全年总天数的45.2%（全年有效天数365天）；其中一级天数为10天，占2.74%，二级天数为155天，占42.47 %，三级天数为126天，占34.52%，四级天数为41天，占11.23%，五级天数为29天，占7.95%。六级天数为4天，占1.1%。 二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。具体情况见下表13。 表13 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均; —; 150; —. 1小时平均; —; 500; —. NO2; 年平均; 38; 40; 95. 24小时平均; —; 80; —. 1小时平均; —; 200; —. PM10; 年平均; 124; 70; 177; 不达标. 24小时平均; —; 150; —. PM2.5; 年平均; 66; 35; 189. 24小时平均; —; 75; —. CO; 24小时平均; 2600; 4000; 65; 达标. 1小时平均; —; 10000; —. O3; 日最大8小时平均; 201; 160; 126; 不达标. 1小时平均; —; 200; —. 由以上可知，本项目所在区域SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数值超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，属于不达标区，超标原因主要与区域大气环境整体超标有关。 2、水环境 根据《邯郸市环境质量公报2019年度》内容可知，地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，Ⅰ类水体2个占7.1%，Ⅱ类水体10个占35.7%，Ⅲ类水体5个占17.9%，Ⅳ类水体10个占35.7%，Ⅴ类水体1个占3.6%，无劣Ⅴ类水体。地表水整体评价为轻度污染。 我市河流污染程度由重到轻依次是：东风渠、合义渠、留垒河、洺河、卫河、滏阳河、漳河。滏阳河主要污染指标是氨氮、总磷、化学需氧量，所监测的7个断面均符合规划水质要求，6个断面达到或优于Ⅲ类，占85.7%，无劣Ⅴ类水质，整体水质良好；漳河的刘家庄、连泉、西达、岳城出口、合漳五个监测断面都符合规划水质，Ⅲ类及好于Ⅲ类断面占100%，整体水质为优；卫河主要污染指标是氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数，所监测的秤勾湾断面是Ⅲ类水质，龙王庙、徐万仓、罗头桥、北馆陶断面是Ⅳ类水质，整体为轻度污染；因马颊河、东风渠、合义渠、留垒河、洺河这几条河流断面不足5个，评价采用断面水质评价法。马颊河的赵小楼桥、冢北桥和合义渠的城角村监测不足8个月不做评价；东风渠的小屯闸达到Ⅳ类水质，轻度污染；合义渠的城角村达到Ⅳ类水质，轻度污染；留垒河的张村桥Ⅳ类水质，轻度污染；洺河的沙阳Ⅳ类水质，轻度污染。 3、声环境 改扩建项目位于邯郸市魏县魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），根据现有项目验收报告中声环境检测数据可知（附件5）,本项目所在区域声环境昼间最大值为58dB(A)，夜间最大值为48dB(A)，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 拟建工程完成后环境保护目标不发生变化。项目厂址周围无饮用水水源地保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。确定拟建工程环境保护目标为评价区域内的大气环境、地下水环境、土壤及声环境。 改扩建工程完成后主要保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标及保护等级 环境要素; 敏感点; 坐标; 相对方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 回隆镇; 114°46′43.32″; 36°9′3.24″; N; 1200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 南栗庄村; 114°46′1.56″; 36°8′10.68″; N; 370. 步村; 114°47′2.04″; 36°8′29.76″; NE; 1800. 小任庄村; 114°47′0.6″; 36°8′5.28″; E; 1400. 李屯村; 114°47′17.88″; 36°7′33.96″; E; 1800. 王屯村; 114°45′2.16″; 36°7′57″; ES; 1600. 大任庄村; 114°56′13.20″; 36°13′48.36″; ES; 1200. 西王村; 114°46′21.72″; 36°7′7.32″; S; 1100. 狄庄村; 114°45′3.96″; 36°7′35.4″; WS; 1300. 王庄村; 114°45′2.16″; 36°7′57″; W; 1200. 地下水; 项目厂址所在区域地下水; --; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | - （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 - （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准； （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境质量标准见表15。 表15 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 取值时间; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 声环境; 等效连续A声级（Leq）; 昼间; ≤60dB(A); dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求. 夜间; ≤50dB(A); dB（A）. 地下水; pH（无量纲）; 6.5≤pH≤8.5; ——; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中表1的Ⅲ类标准. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; Mg/L. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.10. 铜; ≤1.00. 锌; ≤1.00. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002. 耗氧量（CODmn法，以O2计）; ≤3.0. 氨氮（以N计）; ≤0.50. 总大肠菌群/（MNP/100ml或CFU/100ml）; ≤3.0. 菌落总数/（CFU/100ml）; ≤100. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00. 硝酸盐（以N计）; ≤20.0. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 硒; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 镍; ≤0.02. 铬（六价）; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 改扩建项目产生的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业颗粒物有组织排放浓度限值二级标准，即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤5.9kg/h。厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他无组织排放浓度监控限值要求，即颗粒物≤1.0mg/m3。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 3、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。污染物排放标准见表16。 表16 污染物排放标准一览表 污染源; 污染因子; 排放限值; 标准名称及类别. 废气; 破碎、筛分; 颗粒物; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他行业大气污染物排放限值中二级标准. 5.9; kg/h. 输送、提升过程无组织排放; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值. 噪声; 昼间; 60; dB（A）; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类。. 夜间; 50. 固废; 分拣; 分离杂质; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定. 除尘工序; 除尘灰. 筛分工序; 不合格产品. 包装工序; 废包装. |
| 总量控制指标 | - （1）总量核算 - 根据环境保护“十三五”规划，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标种类为四项：COD、氨氮、SO2、NOx。本次改扩建不新增污水排放，固无COD、氨氮排放，不涉及SO2、NOx产排污情况，无SO2、NOx排放。因此本次改扩建总量控制指标COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。因此，改扩建工程建成后全厂总量控制指标不增加。 - （2）改扩建前后全厂“三本账” ①现有工程 根据原环评及验收情况，现有工程中，各污染物排放量核算COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物0.698t/a。 ②改扩建项目 改扩建项目营运期废气主要为二次破碎、筛分工序产生的颗粒物以及输送、提升过程中产生的无组织废气颗粒物，经核算，改扩建项目建成后颗粒物排放总量为0.3566t/a；改扩建项目不新增废水产排情况。 表17 改扩建项目污染物排放量总量核算一览表 单位t/a 控制项目; 本项目; 本项目核定排放量; 本项目排入外环境量. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; 3.963; 3.606; 0.3566; 0.3566; 0.3566. 废水; 水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 表18 改扩建后全厂污染物排放总量核算一览表 单位t/a 控制项目; 全厂; 全厂核定排放量; 全厂排入外环境量. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; 6.0746; 4.9204; 1.1542; 1.1542; 1.1542. 废水; 水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 综上，改扩建完成后，全厂废气颗粒物新增外排总量为0.3566t/a，不新增废水外排量，固体废物新增分拣工序产生的分离杂质、除尘工序产生的除尘灰、筛分工序产生的不合格产品、包装工序产生的废包装。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工艺流程如下： - 生产工艺主要包括原料进厂、分拣、一次破碎、二次破碎、筛分、成品包装。 - 原料进厂：外购的废玻璃经社会车辆运输至厂内存放与原料库。 - 分拣：用叉车将废玻璃自原料库运输至输送带上，通过人工分拣分离出杂质。分拣过程中产生固废分离杂质、废气粉尘、设备噪声。 - 一次破碎：经人工分拣后的块径较大的废玻璃由叉车送至颚式破碎机进行一次破碎。此过程产生破碎粉尘、设备噪声。（此工序依托的是现有项目中的颚式破碎机完成，现有项目中颚式破碎机产生的粉尘经1套袋式除尘器处理后与现有项目中二次破碎以及筛分过程中产生的粉尘是由1根排气筒P1排放。） - 二次破碎：经一次破碎后产生的块径较小的废玻璃由叉车送至破碎机上料口，进行二次破碎。此工序产生破碎粉尘、设备噪声。 - 5、筛分：经二次破碎后的废玻璃颗粒由传送带运送至提升机，再由提升机送至筛分机进行两次筛分，最终筛分成不同粒径的玻璃颗粒分别打包后入库。此工序产生粉尘、设备噪声、固废不合格产品。 - 6、入库、待售：经筛分后的不同粒径的玻璃颗粒分别打包后由叉车运送至成品库内存放、待售。此工序产生固废废包装。 - 工艺流程及产污环节图见图5。 图5 改扩建项目生产工艺流程及产排污节点图 改扩建项目排污节点及治理措施见表19。 表19 改扩建项目排污节点及治理措施 类别; 污染源; 主要污染物; 排放规律; 治理措施及去向. 废气; 现有项目1号生产线、2号生产线中的一次破碎、二次破碎、筛分工序; 颗粒物; 有组织; 集气罩+2套袋式除尘器+1根20m高排气筒P1（改扩建项目中的一次破碎依托现有项目中的一次破碎，因此需再次分析现有项目中的产排污情况）. 3号生产线-5号生产线中的二次破碎、筛分工序; 颗粒物; 有组织; 集气罩+1套袋式除尘器（A）+1根20m高排气筒P2. 6号生产线-8号生产线中的二次破碎、筛分工序; 颗粒物; 有组织; 集气罩+1套袋式除尘器（B）+1根20m高排气筒P3. 生产车间; 颗粒物; 无组织; 厂房密闭，加强有组织废气收集效率. 噪声; 破碎机、筛分机、输送机等; 噪声; 间断; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减. 固废; 分拣; 分离杂质; 间断; 收集后外售. 除尘工序; 除尘灰. 筛分工序; 不合格产品. 包装工序; 废包装.

主要污染工序： 施工期：本项目为改扩建项目，占地为现有项目生产车间闲置区域进行建设，不进行土木施工。施工期主要为设备安装产生的噪声；施工车辆进出厂区产生的扬尘；施工过程职工生活产生的生活污水及生活垃圾。 营运期： 1、废气：项目运营后废气主要来源于破碎、输送、提升、筛分、下料工序产生的粉尘颗粒物。 2、废水：项目不产生生产废水，仅产生生活污水，项目劳动定员不变，依托现有项目，职工生活污水依托现有项目排入厂区内防渗旱厕，定期清掏不外排。 3、噪声：项目运营后主要为破碎机、振动筛、输送机等设备产生的机械噪声，噪声值约80~85dB(A)。 4、固废：项目运营后产生的一般固废主要为分拣工序产生的分离杂质，除尘器收集的除尘灰，筛分工序产生的不合格产品，包装工序产生的废包装以及职工生活垃圾（机械设备上起润滑作用的润滑油进厂前已有，运营后无需更换）。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气废物 | 一次破碎，现有项目1号、2号生产线二次破碎、筛分工序排气筒P1 | 颗粒物 | 60.367mg/m3 2.172t/a | 5.433mg/m3 0.1955t/a |
|  | 改扩建3号、4号、5号生产线二次破碎、筛分工序排气筒P2 |  | 54.203mg/m3 1.9513t/a | 4.88mg/m3 0.1756t/a |
|  | 改扩建6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分工序排气筒P3 |  | 54.203mg/m3 1.9513t/a | 4.88mg/m3 0.1756t/a |
|  | 无组织废气 |  | —— 0.6075t/a | —— 0.1215t/a |
| 染物水污 | 生活污水 | 依托现有工程，排入防渗旱厕，定期清掏，不外排 |  |  |
| 固体废物 | 分离杂质 | 一般固体废物 | 1.51t/a | 收集后外售 |
|  | 除尘灰 |  | 6.7t/a |  |
|  | 不合格产品 |  | 1.8t/a |  |
|  | 废包装 |  | 0.1t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于破碎机、振动筛、输送机设备运行时产生的噪声，采用低噪声设备，并采取布置于厂房内的隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域为建设用地，改扩建项目占用的为现有项目现有生产车间内闲置区域建设，地表无植被，不会造成水土流失，对厂内地表进行地面硬化，抑制扬尘产生，项目运营后无生产废水外排，因此无生态环境影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目占用现有项目生产车间内闲置区域进行改造，不新建厂房，不涉及土建工程，仅对设备进行安装，施工量小，施工期对环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）污染源分析 拟建项目运营后废气主要来源于一次破碎、二次破碎、筛分工序产生的粉尘。其中一次破碎工序依托现有项目中的颚式破碎机进行破碎，颚式破碎机处理后的废气经1套袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒P1有组织排放，本次改扩建因一次破碎工序依托现有项目（现有项目为1号、2号生产线），因此需要重新对现有项目中与颚式破碎机关联的废气进行再次分析。经过一次破碎后的玻璃颗粒进行二次破碎、筛分，改扩建后二次破碎、筛分工序共6条生产线产生的废气粉尘经2套袋式除尘器处理后分别通过2根20m高排气筒P2、P3有组织排放（3号、4号、5号生产线经1套袋式除尘器（A）处理后由排气筒P2排放；6号、7号、8号生产线经1套袋式除尘器（B）处理后由排气筒P3排放）。 根据现有项目分析以及企业提供资料可知，一次破碎工序主要破碎原材料中大块废玻璃由颚式破碎机完成，大块废玻璃产生量为原材料的2%（现有项目分析颚式破碎机破碎的是所有原材料，未分析仅需破碎大块废玻璃），改扩建后原材料总量为23015t/a，因此本次改扩建后由颚式破碎机处理的废玻璃量为460.3t/a。颚式破碎机破碎后粉尘颗粒物产生量为0.2kg/t原料，因此，改扩建后一次破碎工序产生的粉尘量为92.06kg/a。 ①排气筒P1有组织排放情况变更分析 因改扩建项目中一次破碎产生的粉尘与现有工程中二次破碎及后续工序产生的粉尘一同经1根20m高排气筒P1排放，因此，排气筒P1有组织颗粒物排放浓度及排放速率发生改变，需重新核算。 现有工程中二次破碎、筛分工序产生的粉尘量为原料用量的0.026%，现有工程原料使用量为8005t/a，因此，粉尘的产生量为2.08t/a。 改扩建后的一次破碎与现有项目中的二次破碎、筛分工序产生的废气粉尘量为2.172t/a。项目设2套风机风量为15000m3/h的袋式除尘器，集气罩收集效率按90%计，除尘器除尘效率按90%计，因此改扩建后的排气筒P1有组织废气颗粒物排放浓度为5.433mg/m3，排放速率为0.0815kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即：有组织排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h（排气筒20m）。 ②改扩建项目废气排放口排气筒P2、P3分析情况 改扩建项目建成后，二次破碎、筛分工序产生的粉尘量为原料用量的0.026%，改扩建项目原料使用量为15010t/a，因此，粉尘的产生量为3.9026t/a，粉尘经2套袋式除尘器处理后分别通过2根排气筒P2、P3有组织排放，袋式除尘器的风机风量为15000m3/h，集气罩收集效率按90%计，袋式除尘器的除尘效率按90%计，经处理后排气筒P2粉尘排放量为0.1756t/a，排放浓度为4.88mg/m3，排气筒P3粉尘排放量为0.1756t/a，排放浓度为4.88mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即：有组织排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h（排气筒20m）。 ③无组织排放情况分析 未被收集的粉尘在车间内无组织排放，未被收集的粉尘量为0.6075t/a，经车间内重力沉降后，有20%无组织扩散至车间外。项目年工作2400h，排放速率为0.0506kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。 综上所述，改扩建项目废气污染物排放情况见表20。 表20 改扩建项目废气污染物排放情况一览表 污染源; 治理措施; 污染物; 产生量（t/a）; 收集率（%）; 处理效率（%）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放强度（t/a）. 有组织废气; 一次破碎，现有项目1号、2号生产线二次破碎、筛分; 集气罩+2套袋式除尘器+20m排气筒P1; 颗粒物; 2.172; 90; 90; 5.433; 0.0815; 0.1955. 改扩建项目3号、 4号、5号生产线二次破碎、筛分; 集气罩+1套袋式除尘器+20m排气筒P2; 1.9513; 90; 90; 4.88; 0.0732; 0.1756. 改扩建6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分; 集气罩+1套袋式除尘器+20m排气筒P3; 1.9513; 90; 90; 4.88; 0.0732; 0.1756. 无组织废气; 生产车间; 车间密闭+增大有组织废气收集效率; 颗粒物; 0.6075; -; -; --; 0.0506; 0.1215. - （2）预测模式 - 定结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作等级判据进行分级。 - ①评价等级判别 - 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分 表21评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②污染源参数 本项目废气污染源相关参数取值情况见表22、表23。 表22 项目主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 污染物 名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 排气筒P1; 114.7678; 36.1303; 20.00; 0.30; 25.0; 7.08; PM10; 0.0815; kg/h. 排气筒P2; 114.7680; 36.1302; 20.00; 0.30; 25.0; 7.07; PM10; 0.0732; kg/h. 排气筒P3; 114.7685; 36.1302; 20.00; 0.30; 25.0; 7.06; PM10; 0.0732; kg/h. 表23 项目主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 面源第一个顶点坐标; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 矩形面源; 114.7684; 36.1302; 59; 90; 40; 15; 颗粒物; 0.0506; kg/h. ③估算模型参数 本评价估算模式采用HJ2.2-2018附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，根据项目坐标定位确定了估算模式中的模型参数，具体参数见表24。 表24 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.2 °C. 最低环境温度; -21.7°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④计算结果及评价工作等级的确定 本项目主要污染源排放污染物的Pmax和D10%预测结果如表25 表25 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 排气筒P1; PM10; 450.0; 8.6327; 1.9184; /. 排气筒P2; PM10; 450.0; 7.7555; 1.7234; /. 排气筒P3; PM10; 450.0; 7.7555; 1.7234; /. 矩形面源; PM10; 450.0; 6.8431; 1.4231; /. 经估算结果表明，本项目Pmax最大值出现为排气筒P1排放的颗粒物，Cmax为8.6327μg/m³，Pmax值为1.9184%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目无需进行大气环境影响的进一步预测工作，只对污染物排放量进行核算。 ⑤污染物排放量核算 本项目正常工况下污染物排放节点为一次破碎、二次破碎、筛分等，项目年运行时间为2400h。 本项目大气污染物排放量核算见下表 Ⅰ、有组织排放量核算 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 5.433; 0.0815; 0.1955. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 4.88; 0.0732; 0.1756. 3; 排气筒P3; 颗粒物; 4.88; 0.0732; 0.1756. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.5461. Ⅱ、无组织排放量核算 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 颗粒物; 厂房密闭+增加有组织废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值; 1.0; 0.1215. ⑥大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模型ARESCREEN，分别计算本项目实施后主要污染源各污染因子最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，本项目不存在D10%，且根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级的确定原则，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，拟建项目实施后可不设大气环境防护距离。 综上所述，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目贡献值较小，废气排放满足标准要求，因此改扩建工程运营后，对各个居住区敏感点及周边大气环境影响较小。 综上，本项目大气环境影响可接受。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 2、水环境影响分析 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km□; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥2 000 t/a□; 500～2 000 t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物（颗粒物、SO2、NOX、PM2.5 PM10）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 □ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源R. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边 长 = 5 km R. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 R. 正常排放短期浓度 贡献值; C 本项目最大占标率≤100%R; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%R; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1 h 浓度 贡献值; 非正常持续时长 （1）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值; C 叠加达标 R; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体 变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（颗粒物）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司）厂界最远（50）m. 污染源年排放量; SO2：（ 0 ）t/a; NOx：（ 0）t/a; 颗粒物：（1.1542 ）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。. （1）地表水环境影响分析 改扩建工程无生产废水外排，仅产生生活污水，职工劳动定员不变，生活污水依托现有项目，生活污水排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》中4.3的规定因此，本评价工作仅进行废水达标排放分析即可，本项目运营期不会对地表水环境产生明显影响。 （2）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目属于U、城镇基础设施及房地产 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 其他，因此本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则，Ⅳ类建设项目无需开展地下水环境影响评价。详细见表29 表29 地下水环境影响评价行业分类表 综上所述，改扩建项目无废水外排，对周围水环境影响较小。 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. U、城镇基础设施及房地产; 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用; 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用; 其他; 危废Ⅰ类，其余Ⅲ类; Ⅳ类. 3、声环境影响分析 由工程分析知道，本项目产噪设备主要为破碎机、振动筛、输送机等设备，产噪声级值为80～85dB(A)，设备采取基础减震、厂房隔声、距离衰减的降噪措施，降噪效果15dB(A)，控制噪声对周围声环境的影响。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本评价以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目实施后，对厂界声环境的影响。 （1）预测点位 厂界噪声预测点位为东、南、西、北四个厂界。 （2）预测因子 等效连续A声级。 （3）预测模式 根据建设项目噪声源的特征及传播方式，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），选用距离衰减公式计算产生噪声的设备对建设项目周边的声环境的影响值，距离衰减计算公式如下： 为减轻噪声影响，在设备选型时优先选用低噪声设备。 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界噪声值。 噪声距离衰减模式： LP=Lr0-20lg(r/r0)-R 式中：LP—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB（A）； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB（A）； r---噪声源至受声点的距离，m； r0 —参考位置距离，m；r0 =1m； R—噪声源防护结构及房屋的隔声量，单层防护结构隔声取值15dB（A） 噪声叠加模式： n L=10lg(∑10Li/10) 式中，L—受声点处的总声级，dB（A） Li—第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB（A） （4）厂界噪声预测与评价 根据噪声源强及EIAPoN预测模式，预测建设项目噪声对厂界的影响，预测结果见表30 表30 建设项目厂界噪声预测结果表 单位： dB（A） 预测点位; 厂界贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 东侧厂界外1m; 52.84; 60; 50. 南侧厂界外1m; 50.12. 西侧厂界外1m; 49.36. 北侧厂界外1m; 57.85. 从预测结果可以看出，主要生产设备经过厂房隔声和基础减振，风机通过基础减振、密闭、隔声间隔声等措施后，声源的厂界噪声贡献值范围为49.36-57.85dB（A），厂界四侧噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准值要求，夜间不生产。根据现有项目验收结论（附件5），现有项目厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类标准要求，故改扩建项目运营期产生的噪声对周围声环境影响较小。经预测，项目北侧370米处的南栗庄村，经距离衰减后噪声对小区噪声环境影响很小忽略不计。 4、固体废物影响分析 改扩建工程运营后产生的一般固体废物主要为分离杂质、除尘器收集的除尘灰、不合格产品、废包装。（项目运营期间设备上润滑油为进厂前已有，运营期间无需更换，因此无危废润滑油及其包装物产生） 分拣过程中产生的分离杂质1.51t/a，收集后外售；除尘器收集到的除尘灰6.7t/a，收集后外售；筛分过程中产生的不合格产品1.8t/a，收集后外售；包装过程中产生的废包装0.1t/a，收集后外售。 综上所述，项目产生的固体废物集中收集后全部综合利用，不会对周围环境造成二次污染。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理业中的废旧资源加工、再生利用，为Ⅲ类项目。根据导则，该项目占地面积13333.33m2 ≤5hm2，属于小型规模用地，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标，所在地属于不敏感区。详细见下表31、32、33。 表31污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。. 不敏感; 其他情况. 表32 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 环境和公共设施管理业; 危险废物利用及处置; 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置; 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用; 其他. 表33 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. - 根据上表，确定本项目可不开展土壤环境影响评价。 - 6、生态环境影响分析 本项目位于魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），占地为现有项目生产车间闲置区域，占地为建设用地，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作等级为生态影响分析，项目所在区无地表植被覆盖及野生动物栖息，且改扩建完成后项目运营期对周边环境影响较轻，所以拟建项目建设后对区域生态环境影响较小。 - 7、污染物排放清单 ①工程组成 本项目为改扩建项目，利用现有项目生产车间闲置区域进行建设，主要建设6条废玻璃破碎生产线，改扩建项目建成后可实现年加工废玻璃颗粒15000吨。 拟建项目污染源排放清单-工程组成见下表34 表34 项目建设内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 在现有生产车间利用闲置区域进行建设本项目，不新增占地。车间总面积3600平方米，规划分区生产区、成品区、原料区。. 2; 配套工程; 办公及员工临时休息，建筑面积150平方米，依托现有项目。. 3; 公用工程; 依托现有公用工程. 4; 环保工程; 废气; 二次破碎、筛分工序; 3号、4号、5号生产线二次破碎、筛分过程中产生废气颗粒物，采用集气罩+1套袋式除尘器（A）处理后由1根20m高排气筒（P2）有组织排放；6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分过程中产生废气颗粒物，采用集气罩+1套袋式除尘器（B）处理后由1根20m高排气筒（P3）有组织排放输送廊道密闭。. 废水; 生活污水; 依托现有工程，排入防渗旱厕，由附近村民清掏用作农肥，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、隔声等措施。. 固废; 分离杂质; 依托现有项目，收集后外售. 除尘灰. 不合格产品. 废包装. 生活垃圾; 依托现有项目，由环卫部门统一清运. ②原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表35。 表35 原辅材料及消耗量 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 废玻璃; 15010; t/a; 外购. 2; 编织袋; 15050; 个/a; 外购. 3; 水; 180; t/a; 依托现有项目不变. 4; 电; 23.5; 万kw·h/a; 依托现有项目新增. ③污染物排放信息 本工程污染物主要排放情况见表36。 表36 污染物排放信息一览表 项目; 污染源; 治理对象; 环保设施和措施; 预计排放浓度及排放速率; 治理效果; 执行标准. 废气; 一次破碎、现有项目1号、2号生产线二次破碎、筛分; 颗粒物; 集气罩+2套袋式除尘器+1根20m高排气筒P1; 高度; 内径; 个数; 5.433mg/m30.0815kg/h; ≤120mg/m3 ≤5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准. 20; 0.3; 1. 改扩建3号、4号、5号生产线二次破碎、筛分; 集气罩+1套袋式除尘器+1根20m高排气筒P2; 20; 0.3; 1; 4.88mg/m3 0.0732kg/h. 改扩建6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分; 集气罩+1套袋式除尘器+1根20m高排气筒P3; 20; 0.3; 1; 4.88mg/m3 0.0732kg/h. 无组织废气; 颗粒物; 车间密闭+增加有组织废气收集效率; --，0.1215t/a; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; 生活污水排入厂区防渗旱厕、定期清掏、不外排. 固废; 分离杂质; 收集后外售; 1.51t/a; 合理处置; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。. 除尘灰; 6.7t/a. 不合格产品; 1.8t/a. 废包装; 0.1t/a. 噪声; 噪声设备; 选用低噪声设备、基础减震和厂房隔声等措施; 昼间噪声≤60dB（A） 夜间噪声≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求. 8、环境管理及监测计划 （1）环境管理 公司已将环境保护纳入企业管理和生产计划，制定了合理的污染物控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部建立了环境管理组，采取厂长负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，对厂区环境保护进行管理，并制定相应的环保规章制度。 企业环境管理工作如下： ①严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 ②掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案。 ③积极配合环保部门的检查。 企业环境管理工作还从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见下表 表37 主要环境管理方案表 序号; 环境问题; 管理方案. 1; 废水; 加强管理，生活污水不外排。. 2; 废气; 加强管理，提高操作技能，保证达标排放。. 3; 噪声; 加强设备巡检及维护，确保设备正常运营。. 4; 固体废物; 严格控制固体废物的收集处置. （2）环境监测计划 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。本项目改扩建完成后，各污染源监测因子、监测频率情况见下表。 表38 全厂环境监测计划一览表 监测项目; 产生源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 大气污染监测计划; 现有项目; 有组织; 破碎、筛分; 排气筒P1出口; 颗粒物; 1次/年. 改扩建项目; 有组织; 破碎、筛分; 排气筒P2出口; 颗粒物. 破碎、筛分; 排气筒P3出口. 无组织废气; 厂界; 厂界四周; 颗粒物. 声环境监测计划; 厂界; 机械设备噪声; 厂界外1m处; Leq; 1次/季度. 9、排污许可及排污口规范化 （1）排污许可制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目实施登记管理。企业已于2020年7月3日取得国家排污许可登记回执，此次改扩建需对此登记回执做变更。 - （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立排污口标志牌。企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，如图所示。 - 图6 环境保护图形标志牌 - 10、环保竣工验收 - 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定，建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同步投入生产或者运行。项目建成后，建设单位应自行组织实施建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可开工生产，未经验收或验收不合格的严禁投产使用。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一次破碎，1号、2号生产线二次破碎、筛分排气筒P1 | 颗粒物 | 集气罩+2套袋式除尘器+1根20m高排气筒P1排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他行业大气污染物排放限值中二级标准 |
|  | 3号、4号、5号生产线二次破碎、筛分排气筒P2 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器（A）+1根20m高排气筒P2排放 |  |
|  | 6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分排气筒P3 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器（B）+1根20m高排气筒P3排放 |  |
|  | 下料、输送、提升、下料工序厂界无组织 | 颗粒物 | 车间密闭+增加有组织废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排 |  |  |
| 固 体 废 物 | 分离杂质 | 一般固体废物 | 收集后外售 | 全部妥善处理，不外排 |
|  | 除尘灰 |  |  |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  |
|  | 废包装 |  |  |  |
| 噪 声 | 拟建工程运营后主要为破碎机、筛分机、输送机等产生的机械噪声，根据类比分析产噪声级约80~85dB(A)。采取选用低噪声设备、基础减震和厂房隔声等措施。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目 项目性质：改扩建 建设单位：邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司 建设地点：改扩建项目位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），厂址中心坐标为北纬 36°7'51.5706"、东经114°45'48.24"，利用现有项目现有生产车间闲置区域建设扩建项目，不新增用地。项目东侧为魏县福茂再生资源有限公司，南边和西边厂房均为闲置厂房，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为项目北侧370m的南栗庄村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2，项目环境保护目标图见附图3，平面布置图见附图4。 项目投资：总投资30万元，其中环保投资10万元，占项目总投资的33.33%； 劳动定员及工作制度：改扩建项目完成后，劳动定员及工作制度不变，劳动定员为15人，全年工作日300天，每天工作8小时。 2、建设内容 改扩建项目利用现有项目生产车间闲置区域进行建设，不新增占地及用地，投资30万元，购置安装破碎机6台，提升机6台，振动筛12台，输送机12台，扩建6条生产线，建设邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目，项目建成后年加工废玻璃颗粒15000吨。 3、产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“第一类 鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、 废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、 废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用 ”，符合国家产业政策；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，该项目不属于限制和淘汰类项目。本项目已在魏县行政审批局备案，备案编号：2011-130434-89-01-135059。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 4、选址可行性 - 改扩建项目位于邯郸市魏县回隆镇南栗庄村南（旧钢厂内），利用现有项目现有生产车间闲置区域进行建设，不新增用地。由魏县自然资源和规划局出具和魏县回隆镇人民政府出具的土地证明（附件3），符合城乡总体规划。离项目最近的环境敏感点为项目北侧370m的南栗庄村。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地、文物古迹和其他特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，项目选址可行。 5、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境 改扩建项目运营后废气主要来源于一次破碎、二次破碎、筛分工序产生的粉尘。其中一次破碎工序依托现有项目中的颚式破碎机进行破碎，颚式破碎机处理后的废气经1套袋式除尘器处理后通过1根20m高排气筒P1有组织排放，本次改扩建因一次破碎工序依托现有项目，因此需要重新对现有项目中与颚式破碎机关联的废气进行再次分析。经过一次破碎后的玻璃颗粒进行二次破碎、筛分，改扩建后二次破碎、筛分工序共6条生产线产生的废气粉尘经2套袋式除尘器处理后分别通过2根20m高排气筒P2、P3有组织排放。 根据现有项目分析以及企业提供资料可知，一次破碎工序主要破碎原材料中大块废玻璃由颚式破碎机完成，大块废玻璃产生量为原材料的2%（现有项目分析颚式破碎机破碎的是所有原材料，未分析仅需破碎大块废玻璃），改扩建后原材料总量为23015t/a，因此本次改扩建后由颚式破碎机处理的废玻璃量为460.3t/a。颚式破碎机破碎后粉尘颗粒物产生量为0.2kg/t原料，因此，改扩建后一次破碎工序产生的粉尘量为92.06kg/a。 ①排气筒P1有组织排放情况变更分析 因改扩建项目中一次破碎产生的粉尘与现有工程中二次破碎及后续工序产生的粉尘一同经1根20m高排气筒P1排放，因此，排气筒P1有组织颗粒物排放浓度及排放速率发生改变，需重新核算。 现有工程中二次破碎、筛分工序产生的粉尘量为原料用量的0.026%，现有工程原料使用量为8005t/a，因此，粉尘的产生量为2.08t/a。 改扩建后的一次破碎与现有项目中的二次破碎、筛分工序产生的废气粉尘量为2.172t/a。项目设2套风机风量为15000m3/h的袋式除尘器，集气罩收集效率按90%计，除尘器除尘效率按90%计，因此改扩建后的排气筒P1有组织废气颗粒物排放浓度为5.433mg/m3，排放速率为0.0815kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即：有组织排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h（排气筒20m）。 ②改扩建项目废气排放口排气筒P2、P3分析情况 改扩建项目建成后，3号-8号生产线二次破碎、筛分工序产生的粉尘量为原料用量的0.026%，改扩建项目原料使用量为15010t/a，因此，粉尘的产生量为3.9026t/a，3号、4号、5号生产线中的二次破碎、筛分粉尘经1套袋式除尘器（A）处理后通过1根排气筒P2有组织排放；6号、7号、8号生产线中的二次破碎、筛分粉尘经1套袋式除尘器（B）处理后通过1根排气筒P3有组织排放，其中袋式除尘器的风机风量为15000m3/h，集气罩收集效率按90%计，袋式除尘器的除尘效率按90%计，经处理后排气筒P2粉尘排放量为0.1756t/a，排放浓度为4.88mg/m3，排气筒P3粉尘排放量为0.1756t/a，排放浓度为4.88mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即：有组织排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h（排气筒20m）。 ③无组织排放情况分析 未被收集的粉尘在车间内无组织排放，未被收集的粉尘量为0.6075t/a，经车间内重力沉降后，有20%无组织扩散至车间外。项目年工作2400h，排放速率为0.0506kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。 因此，项目建成后，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 改扩建项目无生产废水外排，仅产生生活污水，职工劳动定员不变，生活污水依托现有项目，生活污水排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥，不外排。因此，本项目运营期不会对地表水环境产生明显影响。 （3）声环境 改扩建项目产生的噪声主要为破碎机、振动筛、输送机等设备运行产生，所有设备选用低噪声优质设备，采用减振措施及厂房隔声，经距离衰减后，经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物环境影响分析 改扩建项目运营后产生的一般固体废物主要为分离杂质、除尘器收集的除尘灰、不合格产品、废包装。项目产生的固体废物集中收集后全部外售综合利用，不会对周围环境造成二次污染。 （5）总量控制 项目生产不用热，办公区冬季生活采用空调取暖。 项目无生产废水外排，生活废水主要为职工盥洗废水，排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥，不外排。 则本项目总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，邯郸山水盛茂玻璃材料有限公司废玻璃加工颗粒再生利用扩建项目建设符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，平面布置合理；对项目施工期及运营期污染均采取了相应的防治措施，在严格落实评价提出的各项污染防治措施前提下，不会对周围环境产生明显的影响。因此，从环境保护的角度分析，技改工程的建设是可行的。 二、建议 为最大限度减轻本项目对周围环境产生的影响，本评价提出如下要求和建议： (1)做好施工期的环境管理工作，使各项污染防治措施落到实处。 (2)认真执行环保“三同时”制度，严格落实各项风险防范措施和环保措施。 三、建设项目环境保护“三同时”一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表39。 表39 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 治理对象; 环保措施; 数量; 治理效果; 验收标准. 废气; 一次破碎，1号、2号生产线二次破碎、筛分; 颗粒物; 集气罩收集后，通过2套袋式除尘器处理后，经1根20m排气筒P1外排; 1; ≤120mg/m3 ≤5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他行业大气污染物排放限值中二级标准. 3号、4号、5号生产线二次破碎、筛分; 颗粒物; 集气罩收集后，通过1套袋式除尘器处理后，经1根20m排气筒P2外排; 1. 6号、7号、8号生产线二次破碎、筛分; 颗粒物; 集气罩收集后，通过1套袋式除尘器处理后，经1根20m排气筒P3外排; 1. 无组织废气; 颗粒物; 车间密闭+增强有组织废气收集效率; -; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; 排入厂区防渗旱厕、定期清掏、不外排. 固废; 一般 固废; 分离杂质; 收集后外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修正）. 除尘灰. 不合格产品. 废包装. 噪声; 拟建工程运营后主要为破碎机、筛分机等设备产生的机械噪声。采取选用低噪声设备、基础减震和厂房隔声等措施。; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案 附件2 营业执照 附件3 土地证明 附件4 原环评批复 附件5 原项目验收意见 附件6 原项目排污许可证正本 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目环境保护目标图 附图4 厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。