建设项目环境影响报告表

项目名称：再生聚酯（PET）瓶片破碎清洗生产线项目 建设单位（盖章）： 魏县正黎塑料贸易有限公司

编制日期：2021年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 再生聚酯（PET）瓶片破碎清洗生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县正黎塑料贸易有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐宁 |  |  | 联系人 | 王洋 |  |
| 通讯地址 | 河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13011119718 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 056800 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 魏县行政审批局 |  |  | 批准文号 | 魏投资备案[2021]22号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积 （平方米） | 22400 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 6000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 0.17% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 |  | 2021年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 魏县正黎塑料贸易有限公司是一家从事塑料颗粒、塑料制品加工及销售的公司。近年来，我国塑料原料与制品行业投资规模不断扩大，为废旧塑料回收与再利用行业快速发展提供了物质基础。再生废旧塑料制品同时实现了产品多元化、用途广泛化，成为重要的、基础性的生产、生活原料，大力推动废旧塑料回收与再利用行业发展，能够更好满足日益增长的市场需求。为更好的适应市场需求，促进经济发展，魏县正黎塑料贸易有限公司拟投资6000万元，在河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，建设再生聚酯（PET）瓶片破碎清洗生产线项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院第682号令)等有关要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业‘85、非金属废料和碎屑加工处理422’中‘废塑料加工处理’”，需编制环境影响报告表。魏县正黎塑料贸易有限公司于2021年3月委托河北百翼环境科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对项目进行了现场踏勘，详细地搜集了与项目有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了项目环境影响报告表。 二、本项目基本情况 1、项目概况 （1）项目名称：再生聚酯（PET）瓶片破碎清洗生产线项目 （2）建设单位：魏县正黎塑料贸易有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点及周边关系：本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，项目中心地理坐标为北纬36° 6' 16.05"，东经114° 56' 53.33"。厂区四周均为园区路。距离本项目最近的敏感点为东北52m的中烟村住户，西距西烟村住户58m，其地理位置和周边关系详见附图1、附图2。 （5）建设内容及生产规模：项目占地面积22400m2 ，总建筑面积12800m2，其中租赁的绿环经济产业园闲置厂房建筑面积为8400m2，新建库房和办公用房的建筑面积为4400m2，新建4条PET瓶片破碎清洗生产线，并购置开包机、清洗机、破碎机等主要生产设备。年产PET瓶片60000吨。4条生产线的生产规模相同，均为15000t/a。 项目工程内容见下表。 表1-1 本项目建设内容一览表 项目; 名称; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 租赁建筑面积为8400m2厂房，新建4条PET瓶片破碎清洗生产线，并购置开包机、清洗机、破碎机等主要生产设备，4条生产线的生产规模相同，均为15000t/a。. 辅助 工程; 库房; 新建库房建筑面积4000 m2，其中原料库4座，成品库4座，建筑面积均为500 m2. 公用 工程; 办公用房; 新建办公用房1座，建筑面积为400 m2. 供电; 由魏县张二庄镇供电电网供电. 供水; 由魏县张二庄镇供水管网供水. 环保 工程; 废气; 破碎废气; 破碎工序采用封闭车间、湿式破碎、封闭破碎机，破碎产生的颗粒物以无组织的形式排放。. 废水; 塑料破碎工序废水、清洗工序废水经水循环池沉淀后循环使用，不外排. 生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清掏。. 噪声; 噪声防治; 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施. 固体废物; 筛分废料、脱标废料、沉淀渣、生活垃圾; 筛分废料、脱标废料收集后外售，沉淀渣和职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理. 表1-2 建构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 层高（m）; 结构形式; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 1#车间; 1; 8; 钢结构; 3600; 租赁. 2#车间; 1; 8; 钢结构; 4800; 租赁. 2; 库房; 1#原料库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 2#原料库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 3#原料库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 4#原料库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 1#成品库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 2#成品库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 3#成品库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 4#成品库; 1; 8; 钢结构; 500; 新建. 3; 办公用房; 1; --; --; 400; 新建. 合计; 12800. （6）工程投资：总投资6000万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.17%。 （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，采用3班制，每班工作8小时工作制，年工作日300天。 2、主要生产设备 项目主要设备一览表见下表。 表1-3 主要设备一览表 序号; 项目; 数量（台/套）. 1; 链板输送带; 4. 2; 开包机; 4. 3; 皮带输送机; 16. 4; 滚筒筛分机; 4. 5; 除铁器输送机; 4. 6; 脱标机; 4. 7; 分拣台; 4. 8; 破碎机; 8. 9; 上料机; 20. 10; 漂洗池; 12. 11; 高速摩擦清洗机; 8. 12; 热清洗机; 8. 13; 螺旋上料机; 8. 14; 卧式离心脱水机; 4. 15; 干燥系统; 4. 16; 标签分离机; 4. 17; 风送机; 4. 18; 料仓; 4. 19; 电控柜; 4. 20; 电磁磨刀机; 4. 21; 变频空压机; 4. 22; 高温油式模温机; 4. 23; 水泵; 8. 24; 合计; 148. 3、原辅材料及能源消耗 （1）本项目主要原材料及能源消耗 本项目所需原料主要为废旧塑料、水、电等，主要原辅材料及能源见下表。 表1-4 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料; 数量; 备注. 1; 废旧塑料; 64000t/a; 废品回收站购买. 2; 水; 3840m3/a; 魏县张二庄镇供水管网供水. 3; 电; 650万kW.h/a; 魏县张二庄镇供电电网供电. （2）原辅料物化性质 废旧塑料的主要成分为：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），化学式为(C10H8O4)n，是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱；耐化学性好，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。使用温度-100～120℃，弯曲强度 148-310MPa。 （3）塑料来源控制要求 本项目所用原料均由附近废品回收站购买，主要购买塑料桶及塑料瓶。项目不涉及进口塑料；不涉及危险废物类塑料，包括被危险化学品、农药等污染的废塑料包装物；不涉及油瓶或含油的废弃塑料容器以及废弃的一次性医疗用塑料制品(入注射器、输液器、血袋等)、废染料、强酸、强碱的废塑料等。 本环评要求：根据“环办土壤函[2017]1240号”文件要求，禁止加工利用“洋垃圾”，不可回收沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。对原料的质量进行严格控制，采购的原料中不得含有危险废物、危险化学品、农药污染的废塑料包装物、废染料、强酸、强碱的废塑料等。不得购买不符合需要的废塑料。 4、产品方案介绍 本项目主要产品如下表所示。 表1-5 产品方案 产品名称; 规格; 年产量（t/a）. 塑料片; 1.0cm×1.0cm; 60000. 5、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水由魏县张二庄镇供水管网提供，可以满足本项目生产和生活需要用水。 ①生活用水：根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），职工生活用水量按40L/（人·d）计算，劳动定员为20人，生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 ②生产用水： 本项目生产用水主要为塑料清洗用水和塑料破碎工序用水。 本项目破碎工序用水量为26m3/d，其中产品带走水量为8 m3/d，剩余18 m3/d排入水循环池进行沉淀后循环使用，因此每天只需补充8m3。 塑料清洗用水量为10m3/d，其中产品带走水量为4m3/d，剩余6 m3/d排入水循环池进行沉淀后循环使用，因此每天只需补充4m3。。 综上所述，项目建成后全厂新鲜用水量为12.8m3/d（3840m3/a）。 排水：本项目破碎工序废水（18m3/d）、塑料清洗废水（6m3/d）全部排入水循环池，经水循环池沉淀后循环使用，水循环池产生的沉淀渣收集后交由环卫部门统一处理；生活污水按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.64m3/d，生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清掏。 项目给排水水量平衡图见下图。 图1-1 本项目水量平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电由由魏县张二庄镇供电电网供电，年用电量650万kW.h。 6、平面布置 结合区域环境条件和厂区现有功能要求，对生产布局进行统筹安排，力求分区合理、工艺流畅、物流短捷、并尽量兼顾环保与安全。 本项目厂房位于位于张二庄镇绿环经济产业园内，厂区内各功能分区明确、间距合理，厂区布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。厂区具体平面布置图见附图3。 7、相关情况分析判定 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第四十三项“环境保护与资源节约综合利用- 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类建设项目，不属于《市场准入负面清单》（2020）中禁止和许可类项目，属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入。同时本项目不在《魏县禁止投资的项目负面清单（2015年版）》内。本项目已通过魏县行政审批局备案，备案文号为“魏投资备案[2021]22号”。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》(工信部公告2015年81号)的符合性分析下表。 表1-6 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析表 《废塑料综合利用行业规范条件》; 本项目情况; 符合性. 一、企业的设立和布局. 1、新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目属于新建项目，符合国家产业政策，项目位于位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，符合地区土地利用总体规划，本项目采用节能环保技术及生产装备。; 符合. 2、在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目在河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内建设，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。. 二、生产经营规模. 1、废塑料破碎、清洗、分选类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨;已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。; 本项目年处理60000吨塑料。; 符合. 2、企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 企业配备有4条生产线，有与生产能力相匹配的作业面积。. 三、资源综合利用及能耗. 1、企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目对回收的废塑料充分利用, 无倾倒、焚烧与填埋。; 符合. 2、塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目年用电量年650万千瓦时,综合耗电量低于500千瓦时/吨废塑料。. 3、PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5 吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目年用水量为3840 吨，废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5 吨/吨废塑料。. 四、工业与装备. 1、废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制，并使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。分选工序采用自动化分选设备; 符合. 五、环境保护. 1、废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求执行“三同时”制度,建设配套的环境保护设施。; 符合. 2、企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目在园区内的厂房建设，地面全部硬化且无明显破损现象。. 3、企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理。; 本项目原料为较清洁的原料,塑料内含有的金属经收集外售。. 4、再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目只对塑料进行物料破碎处理。不进行造粒生产，破碎过程为湿法破碎。. 5、对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 企业噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准. 由上表可见，项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》。 （3）选址可行性分析 本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，项目中心地理坐标为北纬36° 6'16.05"，东经114° 56' 53.33"。厂区四周均为园区路。租赁协议见附件。根据魏县张二庄镇人民政府出具的选址证明，该项目选址符合魏县张二庄镇绿环经济产业园产业发展规划和入驻条件，同意该项目入园。所以项目选址合理。 8、“三线一单”符合性 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》（见图1）的通知，邯郸市地区生态红线区主要包括太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线和河北平原河湖滨岸带生态保护红线。本项目位于河北魏县张二庄镇绿环经济产业园内，不在生态红线范围之内。 图1-2 河北省生态保护红线示意图 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 ①大气环境质量底线 根据《关于印发邯郸市打赢蓝天保卫战三年作战计划的通知》（邯政发[2018]9号）中内容，该区域采取深化建筑扬尘专项整治、实施城市土地硬化和绿化、加强道路扬尘综合整治、加强工业企业无组织排放和料堆场管理、严禁秸秆露天焚烧、严禁垃圾露天焚烧、控制农业源氨排放、大规模开展国土绿化行动、完善降尘监测和考评体系等内容，该措施均可降低对该区域环境空气的污染。本项目破碎过程为湿法破碎，车间密闭，破碎机密闭，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 ②地下水环境质量底线 本项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，该项目不会触及地下水环境质量底线。 ③声环境质量底线 本项目针对不同噪声源，采取了低噪设备、合理布局、基础减振，经预测，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，不会触及声环境质量底线。 ④土壤环境质量底线 本项目采取了严格的分区防渗措施，可有效控制土壤污染，不会触及土壤环境质量底线。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据，项目为处理废旧塑料，使资源得到综合再利用。 项目产品生产所需的原辅材料均为外购，供水、供电均由魏县张二庄镇供给，项目原料、水、电供应充足，生产过程节约用电，最大的减少物耗、能耗，未超过区域负荷上线。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区，本次环评对照《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划环境影响报告书》中环境准入负面清单说明。 《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划环境影响报告书》规划产业禁止和限制准入环境负面清单如下表。 表1-7 园区负面清单 类别; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制定依据. 禁止准入类; 国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业；国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》明确禁止建设的项目；《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目. 《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020）》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》、《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》. 邯郸市《邯郸市水污染防治总体实施方案（2018-2020年）》、《关于印发“邯郸市重点金属减排计划（2018-2020）”的通知》、《关于印发邯郸市限制和淘汰类产业目录清单的通知》明确禁止建设的项目. 开采地下水的建设项目. 不符合开发区产业发展方向或上下游产业发展的项目. 污染物排放、新鲜水用水指标劣于本次提出的评价指标的建设项目. 不能满足落实颗粒物和氮氧化物2倍总量替代削减的建设项目. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类产品；《关于印发邯郸市限制和淘汰类产业目录清单的通知》淘汰类产业; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类工艺；废旧金属及橡胶再生资源利用区：禁止入住含裂解工艺的企业; /; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》（2015年本）、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》要求以及区域资源环境承载能力分析. 经对照，项目为废旧塑料再生利用业，不属于魏县张二庄镇循环经济产业园区中的环境准入负面清单内容。 综上分析，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号）》中“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁魏县张二庄镇绿环经济产业园现有厂房，租赁前厂房闲置，无原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样等)： - 1、地理位置及交通 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，项目中心地理坐标为北纬36° 6' 16.05"，东经114° 56' 53.33"。厂区四周均为园区路。距离本项目最近的敏感点为东北52m的中烟村住户，西距西烟村住户58m。评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点，项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 - 2、气候、气象 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 魏县主要气候气象特征见下表。 表2-1 当地多年气象统计资料 序号; 特征值名称; 特征值; 序号; 特征值名称; 特征值. 1; 年平均气温; 13.8℃; 9; 月平均最高相对湿度; 80.1%. 2; 极端最高气温; 42.5℃; 10; 月平均最低相对湿度; 55.1%. 3; 极端最低气温; -23.6℃; 11; 年平均降雨量; 58.9cm. 4; 年平均日照时数; 2595.7h; 12; 月平均降雨量; 4.73cm. 5; 年平均无霜期; 215天; 13; 日最大降雨量; 51.8cm. 6; 最长无霜期; 270天; 14; 最大积雪深度; 14cm. 7; 最短无霜期; 191天; 15; 最大冻土深度; 35cm. 8; 年平均相对湿度; 69%; 16; 主导风向; SSW-S-SSE. 本项目所在地平均温度为13.8℃，年平均降水量为58.9cm，平均风速为2.8m/s，属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候区。 - 3、地表水系 魏县境内主要河流有漳河、卫河以及渠道。 （1）漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积 21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔 1000m 以上的山区。 漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积 18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。 漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 （2）卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长 15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄乡的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。 （3）渠道 东风渠属老沙河排水系统，是魏县境内最大的排蓄两用渠道，始建于1955年，从南自北纵穿全县，流经9个乡镇，从源头北善村自仁里村北出境，总长 43.3km，西营至仁里村渠长10km，设计流量为107m3/s，控制面积87km2，总干渠沿途分出多条支渠，总干渠最终汇入老沙河。 魏大馆排水渠位于漳河以北，与东风渠平交，通过魏大馆渠上游的生熟疃橡胶蓄水坝控制两渠下泄水量。魏大馆渠上起临漳县齐庄村东，沿漳河北侧自西向东流经临漳、魏县、大名、馆陶4县，于馆陶县刘齐固村东入漳河，渠道总长596km，控制面积580km2。其中，县境内渠道全长340km，流量56.5~157m3/s，底宽11~29m，纵坡1/2500-4/400，水深2.8~3.5m。 项目所在区域东风渠、魏大馆排水渠的现状功能主要用于排、蓄水和农灌，除汛期和农灌农灌季节外常年无水，流经县城后由于接纳了大量的工业废水和生活污水，已成为纳污渠。 本项目废水主要为职工生活废水，经化粪池处理后环卫部门定期清掏，不会污染地表水体。 - 4、地形地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。 全县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。 故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。目前魏县境内的主要故道有：漳河以北的院堡至邵村一条，该条缓岗范围较大；漳河以南的车往至牙里到边马乡王井村一条；车往至大马村一条；张二庄至紫岗一条；回隆至河南省境内一条。全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间，地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 本项目位于魏县张二庄镇，属于平原地区，地貌属缓斜平地，兼有河间洼地，海拔高度从54m到48m，无明显陡降，总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。 - 5、地层岩性 魏县地层处于临漳－魏县－大名大断裂带，该断裂带从安阳－邯郸－邢台大断裂在磁县分出，经临漳－魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系中第二巨型沉降带的一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度大约在500m~600m，大部分是河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下。 第四纪地层分布由上到下分别为： 全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物，岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层为主，底板埋深在20m~70m之间。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性以粗砂为主，局部砾砂，岩性特征为灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层粘性土，具黄土状结构，底板埋深70m~200m之间。 中更新统(Q2)：是冲积、洪积沉积物，岩性特征上段为锈黄红色棕褐色粘性土夹砂层，内见长石及钙质小白点，具有黄土状碎状结构，下段为棕红棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深在200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色粘土及砂粘土夹砂层，粘土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深在420~600m。 调查区地处华北平原区，地势平缓。根据魏县集中式饮用水源井的钻孔资料可知，调查区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。 - 6、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度 3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物—硫酸—钠镁型，矿化度小于1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 本项目评价区域含水层岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主，结构松散，颗粒较均匀，底板埋深70m左右，呈薄层状多层含水层结构，含水层中间夹有厚度不等的黏土层。 - 7、魏县张二庄镇循环经济产业园区规划情况 （1）魏县张二庄镇循环经济产业园区概况 《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划（2019-2035）》，总规划面积340.08公顷，工业区产业定位为依托绿环经济产业区基础优势，积极发展再生资源回收利用等具有特色的综合性产业集群、适时发展工业旅游、文化创意等现代服务业，逐步延伸产业链条。同时搭建技术研发、生产服务、金融服务综合服务平台，打造竞争力强，优势明显的以再生资源加工为主的循环经济产业园区，努力把园区建设成为邯郸市重要的产城一体新型工业示范区。 依据张二庄镇循环经济产业园区的现状用地特点和发展布局，形成“2心、2轴、2片区”的结构形式。 2心：园区的主中心综合服务中心和次中心商贸服务中心。 2轴：指贯穿园区南北的交通发展轴老定魏线和东西向的产业发展轴安聊线。 2区：根据产业布局分为塑料循环经济产业区和再生资源产业区。 （2）魏县张二庄镇循环经济产业园区公用设施情况 ①供水水源 园区远期最高日用水量为0.675万立方米/日，张二庄镇给水厂规划设计水量为3.6万立方米/日，供水水源包括张二庄镇镇区中心规划给水厂以及中水回用工程，用水满足园区使用。 项目目前供水由张二庄镇供水管网提供，供水管网已铺设至项目区，不设立自备水井。 ②排水 综合评定规划区内各类用地比例及排水性质确定城市污水综合排放系数为0.7，规划区总污水量为0.473万立方米/日。规划利用园区内污水厂，规模2万立方米/日，经处理达标的水将直接排入镇区东部的泄洪渠。 项目无生产废水，生活污水经化粪池定期清掏用作农肥，不外排。 ③集中供热 园区现无集中供热设施，目前现有企业大部分使用电采暖。 项目投产后生产为电加热，办公楼及宿舍等冬季供暖采用空调。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价PM10、SO2、NO2、CO、O3引自《邯郸市环境质量公报2019年度》监测数据中的结论，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价结果具体值见下表。 表3-1 2019年环境空气质量年均浓度评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 38; 40; 95; 达标. PM10; 124; 70; 177.1; 超标. PM2.5; 66; 35; 188.6; 超标. CO; 日均值的第95百分位数平均浓度; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数平均浓度; 201; 160; 125.6; 超标. 由上表可以看出，CO日均浓度、SO2、NO2年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.1-2018）中6.4.1项目所在区域达标判定规定“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，邯郸市环境空气质量属于不达标区。 2、水环境质量现状 项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A “U、城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用” 中“其他”类项目，为IV类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。本项目地下水现状引用《河北鑫酉缘再生资源有限公司利用废旧塑料生产再生颗粒技术改造项目环境质量现状监测报告》河北旋盈环境检测服务有限公司HBXY-HP-2002003（2020年2月）中监测数据的现状评价。河北鑫酉缘再生资源有限公司位于魏县张二庄镇绿环经济产业园区内，距离本项目400m，引用监测数据有效。 （1）监测因子 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。 （2）监测布点 Dx1#：厂区上游—西烟村； Dx2#：厂区—中烟村； Dx3#：厂区下游—南刘庄村。 （3）监测时间、频次 本次评价现状价引用地下监测日期分别为2020年2月20日，每天监测1次。 （4）地下水环境质量检测与结果统计 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》Ⅲ类标准进行，采用标准指数法进行水质评价。通过对照点和主要装置污染设施附近包气带检测，进行包气带污染状况分析。 1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式： 式中： Pi -第 i个水质因子的标准指数，无量纲； C i-第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L； C si-第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式： R=2SHK R=10SK 式中： PpH -pH的标准指数，无量纲； pH -pH监测值； pH su -标准中pH的上限值； pH sd -标准中 pH的下限值。 标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。 地下水环境质量检测结果与统计结果见下表。 表3-3 地下水环境质量检测结果 监测 项目; 标准值; 单位; Dx1#; Dx2#; Dx3#. 监测值; 标准 指数; 监测值; 标准 指数; 监测值; 标准 指数. pH值; 6.5-8.5; 无量纲; 7.28; 7.20; 7.44. 氨氮; 0.5; mg/L; 0.32; 0.64; 0.22; 0.44; 0.22; 0.44. 硝酸盐; 20; mg/L; 0.2; 0.01; 0.3; 0.02; 0.3; 0.02. 亚硝酸盐; 1; mg/L; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 挥发酚; 0.002; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 氰化物; 0.05; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 氟化物; 1; mg/L; 0.7; 0.7; 0.7; 0.7; 0.7; 0.7. 溶解性总固体; 1000; mg/L; 1.08×103; 1.08; 1.19×103; 1.19; 1.03×103; 1.03. 总硬度; 450; mg/L; 758; 1.68; 712; 1.58; 695; 1.54. 耗氧量; 3; mg/L; 0.97; 0.32; 0.91; 0.30; 1.09; 0.36. 总大肠菌群; 3; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 细菌总数; 100; mg/L; 54; 0.54; 48; 0.48; 42; 0.42. 镉; 0.005; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 铁; 0.3; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 锰; 0.1; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 铜; 1.0; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 锌; 1.0; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 六价铬; 0.05; mg/L; 0.007; 0.14; 0.005; 0.1; 0.004; 0.08. 铅; 0.01; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 砷; 10; μg/L; 2.1; 0.21; 1.7; 0.17; 1.8; 0.18. 汞; 0.001; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 硒; 0.01; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 氯化物; 250; mg/L; 219; 0.88; 220; 0.88; 237; 0.95. 硫酸盐; 250; mg/L; 169; 0.68; 177; 0.71; 164; 0.66. 钾; /; mg/L; 2.10; /; 2.16; /; 1.97; /. 钠; /; mg/L; 63.6; /; 64.6; /; 58.6; /. 钙; /; mg/L; 166; /; 149; /; 157; /. 镁; /; mg/L; 86.2; /; 76.8; /; 77.9; /. 碳酸盐（CO32-）; /; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 重碳酸盐（HCO3-）; /; mg/L; 653; /; 604; /; 619; /. Cl-; /; mg/L; 219; /; 220; /; 237; /. SO42-; /; mg/L; 169; /; 177; /; 164; /. 阴离子表面活性剂; 0.03; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 硫化物; 0.02; mg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 三氯甲烷; 60; μg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 四氯化碳; 2.0; μg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 苯; 10; μg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 甲苯; 700; μg/L; ND; /; ND; /; ND; /. 色度; 15; 度; ND; /; ND; /; ND; /. 嗅和味; 无; NTU; ND; /; ND; /; ND; /. 浑浊度; 3; /; 无; /; 无; /; 无; /. 肉眼可见物; 无; /; 无; /; 无; /; 无; /. 注：ND表示未检出。 对各监测点位的水质分析可知，各项监测因子除总硬度、溶解性固体超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，总硬度、溶解性总固体超标原因主要与区域地质结构有关，该区域地处冲洪积平原区，地势平缓，浅层地下水埋深较浅，排泄方式以人工开采为主，其次为潜水蒸发，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断风化淋溶，造成地下水化学成分逐渐增多。潜水受当地水文地质因素影响，化学类型为 Ca-Mg-CO3 离子型，水硬度较大，矿化度较高，属微咸水。 3、声环境质量现状 委托河北众智环境检测技术有限公司于2020年12月01日至12月02日对该项目进行了声环境质量现状监测。 （1）监测点布置 共布设4个监测点，分别为：东、西、南、北厂界各设1个监测点。 （2）监测项目 等效连续A声级(Leq) （3）监测时间及频率 2020.12.01-2020.12.02，监测2天，昼、夜各一次。 （4）监测方法 噪声监测按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的方法进行。 （5）监测结果 噪声监测数据统计见表3-4。 表3-4 声环境现状监测与评价结果 单位：dB（A） 监测日期; 位置; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 2020.12.01; 东; 53.1; 60; 47.5; 50. 南; 55.7; 60; 47.2; 50. 西; 56.2; 60; 46.4; 50. 北; 57.3; 60; 46.3; 50. 2020.12.02; 东; 54.8; 60; 48.3; 50. 南; 53.1; 60; 44.7; 50. 西; 54.8; 60; 47.6; 50. 北; 55.4; 60; 45.8; 50. （6）评价结果 ①评价方法 将统计结果与采用的评价标准直接对比。 ②评价标准 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 由表3-4可以看出，项目四周厂界噪声监测值昼间在53.1-57.3dB（A）之间，夜间在44.7-48.3 dB（A）之间，厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、土壤环境质量状况 委托河北众智环境检测技术有限公司于2020年12月01日至12月02日对该项目进行了土壤环境质量现状监测。 根据《魏县正黎塑料贸易有限公司监测方案》，土壤环境现状监测点位、项目及频次分别见表3-5。 表3-5 土壤监测点位、监测项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次及深度. 1#项目场地内西北部; 镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯胺; 0-0.2m; 检测一天 取样一次. 2#项目场地内南中部. 3#项目场地内东中部. 土壤环境质量监测项目分析方法及分析仪器见表3-6。 表 3-6 土壤环境质量监测项目分析方法及分析仪器 监测项目; 监测仪器; 分析方法; 分析方法来源; 最低检出限. 镉; 原子吸收分光光度计 G-010; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》; GB/T17141-1997; 0.01mg/kg. 铅; 0.1mg/kg. 汞; 原子荧光光度计G-013; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》; HJ680-2013; 0.002mg/kg. 砷; 原子荧光光度计 G-002; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》; HJ680-2013; 0.01mg/kg. 铜; 原子吸收分光光度计 G-001; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度 法》; HJ 491-2019; 1mg/kg. 镍; 3mg/kg. 铬（六价）; 原子吸收分光光度计 G-001; 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》; HJ1082-2019; 0.5mg/kg. 2-氯酚; 气相色谱-质谱联用仪 S-028; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》; HJ 834-2017; 0.06 mg/kg. 硝基苯; 0.09 mg/kg. 萘; 0.09 mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 茚并[1,2,3-cd] 芘; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. 苯胺; 气相色谱-质谱联用仪 S-028; 气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物，加压流体萃取法; EPA 8270E-2018＆ EPA 3545A-2007; 0.5mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 气相色谱-质谱联用仪 S-026; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》; HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 氯甲烷; 1.0μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 四氯化碳; 1.3μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 土壤环境质量现状评价 ①评价方法：采用标准指数法，其计算公式为： Pi=Ci/Si 式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数； Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致； Si—污染物i的标准值或参考值。 ②评价标准 厂址土壤监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB32000-2018)表1第二类用地筛选值。 ③土壤环境现状监测结果与评价 土壤环境质量的监测结果见表3-7。 表3-7 土壤环境质量的监测结果 监测项目; 单位; 监测点位及监测结果. 12 月 01 日. 1#项目场地内西北部; 2#项目场地内南中部; 3#项目场地内东中部. TR-1-0.2m; TR-2-0.2m; TR-3-0.2m. 砷; mg/kg; 9.82; 11.6; 15.6. 汞; mg/kg; 0.102; 0.076; 0.065. 铅; mg/kg; 20.8; 21.7; 31.4. 镉; mg/kg; 0.16; 0.14; 0.18. 铜; mg/kg; 24; 26; 30. 镍; mg/kg; 29; 28; 33. 铬（六价）; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 氯仿; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND. 苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND. 间,对-二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND. 萘; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 根据监测结果可知，厂址监测点土壤的各项因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1建设用地土壤污染风险第二类筛选值。 5、生态环境现状 项目地及附近地区的生态环境已大部分被人工生态所取代，原始天然植被已转化为次生和人工植被。除住宅、工业、公用设施用地和道路用地外，还有农业用地等。评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目工程特点及周围环境特征，确定该项目的环境保护目标及保护级别，见下表。表3-8 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离m; 保护目标; 保护级别. 大气环境; 西烟村; W; 58; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 中烟村; NE; 52; 居民. 张二庄镇; SW; 240; 居民. 张庄前村; SW; 1360; 居民. 南阎庄村; SW; 1540; 居民. 路庄村; SW; 2030; 居民. 东沟村; SW; 2280; 居民. 东普安村; W; 2200; 居民. 苏庄村; N; 1250; 居民. 南刘庄村; E; 1400; 居民. 崔庄村; NW; 2200; 居民. 西吕村; NW; 2200; 居民. 卞村; N; 2100; 居民. 胡村店村; N; 2200; 居民. 前大堡村; NE; 2700; 居民. 西留固村; SE; 2200; 居民. 北平村; SW; 2550; 居民. 声环境; 西烟村; W; 58; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准. 中烟村; NE; 52; 居民. 地下水; 厂界周围地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 土壤环境; 项目周围区域土壤; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准值要求.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：本项目所在区域属环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；环境空气质量标准详见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》标准限值 类别; 评价因子; 标准限值; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 表4-2 《声环境质量标准》标准限值 类别; 评价因子; 标准限值; 标准来源. 声 环境; 等效连续 A声级; 昼间; 60dB(A); 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区标准. 夜间; 50dB(A). 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-3 《地下水质量标准》标准限值 类别; 污染物; 浓度限值; 标准来源. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） III 类标准. 氨氮; 0.50mg/L. 硝酸盐（以 N 计）; 20.0mg/L. 亚硝酸盐（以 N 计）; 1.00mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 氯化物; 250mg/L. 氟化物; 1.0mg/L. 挥发酚; 0.002mg/L. 氰化物; 0.05mg/L. 耗氧量（CODMn 法，以 O2 计）; 3.0mg/L. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 六价铬; 0.05mg/L. 铁; 0.3mg/L. 锰; 0.1mg/L. 砷; 0.01mg/L. 汞; 0.01mg/L. 铅; 0.01mg/L. 镉; 0.005mg/L. 二甲苯; 0.5 mg/L. 总大肠菌群; 3.0 CFUC/100mL. 细菌总数; - U/mL. 4、土壤环境质量标准 本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)中表1中筛选值(第二类用地)，标准值见下表。 表4-4 土壤环境质量标准 单位mg/kg 项目; 污染物; 浓度限值; 污染物; 浓度限值; 标准来源. 土壤 环境; 砷; ≤60; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018)中表1中筛选值(第二类用地). 镉; ≤65; 氯乙烯; 0.43. 六价铬; ≤5.7; 苯; 4. 铜; ≤18000; 氯苯; 270. 铅; ≤800; 1,2-二氯苯; 560. 汞; ≤38; 1,4-二氯苯; 20. 镍; ≤900; 乙苯; 28. 四氯化碳; 2.8; 苯乙烯; 1290. 氯仿; 0.9; 甲苯; 1200. 氯甲烷; 37; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 1,1-二氯乙烷; 9; 邻二甲苯; 640. 1,2-二氯乙烷; 5; 硝基苯; 76. 1,1-二氯乙烯; 66; 苯胺; 260. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2-氯酚; 2256. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 苯并[a]蒽; 15. 二氯甲烷; 616; 苯并[a]芘; 1.5. 1,2-二氯丙烷; 5; 苯并[b]荧蒽; 15. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 苯并[k]荧蒽; 151. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 䓛; 1293. 四氯乙烯; 53; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 萘; 70. 三氯乙烯; 2.8; /; /. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 施工期：施工期扬尘无组织排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）中PM10监测点浓度限值。 运营期：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，具体执行标准值见下表。 表4-5 废气排放标准 时段; 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 施工期; PM10; ≤80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）中PM10监测点浓度限值. 运营期; 颗粒物; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 2、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 噪声排放标准单位：dB（A） 项目; 噪声限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期噪声; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 3、固体废物 施工期及营运期：一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月施行）中第四章中的相关内容。 |
| 总量控制指标 | 根据河北省环保厅下发的冀环总[2014]283号文要求，项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准进行核定。 本项目不涉及废气总量控制指标因子的排放。项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，生活废水经化粪池后环卫部门定期清掏，不外排。 本项目污染物总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。特征污染物：颗粒物：0.24t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： # 本项目共包括施工期和运营期两个阶段。 一、施工期工程分析 本项目施工期的主要建设内容为库房及办公用房的建设，仪器设备的安装和调试，本项目施工期施工流程及排污节点见下图。 场地清理 基础工程 主体工程 装饰工程 设备工程 G1、G2、S1、S2、S3、W1、N1、N2 图例：G：废气；S：固废；N：噪声；W：废水 图5-1 施工期工艺流程及产排污节点示意图 施工期产污环节主要包括：建筑施工及车辆运输物料过程中产生的扬尘G1；汽车运输过程中产生的尾气G2；建设库房和办公用房产生的建筑垃圾S1；施工人员的生活垃圾S2；基础工程产生的土石方S3；施工人员生活污水W1；以及施工过程中施工机械产生的噪声N1及运输车辆产生的噪声N2。 二、营运期工程分析 工艺流程及产污介绍: 本项目租用原有厂房，生产产品为塑料片，项目在车间进行生产所用的原材料主要为废旧塑料，车间共建设4条生产线，生产线工艺流程相同，均为原料开包、筛除杂质后脱标、破碎、漂洗、高速摩擦后脱水干燥、风选入库，具体介绍如下： # 图5-2 生产工艺流程图及产排污节点 主要生产工艺流程如下： （1）塑料开包 外购废塑料瓶均为打包好的袋装原料，将打包废塑料由皮带上料至开包机进行开包，开包后经密闭皮带输送至滚筒筛。开包机为密闭的箱体，袋装原料为塑料瓶，较为清洁，同时密闭过程不会产生颗粒物外排。 （2）塑料除杂、脱标、分拣 由密闭皮带将塑料送至滚筒筛进行除杂，滚筒筛密闭低速运行，除去其中夹杂的废弃物及金属等，然后进入脱标机，脱标机为密闭系统，脱除的标签经系统管道收集，定期处理；分离后的塑料瓶进入分拣平台人工分拣，将杂色料分拣出暂存于厂内，够一定量后进行破碎等后续工序。 （3）塑料破碎、清洗 分拣后的原料由密闭皮带输送进入破碎机，进行破碎，破碎全过程使用水喷淋且破碎机全封闭。之后通过封闭管道传输至漂洗池进行一级漂洗，漂洗后通过密闭管道传输至高速摩擦机进行清洗，清洗后进入漂洗池，通过热水进行二级漂洗，漂洗后的破碎料再次进入高速摩擦机进行清洗，清洗后进行三级漂洗。 漂洗与清洗过程不使用任何洗剂。热水洗过程供热由高温油式模温机采用电加热，加热导热油作为传热媒介。漂洗和清洗塑料携带的浆渣、泥沙，自然沉淀并每天进行清理。 （4）塑料离心脱水、干燥 经净化工序后，通过离心脱水后，将破碎料送入干燥系统进行干燥。干燥系统为电加热供热。 （5）塑料吸标 通过标签分离机，分离除去塑料中的包装纸碎片，净化原料。标签分离机密闭，通过风机产生的风力吸取包装纸碎片到设备自带的收集装置中，该过程瓶片已为干净瓶片，不产生粉尘。 （6）塑料风选入库 通过鼓风传动，将塑料片料输送至成品区。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： 1、废气：物料运输、建筑材料堆存产生的扬尘｡ 2、噪声：物料运输、建筑作业及房屋装修中产生的噪声｡ 3、固废：施工建筑垃圾、土石方、生活垃圾｡ 4、废水：施工过程中施工工人产生的生活污水。 二、营运期 1、废气 营运期废气为破碎产生的颗粒物。 2、废水 营运期废水为塑料破碎废水、清洗废水以及职工生活废水。 3、噪声 营运期噪声要来源于生产设备运行产生的噪声，噪声级为70-85dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物主要为筛分废料、脱标废料、沉淀渣以及生活垃圾。 本项目主要污染物的产生情况见下表。 # 表5-1 本项目主要污染物的产排污情况一览表 类别; 序号; 生产工序; 主要污染物; 排放 特征; 治理措施. 废气; G1; 破碎工序; 破碎粉尘 （无组织）; 间歇; 封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机. 废水; W1; 塑料破碎工序废水; SS; 间歇; 经水循环池沉淀后循环使用. W2; 塑料清洗废水; SS; 间歇. W3; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 经化粪池处理后环卫部门定期清掏. 固废; S1; 筛分; 筛分废料; 间歇; 筛分废料、脱标废料属于一般工业固体废物，收集后外售；. S2; 脱标; 脱标废料; 间歇. S3; 水循环池; 沉淀渣; 间歇; 收集后由环卫部门统一处理. S4; 职工生活; 生活垃圾; 间歇. 噪声; N1-N8; 机械设备; Leq; 连续; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 破碎工序 车间无组织 粉尘 | 颗粒物 | 3.34kg/h 24t/a | 0.034kg/h 0.24t/a |
| 水 污 染 物 | 塑料破碎废水（5400m3/a） |  | SS | 600mg/L，3.24t/a | 0 |
|  | 塑料清洗废水（1800m3/a） |  | SS | 2000mg/L，3.6t/a | 0 |
|  | 生活污水 （192m3/a） |  | 水量 | 0.64m3/d（192m3/a） | 0 |
|  |  |  | COD | 400mg/L，0.077t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 350mg/L，0.067t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 300mg/L，0.058t/a | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.008t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 筛分 |  | 筛分废料 | 640t/a | 收集后外售 |
|  | 脱标 |  | 脱标废料 | 3200t/a |  |
|  | 水循环池 |  | 沉淀渣 | 160t/a | 收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 18t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要为破碎机、清洗机、水泵、空压机、离心脱水机等生产设备运转时产生的噪声，声级值在70~85dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期的主要建设内容为库房及办公用房的建设，以及仪器设备的安装和调试，建设规模较小，建设期短，现对施工期环境影响进行简要分析。 1、大气环境影响分析 建筑材料水泥、砂子及地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的施工扬尘和车辆运输、进出工地所产生的施工扬尘，以及运输机械、车辆的尾气。 （1）施工期扬尘 施工期扬尘产生源主要有：场地清理、土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（土、水泥、砂子、砖等）的运输、现场装卸、搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车辆行驶造成的道路扬尘及施工场地二次扬尘。施工期扬尘属无组织排放，施工扬尘的源强与施工的时间、地点、施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。针对施工扬尘污染问题，本评价对项目施工过程提出以下要求，采取合理的扬尘防治措施，确保项目建设期间对周围大气环境产生尽可能小的影响。 为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设及施工单位严格执行《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》(冀发[2013]23号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<关于进一步加强建筑工程施工扬尘治理的若干规定>的通知》(冀建法[2013]28号)、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》及同类施工场地采取的抑尘措施，对道路施工提出扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。 表7-1 施工期扬尘污染防治措施一览表 序号; 防治措施; 具体要求; 依据. 1; 设置扬尘防治公示牌; 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) 《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 2; 设置围挡; 施工现场设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。高度不低于1.8米; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) 、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 3; 施工场地硬化; 1、对主要出入口、主要道路及材料加工堆放区的地面按规定进行硬化处理。 2、施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设; 《河北省大气污染防治实施行动计划》 (冀发[2013]23号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) 、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 4; 施工车辆冲洗设施; 在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<关于进一步加强建筑工程施工扬尘治理的若干规定>的通知》(冀建法[2013]28号)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 5; 密闭苫盖措施; 1、建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施； 2、建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施； 3、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露； 4、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 5、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收；; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 6; 物料运输车辆密闭措施; 1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； 2、装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施。; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日) 《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 7; 洒水抑尘措施; 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号)、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、. 8; 建筑垃圾; 1、建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。 2、施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧。 3、施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧。. 9; 其它; 施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号). 设施工场地扬尘监测点1~2个; 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表3要求、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。; 《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》. 同时根据《河北省扬尘污染防治办法》相关要求落实以下措施： ①厂内建设工程施工，应当符合下列防尘要求： 对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁； 在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； 在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； 施工垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； ②堆放易产生扬尘物料的场所，应当符合下列防尘要求： 划分物料区域和界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁； 场地进行硬化处理，并及时清扫、清洗； 物料堆场周边设置高于堆存物料的围挡、防风网等设施，并采取遮盖、喷淋等防尘措施； 露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用； 出口应当硬化地面并设置车辆清洗保洁设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ③运输易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列防尘要求： 依法安装、使用符合国家标准的卫星定位系统、行驶记录仪，并保持号牌清晰；建筑垃圾、工程渣土运输车辆应当持有城市管理等主管部门核发的核准文件；通行限行区域或者路段时，应当随车携带公安机关交通管理部门核发的通行证件，并按规定的时间、区域、路线、车速通行；装载物不得超过车厢挡板高度，并采取完全密闭措施，防止物料遗撒、滴漏或者扬散；车辆除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，并保持车体整洁。 同时根据《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)相关要求，本项目设置2个监测点，采取上述措施后，可有效降低施工扬尘污染，施工场地监测点浓度限值可满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)不超过同时段所属县(市、区)PM10小时浓度80ug/m3的要求。采取以上措施后，施工期扬尘不会对周围环境产生明显影响。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和载重卡车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。为有效控制施工期间的机械及车辆尾气，本评价要求建设及施工单位严格执行《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，对施工机械和车辆提出要求，通过采取以下措施后，可较大限度的降低机械及车辆尾气对周围环境的影响。 ①在用机动车和非道路移动机械所有人或者使用人应当保证污染控制装置和车载诊断系统处于正常工作状态，不得擅自拆除、闲置、改装污染控制装置；排放大气污染物超标或者车载诊断系统报警后应当及时维修。 ②在用重型柴油车、非道路移动机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置。 ③任何单位和个人不得擅自干扰远程排放管理车载终端的功能；不得删除、修改远程排放管理车载终端中存储、处理、传输的数据。 ④所有人或者使用人向在用柴油车污染控制装置添加车用氮氧化物还原剂的，应当符合有关标准和要求。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低汽车尾气对周围环境的影响，随着施工期的结束，运输车辆及作业机械尾气影响也将结束。 2、施工期生活污水 项目施工人员较少，产生的少量生活污水利用园区生活污水处理设施处理，不会对周围水环境产生明显影响。 3、施工期噪声 施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在密闭厂房内进行，根据类比分析和现场踏勘调查，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围声环境产生不利影响。 同时，为减轻施工噪声对周围敏感点产生的影响，本评价提出如下要求： ①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。 ②车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。 ③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。 以上施工期影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。 4、施工期固体废物 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、土石方和施工人员的生活垃圾，生活垃圾由市政垃圾清运部门集中清理处置。建筑垃圾和基础施工时产生的弃土石由建设单位拉至建筑垃圾填埋场填埋。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 # 本项目废气主要为废旧塑料破碎粉尘。 破碎粉尘 破碎工序颗粒物产污系数为375g/t原料，工业废气量为2500m3/t·原料，该项目原料64000t/a，位于2个生产车间内，每个生产车间原料用量32000t/a。 1#生产车间颗粒物产生量为12t/a，废气量为8×107m3/a，年工作时间7200h，产生浓度为140mg/m3，产生速率为1.67kg/h，废气经封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机，处理效率99%，无组织颗粒物排放量为0.12t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.017kg/h。 2#生产车间颗粒物产生量为12t/a，废气量为8×107m3/a，年工作时间7200h，产生浓度为140mg/m3，产生速率为1.67kg/h，废气经封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机，处理效率99%，无组织颗粒物排放量为0.12t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.017kg/h。 无组织排放废气对四周厂界贡献浓度分析 经预测，项目无组织排放对厂界四周贡献浓度见下表。 表7-2 无组织废气排放源对四周厂界最大贡献浓度一览表单位mg/m3 评价因子; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 颗粒物; 0.010; 0.010; 0.010; 0.007. 由上表可知，无组织排放面源颗粒物对周围厂界贡献浓度为0.007～0.010mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量及环境敏感点产生明显影响。 废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表7-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生浓度/（mg/m3）; 产生量/（kg/h）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率%; 排放浓度/（mg/m3）; 排放量/（kg/h）; 排放量/（t/a）. 无组织; 车间; 颗粒物; --; 3.34; 24; 封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机; 99; --; 0.034; 0.24; 7200. （3）环境空气影响预测与分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，采用导则附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大影响，然后按评价工作分级判据进行分级，本项目大气评价等级判定情况见下表。 表7-4 本项目大气评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi的计算公式： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对项目主要大气污染物的最大地面浓度及占标率进行计算。如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax，对于没有1小时浓度质量标准的，采用24小时平均值的3倍值作为质量标准。 根据HJ2.2-2018附录B6.1“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”，根据下图，本项目周边3km半径范围内城市建成区面积＜1/2，因此估算模式参数选择农村选项。 3km 北 图7-1 项目周边3km半径范围内情况 估算模型参数表见表7-5，本项目面源为矩形面源，参数见表7-6，大气污染源估算结果见表7-7。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -23.6. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表7-6 本项目面源参数表 序号; 污染源; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角（α）; 面源有效排放高度（m）; 排放工况; 源强kg/h. 颗粒物. 1; 1#车间; 49; 120; 30; 0; 8; 正常; 0.017. 2; 2#车间; 49; 160; 30; 0; 8; 正常; 0.017. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目采取估算模式，预测废气对周围环境的影响程度，预测结果见下表。 表7-7 估算模型计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; C0i(μg/m³); 最大浓度出现距离(m); Pi(%). 1#车间; TSP; 1.15E-02; 61; 1.27. 2#车间; TSP; 9.46E-03; 81; 1.07. 因此，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级，需设置边长为5km的大气环境影响评价范围，不需要设置大气环境防护距离，不需要进行进一步预测与评价。 表7-8 本项目无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间; 破碎工序; 颗粒物; 封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求; 1.0; 0.24. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.24. 表7-9 全厂大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.24. 综上所述，本项目处理措施可行，建成后对周边环境影响较小。 （4）大气环境影响评价自查 表7-10 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其它污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 三类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其它R. 预测范围; 边长=50Km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2（0）t/a; NOx（0）t/a; 颗粒物（0.24）t/a; VOCs（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目废水主要为塑料破碎工序废水、清洗废水以及职工生活污水，塑料破碎工序废水、清洗废水经水循环池沉淀后循环使用，不外排；职工生活废水产生量为192m3/a，外排生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清掏。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境评价工作等级确定为三级B。只做废水处理可行性分析。 废水处理可行性： ①生活污水处理可行性分析 项目生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清掏，项目生活污水处理可行。 ②水循环池可行性 水循环池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。本项目塑料破碎工序、清洗废水中含有的污染物主要为SS，经水循环池沉淀后，可使大部分悬浮物沉淀至池底，形成沉淀渣。本项目破碎工序、清洗过程用水对SS的要求不高，经过水循环池处理后的水可以满足要求，满足工艺要求。厂区现有水循环池一座，体积30m3，根据上文可知，项目建成后，废水循环水量为24m3，可满足蓄水要求。综上所述，本项目使用水循环池可行。 综上所述，本项目废水不会对区域水环境产生不利影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U、城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 中 其他”类项目，为IV类建设项目，不再开展地下水环境影响评价。但是为了避免污染地下水，提出如下防渗措施： 车间、水循环池采取一般防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 综上所述，本项目废水不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 （1）环境特征 本项目位于魏县绿环循环经济产业园。按照声环境质量功能区划，该厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 （2）对周围环境影响 项目采取完善的噪声防治措施，运营期环境敏感点噪声增加值小于3dB（A），受噪声影响人口数量变化不大，不会对周围环境产生明显影响。 （3）评估等级确定 综上分析，按照《环境影响评估技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定项目声环境影响评价工作等级为三级。 本项目噪声污染主要为破碎机、清洗机、水泵、空压机、离心脱水机等生产设备运转时产生的噪声，声级值在70~85dB（A）之间。本项目设备采取低噪声设备，从源头上减小噪声；设置基础减振，厂房隔声等措施减振降噪后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （5）噪声源参数的确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见下表。 表7-11 噪声源一览表 序号; 地点; 设备名称; 台数; 源强（dB（A））; 降噪措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 车间; 破碎机; 4; 80; 基础减振，厂房隔声; 25. 2; 高速摩擦清洗机; 4; 75; 25. 3; 水泵; 8; 85; 25. 4; 变频空压机; 4; 80; 25. 5; 卧式离心脱水机; 4; 80; 25. 6; 风送机; 4; 70; 25. 7; 滚筒筛分机; 4; 70; 25. （6）预测因子、方位 预测因子：等效连续A声级。 预测方位：厂界南、厂界西、厂界北、厂界东。 （7）预测模式 ①预测模型 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 A、首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 B、计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： C、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB(A)作为厂房围护的隔声量。 D、将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 E、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： () () () ②预测步骤 A、以本项目生产车间中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 B、根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： C、将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： D、将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 L预测=10lg100.1LeqA+100.1LeqA背 噪声在传播过程中受到多种因素干扰，使其产生衰减，根据项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （8）预测评价内容 本评价主要预测和评价内容：正常工况下，噪声源对厂界声环境的影响，预测厂界贡献值及达标情况； （9）预测结果与评价 表7-12 噪声预测结果统计表单位 dB（A） 名称; 贡献值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标分析. 东厂界; 36.26; 60; 50; 达标. 南厂界; 45.08; 60; 50; 达标. 西厂界; 34.67; 60; 50; 达标. 北厂界; 34.56; 60; 50; 达标. 由上表可知，项目实施后，在采取相应选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施的情况下，噪声源昼间对厂界贡献值为34.56-45.08 dB（A）。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间 60 dB（A），夜间 50dB（A）），因此项目产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为筛分废料、脱标废料、沉淀渣以及生活垃圾。 ①本项目本项目在筛分过程中产生一定量的固体废物，产生量约为原料的1%，产生量为640t/a；根据企业提供资料，脱标去除塑料包装，产生量约为原料的5%，产生量为3200t/a；水循环池沉淀渣产生量约为原料的0.25%，即为160t/a；本项目筛分废料、脱标废料收集后外售，沉淀渣收集后交由环卫部门统一处理； ②生活垃圾产生量约为18t/a（按每人每天0.5kg，年工作300天计），生活垃圾交由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目所产生的固体废物均能得到合理利用和妥善处置，不外排，处理处置方式符合一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的规定，不会对周围环境产生不良影响。 综上所述，项目产生的固废均妥善处理，不会对周围环境产生影响。 5、土壤影响分析 本项目为废旧塑料加工项目，为污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）可知，污染影响型评价工作等级划分表见下表。 表7-13 污染物影响型评价工作等级划分表 占地规模 工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. （1）土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工”，项目土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。 （2）占地规模 本项目占地面积为22400m2，小于5hm2，因此本项目占地规模为“小型”。 （3）敏感程度 污染影响型敏感程度分级表见下表。 表7-14 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于魏县张二庄镇绿环经济开发区，厂区四周均为园区路，距离本项目最近的敏感点为东北52m的中烟村住户，西距西烟村住户58m。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的相关规定，将本项目土壤环境敏感程度设定为“敏感”。 （4）评价工作等级 根据表7-13可知，本项目属于“Ⅲ类—小—敏感”，因此本项目评价工作等级为三级。 （5）土壤评价范围 以项目所在地为中心，南北和东西边长各0.05km的区域。 （6）监测结果 委托河北众智环境检测技术有限公司于2020年12月01日至12月02日对该项目进行了土壤环境质量现状监测。土壤监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地标准筛选值，项目所在地土壤环境质量较好。 （7）环境影响识别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，识别建设项目土壤影响类型及影响途径，具体详见下表。 表7-15 项目土壤影响类型 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; -; -; -; -; -; -; -; -. 运营期; √; -; -; -; -; -; -; -. 服务期满后; -; -; -; -; -; -; -; -. 本项目建设期较短，且已经进行地面硬化，无对土壤环境的影响。运营期污染物主要为颗粒物。同时，本项目不涉及土壤盐化、碱化及酸化等生态影响。因此，本项目属于污染影响型项目，运营期对土壤环境的影响途径主要为大气沉降。 （8）污染防治措施 本项目无有毒有害物质产生，生产废水不外排，生活废水经厂区内化粪池处理后环卫部门定期清掏，正常情况下不会对土壤造成影响，公司应对废气治理设施定期检查，确保废气净化后稳定达标排放，制定严格的操作规范，并对地面进行硬化处理。厂区内空地进行绿化并种植具有较强吸附能力的植物，实现厂区内不见黄土，通过采取上述措施，控制项目污染物对土壤环境的影响后，项目对周边50米范围内居民居住区的影响较小。 （9）土壤环境影响自查表 表7-17 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （2.24）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（居民区）、方位（东北侧、西侧）、距离（50m）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ）. 全部污染物; 颗粒物. 特征因子; --. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑；b）☑；c）□；d）□. 理化特性; 颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH值、土壤容重、孔隙度. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0; 0.1~0.2m. 柱状样点数; 0; 0; --. 现状监测因子; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总石油烃. 现 状评价; 评价因子; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总石油烃. 评价标准; GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 满足标准. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E☑；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（轻微）. 预测结论; 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防 治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 年. 信息公开指标. 评价结论; 本项目无有毒有害物质产生，无废水外排，正常情况下不会对土壤造成影响，公司应对废气治理设施定期检查，确保废气净化后稳定达标排放，制定严格的操作规范，并对地面进行硬化处理。在采取以上措施的情况下，项目对土壤环境影响不大，项目可行。. 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的环境风险评价工作程序进行评价。 - 6.1风险调查 ①风险源调查 根据工程分析，项目原辅材料不涉及危险物质。该项目主要以废塑料PET为原料，原材料无危险性，但在操作、管理不善遇明火的情况下有可能导致火灾，会在空气中燃烧会放出很多分解产物，含有很多有毒有害的气体和烟尘，还会有大量含苯环物质和大量的碳（以黑烟的形式出现），导致厂区员工生命受到威胁，同时产生有机废气污染环境空气。项目环境风险影响的环境要素主要是大气环境。 - 6.2环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按照下表确定环境风险潜势。 表 7-18建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+是极高环境风险 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 对危害物质及工艺系统危险性（P）等级进行判定。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应的临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多重危险物质时，则按照一下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界总量t； 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当 Q≥1 时，将 Q 划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）100≤Q。 根据项目主要风险物质最大储存量及其临界量计算，该项目危险物质数量与临界量比值见表7-19。 表7-19危险物质数量与临界量比值（Q）的确定 风险物质名称; CAS 号; 最大储存量 qn（t）; 标准临界量Qn（t）; 该种风险物质 Q 值. PET; -; 1000; 0; 0. 项目 Q 值; 0. 由上表可知，该项目 Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质总量与其临界量比值 Q＜1，时，判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 6.3评价工作等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划表如下。 表 7-20 评级工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 该项目风险潜势为Ⅰ，环境风险可进行简单分析，定性说明主要危险物质及分布情况、可能影响环境的途径、环境危害后果及环境风险防范措施等。 6.4环境敏感目标概况 该项目风险评价环境敏感目标主要为周围村庄居民，具体敏感目标分布情况见“环境保护目标”。 - 6.5环境风险识别 根据工程分析，该项目所用原辅料及产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 B 中的风险物质，该项目主要存在的环境风险为塑料存储火灾。 - 6.6环境风险分析 该项目为以碳、氢为主要组成元素的塑料，在火灾条件下，燃烧产生的有毒气体主要为一氧化碳，但同时也需要考虑其他易燃物遇热燃烧后产生的其他烃类气体、酚类气体等，尤其需要特别考虑阻燃剂燃烧后产生的有毒的卤气、卤化氢、二噁英，这些气体与一氧化碳混合致毒性更大。一般情况下，只有热塑性塑料制品才在受热时熔化和流动，产生可燃烧的溶滴，燃烧溶滴的出现，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。燃烧溶滴可能带来两种结果：一是塑料从火焰区熔化外流并组织再燃烧，二是溶滴燃烧并产生柏油一样的滴落物，后一种结果出现的可能性更大。可燃气体塑料燃烧或受热分解产物中的可燃气体，如一氧化碳与空气的混合物，在适当的条件下会燃烧或爆炸，当火场氧气浓度改变时，可能导致更猛烈的燃烧或爆炸发生。当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目周边企业和居民产生一定的影响。 ①塑料燃烧时产生的烟气中含大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和二价铁的细胞呼吸及酶等形成可逆性结合，高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，先是对近距离目标影响最大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。 ②塑料燃烧产生的烟气将对项目厂区周边企业及居民产生一定影响。 ③有毒烟气能在极短的时间快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。例如燃烧废旧塑料，能产生二噁英，并且在短时间内对人体危害较大，二噁英进入人体的途径主要有呼吸道、皮肤和消化道。它能够导致严重的皮肤损伤性疾病，具有强烈的致癌、致畸作用，同时还具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性，这种情况对于工厂内居住的工人的影响较大。 - 6.7环境风险防范措施及应急要求 （1）安全管理措施 建立健全安全管理体系及相应的规章制度，明确分工、职责和权限，增强企业 内部各级人员的“安全意识”，对于指导企业科学、有效地控制污染事故， 保护环境 不受其污染，人群健康不受伤害，是十分重要的前提和手段之一。 ① 严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施 工、安装、建设。 ②项目建成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可运 营。 ③强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常 安全检查和整改。 ④普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员 进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我 保护常识宣传。 ⑤本项目原料贮存在厂区原料仓库；各类固废按性质分类贮存在固废暂存场内，并设置明显的标志，各贮存区应设立管理岗位， 严格领用制度，防止危险物质外流。 （2）生产风险防范措施 ①各类塑料按要求在仓库内进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，贮存仓库内不设明火和热源，仓库地面进入硬化、防渗处理。 ②废旧塑料在运输前应进行捆扎包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免废旧塑料品在装载和运输过程中泄漏污染环境。 ③塑料瓶片采用内衬防渗塑料薄膜的塑料袋贮存。 ④项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境 防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运 输、处置等规定。 ⑤在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致废旧塑料散落或引起火灾的可能。 ⑥在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：废旧塑料原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类废旧塑料按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量；对机械设备、作业活动，以及可燃物品的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 （3）火灾风险防范措施 本项目具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储区，物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。 ① 加强消防安全教育培训：开展对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 ② 加强防火巡查检查：落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制， 落实巡查检查制度，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改； ③ 加强安全疏散设施管理：单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 ④ 加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 ⑤ 加强回收废物的储存管理，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存； ⑥生产区尤其成品库及原料库，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材； ⑦落实责任制，生产车间、仓库应分设负责任看管，确保仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ⑧如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。一旦发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并有组织收集消防废水，外运依托最近的污水处理厂进行处理。 （4）事故废水收集措施 厂区设置事故废水收集系统，在泄漏、火灾等事故发生时，首先应尽可能切断泄漏源，关闭雨水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口；事故时泄漏物料和消防水全部进入事故池。 为了控制和减少事故情况下泄漏物料和污染物从雨水排水系统进入环境，本项目建立如下防范设施：雨水排水系统在排出厂区前设置应急阀和切换装置，并设立自动切换设施，事故扩大时漫流进入雨水管网的消防废水切换至事故池，杜绝事故情况下废液或废水直接进入地表水体。 通过以上措施将有效的避免消防水对外环境水体的影响。 (5)其他风险防范措施 ① 公司应建立健全的健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 ② 严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染. ③ 加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 - 6.8应急预案 为了提高突发事件的预警和应急处置能力，保障厂区事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应组建危险事故应急救援工作领导小组，全面负责整个厂区危险事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组最高指挥机构是应急指挥部，指挥部下设各个救援小组。具体应急预案内容见表7-21。 表7-21 应急预案内容 序号; 项目; 该项目应急预案内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：库房. 2; 应急组织机构、人员; 公司、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下报警方式、通知方式、交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责事故现场的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 11; 公众教育信息; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - 6.9分析结论 上述环境风险防范措施为多数危险化学品贮存及使用单位常用的风险防范措施，通过风险源、环境影响途径方面有效的对风险事故进行了防范，合理，有效。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 车间废气 | 颗粒物 | 封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 塑料破碎 工序废水 |  | SS | 经水循环池沉淀后 循环使用 | 不外排 |
|  | 塑料清洗废水 |  | SS |  |  |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、 SS、 氨氮 | 经化粪池处理后环卫部门定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 筛分 |  | 筛分废料 | 收集后外售 | 不外排 |
|  | 脱标 |  | 脱标废料 |  |  |
|  | 废水水循环池 |  | 沉淀渣 | 收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要为破碎机、清洗机、水泵、空压机、离心脱水机等生产设备运转时产生的噪声，声级值在70~85dB（A）之间。本项目设备采取低噪声设备，基础减振，厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

# 环境管理与监测计划

一、环境管理 1、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本项目将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。公司注重环保工作，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。公司设置专门的环保机构，并设专职环保技术管理员。各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。 ### ①施工期的环境保护管理 1）根据国家环保政策、标准及环境保护要求，制定该项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放及控制指标。 2）当地环境监测部门负责对施工场界噪声监测，及时掌握该项目污染状况，提出降噪措施，建设单位按照要求进行整改。 3）厂区废气排放口应按环保规范要求设计施工，废气管道垂直和转弯管段应符合要求，确保废气能有效排放；排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 ### ②营运期的环境保护管理 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况。 6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等； 7）建立废气处理设施更换灯管及运行情况等环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。 8）台账应真实记录基本信息、生产设施及其运行情况、污染防治设施及其运行情况、监测记录信息、其他环境管理信息等。 2、排污口规范化设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 ①废水：污水总排口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，设立标志牌，满足《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1~2-1995）。 ②废气：废气排放口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。采样口无法满足规范要求时，其位置由当地环保监测部门确认。 ③噪声：本项目产噪设备标志牌应符合《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）。 3、监测孔要求 ①监测孔位置应便于人员开展监测工作，应设置在规则的圆形或矩形烟道上，但不应设置在烟道顶层。 ②对于颗粒态污染物，监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。 ③在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90mm～120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。 4、采样平台要求 ①结构要求 a.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于采样及测试。 b.监测平台周围空间应保证人员及采样枪正常方便操作。 c.监测平台可操作面积应不小于2m2，平台长度和宽度应不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，通往监测平台的通道宽度应不小于0.9m。 d.监测平台地面应采用厚度不小于4mm的花纹钢板或钢板网（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应不小于3kN/m2。 e.监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。 ②防护要求 a.距离坠落基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中监测平台的防护栏杆应带踢脚板。 b.护栏的高度应不低于1.2m，其设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。 c.护栏的踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 5、监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 表8-1 排放口规范化图形标志 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名 称; 功 能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 3; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 2、企业信息公开 根据《企事事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，企业应在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 项目基本信息： 表8-2 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 魏县正黎塑料贸易有限公司. 2; 法定代表人; 徐宁. 3; 通讯地址; 河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内. 4; 联系方式; 13011119718. 5; 项目的主要内容; 项目占地面积22400m2 ，总建筑面积12800m2，其中租赁的绿环经济产业园闲置厂房建筑面积为8400m2，新建库房和办公用房的建筑面积为4400m2，新建4条PET瓶片破碎清洗生产线，并购置开包机、清洗机、破碎机等主要生产设备。. 6; 产品及规模; 年产PET瓶片60000吨. 二、环境监测计划 根据区域环境特点及项目污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； （2）定期向环保部门上报监测结果； （3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇特殊情况应随时监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，厂内废气、噪声污染源监测点位、监测项目、采样频次等见下表。 表8-3 污染源环境监测工作计划 环境要素; 监测点; 监测因子; 监测频次. 废气; 无组织; 无组织厂界; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界四周外1m各设一个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度. 三、建设项目污染物排放清单 1、工程组成清单 项目占地面积22400m2 ，总建筑面积12800m2，其中租赁的绿环经济产业园闲置厂房建筑面积为8400m2，新建库房和办公用房的建筑面积为4400m2，新建4条PET瓶片破碎清洗生产线，并购置开包机、清洗机、破碎机等主要生产设备。年产PET瓶片60000吨。4条生产线的生产规模相同，均为15000t/a。 项目建设内容情况见下表。 表8-4 项目建设内容情况表 项目; 名称; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 租赁建筑面积为8400m2厂房，新建4条PET瓶片破碎清洗生产线，并购置开包机、清洗机、破碎机等主要生产设备，4条生产线的生产规模相同，均为15000t/a。. 辅助 工程; 库房; 新建库房建筑面积4000 m2，其中原料库4座，成品库4座，建筑面积均为500 m2. 公用 工程; 办公用房; 新建办公用房1座，建筑面积为400 m2. 供电; 由魏县张二庄镇供电电网供电. 供水; 由魏县张二庄镇供水管网供水. 环保 工程; 废气; 破碎废气; 破碎工序采用封闭车间、湿式破碎、封闭破碎机，破碎产生的颗粒物以无组织的形式排放。. 废水; 塑料破碎工序废水、清洗工序废水经水循环池沉淀后循环使用，不外排. 生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清掏. 噪声; 噪声防治; 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施. 固体废物; 筛分废料、脱标废料、沉淀渣、生活垃圾; 筛分废料、脱标废料收集后外售，沉淀渣和职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理. 2、原辅材料组成清单 项目主要原辅材料见下表。 表8-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 数量; 备注. 1; 废旧塑料; 64000t/a; 废品回收站购买. 2; 水; 3840m3/a; 魏县张二庄镇供水管网供水. 3; 电; 650万kW.h/a; 魏县张二庄镇供电电网供电. 3、污染物排放清单 污染物排放清单见下表。

表8-6 污染物排放清单一览表 编号; 污染源; 运行 时间 （h/a）; 废气 产生量 （m3/h）; 污染因子; 治理措施; 净化 效率 （%）; 浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排气筒 高度 （m）; 数量; 验收指标; 验收标准. 废气; 无组织; 车间废气; 7200; --; 颗 粒 物; 封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机; --; --; 0.24; --; --; 厂界浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 类别; 污染源; 固废处理量（t/a）; 处理措施; 验收指标. 固体废物; 筛分废料; 640t/a; 收集后外售; 不外排. 脱标废料; 3200t/a. 水循环池; 160t/a; 收集后由环卫部门统一处理. 职工生活; 18t/a. 类别; 污染源; 源强dB（A）; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 噪声; 设备噪声; 70～85; 低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间、夜间排放标准要求. 类别; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 排放浓度; 排放量; 验收指标; 验收标准. 废水; 塑料破碎工序废水; SS; 经水循环池沉淀后循环使用; 0; 0; --; 不外排. 塑料清洗废水; SS; 经水循环池沉淀后循环使用; 0; 0; --; 不外排. 生活废水 （192m3/a）; COD BOD5 SS 氨氮; 经化粪池处理后环卫部门定期清掏; 0; 0; --; 不外排.

- 排污许可制度及与排污许可证的衔接 1、排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，本项目属于“三十七、非金属废料和碎屑加工处理 –废塑料加工处理”，属于实施简化管理的行业。 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)中规定“第三条、环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证：“未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。”和“第二十四条、在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。”本项目为“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”，应当在名录规定时限内申请排污许可证。 2、与排污许可证的衔接 依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知(国办发[2016]81号)中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位在生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，不得无证或不按证排污，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》等相关文件要求，本项目与排污许可制衔接工作如下： - 落实按证排污责任 建没单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。承诺按照排污许可证的规定排污并严各执行：落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求。确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求：明确单位负费人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设各的应与环境保护部门联网。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放微据井对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 排污许可证的变更在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。 ①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负贵人等正本中截明的基本信息发生变更之日起二十日内。 ②排污单位在原场址内实施新改护建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 ③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 ④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤需要进行变更的其他情形。

# 结论与建议

一、结论 1.项目概况 项目名称：再生聚酯（PET）瓶片破碎清洗生产线项目 项目性质：新建 建设单位：魏县正黎塑料贸易有限公司 建设地点：本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，项目中心地理坐标为北纬36° 6' 16.05"，东经114° 56' 53.33"。 建设内容及生产规模：项目占地面积22400m2 ，总建筑面积12800m2，其中租赁的绿环经济产业园闲置厂房建筑面积为8400m2，新建库房和办公用房的建筑面积为4400m2，新建4条PET瓶片破碎清洗生产线，并购置开包机、清洗机、破碎机等主要生产设备。年产PET瓶片60000吨。 建设投资：总投资6000万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.17%。 工作制度及定员：劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，采用3班制，每班工作8小时工作制，年工作日300天。 2. 项目选址 本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，项目中心地理坐标为北纬36° 6' 16.05"，东经114° 56' 53.33"。厂区四周均为园区路。距离本项目最近的敏感点为东北52m的中烟村住户，西距西烟村住户58m。评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点，项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 3.相关情况分析判定 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第四十三项“环境保护与资源节约综合利用- 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类建设项目，不属于《市场准入负面清单》（2020）中禁止和许可类项目，属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入。 （2）“三线一单”符合性分析 本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。因此，该项目的建设符合生态经济区划的要求，不逾越生态保护红线。本项目严格落实环评中提出的各项环保设施，各项污染物做到连续稳定达标排放，建成后不会对区域环境质量造成较大影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。项目能源和资源利用率高、污染物产生量较小，本项目的建设并不违背资源利用上线要求。本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策及当地规划说明。 综上分析，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》中“三线一单”的要求。 （3）选址可行性 本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄镇绿环经济产业园内，项目中心地理坐标为北纬36° 6' 16.05"，东经114° 56' 53.33"。厂区四周均为园区路。距离本项目最近的敏感点为东北52m的中烟村住户，西距西烟村住户58m。租赁协议见附件。根据魏县张二庄镇人民政府出具的选址证明，该项目选址符合魏县张二庄镇绿环循环经济产业园产业发展规划和入驻条件，同意该项目入园。所以项目选址合理。 4.环境质量现状 区域空气PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，其余满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；项目区地下水环境质量良好，水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5.环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 营运期废气为破碎工序粉尘的无组织排放。生产中封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机后，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。 （2）水环境影响分析结论 本项目塑料破碎工序废水、塑料清洗废水经水循环池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后环卫部门定期清掏，不外排。 综上所述，本项目废水不会对区域水环境产生不利影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声污染主要为破碎机、高速摩擦清洗机、水泵、空压机、离心脱水机等生产设备运转时产生的噪声，声级值在70~85dB（A）之间。本项目设备采取低噪声设备，从源头上减小噪声；设置基础减振，厂房隔声等措施减振降噪后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此项目产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目固体废物主要为筛分废料、脱标废料、沉淀渣以及生活垃圾。筛分废料、脱标废料收集后外售，沉淀渣、生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。采取措施后，固体废物不会对周围环境产生明显影响。 6.总量控制 结合项目工程特点及污染物排放特点，不涉及国家控制的重点污染物排放总量。项目污染物总量控制指标值为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、颗粒物0.24t/a。 7.项目可行性分析 综上所述，本项目符合国家产业政策要求；污染物达标排放；项目实施后，不会对周围环境有明显影响。因此，本评价从环保角度认为，该项目是可行的。 二、建议 为进一步保护环境，减少营运期对周围环境的影响，本评价根据项目特点，提出以下建议： 1、加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 2、严格执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 3、加强设备维护，确保其正常运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目竣工环境保护验收内容见下表。 表9-1 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污源 因子; 治理措施; 投资 （万元）; 治理效果; 验收标准. 大 气 污 染 物; 无组织; 车间 废气; 颗 粒 物; 封闭厂房、湿式破碎、封闭破碎机; 4; 厂界浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 水 污 染 物; 塑料破碎工序废水; SS; 经水循环池沉淀后，循环使用; 2; 不外排; ——. 塑料清洗废水; SS. 生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N; 经化粪池处理后环卫部门定期清掏; 1; 不外排; ——. 噪声; 生产 设备噪声; 低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施; 2; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 筛分废料; 收集后外售; 1; 不外排; ——. 脱标废料. 沉淀渣; 收集后由环卫部门统一处理. 生活垃圾. 合计; --; 10; --.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日