- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工10万吨高端紧固件线材项目

建设单位（盖章）：魏县德友精工科技有限公司

编制日期：       2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工10万吨高端紧固件线材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-130434-89-01-336455 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张雄飞 | 联系方式 | 15722530908 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 邯郸 市 魏 县（区） / 乡（街道） 经济开发区天雨东路2888号（原魏县美途实业有限责任公司） （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 58 分 25.421 秒， 36 度 19 分 39.246 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属丝绳及其制品制造C3340 | 建设项目 行业类别 | 66 结构性金属制品制造；金属工具制造；集装箱及金属包装容器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑、安全用金属制品制造；搪瓷制品制造；金属制日用品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案[2020]138号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 0.09% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业园区，2010年3月变更为魏都工业园区，2011年7月经省政府以“冀政函[2011]10号”文件批准升级为省级经济开发区，同时更名为河北魏县经济开发区，2014年6月魏县人民政府在原工业园区的基础上，扩大规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，委托规划设计单位重新编制了《魏县经济开发区总体规划》(2014-2030)。 1、规划区位置及范围 河北魏县经济开发区总规划面积22.36km2，以兴源河为界，分为东西两区。西区北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积9.1km2。东区西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26km2。本项目位于经济开发区东区装备制造产业园区。 - 2、用地布局规划 - 根据规划总体思路，结合魏县经济开发区资源条件、交通区位、产业基础等因素，形成“1+2+3”的空间布局结构。即“一心、两带、三片区”。 - 一心：以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。 - 两带：一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。 - 三片区：是指西部分区、东部分区和综合配套服务区。 - 开发区规划用地布局主要分为居住用地、公共设施用地、工业仓储用地、道路与交通设施用地、绿地等。 - ①居住用地：居住用地主要规划在东源街以东、万泉街以西与顺河街以东、经一路以西的开发区中部。居住用地集中均衡布置，除满足当地居民的居住以外，还重点应用于开发区内村民拆迁安置以及企业职工生活安置。规划居住用地140.62公顷，占整个开发区建设用地的6.29%。 - ②公共管理与公共服务设施用地：开发区公共管理与公共服务设施用地包括开发区内行政办公用地、文化设施、教育科研用地、体育用地、医疗用地。公共服务设施用地与居住用地、工业用地结合考虑，合理布局，有机协调。规划用地46.16公顷，占整个魏县经济开发区建设用地的2.06%。 - ③商业服务业设施用地：开发区商业服务业设施用地主要商业设施用地、娱乐康体用地以及加油加气站。规划用地面积37.41公顷，占整个魏县经济开发区建设用地的1.67%。商业设施用地与娱乐康体用地主要为规划区范围内的居民和企业职工服务，在居住用地附近集中布置。加油加气站规划有九处。 - ④工业用地：工业用地布局在开发区中部的居住区两侧形成了五大产业片区。规划在居住片区周边布置以一类工业用地为主，其他主要以二类工业用地为主，保留现状已建设的部分三类工业。规划工业用地1291.81公顷，占整个魏县经济开发区建设用地的57.77%。 - ⑤仓储物流用地：规划在工业区的北部，主要为工业区企业配套服务，以物流配送功能为主，兼顾运输、仓储、装卸、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。规划仓储物流用地76.91公顷，占开发区建设用地的3.44%。 - ⑥道路与交通设施用地：规划道路与交通设施用地337.17公顷，占总建设用地规模的15.08%。 - ⑦公共设施用地：规划用地18.28公顷，占总建设用地规模的0.82%。涉及供电、排水设施、消防设施等用地。其中包含了变电站、消防站和污水处理厂等。 - ⑧绿地：规划面积26276公顷，占总建设用地规模的11.75%。包含公园绿地、防护绿地和广场用地。其中公共绿地83.51公顷，防护绿地175.69公顷，广场用地3.56公顷。 - 3、产业定位 - 魏县经济开发区产业定位为以装备制造产业(含电镀)、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。 魏县经济开发区装备制造产业(含电镀)规划建设高强度紧固件生产基地，主要产品为高强度紧固件，本项目属于园区装备制造业高强度紧固件生产基地配套拉丝处理项目，符合园区产业定位。 4、园区基础设施 （1）给水工程规划 魏县经济开发区西区远期最高日用水量为2.7万m3/d，魏县经济开发区东区远期最高日用水量为4万m3/d，合计远期最高日用水量6.7万m3/d。水源以地下水和南水北调的引用水相结合。根据邯郸市《关于南水北调配套工程规划有关问题的通知》，魏县属于受水区范围，分配水量为2100万立方米。供水水源包括魏县第一、二自来水厂以及中水回用工程（已建成）。结合方式布置，确保生产、生活和消防等用水安全。管径分别为DN100~400mm之间。此外铺设中水回用工程管线，为东区工业、公共设施及其它用地供水，中水回用工程管线管径分别为DN200~400mm之间。 本项目位于开发区东区，项目所在区域给水管网已铺设完毕，项目供水由园区给水管网提供，可满足本项目需求。 （2）排水工程规划 魏县经济开发区以兴源河（东风渠）为界分为东西两区，西区污水排入县城污水处理厂，东区排入魏县开发区污水处理有限公司，其中电镀小区配套建设园区污水处理站，对电镀、电泳、酸洗、磷化等含重金属污水进行集中处理，并实现全部回用。本项目位于东区的魏县开发区污水处理有限公司收水范围。 魏县开发区污水处理厂：魏县开发区污水处理厂2016年12月20日建设完成，总占地规模60亩，一期工程的污水处理规模为1.5万吨/日，现污水实际处理量约为1万m³/d。魏县开发区污水处理有限公司主要处理废水来源为魏县经济开发区排放的三类工业废水及县城科教路以南和外环路的部分生活污水。魏县开发区污水处理厂采用“酸化沉淀+CASS工艺+混凝沉淀+纤维过滤”的处理工艺，设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，处理达标后，大部分回用于企业循环冷却水补水、园区人员生活冲厕用水、仓储用水、园区公共设施用水、景观水池等，剩余排入魏大馆排水渠。污水处理厂收水水质标准为：COD<350mg/L、BOD5<200mg/L、氨氮<35mg/L、SS<250mg/L。 本项目排水仅为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后，经园区污水排水管网排入魏县经济开发区工业污水处理厂处理。 （3）供电工程规划 园区内电力现状供应较为充足，3座35kV变电站向开发区供电，分别是安张庄变电站、园区变电站和沙口集变电站。目前在建的有35kV东区变电站一座，届时将提升到110KV，位于开发区东部，占地0.89公顷，电源引自东代固110KV变电站。 本项目年耗电量约为1801.05万kW·h，由魏县经济开发区供电电网向本厂供电，可满足本项目需求。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 河北魏县经济开发区管委会委托河北晶淼环境咨询有限公司开展《魏县经济开发区总体规划(2014-2030)》的环境影响评价工作，2015年1月编制完成了《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。目前跟踪评价报告正在编制过程中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于魏县经济技术开发区，为魏县人民政府招商引资项目，为共同开发魏县开发区内园中园“螺丝小镇”项目。根据魏县经济开发区产业布局规划图（见附图5）可知，本项目位于经济开发区装备制造产业园区，本项目属于通用零部件制造业，租赁美途实业有限责任公司厂房17000m2，占地性质为工业用地，魏县人民政府已于2020年9月30日与连云港德友精工科技有限公司签订了“华北高端紧固件产业基地项目合作协议”（见附件4），符合园区产业规划。连云港德友精工科技有限公司与魏县德友精工科技有限公司签订了房屋租赁合同（见附件5）。魏县经济开发区管委会已于2021年2月22日出具了《关于魏县德友精工科技有限公司入驻开发区的意见》（见附件3），同意该项目入驻开发区。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于园区装备制造业高强度紧固件生产基地配套拉丝处理项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目（第一类，十四、机械 33、合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度传动联结件，大型轧机联结轴；新型粉末冶金零件：高密度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电用变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件）。且该项目已取得魏县行政审批局出具的企业投资项目备案信息（见附件，魏投资备案[2020]139号）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 2、与各类保护区相符性 （1）项目不在国家级风景名胜区范围内； （2）项目所在地不属于饮用水源保护区； （3）项目建设不在自然保护区及环境敏感区。 3、与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性 表1.1 与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性对照表 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 优化产业布局，严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理; 项目不属于“两高”行业，项目建设满足产业布局要求; 符合. 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系; 项目生产用热采用电加热，生产能源全部采用电能; 符合. 项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的相关要求。 4、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： 强化“三线一单”约束作用 （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县。 本项目位于魏县经济开发区，根据河北省生态保护红线图（见附图7）可知，魏县经济开发区位于生态红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域要求。 根据邯郸市环境质量公报，项目所在区域大气环境为不达标区，随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）以及邯郸市大气污染深度治理工程的实施，环境空气质量能够得到逐步改善。经预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会引起项目所在地环境现状显著恶化，不会改变项目所在地现有环境功能，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水由魏县经济开发区供水管网供给，项目用电由魏县经济开发区供电电网提供。本项目消耗适量的电资源、水资源、天然气和土地资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，所在区域原辅料、水、电、热供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗，不会突破资源利用上线。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据园区规划环评，对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。本项目属于园区装备制造业高强度紧固件生产基地配套拉丝处理项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目（第一类，十四、机械 33、合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度传动联结件，大型轧机联结轴；新型粉末冶金零件：高密度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电用变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件）。且该项目已取得魏县行政审批局出具的企业投资项目备案信息（见附件，魏投资备案[2020]139号）。环境准入负面清单对照详见下表。 表1.2 环境准入负面清单对照 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 不符合经济开发区产业定位、污染排放较大的行业。; 不属于. 2; 高水耗、高物耗、高能耗的项目。; 不属于. 3; 废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐份含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。; 不属于. 4; 污染严重的项目禁止入区，高耗水项目禁止入区。; 不属于. 5; 工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。; 不属于. 6; 采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策的项目。 这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”企业。; 不属于. 由上表可知，本项目不属于园区负面清单参考目录中禁止入园的行业。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 5、选址合理及可行性分析 （1）土地利用规划符合性 本项目位于邯郸市魏县经济开发区，租赁魏县美途实业有限责任公司现有厂房经营，本项目租赁厂房占地面积17000m2。厂址中心地理坐标为北纬36°19'39.246"，东经114°58'25.421"，用地类型为工业用地。根据魏县经济开发区用地布局规划图（见附图6）可知，该用地为二类工业用地，本项目主要加工工艺为拉丝、退火（电加热）工艺，对环境有一定污染，但污染情况较轻，符合二类工业用地要求。本项目已取得经济开发区管委会出具的入园意见（见附件3）。 综上所述，本项目符合园区土地利用规划。 （2）选址可行性分析 本项目位于魏县经济开发区，为魏县人民政府招商引资项目，为共同开发魏县开发区内园中园“螺丝小镇”项目。根据魏县经济开发区产业布局规划图（见附图5）可知，本项目位于经济开发区装备制造产业园区，本项目属于通用零部件制造业，租赁美途实业有限责任公司厂房17000m2，占地性质为工业用地，魏县人民政府已于2020年9月30日与连云港德友精工科技有限公司签订了“华北高端紧固件产业基地项目合作协议”（见附件4），符合园区产业规划。连云港德友精工科技有限公司与魏县德友精工科技有限公司签订了房屋租赁合同（见附件5）。魏县经济开发区管委会已于2021年2月22日出具了《关于魏县德友精工科技有限公司入驻开发区的意见》（见附件3），同意该项目入驻开发区。 综上所述，本项目选址符合规划，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目概况 - （1）项目名称：年加工10万吨高端紧固件线材项目； - （2）建设单位：魏县德友精工科技有限公司； - （3）建设性质：新建； （4）建设地点：该项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区天雨东路2888号（原魏县美途实业有限责任公司）。厂址中心地理坐标为北纬36°19'39.246"，东经114°58'25.421"。厂界北侧为农用设备制造厂，南侧及东侧为空地，西侧为前小寨村。本项目仅占车间南半部分的17000m2，北半部分的17000m2为公司的高强度紧固件热处理项目，该项目另做环评。项目西侧75m为前小寨村、西北侧570m为后小寨村，北侧600m为大寨村，东南侧960m为清化里村。最近的敏感点为厂区西侧75m的前小寨村。其地理位置和周边关系详见附图1、附图2； （5）生产规模：建成后年加工10万吨高端紧固件线材； 表2.1 项目产品方案一览表 产品名称; 产能; 规格型号; 直径范围. 高端紧固件线材; 10万吨; 碳钢22a; 1.4mm--6.50mm. （6）劳动定员与工作制度：本项目劳动定员100人。采取三班工作制，每班工作8小时，年工作时间300天； - （7）项目投资：项目总投资为10000万元，其中环保投资13万元，占总投资0.13%； （8）建设内容：本项目租赁魏县经济开发区美途实业有限责任公司现有厂房17000㎡，依托河北聚银企业管理服务有限公司的酸洗磷化等工艺，购置安装直进式拉丝机、精抽机、球化炉等生产设备，建成后年加工10万吨高端紧固件线材。工程内容一览表下见。 表2.2 项目工程内容一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，为租赁车间。项目租赁厂区南侧厂房，租赁面积为17000m2，层高9m，164m×104m，内置直进式拉丝机、精抽机、球化炉等设备; 租赁现有. 办公室及生活设施; 办公区; 距离厂区东侧1350m 处，租赁美途实业有限责任公司现有办公室，用于职工办公; 租赁现有. 储运工程; 仓库; 为生产车间中部; 租赁现有. 门卫室; 1座，单层钢结构，位于厂区大门口，占地面积约为21.5m2。; 租赁现有. 公用工程; 供电; 由魏县经济开发区供电电网提供; 租赁现有. 供水; 由园区供水管网提供; 租赁现有. 供热及制冷; 生产用热采用电加热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体空调。; 租赁现有. 环保工程; 废气; 厂界无组织废气; 密闭厂房，密闭厂房、封闭式拉丝粉盒，出口设滤粉装置; 新建. 废水; 生活废水; 经化粪池处理后，排入魏县经济开发区污水处理厂; 新建. 噪音; 设备噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施; 新建. 固废; 废渣、不合格产品; 集中收集后外售; 新建. 废拉丝粉; 经滤粉装置收集的拉丝粉量循环使用；洒落至地面的拉丝粉集中收集后外售处理。; 新建. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一清运; 新建. - 2、主要生产设备 本项目备案设备包含酸洗磷化设备共计83套，实际建设酸洗磷化工艺外协处理，实际设备数量为81台/套。主要生产设备明细表如下： 表2.3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 直进式拉丝机; TL550/6-1; 套; 16; 包含上线机、拉丝机、收线机及冷却水系统. 2; 精抽机; JC550; 套; 32; 包含上线机、拉丝机、收线机及冷却水系统. 3; 球化炉; QH4400; 台; 11; /. 4; 行车; T3-24M; 台; 15; /. 5; 叉车; HL3T-28; 台; 5; /. 6; 冷却塔; LQ2448; 套; 1; /. 7; 检测设备; PT960; 套; 1; /. - 3、原辅材料消耗量 - 项目主要原材料及能源消耗情况见下表。 表2.4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 储存方式; 成份. 1; 原辅材料; 高线; 106000t; 原料区贮存; 炭素含有量为0.22%；铝脱氧钢； 成分C:0.18-0.23；Si:≤0.10；Mn:0.70-1.00；P:≤0.030；S:≤0.035；AL:≥0.02. 3; 拉丝粉; 200t; 粉状，袋装，25kg/袋，原料库贮存; 钙基拉丝粉，主要成分为生石灰；. 4; 能源; 新鲜水; 1644m³; 由项目所在地电源供给. 5; 电; 1801.05万kWh; 由魏县经济开发区供电电网提供. - 4、公用工程： （1）给排水 ①给水 本项目用水由园区供水管网提供，该项目用水主要是职工生活用水、生产用水。 生活用水：该项目厂区员工共有100人，年有效工作时间为300天，厂区不设食堂及宿舍，生活用水主要为职工生活盥洗水，根据河北省地方标准《用水定额》（DB13/T 1161.3-2016）的用水标准，职工生活用水按40L/（人·d），则职工生活用水量为4m3/d（1200m3/a）。 冷却循环水：本项目直进式拉丝机、球化炉生产过程中需要有冷却水对其进行冷却，经冷却塔冷却后回用于生产，根据业主提供的资料，冷却系统流量为1m³/h，年工作时间7200h，则年冷却循环水流量为7200m³/a（24m³/d），其中球化炉冷却水量为4800m³/a（16m³/d），拉丝机冷却水用水量为2400m³/a（8m³/d）。冷却过程采用间接冷却的方式对直进式拉丝机、球化炉进行冷却，冷却过程中无冷却水消耗，用水消耗主要集中于冷却塔降温的过程中。冷却水蒸发量按用水量的10%计算，则冷却水蒸发量约为2.4m³/d（720m³/a），需定期补充新鲜水2.4m³/d（720m³/a）。 综上所述，本项目用水量为6.4m³/d（1920m³/a）。 ②排水 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计算，根据上文可知，本项目职工盥洗用水量为4m3/d（1200m3/a），则生活污水产生量为3.2m3/d（960m³/a），职工生活污水经厂区化粪池处理后进入污水管网排入魏县经济开发区污水处理厂处理。 综上所述，本项目无废水外排。本项目水量平衡图见下图。 职工盥洗用水 化粪池 污水处理厂 6.4 4 0.8 3.2 3.2 16 24 新鲜水 图2.1 项目水平衡图 单位：m³/d 球化炉冷却用水 2.4 2.4 24 拉丝机冷却用水 冷却系统 8 16 8 （2）供电 园区供电电网所提供，年用电量1801.05万kW·h。 5、厂区平面布局 根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，按照“合理分区，物流便捷，突出环保，和谐统一”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了生产、环保、绿化、劳动卫生要求，对厂区进行了统筹安排。 本项目职工出入、原料和成品运输出入口位于厂区北。本项目仅占车间南半部分的17000m2，北半部分的17000m2为公司的高强度紧固件热处理项目，该项目另做环评。本项目与热处理项目无交叉关系，厂房现已建成。厂房内工艺分区清晰，工艺流程顺畅。 - 厂区内各功能分区明确、间距合理，厂区布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。厂区具体平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺简述： 本项目环境影响期包括工程施工期和营运期。工程租用已建成厂房，无需另建厂房外构筑物，项目建设不涉及土建工程施工，仅设备进厂和安装过程中产生少量污染，随着设备安装完成，污染随之消失，不会对周围环境产生明显不利影响；本报告不再对施工期环境影响赘述。 2、营运期工艺简述： 建筑垃圾 废气、噪声 上料 废气、噪声 一级破碎 沉 淀 池 废气、噪声 振动输送 废气、噪声 二级破碎 废气、噪声 筛分 冲洗废水 不合格品 石子、石粉 砂石分离 噪声 成品砂 堆放待用 堆放待用 废气 本项目酸洗磷化工作外协到其他单位处理，将退火后的半成品运送到外协单位进行酸洗磷化，酸洗磷化完成后，将其运回本项目，通过叉车输送到拉丝区域，准备进行下一步加工。车间内不设酸洗磷化设备。生产工艺流程见下图。 高线 拉丝粉 冷却装置 新鲜水 冷却循环水 G1、S1、S2、S3、N N G2、S1、S3、N S1、N 成品打包 外协 - 图2.2 生产工艺流程图 工艺简述： - （1）原料储存：原料线材通过自卸汽车运送进厂，存放于厂房内仓库；拉丝粉通过自卸汽车运送进厂，袋装存放于厂房内仓库。 - （2）粗拉丝：将外购的钢材通过直进式拉丝机粗拉成型，共16条粗拉线运转。 - 直进式拉丝机工作原理：控制各卷筒的金属秒流量，进行伸线拉拔加工。直进式拉丝机在钢丝拉拔过程中，钢丝从一个卷筒上缠绕一定圈数后，经过调谐辊进入下一道拉丝模，成品卷筒的转速为领航速度，是控制整台设备速度的灵魂，起着承前启后的作用，以成品卷筒的调谐辊来控制前一级卷筒的速度，再以前一级卷筒的调谐辊来控制再前一级卷筒的速度，依此向前类推。而后面工字轮收线机和象鼻式收线机也是以成品卷筒速度为基准，通过成品卷筒与工字轮收线机之间的张力控制机构的位移传感器，使收线机的收线速度时刻与成品速度相匹配，最终秒流量相等。 - 粗拉丝过程会在设备中添加辅料拉丝粉，根据业主提供资料，粗拉丝拉粉的年用量约为200t，拉丝粉粘附在钢材表面起到润滑作用，以减少对机器的磨损，延长设备的使用寿命。因拉丝粉价格较高，项目在尾部设有拉丝粉回收系统，经收集的拉丝粉量循环使用，回收的拉丝粉与新拉丝粉混合后，不会影响产品质量。生产过程中因部分拉丝粉粘附在钢材表面被带走，所以需定期补充拉丝粉。项目在设备内部采用水冷冷却模具。拉丝过程中工件受压应力及拉应力的影响，物料内部结构会发生变化，工件表面的拉丝粉及表面金属结构会形成少量的颗粒物，形成拉丝废气。在粗拉丝过程中，会有部分产品产生断裂，导致产品不合格。 - 该工序产生的污染物主要为：拉丝废气（G1）、不合格产品（S1）、收集的拉丝粉（S2）、金属碎屑（S3）、设备噪声（N）。 - 退火：将线材送入到球化炉内进行退火处理。 - 球化炉工作原理：设备采用耐热不锈钢外壳严格密封，使工件材料与外界空气隔绝，通过电加热电阻丝对盘圆工件加热到适当的温度（680-700°C），保持一定时间，再采用水冷的方式间接冷却，冷却水循环使用，不外排。在炉内有高强对流风机，炉内形成强对流循环，促使炉温均匀，炉内各点温差可控制在±3℃内，无需使用保护气，从而使退火材料获得均匀一致的物理机械性能。 - 线材的球化退火就是使组织中的渗碳体由片状转变为球状的工艺。因为片状表面积大，处于不稳定状态，若转化为球状，则有最小的界面，此时能量最低，处于稳定的平衡状态。因此，球化退火工艺原理是依靠片状渗碳体的自发球化倾向和聚集长大，以调整结晶组织，降低硬度，改良线材常温加工增加线材本身的硬度。 - 该工序产生的污染物主要为：设备噪声（N）。 - （4）酸洗、磷化：酸洗、磷化工艺外协处理，酸洗的作用是除去金属表面的铁锈和其它杂物，磷化的作用是在金属表面生成一层氧化膜，不但可以防锈还能提高油漆的附着力，让金属不容易被氧化。通过自卸汽车运送进出厂。 - （5）精拉丝：酸洗磷化后的线材半成品送至精抽机精拉成型，共16条精拉线运转。 - 精抽机工作原理：精抽机对金属坯料施以拉力，从小于原料断面的模孔中拉出，使之通过模孔以获得与模孔尺寸、形状相同的制品。制品的尺寸精确，表面光洁，产品误差在0.02mm内。 - 由于经过退火、酸洗、磷化后的线材表面光滑，质地较软，精拉丝工序无需使用拉丝粉。拉丝过程中工件受压应力及拉应力的影响，物料内部结构会发生变化，工件表面的金属结构会形成少量的颗粒物，形成拉丝废气。在精拉丝过程中，会有部分产品产生断裂，导致产品不合格。 - 该工序产生的污染物主要为：拉丝废气（G2）、不合格产品（S1）、金属碎屑（S3）、设备噪声（N）。 - （6）检验：对加工后的产品进行检验，以确保产品质量达标。 - 该工序产生的污染物主要为：不合格产品（S1）、设备噪声（N）。 （7）成品：将检验合格后的产品由配套设备进行卷取作业，入库储存。 主要污染工序： （1）废气：主要为拉丝过程中产生的少量颗粒物。 （2）废水：主要为生活盥洗污水。 （3）噪音：噪音主要是生产设备及配套设备运行时产生的噪音。 （4）固废：主要为拉丝工序中的不合格产品、金属碎屑，废拉丝粉，检验出的不合格产品以及职工的生活垃圾。 本项目运营期污染源及污染物产生情况见下表。 - 表2.5 本项目污染源及污染物产生情况 - 类别; - 污染源; - 序号; - 主要污染物; - 治理方法; - 排放特征. - 废气; - 直进式拉丝机; - G1; - 颗粒物; - 密闭厂房、封闭式拉丝粉盒，出口设滤粉装置; - 间断. - 精抽机; - G2; - 颗粒物; - 密闭厂房; - 间断. - 废水; - 职工盥洗; - W; - COD、BOD5、 - 氨氮、SS; - 经化粪池处理后，排入魏县经济开发区污水处理厂; - 间断. - 噪声; - 生产设备; - N; - Leq(A); - 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减; - 连续. - 固废; - 直进式拉丝机、精抽机; - S1; - 不合格产品; - 集中收集后外售; - 不外排. - S2; - 废拉丝粉; - 经滤粉装置收集的拉丝粉量循环使用；洒落至地面的拉丝粉集中收集后外售处理。. - S3; - 金属碎屑; - 集中收集后外售. - 检验; - S1; - 不合格产品; - 集中收集后外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁魏县美途实业有限责任公司位于邯郸市魏县经济开发区的现有厂房用于生产经营，为新建项目。本项目仅占车间南半部分的17000m2，北半部分的17000m2为公司的高强度紧固件热处理项目，该项目另做环评。 本项目厂房为连云港德友精工科技有限公司响应魏县人民政府招商引资政策，由魏县人民政府提供，以先租后售的方式移交给连云港德友精工科技有限公司，并由连云港德友精工科技有限公司与魏县德友精工科技有限公司签订协议（见附件5），于2020年12月18日租赁给魏县德友精工科技有限公司使用。 因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气质量状况 项目位于邯郸市魏县经济开发区（原魏县美途实业有限责任公司），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价选取邯郸市生态环境局2020年5月13日公布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。 2019年均浓度值情况：二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。 具体情况见下表。 表3.1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 125.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 189; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，上述六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据邯郸市生态环境局公布的生态环境状况公报结果，本区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 超标与本地区内工业企业数量较多及气候条件因素有关，造成这一现象主要原因是本地区处于工业开发强度较高、农业活动频繁的地区，易形成颗粒物积聚和飘移，导致环境质量差。随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）以及邯郸市大气污染深度治理工程的实施，环境空气质量能够得到逐步改善。 2、地下水环境质量状况 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。 - 3、声环境质量状况 - 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）相关规定，本次评价已对厂区声环境质量现状进行了监测，并对声环境的评价指标进行环境质量现状评价。监测报告由河北恒一检测科技集团有限公司监测完成，监测时间为2021年1月24日-25日，监测报告编号为“恒一（HZH）20210287”（见附件）。 - （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境监测点位于项目厂界处，共5个监测点，即在厂界外四周1m处各设1个监测点，前小寨村1个点位。 （2）监测因子 等效连续A声级。 （3）监测时间及频率 监测时间为2021年1月24日-25日，昼间、夜间分别监测，昼间监测时段为6:00～22:00，夜间监测时段为22:00～次日06:00。 （4）监测方法 监测分析方法和测量仪器按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定和《环境噪声测量方法》(GB/T3222-94)中要求的方法执行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等相关信息。 - 监测数据统计结果：噪声监测数据统计结果见下表。 - 表 3.2 声环境质量现状监测数据及分析结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. 东厂界; 53.5; 65; 达标; 48.7; 55; 达标. 南厂界; 56.2; 达标; 49.3; 达标. 西厂界; 53.8; 达标; 49.5; 达标. 北厂界; 55.6; 达标; 47.8; 达标. 前小寨村; 54.3; 60; 达标; 49.4; 50; 达标. 由上表可知，项目厂界监测点噪声值昼间53.5～56.2dB（A），夜间为47.8～49.5dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。前小寨村监测点噪声值昼间52.7~54.3dB（A），夜间48.4~49.4dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。评价结果表明，项目选址周围声环境质量较好。 - 四、生态环境现状 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。 - 五、环境功能区划 根据《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，评价区环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准；兴源河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准；魏大馆排水渠执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质标准；河北魏县经济开发区是以工业生产、仓储为主的综合园区，工业用地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类功能区标准；规划商贸物流、行政办公及公共配套区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准；交通主干道及两侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类功能区标准；规划区内现有南代固村、张固村、柏二庄村、安张庄、大寨村、安上村、前西营村、后西营村、前小寨村、青华里村执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准；园区外村庄执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，本项目厂界西侧75m为前小寨村；水环境明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目厂界外500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；声环境明确厂界外50米范围内声环境保护目标，本项目厂界外50m无声环境保护目标；评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等重点保护目标。 综上所述，根据该项目周围环境状况，确定该项目的主要环境保护目标为附近的村庄，详情见下表。 表3.3 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 距离(m); 执行标准. 纬度; 经度. 环境 空气; 前小寨村; 36°19'43.37"; 114°58'21.39"; 村民; 居民区; 二类区; W; 75; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、本项目拉丝工序产生的颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，即：其周界外浓度≤1.0mg/m3； 2、项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及魏县园区污水处理厂进水水质要求，即：COD≤350mg/L、NH3-N≤35mg/L、BOD5≤ 200mg/L、SS≤250mg/L。 3、厂界环境噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求； - 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放特征及环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算。按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 （1）废气 - 本项目不建设锅炉、焚烧炉，球化炉采用电加热，废气中的污染因子为颗粒物，项目无SO2、NOx废气外排。 - （2）废水 - 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978－1996)表4三级标准以及园区污水处理厂进水水质要求，即COD取350mg/L，氨氮取35mg/L。生活废水经化粪池预处理后，通过厂区污水总排口排入污水处理厂。共计排水量为3.2m3/d（960m³/a）。 表4.6 本项目废水污染物达标排放总量计算 排放去向; 污染因子; 浓度限值(mg/L); 排水量(m3/d); 工作天数(d/a); 污染物达标排放量(t/a). 园区污水处理厂; COD; 350; 3.2; 300; 0.336. NH3-N; 35; 3.2; 300; 0.0336. 核算公式; 污染物达标排放量(t/a)=浓度限值(mg/L)×排水量(m3/d)×工作天数 (h/a)/106. 合计; COD; 0.336. NH3-N; 0.0336. 根据核算，本项目建成后全厂污染物排放总量控制指标为COD：0.336t/a、氨氮：0.0336t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目用房系租赁现有厂房，无新建内容，施工期主要为设备的安装和调试，产生的主要污染为设备安装噪声、设备包装物及施工人员生活垃圾，主要在室内进行，经车间隔声及距离衰减后，施工噪声不会对外环境产生明显影响；设备包装物经收集后外售，施工人员生活垃圾交环卫部门统一处理，施工期固废经妥善处理后不会对外环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 本项目在拉丝过程中添加拉丝粉，起润滑作用，在钢丝表面形成一层润滑膜，以减少对设备的磨损，延长设备的使用寿命。拉丝粉是粉状，所以投料在粉槽及拉丝过程的时候会产生少量颗粒物，拉丝粉上料废气的产生量约为拉丝粉物料的0.1%；拉丝过程中工件受压应力及拉应力的影响，物料内部结构会发生变化，工件表面的拉丝粉及表面金属结构会形成少量的颗粒物，类比同类项目，颗粒物产生量按5g/t线材、2.4kg/t拉丝粉计。项目建成后拉丝粉用量为200t/a，高线用量为106000t/a，则拉丝工序颗粒物产生量约为1.21t/a。 治理措施：本项目厂房为密闭厂房，空气流速慢，拉丝机为封闭结构，采用封闭式拉丝粉盒，出口设滤粉装置且金属颗粒物、拉丝粉质量比重大，沉降快，粉尘产生量较少，仅开关柜门时会有极少部分粉尘逸散。逸散系数按0.04计，则该工序无组织颗粒物排放量为0.0484t/a，对周围环境影响较小。采取厂房密闭的措施为可行性技术，采取如上措施后，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 表4.1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 拉丝工序; 颗粒物; 厂房密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物≤1.0mg/m3; 0.0484. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0484. 表4.2 主要废气污染源参数一览表(面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度 /m; 矩形面源; 污染物; 排放强度; 单位. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 生产车间; 114.9737; 36.3272; 48; 164; 104; 9.0; TSP; 0.0484; t/h. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的废气环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 根据本项目特征和污染物排放情况，制定本项目的监测计划，具体内容见下表： - 表4.3 废气监测计划一览表 类型; 项目; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 废气; 厂界无组织废气; 颗粒物; 厂界; 每年1次. 2、废水 - 本项目运营期间产生的废水主要为职工盥洗污水。根据上文可知，职工生活盥洗污水产生量3.2m3/d（960m³/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。通过类比分析，生活污水的污染物浓度值为：COD：200mg/L，BOD5：150mg/L，SS：240mg/L，氨氮：20mg/L。 治理措施：本项目废水职工生活污水经厂区化粪池处理后进入污水管网排入魏县经济开发区污水处理厂处理。开发区东区污水处理厂进水水质要求为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、氨氮35mg/L。生活污水采取化粪池预处理后排入园区污水处理厂属于可行性技术，生活污水各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足魏县经济开发区工业污水处理厂进水水质要求，即COD ≤350mg/L、NH3-N ≤35mg/L、BOD5≤ 200mg/L、SS≤250mg/L。 表4.4 废水污染物排放量核算表 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放浓度/（mg/m3）; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. DW001; 职工 盥洗; COD; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求及魏县经济开发区工业污水处理厂进水水质要求; 350; 200; 0.192. BOD5; 200; 150; 0.144. 氨氮; 35; 20; 0.0192. SS; 250; 240; 0.2304. 排放口总计; COD; 0.192. BOD5; 0.144. 氨氮; 0.0192. SS; 0.2304. 表4.5 废水排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染物种类; 年排放量. 经度; 纬度. DW001; 废水总排口; 114.9746; 36.3297; 间接排放; 魏县经济开发区污水处理厂; 间断; COD; 0.192t/a. BOD5; 0.144t/a. 氨氮; 0.0192t/a. SS; 0.2304t/a. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的废水环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 根据本项目以及企业在建热处理项目特征和污染物排放情况，制定本项目的监测计划，具体内容见下表： - 表4.6 废水监测计划一览表 类型; 项目; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 废水总排口; 每年1次. 污水总排口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，设立标志牌，满足《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1~2-1995）。本项目与热处理在建工程共用一个污水总排口排放污水。 3、噪声 本项目产生的噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，根据建设单位提供的设备资料，本项目各设备源强约为65~80dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）采用A声级计算主要设备全部开动时噪声源强为： 式中：———n个噪声源在同一受声点的合成A声级； - ———第I个声源在受声点的A声级。 经计算，本项目各设备噪声源强见下表。 表4.7 噪声分析情况汇总表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单噪声原强; 等效源强. 1; 直进式拉丝机; 16; 75dB（A）; 85dB（A）. 2; 球化炉; 11; 80dB（A）; 90.41dB（A）. 3; 精抽机; 32; 75dB（A）; 88.01dB（A）. 4; 冷却系统; 1; 75dB（A）; 75dB（A）. 5; 行车; 15; 65dB（A）; 76.76dB（A）. 6; 叉车; 5; 65dB（A）; 71.99dB（A）. 最大噪声叠加值; 93.3dB(A). - 治理措施： - （1）合理布局：在满足工艺和安全生产前提下，尽量将噪声设备集中安排，增大主要噪声源与厂界的距离，并保持厂房密闭，以减小对厂界的影响； - （2）选用低噪声设备：充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声； - （3）加强设备的维护：确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （4）对生产设备经常保持润滑，合理布置强噪声源，设置基础减震，安装消声器等。 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按导则推荐的声传播衰减模式预测营运期各厂房边界噪声值。预测模式如下： 式中：———距声源r处的A声级； ———参考位置r0处的A声级； ———受声点到声源的距离； ———参考点到声源的距离； ———声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； ———地面建筑物引起的A声级衰减量，dB(A)； ———空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； ———附加A声.级衰减量，dB(A)。 由上文可知，项目最大噪声叠加值为93.3dB(A)，充分利用低噪设备，采取减振、隔声等措施后，可降噪25dB(A)，则治理后设备噪声叠加值为68.3dB(A)。 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： LP  LP 0  20 lg(r / r0) 式中：LP——受声点的声级，dB（A）； LP0——距离点声源 r0（r0=1m）远处的声级，dB（A）； r——受声点到点声源的距离，m。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)计算出本项目所有噪声源的噪声贡献值与背景值叠加作为厂界的噪声评价值。本项目最近敏感点为前小寨村，噪声预测结果见下表。 表4.8 噪声预测结果一览表 预测点; 车间等效源强; 距声源最近距离; 贡献值 [dB(A)]; 现状值（昼/夜）[dB(A)]; 预测结果（昼/夜）[dB(A)]; 标准值（昼/夜）[dB(A)]; 达标情况. 北侧厂界外; 68.3 dB(A); 197m; 22.41; 55.6/47.8; 55.6/47.81; 65/55; 达标. 西侧厂界外; 55m; 33.49; 53.8/49.5; 53.84/49.61; 65/55; 达标. 南侧厂界外; 106m; 27.79; 56.2/49.3; 56.21/49.33; 65/55; 达标. 东侧厂界外; 65m; 32.04; 53.5/48.7; 53.53/48.79; 65/55; 达标. 前小寨村; 130m; 26.02; 54.3/49.4; 54.31/49.42; 60/50; 达标. 通过采取上述措施后，再经过距离衰减及绿化吸声后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准限值的要求。对最近敏感点前小寨村的贡献值较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值的要求。因此，项目运行投产后不会改变所在区域的声环境功能现状，可避免噪声对周围环境的影响。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的噪声环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 根据本项目以及企业在建热处理项目特征和污染物排放情况，制定本项目的监测计划，具体内容见下表： 表4.9 监测计划一览表 类型; 项目; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 东、南、西、北厂界外1m; 每季度1次. 本项目产噪设备标志牌应符合《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）。 4、固废 本项目运营期间产生固废主要是粗拉丝和精拉丝工序中产生的不合格产品及废渣、废拉丝粉、检验工序中的不合格产品、职工的生活垃圾。本项目使用行车、叉车送至第三方维修机构进行维修检查，不在厂区内进行维修，本次评价不再对其产生的维修废物进行分析。 （1）职工生活垃圾 生活垃圾源于职工日常生活办公，本项目定员100人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，则年生活垃圾产生量为15t/a，委托环卫部门定期清运。 （2）一般工业固废 ①不合格产品：项目检验工序主要对产品质量进行检验，不合格产品按产量的万分之一计，不合格产品约为10.6t/a；拉丝工序产生不合格产品的主要原因为产品外形良好但内部质量不达标，造成线材断筋，不合格产品产生量约为10.6t/a。综上所述，本项目共产生不合格产品21.2t/a，集中收集后外售。 ②废拉丝粉：主要为拉丝工序中回收的拉丝粉，拉丝粉的收集量按原料的75%计，约为150t/a。项目在设备尾部设有拉丝粉回收系统（滤粉装置），经收集的拉丝粉循环使用；洒落至地面的拉丝粉量约为50t/a，集中收集后外售处理。 ③金属碎屑：根据物料守恒，本项目拉丝过程中金属碎屑的产生量约为0.5088t/a，集中收集后外售。 - 本项目各类废物分类收集、定点堆放在厂房一般固废暂存区，定期外售综合利用。按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护标志，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。禁止危险废物和生活垃圾混入一般工业固体废物贮存场。 - （3）危险废物 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，并按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定。本项目生产过程不产生危险废物。 项目所产生的固体废物全部得到综合利用和妥善处置，不排入外环境。 5、地下水 本项目大气污染物主要为颗粒物，生活废水经化粪池预处理后排入魏县经济开发区污水处理厂，冷却水水质较好循环使用不外排。本项目不使用重金属有毒有害物质，不使用油类物质。现有工程已做好防渗措施，但为了避免污染地下水，为有效防止项目物料跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本次评价对防渗措施作出如下要求： 表4.13 本项目防腐、防渗措施一览表 序号; 区域; 污染物类型及污染途径; 防渗及防腐措施. 1; 生产区; 生产车间; 污染物类型：SS； 污染途径：渗透影响地下水; 地面采取15cm三合土铺底，再用10～15cm的水泥浇筑硬化. 2; 污水处理; 化粪池; 污染物类型：COD、BOD5、SS、氨氮； 污染途径：渗透影响地下水; 原土压（夯）实；4cm厚度混凝土垫层；防渗钢筋混凝土池底板；防渗表面上喷涂防腐、防渗涂料. 3; 非污染区; 厂区道路、办公区、门卫; /; 按常规工程进行设计和建设，地面混凝土硬化，未硬化地点绿化. 综上所述，做好防渗措施后，项目建设不会对水环境产生影响。本次评价不再对跟踪监测提出要求。 6、土壤 （1）污染因子及污染途径 ①大气沉降：大气污染物主要为颗粒物，不涉及重金属有毒有害物质。废气均采取有效的处理措施，保证废气达标排放，且厂区已完成硬化，未硬化地点已完成绿化，不会因大气沉降对土壤产生影响。 ②地面漫流：本项目职工盥洗废水全部排入化粪池，经化粪池预处理后排入魏县经济开发区污水处理厂；项目所用原辅料均不露天堆放，正常状况不会因为地表漫流对土壤产生影响。非正常状况下，如管道堵塞造成化粪池满水，会发生漫流现象，由于职工盥洗用水产生量较少，及时发现后可停止废水排放，不会因地表漫流会对土壤产生较大影响。 ③垂直入渗：本项目不使用重金属有毒有害物质，不使用油类物质，不会因垂直入渗对土壤产生影响。 （2）污染防治措施 本项目无有毒有害物质产生，职工盥洗废水经化粪池预处理后排入魏县经济开发区污水处理厂，正常情况下不会对土壤造成影响，公司应制定严格的操作规范，并对地面进行硬化处理。采取如上措施，控制项目污染物对土壤环境的影响后，项目对土壤影响较小。 项目建设不会对土壤环境产生影响。本次评价不再对跟踪监测提出要求。 6、生态影响分析 本项目所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区内全部硬化，未硬化的已经全部绿化，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 综上所述，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 6、环境风险分析 根据国家环境保护总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)、环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目可能发生突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险进行风险评价。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目生产中未涉及到危险物质。无需开展环境风险评价工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 密闭厂房、封闭式拉丝粉盒，出口设滤粉装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求 |
| 地表水环境 | DW001/ 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后，排入魏县经济开发区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求及魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效噪声 | 低噪设备、设基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 厂界周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后交由环卫部门清运；不合格产品、金属碎屑集中收集后外售；经滤粉装置收集的拉丝粉循环使用；洒落至地面的拉丝粉集中收集后外售处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面硬化，未硬化地点绿化；生产车间、化粪池进行硬化、防渗处理；并制定严格的操作规范。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）管理机构设置 环境管理工作应实行法人负责制，本项目应设置环保管理机构和管理人员，企业需配置1名专职或兼职管理人员。 （2）环境管理机构的基本职责 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。 ②执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。 ③组织并抓好本项目污染治理和综合利用工作，负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，定期对环保设施进行检查，负责环保设备的维修保养，保证其正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ④负责本项目环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况。 ⑥建立废气处理设施运行情况等环境管理台账制度，设置专人进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应真实记录基本信息、生产设施及其运行情况、污染防治设施及其运行情况、监测记录信息、其他环境管理信息等。台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。 ⑦搞好厂区内绿化工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，处置率为100%，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足当地的环境功能区划的要求；污染物排放总量符合污染物总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。 综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0.0324t/a | 0.0484t/a | / | 0.0808t/a | +0.0484t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.36t/a | 0t/a | / | 0.36t/a | 0t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | 0.129t/a | 0t/a | / | 0.129t/a | 0t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | 6.09t/a | 0t/a | / | 6.09t/a | 0t/a |
|  | 氨 | / | / | 0.0015t/a | 0t/a | / | 0.0015t/a | 0t/a |
| 废水 | COD | / | / | 0.134t/a | 0.192t/a | / | 0.326t/a | +0.192t/a |
|  | BOD5 | / | / | 0.101t/a | 0.144t/a | / | 0.245t/a | +0.144t/a |
|  | 氨氮 | / | / | 0.013t/a | 0.0192t/a | / | 0.0322t/a | +0.0192t/a |
|  | SS | / | / | 0.161t/a | 0.2304t/a | / | 0.3914t/a | +0.2304t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废拉丝粉 | / | / | 0t/a | 150t/a | / | 150t/a | +150t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | 0t/a | 21.2t/a | / | 21.2t/a | +21.2t/a |
|  | 金属碎屑 | / | / | 0t/a | 0.5088t/a | / | 0.5088t/a | +0.5088t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | 10.5t/a | 15t/a | / | 25.5t/a | +15t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | 30t/a | 0t/a | / | 30t/a | 0t/a |
|  | 废机油 | / | / | 48.45t/a | 0t/a | / | 48.45t/a | 0t/a |
|  | 废水治理设施收集的废矿物油 | / | / | 21.6t/a | 0t/a | / | 21.6t/a | 0t/a |
|  | 废气治理设施收集的废矿物油 | / | / | 48t/a | 0t/a | / | 48t/a | 0t/a |
|  | 废淬火油 | / | / | 23.44t/a | 0t/a | / | 23.44t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①.