- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司

NCC新材料装配式建筑产业基地项目

建设单位（盖章）：河北恩赛纳微新材料科技发展

有限公司

编制日期：  二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司NCC新材料装配式建筑产业基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-130434-89-01-803040 |  |  |
| 建设单位联系人 | 樊承鑫 | 联系方式 | 13810525430 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 邯郸 市 魏 县（区） 德政镇 乡（街道） 河北魏县经济开发区魏州东路河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂区内 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 59 分 22.567 秒， 36 度 20 分 30.950 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、56隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案[2021]25号 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 152 |
| 环保投资占比（%） | 1.01 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地41333.5m2（合62亩） |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 河北魏县经济开发区管理委员会已编制《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》，该规划已通过魏县人民政府审查（魏政字[2016]59号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 河北魏县经济开发区管理委员会已委托河北晶淼环境咨询有限公司编制《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，该规划环评已通过原河北省环境保护厅审查（冀环评函[2015]187号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》中介绍魏县经济开发区始建于2003年，规划总面积22.36km2，产业定位为以发展新能源汽车、新能源环保设备、新材料制造为三大主导优势产业，积极发展纺织服装、再生资源等具有特色的综合性产业集群。同时引进生物制造、新一代信息技术等战略性新兴产业，配套推进现代物流关联辅助产业，适时发展工业旅游、文化创意等现代服务业，逐步延伸产业链条。要求：入区项目应遵循“科学、合理、节约”的原则，符合环境和产业政策要求，满足开发区招商引资的有关条件，达不到规定的投资强度与土地回报率，产业发展难成规模，与环境要求有差距的项目，不应准予入区。本项目遵循总体规划要求，能够达到规定的投资强度与土地回报率，采取严格的环保措施，符合总体规划要求。河北魏县经济开发区管理委员会已出具该项目入驻河北魏县经济开发区的意见，项目选址和用地符合经济开发区规划。 《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》结论：严禁不符合国家产业政策的项目入区，同时，入区项目须满足卫生防护距离的要求，合理选址并优化内部布局。本项目符合国家产业政策要求，选址满足卫生防护距离要求，按照生产工艺流程进行内部布局，符合规划环境影响评价结论。 园区规划环评审查意见（冀环评函[2015]187号）要求：入区企业应符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》等文件具体的规定要求，建议取消不符合产业政策的规划项目。本项目符合国家产业政策要求，符合审查意见要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目属于鼓励类中“十二、建材，3、适用于装配式建筑的部分化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件”，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类项目，魏县行政审批局已对本项目进行了备案，备案编号：魏投资备案〔2021〕25号，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 项目为隔热和隔音材料制造，位于河北魏县经济开发区，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，对照河北省生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内，距项目厂界最近的生态红线为南7.2km处的漳河，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，其中不达标因子PM10、PM2.5、O3满足同期邯郸市生态环境保护规划指标要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；厂区土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，预测结果满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目为隔热和隔音材料制造，位于河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂区内，不新增占地，且水、电等能源利用均在河北魏县经济开发区供水、供电负荷范围内，资源消耗未超出区域负荷上限。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目位于河北魏县经济开发区，结合园区规划环评和审查意见，园区环境准入负面清单见表1。 表1 园区环境准入负面清单 序号; 负面清单; 本项目是否属于. 1; 《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》、《河北省水污染防治工作方案》、《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020）》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》、《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目; 不属于. 2; 《邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《邯郸市“净土行动”土壤污染防治实施方案》、《邯郸市“十三五”环境保护规划》明确禁止建设的项目; 不属于. 3; 禁止入驻开采地下水的建设项目; 不属于. 4; 禁止建设有毒有害危险品仓储项目涉及危险化学品物流产业（运输工具加油站、加气站、城镇居民燃气设施除外）; 不属于. 5; 禁止新建涉及拆除蓄电池、含多氯联苯的废电容器和尾气净化装置、电子电器部件汽车拆解; 不属于. 续表1 园区环境准入负面清单 序号; 负面清单; 本项目是否属于. 6; 入区企业应符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》等文件具体的规定要求，建议取消不符合产业政策的规划项目; 不属于. 项目为隔热和隔音材料制造，对照以上要求，项目不在园区负面清单内。 综上所述，建设项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 工程内容及规模： 随着社会发展和人们环保意识增强，新型墙体材料得到越来越广泛的应用，市场需求正逐年增加。因此，河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司拟投资15000万元在河北魏县经济开发区河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂区内建设NCC新材料装配式建筑产业基地项目。项目建成后，年产防火保温板15万m2、自保温装配式墙板37.5万m2。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。为此河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司委托河北奇正环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司评价人员在现场踏勘和资料收集等基础上，根据建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环评审批主管部门审查，为项目的实施和管理提供参考依据。 1、项目名称 河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司NCC新材料装配式建筑产业基地项目。 2、建设单位 河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司。 3、建设性质 新建。 4、项目投资 项目总投资15000万元，其中环保投资152万元，占总投资的1.01%。 5、建设地点 项目位于河北魏县经济开发区魏州东路河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂区内，厂区中心地理坐标为东经114°59′22.567″，北纬36°20′30.950″。厂址东侧为魏县金隅混凝土有限公司，南侧和西侧为河北凯诺制药有限公司，北侧隔邯大南路为物流公司。距厂址最近的敏感点为西北280m处的前西营村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、项目占地 河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司总占地面积为41333.5m2（合62亩），用地性质为工业用地。项目位于河北魏县经济开发区河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂区内，为租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司用地，租赁协议见附件。 7、建设规模 项目建成后，年产防火保温板15万m2、自保温装配式墙板37.5万m2。 表2 项目产品规模 序号; 产品; 生产规模; 规格; 质量标准. 1; 防火保温板; 15万m2/a; 长×宽：600*900mm、400*600mm； 厚度：50-100mm; 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》（JG/T158-2013）. 2; 自保温装配式墙板; 37.5万m2/a; 长×宽：3*3.5m、3.5*6m；厚度：200-400mm; 《钢结构住宅用外墙板通用要求》（DB13/T2500-2017）. 8、建设内容 项目租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有建筑物，改造为复配车间、办公综合楼和宿舍楼，并新建板材生产车间、养护车间、原料仓库和成品仓库，总建筑面积20000m2。项目主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容. 主体工程; 复配车间（改建）; 1座，1层钢结构，建筑面积10000m2。设原料筒仓、半成品料仓、混合搅拌机、PLC自动控制器、螺旋输送机、包装机等设备，用于贮料、干混工序。. 板材生产车间（新建）; 1座，1层钢结构，建筑面积5000m2。设主混合机、恒温水循环设备、螺旋输送机、PLC自动控制器、料浆膨化设备、输送泵、螺杆空压机、储气罐、模块计量系统等设备，用于湿混、膨化、浇筑和复合工序。. 辅助工程; 办公综合楼（改建）; 1座，5层框架结构，建筑面积2500m2，用于职工办公。. 养护车间（新建）; 1座，1层钢结构，建筑面积250m2。设加温加湿一体机等设备，用于防火保温板养护工序。. 原料仓库（新建）; 1座，1层钢结构，建筑面积500m2，用于颗粒轻骨料、松香皂、相变蜡等原料暂存。. 成品仓库（新建）; 1座，1层钢结构，建筑面积1000m2，用于防火保温板成品暂存。. 续表3 项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容. 辅助工程; 宿舍楼 （改建）; 1座，2层框架结构，建筑面积750m2，用于职工临时休息。. 公用工程; 供水; 项目用水由园区供水管网提供，年新鲜水用量1280m3。. 供电; 项目用电由园区供电系统提供，年用电量50万kw·h。. 供热; 项目防火保温板养护用热和冬季生产用热分别由加温加湿一体机和空气能提供，为电加热；职工冬季取暖由空调供给。. 环保工程; 废气; 原料筒仓含尘废气：通过各自仓顶管道引出，共用1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。. 半成品料仓含尘废气：通过仓顶管道引出+布袋除尘器; 经1根15m高排气筒DA002排放。. 出料口含尘废气：出料口四周密闭、设集气管道收集+布袋除尘器. 复配车间无组织废气：采取加强有组织收集、车间密闭、加强清扫等措施后无组织排放。. 运输车辆扬尘：采取运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，设置洗车平台等措施后无组织排放。. 废水; 主混合机清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排；园区污水管网暂未铺设至厂区处，职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音等降噪措施。. 固废; 不合格品回用于湿混工序；除尘灰回用于干混工序；废包装材料和沉淀池污泥收集后外售综合利用；职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。. 防渗; 厂区采取分区防渗措施，一般防渗区：沉淀池池壁及池底采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他非绿化区域地面均采取水泥硬化处理。. 9、主要设备 项目主要设备情况见表4。 表4 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 原料筒仓; 10m3; 6. 2; 半成品料仓; 10m3; 1. 续表4 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 3; 混合搅拌机; 2m3; 5. 4; 主混合机; 1m3; 10. 5; 砂浆搅拌机; 0.2m3; 1. 6; 料浆膨化设备; TYHS-00; 4. 7; 恒温水循环设备; HS-22; 6. 8; PLC自动控制器; TY-12; 6. 9; 模块计量系统; HS-50; 8. 10; 螺旋输送机; --; 20. 11; 输送泵; WZ-30; 4. 12; 螺杆空压机; 45KW; 1. 13; 储气罐; 2m3; 4. 14; 液压升降机; TY-31; 2. 15; 翻转码垛机; TY-10; 1. 16; 包装机; PV1200; 1. 17; 空气能; --; 1. 18; 加温加湿一体机; --; 1. 10、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗; 备注. 1; 硅酸盐水泥; t/a; 1000; 外购，粉状，由罐车运输进厂至原料筒仓内暂存. 2; 轻质碳酸钙; t/a; 300; 外购，粉状，由罐车运输进厂至原料筒仓内暂存. 3; 重质碳酸钙; t/a; 100; 外购，粉状，由罐车运输进厂至原料筒仓内暂存. 4; 颗粒轻骨料; t/a; 100; 外购，颗粒状，粒径约5mm，袋装，暂存原料仓库. 5; 松香皂; t/a; 40; 外购，颗粒状，粒径约5mm，袋装，暂存原料仓库。主要成分为松香酸钠，属于阴离子表面活性剂类，在常温下进行微孔发泡. 6; 相变蜡; t/a; 30; 外购，颗粒状，粒径约5mm，袋装，暂存原料仓库。主要成分为石蜡，属于可在一定温度范围内吸收或放出热量，从而达到能量储存和释放的材料. 7; 拆卸式模板; t/a; 1; 外购，钢制，暂存至原料仓库，用于防火保温板浇筑工序，循环使用，损坏后及时补充. 8; 脱模剂; t/a; 0.8; 外购，桶装，暂存至原料仓库。成分为水性高分子聚合物，无挥发性、表面张力小，用于脱模. 续表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗; 备注. 9; 免拆模板; t/a; 4000; 外购，钢制，暂存至原料仓库，用于自保温装配式墙板浇筑工序. 10; 钢制骨架; t/a; 7000; 外购，钢制，暂存至原料仓库，用于自保温装配式墙板浇筑工序. 11; 抗裂砂料; t/a; 400; 外购，袋装，暂存至原料仓库，用于复合工序. 12; 找平腻子; t/a; 100; 外购，袋装，暂存至原料仓库，用于复合工序. 13; 装饰面板; t/a; 50; 外购，暂存至原料仓库，用于防火保温板复合工序. 14; 新鲜水; m3/a; 1280; 由园区供水管网提供. 15; 电; 万kW·h; 50; 由园区供电系统提供. 11、平面布置 项目位于河北魏县经济开发区魏州东路河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂区内，厂区西部由北至南依次为成品仓库、养护车间、办公综合楼、宿舍楼和板材生产车间；厂区东部由北至南依次为原料仓库和复配车间；出入口位于厂区北部，紧邻邯大南路，方便原料、成品及职工的出入。厂区平面布置见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水由园区供水管网提供，总用水量为5m3/d，其中新鲜水用量为4m3/d，串级用水量为0.2m3/d，回用水量为0.8m3/d。项目用水主要包括湿混工序用水、膨化工序用水、复合工序用水、主混合机清洗用水、运输车辆冲洗用水和职工生活用水。 湿混工序用水量为2.2m3/d，其中新鲜水用量为1.2m3/d，串级用水量为0.2m3/d，回用水量为0.8m3/d；膨化工序用水量为0.2m3/d，全部为新鲜水；复合工序用水量为0.8m3/d，全部为新鲜水；主混合机清洗用水量为0.5m3/d，全部为新鲜水；运输车辆冲洗用水量为0.5m3/d，全部为新鲜水。 项目劳动定员20人，根据河北省地方标准《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按每人每天40L计，则职工生活用水量为0.8m3/d，全部为新鲜水。 ②排水 项目废水包括主混合机清洗废水、运输车辆冲洗废水和职工生活污水。主混合机清洗废水产生量为0.4m3/d，运输车辆冲洗废水产生量为0.4m3/d，一起经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序，不外排；生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.64m3/d，职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 项目水平衡见图1。 新鲜水4 湿混工序用水(-2.2) 1.2 0.8 主混合机冲洗用水(-0.1) 0.5 运输车辆冲洗用水（-0.1） 0.5 0.4 沉淀池 复合工序用水（-0.8） 0.8 0.4 职工生活用水（-0.16） 厂区泼洒抑尘 0.8 0.64 膨化工序用水 0.2 0.2 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目用电由园区供电系统提供，年用电量50万kW·h。 （3）供热 项目防火保温板养护用热和冬季生产用热分别由加温加湿一体机和空气能提供，为电加热；职工冬季取暖由空调供给。 13、工作制度及劳动定员 项目劳动定员20人，实行两班制，每班10h，年运行320天。 14、施工进度 项目预计于2021年8月建成投产。 15、其他 项目职工为附近村民，不设食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 项目租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有厂房，用于生产防火保温板和自保温装配式墙板。两种产品均以硅酸盐水泥、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、颗粒轻骨料、松香皂、相变蜡为原料，经贮料、干混、湿混、膨化工序后制得轻质保温料浆。轻质保温料浆浇筑于预制模板中，经养护、复合、储运等工序后制得防火保温板；轻质保温料浆浇筑于钢制骨架和免拆模板中，经养护、外售等工序后制得自保温装配式墙板。项目建成后，年产防火保温板15万m2、自保温装配式墙板37.5万m2。项目生产工艺流程如下： 1、轻质保温料浆 （1）贮料 外购的硅酸盐水泥、轻质碳酸钙、重质碳酸钙由罐车运输进厂，借助罐车上的气力输送装置将物料泵送至对应筒仓内。外购的颗粒轻骨料、松香皂、相变蜡均为固态颗粒状、袋装，由汽车运输进厂堆放在原料仓库内。罐车泵送作业时，会产生少量呼吸粉尘，通过原料筒仓各自仓顶管道引出，共用1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。 本工序污染源主要为原料筒仓含尘废气G1，运输车辆噪声N以及布袋除尘器除尘灰S1。 （2）干混 干混工序在复配车间内进行。筒仓内的物料经PLC自动控制器计量后通过螺旋输送机输送至密闭的混合搅拌机内，通过机械式搅拌使3种粉料充分混合制得干混料，经螺旋输送机输送至半成品料仓内暂存，多余的干混料从混合搅拌机底部料斗经设备自带的绞龙进入包装机上方自带的料仓内，干混料从料仓出料口装入包装机内的防潮袋中，经包装机打包后暂存至原料仓库备用。 半成品料仓进料时，会产生少量呼吸粉尘，通过半成品料仓仓顶管道引出，由1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA002排放；出料口出料时会产生少量粉尘，出料口四周密闭，通过在出料口处设置集气管道收集，由1台布袋除尘器处理后与半成品料仓含尘废气共用1根15m高排气筒DA002排放。 本工序污染源主要为半成品料仓含尘废气G2、出料口含尘废气G3、复配车间无组织废气G4，设备运行时产生的噪声N以及布袋除尘器除尘灰S2、S3。 （3）湿混、膨化 湿混工序和膨化工序在板材生产车间内进行。主混合机内通过恒温水循环设备加入湿混用水，然后通过螺旋输送机将半成品料仓内的干混料打入，产品订单量较大时，使用储备的干混料经主混合机的上料系统进行补充，之后进行均匀预混合形成胶凝材料备用。原料仓库内的颗粒轻骨料、松香皂、相变蜡由人工运至板材生产车间上料口内，经PLC自动控制器计量后，将松香皂和相变蜡由输送泵泵入料浆膨化设备内，同时注水，并鼓入空气在混合液中形成微小气泡进行膨化。松香皂在常温下与鼓入的空气相互作用形成微小气泡，相变蜡作为储能材料起到保温作用。膨化完成后通过螺旋输送机将混合液打入主混合机内，通过机械式强制搅拌，与胶凝材料充分融合，形成细小封闭泡孔，制成轻质多孔无机骨架，之后通过输送泵将颗粒轻骨料泵入主混合机内搅拌混合，对轻质多孔无机骨架进行充分填充，制得轻质保温料浆。 主混合机清洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序。 本工序污染源主要为设备运行时产生的噪声N，主混合机清洗废水W1以及废包装材料S4和沉淀池污泥S5。 2、防火保温板 （1）浇筑、养护 由人工往预制模板中添加脱模剂，静置约20min，会在预制模板上形成保护层，之后通过螺旋输送机，将轻质保温料浆均匀浇筑进预制模板之中，浇筑完成后由叉车运至养护车间内进行养护，养护时间为7天，养护期间需要使用加温加湿一体机控制养护间温度和湿度，保证产品具有一定的强度，加温加湿一体机采用电能。待轻质保温料浆定型后，拆除预制模板进入下一步工序，预制模板可重复使用。 本工序污染源主要为废包装材料S6、损坏的拆卸式模板S7和不合格品S8。 （2）复合 复合工序在板材生产车间内进行。外购的抗裂砂料和找平腻子分别在砂浆搅拌机和塑料容器内进行加水调配，配置少量的抗裂砂浆和找平腻子备用。脱模定型后的轻质保温料浆需要在一面依次涂覆一层抗裂砂浆、一层找平腻子，之后在腻子层外粘接外购的装饰面板，制成自保温装配式墙板。 本工序污染源主要为废包装材料S9。 （3）储运 防火保温板成品由翻转码垛机整理后暂存至成品仓库，定期由液压升降机装载至运输车辆上外售。车辆运输时会产生扬尘，通过采取苫布苫盖，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗等措施，可减少粉尘无组织排放。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序。 本工序污染源主要为运输车辆扬尘G5，运输车辆冲洗废水W2，运输车辆噪声N以及沉淀池污泥S5。 3、自保温装配式墙板 （1）浇筑、养护 轻质保温料浆通过螺旋输送机均匀浇筑进固定好的免拆模板与钢制骨架之中，浇筑完成后由叉车运至厂区自然养护区域进行自然养护，养护时间为7天（冬季养护时间为10-15天），待轻质保温料浆定型后，即制得自保温装配式墙板成品，直接装载至运输车辆上外售。 本工序污染源主要为不合格品S10。 （2）外售 自保温装配式墙板成品不在成品仓库内储存，养护完成后直接装载至运输车辆上外售。车辆运输时会产生扬尘，通过采取苫布苫盖，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗等措施，可减少粉尘无组织排放。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序。 本工序污染源主要为运输车辆扬尘G5，运输车辆冲洗废水W2，运输车辆噪声N以及沉淀池污泥S5。 项目生产工艺流程及排污节点见图2。 贮料 膨化 养护 沉淀池 布袋除尘器 15m高排气筒DA001 S5 N S1 S9 干混 W1 N S4 浇筑 复合 G3 G4 N G5 W2 N 抗裂砂料、找平腻子、新鲜水和装饰面板 湿混 S4 储运 硅酸盐水泥、轻质碳酸钙、重质碳酸钙 颗粒轻骨料、新鲜水、储备的干混料 G1 N 布袋除尘器 15m高排气筒DA002 N S2 半成品料仓 G2 N S8 脱模剂、预制模板 不合 格品 松香皂、相变蜡、新鲜水 S6、S7 养护 浇筑 G5 W2 N 外售 S10 免拆模板、钢制骨架 防火保温板 自保温装配式墙板 布袋除尘器 N S3 图例：G废气 W废水 N噪声 S固废 图2 项目生产工艺流程及排污节点图 该项目产污环节见表6。 表6 项目生产排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 原料筒仓含尘废气; 颗粒物; 间歇; 仓顶管道引出+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001. G2; 半成品料仓含尘废气; 颗粒物; 间歇; 仓顶管道引出+布袋除尘器; 1根15m高排气筒DA002. G3; 出料口含尘废气; 颗粒物; 间歇; 出料口四周密闭、设集气管道收集+布袋除尘器. 续表6 项目生产排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G4; 复配车间无组织废气; 颗粒物; 间歇; 加强有组织收集、车间密闭、加强清扫等措施. G5; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 间歇; 运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口设洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等，无组织排放. 废水; W1; 主混合机清洗废水; SS; 间歇; 经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排. W2; 车辆冲洗废水; SS; 间歇; 经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排. W3; 职工生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间歇; 用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 噪声; N; 混合搅拌机、主混合机、输送泵、螺杆空压机、风机等; A声级; 连续; 选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声、风机消音. 固废; S1、S2、S3; 布袋除尘器; 除尘灰; 间歇; 回用于干混工序. S4、S6、S9; 湿混、膨化、浇筑、复合工序; 废包装材料; 间歇; 定期外售综合利用. S5; 沉淀池; 沉淀池污泥; 间歇; 定期外售综合利用. S7; 浇筑工序; 损坏的拆卸式模板; 间歇; 定期外售综合利用. S8、S10; 养护工序; 不合格品; 间歇; 回用于湿混工序. S11; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 收集后由环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司成立于2014年6月，位于河北魏县经济开发区内，生产高性能混凝土外加剂。该公司高性能混凝土外加剂技术开发与生产项目环境影响评价报告表已取得原魏县环境保护局出具的批复（魏环审[2014]43号）和验收意见（魏环验[2016]3号）。由于市场原因，企业已停产，厂区内建筑物处于闲置状态。 本项目为新建项目，所占地块为租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有工业用地，原有设备已拆除，无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 环境空气质量达标区判定：根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 表7 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）其他污染物环境质量现状监测 TSP引用邯郸市爱尚体育科技有限公司塑胶体育制品建设项目环境质量现状监测的检测报告（德盛环检字2020-0225号）中的数据，监测时间为2020年4月17日~4月23日，且引用的监测点位处于本项目5千米范围内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求。因此，该检测数据引用有效。 ①其他监测因子 TSP ②监测点位 项目其它污染物补充监测点位见表8，监测布点见附图4。 表8 其它污染物补充监测点位信息表 监测点 名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离 (m). 经度; 纬度. 2#六十疃村; 115.002204; 36.341432; TSP; 2020年4月17日~4月23日; E; 1010. ③监测时段与频次 连续监测7天。TSP监测24小时平均浓度，每天监测1次，每次采样时间不少于24h。 ④监测分析方法 表9 大气污染物分析方法表 项目; 仪器名称/型号; 检测分析方法及来源; 检出限（mg/m3）. TSP; ZR-3920A环境空气颗粒物综合采样器（YQ066-5-6）、ME155DU/02电子天平（YQ009）、恒温恒湿间; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995）及其修改单; 0.001. ⑤其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表10。 表10 各监测点24小时平均浓度及评价结果 监测点 名称; 监测 因子; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. 2#六十疃村; TSP; 24h; 0.3; 0.088~0.143; 47.67; 0; 达标. 由评价结果可知，监测点TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值二级标准。 2、地表水质量现状 项目所在区域无地表水体。 3、地下水质量现状 本项目不存在地下水环境污染途径，无需进行现状监测。 4、声环境质量现状 项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤环境污染途径，无需进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表11。 表11 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/; 保护 内容; 方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 前西营村; 114.982799; 36.345856; 1295; NW; 280; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 安上村; 114.982799; 36.341607; 620; W; 310. 前西营小学; 114.982799; 36.344408; 200; NW; 500. 地表水; 项目所在区域无地表水体; --. 地下水; 项目所在区域地下水及周边水井; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 土壤环境; 项目厂区土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值. 风险环境; 项目不涉及风险物质; --. 生态环境; 本项目位于河北魏县经济开发区内，租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有用地，无生态环境保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期大气污染物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值。 表12 大气污染物无组织排放限值 控制项目; 监测点浓度限值a（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时评价浓度的差值。当县（市、区）PM10小时评价浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计. 运营期有组织含尘废气排放执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值；无组织含尘废气排放执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值。 表13 运营期大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 有组织含尘废气; 颗粒物; 排放浓度≤10mg/m3; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 无组织含尘废气; 颗粒物; 监控点与参照点TSP1h浓度值的差值≤0.5mg/m3; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2颗粒物排放限值. 2、废水 主混合机清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排；园区污水管网暂未铺设至厂区处，职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 3、噪声 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表14 环境噪声排放标准一览表 时段; 位置; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 施工期; 厂界; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 续表14 环境噪声排放标准一览表 时段; 位置; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 运营期; 厂界; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气无SO2、NOx排放。主混合机清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 因此，本项目总量控制建议指标为： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于河北魏县经济开发区内，租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有用地，不涉及生态环境保护目标，项目施工期影响主要为厂房土建施工、现有厂房改造及设备安装调试过程对周围环境造成的影响。 1、施工期扬尘防治措施 项目施工期对大气环境的影响主要为厂房土建施工、现有厂房改造和设备安装时产生的粉尘。为减轻项目施工对周围环境的影响，结合建设单位实际情况，本次评价要求建设单位严格执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》(冀建安[2017]9号)、《河北省扬尘污染防治办法》的要求中有关施工扬尘的管理规定，同时结合施工现场“六个百分百”要求、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）及同类施工场地采取的抑尘措施，建议采取如下措施： （1）要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线。 （2）在无雨日，对于工程施工范围内的道路要定时洒水，一般每天可洒水2次，早、中各一次，在进出口处保持路面湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 （3）合理布置施工场地，沙、石等散体建筑材料和土方应尽量远离敏感点存放，并采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。 （4）严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 （5）本项目占地面积41333.5m2，施工面积小于100000m2，因此，施工过程中，施工场地应至少设置4个扬尘监测点。监测点位宜设置于车辆进出口处和下风向施工场地边界，在施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。 （6）设置1名专职环境保护监理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 综上所述，本项目在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度，能够满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。 2、施工废水防治措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水，用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，不外排。 3、施工噪声防治措施 施工期产生的噪声源主要为切割机、电钻等设备产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，以减少对周边敏感点的影响。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 4、固体废物防治措施 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 5、施工振动防治措施 本项目施工期振动源主要为打桩机、混凝土振捣过程等设备产生的振动，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工振动对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）项目施工布置时将产振源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，并做好基础减振，设备与基础或连接部位之间可采用弹簧减震、橡胶减震技术，可减震至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A），可大大减轻噪声对周围环境敏感点的影响。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 6、生态影响防治措施 项目位于河北魏县经济开发区内，租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响分析 （1）源强核算 项目运行过程中，产生的废气主要为原料筒仓含尘废气、半成品料仓含尘废气、出料口含尘废气和无组织废气，主要污染物为颗粒物。 1）有组织污染源 ①原料筒仓含尘废气 项目外购的硅酸盐水泥、轻质碳酸钙、重质碳酸钙由罐车泵送至筒仓时，会产生少量的呼吸粉尘，通过原料筒仓各自的仓顶管道引出，共用1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂原料掺合贮存产尘系数和石灰贮料筒仓产尘系数，分别为0.025kg/t原料和0.125kg/t原料，项目硅酸盐水泥用量为1000t/a、轻质碳酸钙和重质碳酸钙总用量为400t/a，则粉尘产生量为0.075t/a，布袋除尘器处理效率按99%计，则粉尘排放量为0.0008t/a，年运行时间约100h，排放速率为0.008kg/h，风机风量为2000m3/h，则粉尘排放浓度为4.0mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 ②半成品料仓含尘废气和出料口含尘废气 项目干混料泵入半成品料仓时，会产生少量呼吸粉尘，通过半成品料仓仓顶管道引出，由1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA002排放。取《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂原料掺合贮存产尘系数和石灰贮料筒仓产尘系数平均数，为0.075kg/t原料，项目干混料贮存量为1200t/a，则粉尘产生量为0.090t/a，布袋除尘器处理效率按99%计，则粉尘排放量为0.0009t/a，年运行时间约120h，排放速率为0.008kg/h；包装机自带料仓的出料口出料时产生少量含尘废气，通过出料口四周密闭、设集气管道收集，由1台布袋除尘器处理后，与半成品料仓含尘废气共用1根15m高排气筒DA002排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂水泥装袋产尘系数，为0.005kg/t原料，项目出料装袋量为200t/a，则粉尘产生量为0.001t/a，集气管道收集效率取90%，计算得收集的粉尘量为0.0009t/a，布袋除尘器处理效率按99%计，则粉尘排放量为0.000009t/a，年运行时间约500h，排放速率为0.00002kg/h。半成品料仓含尘废气和出料口含尘废气粉尘总排放量为0.00091t/a，总排放速率为0.008kg/h，风机风量为1000m3/h，则粉尘总排放浓度为8.0mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 2）无组织污染源 ①复配车间无组织废气 项目复配车间无组织废气主要为包装机自带料仓的出料口出料时未收集的含尘废气。未收集的粉尘产生量为0.0001t/a，通过采取加强有组织收集、车间密闭、加强清扫等措施，可减少无组织废气外排按80%计，则复配车间无组织废气粉尘排放量为0.00002t/a，年运行时间约500h，排放速率为0.00004kg/h。 ②运输车辆扬尘 项目原料、成品在厂区内运输过程中会产生少量的粉尘，通过采取运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗，可减少粉尘无组织排放。运输车辆扬尘选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=0.123·（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 式中：Q——汽车扬尘量，kg/（辆·km）； V——汽车速度，km/h，取10km/h； M——汽车载重量，t/辆。运输车辆吨位50t/辆； P——表面道路积尘量，kg/m2。项目采取运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等措施，表面道路积尘量取0.01kg/m2。 计算结果见下表： 表15 项目运输车辆扬尘排放情况 汽车扬尘量（kg/辆·km）; 厂内运输距离（km）; 年运输车辆数（辆）; 无措施下产生量（t/a）; 治理措施; 处理 效率; 排放量（t/a）. 0.080; 0.3; 525; 0.013; 运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等; 80%; 0.003. 项目运输车辆年运行时间约300h，运输车辆扬尘中颗粒物无组织排放速率为0.01kg/h。 综上，经估算，厂界颗粒物浓度满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值。采用上述措施后，项目废气排放对周围大气环境影响较小。 ②废气污染源参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表16。 |

|  | 表16 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h/a). 核算 方法; 废气 产生量(m3/h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 工艺; 效率 %; 是否可行技术; 核算 方法; 废气 排放量 (m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 贮料工序; 原料筒仓; 原料筒仓含尘废气; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 400.0; 0.8; 仓顶管道引出+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001; 99; 是; 物料衡算法; 2000; 4.0; 0.008; 0.0008; 100. 干混工序; 半成品料仓; 半成品料仓含尘废气; 颗粒物; 产污系数法; 800; 1000; 0.8; 仓顶管道引出+布袋除尘器; 1根15m高排气筒DA002; 99; 是; 物料衡算法; 1000; 8.0; 0.008; 0.00091; 120. 干混工序; 包装机; 出料口含尘废气; 颗粒物; 产污系数法; 200; 10; 0.002; 出料口四周密闭、设集气管道收集+布袋除尘器; 99; 是; 500. 干混工序; 包装机; 复配车间无组织废气; 颗粒物; 产污系数法; --; --; 0.0002; 加强有组织收集、车间密闭、加强清扫; 80; 是; 物料衡算法; --; --; 0.00004; 0.00002; 500. 储运/外售工序; 运输车辆; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 产污系数法; --; --; 0.05; 运输车辆用苫布苫盖，设洗车平台，厂区地面硬化、洒水抑尘; 80; 是; 物料衡算法; --; --; 0.01; 0.003; 300. |
| --- | --- |

|  | 废气污染源排放参数见表17、表18。 表17 项目有组织废气污染源排放参数表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率kg/h. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); PM10; PM2.5. 原料筒仓含尘废气DA001; 114.9899; 36.3425; 48.0; 15.0; 0.2; 20; 17.7; 100; 正常; 0.008; 0.004. 半成品料仓含尘废气; DA002; 114.9904; 36.3420; 47.6; 15.0; 0.15; 20; 15.7; 120; 正常; 0.008; 0.004. 出料口含尘废气; 500. 表18 项目无组织废气污染源排放参数表（面源） 编号; 名称; 起点坐标/°; 海拔高度 m; 长度 m; 宽度 m; 与正北向夹角 /°; 有效排放高度 /m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; TSP. 1; 复配车间无组织废气; 114.99010; 36.34187; 47.6; 125; 80; 0; 10; 500; 正常; 0.00004. 2; 运输车辆扬尘; 114.98942; 36.34225; 47.4; 150; 20; 0; 3; 300; 正常; 0.01. 大气污染物排放量核算见表19、20，大气污染物年排放量核算见表21。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; --; --; --; --; --. 主要排放口合计; 颗粒物; --. 一般排放口. 1; 原料筒仓含尘废气DA001; 颗粒物; 4.0; 0.008; 0.0008. 续表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 2; 半成品料仓含尘废气和出料口含尘废气DA002; 颗粒物; 8.0; 0.008; 0.00091. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.00171. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.00171. 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; --; 复配车间; 颗粒物; 加强有组织收集、车间密闭、加强清扫; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值; 监控点与参照点TSP 1h浓度值的差值≤0.5; 0.00002. 2; --; 运输车辆; 颗粒物; 运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，设置洗车平台; 0.003. 无组织排放总计. --; 颗粒物; 0.00302. 表21 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00473. 2、地表水环境影响分析 项目产生的废水为主混合机清洗废水、运输车辆冲洗废水和职工生活污水。主混合机清洗废水和运输车辆冲洗废水一起经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序，不外排；园区污水管网暂未铺设至厂区处，职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。项目废水污染源及治理措施见下表。 表22 项目废水污染源及治理措施表 废水类型; 主要污染物; 治理措施; 废水排放量m3/d; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 生活污水; COD; 用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥; --; --; --; 不外排. BOD5. SS. 氨氮. 主混合机清洗废水和运输车辆冲洗废水; SS; 经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序; --; --; --. 综上所述，项目不会对地表水环境造成影响。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为混合搅拌机、主混合机、输送泵、螺杆空压机、风机等设备产生的噪声，声级值在80~90dB（A）之间。通过选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声、风机消音等措施后，经类比调查各噪声源噪声值见表23。 表23 项目噪声源及分布情况一览表 噪声来源; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 到厂界距离（m）. 治理前; 治理后; 东; 西; 南; 北. 混合搅拌机; 5; 80; 55; 68; 148; 72; 76. 主混合机; 10; 80; 55; 160; 55; 47; 133. 砂浆搅拌机; 1; 80; 55; 120; 85; 30; 140. 恒温水循环设备; 6; 85; 60; 165; 50; 40; 120. 输送泵; 4; 85; 55; 136; 79; 42; 130. 螺杆空压机; 1; 80; 50; 130; 85; 47; 125. 风机; 3; 90; 60; 50; 160; 62; 30. （2）预测因子、方位 ①预测因子：等效连续A声级 ②预测方位：厂界各监测点 （3）预测模式 ①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）──距声源r米处的A声级； LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 1）几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA（r）=LA（r0）－20Lg（r/r0） 2）遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，1）中已计算，其他忽略不计。 3）空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 4）附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 - 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 2）计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。 4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： （ ） （ ） （ ） （4）预测步骤 ①确定噪声源及厂界预测点坐标； ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li； ③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： （5）预测结果与评价 厂界噪声贡献结果见表24。 表24 噪声贡献结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 33; 昼间≤65dB(A)； 夜间≤55dB(A); 达标. 2; 西厂界; 36; 达标. 3; 南厂界; 39; 达标. 4; 北厂界; 37; 达标. 项目运营后噪声源对厂界的贡献值为33~39dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。因此，通过采取措施后，项目运营期噪声源对周围环境影响较小。 综上，项目噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要包括一般工业固体废物和职工生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为废包装材料、不合格品、损坏的拆卸式模板、除尘灰、沉淀池污泥。 （1）一般工业固体废物 本项目不合格品产生量为10t/a，回用于湿混工序；除尘灰产生量为0.164t/a，回用于干混工序；废包装材料产生量为1t/a，损坏的拆卸式模板产生量为1t/a，沉淀池污泥产生量为0.1t/a，经收集后外售综合利用。 表25 项目一般固废产生量及治理措施一览表 污染工序; 固废; 产生量 （t/a）; 类别; 处置措施. 湿混、膨化、浇筑、复合工序; 废包装材料; 1; 一般工业固体废物; 收集后外售综合利用. 养护工序; 不合格品; 10; 一般工业固体废物; 回用于湿混工序. 浇筑工序; 损坏的拆卸式模板; 1; 一般工业固体废物; 收集后外售综合利用. 布袋除尘器; 除尘灰; 0.164; 一般工业固体废物; 回用于干混工序. 沉淀池; 沉淀池污泥; 0.1; 一般工业固体废物; 收集后外售综合利用. （2）生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作日320天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为3.2t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。 表26 项目生活垃圾产生量及治理措施一览表 污染工序; 固废; 产生量（t/a）; 类别; 处置措施. 职工生活; 生活垃圾; 3.2; --; 收集后由环卫部门统一处理. 综上所述，项目固废均得到合理处置，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水、土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。一般防渗区：沉淀池池壁及池底采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他非绿化区域地面均采取水泥硬化处理。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目位于河北魏县经济开发区内，租用河北慕湖工程材料有限公司魏县分公司现有用地，无生态环境保护目标。 因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本项目为非金属矿物制品业，不涉及风险物质，故无需进行环境风险分析。 8、排污许可制度衔接与监测计划 （1）排污许可制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30-砖瓦、石材等建筑材料制造 303-隔热和隔音材料制造 3034”，实施简化管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内执行排污许可证。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表： 表27 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; 原料筒仓含尘废气; 颗粒物; 排气筒排放口; 每年一次; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 2; 半成品料仓含尘废气和出料口含尘废气; 颗粒物; 排气筒排放口; 每年一次. 3; 无组织废气; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 每年一次; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值. 4; 噪声; 厂界; LAeq; 厂界外1m; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001原料筒仓含尘废气 |  | 颗粒物 | 仓顶管道引出+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001 |  | 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值 |
|  | DA002 | 半成品料仓含尘废气 | 颗粒物 | 仓顶管道引出+布袋除尘器 | 1根15m高排气筒DA002 |  |
|  |  | 出料口含尘废气 | 颗粒物 | 出料口四周密闭、设集气管道收集+布袋除尘器 |  |  |
|  | 复配车间无组织废气 |  | 颗粒物 | 加强有组织收集、车间密闭、加强清扫 |  | 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值 |
|  | 运输车辆扬尘 |  | 颗粒物 | 运输车辆用苫布苫盖，厂区出入口设洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区地面硬化、洒水抑尘等，无组织排放 |  |  |
| 地表水环境 | 主混合机清洗废水 |  | SS | 经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排 |  | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS |  |  |  |
|  | 职工生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮 | 用于厂区泼洒抑尘，并设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |  |  |
| 声环境 | 混合搅拌机、主混合机、输送泵、螺杆空压机、风机等 |  | A声级 | 选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声、风机消音 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | -- | -- |  | -- |
| 固体废物 | 不合格品回用于湿混工序；除尘灰回用于干混工序；废包装材料、损坏的拆卸式模板和沉淀池污泥收集后外售综合利用 |  |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 |
|  | 职工生活垃圾收集后定期由环卫部门统一处理 |  |  |  |  | -- |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施，一般防渗区：沉淀池池壁及池底采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他非绿化区域地面均采取水泥硬化处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，试生产前取得排污许可手续，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

河北恩赛纳微新材料科技发展有限公司NCC新材料装配式建筑产业基地项目的建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.00473 | -- | 0.00473 | 0.00473 |
|  | SO2 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | NOx | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
|  | 不合格品 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | 10 |
|  | 损坏的拆卸式模板 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
|  | 除尘灰 | -- | -- | -- | 0.164 | -- | 0.164 | 0.164 |
|  | 沉淀池污泥 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 |
| 危险废物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①