- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 河北腾鑫体育设施有限公司塑胶

跑道建设项目

建设单位（盖章）：河北腾鑫体育设施有限公司

编制日期：   二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北腾鑫体育设施有限公司塑胶跑道建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-130434-89-01-178674 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李宇峰 | 联系方式 | 13831054951 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县河北魏县经济开发区天雨东路3004号邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 59 分 18.057 秒， 36 度 19 分 44.608 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2916运动场地用塑胶制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业；52橡胶制品业；其他 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案[2021]08号 |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 河北魏县经济开发区管理委员会已编制《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》，该规划已通过魏县人民政府审查（魏政字[2016]59号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 河北魏县经济开发区管理委员会已委托河北晶淼环境咨询有限公司编制《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，该规划环评已通过原河北省环境保护厅审查（冀环评函[2015]187号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 魏县经济开发区总规划面积22.36平方公里，以兴源河为界，分为东西两区：其中西区范围为北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积9.1平方公里。东区范围为北至长安大道和大广高速连接线；东至规划的经四路(邯大路与长安大道交叉口东470米处)；南至南环路(规划南环路东延)；西至兴源河，规划面积13.26平方公里。产业发展方向以装备制造业和再生资源产业为主。 本项目位于魏县经济开发区东区，占地属于开发区规划的二类工业用地，项目属于橡胶制品业，其中EPDM橡胶原料中采用15%的废旧EPDM橡胶进行再生利用，符合开发区产业和土地利用规划的要求，河北魏县经济开发区管理委员会已出具该项目的选址证明。 2、与规划环境影响评价结论符合性分析 规划环境影响评价结论：本次评价通过对区域现状的详细调查，结合规划分析，判定出主要的制约因素，经环境影响预测分析后，提出相应的环境影响减缓措施。开发区规划产业的发展符合当前国家产业政策要求。环境影响预测与分析表明，通过加强污染治理和总量控制，开发区对周边大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变区域环境功能；固体废物通过综合利用和妥善处置，对开发区及周边环境影响较小，通过优化开发区布局和采取防渗措施，可防止开发区对地下水造成污染；入区企业须满足卫生防护距离的要求，合理选址和优化内部布局；在充分利用污水处理厂再生水情况下，区域水资源可以承载规划的实施；魏县后备土地资源丰富，有望实现耕地的占补平衡。 根据本评价要求，规划应加强节水措施、利用非常规水资源，产业发展做到“量水而行”；加强环境保护预防和治理措施，严格控制污染物排放总量，并按照本评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北魏县经济开发区总体规划的实施具有一定的环境合理性和可行性。 本项目为橡胶制品生产项目，符合国家和地方产业政策要求，项目对产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物均能达标排放。项目采取了分区防渗措施，满足防护距离要求，综上，本项目对周围环境影响较小。 3、与规划环评审查意见的符合性分析 与《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》审查意见（冀环评函[2015]187号）符合性分析见下表。 表1 本项目与冀环评函[2015]187号的符合性 序号; 冀环评函[2015]187号文件要求; 本项目; 符合性. 1; 严格项目准入，科学规划发展产业。园区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策。入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》等文件的规定要求，建议取消不符合产业政策的规划项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类项目，已在魏县行政审批局备案，符合国家和地方产业政策要求; 符合. 2; 兴源河两侧设置200米防护距离，其内不得进行和保护水资源无关的建设活动。魏大馆渠两侧设置100米限制建设区域，不得设置三类工业; 本项目西距兴源河1800m，不在其防护距离内，南距魏大馆渠1500m，不在其限制建设区域内。; 符合. 3; 加强区域污染防治，做好环境应急预案制定、备案、修订等工作。严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。; 本项目采取了完善的风险防范措施，并编制突发环境事件应急预案，加强环境风险防范措施和应急处置，不会对周边敏感点造成影响; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、项目对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目属于鼓励类中“第三十九、9、体育用品及相关产品研发及制造”，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类项目，魏县行政审批局已对本项目进行了备案，备案编号：魏投资备案〔2021〕08号，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 项目位于河北魏县经济开发区，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，对照河北省生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内，距项目厂界最近的生态红线为南5940m处的漳河，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，其中不达标因子PM10、PM2.5、O3满足同期邯郸市生态环境保护规划指标要求；非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)要求限值；H2S满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；厂区土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，预测结果满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目位于河北魏县经济开发区邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内，不新增占地，且水、电等能源利用均在河北魏县经济开发区供水、供电负荷范围内，资源消耗未超出区域负荷上限。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目位于河北魏县经济开发区，结合园区规划环评，园区环境准入负面清单见表2。 表2 园区环境准入负面清单 控制类别; 界定范围和划定标准说明; 是否符合. 禁止发展的产业; 能源资源消耗大，环境污染严重，可能对环境、其他产业造成恶劣影响的产业； 污染严重，破坏自然生态损害人体健康又无治理技术或难治理的产业； 开采地下水的建设项目； 低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）； 配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机； 非数控金属切削机床制造项目； 普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目； 通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目； 综合处理能力低于2万t/a的废轮胎加工利用项目(常压连续再生法除外) ； 年综合生产能力低于30000标准折算条/年的轮胎翻新加工项目； 生产软边结构自行车胎项目； 生产普通松弛级别的钢丝、钢绞线项目； 含氰电镀项目（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺，暂缓淘汰）； 化工、钢铁、食品等容易形成交叉污染的项目； 电镀小区以外的含电镀工艺的项目。; 本项目不在禁止发展的产业范围内. 限制发展的产业; 斜交轮胎项目； 力车胎项目（手推车胎）； 25万吨/年及以下热镀锌板卷项目； 10万吨/年及以下彩色涂层板卷项目； 一段式固定煤气发生炉项目（不含粉煤气气化炉）； 装岩机（立爪装岩机除外）项目； 不符合土地投资强度要求的项目； 单位工业增加值能耗、水耗、污染物排放量不满足评价指标的； 与经济开发区产业定位无关的项目。; 本项目不在限制发展的产业范围内. 清洁生产水平; 达到国内先进水平，符合经济开发区的万元工业增加值能耗、水耗及废水年排放量、COD排放量等指标要求。到2015年经济开发区内企业清洁生产水平须达到国内清洁生产先进水平，2020年力争达到国际清洁生产先进水平。; 符合清洁生产水平. 3、与相关污染防治政策符合性 （1）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求：①重点地区、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。本项目位于魏县经济开发区，符合文件要求。②新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。本项目VOCs废气均进行收集，采取两级活性炭净化处理，可有效控制VOCs废气排放。因此，本项目的建设符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的要求。 （2）与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 根据文件要求：通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目所用聚氨酯胶粘剂主要成分为聚氨酯，不含甲苯和二甲苯等有毒有害物质，满足文件要求。 （3）与“河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引”符合性分析 本项目与“河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引”符合性分析见表3。 表3 与“河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引”符合性分析 序号; 文件要求; 本项目; 符合性. 1; 推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。; 本项目采用石蜡油，不使用普通芳烃油、煤焦油等助剂; 符合. 2; 有条件的设置密炼中心。密炼机单独设置吸气管，进出料口设置集气罩，出料口风冷段生产线应密闭化，废气收集后集中处理。炼胶废气应采用“除尘+吸附浓缩+燃烧”处理，小型企业可采用吸收、吸附等组合工艺进行处理。; 本项目密炼机的密炼室单独设置吸气管，进出料口设置集气罩，收集后的废气采用两级活性炭吸收处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 3; 硫化罐泄压宜先抽负压再常压开盖，硫化废气可采用吸收、吸附、“吸附浓缩+燃烧”等适用技术。; 本项目硫化罐废气经引风管收集，硫化罐出料口废气经集气罩收集，收集后的废气采用两级活性炭吸收处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 4; 加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝）、存放等涉及VOCS工序，应在有废气收集设施的密闭空间内进行。; 本项目挤出机置于密闭间内，废气经引风管道收集后经两级活性炭处理后通过15m高排气筒排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯胶粘剂、橡胶颗粒等施工而成，具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特征，是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。人造草坪具有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点，可以应用在跑道、足球场、网球场等运动场地。体育场地设施的好坏直接影响着运动人员的身体健康，随着学校体育运动的正规化，学校对体育场地要求也越来越高，塑胶场地能降低运动过程中对学生的伤害。为此，河北腾鑫体育设施有限公司拟投资18000万元于河北魏县经济开发区邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内建设塑胶跑道建设项目，该项目为租赁邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有厂房面积3000m2，购置安装卧式研磨机、上料机、密炼机、簇绒织机和草坪拉丝机等设备。项目建成后年产12000t塑胶跑道材料、年产90万m2人造草坪。 1、项目名称 河北腾鑫体育设施有限公司塑胶跑道建设项目。 2、建设单位 河北腾鑫体育设施有限公司。 3、建设性质 新建。 4、项目投资 项目总投资18000万元，其中环保投资150万元，占总投资的0.83%。 5、建设地点 项目位于河北魏县经济开发区天雨东路3004号邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内，厂区中心地理坐标为东经114°59′18.057″，北纬36°19′44.608″。厂址东侧为邯郸景润五金制品有限公司，南侧和北侧均为邯郸英洁企业孵化服务有限公司厂区道路，南侧为魏县恩辉塑料制品有限公司。距厂址最近的敏感点为南780m处的清华里村。项目地理位置见附图1，周边关系及环境保护目标分布见附图2。河北魏县经济开发区管理委员会已出具关于本项目的选址证明，证明详见附件。 6、项目占地 本项目为租用邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内现有厂房，占地面积为3000m2，用地性质为工业用地，租赁协议见附件，邯郸英洁企业孵化服务有限公司与河北英洁环保设备有限公司为同一法人注册的两家公司，河北英洁环保设备有限公司土地证见附件。 7、建设规模及产品方案 项目建成后，年产12000t塑胶跑道材料、年产90万m2人造草坪。产品方案见表4。 表4 项目产品方案 序号; 产品名称; 生产能力; 单位; 包装规格; 执行标准. 1; 塑胶跑道材料; TPU胶粘剂; 7000; t/a; 25kg/桶、200kg/桶; 《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）. EPDM颗粒; 5000; t/a; 25kg/袋. 合计; 12000; t/a; /. 2; 人造草坪; 90万; m2/a; /. 8、建设内容 项目租用邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内现有厂房作为生产车间，总建筑面积3000m2。项目主要建设内容见表5。 表5 项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产 车间; 1座，1层钢结构，建筑面积3000m2，包括原料区、生产区、成品区和危废间。 原料区：用于各种原辅材料储存 生产区：设置搅拌罐、卧式研磨机和上料机等设备，用于TPU胶粘剂的生产；设置密炼机、开炼机、破碎机等设备，用于EPDM颗粒的生产；设置簇绒织机、草坪拉丝机等设备，用于人造草坪的生产 成品区：用于成品TPU胶粘剂、EPDM颗粒和人造草坪的储存 危废间：建筑面积20m2，用于废活性炭等危险废物暂存. 辅助工程; 办公室; 由邯郸英洁企业孵化服务有限公司无偿提供，依托该公司现有办公楼，用于项目职工办公. 公用工程; 供水; 项目用水由开发区供水管网提供，年新鲜水用量1344m3。. 供电; 项目用电由开发区供电系统提供，年用电量50万kw·h。. 供热; 项目生产用热采用电加热；职工冬季取暖由空调供给。. 供气; 项目燃气蒸汽发生器用气由河北中福煤层气开发有限公司魏县分公司提供，项目设1个50kg天然气罐，年用气量4.8万m3. 续表5 项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容. 环保工程; 废气; TPU胶粘剂生产线废气：搅拌罐废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后废气与抽真空罐废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放P1. EPDM颗粒生产线密炼废气：密炼机的密炼室废气经引风管收集，密炼机上料和出料口废气经集气罩收集，废气收集后经1套“布袋除尘器+两级活性炭”处理后通过1根15m高排气筒排放P2. EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化废气：开炼机和挤出机废气经集气罩收集，硫化罐废气经引风管收集，硫化罐出料口废气经集气罩收集，开炼、挤出和硫化废气共用1套两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放P3. EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气：经集气罩收集通过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放P4. 人造草坪生产线背胶及烘干废气：通过引风管道收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放P5. 燃气蒸汽发生器烟气：清洁能源+低氮燃烧+8m高烟囱排放P6. 车间无组织废气：采取车间密闭，加强有组织收集。. 废水; 本项目燃气蒸汽发生器浓水、排污水经开发区污水管网排至魏县经济开发区污水处理厂；生活污水依托邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有化粪池处理达标后经开发区污水管网排入魏县经济开发区污水处理厂。. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音等降噪措施。. 固废; ①一般固废：TPU胶粘剂布袋除尘灰、EPDM颗粒生产线密炼机及破碎机布袋除尘灰、其他废包装属于一般固废，集中收集后外售； ②危险废物：聚氨酯和石蜡油废包装桶、废活性炭、废液压油和废机油、废油桶收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理； ③生活垃圾：交由环卫部门处理。. 防渗; 厂区采取分区防渗措施，重点防渗区：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关要求进行防渗；一般防渗区：生产车间，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。. 9、主要设备 项目主要设备情况见表6。 表6 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 一、TPU胶粘剂生产设备. 1; 搪玻璃搅拌罐; K-3000L; 4. 2; 搪玻璃搅拌罐; K-5000L; 8. 3; 搪玻璃搅拌罐; K-8000L; 2. 4; 碳钢搅拌罐; 常温常压; 2. 5; 卧式研磨机; A-L80; 3. 6; 高速分散机; B-30; 3. 7; 水环真空泵; 22K; 3. 8; 叉车; 3T; 3. 9; 燃气蒸汽发生器; 0.5t/h; 1. 10; 螺旋上料机; /; 2. 11; 真空上料机; /; 2. 12; 齿轮泵; /; 12. 13; 循环水箱; /; 2. 二、EPDM颗粒生产设备. 14; 密炼机; 100L; 2. 15; 开炼机; 22寸; 2. 16; 挤出机; 300L; 2. 17; 硫化罐; FB14252; 2. 18; 破碎机; 80型; 2. 19; 震动筛; /; 2. 20; 冷却塔; 50t; 3. 21; 水罐; 20T; 2. 三、人造草坪生产设备. 22; 簇绒机; /; 3. 23; 人造草坪涂胶烘干定型生产线; /; 3. 注：本项目草丝均为外购，不进行生产，故无草坪拉丝机。 10、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表7。 表7 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 性状; 消耗量; 包装规格; 备注. 一、TPU胶粘剂生产. 1; 聚氨酯; 液态; 3900t/a; 200kg/桶; 外购，汽车运输至厂区，桶装储存于原料区. 2; 增塑剂; 液态; 390t/a; 20 kg/桶. 3; 滑石粉; 粉末; 2400t/a; 25 kg/袋; 外购，汽车运输至厂区，袋装储存于原料区. 4; 色粉; 粉末; 310t/a; 25 kg/袋. 二、EPDM颗粒生产. 5; EPDM橡胶; 固态片状; 850t/a; 25 kg/袋; 外购，其中15%为废旧EPDM橡胶，汽车运输至厂区，袋装储存于原料区. 6; 钙粉; 粉末状; 3500t/a; 25 kg/袋; 外购，汽车运输至厂区，袋装储存于原料库. 7; 氧化锌; 粉末状; 50t/a; 25 kg/袋. 8; 硫磺; 粉末状; 10t/a; 25 kg/袋. 9; DM促进剂; 粉末状; 20t/a; 25 kg/袋. 10; 石蜡油; 液态; 570t/a; 200 kg/桶; 外购，汽车运输至厂区，桶装储存于原料库. 三、人造草坪生产. 11; 草丝; 固态; 2250t/a; /; 外购，汽车运输至厂区，袋装储存于原料库. 12; 被布; 固态; 90万m2/a; /. 13; 聚氨酯胶; 液态; 112t/a; 200kg/桶、25 kg/桶; 外购，汽车运输至厂区，桶装储存于原料库. 三、能源消耗. 14; 新鲜水; --; 621.3m3/a; /; 开发区供水管网提供. 15; 电; --; 35万Kwh/a; /; 开发区供电网提供. 16; 天然气; --; 4.8万m3/a; /; 由河北中福煤层气开发有限公司魏县分公司提供，车间罐装储存. 11、原辅材料理化性质 （1）聚氨酯：无色或淡黄色液体，单组分包装，轻微的固有气味，PH7~9，密度约1.05g/cm3(20℃)，引燃温度约425℃，性质稳定，正确储存或操作时无热分解。固化后具有粘结强度高、弹性好、耐水、耐老化及各种有机溶剂等特点。施工现场可直接使用，无需调配混合，操作方便。 （2）增塑剂：对苯二甲酸二辛酯，别名DOTP，分子式为C24H38O4，无色低粘度液体，沸点383℃，着火点399℃，177℃加热24h后挥发损失量为12%。具有增塑效率高，环保无毒，热稳定时间长，与聚合物相溶性好，挥发性低，能抑制油脂渗出，增充剂溶量大，制品光亮度高等优点。可广泛用于人造革，聚氨酯、PVC电缆料等一切使用增塑剂的产品中。 （3）滑石粉：主要成份为硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2，具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，用于橡胶、塑料、油漆等作为强化改质填充剂。 （4）EPDM橡胶：即三元乙丙橡胶，缺乏极性，不饱和度低，因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等具有较好的抗耐性，常温常压下呈固态，有极其轻微的青草香味，接近无味。 （5）钙粉 又称沉淀碳酸钙，白色粉末或无色结晶，平均粒径一般为1-10μm，无气味。化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。用作非补强填充剂以降低制品生产成本；改进硫化胶性能，起补强和半补强作用。 （6）氧化锌 分子量81.37，白色粉末、无臭、无味无砂性，微溶于水和醇，溶于酸、碱、氯化铵和氨水中，熔点1975℃。大量氧化锌粉末可阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹、湿疹。在橡胶生产过程中可起到促进硫化效率和增加橡胶热传导的作用。 （7）硫磺 原子量32.06，不容于水，微溶于苯、甲苯、乙醇、乙醚，熔点112.8~120℃，沸点444.6℃。易于着火，可燃固体。粉尘或蒸汽与空气形成爆炸混合物。闪点207℃，燃点232℃，在112℃时熔融。接触氧化剂形成爆炸混合物。危险品分类4.1-易自然物质。包装分类-危险性较小的物质。对人眼有刺激，燃烧的硫磺可生成有毒的二氧化硫气体，在生产过程中起到硫化剂的作用。 （8）DM促进剂 化学名称2、2'-二硫代二苯并噻唑，分子式：C14H8N2S4。CAS120-78-5。白色或浅黄色针状晶体，相对密度1.50，熔点180℃，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱。毒性很小，不需要特别保护。但呈粉尘时有爆炸危险，遇明火可燃烧。采用聚丙烯编织袋内衬塑料袋包装，远离火源，按有毒物品规定储运。在橡胶生产通用型促进剂。 （9）石蜡油 石蜡油是一种矿物油，是从原油分馏中得到的无色无味混合物。密度：(20℃ g/cm3) 0.87～0.98，黏度：（mm2/s 100℃） 5～16，闪点：230℃。石蜡油系列高闪点和低挥发份为橡胶制品加工提供了更好的耐候性和高温下挥发物小的特性。芳烃含量低，这在过氧化硫化工艺中的应用特别重要，芳烃含量低可减少硫化剂的消耗，从而降低成本。低芳烃含量提高了橡胶的抗氧化降解性能、低挥发性有助于防止老化收缩，并且有利于改善制品的不良外观(如粗糙、有气泡)，这两种特性有利于延长橡胶制品的使用寿命。 12、平面布置 项目位于河北魏县经济开发区，为租用邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内现有厂房作为生产车间。生产车间内部平面布置为：车间内由西向东依次布置成品区、生产区和原料区，危废间位于成品区西北角；出入口位于车间北部和西部，紧邻厂区道路，方便原料、成品及职工的出入。项目平面布置见附图3。 13、公用工程 （1）供电 项目用电由开发区供电系统提供，年用电量35万kW·h。 （2）供热 项目生产用热采用电加热；职工冬季取暖由空调供给。 （3）供气 项目燃气蒸汽发生器用气由河北中福煤层气开发有限公司魏县分公司提供，项目设1个50kg天然气罐，年用气量4.8万m3。 （4）给排水 ①给水 本项目用水由开发区给水管网提供，主要为生产用水和生活用水，总用水量为163.171m3/d，其中新鲜水用量2.071m3/d，串级用水量0.1m3/d，循环水量为161m3/d。 本项目设1台0.5t/h燃气蒸汽发生器，年运行时间300d，总用水量为1.25m3/d，其中纯水制备用水量为0.15m3/d（45m3/a），蒸汽发生器用水量为1.1m3/d，其中纯水用量为0.1m3/d（30m3/a）、循环水量为1m3/d（300m3/a）。 生产用水：TPU胶粘剂生产线水环真空泵用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，补充量为0.001m3/d（0.3m3/a）； TPU胶粘剂生产线、EPDM颗粒生产线密炼机和开炼机设备冷却采用冷却塔间接冷却，水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，补充量为0.5m3/d（150m3/a）；硫化罐采用蒸汽硫化，水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，补充量为0.02m3/d（6m3/a）。根据企业提供资料，每个搅拌罐单独工作，设备内部不用清洗。本项目生产用水量为0.521m3/d（156.3m3/a）。 本项目职工人数为35人，厂区不设宿舍和食堂，参照《河北省用水定额-生活用水》（DB13/T1161.3-2016），职工生活用水为40L/人•d，生活用水量为1.4m3/d（420m3/a）。 ②排水 本项目燃气蒸汽发生器产生浓水和排污水，属于清净下水，产生量约为0.08m3/d（24m3/a），污水经开发区污水管网排至魏县经济开发区污水处理厂。生活污水产生量按使用量的80%计，为1.12m3/d（336m3/a），依托邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求后经开发区污水管网排入魏县经济开发区污水处理厂。 项目水平衡图见图1。 新鲜水2.071 生产用水(-0.521) 0.521 160 化粪池 职工生活用水（-0.28） 1.4 纯水制备 0.15 燃气蒸发器用水（-0.07） 0.05 0.03 1 0.1 魏县经济开发区污水处理厂 0.08 1.12 1.12 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 14、工作制度及劳动定员 项目劳动定员35人，实行一班8h工作制，年运行300天。 15、施工进度 项目预计于2021年8月建成投产。 16、其他 项目职工为附近村民，不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目包括TPU胶粘剂、EPDM颗粒及人造草坪三种产品生产工艺。其中TPU胶粘剂与EPDM颗粒属于塑胶跑道制品，这两种产品在施工现场进行混合搅拌，现场施工。 1、TPU胶粘剂生产工艺流程及排污节点 （1）搅拌：外购的桶装液态聚氨酯和增塑剂运输至厂区，卸至原料库中储存；生产时分别通过泵输送至搅拌罐内，通过向搅拌罐的夹套通热水对物料加热至60℃左右，滑石粉、色粉等粉料均为标准克数的包装，无需称重，直接由人工投入搅拌罐上料口内，采用高速分散机对搅拌罐内的物料进行搅拌，搅拌时长为2h，使物料充分混均，搅拌过程密闭。该工序物料之间不发生化学反应，仅进行单纯的物理混合。本工序搅拌罐所用热水和后续抽真空所用热水由两台电加热蒸汽发生器提供。 该工序废气为粉状料投料产生的粉尘和聚氨酯加热产生的有机废气G1，污染物为颗粒物和非甲烷总烃，废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后的废气与后续抽真空有机废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P1；噪声污染源为分散机产生的噪声N1，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废污染源为废聚氨酯桶S1、其他废包装材料S2和布袋除尘灰S3。 （2）抽真空：物料搅拌时因混入空气会有气泡，搅拌后的物料通过泵输送至抽真空罐内升温至70℃左右，边搅拌边对罐内抽真空，以去除物料中的气泡，该工序持续时间为3h。抽真空采用水环真空泵，抽真空罐加热采用热水间接加热，本工序热水和搅拌罐所需热水由两台电加热蒸汽发生器提供。 该工序废气污染物主要为水环真空泵抽真空废气G2，污染物主要为非甲烷总烃，与搅拌工序有机废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P1；噪声污染源为搅拌和水环真空泵产生的噪声N2，采取基础减震，厂房隔声的降噪措施；固废污染源为活性炭吸附装置产生的废活性炭S4。 搅拌和抽真空釆用燃气蒸汽发生器供热，燃气蒸汽发生器烟气G3经8m高烟囱P6排放；蒸汽发生器用水采用反渗透的方法制备，会产生反渗透浓水及排污水W1，经市政管网排至魏县经济开发区污水处理厂。 （3）降温：抽真空后的产品在抽真空罐内采用冷却塔间接冷却。冷却水循环使用，不外排。 （4）包装入库：将产品装入外购的包装桶内密封，每桶重量为25kg，入库待售。 TPU胶粘剂生产工艺流程及排污节点图见图2。 搅拌 抽真空 冷却 包装入库 液态聚氨酯、增塑剂 G2、N2 G1、N1、S1、S2 燃气蒸汽发生器 蒸汽 G3、W1 布袋除尘器 两级活性炭吸附装置 15m排气筒P1 S3 S4 水 色粉、滑石粉 8m排气筒P6 图例：G废气 W废水 N噪声 S固废 图2 TPU胶粘剂生产工艺流程及排污节点图 2、EPDM颗粒生产工艺流程及排污节点 密炼：袋装片状EPDM胶料由汽车运输至厂区，卸至原料区中储存；生产时由叉车转运至生产区，人工破袋后采用台秤进行称量分份，待用。袋装粉状辅料钙粉、氧化锌、硫磺、促进剂等由汽车运输入厂，卸于原料区中储存，生产时直接投料，无需称重。 密炼工序在密炼机内进行，人工将原料橡胶、粉状料以及油料通过加料系统加入密炼机的密炼室。密炼机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的胶料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，在剪切和摩擦作用下使胶料的温度急剧上升、粘度降低，使橡胶与辅料表面充分接触，转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动，起到搅拌混合作用，使辅料在胶料中混合均匀。由于密炼过程为放热过程，为了防止橡胶焦化，密炼机采用间接冷却水循环系统控制密炼温度保持在60～160℃，密炼时间为5～6min，冷却水循环使用，不外排。为了保证产品的质量，需要密炼两次。 该工序废气为密炼废气G4，污染物主要成分为非甲烷总烃、颗粒物和臭气，废气经集气罩收集后通过一套“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒排放P2；噪声污染源为密炼机噪声N3，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废污染源为废石蜡油桶S5、其他废包装材料S6、布袋除尘灰S7和废活性炭S8。 开炼：含胶量大的胶料需要进行开炼，开炼采用开炼机进行，人工将密炼合格的胶团加入开炼机，通过间接冷却循环水控制辊筒温度在60~80℃，开炼时间5~8 min。首先采用较小辊距进行开炼，开炼机的辊压作用使胶料呈片状并均匀地分布在辊筒上，由人工横向割断，打三角包，推入开炼机继续进行开炼，重复上述操作5次。然后放大辊距，随着两辊的转动，得到符合厚度要求的胶片。 该工序废气为开炼废气G5，污染物主要成分为非甲烷总烃和臭气，废气经集气罩收集后与后续挤出、硫化共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P3；噪声污染源为开炼机噪声N4，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废污染源为废活性炭S9。 挤出：密炼后的胶料含胶量较小时直接进行挤出，挤出机在加料前，需将机身、机头及辅机进行预热。首先开启加热器，待各部分温度升至生产温度后（120℃左右），通过温度控制系统使机头达到70℃左右，机身达到65℃左右，加料口达到55℃左右，螺杆达到80℃左右。然后将密炼合格的胶片由人工投入挤出机喂料口，挤出成片状。 该工序废气为挤出废气G6，污染物主要成分为非甲烷总烃和臭气，废气经集气罩收集后与开炼、硫化共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P3；主要噪声污染源为挤出机噪声N5，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废污染源为废活性炭S9。 硫化：橡胶受热变软，遇冷变硬、发脆，不易成型，容易磨损，易溶于汽油等有机溶剂，分子内具有双键，易起加成反应，容易老化。为改善橡胶制品的性能，生产上要对生橡胶进行一系列加工过程，在一定条件下，使胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，使其由线性结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、耐腐蚀等优良性能。这个过程成为橡胶硫化。硫化的作用是使橡胶由塑性状态变得富有弹性，并增加硬度和机械强度。本项目硫化采用硫化罐蒸汽加热硫化，蒸汽为燃气蒸汽发生器提供，硫化的温度一般在160~180℃。 该工序废气污染物主要为硫化废气G7，污染物主要为非甲烷总烃、H2S、臭气浓度，硫化罐废气经引风管收集，硫化罐出料口废气经集气罩收集，收集后的废气与开炼、挤出共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P3；固废污染源为废活性炭S9。 破碎和筛分：硫化后的橡胶通过皮带输送至破碎机，破碎成2~4mm大小的颗粒，将破碎的EPDM颗粒进行筛分，粒径符合要求的颗粒进入下一道工序，粒径大的颗粒进行二次破碎。 破碎和筛分工序废气污染物为破碎废气G8、G9，污染物为颗粒物，经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放P4；主要噪声污染源为破碎机噪声N6、筛分噪声N7，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废污染源为布袋除尘灰S10。 包装入库：将合格的EPDM颗粒采用人工包装入库待售。 EPDM颗粒生产工艺流程及排污节点见图3。 15m排气筒P3 15m排气筒P4 两级活性炭吸附装置 15m排气筒P2 S9 S10 S7、S8 布袋除尘器 G5、N4 G4、N3 布袋除尘器+两级活性炭吸附装置 开炼 G7 G8、N6 EPDM橡胶 硫化 破碎 S6 密炼 挤出 不合格 G6、N5 钙粉、氧化锌、硫磺、促进剂、石蜡油 G9、N7 S5、S6 包装入库 合格 筛分 图例：G废气 N噪声 S固废 图3 EPDM颗粒生产工艺流程及排污节点图 3、人工草坪生产工艺流程及排污节点 编织：将外购的人造草丝通过簇绒机编织在底布上，构成半成品人造草坪。 该工序噪声污染源为簇绒机噪声N8，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施；固废污染源为其他废包装S11； 背胶：外购聚氨酯胶通过人工添加至人造草坪涂胶烘干定型生产线的胶槽内，利用上胶辊涂在人造草坪背面以使其粘结，形成草坪结构，背胶温度为常温。 该工序废气污染物主要为背胶废气G10，污染物主要成分为非甲烷总烃，废气经集气罩收集后与后续烘干工序共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P5。噪声污染源为人造草坪涂胶烘干定型生产线背胶机噪声N9；固废污染源为废聚氨酯桶S12、废活性炭S13。 烘干及冷却：人造草坪涂胶烘干定型生产线配套有烘箱，烘箱采用电加热对胶料进行加热定型，加热温度为120℃。经自然冷却后，运至成品区待售。 该工序废气污染物为烘干废气G11，污染物为非甲烷总烃，经引风管道收集后与背胶废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P5；固废污染源为废活性炭S13。 人工草坪生产工艺流程及排污节点见图4。 编织 两级活性炭吸附装置 15m排气筒P5 S13 背胶 烘干及冷却 包装入库 草丝、被布 G10、N9 N8 G11 S11 聚氨酯胶 图例：G废气 N噪声 S固废 S12 图4 人工草坪生产工艺流程及排污节点图 本项目排污节点见表8。 表8 本项目排污节点一览表 污染 类型; 序号; 污染源; 污染物; 产生 特征; 治理措施. 废水; W1; 燃气蒸汽发生器; SS; 间断; 经市政管网排至魏县经济开发区污水处理厂. W2; 职工生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经现有化粪池预处理后经市政污水管网排入魏县经济开发区污水处理厂. 废气; G1; 搅拌罐; 颗粒物、非甲烷总烃; 间断; 搅拌罐废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，处理后的废气与抽真空罐废气共用一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P1；. G2; 抽真空罐; 非甲烷总烃; 间断. G3; 燃气蒸汽发生器烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 连续; 清洁能源+8m高烟囱P6. G4; 密炼; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 密炼室废气经引风管收集，密炼机上料和出料口废气经集气罩收集，废气收集后经一套“布袋除尘器+二级活性炭”处理后通过一根15m高排气筒排放P2；. G5; 开炼; 非甲烷总烃、H2S、臭气浓度; 连续; 开炼机和挤出机废气经集气罩收集，硫化罐废气经引风管收集，硫化罐出料口废气经集气罩收集，开炼、挤出和硫化废气共用一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P3；. G6; 挤出. G7; 硫化. G8; 破碎; 颗粒物; 连续; 废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放P4；. G9; 筛分. G10; 背胶; 非甲烷总烃; 连续; 通过引风管道收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放P5；. G11; 烘干及冷却. 噪声; N1~N9; 破碎机、震动筛、水环真空泵等设备; LeqdB(A); 间断; 基础减震、厂房隔声、风机消声. 固废; S1、S12; 聚氨酯废包装桶; 废包装桶; 连续; 集中收集后分类暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理. S2、S6、S11; 其他废包装; 一般废包装; 连续; 集中收集后外售. S3; TPU胶粘剂生产线投料工序布袋除尘器; 除尘灰; 连续; 集中收集后外售. S4、S8、S9、S13; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断; 集中收集后分类暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理. S5; 石蜡油废包装桶; 废包装桶; 连续. S7; EPDM颗粒生产线密炼机投料工序布袋除尘器; 除尘灰; 连续; 集中收集后外售. S10; EPDM颗粒生产线破碎工序布袋除尘器; 除尘灰; 连续; 集中收集后外售. S14; 设备维修与保养; 废液压油; 间断; 集中收集后分类暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理. 废机油. 废油桶. S15; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集后交由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于河北魏县经济开发区邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内，为租用该公司现有闲置厂房，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 环境空气质量达标区判定：根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 表9 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）其他污染物环境质量现状监测 本次环评环境空气现状监测数据引用《邯郸市爱尚体育科技有限公司塑胶体育制品建设项目》中由河北德盛检测技术有限公司于2020年4月17日～4月23日进行的现状监测。且引用的监测点位处于本项目5千米范围内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求。因此，该检测数据引用有效。 ①监测因子 TSP、H2S、非甲烷总烃。 ②监测点位 项目其它污染物补充监测点位见表10。 表10 其它污染物补充监测点位信息表 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离 (m). 经度; 纬度. 六十疃村; 115.003413; 36.339286; TSP、H2S、非甲烷总烃; 2020年4月17日～4月23日; NE; 1660. ③监测时段与频次 监测7天。H2S、非甲烷总烃监测1小时平均浓度（或一次值）， TSP监测24h平均浓度。 1小时平均浓度每天监测4次，监测时间分别为北京时间02：00、8：00、14：00、20：00时，小时浓度每次采样时间不少于45min；24小时平均采样时间不少于24h。 ④监测分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。 表11 大气污染物分析方法表 项目名称; 分析方法; 仪器及编号; 最低检出限（mg/m3）. H2S; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法; ZR-3920A 环境空气颗粒物综合采样器（YQ066-5-6）、 VIS-7220N 可见分光光度计（YQ116）; 0.001mg/m3. 非甲烷 总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; GC9790II 气相色谱仪（YQ002-3）; 0.07mg/m3. TSP; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 GB/T 15432-1995 及其修改单; ZR-3920A 环境空气颗粒物综合采样器（YQ066-5-6）、 ME155DU/02 电子天平（YQ009）、恒温恒湿间; 0.001mgm3. ⑤评价标准 TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；H2S采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃采用河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准值。 ⑥其他污染物现状监测结果 根据监测，其他污染物现状监测结果见表12。 表12 项目其他污染物环境空气现状监测与评价结果一览表 监测点 名称; 监测 因子; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标情况. 六十疃村; 非甲烷总烃; 1h; 2; 0.84-0.97; 48.5; 0; 达标. H2S; 1h; 0.01; ND-0.004; 40; 0; 达标. TSP; 24h; 0.3; 0.088-0.143; 47.7; 0; 达标. 由评价结果可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准值；H2S1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 2、地表水 项目所在区域无地表水体。 3、地下水 本项目不存在地下水环境污染途径，无需进行现状监测。 4、声环境 项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、土壤环境 本项目不存在土壤环境污染途径，无需进行现状监测。 6、生态环境 本项目位于河北魏县经济开发区邯郸英洁企业孵化服务有限公司院内，不新增占地，无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定项目环境保护目标及保护级别见表13。 表13 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/°; 保护 内容（人）; 相对厂址方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 清华里村; 114.987845; 36.321659; 1021; S; 780; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)要求限值；《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值. 地表水; 项目所在区域无地表水体; --. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标；项目所在区域及周边水井; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 土壤环境; 项目厂区土壤; 《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准. 风险环境; 大气：项目周围500m环境敏感点及周边企业； 地表水：厂区废水不直接外排地表水体； 地下水：厂址及周边区域地下水; 环境风险可防控. 生态环境; 项目位于魏县经济开发区，租用现有厂房，不新增占地，无生态环境保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工期：施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。 运营期： 有组织排放：TPU胶粘剂生产线废气（P1）：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“其他行业”排放限值； EPDM颗粒生产线密炼废气（P2）：非甲烷总烃、颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值； EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化废气（P3）：非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值； H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准； EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气（P4）：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准限值； 人造草坪生产线背胶及烘干废气（P5）：非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“其他行业”排放限值； 燃气蒸汽发生器烟气（P6）执行河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值标准； 无组织排放：厂界颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值；厂界非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界浓度限值，厂区内（生产车间外）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值；厂界H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 本项目大气污染物排放限值见表14、表15。 表14 施工扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值*（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）; 标准来源. PM10; 80; ≦2; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。. 表15 运营期大气污染物排放标准 排放方式; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 有组织排放; TPU胶粘剂生产线废气（P1）; 颗粒物; 排气筒高度：15m；排放浓度：18mg/m3； 排放速率：0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准. 非甲烷总烃; 80 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“其他行业”排放限值. EPDM颗粒生产线密炼废气（P2）; 颗粒物; 排放限值：12mg/m3 基准排气量：2000m3/t胶; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准限值. 非甲烷总烃; 排放限值：10mg/m3 基准排气量：2000m3/t胶. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值. EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化废气（P3）; 非甲烷总烃; 排放限值：10mg/m3 基准排气量：2000m3/t胶; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准限值. H2S; 0.33kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值. 臭气浓度; 2000（无量纲）. EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气（P4）; 颗粒物; 排气筒高度：15m；排放浓度：18mg/m3； 排放速率：0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级标准限值. 人造草坪生产线背胶及烘干废气（P5）; 非甲烷总烃; 80 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“其他行业”排放限值. 燃气蒸汽发生器烟气（P6）; 颗粒物; 排放浓度：5mg/m3; 河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值标准. SO2; 排放浓度：10mg/m3. NOX; 排放浓度：50mg/m3. 烟气黑度; ≤1级. 无组织排放; 生产车间; 颗粒物; 1.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值. 非甲烷总烃; 厂界监控浓度：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界浓度限值. 厂房外监控点处1h平均浓度：6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值. 厂房外监控点处任意一次浓度：20mg/m3. H2S; 0.06mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级标准. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 废水：本项目营运期燃气蒸汽发生器浓水、排污水经市政管网排至魏县经济开发区污水处理厂；生活污水排入厂区化粪池，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求后经市政管网排至魏县经济开发区污水处理厂。本项目废水排放执行标准见表16。 表16 废水排放执行标准单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中相关标准; 6-9; 500; 300; 400; --. 魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求; 6-9; 350; 200; 250; 35. 本项目执行标准; 6-9; 350; 200; 250; 35. （3）噪声：施工期厂界噪声《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表17。 表17 噪声排放限值 项目; 时间; 标准值; 标准来源. 噪声; 施工期; 场界：昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 厂界：昼间65dB（A） 夜间55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定。 |
| 总量 控制 指标 | 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。本项目燃气蒸汽发生器烟气中SO2、NOx执行河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值标准，即SO2为10mg/m3、NOx为50mg/m3；本项目废水经开发区污水管网排入魏县经济开发区污水处理厂处理。本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求，即COD为350mg/L、氨氮为35mg/L。 表18 项目污染物总量核算表 项目; 标准允许浓度; 排放量; 运行时间; 污染物年排放量（t/a）. SO2; 10 mg/m3; 272.5m3/h; 2400h/a; 0.006. NOx; 50 mg/m3; 0.033. COD; 350 mg/L; 1.2m3/d; 300d/a; 0.126. 氨氮; 35 mg/L; 0.013. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=标准允许浓度×排放量×运行时间×10-6. 综上，本项目总量控制指标为： SO2：0.006t/a，NOX：0.033t/a，COD：0.126t/a，氨氮：0.013t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于河北魏县经济开发区，为租赁邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有厂房，不新增占地。项目施工期影响主要为现有厂房内部装修改造及设备安装调试过程对周围环境造成的影响。 1、施工期扬尘防治措施 项目施工期对大气环境的影响主要为现有厂房内部装修改造及设备安装时产生的扬尘。为减轻项目施工对周围环境的影响，结合建设单位实际情况，本次评价要求建设单位严格执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》(冀建安[2017]9号)、《河北省扬尘污染防治办法》的要求中有关施工扬尘的管理规定，同时结合施工现场“六个百分百”要求、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）及同类施工场地采取的抑尘措施，建议采取如下措施： （1）项目厂房装修施工过程中建筑材料应严密遮盖，使用时不得凌空抛掷、抛洒。 （2）建筑材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，采用苫布覆盖时，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。建筑垃圾等废弃物料采用专用运输车辆，车辆应按照批准的路线和时间进行建筑垃圾的运输，行驶路线要避开居民区等环境敏感目标，并限制运输车辆的车速。 （3）本项目占地面积3000m2，施工面积小于5000m2，因此，施工过程中，施工场地应至少设置1个扬尘监测点。监测点位宜设置于车辆进出口处，在施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。 综上所述，本项目在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度。 2、施工废水防治措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水，依托邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有污水治理设施处理后排入开发区污水管网。 3、施工噪声防治措施 施工期产生的噪声源主要为切割机、电锯等设备产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，以减少对周边敏感点的影响。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 4、固体废物防治措施 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一处置。 5、施工振动防治措施 本项目施工期振动源主要为电钻、电刨等设备产生的振动，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工振动对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）项目施工布置时将产振源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，并做好基础减振，可大大减轻噪声对周围环境敏感点的影响。 通过采取以上措施，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 6、生态影响防治措施 项目位于河北魏县经济开发区，为租赁邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有厂房，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响分析 （1）源强核算 项目运营期废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为TPU胶粘剂生产线废气，EPDM颗粒生产线密炼、开炼、挤出和硫化废气，EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气，人造草坪生产线废气和燃气蒸汽发生器烟气；无组织废气主要为车间内未完全收集废气。 1）有组织废气 ①TPU胶粘剂生产线废气P1 TPU胶粘剂生产时，搅拌工序和抽真空工序会产生废气，搅拌工序废气污染物为粉状料投料产生的粉尘和聚氨酯加热产生的非甲烷总烃，抽真空废气为聚氨酯加热产生的非甲烷总烃，搅拌废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理后与抽真空废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒排放（P1），布袋除尘器对粉尘的处理效率为99%，两级活性炭对非甲烷总烃的去除效率为95%。 颗粒物：TPU胶粘剂生产线在粉状料投料时会产生含尘废气，。本项目TPU胶粘剂生产粉状料用量为2710t/a，通过加强人员操作，降低投料高度，含尘废气产生量约为原料用量的0.5%，TPU粉状料投料工作时间为1000h/a，则颗粒物产生速率为13.55kg/h。项目通过在搅拌罐投料口上方设置集气罩，含尘废气收集效率为98%，收集的含尘废气经布袋除尘器处理，颗粒物排放速率为0.133kg/h。 非甲烷总烃：本项目所用原料为聚氨酯，不含甲苯、二甲苯等有害溶剂，根据《高分子材料科学与工程》（2005.7第21卷第4期）可知，聚氨酯热分解始于170~200℃，本项目聚氨酯加热温度为60~70℃，不会发生分解，但加热过程中会有少量的游离态酯类挥发出来，污染物以非甲烷总烃计，项目聚氨酯用量为3900t/a，废气产生量为原料使用量的0.12%，搅拌和抽真空工作时间均为2400h/a，则非甲烷总烃产生速率为1.95kg/h。搅拌和抽真空工序废气收集效率为99%，收集的有机废气经两级活性炭吸附处理，非甲烷总烃排放速率为0.096kg/h。 项目搅拌和抽真空工序风机风量为12000m3/h，经处理后，颗粒物排放速率为0.133kg/h，排放浓度为11.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准；非甲烷总烃排放速率为0.096kg/h，排放浓度为8mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“其他行业”排放限值的要求。 ②EPDM颗粒生产线密炼废气P2 本项目密炼工序粉状料投料会产生粉尘，密炼过程会产生非甲烷总烃，密炼机的密炼室废气经引风管收集，密炼机上料和出料口废气经集气罩收集，废气收集后经一套“布袋除尘器+两级活性炭”处理后通过一根15m高排气筒排放（P2），布袋除尘器对粉尘对除效率为99%，两级活性炭对非甲烷总烃的去除效率为95%。 橡胶密炼过程会产生含尘废气，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（中册）》（橡胶制品业），参照“车辆、飞机及工程机械轮胎制造”，粉尘产生量为0.931kg/吨胶。密炼过程为放热过程，因为胶料温度升高，橡胶大分子断链机率越大，橡胶分子量下降，拉伸强度越低，所以根据橡胶种类不同会将密炼温度控制在110～140℃之间。在此温度下，橡胶及助剂会产生一定异味，主要成份为非甲烷总烃及臭气浓度。根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006年第53卷）中数据，非甲烷总烃产生系数为444mg/kg原料，集气罩+引风管对废气的收集效率可达99%，风机风量为4000m3/h，工作时间为2400h/a。 经核算，密炼废气P2颗粒物产生速率为0.327kg/h，经处理后，颗粒物排放速率为0.0033kg/h，排放浓度为0.83mg/m3。非甲烷总烃产生速率为0.155kg/h，经处理后，非甲烷总烃排放速率为0.0077kg/h，排放浓度为1.93mg/m3。 按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5新建企业大气污染物排放限值的规定，颗粒物和非甲烷总烃的标准限值需按照基准排气量进行折算，炼胶装置基准排气量为 2000m3/t胶；另外根据中华人民共和国环境保护部《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244 号）中规定：考虑到企业对生胶可能需经过多次重复炼胶，基准排放量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算，同时也应将计算炼胶次数后的总气量作为企业排气量进行核算。本项目含胶量低，粉状料含量高，需要密炼两次，因此密炼工序炼胶装置基准排气量按4000m3/t胶计。 本项目胶料年消耗量为850t，密炼工序年运行时间为2400h，则基准排气量为340万m3/a（1417m3/h）。密炼工序废气处理系统设计总风量为5000m3/h，超过了基准排气量，因此需将大气污染物浓度换算为基准排气量下大气污染物排放浓度。经折算，颗粒物排放浓度为2.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为5.4 mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值要求。经类比同类型企业，臭气浓度为500（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准限值。 ③EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化废气P3 开炼、挤出工序会产生非甲烷总烃废气和臭气浓度，硫化工序会产生非甲烷总烃、H2S和臭气浓度，开炼和挤出废气经集气罩收集，硫化采用引风管道收集，收集后的废气共用一套两级活性炭装置处理后通过一根15m高排气筒排放（P3），两级活性炭对非甲烷总烃的去除效率为95%。 参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006年第53卷）中相关数据，开炼和挤出废气非甲烷总烃产生系数均为106mg/kg原料，硫化废气非甲烷总烃产生系数为337mg/kg原料，参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）中相关数据，天然橡胶硫化过程中H2S产生量为25.6mg/kg原料。项目总风量为6000m3/h，废气收集效率为95%。 经核算，开炼、挤出和硫化废气P3非甲烷总烃产生速率为0.149kg/h，经处理后，非甲烷总烃排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为1.25mg/m3。 按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5新建企业大气污染物排放限值的规定及中华人民共和国环境保护部《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244 号）中规定：开炼、挤出和硫化工序炼胶装置基准排气量按6000m3/t胶计。 本项目胶料年消耗量为850t，开炼、挤出和硫化工序年运行时间为2400h，则基准排气量为510万m3/a（2125m3/h）。开炼、挤出和硫化工序废气处理系统设计总风量为6000m3/h，超过了基准排气量，因此需将大气污染物浓度换算为基准排气量下大气污染物排放浓度。经折算，非甲烷总烃排放浓度为3.5mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值要求。 经计算，H2S产生速率为0.0086kg/h，经处理后，H2S排放速率为0.00043kg/h，排放浓度为0.07mg/m3。经类比同类型企业，臭气浓度为500（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准要求。 ④EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气P4 橡胶破碎和筛分会产生粉尘，经集气罩收集后共用一套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放（P4），布袋除尘器对粉尘处理效率为99%。 硫化成型的橡胶经破碎机破碎成不规划的颗粒，经震动筛筛分后，1~3mm橡胶颗粒成为成品，包装待售。大颗粒返回破碎机重新破碎。破碎和筛分过程会产生粉尘，粉尘产生量为破碎量的0.3%。项目在每台破碎机和震动筛上方均设置集气罩，总风量为6000m3/h，废气收集效率为98%。 经核算，破碎废气P4颗粒物产生速率为6.125kg/h，经处理后，颗料物排放速率为0.061kg/h，排放浓度为10.2mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准。 ⑤人造草坪生产线废气P5 人造草坪编织完成后需要背胶和烘干定型，背胶和烘干由人造草坪涂胶烘干定型生产线完成。背胶采用聚氨酯胶，在常温下进行，人造草坪涂胶烘干定型生产线自带烘箱，背胶后的草坪通过皮带进入烘箱，通过电加热对聚氨酯胶进行定型固化，烘干温度约为120℃，根据《高分子材料科学与工程》（2005.7第21卷第4期）可知，聚氨酯热分解始于170~200℃，本项目聚氨酯加热温度为120℃，不会发生分解，但加热过程中会有少量的游离态酯类挥发出来，污染物以非甲烷总烃计。烘箱留有草坪进出口，其余位置密闭，烘干废气经引风管道引至一套两级活性炭处理后通过一根15m高排气筒排放P5，两级活性炭对非甲烷总烃的去除效率为95%。污染物非甲烷总烃的废气产生量约为胶量的1%，项目引风机风量为3000m3/h，废气收集效率为99%，该工序年工作时间为2400h。 经核算，人造草坪生产废气P5非甲烷总烃产生速率为0.462kg/h，经处理后，非甲烷总烃排放速率为0.023kg/h，排放浓度为3.8mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准要求。 ⑥燃气蒸汽发生器烟气P6 项目厂区设有1台0.5t/h燃气蒸汽发生器，为生产供热，年运行时间为2400h，燃气蒸汽发生器耗气量为4.8万m3/a。厂区燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧方式，产生的烟气经8m高烟囱（P6）排放。 根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中电力、热力的生产和供应业——燃气工业锅炉基准烟气量为136259.17Nm3/万m3原料，经计算，项目基准烟气量为272.5Nm3/h。项目类比河北御薯食品有限公司经低氮改造后的6t/h锅炉验收检测报告（德普环检字（2019）第Y0079号）中的检测数据，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为：3.2mg/m3、5.0mg/m3、26.0mg/m3，故颗粒物排放量为0.0009kg/h（0.002t/a），SO2排放量为0.0014kg/h（0.003t/a），NOx排放量为0.007kg/h（0.017t/a），烟气黑度小于1级，燃气蒸汽发生器烟气中污染物满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 2）无组织废气 项目无组织废气主要为车间未完全收集的废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃、H2S和臭气浓度。经核算，颗粒物无组织排放量为0.398kg/h（0.577t/a），非甲烷总烃无组织排放量为0.03kg/h（0.072t/a），H2S无组织排放量为0.0004kg/h（0.00096t/a），类比同类型企业，臭气浓度排放浓度小于20（无量纲），经估算，项目无组织废气中颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值；厂界非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界浓度限值；H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级标准。 （2）废气污染源参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表19，废气污染源排放参数见表20、21。 |
| --- | --- |

表19 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产 线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h/a). 核算 方法; 废气产生量(m3/h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 收集效率%; 工艺; 处理效率%; 是否可行技术; 核算 方法; 废气排放量 (m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). TPU胶粘剂; 搅拌、抽真空; 有组织废气; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 1129.2; 13.55; 98; 布袋除尘器+两级活性炭吸附+15m排气筒P1; 99; 是; 排污系数法; 12000; 11.1; 0.133; 0.319; 2400. 非甲烷总烃; 162.5; 1.95; 99; 95; 是; 8; 0.096; 0.003. EPDM颗粒; 密炼; 颗粒物; 产污系数法; 4000; 82.5; 0.33; 99; 布袋除尘器+两级活性炭吸附+15m排气筒P2; 99; 是; 排污系数法; 4000; 0.83; 0.0033; 0.008; 2400. 非甲烷总烃; 65.4; 0.157; 99; 95; 是; 1.93; 0.0077; 0.018. 开炼、挤出和硫化; 非甲烷总烃; 产污系数法; 6000; 26.2; 0.157; 95; 两级活性炭吸附+15m排气筒P3; 95; 是; 排污系数法; 6000; 1.25; 0.0075; 0.018; 2400. H2S; 1.5; 0.009; 95; 95; 是; 0.07; 0.00043; 0.001. 臭气浓度; 类比法; --; --; 95; --; 是; 类比法; 500; --; --. 破碎、筛分; 颗粒物; 产污系数法; 6000; 1041.7; 6.25; 98; 布袋除尘器+15m排气筒P4; 99; 是; 排污系数法; 6000; 10.2; 0.061; 0.146; 2400. 人造草坪; 背胶和烘干; 非甲烷总烃; 产污系数法; 3000; 155.7; 0.467; 99; 两级活性炭吸附+15m排气筒P5; 95; 是; 排污系数法; 3000; 3.8; 0.023; 0.055; 2400. 燃气蒸汽发生器; 颗粒物; 类比法; 272.5; --; --; --; 低氮燃烧+低氮燃烧+8m烟囱P6; --; 是; 类比法; 272.5; 3.2; 0.0009; 0.002; 2400. SO2; --; --; --; --; 5.0; 0.0014; 0.003. NOx; --; --; --; --; 26.0; 0.007; 0.017. 生产车间; 无组织废气; 颗粒物; 物料衡算法; --; --; --; --; 车间密闭，加强有组织收集; --; --; 物料衡算法; --; --; 0.398; 0.577; 2400. 非甲烷总烃; --; --; --; --; --; --; --; --; 0.03; 0.072. H2S; --; --; --; --; --; --; --; --; 0.0004; 0.00096. 臭气浓度; 类比法; --; --; --; --; --; --; 类比法; --; --; ＜20; --. 表20 项目有组织废气污染源排放参数表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率kg/h. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); PM10; PM2.5; SO2; NOx; 非甲烷总烃; H2S. TPU胶粘剂生产线废气P1; 114.98837; 36.32931; 48.0; 15; 0.5; 30; 17; 2400; 正常; 0.133; 0.0665; --; --; 0.096; --. EPDM颗粒生产线; 密炼废气P2; 114.98814; 36.32911; 48.0; 15; 0.3; 40; 15.7; 0.0033; 0.00165; --; --; 0.0077; --. 开炼、挤出和硫化废气P3; 114.98813; 36.32897; 48.2; 15; 0.36; 40; 16.4; --; --; --; --; 0.0075; 0.00043. 破碎、筛分废气P4; 114.98815; 36.32885; 48.5; 15; 0.36; 20; 16.4; 0.061; 0.0305; --; --; --; --. 人工草坪背胶和烘干废气P5; 114.98858; 36.32931; 48.0; 15; 0.24; 30; 18.4; --; --; --; --; 0.023; --. 燃气蒸汽发生器烟气P6; 114.98815; 36.32924; 48.2; 8; 0.14; 120; 18.1; 0.0009; 0.00045; 0.0014; 0.007; --; --. 表21 项目无组织废气污染源排放参数表（面源） 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 宽度/m; 与正北向夹角/°; 有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 经度; TSP; 非甲烷总烃; H2S. 生产车间无组织废气; 114.98814; 36.32880; 48.3; 65; 46; 0; 8; 2400; 正常; 0.398; 0.03; 0.0004.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、地表水环境影响分析 本项目TPU胶粘剂生产线水环真空泵用水循环使用，不外排；燃气蒸汽发生器用水采用反渗透方法制备，浓水及排污水产生量为0.08m3/d，污水经市政管网排至魏县经济开发区污水处理厂；TPU胶粘剂生产线、EPDM颗粒生产线密炼机和开炼机设备冷却采用冷却塔间接冷却，水循环使用，不外排；硫化罐采用蒸汽硫化，蒸汽用水定期补充，不外排；人造草坪生产线无用水工序，无废水产生；本项目生产车间地面为干式保洁，无冲洗地面废水产生。 本项目生活污水产生量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水排入厂区化粪池，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求后经市政管网排至魏县经济开发区污水处理厂。本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表22。 表22 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 排放时间/d. 废水量 （m3/d）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（kg/d）; 工艺; 综合处理效率%; 废水量 （m3/d）; 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（kg/d）. 燃气蒸汽发生器浓水、排污水及生活污水; pH; 1.2; 6~9; 燃气蒸汽发生器浓水、排污水与经化粪池预处理后的生活污水达标排入魏县经济开发区污水处理厂; /; 1.2; 6~9; 300. COD; 400; 0.48; 20.00; 320; 0.384. BOD5; 250; 0.3; 20.00; 180; 0.216. SS; 250; 0.3; 4.00; 240; 0.288. 氨氮; 35; 0.042; 14.29; 30; 0.036. 魏县经济开发区污水处理厂位于河北魏县经济开发区东区，经三路西侧，魏大馆排水渠北侧，收水范围为魏县经济开发区内企业工业污水及职工生活污水。魏县经济开发区污水处理厂一期工程日处理污水1.5万m3/d，处理工艺为“预处理+水解酸化+CASS+絮凝沉淀+过滤”工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至魏大馆排水渠。 本项目位于魏县经济开发区污水处理厂收水范围内，废水产生量较小，且水质主要为职工生活污水，项目排水不会对污水处理厂处理工艺造成影响，污水管网已铺设至项目所在区域，能够满足本项目排水需求。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要是密炼机、开炼机、破碎机、震动筛、水环真空泵等设备运行噪声，源强为75~90dB(A)。本项目选用低噪声设备，经采取厂房隔声、基础减振和风机消声等措施后，可降噪约20~30dB（A）。经类比调查各噪声源噪声值见表23。 表23 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （偶发/频发）; 噪声源强/ dB（A）; 降噪措施; 噪声排放/ dB（A）; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. TPU胶粘剂生产线; 搅拌; 搅拌罐; 频发; 类比法; 75; 低噪设备、基础减震、厂房隔声、风机消声; 25; 类比法; 50; 2400. 分散机; 80; 30; 50. 抽真空; 抽真空罐; 85; 30; 55. 水环真空泵; 90; 30; 60. EPDM颗粒生产线; 密炼; 密炼机; 80; 25; 55. 开炼; 开炼机; 80; 25; 55. 挤出; 挤出机; 80; 25; 55. 破碎; 破碎机; 90; 30; 60. 震动筛; 90; 30; 60. 人造草坪生产线; 编织; 簇绒机; 90; 30; 60. 背胶、烘干及冷却; 人造草坪涂胶烘干定型生产线; 80; 25; 55. 废气收集; 各式辅助风机; 各式辅助风机; 90; 30; 60. （2）预测模式 噪声从声源传至受声点，因受传播距离、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽等因素影响，会使其发生衰减。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）──距声源r米处的A声级； LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA（r）=LA（r0）－20Lg（r/r0） ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： 将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： （3）预测结果与评价 根据预测模式及噪声源强参数及各产噪设备距四周厂界的距离，预测结果见下表。 表24 项目噪声贡献及预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 44; 65; 55; 达标. 2; 南厂界; 42; 65; 55; 达标. 3; 西厂界; 40; 65; 55; 达标. 4; 北厂界; 45; 65; 55; 达标. 由上表可知，噪声源对厂界的贡献声级在40~45dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为布袋除尘灰、其他废包装；危险废物主要为聚氨酯废包装桶、石蜡油废包装桶、废活性炭、设备维修与保养产生的废机油、废液压油和废油桶。 （1）一般工业固体废物 ①布袋除尘灰：TPU胶粘剂生产线投料工序布袋除尘灰产生量为31.6t/a；EPDM颗粒生产线密炼机投料工序布袋除尘灰产生量为0.78t/a；EPDM颗粒生产线破碎工序布袋除尘灰产生量为14.5t/a；以上布袋除尘灰属于一般固废，集中收集后外售。 ②其他废包装：主要为粉状料包装，产生量为1t/a，集中收集后外售。 表25 项目一般固废产生量及治理措施一览表 污染工序; 固废; 产生量 （t/a）; 类别; 处置措施. TPU胶粘剂生产线; 布袋除尘灰; 31.6; 一般工业固体废物; 收集后外售综合利用. EPDM颗粒生产线密炼机投料工序; 布袋除尘灰; 0.78; 一般工业固体废物. EPDM颗粒生产线破碎工序; 布袋除尘灰; 14.5; 一般工业固体废物. 原料拆包; 废包装; 1; 一般工业固体废物. （2）危险废物 1）危险废物基本情况 ①废包装桶：聚氨酯包装桶和石蜡油包装桶大部分由厂家回收利用，仅少部分破损的废包装桶暂存危废间，由有资质单位处置，产生量为3t/a。 ②废活性炭：本项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每公斤活性炭的吸附量为0.25～0.30kg有机废气，本项目以0.30kg计。 TPU胶粘剂生产线有机废气吸附量为4.38t/a。采用两级活性炭吸附，活性炭每一年更换一次，每次废活性炭产生量为14.6t/a。 EPDM颗粒生产线密炼有机废气吸附量为0.35t/a，采用两级活性炭吸附，两级活性炭一年更换一次，每次废活性炭产生量为1.2t。 EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化有机废气吸附量为0.34t/a，采用两级活性炭吸附，活性炭一年更换一次，每次废活性炭产生量为1.13t。 人造草坪生产线烘干有机废气吸附量为1.05t/a，采用两级活性炭吸附，活性炭一年更换一次，每次废活性炭产生量为3.5t。 根据《国家危险废物名录》(2021版)，吸附有机废气的废活性炭属于危险废物HW49，900-039-49，收集暂存于危废间内，定期交由有相应资质的单位处理。 ③废油：本项目设备维护及保养过程中会产生废液压油、废机油和废油桶，根据企业提供的资料，废机油产生量为0.05t/a，废液压油产生量为0.05t/a，废油桶产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》(2021版)，废液压油和废机油均属于危险废物HW08，废油桶属于HW49，分类收集暂存于危废间内，定期交由有相应资质的单位处理。 表26 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 3; 固态; 聚氨酯; 聚氨酯; 半年; T/In; 分类储存至专用容器内，暂存危废间，定期由有资质单位处置. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 20.43; 固态; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1年; T. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.05; 液态; 矿物油; 石油类; 半年; T，I. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.05; 液态; 矿物油; 石油类; 半年; T，I. 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 固态; 矿物油; 石油类; 半年; T/In. 2）危废间基本情况 ①选址可行性分析 本项目设1座20m2危废间，危废间选址区域地质结构稳定，选址周边无易燃、易爆等危险品仓库，并远离高压输电线路等防护区域，且位于居民中心区常年最大风频的下风向，项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关危险废物贮存设施的选址与设计原则，因此项目危废间选址可行。 ②环境管理要求 项目危废间，采取防渗漏、防雨淋、防流失措施，危废间防渗按照GB18597-2001执行，K≤1×10-10cm/s；由专人看管，设有警示标志。本项目危险废物在收集和贮存过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录B表1要求选则相应的包装容器，并按照附录A相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。建设单位应严格按照国家危险废物转移工作程序相关规定进行网上申报后开展办理转移手续。 本项目危险废物贮存场所基本情况具体见表27。 表27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 生产车间西北角; 20m2; --; 1; 半年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 专用容器; 15; 半年. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 专用容器; 0.5; 半年. 4; 废机油; HW08; 900-217-08; 专用容器; 0.5; 半年. 5; 废油桶; HW49; 900-041-49; --; 1; 半年. （3）生活垃圾 项目劳动定员35人，年工作日300天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为8t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）规定、危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤影响分析 本项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水和土壤环境的影响，本项目采取以下分区防渗措施： 重点防渗区：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关要求进行防渗； 一般防渗区：生产车间，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目位于河北魏县经济开发区，为租赁邯郸英洁企业孵化服务有限公司现有厂房，仅对厂房内部进行改造，不新增占地，不进行土建施工，不会改变土地利用功能，不涉及生态环境保护目标，不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 （1）物质识别 项目涉及到的危险性物质主要有聚氨酯、氧化锌、DM促进剂、石蜡油、硫磺、聚氨酯胶、废液压油和废机油、废油桶、废活性炭、聚氨酯和石蜡油废包装桶等，主要分布于生产车间中。 （2）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质Q值确定表见表28。 表28 项目突发环境风险物质数量与其临界量比值一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 氧化锌; 1314-13-2; 1; --; --. 2; 促进剂DM; 120-78-5; 1; --. 3; 石蜡油; 8002-74-2; 5; --. 4; 硫磺; 63705-05-5; 0.5; 10; 0.05. 5; 聚氨酯; --; 5; --; --. 6; 聚氨酯胶; --; 5; --; --. 7; 废活性炭; --; 15; --; --. 8; 废液压油和废机油; --; 0.1; 2500; 0.00004. 9; 废包装桶; --; 1; --. 项目Q值; 0.05004. 注：Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》导则要求，Q＜1时，风险潜势为I，不设置环境风险专项评价，只进行简单分析。 （3）环境风险识别 项目环境风险及环境影响途径识别表见表29。 表29 项目环境风险及环境影响途径识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环 境敏感目标. 1; 生产车间; 聚氨酯、氧化锌、DM促进剂、石蜡油、硫磺、聚氨酯胶、废液压油和废机油、废油桶、废活性炭、聚氨酯和石蜡油废包装桶; 硫磺、石油类; 危险物质泄漏（散落）、火灾、引发伴生/次生污染排放; 大气、地表水、地下水; 企业职工. （4）环境风险分析 本项目一旦发生危险物质泄漏事故，对厂区及周边工作人员造成一定影响，所以，发生事故后，应立即采取相应的应急预案，要求在10分钟内采取堵漏措施，及时对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。在事故状态下，若发生火灾事故，聚氨酯、硫磺、废油等泄露引起火灾事故后，仅在事故刚发生时会产生少量有毒气体，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量。对项目拟建地周围环境不会造成较大污染。本项目废水外排污水处理厂，不会对所在区域地表水产生污染影响。厂区采取分区防渗措施、并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。 （5）环境风险防范措施 ①环境风险防范措施 A.应认真贯彻落实企业安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 B.定期按照公司突发环境事件应急预案进行演练，熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程。 ②事故应急预案 事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。本工程应急预案内容如下： 表30 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 危险源类型、数量及分布。. 2; 应急计划区; 生产车间. 3; 应急组织; 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。园区：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; ①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散。③通讯装备：直拨和厂内固定电话、手机。. 6; 应急通讯、通知和交通; 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备，事故泄漏及时收集到容器或贮池中，消防水排入消防废水收集池。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划及救护. 10; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 人员培训与演练; 平时安排人员应急救援培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，专门部门负责管理. 14; 附件; 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料. 8、排污许可制度衔接与监测计划 （1）排污许可制度衔接。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业”中的“61橡胶制品业291”中的“运动场地用塑胶制造2916”，为实施简化管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请排污许可证。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表。 表31 本项目污染源监测计划 污染类型; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次; 排放执行标准. 有组织废气; TPU胶粘剂生产线废气（P1）; 尾气排气口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准. EPDM颗粒生产线密炼废气（P2）; 尾气排气口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5中标准限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值. EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化废气（P3）; 尾气排气口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5中标准限值. 硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值. EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气（P4）; 尾气排气口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准. 人造草坪生产线背胶及烘干废气（P5）; 尾气排气口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“其他行业”排放限值. 燃气蒸汽发生器烟气（P6）; 尾气排气口; 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年; 河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值标准. NOX; 1次/月. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6的标准限值. 非甲烷总烃; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值. 硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 生产车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 废水; 燃气蒸汽发生器浓水、排污水及生活污水; 污水排放口; 流量、pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1 TPU胶粘剂生产线废气 | 颗粒物 | 搅拌罐废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，处理后的废气与抽真空罐废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级排放标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“其他行业”排放限值 |
|  | P2 EPDM颗粒生产线密炼废气 | 颗粒物 | 密炼机的密炼室废气经引风管收集，密炼机上料和出料口废气经集气罩收集，废气收集后经一套“布袋除尘器+两级活性炭”处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值 |
|  | P3 EPDM颗粒生产线开炼、挤出和硫化废气 | 非甲烷总烃 | 开炼机和挤出机废气经集气罩收集，硫化罐废气经引风管收集，硫化罐出料口废气经集气罩收集，开炼、挤出和硫化废气共用一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准限值 |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | P4 EPDM颗粒生产线破碎、筛分废气 | 颗粒物 | 废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（炭黑尘、染料尘）二级标准限值 |
|  | P5 人造草坪生产线背胶及烘干废气 | 非甲烷总烃 | 通过引风管道收集后经一套两级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“其他行业”排放限值 |
|  | P6燃气蒸汽发生器烟气 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 清洁能源+低氮燃烧+8m高烟囱 | 河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间密闭，加强有组织收集 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2排放限值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值 |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 燃气蒸汽发生器浓水、排污水及生活污水 | pH | 燃气蒸汽发生器浓水、排污水及经化粪池预处理后的生活污水达标排入魏县经济开发区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及魏县经济开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 一般固废：布袋除尘灰和其他废包装集中收集后外售； 危险废物：聚氨酯和石蜡油废包装桶、废活性炭、废液压油和废机油、废油桶分类收集暂存于危废间内，定期交由有相应资质的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目采取以下分区防渗措施： 重点防渗区：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关要求进行防渗； 一般防渗区：生产车间，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业各类储存设施及储存方式符合国家标准要求，采取分区防渗措施，设置明显的标志，由专人管理，并定期检查。对存在安全问题的提出整改方案，合理控制各种液体物料的储存量，尽量减少危险物质储存总量；企业应认真贯彻落实企业安全生产责任制、配置处置危险物质泄漏事故的相关设备、器材；设置可燃气体泄漏报警装置；编制突发环境事件应急预案，建立突发事故报告与应急响应制度与规程。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司设立环境管理机构，严格履行环保管理职责，试生产前取得排污许可手续，并按污染源监测计划实施定期监测；排污口规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，本项目建设符合国家和地方产业政策、“三线一单”及环境管控要求，厂址选择符合园区规划要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；项目采取了分区防渗措施，且环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.052 |  | 1.052 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.017 |  | 0.017 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.166 |  | 0.166 |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.00196 |  | 0.00196 |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.115 |  | 0.115 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.065 |  | 0.065 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.086 |  | 0.086 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.011 |  | 0.011 |  |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘灰 |  |  |  | 46.88 |  | 46.88 |  |
|  | 其他废包装 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 20.43 |  | 20.43 |  |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①