- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管搬迁项目

建设单位（盖章）：河北鼎业塑料制品有限公司

编制日期：         2021年4月1日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-130434-89-05-196347 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张艳增 | 联系方式 | 15081081666 |
| 建设地点 | 魏县经济开发区邯大路路北（惠菱空调东侧） |  |  |
| 地理坐标 | （ 36度 20 分 26.786 秒， 114 度 59 分 59.689 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品制造292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2020〕135号 |
| 总投资（万元） | 10000.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.2% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： 存在“未批先建”违法行为的，填写已建设内容、处罚及执行情况。 | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业园区，2010年3月变更为魏都工业园区，2011年7月经省政府以冀政函[2011]110号文件批准升级为省级经济技术开发区，同时更名为河北魏县经济开发区。2014年魏县人民政府在原魏都工业园区的基础上，扩大了规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划》（2014-2030），2015年1月编制完成了《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅于2015年2月11日以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目所在区域规划环评文件为《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅于2015年2月11日以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1魏县经济开发区情况介绍 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业园区，2010年3月变更为魏都工业园区，2011年7月经省政府以冀政函[2011]110号文件批准升级为省级经济技术开发区，同时更名为河北魏县经济开发区。2014年魏县人民政府在原魏都工业园区的基础上，扩大了规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划》（2014-2030），2015年1月编制完成了《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅于2015年2月11日以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。 魏县经济开发区规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。规划开发区内装备制造重点发展领域为金属制品、装备制造、通用飞机设备制造、专用汽车制造、电车制造等，该行业主要原料为板材、型材、线材等，产品主要为通用飞机、专用汽车、金属紧固件、农用设备、制冷设备、电动车、钻井机械等，并设立专门电镀处理中心。本项目以聚丙烯、聚乙烯、母料、钢带等为主要原料，生产HDPE套管、钢带波纹管、PVC-C高低压电缆护套管与MPP电力电缆护套管，属于装备制造产业，符合园区发展方向。 表1 规划基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 地理位置、规划范围及规划面积; 开发区总规划面积22.36平方公里，以兴源河为界，分为东西两区。西区：北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积9.1平方公里。东区：西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26平方公里。. 2; 规划时限; 本次规划期限为2014-2030年，其中近期规划期限为2014-2016年，远期规划期限为2016-2020年，2020年以后为远景设想。. 3; 规划总体定位; 产城一体新型工业城；省级经济开发区；省级高新技术产业园区；国家级资源双百工程示范基地。. 4; 发展方向; 以发展新能源汽车、新能源环保设备、新材料制造为三大主导优势产业，同时引进生物制造、新一代信息技术等战略型新兴产业，配套推进现代物流关联辅助产业，适时发展工业旅游、商业地产和文化创意等现代服务业，逐步延伸产业链条。同步搭建技术研发、生产服务、金融服务综合服务平台，构建以新能源汽车为主的相关产业链，打造竞争力强，优势明显的新兴装备制造产业集聚区。并以此为契机，努力把魏县省级经济开发区建设成为邯郸市重要的产城一体新型工业示范园区。. 5; 规划目标; 近期工业总产值达到120亿元、工业增加值达到42.2亿元；远期工业总产值达到230亿元、工业增加值达到74.5亿元。. 2空间结构布局 根据规划总体思路，结合魏县经济开发区资源条件、交通区位、产业基础等因素，形成“1+2+3”的空间布局结构。即“一心、两带、三片区”。 一心：以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。 两带：一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。 三片区：是指西部分区、东部分区和综合配套服务区。 本项目位于魏县经济开发区内。 3规划用地布局 开发区规划用地布局主要分为居住用地、公共设施用地、工业仓储用地、道路与交通设施用地、绿地等。 本项目占地为二类工业用地，符合开发区用地布局规划。 4基础设施规划 （1）供水工程规划 水源以地下水和南水北调的引用水相结合。供水水源包括魏县第一、二自来水厂以及中水回用工程。 （2）排水工程规划 东区规划建设污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。目前，一期工程已建成，二期工程尚未开始建设，可满足规划区内发展需求。 （3）供电工程规划 再建设35KV变电站一座，届时将提升到110KV，位于开发区东部，占地0.89公顷，电源引自东代固110KV变电站。 （4）供热工程规划 规划在开发区邯大路与经四路交叉口新建一座集中供热站，燃料为天然气，采用高温高压蒸汽锅炉，实行集中供热，气源为华润集团大名天然气站。 （5）燃气工程规划 规划气源为华运集团大名天然气站，占地10亩，供气能力每年1亿立方米。工业用户采用专用调压站或调压箱供给。 5开发区基础设施现状及与项目建设的衔接性 （1）供水现状 目前，魏县经济开发区利用魏城南部县城水厂作为水源，设置水塔、高位水池实现集中供水。 本项目生产及生活用水由园区水厂统一供给。 （2）排水现状 目前，魏县经济开发区西区现有污水处理厂一座，处理规模为3万m3/d，魏县县城生活污水和经济开发区西区现有企业废水均由开发区西区污水处理厂处理。 魏县经济开发区东区现有污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。一期工程现已建成，且污水管网均已铺设完毕并投入运行，二期工程尚未建设。开发区东区污水处理厂进水水质要求为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮45mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 本项目冷却过程及真空泵用水循环利用不外排，生活废水用于厂区泼洒抑尘不外排，不直接排入地表水体。 （3）电力设施现状 园区内现状电力供应较为充足，3座35kV变电站向开发区供电，分别是安张庄变电站、园区变电站和沙口集变电站，目前在建的有35kV东区变电站。 项目供电由河北省邯郸市魏县经济开发区变电站以一路10kV架空线路向本厂供电，该项目达纲年生产规模后，估算年耗电量约为 350 万 kW▪h，满足用电要求。 （4）供热现状 园区目前尚无集中供热设施，项目生产过程中利用电加热，办公综合楼冬季采用空调采暖。 根据以上分析，本项目供水排放依托开发区的集中供水，开发区基础设施可满足项目需要。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束。 表2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 相关政策; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 三线一单; 生态保护红线：生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护 的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目厂址位于魏县经济开发区邯大路路北（惠菱空调东侧），项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在河北省生态保护红线范围内，满足生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线：是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在区域除 PM2.5、PM10、NO2、O3不达标外，其他环境质量均达标，本项目为年产7650吨电缆套管搬迁项目，废气均经环保措施处理后达标排放，项目建成后颗粒物和非甲烷总烃排放量不增加，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线：是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目新增用水750m3/a；利用魏县经济开发区供电电网，年用电量9.57万kwh/a。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版），不属于其中的限制类或淘汰类，为鼓励类，符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单范围。; 符合. 2、选址可行性分析 迁建项目位于魏县经济开发区邯大路路北（惠菱空调东侧），中心坐标为北纬36°20'26.78"、东经114°59'59.68"。项目东侧为空地、南侧为道路、北侧为道路、西侧为惠菱空调，距离企业最近的敏感目标为厂区东侧110m处的六十疃村。该项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。该项目厂址所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区电力，通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的客观条件。 本项目租赁徐宁机电设备有限公司已建厂房，并已和河北魏县经济开发区管理委员会签订项目入园协议书，项目符合河北魏县经济开发区发展规划要求，项目符合当地社会经济发展的需要，选用的生产工艺技术成熟、可靠，在严格执行相关标准及有关政策的情况下，环保设施完善后可以满足环保要求。本评价从环保角度考查，该项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 迁建项目原料、产品、生产工艺及设备不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类及淘汰类，属于允许类。根据《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中的规定，迁建项目原料、产品、生产工艺及设备不属于限制类、淘汰类项目，且本项目已在魏县行政审批局备案，备案编号为魏投资备案〔2020〕135号，项目代码为2011-130434-89-05-196347。 综上，项目符合国家及地方产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容： 本项目租赁现有厂房，占地面积20000m2，为建设用地，在厂房内分区建设生产车间、危废间、办公室及配套公用工程等，项目组成及工程内容详见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 主要生产单元/要素; 建设内容. 主体工程; 生产车间1; 建筑面积为2400m2，主要建设MPP电力电缆护套管、HDPE套管、多孔梅花管、钢带波纹管生产线. 生产车间2; 建筑面积为2400m2，主要建设PVC-C高低压电缆护套管生产线. 储运工程; 危废间; 建筑面积14m2，用于危废暂存. 辅助工程; 办公区; 建筑面积为140m2，主要包括办公室、财务室、销售室、经理室. 休息室; 建筑面积为100m2，主要用于员工临时休息室. 公用工程; 供水; 由魏县经济开发区供水管网提供. 供电; 由魏县经济开发区电管网提供. 供热; 生产用热利用电能，办公室采暖使用空调. 排水; 项目无生产废水产生，生活废水用于地面泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。. 环保工程; 废气; 1#车间; 塑化、挤出、真空泵生产过程中产生的有机废气，经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（P1）排放。. 2#车间; 塑化、挤出、扩口、真空泵工序废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（P2）排放。. 磨粉粉尘经设备自带除尘器处理后同混合、破碎粉尘一同经布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（P3）排放。. 废水; 冷却过程及真空泵用水循环利用不外排，生活废水用于厂区泼洒抑尘不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 固废; 边角料破碎后和除尘灰经收集后回用于生产，废活性炭为危险废物，危废间暂存后由有危废处理资质单位收集处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。. 2、主要产品及产能：项目建成后，年产PVC-C高低压电缆护套管4200t、MPP电力电缆护套管2400t、HDPE套管500t/a、多孔梅花管250t/a、钢带波纹管300t/a。 3、主要生产设施：项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 位置; 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 2#生产车间; 1; PVC-C挤出机; SJSZ65; 1; PVC-C高低压电缆护套管生产线. 2; PVC-C挤出机; SJSZ80; 1. 3; 混合机; SRL-Z; 1. 4; 牵引机; -; 4. 5; 无屑切割机; -; 4. 6; 扩口机; KC100; 4. 7; 破碎机; -; 1; 公用. 8; 磨粉机; SMF-500; 1. 1#生产车间; 1; MPP挤出机; SJ75; 1; MPP电力电缆护套管生产线. 2; 牵引机; -; 2. 3; 无屑切割机; -; 2. 4; 搅拌机; -; 2. 1#生产车间; 1; HDPE挤出机; SJ75; 1; HDPE套管生产线. 2; 牵引机; -; 2. 3; 无屑切割机; -; 2. 4; 搅拌机; -; 2. 1#生产车间; 1; 挤出机（和HDPE套管生产线挤出机共用）; -; 0; 多孔梅花管生产线. 2; 牵引机; -; 1. 3; 无屑切割机; -; 1. 4; 搅拌机; -; 1. 1#生产车间; 挤出机（和HDPE套管生产线挤出机共用）; -; 0; 钢带波纹管生产线. 自动上料机; -; 1. 折弯机; -; 1. 成型机; -; 1. 无屑切割机; -; 1. 车间西侧; 1; 冷却塔; -; 1; 公用. 合计; -; 39; --. 4、主要原辅材料及燃料 本项目生产所需原辅材料主要为聚氯乙烯、钙粉、聚丙烯、母料、钢带。 根据建设单位提供的资料，项目PVC-C高低压电缆护套管：聚氯乙烯用量为2100t/a、钙粉用量为2100t/a；MPP电力电缆护套：聚丙烯用量为2400t/a；HDPE套管、多孔梅花管、钢带波纹管：聚乙烯用量为250t/a、母料用量为500t/a、钢带用量为150t/a。 项目主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 产品; 项目; 单位; 现有工程消耗量; 改建后消耗量; 变化量. 1; PVC-C高低压电缆护套管; 聚氯乙烯; t/a; 2100; 2100; 0. 2; 钙粉; t/a; 2100; 2100; 0. 3; MPP电力电缆护套管; 聚丙烯; t/a; 2400; 2400; 0. 4; HDPE套管、多孔梅花管、钢带波纹管; 聚乙烯; t/a; 300; 250; -50. 5; 母料; t/a; 600; 500; -100. 钢带; t/a; 0; 150; +150. （1）主要原辅材料理化性质： 根据建设单位提供的原料相关技术资料，本项目主要原辅材料成分见表4，理化性质见表5。 表4 项目原辅材料成分一览表 序号; 物质; 理化性质. 1; 聚氯乙烯（PVC）; 聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代氯乙烯中的一个氢原子的高分子材料，是含有少量结晶结构的无定形聚合物，这种材料的结构如下：[-CH2-CHCl-]n。 聚氯乙烯性质稳定，不易被酸、碱腐蚀，对热比较耐受。聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。项目采用的聚氯乙烯为已加工成颗粒状的新料。. 2; 聚乙烯（PE）; 聚乙烯（PE）是乙烯烃聚合制得的一种热塑性树脂，在工业上，有包括乙烯与少量α—烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯熔点为100~130℃，其耐低温性能优良，在-60℃下扔可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃之间。 项目使用的聚乙烯为已加工成颗粒状的新料。. 3; 聚丙烯（PP）; 聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。 项目使用的聚丙烯为已加工成颗粒状的新料。. 4; 母料; 母料系增强塑料内被纤维或其他增强材料分散于其中的树脂组分或基料。复合材料中的连续相，称母料或基料。. 5; 钙粉; 钙粉俗称:石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。. （2）原辅材料中与污染排放相关的物质： 聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯成分在加热使用时产生有机废气，以非甲烷总烃计，钙粉在加料过程产生粉尘，磨粉、破碎过程产生粉尘。 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 迁建项目用水利用魏县经济开发区供水管网，迁建项目不新增劳动定员，主要用水为冷却用水、真空泵用水、职工生活用水。 挤出工序冷却用水及真空泵共用一个循环循环水池，循环量为20m3/d，循环使用，冷却工序及真空泵定期补水，补水量为1m3/d（300m3/a）。 职工约10人，职工生活用水量0.4m3/d(120m3/a)。 项目总用水量为420m3/a。 ②排水 挤出工序冷却用水及真空泵用水循环使用不外排；仅需定期补水；生活污水产生系数以0.8计，故生活污水产量为96m3/a，泼洒抑尘不外排，厂区设化粪池，定期清掏做农肥。水平衡图见图1。 生活用水 0.32 化粪池 定期清掏 0.08 0.32 0.4 1.4 20 1 冷却用水 图例 水流向 消耗 图1 项目给排水水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电量为9.57万kW·h/a，由魏县经济开发区供电电网，满足用电需求。 （3）供热 本项目生产采用电加热，项目车间不供暖，办公区采用空调供暖，可满足项目供热需求。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，3班工作制，每班8小时，年工作时间300天。 7、平面布置 本项目大门设置于厂区北侧，办公区位于厂区北侧，生产车间1、2住于位于厂区中间。项目厂区具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产产品包括钢带波纹管、PVC-C高低压电缆护套管、MPP电力电缆护套管、HDPE套管、多孔梅花管： 1、PVC-C套管工艺流程图 G：废气 N：噪声 S：固废 图2 PVC-C套管生产工艺流程 2、多孔梅花管工艺流程图： 图3多孔梅花管生产工艺流程图 3、钢带波纹管工艺流程图： 图4 钢带波纹管生产工艺流程图 4、MPP电力电缆护套管与HDPE套管工艺流程图： 图6 MPP与HDPE管生产工艺流程图 （一）工艺流程简述： （1）混合工艺，本项目人工将钙粉、聚氯乙烯投入混料机混合均匀，此工序产污环节为粉尘和设备运行噪声。 （2）塑化、挤出成型工艺，挤出机螺杆分3个区段:加料段(送料段)、熔化段(压缩段)、计量段(均化段)，这三段相应的对物料组成了3个功能区:固体输送区、物料塑化区、熔体输送区，固体输送区的料简温度一-般控制在 100-140℃、熔体输送区的温度应路低-一些，一般为 160- -180℃。此工序产污环节为有机废气、边角料和设备运行噪声。 （3）冷却定型工艺：从机头口模挤出来的管状物要经过冷却，使它变硬而定型。定型-般用定径套进行外径定型和内径定型两种方式。管材的冷却方法有水浸式冷却和喷淋式冷却，较常用的是喷淋式冷却。真空冷却成型是借助于真空泵将真空槽抽成真空，使管坯外壁吸附在定型套的内壁上而达到冷却定型。真空定型的工艺条件一般为：真空度20.0-53.3kPa. 水温15-25℃， 真空槽中的水成雾状为最佳。真空定型过程产生废气、废水和噪声，喷淋定型过程产生废水和噪声 （4）牵引工艺：牵引装置的作用是给机头挤出的管材提供一定的牵引力和牵引速度，均匀地引出管材，并通过调节牵引速度调节管子的壁厚。牵引速度取决于挤出速度，一般牵引速度比挤出速度快1%-3%，该过程产生设备噪声。 （5）切割工艺：由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时翻架，实行流水生产，切制机以定长工开关信号为指令，完成切制全过程，在切制过程中与管材运行保持同步，切割过程由电动和气动驱动完成，本项目采用无屑切割机，切割过程无废气产生，切割过程产生边角料和设备噪声。 （6）扩口工艺：翻料架翻动动作由气缸通过气路控制来实现，翻料架设有一个限位装置，将切割锯切断后的管材进行烘烤，烘烤结束后进行扩管，延时后，气缸进入工作，实现翻料动作。达到卸料的目的，卸料后经延时效秒自动复位，等待下一个循环。该过程产生废气和设备噪声。 （二）主要产排污环节 1、施工期： 迁建项目租赁已建厂房，无土建工程，施工期仅为设备的安装和调试，对环境的影响主要为设备安装产生的噪声。 2、营运期： （1）废气 1#车间塑化、挤出、真空泵有机废气（G1），主要污染物为非甲烷总烃； 2#塑化、挤出、扩口、真空泵产生有机废气（G2），主要为非甲烷总烃及混合、破碎、磨粉产生的颗粒物（G3）。 - 废水 本项目冷却、真空循环废水循环利用，定期添加不外排，废水主要为生活污水。 - 噪声 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的设备噪声。 （4）固废： ①危险废物 活性炭吸附装置产生的废活性炭； ②厂区职工生活产生生活垃圾； ③生产过程下脚料； 布袋收集的除尘灰。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河北鼎业塑料制品有限公司，现位于邯郸市魏县科教东路路北，主要研发、加工、安装、销售塑料管材、管件、维纶纤维水泥管、PE材料；钢管销售等。该企业于2017年9月委托北京华夏国润环保科技有限公司编写《年产7650吨电缆套管生产项目环境影响报告表》，项目于2017年9月26日取得原魏县环境保护局审批意见（魏环审【2017】78号）；2018年3月14日通过企业自主验收专家评审会并取得专家意见；企业于2020年4月10日取得固定污染源排污登记回执，登记编号: 911304343479469037001X。企业现有生产能力为年产7650吨电缆套管生产能力。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题情况如下： 1、原有工程的污染治理情况 (1)废气 原有工程废气主要为挤出工序有机废气，废气经光催化氧化+15m排气筒排放；塑化/挤出废气经光氧催化+15m排气筒排放，粉碎废气经集气罩收集后布袋除尘器处理后+15m排气筒排放，根据企业验收报告。车间有机废气废气经光氧催化处理后排放浓度为8.14mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。颗粒物排放浓度为4.9 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2二级标准要求。 监测期间无组织非甲烷总烃监测结果最高值为0.52 mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求。 (2)废水 原有工程废水主要是职工生活污水，直接用于厂区泼洒抑尘。 (3)噪声 原有工程噪声污染源设备声级值在65~80dB(A)之间，各噪声设备均安装于车间内，车间门窗密闭，设备基础进行减震处理，厂家噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。因此，项目不会对周围声环境产生明显影响。 (4)固体废物 原有项目产生的一般固体废物主要为生产工序产生的边角料统一收集后外售， 现有工程排放量一览表 表5 现有工程排放量一览表 污染物; 排放量t/a. 颗粒物; 0.046. 非甲烷总烃; 0.172. COD; 0. BOD5; 0. SS; 0. 氨氮; 0. 2、原有工程存在的环保问题 （1）原有工程车间塑化/挤出废气光氧催化氧化+15m排气筒排放不能满足当前环保要求， （2）原有工程没有识别危险废物，因此无危废暂存间。 3、整改措施 车间1塑化、挤出、真空泵生产过程中产生的有机废气，经共用烟道统一送入一套二级活性炭吸附装置处理后经引风机引至15m高排气筒排放； 车间2塑化、挤出、扩口、真空泵生产过程中产生的有机废气，经共用烟道统一送入一套二级活性炭吸附装置处理后经引风机引至15m高排气筒排放； 车间2混合、破碎、磨粉过程产生的粉尘经集气罩收集后进去袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放； 原有工程根据《国家危险废物名录(2021版)》，废活性炭属于危险废物，因此迁建工程新建危废暂存间，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求进行整改。 现有工程总量指标：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境空气质量现状调查与评价 环境空气质量现状：根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年邯郸市环境质量公报》中邯郸市相关数据进行判定： 表4 2019年邯郸市空气质量平均值 单位（μg/m3，COmg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 评价标准 (μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均值; 124; 70; 177.14; 超标. PM2.5; 年均值; 66; 35; 188.57; 超标. SO2; 年平均值; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均值; 38; 40; 95; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数值; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值; 201; 160; 125.63; 超标. 上述数据表明，项目所在区域PM10、O3、PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测 本项目区域非甲烷总烃环境质量现状引用河北魏县经济开发区规划环评2020年6月23日-29日期间对安上村现状监测数据（标科（环）字【2020】第06006号）。 ①监测因子及布点 表5 环境空气质量现状监测点及监测因子一览表 监测点位; 监测因子; 监测时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 监测单位. 安上村; 非甲烷总烃; 2020.06.23-2020.06.29; 西侧; 1320m; 河北标科环境检测技术有限公司. ②监测结果及评价 表6 环境空气质量现状评价结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. 安上村; 非甲烷总烃; 1h平均浓度; 2.0; 1.02-1.24; 0.51-0.62; 0; 达标. 根据监测结果分析可知，区域非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 声环境。厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目厂界外 500 m范围内的大气环境保护目标见下表。 表7 大气环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 方位; 环境功能区; 距厂界最近距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 环境 空气; 六十疃村; 36.3418°; 115.0047°; 居住区; 居民; E; 二类区; 110; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准； 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准. 2、声环境：项目厂界外 50 m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - 营运期：塑化、挤出、扩口、真空泵生产过程中产生的非甲烷总烃排放排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业最高允许排放浓度及最低去除效率和表2其他企业无组织排放标准限值；车间或生产设备边界非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3；厂界内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值；混合、破碎、磨粉过程产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及无组织排放监控浓度限值。 废气排放标准值见下表。 表8 废气污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 混合、破碎、磨粉; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 塑化、挤出、扩口、真空泵; 非甲烷总烃; 80mg/m3 去除≥90% 排气筒高度15m; 《工业企业挥发性有机物放控制标准》（B13/2322-2016）表1有机化工业标准. 厂界外无组织; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制. 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求. 车间或生产设备边界无组织废气*; 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值. 厂界内无组织; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值. 注：生产车间或生产设备边界无组织非甲烷总烃监测仅在排气筒去除效率不满足要求的情况下进行。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表10 噪声排放标准一览表 环境要素; 项目; 标准; 标准来源. 噪声; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值. 夜间; 55. 3、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求。 |
| 总量 控制 指标 | 依据国家《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）、《河北省生态环境保护“十三五”规划》（冀政字[2017]60号），结合本项目污染物排放特点，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx、非甲烷总烃。 根据环境保护实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx。 表11 项目污染物排放总量计算 项目; 排放/协议标准 (mg/m3); 排放量 （m3/h）; 运行时间 （h/a）; 污染物年排放量 （t/a）. - 非甲烷总烃; 80; 20000; 7200; 11.52. 颗粒物; 120; 10000; 7200; 8.64. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/m3)×排气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109. 核算结果; 由公式核算可知，迁建项目新增污染物年排放量分别为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a，特征污染物：非甲烷总烃：11.52t/a，颗粒物：8.64 t/a。. 迁建项目总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOx0t/a，特征污染物：非甲烷总烃：11.52t/a，颗粒物：8.64 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 迁建项目租赁已建厂房，无土建工程，只进行设备安装，施工期时间较短，随着施工期结束，施工期影响消失，对周围环境影响较小，本评价不再对施工期环境影响进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）正常工况产排污情况分析 本项目生产过程中的大气污染物主要来塑化、挤出、扩口、真空泵工序产生的有机废气及磨粉、混合、破碎过程产生的颗粒物。 表11 各废气产生情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 收集效率; 处理效率; 运行时间（h）; 风量 （m3/h）; 处理措施; 是否为可行技术. 1#车间塑化、挤出、真空泵; 非甲烷总烃; 0.492; 0.07; 6.8; 90%; 90%; 7200; 10000; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒处理（P1）; 是. 2#车间塑化、挤出、扩口、真空泵; 非甲烷总烃; 0.599; 0.083; 8.3; 95%; 90%; 7200; 10000; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒处理（P2）; 是. 混合、破碎、磨粉; 颗粒物; 0.378; 0.053; 5.3; 90%; 99%; 7200; 10000; 磨粉粉尘经设备自带除尘器处理后同混合、破碎工序粉尘一同引入布袋除尘器+15m高排气筒处理（P3）; 是. 表12 各废气排放情况一览表 产污 环节; 污染物; 排放形式; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放标准（mg/m3）. 1#车间塑化、挤出、真空泵; 非甲烷总烃; 有组织; 0.049; 0.007; 0.7; 80. 2#车间塑化、挤出、扩口、真空泵; 非甲烷总烃; 有组织; 0.060; 0.009; 0.8; 80. 混合、破碎、磨粉; 颗粒物; 有组织; 0.004; 0.0005; 0.05; 120. 生产车间无组织排放废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.089; 0.012; /; 2.0. 颗粒物; 无组织; 0.042; 0.006; /; 1.0. 表13 废气排放口基本情况一览表 序号; 排气筒名称; 排气筒编号; 类型; 坐标; 高度 （m）; 内径 （m）; 出口温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 排气 筒P1; DA001; 一般排放口; 36 .3411; 115.0001; 15; 0.3; 20. 2; 排气 筒P2; DA002; 36 .3409; 114 .9997; 15; 0.3; 20. 3; 排气 筒P3; DA003; 36 .3410; 114 .9998; 15; 0.3; 20. （1）有组织 ①非甲烷总烃产排情况分析 本项目为搬迁项目，搬迁后减少多孔梅花管产量，新增HDPE套管、钢带波纹管，PVC-C高低压电缆护套管与MPP电力电缆护套管生产能力不变，新增HDPE套管、钢带波纹管主要产污工序和原有项目生产工艺一样，且厂区总产能一样，故类比河北鼎业塑料制品有限公司原有年产7650吨电缆套管项目产排污系数可行，依据河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管项目环评报告，非甲烷总烃产污系数为0.15kg/t产品，迁建后项目1#车间产品为MPP电力电缆护套管、HDPE套管、多孔梅花管、钢带波纹管，总产量为3450t/a，2#车间产品为PVC-C高低压电缆护套管，总产量为4200t/a。 a.综上，1#车间非甲烷总烃产生量为0.5175t/a，每个出料口上方安装集气罩，真空泵设管道收集，综合收集效率95%，风机风量10000m3/h，非甲烷总烃收集量为0.492t/a，产生浓度为6.8mg/m3，产生速率为0.07kg/h，废气经二级活性炭吸附装置处理后，处理效率90%，非甲烷总烃排放量为0.049t/a，排放浓度为0.7mg/m3，排放速率为0.007kg/h。非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工相关标准。 无组织非甲烷总烃排放量为0.026t/a，排放速率为0.004kg/h。 b.2#车间非甲烷总烃产生量为0.63t/a，每个出料口上方安装集气罩，真空泵设管道收集，综合收集效率95%，风机风量10000m3/h，非甲烷总烃收集量为0.599t/a，产生浓度为8.3mg/m3，产生速率为0.09kg/h，废气经二级活性炭吸附装置处理后，处理效率90%，非甲烷总烃排放量为0.06t/a，排放浓度为0.8mg/m3，排放速率为0.009kg/h。非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工相关标准。 无组织非甲烷总烃排放量为0.032t/a，排放速率为0.004kg/h。 ②颗粒物产排污情况分析 搬迁后，项目PVC-C高低压电缆护套管生产工艺和生产能力不变，故类比河北鼎业塑料制品有限公司原有年产7650吨电缆套管项目产排污系数可行，依据河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管项目环评报告，2#车间磨粉、混合、破碎过程颗粒物产污系数为万分之一，2#车间产品产量为4200t/a，则颗粒物的产生量约为0.42t/a，每个出料口上方安装集气罩，收集效率90%，风机风量为10000m3/h，颗粒物的收集量约为0.378t/a，产生浓度为5.3mg/m3，产生速率为0.053kg/h。磨粉粉尘经设备自带除尘器处理后同混合、破碎工序粉尘一同引入布袋除尘器+15m高排气筒处理（P3），综合除尘效率为90%，经处理后，颗粒物排放量为0.004t/a，排放浓度为0.5mg/m3，排放速率为0.005kg/h，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准。 无组织非颗粒物排放量为0.042t/a，排放速率为0.006kg/h。 根据《关于<加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作>的通知》(冀环办字函[2017]544号)要求：“对排气筒VOCs排放速率大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCs在线监测设施，未达到上述安装条件的固定污染源，安装超标报警传感装置。”本项目有机废气排气筒VOCs排放速率及排气量均未到达安装VOCs在线监测设施条件，故本项目排放VOCs的排气筒均安装超标报警传感装置。 （2）无组织 #### 迁建项目未收集废气无组织排放，其中，车间非甲烷总烃无组织排放量为0.057t/a(0.008kg/h)，经预测，企业边界无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。 #### 颗粒物无组织排放量为0.042t/a(0.006kg/h)，经预测，企业边界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 （2）非正常工况产排污情况分析 非正常工况下，废气未经处理直接通过排气筒外排，经核算，在该非工况下，非甲烷总烃的排放量为0.153kg/h，颗粒物的排放量为0.053kg/h，持续时间0.5~1小时，对周围环境空气产生一定的影响。在运行中，只要加强管理，一般能很快得到恢复，应尽量避免此类事故。 （3）监测要求 建设单位应按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求定期开展污染源监测。若企业自己不具备监测条件，可委托当地环境监测站进行监测。 表14 项目废气监测工作计划 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂房门窗或通风口外1m; 厂房门窗或通风口外1m; 1次/半年. （4）环境影响分析 项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃与颗粒物，非甲烷总烃分别经两套二级活性炭吸附装置处理后由两根15m高排气筒有组织排放。磨粉粉尘经设备自带除尘器处理后同混合、破碎工序粉尘一同引入布袋除尘器+15m高排气筒处理。通过以上分析可知，项目废气污染物的排放量较小，且与周边敏感目标距离较远，因此，项目的废气排放对大气环境的影响较小。 2、废水 本项目挤出工序冷却用水及真空泵用水循环使用不外排；仅需定期补水；生活污水产生系数以0.8计，生活污水产量为96m3/a，泼洒抑尘不外排，厂区设化粪池，定期清掏做农肥。 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声，设备噪声值约为70～85dB(A)。本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。本项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源强见下表。 表20 本项目主要噪声设备源强参数一览表 噪声源; 数量（台）; 噪声源强 [dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果; 治理后噪声源强[dB(A)]; 持续时间 （h/天）. 挤出机; 4; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60; 24. 混合机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 牵引机; 9; 70; 基础减振、厂房隔声; 25; 55. 无屑切割机; 9; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 扩口机; 4; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 破碎机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 磨粉机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 搅拌机; 5; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 自动上料机; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 25; 55. 折弯机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 成型机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. 冷却塔; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 25; 60. （2）噪声预测点位 噪声预测点以四周厂界为预测点。 （3）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献声级值，预测结果见下表。 表21 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 46.7; 46.7; 65; 55. 南厂界; 35.3; 35.3; 65; 55. 西厂界; 46.4; 46.4; 65; 55. 北厂界; 38.9; 38.9; 65; 55. 由表21可知，设备噪声对厂界贡献值的范围为35.3-46.7dB(A)，通过选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，在经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的相关规定，并结合本项目工程特点，污染源及污染物排放情况，制定本项目运行期噪声监测计划，见下表。 表22 项目噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 4、固体废物 环保设备运行一定时间后，活性炭吸附装置需更换活性炭。本项目设二级活性炭吸附装置，废活性炭产生量约为5t/a。 对比《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物。 废活性炭属于名录中“HW49 其他废物、烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29）（代码900-039-49）。 废活性炭集中收集后暂存危废间，定期交由资质单位处置； 生产工序产生的下脚料48 t/a，布袋除尘器收集粉尘0.374 t/a； 厂区职工产生生活垃圾，产生量4.65t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 表23 项目固体废物汇总表 序号; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/年）; 形态; 贮存方式; 有害成分; 危险 特性; 利用/处置方式和去向; 利用/处置量（t/年）. 1; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 5; 固态; 袋装; 甲基环己烷等溶剂; 有毒; 暂存危废间，定期交由资质单位处理; 5. 2; 布袋除尘器; 固体废物; /; /; 0.374; 固态; 袋装; /; /; 回用于生产; 0.374. 3; 生产工序; /; /; 48; 固态; 袋装; /; /; 粉碎后回用于生产; 48. 4; 生活垃圾; 城市废物; /; /; 4.65; 固态; 桶装; /; /; 环卫部门清运处理; 4.65. （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目设危废间一处，位于位于2#生产车间内，建筑面积36m2，危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行： ①必须将危险废物装入容器内，容器要密封，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。 ③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ④设置单独的危废存放间，危险废物分类收集，妥善保存。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。 ⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留五年。 ⑥必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）运输过程的环境影响分析 各类危险废物由工人及时收集并使用带有标志的专用容器收集、封口密闭后贮存于危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况，运送沿线没有敏感目标，因此不会对环境产生影响。 外部运输和转运应符合《危险废物转移联单管理方法》的要求，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输车辆也必须配备防渗漏设施，防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。 （3）具备危废资质单位接收能力分析 建设单位需要与有资质单位签订危废协议，且有资质单位经营危险废物类别应包括HW49其他废物，有能力处置本单位的危险废物。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中有关要求，对环境影响很小。 综上所述，项目危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关规定要求，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水 为了防止污染地下水，本次评价提出以下防渗措施： ①危废暂存间要按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，硬化+涂环氧树脂防渗层，防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s； ②生产车间地面采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化； 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对地下水产生明显影响。 综上所述，本项目运营期无生产废水产生，生活污水的治理措施可满足相关环保要求，对区域水环境影响较小。 （2）土壤 项目废气中不涉及重金属等因子，本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；项目无生产废水产生，生活废水水质简单水量少，用于地面泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，本次评价不考虑污染物垂直下渗至土壤环境；项目原辅料为聚氯乙烯、钙粉、聚丙烯、母料、钢带，在经防渗、硬化处理的车间、仓库场所储存，不会产生地面漫流。因此，本项目不涉及土壤环境的污染途径。 建议企业建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。通过以上管理措施，项目的建设不会对土壤环境产生明显影响。 6、生态 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。不会对生态环境产生明显影响。 7、环境风险 （1）危险物质及危险性识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目原辅料及产品的主要危险物质识别结果，具体见下表。 表24 主要危险物质识别表 序号; 物质名称; 形态; 爆炸极限; 火险分级; 危险性类别; 毒性（LD50）; 储存位置. 1; 废活性炭; 固态; /; 乙类; 不易燃; /; 危废间. （3）风险防范措施 ①大气环境风险防范措施 废活性炭遇明火和高温可以燃烧。火灾引发的伴生/次生污染物VOC影响大气环境。一旦发生泄漏事故，现场人员应立即确认泄漏位置、泄漏量，用电话向事故应急对策指挥中心报警；厂区负责人启动应急程序，实施应急对策。首先应迅速堵塞泄漏口，防止大量废活性炭泄漏至环境中。环保部门应在接到报警后在出事现场监测VOCs浓度，同时还应现场监督其他有关抢险人员对泄漏事故的处理，协助指挥抢险。消防部门应在接到报警后赶赴现场，以确保万一发生火灾时能及时扑救。 ②水环境风险防范措施 ①危废间储存处地面做防腐防渗处理，在危废间外入口处设立警告牌严禁烟火。 ②其他区域地面采用混凝土硬化防渗措施。 （4）环境风险分析小结 通过以上环境风险分析，可能产生的环境风险事故主要是由于废活性炭在储存、使用过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，受影响的主要为地下水、土壤等。本项目具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，废活性炭中的污染物的泄露事故风险都是可以预防和控制的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置 | 《工业企业挥发性有机物放控制标准》（B13/2322-2016）表1有机化工业标准 |
|  | 排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置 |  |
|  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 磨粉粉尘经设备自带除尘器处理后同混合、破碎工序粉尘一同引入布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | / | 用于泼洒地面抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定时清掏用作农肥。 | / |
|  | 冷却、真空循环水 | -- | 循环使用，定期补水，不外排 |  |
| 声环境 | 生产设备 | A声级 | 低噪声设备、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废活性炭（HW49-900-039-49）集中收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
|  | 下脚料粉碎后回用于生产，布袋除尘器收尘收集后回用于生产。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水：①危废暂存间要按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，硬化+涂环氧树脂防渗层，防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s；②生产车间地面采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化； 土壤：建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间储存处地面做防腐防渗处理，在危废间外入口处设立警告牌严禁烟火。 ②其他区域地面采用混凝土硬化防渗措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.172 | 0 | 0 | 0.167 | 0.172 | 0.167 | -0.005 |
|  | 颗粒物 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 | 17 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | +31 |
|  | 除尘器收尘 | 0.72 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.374 | -0.346 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）