- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       炉渣综合处理新建项目

建设单位（盖章）：邯郸中翔环保科技有限公司

编制日期：       2021年04月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 炉渣综合处理新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-130434-89-01-640112 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢波 | 联系方式 | 13712218710 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街5号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 115°00'51.40"， 北纬 36°33'50.84" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4420非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业，103、一般工业固体废物（含污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案【2021】09号 |
| 总投资（万元） | 5840 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 建设项目所依据的行业：生态保护和环境治理业。 产业园区：河北魏县经济开发区 规划名称：河北魏县经济开发区总体规划 审批机关：河北省政府 文号：冀政函[2011]110号文件 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件开展情况：已开展并通过审查； 2、规划环境影响评价文件名称：《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》 3、规划环评审查机关：河北省环境保护厅 4、规划环评审查意见文号：冀环评函[2015]187号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于魏县经济开发区内，根据魏县经济开发区产业定位：“以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区”。本项目主要为电厂炉渣综合处理，符合魏县经济开发区的产业定位。另根据魏县经济开发区管委会出具的入园区证明，与园区的产业定位相符。 综上，本项目与魏县经济开发区规划相符合。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为废旧资源综合利用，经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于淘汰类和限制类项目，属于鼓励类。 本项目不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，为允许建设项目。 本项目已经在2021年01月13日在邯郸市魏县行政审批局备案完成，备案编号：魏投资备案[2021]09号，项目代码为2102-130434-89-01-640112。 因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 2、环境管理符合性分析 与“三线一单”符合性分析 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 项目; 分析内容; 该企业情况; 评估 结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区。规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街5号河北亘博环保科技有限公司院内，厂区中心地理位置坐标为：东经 115°00'51.40"， 北纬 36°33'50.84"。项目北侧紧邻京环纺织品再利用邯郸有限公司厂房、西侧紧邻河北亘博环保科技有限公司仓库、南侧紧邻壁挂炉生产厂房、东侧紧邻河北亘博环保科技有限公司内部道路。距离项目最近的敏感点为北侧350m处的六十疃村。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的敏感目标，同时本项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，满足生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目所在区域的环境质量底线分别为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准；区域土壤目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）表1第二类用地筛选值要求。通过预测，各废气污染物均能达标排放；项目产生的废水主要为生活污水，用于厂区泼洒抑尘；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目全厂总用水量为47.6m3/d（14.28万吨/a）。项目用水量较少，本项目用电量为34.05万kWh/a，由园区供电电路提供。因此，本项目建设不会突破能源、水、土地等资源利用上线。符合资源利用上线要求; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为非金属废料加工处理，不在环境准入负面清单内; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的“三线一单”环境管理要求。 3、选址可行性分析 项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街5号河北亘博环保科技有限公司院内，项目属于废旧资源综合利用，主要处理生活垃圾发电厂的炉渣，产品为环保砂和其他金属产物。根据工程分析，营运期产生的污染物在采取相应的污染治理措施后，完全能实现达标排放，因此本项目不会对周边环境造成明显不良影响。 项目用地类型为建设用地，符合魏县经济开发区土地利用规划。 项目所在区域无国家规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物保护单位等其他敏感点分布。 因此，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 随着焚烧发电厂日益增加，炉渣处理问题日益突出，在此环境下，邯郸中翔环保科技有限公司在仔细研究国家政策，经过周密的市场调查，决定拟投资5840万元建设炉渣综合处理新建项目（以下简称本项目）。本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街5号河北亘博环保科技有限公司院内。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别属于“四十七、生态保护和环境治理业，103、一般工业固体废物（含污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。 因此，邯郸中翔环保科技有限公司根据现行法律法规要求委托本单位承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织专业技术人员进行了现场踏勘、调查和资料收集，按照《环境影响评价技术导则》和相关环境标准编制了本项目环境影响报告表。 二、工程概况 （1）项目名称：炉渣综合处理新建项目 （2）建设单位：邯郸中翔环保科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）项目投资：总投资5840万元，其中环保投资90万元，占总投资的1.6%。 （5）建设地点：河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街5号河北亘博环保科技有限公司院内，厂区中心地理位置坐标为：东经 115°00'51.40"， 北纬 36°33'50.84"。项目北侧紧邻京环纺织品再利用邯郸有限公司厂房、西侧紧邻河北亘博环保科技有限公司仓库、南侧紧邻壁挂炉生产厂房、东侧紧邻河北亘博环保科技有限公司内部道路。距离项目最近的敏感点为北侧350m处的六十疃村。本项目已取得魏县经济开发区管委会同意入园的意见，详见附件。 （6）建设内容：本项目厂房主要租赁现有河北亘博环保科技有限公司部分厂房。占地面积6300m2（9.4亩），项目拟对车间内部进行改造，改造后分为生产车间、原料库（成品库）及配套用房等，总建筑面积6500m2。 表2-1 全厂工程内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层钢结构，建筑面积6000平方米，设有跳汰机、破碎机等设备、原料区、产品区; 租用亘博厂房. 仓库; 1层钢结构，建筑面积300平方米，仓库内主要储存其他金属（铁、铜、铝）; 租用亘博厂房. 辅助工程; 办公室; 建筑面积200平方米，用于日常办公; 租亘博环保部分办公室. 公用工程; 供水; 由开发区供水管网供给. 排水; 废水主要为生产废水和职工生活废水，生产废水全部回收利用不外排；职工生活废水排入厂区化粪池，后排入魏县经济开发区东区污水处理厂。. 供电; 由开发区供电站供给. 供热; 冬季采暖和夏季制冷使用空调. 依托工程; 供电; 依托亘博环保科技有限公司变压器系统; 依托亘博环保科技有限公司供电系统. 环保工程; 废气; 有组织废气：投料、筛选工序产生的颗粒物经设备上方的集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放； 无组织废气：投料、筛选工序未被收集的颗粒物，车间密闭沉降，厂区硬化，定期清扫；原料库含尘废气和产生的异味，经车间密闭后无组织排放。. 废水; 废水主要为生产废水和职工生活污水。生产废水全部回收利用不外排；职工生活废水排入厂区化粪池，后排入魏县经济开发区东区污水处理厂。. 固废; 固废主要为除尘灰、沉淀池泥砂、未燃尽可燃物、生活垃圾。除尘灰和沉淀池泥砂集中收集后外售，未燃尽可燃物集中收集后由发电厂处理，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。. 噪声; 选用低噪设备、基础减震、设备置于厂房内合理布设. 2、全厂主要生产设备 全厂生产设备见下表。 表2-2 全厂主要设备一览表 序号; 设备清单; 型号; 功率; 数量（台）; 使用工序. 1; 上料筛; 4300/3200; 2.2KW; 2; 储备料. 2; 滚筒筛; GS1645; 5.5KW; 3; 分选. 3; 滚筒筛; GS1230; 4.0KW-4; 1; 筛分. 4; 双层圆筒筛; GS1660-2; 11KW-4; 1; 筛分. 5; 铠装电磁选机; HRCDD-8; 2.2KW; 2; 除铁. 6; 湿式磁选机; HCTS40/90.50/150; 2.2KW; 3; 除铁. 7; 摇床除铁器; RCYD-3; 1.5KW; 3; 除铁. 8; 滚筒磁选器; HRCT320×800; 2.2KW; 2; 除铁. 9; 电磁振动给料机; G2; 45W; 2; 给料. 10; 锤式破碎机; 800/500型; 75KW，22KW; 4; 粉碎. 11; 打铁破碎机; 800型; 75KW; 1; 破碎. 12; 锯齿波跳汰机; JT2-2; 5.5KW; 5; 清洗. 13; 螺旋洗砂机; FG1400×6000; 15KW; 1; 分离. 14; 双层高频脱水筛; ZDS6024; 15KW; 2; 脱水. 15; 旋流器组; H500; 75KW; 1; 回收. 16; 锅电流跳铝机; ECS-P150; 15KW; 2; 选金属. 17; 分选摇床; 6-S; 2.2KW; 4; 分选. 18; 皮带输送机; CH-80; 7.5KW/5.5KW/2.2KW; 10; 输送物料. 19; 双缸压滤机; XMZ500/2000-30U; 75KW; 2; 污水处理. 20; 五级循环水池; --; --; 1; 沉淀. 21; 装载机; LG853NG; 162KW; 2; 载料. 22; 叉车; CPCA 35; 35KW; 1; 叉料. 3、项目新增原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 炉渣; t/a; 80000; 主要来自生活垃圾焚烧发电厂. 能源消耗. 2; 水; t/a; 8340; 由园区供水管网供给. 3; 电; 万Kwh/a; 34.05; 由园区供电管网供给. 4、完成后全厂主要产品方案 项目建成后全厂年产环保砂75000吨，其他金属4800吨。 表2-4 全厂产品方案一览表 产品; 产量（t/a）; 产品标准; 备注. 环保砂; 75000; 直径小于3mm; 外售建材免烧制砖厂. 其他金属; 4700; 以铁、铜、铝为主，产品纯度在80%，无杂质; 外售给金属回收公司. 表2-5物料平衡 原料; 主要产品. 炉渣; 80000吨; 环保砂; 75000吨. 其他金属（铁、铜、铝）; 4700吨. 生料（未燃尽可燃物）; 160吨. 沉淀池泥砂; 140吨. 合计; 80000吨; 合计; 80000吨. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，每天1班，每班工作8小时，年工作时间300天。 6、公用工程 （1）给水 本项目建成后用水主要为生产用水（包括湿法破碎用水、跳汰机分选用水）和生活用水，其中环保砂堆场喷洒用水量约为2m3/d（600m3/a）；湿法破碎用水量约5m3/d（1500m3/a）；跳汰机分选槽补水量约20m3/d（6000m3/a）。 本项目生活用水，项目劳动定员20人，均为附近居民，厂区内不设食堂。参考河北省地方标准《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），根据企业实际情况，职工生活用水量按40L/d·人计，用水量为0.8m3/d（240m3/a）。项目总用水量27.8m3/d，即8340m3/a。项目用水由园区供水管网供给。 表2-5 新水消耗量计算表 序 号; 用水部位; 用水标准; 日耗水量（m3）; 年计算天数 （天）; 年耗水量 （m3）. 1; 生产用水; /; 27; 300; 8100. 2; 工人生活用水; 40L/人·d 20人; 0.8; 240. 3; 小计; 27.8; 8340. （2）排水 项目生产废水全部回收利用，不外排；生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水量为0.64m3/d（192m3/a），职工生活污水经化粪池处理后排入魏县经济开发区东区污水处理厂。 水量平衡： 图1 全厂水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 项目年用电量为34.05万kW·h，由园区供电线路提供，可以满足项目用电需求。 （4）供热 项目办公室冬季采暖和夏季制冷使用空调；生产过程不用加热。 7、平面布置 项目厂房出入口位于厂房东侧，仓库位于生产厂房西侧，详见项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程： 本项目租赁河北亘博环保科技有限公司部分现有厂房，施工期主要为生产车间、原料库（成品库）的改造。施工期工艺流程及产排污节点见图2。 图2 施工期工艺流程及排污节点图 1、废气：主要是在工程施工过程中涉及到的混凝搅拌、弃土堆存、建筑材料运输及装卸等过程产生的粉尘。 2、废水：主要是施工人员产生的生活污水。 3、噪声：主要是施工过程中装载机、推土机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 4、固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期工艺流程 本项目工艺为生活垃圾焚烧炉渣综合处理。项目运营期工艺流程图及产排污节点见下图。 图3 工艺流程图及产排污节点 工艺简述： 1.铲车上料：外购炉渣暂存于原料区，炉渣经铲车送入料斗。该过程主要污染为铲装扬尘及上料粉尘。 2.猪笼筛筛选工序：进料斗中炉渣经皮带输送至猪笼筛进行筛选，去除炉渣中较大的未燃尽可燃物。该过程主要产生污染为粉尘废气、未燃尽可燃物固废和设备噪声。 3.磁选机一次分选：去除较大未燃尽可燃物的炉渣经输送带进行输送。输送带上方设置磁选机，磁性物质经提取后放入金属暂存库。该过程主要产生含铁物质和设备噪声。 4.破碎工序：经一次磁选后的炉渣经输送带进入破碎机，加水破碎，出料粒径小于6mm。本项目破碎为湿法破碎，无粉尘产生。 5.磁选机二次磁选：经过破碎后，炉渣颗粒随水流至跳汰机。中间设置磁选机，将炉渣中的磁性金属二次磁选出来，磁性物质经提取后放入金属暂存池。该过程主要为进一步去除炉渣里的含铁物质。 6.跳汰机分选：经二级磁选后的炉渣随水流进入锯齿波跳汰机。锯齿波跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，因此比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到跳汰机床层底部；而比重较轻的物质则分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口流入脱水筛。沉降于跳汰机床层底部比重较重的金属混杂物进入摇床进行分选。 7.摇床分选：摇床具有双曲波床面，床面有一定倾斜度，在电机及皮带轮的带动下，可以作纵向往复运动，同时摇床侧边有横向冲击水流横向流过床面。去除泥沙的过程是在具有双曲波床面上进行的，金属及泥沙混和物从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽提供横向冲洗水，于是金属及泥沙混和物在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面做纵向运动和沿倾斜床面做横向运动。因此比重和粒度不同的炉渣沿着各自的运动方向逐渐沿对角线呈扇型流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区域排出，金属（铜、铝）集中在精矿端，定期清理；包含少量金属的炉渣则由尾矿侧排至暂存池，定期由铲车运至料斗，重新进行加工；泥沙随水流进入六级沉淀池沉淀处理。 8.脱水工序：比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口流入脱水筛进行脱水筛分，大于5mm物料回到料斗重新加工，小于5mm物料进入下一工序电磁涡流分选，废水进入沉淀池沉淀处理。 9.电磁涡流分选：经脱水后的物料经输送带输送至砂库。中间设置电磁涡流机，经过的强磁性金属被磁选出来，定期清理，送入金属暂存池。该过去为进一步去除炉渣里的铁。 10.沉淀池污泥处置：沉淀池中污泥经行车清淤送至污泥池，再经污泥泵泵入压滤机进行压滤，泥饼收集后外运处置，污泥压滤水进入清水池，由水泵泵入沉淀的清水池中后回用于生产。 表2-6 本项目生产排污节点分析 类别; 生产环节; 排污节点; 主要污染物; 环保措施. 废气; 生产 车间; 有组织废气; 投料工序、筛选工序; 颗粒物; 在投料工序和筛选工序上方安装集气罩+输送管道密闭+布袋除尘器+15m排气筒. 无组织废气; 厂界; 生产车间密闭，厂区硬化，定期清扫. 异味. 废水; 生产废水; 湿法破碎、跳汰机筛选工序; COD、BOD5、SS、氨氮; 经沉淀池处理后循环利用. 职工生活废水; 生活废水; 排入厂区化粪池，后排入魏县经济开发区东区污水处理厂。. 噪声; 生产 过程; 生产设备; 噪声; 采用低噪设备，产噪设备安装在防振基座上，所有设备置于厂房内，经厂房隔声。. 固废; 生产 过程; 沉淀池; 泥砂; 集中收集后外售. 布袋除尘器; 除尘灰; 集中收集后外售. 筛选工序; 未燃尽可燃物; 集中收集后，由发电厂处理. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 集中收集交由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁厂房为河北亘博环保科技有限公司现有厂房，该车间目前为闲置厂房。不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 根据邯郸市生态环境局发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》，空气质量综合指数为6.77，省内排名第九，二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 表3-1 2019年环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3); CO (mg/m3); O3(μg/m3) （日最大8小时平均）. 2019年均值; 15; 38; 124; 66; 2.6; 201. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 超标. 根据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》、《邯郸市大气污染防治办法》等相关文件要求，2020年全省二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降28%；全省设区城市细颗粒物PM2.5平均浓度较2015年下降28%以上，较2017年下降15%以上，达到55微克/立方米；全省空气质量平均优良天数比率达到63%以上，平均重污染天数较2015年减少25%；其中，PM2.5未达标城市（以2015年度计）平均浓度较2015年下降29%以上，较2017年下降16%以上，达到58微克/立方米以下。邯郸市将大气污染防治作为坚定不移推动经济发展的重要抓手，着力推进产业结构、能源结构、运输结构和空间布局结构优化，将治本之策贯穿始终；持续提升燃煤、工业、扬尘和机动车等领域的治理水平，大力减少污染物排放量；强化秋冬季和初春错峰生产运输以及重污染天气应对，实现全市环境空气质量持续改善。 2、声环境质量现状 2021年1月18-19日，河北清云环境检测技术服务有限公司完成对本项目所在区域现状环境噪声进行现场检测，2021年1月21日编制噪声检测报告（报告编号：HBQYHJ2021-009号）。现状噪声污染源检测结果见下表： 表3-2 噪声现状检测结果 采样日期 及时段; 单位; 检测结果; 达标 情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准 限值. 2021. 01.18; 昼间; dB(A); 61.9; 61.5; 60.8; 63.0; ≤65; 达标. 夜间; dB(A); 52.9; 51.4; 50.2; 51.8; ≤55; 达标. 2021. 01.19; 昼间; dB(A); 62.2; 61.4; 60.0; 62.9; ≤65; 达标. 夜间; dB(A); 52.3; 50.7; 51.7; 52.9; ≤55; 达标. 由上可知，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能区标准要求。 3、地表水环境质量现状 根据邯郸市生态环境局发布的《2020年第4季度县级地表水饮用水源水质情况》2020年第4季度，邯郸共监测15个县级地表水饮用水源地，均达标。检测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的23项(不含化学需氧量)、表2中的5项、《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》(环办函〔2012〕 266号)规定的优选特定项目33项，共61个监测项目参与评价，15个县级地表水饮用水源地所有项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、生态环境状况 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍惜濒危野生动植物等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标与保护级别 环境要素; 保护目标; 相对方位; 距离（m）; 保护对象; 保护级别. 环境 空气; 六十疃村; N; 350; 居民; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单二级标准. - 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 建设期：建筑施工期扬尘无组织排放，执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值，即施工区监测点浓度最高点≤0.08mg/m3。 运营期：生产车间排气筒有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，同时参照执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2中要求。厂区无组织颗粒物排放执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求，同时参照执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3中无组织排放浓度限值要求要求。厂界异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表3-4 项目废气排放标准一览表 序号; 污染源; 污染因子; 最大排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 施工期; 现场施工废气; 颗粒物; ≤0.08; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值. 运营期; 生产车间有组织废气; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中要求. 排放浓度≤30mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2中要求. 排放浓度≤30mg/m3; 本项目执行. 厂界无组织废气; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中要求. ≤1.0mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3中要求. ≤1.0mg/m3; 本项目执行. 臭气; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、噪声排放标准 建筑施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 3、废水排放标准 本项目运营期废水主要为职工生活污水，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求，见下表。 表3-5 本项目废水排放标准 单位 mg/L 生活污水; 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求; 本项目执行标准. COD; 500; 350; 350. BOD5; 300; 200; 200. SS; 400; 250; 250. 氨氮; -; 35; 35. 4、固体废物标准 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发〈“十三五”生态环境保护规划〉的通知》（国发[2016]65号）规定，项目污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2、氮氧化物。 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总【2014】283号）文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。按照项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为：SO2、NOx、COD、氨氮。 （1）废气：项目生产不用热，项目不设置燃煤或燃气设施。因此，项目废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。 （2）废水：项目生活废水排入魏县经济开发区东区污水处理厂。因此，项目涉及COD、氨氮的排放。 本项目污水中污染物排放量核算情况详见表3-5。 表3-5 项目废水污染物核定排放总量计算 项目; 排放/协议标准（mg/L）; 排放量(m3/d); 运行时间(d/a); 污染物年排放量 (t/a). 废水; COD; 350; 0.64; 300; 0.0672. 氨氮; 35; 0.00672. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/10-6. 核算结果; 污染物达标排放量分别为：COD：0.0672t/a；NH3-N：0.00672t/a；. 因此，确定项目污染物排放总量为： COD：0.0672t/a；NH3-N：0.00672t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本工程为新建项目，主要租用河北亘博环保科技有限公司现有厂房，无大型土建施工。施工内容主要包括对现有厂房改造、设备运输、安装调试等阶段，在此期间将产生施工扬尘、废水、噪声和固体废物等。施工期较短，随着施工期完成影响即消除。 1、施工扬尘影响分析 本项目施工期扬尘主要分为厂房改造、设备运输、设备安装施工产生的扬尘，本项目施工场地主要在现有厂房内部进行，对当地的空气环境影响较小。 2、施工噪声影响分析 （1）噪声源强 本工程施工噪声主要为设备运输车辆产生的交通噪声，设备安装等工程机械产生的噪声，设备吊运、安装产生的安装噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)中表A.2，本工程拟采用的各类建筑施工设备产噪值见下表。 表4-1 本工程施工设备噪声源不同距离声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声值(Lp)/距离(m); 序号; 设备名称; 噪声值(Lp)/距离(m). 1; 装载机; 95/1; 3; 电焊机; 80/1. 2; 吊装车; 85/1; 4; 运输车辆; 90/1. （2）预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收衰减等因素，预测公式如下： Lr=Lro-20lg(r/ro) 式中：Lr--距声源r处的A声压级，dB(A)；Lro--距声源ro处的A声压级，dB(A)r--预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见下表。 表4-2 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号; 机 械; 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]. 20m; 40m; 60m; 100m; 200m; 290m. 1; 装载机; 69.0; 63.0; 59.4; 55.0; 49.0; 45.8. 2; 电焊机; 54.0; 48.0; 44.4; 40.0; 34.0; 30.8. 3; 吊装车; 59.0; 53.0; 54.4; 50.0; 44.0; 40.8. 4; 运输车辆; 64.0; 58.0; 54.4; 55.0; 44.0; 40.8. (3)施工噪声影响分析 由表4-2施工机械噪声预测结果可以看出，昼间距施工设备20m，夜间200m，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值要求。 由本项目厂址周围居民点分布情况可知，距厂址最近的居民点为厂界北侧350m处的六十疃村，本项目施工噪声会对周围声环境产生一定影响，但对最近的敏感点基本没有影响。 （4）施工期噪声控制措施 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： ①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理布设施工设备作业场地，将噪声值较大的施工设备布置在远离敏感点的方向施工。 ③运输车辆在穿过附近村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻交通运输噪声对周围声环境的影响。 本项目通过采取以上措施后，可一定程度避免施工噪声对周边区域声环境产生的影响。随着施工期的结束，施工噪声影响将消除。 3、施工废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工人员的盥洗废水，废水产生量较少，用于场地泼洒抑尘。 4、施工期固废影响分析 本工程施工期产生的固体废物主要为设备的包装箱和施工人员产生的生活垃圾。根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)判定，施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。 为避免施工期固废对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施： ①施工单位应指派专人负责施工区固废的收集及转运工作，不得随意丢弃。施工现场废弃的设备包装箱分类回收； ②建筑垃圾和生活垃圾外运过程中，运输车辆应用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶。综上所述，若能按照本评价提出的防范措施妥善处置施工期产生的固体废物，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响和保护措施 项目运营期产生的大气污染物主要为原料卸车、投料工序、筛选工序产生的含粉尘废气和原料储存过程中产生的异味。 本项目运输过程中采取封闭式运输车辆对炉渣进行运输。并且本项目出厂炉渣含水率约为10%(电厂已对炉渣洒水冷却)，运输过程中不易起尘。进厂后堆存于炉渣原料堆放区。项目车间密闭仅在卸料时打开大门。成品环保砂含水率约为5%，不易起尘。且项目原料和成品堆场均采用洒水措施抑尘，设置抑尘网等措施，故运营过程中仅产生极少量的粉尘，通过车间无组织排放。 项目原料储存于密闭的原料库内，在厂区堆存时间周期为1-3天，堆存时间较短，筛分出的未燃尽可燃物收集后及时送往电厂焚烧处理，产生的异味浓度较低，采取车间密闭措施，通过车间无组织排放。 项目运营期车辆运输产品及原料是会产生一定量的运输扬尘。项目通过采取道路硬化、及时清扫、定期洒水、进出车辆清洗等措施抑制和减少运输扬尘的产生及排放，道路扬尘无组织排放。此过程排放的大气污染物为颗粒物。 项目来料炉渣从料斗输送至筛选设备采用皮带输送，项目皮带输送速度较小，且来料炉渣粒径较大，且含水率为10%，故皮带输送扬尘产生量较小。建设单位拟对输送皮带进行密封处理，采取密封处理后，基本不会产生输送皮带扬尘。 项目在投料工序和筛分工序生产过程产生一定量的粉尘。在给料机上方、筛分工序上方共设置集气罩收集粉尘，将上述收集的粉尘引入脉冲式布袋除尘器净化后经15m高排气筒P1有组织排放。 （1）源强核算： ①投料工序 本项目投料工序产生投料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1，碎石排放系数为0.01kg/t，本项目年处理炉渣8万吨，则投料粉尘的产生量为0.8t/a。企业在产污点上方设置集气罩，产生的粉尘通过布袋除尘装置处理后经过一根15m高P1排气筒排放。风机风量为8000m3/h，年工作时间2400h，粉尘收集效率为90%，对收集的粉尘处理效率可达90%以上。则投料粉尘有组织产生量为0.72t/a，产生速率是0.3kg/h，产生浓度是37.5mg/m3；有组织排放量为0.072t/a，排放速率是0.03kg/h，排放浓度是3.75mg/m3。未收集的粉尘量为0.08t/a。 ②筛选工序 本项目筛选工序产生筛选粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1，碎石排放系数为0.01kg/t，本项目年处理炉渣8万吨，则筛选粉尘的产生量为0.8t/a。产生的废气经集气罩收集后，并入主管道经布袋除尘装置处理后通过一根15m高P1排气筒排放。风机风量为8000m3/h，年工作时间2400h，粉尘收集效率为90%，对收集的粉尘处理效率可达90%以上。则筛选粉尘有组织产生量为0.72t/a，产生速率是0.3kg/h，产生浓度是37.5mg/m3；有组织排放量为0.072t/a，排放速率是0.03kg/h，排放浓度是3.75mg/m3。未收集的粉尘量为0.08t/a。 ③原料卸车废气 炉渣进厂卸料过程中会产生卸料粉尘。本项目原料来自于发电厂炉渣，炉渣在发电厂经喷水降温处理后，含水量较大，含水量约为10%。自卸汽车起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61μ×M/13.5 式中:Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次; μ—平均风速，m/s，取魏县平均风速2.6m/s; M—汽车卸料量，t。 炉渣进厂卸料过程中产生的粉尘主要以无组织形式排放，汽车卸料量8万吨/a，经计算，本项目物料卸料过程中粉尘产生量为0.025t/a。 经上述计算可知，本项目通过P1排气筒排放的速率总量为0.06kg/h，本项目环保装置风机风量为8000m3/h，排放浓度为7.5mg/m3, 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2中要求，不会对外环境造成明显影响。 本项目废气无组织产生量为0.185t/a，本项目操作均在密闭厂房内进行，无组织废气经门窗排放率小于10%。本项目选取颗粒物沉降率为90%，即废气中含有10%的颗粒物作为无组织排放量，由此计算出无组织颗粒物的排放量为0.0185t/a，排放速率为0.0077kg/h。厂区无组织颗粒物排放执行执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3无组织排放浓度限值要求。 综上可知，距离本项目最近的环境保护目标为北边距项目350m的六十疃村。在项目运行严格执行以上措施后，不会对周边的环境保护目标造成明显影响。 表4-3 项目废气源强核算一览表 排放源; 污染工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. P1排气筒; 投料工序; 颗粒物; 0.8; 0.333; 0.072; 0.03. 筛分工序; 颗粒物; 0.8; 0.333; 0.072; 0.03. 生产车间; 无组织; 颗粒物; 0.185; 0.077; 0.0185; 0.0077. ④异味分析 原料炉渣含有少量未燃尽可燃物，在原料库储存过程中会产生少量异味，本项目原料在原料库储存周期为1-3天，筛选出的未燃尽可燃物及时运往发电厂焚烧处理，在厂区储存周期较短，在原料库密闭储存，异味产生量较小，经车间无组织排放。 根据类比湖南天合嘉能再生资源有限公司的《长沙市生活垃圾焚烧炉渣再利用制砖项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》KBHJ2018（YS）022号验收监测报告，与本项目的相关信息见下表： 表4-4类比项目对比一览表 序号; 类别; 长沙市生活垃圾焚烧炉渣再利用制砖项目; 本项目; 备注. 1; 年处理炉渣; 36万吨; 8万吨; 本项目处理量小. 2; 年运行时间; 300天; 300天. 3; 炉渣来源; 生活垃圾焚烧发电厂; 生活垃圾焚烧发电厂; 一致. 4; 原料储存措施; 通过厂区四周设置围墙、原料堆场封闭、进料口和输送带封闭、湿法破碎、厂区与居民中间地带绿化、未燃尽炉渣及时送垃圾焚烧厂焚烧等措施可有效控制恶臭污染影响; 通过原料堆场封闭、进料口和输送带封闭、湿法破碎、厂区与居民中间地带绿化、未燃尽炉渣及时送垃圾焚烧厂焚烧等措施可有效控制恶臭污染影响; 一致. 表4-5长沙市生活垃圾焚烧炉渣再利用制砖项目臭气监测数据 监测因子; 监测日期; 监测点位; 监测结果（mg/m3，臭气浓度无量纲）; 标准限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 臭气浓度; 2018.5.3; 上风向O1; 12; 13; 12; 13; 20; 是. 下风向O2; 16; 17; 17; 17; 是. 下风向O3; 17; 17; 18; 18; 是. 下风向O4; 18; 17; 17; 18; 是. 2018.5.4; 上风向O1; 13; 11; 11; 13; 是. 下风向O2; 17; 17; 18; 18; 是. 下风向O3; 16; 18; 17; 18; 是. 下风向O4; 17; 16; 17; 17; 是. 经上述可知，本项目与长沙市生活垃圾焚烧炉渣再利用制砖项目具有可类比性，满足以上措施后，本项目异味无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。 （2）污染治理设施及排放口情况 ①污染治理设施 本项目1台布袋除尘器详细情况详见下表： 表4-6 项目大气污染物治理设施一览表 项目; 治理工序; 风量; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 脉冲式布袋除尘器; 上料工序; 8000m³/h; 90%; 90%; 是. 筛分工序; 90%. 污染治理设施可行性论证： 项目炉渣处理生产线上料工序、筛分工序产生的粉尘主要采用集气罩进行收集，集气罩设计、建设难度较低。项目采用脉冲式布袋除尘器对含尘废气进行净化处理。脉冲式布袋除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，操作稳定可靠，属于较为成熟的大气污染治理措施。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，项目采用的大气污染防治措施可行。 ②排放口基本情况 项目共设置大气污染物排放口1个，排放口基本情况详见下表： 表4-7 污染源排放口情况一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 标况废气量(m3/h); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率 （kg/h）. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). P1排气筒; 114.998396; 36.332368; 8000; 15; 0.5; 20; 11.30; 颗粒物; 0.06. （3）监测要求 项目大气污染源监测要求详见下表： 表4-8 大气污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 厂界四周; 无组织排放颗粒物; 1年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3无组织排放浓度限值要求。. 异味浓度; 1年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值. 排气筒P1; 颗粒物; 1年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013中表2要求. （4）污染物排放达标分析 根据上述计算结果，本项目各工序粉尘有组织排放情况详见下表： 表4-9 各工序大气污染物有组织排放情况一览表 工序; 污染物; 排气筒; 有组织排放参数; 标准排放参数; 是否达标. 排放浓度/（mg/m³）; 排放速率/（kg/h）; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 生产车间; 上料、筛分工序; 颗粒物; P1; 7.5; 0.06; 30; --; 达标. 由上表可知，上料、筛分工序产生的有组织排放的颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013中表2要求。 ②无组织污染物排放达标分析 项目未被收集的粉尘和原料卸车、堆存转运过程产生少量的粉尘，经顶部雾化喷淋抑尘和原料库内自由沉降和车间墙壁阻隔后无组织排放。原料在储存过程中产生的少量异味经厂房密闭后，无组织排放。 采取上述措施后，无组织粉尘浓度大大降低，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013中表3无组织排放浓度限值要求；异味浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。 （5）大气环境影响评价结论 根据前文判定结果，本项目位于环境空气质量不达标区，但区域环境空气质量逐年向善向好发展，区域环境容纳量不断提升。 本项目北边350m处有一个居民村为该项目大气环境保护目标，距离本项目较远。本项目废气排放主要为颗粒物和异味，且产生量较小，综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，项目的建设运行对区域大气环境质量影响较小。 二、水环境影响和保护措施 本项目生产废水经沉淀池处理后全部回收利用；职工生活废水排入厂区化粪池，后排入魏县经济开发区东区污水处理厂，废水不直接排入外环境。 综上分析，本项目运营期不会对周围地表水环境产生不良影响。 三、声环境影响和保护措施 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为压滤机、破碎机、除铁器、跳汰机、风机等设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为75~90dB（A），本项目主要噪声源的源强见表4-4。 表4-10 主要噪声污染源强 污染源; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A); 排放方式. 压滤机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 摇床除铁器; 3; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 破碎机; 5; 90; 基础减振、厂房隔声; 75; 连续. 跳汰机; 5; 75; 基础减振、厂房隔声; 60; 连续. 风机; 1; 80; 安装消音器、基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 本项目选用低噪声设备，采取安装基础减振、厂房隔声等措施对噪声污染进行控制。 本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。其计算公式如下： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 户外声传播衰减计算： 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ Aatm + Abar +Agr+Amisc) 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据噪声衰减公式，在不计树木、绿地等对噪声的削减作用下，项目对厂界噪声值预测结果见表4-11。 表4-11 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 贡献值; 昼间. 标准值; 排放情况. 东厂界; 61.67; 65; 达标. 西厂界; 60.12; 65; 达标. 北厂界; 61.09; 65; 达标. 注：由于南厂界与壁挂炉生产厂房共用厂界，本次噪声南厂界不做预测。 由预测结果可知，本项目建成后厂界噪声贡献值在60.12-61.67dB（A），该项目为一天八小时工作制，只在白天生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 项目噪声源监测要求详见下表： 表4-12 项目噪声源监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m处; Leq; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求. 五、固体废物影响分析 建设项目产生的固体废物主要包括生料、除尘灰、落地料和员工生活垃圾等。 （1）生料 生料为生活垃圾焚烧发电厂未烧尽的生活垃圾，产生量约为处理炉渣量0.2%，计算产生量为160t/a，厂内收集后送到魏县德尚环保有限公司发电厂处理。 （2）除尘灰 本项目投料过程产生的粉尘经脉冲布袋除尘装置处理后排放。由工程分析得，除尘装置收集量为1.5t/a，该部分由企业统一收集后外售。 （3）沉淀池泥砂 本项目沉淀池中污泥经行车清淤送至污泥池，再经污泥泵泵入压滤机进行压滤，根据企业提供的资料，沉淀池泥砂产生量约140t/a。集中收集后外售处置。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员20人，按人均产生垃圾0.5kg/d计，本项目的生活垃圾产生量为3t/a，定期由环卫清运。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-13。 表4-13 固体废物产生情况一览表 编号; 名称; 产生量（t/a）; 类型; 处置方式; 备注. 1; 未燃尽可燃物; 160; 固体废物; 收集后送到发电厂焚烧. 2; 除尘灰; 1.5; 统一收集后外售. 3; 沉淀池泥砂; 140; 统一收集后外售. 4; 生活垃圾; 3; 收集后交由环卫部门处置. 由上表可以看出，本项目各种固体废物均得到了妥善处置或综合利用，妥善处置率达100%，本项目固废不会对区域环境产生明显影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒（上料工序、筛分工序） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒P1排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2要求 |
|  | 厂界无组织废气（未被收集粉尘废气和原料产生的异味） | 颗粒物 | 车间封闭、进料口和输送带封闭、湿法破碎 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 异味浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、 氨氮 | 经沉淀池处理后循环利用 | -- |
|  | 生活废水 | COD、BOD5、SS、 氨氮 | 化粪池处理后排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 项目采取选用低噪声设备，增加减振基础、加强厂房隔声、风机加装消声器等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固体废物 | 除尘灰和沉淀池泥砂集中收集后外售；未燃尽可燃物集中收集后，由发电厂处理；生活垃圾集中收集交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施：本项目对土壤环境的影响主要涉及废气和废水。对于废气源强的控制措施主要是对储存设施封闭设置，并洒水抑尘；生产废水在项目生产过程可实现工艺废水循环利用，不外排；生活废水化粪池处理后排入污水管网。②过程防控措施：项目涉及大气沉降对土壤环境的影响，占地范围内采取地面硬化的措施。③循环水池：项目涉及地下入渗对土壤环境的影响，主要采取循环水池采取重点防渗，防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。在各项环保设施正常运行状态下，各类污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本工程应将环境保护纳入企业管理和生产计划，在企业内部建立行之有效的环境管理机构。制定合理的污染防治措施，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，实现总量控制。鉴于本项目利用现有工程厂区进行建设，本评价建议项目在营运期设置专职环境管理人员不少于1人，制定相应的环保规章制度，对厂区环境保护进行管理，负责运营期的环境管理与环境监测工作。 （1）对各环保设施应加强管理、定期监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对生产设备进行定期检修、维护，确保各工艺流程正常运转，达到设计的要求，保证清洁生产的顺利实施，同时严禁在有故障或失效时运行。 （2）项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；设专职环境管理人员，定期进行环保培训，同时配合当地环保部门，按计划开展环保工作。 （3）绿化是美化环境和减轻污染的有效措施，应当按照有关新建厂区内外绿地面积的规定，做好厂区及周围绿化工作。 （4）根据国家环保政策、标准、环境监测要求以及本项目实际情况，制定本项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 （5）本项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责本项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 （6）对职工进行环保宣传和清洁生产的教育和培训工作，强化管理，鼓励开展节能降耗方面的研究，积极落实研究成果。 （7）建立健全环境档案管理与保密制度，如污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 （8）排污口规范化管理 按照《排污口规范化管理办法》要求，本项目各排放口必须进行规范化建设，具体如下： 1）废气 ①本项目新建的排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施进出口分别设置采样口。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 ②采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 ③废气排气筒附近地面醒目处应设置环境保护图形标志牌。 2）废水 本项目生产废水经沉淀池处理后全部回收利用；职工产生生活污水，化粪池处理后排魏县经济开发区东区污水处理厂。 3）固体废物 固定废物贮存处置场必须实行规范化整治，设置环境保护图形标志牌，并采取防火、防扬散、防流失、防渗漏等措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 - 4）噪声 本项目噪声主要为生产设备及风机产生的噪声，设备基础减振，并放置于厂房内。 各排放口设置标志牌如下： 表5-1 环境保护图形标志一览表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 固体废物堆放场. 图形符号. 颜色; 背景绿色，图形白色. |

- 六、结论

一、结论 本项目为新建年处理8万吨生活垃圾焚烧炉渣项目，符合国家产业政策，工程采取了较为完善的污染防治措施，可以实现各类污染物的达标排放，不会对周围环境产生明显的影响，从环保角度分析，该工程建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.144t/a |  | 0.144t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0672 |  | 0.0672 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.00672 |  | 0.00672 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a |  |
|  | 沉淀池泥砂 |  |  |  | 140t/a |  | 140t/a |  |
|  | 未燃尽可燃物 |  |  |  | 160t/a |  | 160t/a |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①