- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       墙梁一体化外墙板生产项目

建设单位（盖章）：河北晶通建筑科技股份有限公司

编制日期：         二〇二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北晶通建筑科技股份有限公司墙梁一体化外墙板生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-130434-89-01-882195 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李东方 | 联系方式 | 18532086668 |
| 建设地点 | 魏县经济开发区创业大街（经三路）11号（公司原有厂区内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经114°59′53.648″，北纬36°19′35.048″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55.石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2021〕31号 |
| 总投资（万元） | 3650 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 1.1 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》于 2016年4月29日通过魏县人民政府审批（魏政字[2016]59号）。河北魏县经济开发区位于魏县县城东部，以兴源河为界，分为东西两区，规划总面积 22.36 平方公里。2009 年，魏县人民政府组织编制了《魏都工业园区总体规划》，规划面积 17.96 平方公里，并于2010年进行规划环评编制工作，2010年10月20日以冀环评函[2010]651号文件通过了原河北省环境保护厅的审查。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 河北魏县经济开发区前身为魏都工业园区，成立于2003 年。2011年7月，河北省人民政府以冀政函[2011]110 号文件批准其升级为省级经济开发区，同时更名为“河北魏县经济开发区”。2014年魏县人民政府在原魏都工业园区的基础上，扩大了规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，并于2015年2月11日以冀环评函[2015]187 号文件通过了原河北省环境保护厅的审查。2020年，河北魏县经济开发区管理委员会委托河北晶淼环境咨询有限公司编制了《河北魏县经济开发区总体规划跟踪及调整环境影响报告书》。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 河北魏县经济开发区位于魏县县城东部，以兴源河为界，分为东西两区，规划总面积 22.36 平方公里。本项目位于魏县经济开发区创业大街（经三路）11号，位于园区范围内。根据审查意见，河北魏县经济开发区以邯郸装备制造业建设为契机，着力打造以发展新能源汽车、新能源环保设备、新材料制造为三大主导优势产业，积极发展钢材加工、再生资源等具有特色的综合性产业集群，本项目属于新材料制造业，符合园区定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 河北省生态红线区域不涉及魏县，本项目选址位于魏县经济开发区创业大街（经三路）11号，不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量公报，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》的实施，环境空气质量将得到逐步改善。 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目无废水外排，项目建成后对地下水环境影响较小。 本项目所在区域为3类环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，用水量相对较少；能源主要依托区域电网供电。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 河北魏县经济开发区位负面清单：不允许两高项目入驻，且园区内不得入驻炼焦、钢铁、水泥、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，属于新材料制造产业，符合园区规划，不在区域负面清单内。因此本项目应为环境准入允许类别。 2、用地及规划符合性分析 本项目位于魏县经济开发区创业大街（经三路）11号（公司原有厂区内），用地性质为工业用地，该项目附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。 3、相关政策符合性 本项目使用的设备及产品均不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，为允许类；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的项目；同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。 魏县行政审批局于2021年4月14日为企业出具了企业投资项目备案信息（魏投资备案〔2021〕31号），见附件。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设内容 本项目不新增占地，利用现有的5号车间部分区域6500平方米及4号车间3000平方米，建设一条墙梁一体化外墙板生产线及配套设施。项目建成后年产墙梁一体化外墙板30000平方米，主要生产工艺为原料—配比搅拌—浇筑—成型。 项目建设内容情况见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 5号生产车间（部分区域）; 现有，钢结构，占地6500m2，用于浇筑、成型. 4号生产车间; 现有，钢结构，占地3000m2，用于上料、搅拌工序. 储运工程; 储存区; 依托4号生产车间. 筒仓; 本项目设置2个180t水泥筒仓，1个180t矿粉筒仓，180t粉煤灰筒仓，用于粉料储存. 公用工程; 供水; 依托原有供水系统，园区供水系统. 供电; 依托原有供电系统供给，园区供电系统，年用电58.5万kWh. 依托工程; 办公室; 依托原有. 职工餐厅; 依托原有. 环保工程; 废气; 生产过程砂石料上料：集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m排气筒； 搅拌、粉料筒仓：粉料筒仓分别经1个脉冲袋式除尘器（共4个）处理废气，搅拌工序设置1个脉冲袋式除尘器处理废气，处理后合1根15m高空排放； 封闭式原料库，喷淋装置，洗车轮装置。. 废水; 洗车废水循环使用，设备清洗废水砂石分离后回用于搅拌用水. 噪声; 设备入室、基础减振等. 固废; 除尘灰、不合格产品回用于生产，砂石分离机砂石回用于生产，沉淀池底泥外售其他企业. 2、主要产品及产能 本项目产品为墙梁一体化外墙板，产品方案及生产规模见表2。 表2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规模. 1; 墙梁一体化外墙板; 30000m2/a. 3、主要生产单元及生产设施 本项目主要设备见表3。 表3 主要生产单元及生产设施表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 水泥仓; 180T; 2; 新增. 2; 矿粉仓; 180T; 1; 新增. 3; 粉煤灰仓; 180T; 1; 新增. 4; 搅拌机; 180型; 1; 新增. 5; 封闭式传送带; --; 1; 新增. 6; 配料仓（斗）; --; 4; 新增. 7; 铲车; --; 1; 新增. 8; 筛沙机; --; 1; 新增. 9; 空压机; --; 1; 新增. 10; 砼砂分离机; --; 1; 新增. 12; 洗车机; --; 1; 新增. 13; 折弯机; --; 2; 新增. 14; 布料机; --; 1; 新增. 15; 钢筋调直机; --; 3; 新增. 16; 抹光机; 1; 新增. 17; 墙板模台; --; 32; 新增. 18; 模具; --; 32; 新增. 4、主要原辅材料及燃料 扩建项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 扩建项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料. 原料; 数量（t/a）. 1; 水泥; 6000. 2; 粉煤灰; 1200. 3; 矿粉; 1800. 4; 砂石料; 10000. 5; 添加剂; 8000. 6; 挤塑板; 30000. 7; 钢筋; 300. 5、水量平衡 给水：本次改扩建项目不新增劳动定员，无新增生活用水，绿化依托厂区现有绿化，无新增绿化用水。供水由园区集中供水提供，厂区现有供水能力及设施可满足改扩建后全厂的需要。扩建项目用水主要为生产用水，扩建项目生产用水包括搅拌用水、设备清洗用水、养护用水、封闭式砂石料场抑尘用水以及车辆车轮清洗水。项目建成后全厂新鲜用水量为54m3/d。 ①根据企业提供，本项目搅拌用水量约为30m3/d，其中22m3/d为新鲜水，8m3/d为设备清洗废水。 ②根据企业提供，本项目封闭式砂石料场抑尘用水量10m3/d。 ③根据企业提供，本项目养护用水为10m3/d； ④根据企业提供，本项目设备清洗用水为10m3/d； ⑤根据企业提供，本项目车辆车轮清洗用水量为10m3/d，沉淀后循环使用，定期补充新鲜水2.0m3/d。 排水：搅拌用水全部进入产品，养护用水全部进入产品或蒸发损耗，厂区封闭式砂石料场抑尘用水全部蒸发损耗，设备清洗废水除部分损耗外其余回用于搅拌使用，车辆车轮清洗水经洗车循环系统循环使用，定期补充新鲜水，不外排。本项目无废水外排。 水平衡图见图1。 封闭式砂石料场抑尘用水(-10) 10 2.0 10.0 新鲜水 54 车轮清洗用水(-2.0) 搅拌用水(-30) 22 养护用水(-10) 10 设备清洗用水(-2) 10 8 图1 本项目水量平衡图 单位m3/d 封闭式砂石料场抑尘用水(-10) 10 搅拌用水(-30) 22 8 设备清洗用水(-2) 10 2.0 车轮清洗用水(-2.0) 10.0 新鲜水 72 10 养护用水(-10) 开发区东区污水处理厂 生活用水(-3.2) 16 化粪池 12.8 14.4 餐饮用水(-0.4) 2.0 1.6 隔油池 图2 本项目建成后全厂水量平衡图 单位m3/d 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，采用一班工作制，年工作300天，不新增劳动定员，从现有员工中调配。 7、平面布置 本项目利用现有4号、5号生产车间生产，4号、5号生产车间位于厂区东南部，办公、宿舍楼位于厂区西南部，现有工程车间位于厂区北部，大门位于厂区西侧。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 工艺流程简述： ①配料搅拌：将外购的砂子、石子利用铲车加入料斗计量后并经密闭式皮带输送机进入搅拌机，外购的水泥、粉煤灰、矿粉计量后直接由筒仓经过管道进入搅拌机，并由水泵泵入水进行强制搅拌。此工序会产生噪声和粉尘。 ②钢筋经调直、折弯后放入模具下层，搅拌好的混凝土浇筑下层，浇筑后将挤塑板及连接件安装至模具中，混凝土浇筑上层，通过径向挤压振捣等成型，成型的产品脱模后运到产品区进行洒水养护，养护完成后移至成品库暂存，待接到订单直接运送至现场进行装备组装。此工序会产生固废边角料。 运营期工艺流程图见图3，污染物的产生情况见表5。 水 散装水泥 粉煤灰 矿粉 砂子 石子 G N G N G G G N 水泥仓 粉煤灰仓 矿粉仓 封闭式厂房 水槽 G G 计量 计量 计量 计量 计量 计量 添加剂 N G S S 搅拌机 沉淀池 冲洗废水 模具 下层浇注 折弯、调直 挤塑板、连接件安装 钢筋 上层钢筋 上层浇注 S 振捣成型 图例： N 噪声 G 废气 S 固废 脱模 洒水养护 检验入库 图3 生产工艺流程图 表5 污染物的产生情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 生产过程砂石料上料; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个）. 搅拌; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（1个）; 5m高排气筒（1个）. 粉料筒仓; 脉冲袋式除尘器（4个）. 原料的装卸存放、转运、提升、上料; 无组织 粉尘; 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（石子置于封闭料场内，设有喷淋装置）、降低物料转运的距离和落差，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布. 车辆运输; 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗. 废水; 洗车废水; SS; 经沉淀池循环后使用. 设备清洗废水; SS; 砂石分离机分离后用于搅拌用水. 噪声; 生产设备、风机等设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，将设备置于车间内，并设置减振基础，风机进出口软连接等措施. 固废; 除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 成型; 不合格产品; 回用于生产. 沉淀池; 底泥; 外售其他企业. 砂石分离机; 砂石; 回用于生产. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河北晶通建筑科技股份有限公司位于魏县经济开发区创业大街（经三路）11号，河北晶通建筑科技有限公司于2015年2月委托河北师大环境科技有限公司编制完成《节能型钢结构住宅产业化项目环境影响报告书》，该项目于2015年12月24日取得魏县环境保护局审批意见（魏环审[2015]113号），项目于2016年12月8日通过魏县环境保护局验收（魏环验[2016]5号），公司于2018年4月委托河北博鳌项目管理有限公司编制完成了《河北晶通建筑科技股份有限公司节能型钢结构住宅产业化改扩建项目环境影响报告表》，于2018年4月28日取得魏县环境保护局批复（大环审【2018】064号），并于2018年10月24日进行了自主验收（验收意见见附件）。2021年5月10日，公司根据现行环保政策填报了《环保设施提升改造项目环境影响登记表》。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下： 一、现有工程概况 （1）工程内容和建设规模。 项目总占地面积90000m2，主要建设有1#彩钢、岩棉和泡沫复合板车间、2#混凝土搅拌车间、3#轻钢结构车间、4#研发、仓储车间、5#SP板、自保温外墙板车间，全厂年产预制轻钢结构住宅1000套（每套含6根轻钢结构，每根表面积6.12m2），自保温外墙板20万m2，钢承板20万m2，彩钢5000万m2；岩棉复合板5000万m2；泡沫复合板5000万m2；SP板5万m2；预制独立基础4000个，预制楼梯2000个。 （2）劳动定员和工作制度 现有工程劳动定员200人，年生产时间300天，一班生产，每班8个小时工作制。 （3）现有工程原辅材料 表6 现有工程（节能型钢结构住宅产业化项目）主要原辅材料消耗一览表 序号; 产品; 材料名称; 用量; 单位. 1; 钢结构; 钢材; 15000; t/a. 2; 水漆; 63; t/a. 3; 埋弧焊焊丝; 6; t/a. 4; 轻质墙板; 水泥; 4220; t/a. 5; 中砂; 2820; t/a. 6; 聚苯颗粒; 160; t/a. 7; 发泡剂; 1.5; t/a. 8; 水; 1200; t/a. 9; 自保温外墙板; 板芯; 龙骨; 10; t/a. 10; 聚苯板; 60; t/a. 11; 焊条; 4; t/a. 12; 墙板; 水泥; 4220; t/a. 13; 中砂; 2820; t/a. 14; 聚苯颗粒; 160; t/a. 15; 发泡剂; 3; t/a. 16; 水; 1200; t/a. 17; 钢承板; 镀锌钢板; 18000; t/a. 18; 乳化液; 0.5; t/a. 19; 润滑油; 0.5; t/a. 20; 柴油; 9; t/a. 21; 灌装液化气; 5.65; t/a. 表7 现有工程(节能型钢结构住宅产业化改扩建项目)主要原辅材料消耗一览表 序号; 产品; 材料名称; 单位; 年消耗量. 1; 彩钢板 岩棉复合板 泡沫复合板; 彩钢卷; t/a; 300000. 2; 镀锌钢板; t/a; 18000. 3; 聚苯板; t/a; 200. 4; 离心玻璃棉板; t/a; 150. 5; 组合聚醚（白料）; t/a; 5. 6; 多苯基多次甲基多异氰酸酯; t/a; 5. 7; 树脂采光板; t/a; 2000. 8; 混凝土搅拌; 水泥; t/a; 7200. 9; 沙子; t/a; 14400. 10; 石子; t/a; 21600. 11; 粉煤灰; t/a; 2400. 12; 矿粉; t/a; 3600. 13; 外加剂; t/a; 120. 14; 水; t/a; 2600. 26; 预制独立基础; 混凝土; t/a; 1200. 27; 钢筋; t/a; 200. 28; 脱模剂; t/a; 0.2. 29; 预制楼梯; 混凝土; t/a; 600. 30; 钢筋; t/a; 100. 31; 脱模剂; t/a; 0.1. 二、现有工程主要生产设备 现有工程主要设备见表8、表9。 表8 现有工程（节能型钢结构住宅产业化项目）主要设备一览表 一、钢结构生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 钢檩条成型设备; C/Z型; 2; 套. 2; 等离子火焰切割机; 2; 套. 3; 液压剪板机; 1; 台. 4; 液压四缸折弯设备; 1; 台. 5; 钢组立设备; T/H型; 2; 套. 6; 龙门式埋弧焊接设备; 4; 套. 7; 翼缘矫正设备; 1; 套. 8; 钢构件抛丸除锈设备; 1; 套. 9; 摆式钻床; 2; 台. 10; 埋弧焊机; 20; 台. 二、轻质墙板、自保温外墙板生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 13; 液压立模机; QB-900*4250; 2; 台. 14; 液压立模机; QB-600*4250; 2; 台. 15; 液压立模机; QB-900*3350; 4; 台. 16; 液压立模机; QB-600*3350; 2; 台. 17; 液压立模机; WB-900*6000; 2; 台. 18; 液压LT柱机; LT-380*3350; 2; 台. 19; WQB端模; 900*10; 20; 块. 20; WQB端模; 600*10; 20; 块. 21; WMB端模; 900*10; 20; 块. 22; WMB端模; 600*10; 20; 块. 23; NQB端模; 900*10; 20; 块. 24; NQB端模; 600*10; 20; 块. 25; 角模板端模; 380*10; 20; 块. 26; T模板端模; 600*10; 20; 块. 27; 300板端模; 300*10; 20; 块. 28; 300板支架; 4200; 2; 件. 29; 三角板支架; 1200; 2; 块. 30; 三角板支架; 1500; 2; 块. 31; 三角板支架; 1800; 2; 块. 32; NQB心管; 104*3600; 80; 根. 33; 合模卡具; 2; 套. 34; 合模卡具扳手; 2; 套. 35; 端头锁; 2; 套. 36; 冲床模具; 2; 套. 37; 墙板端头组焊工装; 600/900; 5; 件. 38; 角、T柱端头组装焊接; 5; 件. 39; 板芯组装平台; 900; 5; 台. 40; 板芯组装平台; 600; 5; 台. 41; 液压系统; 1; 套. 42; 摆渡车; 2; 套. 43; 起模机; 1; 台. 44; 翻板机; 1; 台. 45; 装模机; 1; 台. 46; 混凝土浇筑机; 1; 台. 47; 拔管机; 1; 台. 48; 收口机; 1; 台. 49; 电焊机; 200; 4; 台. 50; 电焊机; 2; 台. 51; 网片电焊机; 1; 台. 52; 钢筋拔丝刻痕机; 1; 台. 53; 钢筋调直切断机; 2--14; 1; 台. 54; 25吨冲床; 1; 台. 55; 空气压缩机; 0.75立方; 1; 台. 56; JS1000搅拌机; 2; 台. 57; 水泥仓料; 2; 台. 58; 中砂仓料; 2; 台. 59; 密闭式皮带输送机; 2; 台. 60; 提升机; 4; 台. 61; 配料机; 2; 台. 62; 系统控制; 1; 台. 63; 聚苯切割机; 1; 套. 64; 聚苯沟槽切割机; 1; 套. 65; 聚苯打孔机; 1; 台. 66; 线路改造; 2; 台. 67; 电加热数控系统; 2; 台. 68; 碳素晶体加热系统; 2; 台. 69; 辅助设备; 2; 台. 70; 养护隧道; 1; 台. 71; 卷扬机; 7; 台. 72; 轨道设施; 2; 台. 73; 控制设施; 1; 台. 74; 航吊系统; 5吨; 2; 台. 75; 电葫芦系统; 2; 台. 76; 叉车; 3T; 1; 台. 77; 铲车; 20; 1; 台. 三、钢承板生产设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 78; 剪板机; 3; 台. 79; 辊压机; 3; 台. - 表9 现有工程（节能型钢结构住宅产业化改扩建项目）主要设备一览表 一、混凝土搅拌. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 90搅拌机; 90; 台; 1; 新增. 2; 水泥料仓; 100T; 台; 2. 3; 矿粉料仓; 100T; 台; 1. 4; 粉煤灰料仓; 100T; 台; 1. 5; 封闭式皮带输送机; 山建2400; 台; 1. 6; 配料仓; 山建2400; 台; 4. 7; 铲车; 龙工855; 台; 1. 8; 筛沙机; 中型; 台; 1. 二、预制基础和预制楼梯. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 基础模具; 150-200; 套; 32; 新增. 2; 电焊机; BX1-400; 台; 2. 3; 天车; 河南矿山; 台; 1. 三、SP板设备. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; SP板滑动式预制构件成型机; HSF1200; 套; 1; 新增. 2; SP板多功能一体机; HBC1200; 套; 1. 3; SP板张拉机; HSP1200; 台; 1. 4; SP板放张机; HSP1200; 台; 1. 5; SP板切割机; 800; 台; 3. 6; 叉车; 3吨; 台; 1. 7; SP板轨道切割机; 德州海天; 台; 1. 8; 矿山天车; 河南矿山; 台; 3. 9; 电蒸汽设备; 0.1吨; 台; 1. 四、钢结构. 1; 激光切割机; F2040; 台; 1; 新增. 五、彩钢、岩棉、泡沫复合板生产设备. 1; 折弯机; 4000; 台; 1; 新增. 2; 剪板机; 4000; 台; 1. 3; 单板机; 760/780/830/840/860/880/900; 台; 9. 4; 泡沫复合板机; 970; 台; 1. 5; 岩棉复合板机; QLF-6; 台; 1. 6; 楼层板机; YX50-2625-788; 台; 2. 7; C型钢机; 800-2200; 台; 2. 六、自保温外墙板生产设备. 1; 布料机; 河北新大地; 台; 1; 新增. 2; 抹光机; MGM860; 台; 1. - 现有工程工艺流程及排污节点 图4 钢结构工艺流程及排污节点图 图5 自保温外墙板生产工艺和排污节点图 图6 钢承板工艺流程及排污节点图 图7 彩钢瓦工艺流程及排污节点图 图8 岩棉复合板工艺流程及排污节点图 图9 混凝土加工工艺流程及排污节点图 图10 预制独立基础工艺流程及排污节点图 图11 SP板工艺流程及排污节点图 四、与本项目有关的原有污染情况 1、现有工程废气污染源 厂区现有工程运营过程中产生的有组织废气：喷漆晾干废气、淋胶废气、混凝土上料、搅拌、筒仓粉尘、抛丸机产生含尘废气；食堂产生的油烟；无组织废气为焊接烟尘。根据现有工程检测报告（科利华检字（2018）第HB759号，2018年10月）检测数据： ①无组织：生产轻钢结构采用埋弧焊，产生的焊接烟尘量较小，产生的烟尘通过焊接烟尘净化器处理后，厂界无组织颗粒物最大浓度为0.687mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。厂界非甲烷总烃最大浓度为1.45mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业厂界无组织浓度限值。 ②抛丸废气：车间共设置1台抛丸机对工件进行抛丸处理，抛丸工序生产过程会产生粉尘，主要污染物为金属颗粒物。抛丸机产生的粉尘经自带的袋式除尘器（1个）处理后经1根15m排气筒排放。粉尘排放浓度可满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ③喷漆晾干废气：喷漆及晾干在独立的喷漆房内完成，喷漆房采用喷淋塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理喷漆房产生的废气，净化后的喷漆和晾干废气由一根15m高的排气筒排放，外排废气中颗粒物最大排放浓度为6.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级染料尘排放标准；非甲烷总烃最大排放浓度为23.3mg/m3，最低去除率为71.3%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放标准。 ④淋胶废气：岩棉复合板和泡沫复合板生产车间淋胶工序使用组合聚醚（白料）和多苯基多次甲基多异氰酸酯（黑料）粘合剂，室温固化无需加热，在正常温度生产下性质稳定，无大量的废气产生，只是在淋胶过程中暴露于空气中会挥发出少量有机废气。通过在岩棉复合板和泡沫复合板生产的淋胶工序出上方各安装一个集气罩，收集后的非甲烷总烃经UV光氧催化设备+活性炭吸附装置净化后通过一根15m高的排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃最大排放浓度为12.5mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准。 ⑤食堂厨房使用液化气，油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模要求。 ⑥混凝土上料工序会产生粉尘，上料工序含尘废气经集尘罩收集后由1套袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放，2个水泥料仓、2个砂仓产尘点均设置1套袋式除尘器（共4套），搅拌工序产尘点设置1套袋式除尘器，料仓、搅拌工序含尘废气处理后经1根15m排气筒排放，外排废气中颗粒物均可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 2、现有工程废水污染源 现有工程用水主要为生产用水、生活用水，生产用水循环利用不外排。餐饮废水经隔油池处理后与职工盥洗废水一并排入化粪池处理，最终排入开发区东区污水处理厂进行深度处理。 3、现有工程噪声污染源 现有工程营运期噪声源主要为生产设施、物料传输等机械设备运行过程产生噪声。产噪设备置于厂房内，进行厂房屏蔽，安装隔音门窗。风机加装消声器，并将水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫，采取以上措施后，厂界西侧、南侧昼间噪声最高值为65.8dB（A），东侧、北侧昼间噪声最高值为62.7dB（A），运营期噪声厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、现有工程固废 现有工程运营期产生的固体废物主要包括水性漆渣、废水性漆桶、剪切工序产生的下脚料、拆模工序产生的废渣、设备维修产生的废机油、废润滑油、废乳化液、金属废料；废渣；抛丸铁屑、焊渣、除尘灰和生活垃圾。 水性漆渣、废水性漆桶由厂家回收处置，下脚料金属废料统一收集后外售，拆模废渣返回生产再利用。金属废料、废渣、抛丸铁屑、焊渣统一收集后外售，除尘灰回用于生产，生活垃圾送园区垃圾装运站，由园区统一送至魏县生活垃圾填埋场处理，不会产生二次污染。废机油、废润滑油、废乳化液在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理，现有危废暂存间位于3#车间，占地面积10m2。 因此，建设工程各污染源采取相应的治理措施后，污染物均可实现达标排放，对区域环境影响较小。 五、总量控制结论 现有工程污染物总量控制指标为：COD：1.08t/a、氨氮：0.126t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 六、现有工程存在的环境问题 1、现有工程未识别危险废物废UV灯管，废UV灯管收集后应暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。现有危废间剩余面积可供UV灯管分类存放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、城市空气质量状况 大气环境：根据邯郸市生态环境局2020年5月13日公布的《2019年度邯郸市环境质量公报》，主城区空气质量达标天数为165天，占全年总天数的45.2%（全年有效天数365天）；其中一级天数为10天，占2.74%，二级天数为155天，占42.47 %，三级天数为126天，占34.52%，四级天数为41天，占11.23%，五级天数为29天，占7.95%。六级天数为4天，占1.1%。 2019年均浓度值情况：二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。具体情况见表10。 表10 2019年城市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2 (μg/m³); NO2 (μg/m³); PM10 (μg/m³); PM2.5 (μg/m³); CO (mg/m³); O3(μg/m³) （日最大8小时平均）. 2019年均值; 15; 38; 124; 66; 2.6; 201. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; 77.14%; 88.57%; —; 25.62%. 日均值标准; 50; 80; 150; 75; 4; 160. 由表8可知，项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化硫、二氧化氮年均浓度值满足空气质量标准要求；臭氧日最大8小时年均浓度值、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，项目区域为不达标区。 特征污染物TSP引用《河北魏县经济开发区总体规划跟踪及调整环境影响报告书》中检测报告数据，环境空气质量现状监测（TSP）由河北泉皓环境科技有限公司于2020年6月10日~2020年6月16日监测，其中监测点位“清华里村”位于本项目西南0.97km处，引用数据有效。根据监测报告，该监测点TSP24h平均浓度范围为0.210~0.254mg/m3，能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。 二、声环境质量状况 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。因此不设置大气环境保护目标。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、营运期 1、废气 运营期上料、搅拌、粉料筒仓粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度，厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值。 表11 营运期废气污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 上料、搅拌、粉料筒仓; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度. 原料的装卸、存放、转运、提升、上料; 上下风向差值0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值. 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表12 营运期厂界噪声排放标准一览表 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 施工期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求. 运营期 声环境; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3、固体废物 营运期产生的垃圾均参照执行一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发[2013]36号）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目扩建前排污许可证总量指标为：COD：1.08t/a、氨氮：0.126t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 本扩建项目未设置锅炉，生产不用热，无废水外排，总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 因此，本项目扩建后总量控制指标不发生变化，仍为COD：1.08t/a、氨氮：0.126t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有厂房进行建设，不新增建筑物，施工期主要为设备安装和调试，影响较小且影响周期较短，故不再考虑施工期影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 (1)粉尘源强分析 本项目大气污染物主要为水泥筒仓粉尘、上料、转运、搅拌粉尘以及石子、砂子的存放、转运、提升、上料、车辆运输等过程中产生的无组织粉尘。 ①砂石料转运、装卸、上料、提升、搅拌 砂子、石子转运、装卸、上料、提升过程中会产生一定量的粉尘，在配料仓上料产尘点设置集尘罩，收集后经1台气相脉冲袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒（P1）排放。气相脉冲袋式除尘器风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作2400h计，2.4×107m3/a），类比同类型已验收企业河北博达新型建材有限公司，粉尘产生浓度约4800mg/m3，则粉尘产生速率48kg/h（115.2t/a），气相脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%，粉尘排放浓度4.8mg/m3，排放速率为0.048kg/h，粉尘排放量为0.115t/a，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ②粉料筒仓、搅拌含尘废气 外购的水泥由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，各粉料仓仓顶排气口设气相脉冲袋式除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。搅拌（下料）过程会产生少量粉尘，粉尘经收集后由1台脉冲袋式除尘器处理后排放。 本项目共计2个180t水泥筒仓，1个180t矿粉筒仓，180t粉煤灰筒仓，4个料仓分别设置1台气箱脉冲袋式除尘器处理产生的粉尘，处理后的粉尘与经1台脉冲袋式除尘器处理后的搅拌过程产生的粉尘共用1根15m高排气筒（P2）排放，气相脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%。 本项目每台筒仓除尘器设计风量为1500m3/h，搅拌机组脉冲袋式除尘器设计风机量为3500m3/h，5台脉冲袋式除尘器设计风机总量为9500m3/h（按年有效工作2400h计，2.28×107m3/a），类比同类已验收企业河北博达新型建材有限公司，粉料筒仓上料、搅拌时粉尘的产生最大浓度约为8000mg/m3，则粉尘产生速率为76kg/h（182.4t/a），气相脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%，粉尘排放浓度8.0mg/m3，排放速率为0.076kg/h，粉尘排放量为0.1824t/a，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ③原料的装卸、存放、转运、提升、上料 本项目颗粒原料的装卸、存放、上料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中须采用密闭输送带和封闭式原料库（砂子、石子置于封闭料场内，设有喷淋装置或雾炮机，上料口设置喷淋装置）、降低物料转运的距离和落差，减少无组织粉尘的产生，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布，以免扬尘造成大气污染；对于原料堆存场地定时洒水抑尘，且厂房周围、道路两旁、原料场四周等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 装载机和原料运输车等在厂区行驶时会产生扬尘，车辆在厂区内行驶速度越快，产生的道路扬尘越多。评价要求厂区内车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗。 采取上述措施后，经类比，本工程运营期无组织粉尘排放总量为0.20t/a，排放速率为0.083kg/h，粉尘经空气自然扩散后可降低对环境影响，经类比本项目上下风向1h颗粒物浓度差值小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求。 因此，本项目运营时所排废气对周围环境空气影响较小。 项目废气污染源及治理措施见表13。 表13 项目废气污染源及其治理措施一览表 污染源 名称; 排放量 (Nm3/h); 污染 因子; 产生量(t/a); 产生 浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放形式; 外排浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 治理 措施; 处理 效率; 是否为可行技术. 上料工序; 10000; 颗粒物; 115.2; 4800; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 4.8; 0.115. 粉料筒仓、上料; 9500; 颗粒物; 182.4; 8000; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 8.0; 0.1824. 车间; /; 颗粒物; /; /; /; /; /; 无 组 织; /; 0.2. 项目废气排放口基本情况见表14。大气污染源监测计划见表15。 表14 项目废气排放口基本情况表 排放口 名称; 排放口编号; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. 上料工序排气筒; DA001; 15; 0.5; 常温; 114°59′53.50″; 36°19′36.42″; 一般 排放口. 粉料筒仓、搅拌排气筒; DA002; 15; 0.5; 常温; 114°59′53.60″; 36°19′35.65″; 一般 排放口. 表15 大气污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; 上料排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度. 2; 粉料筒仓、搅拌; 颗粒物; 1次/年. 3; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求. 2、水环境影响分析 本次改扩建项目绿化依托厂区现有绿化，不新增劳动定员，无新增绿化用水、生活用水。本项目用水主要为生产用水，本项目生产用水包括搅拌用水、封闭式砂石料场抑尘用水、车辆车轮清洗水、设备清洗水以及养护用水。搅拌用水、养护用水全部进入产品或损耗，封闭式砂石料场全部蒸发损耗，废水主要为设备清洗废水、车轮清洗废水，本项目设置4m*1.6m洗车机，用于车辆车轮清洗，车辆车轮清洗水经洗车循环系统循环使用，定期补充新鲜水，不外排。设备清洗废水除部分损耗外其余回用于搅拌使用，本项目无废水外排。 因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为搅拌、折弯机、物料传输等机械设备运行过程产生噪声，源强约70~85dB（A）。噪声对周围环境的影响主要通过三种途径：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。因此，该项目发出的各种噪声会通过楼板、墙面、门窗、管道等多种途径进行传播，影响周围环境。 本项目通过选用低噪声设备，将这些产噪设备置于厂房内，进行厂房屏蔽，安装隔音门窗。风机加装消声器，并将水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫，项目为最大限度减少噪声对区域声环境质量的影响，主要噪声防治措施如下： （1）项目需将产噪设备布置在全封闭的厂房内； （2）设备选购噪声低的设备，安装时对产噪设备安装减振垫，水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫； （3）对产噪设备定期进行保养，对老化和性能降低的旧设备及时更换，杜绝因设备不正常运转而产生高噪声现象； （4）生产厂房破损后要及时修复； （5）进出厂区车辆实行减速、禁鸣等措施。 本项目采取上述措施后，降噪值可达30~35 dB（A）左右（参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）。厂界噪声预测结果见表15。 表15 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值[dB(A)]; 距预测点距离（m）; 项目贡献值 [dB(A)]; 现有工程贡献值 [dB(A)]; 项目建成后全厂贡献值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 搅拌、折弯机、物料传输等机械设备; 55; 20; 29; 62.7; --; 62.7; --. 南厂界; 55; 54; 20.4; 65.1; --; 65.1; --. 西厂界; 55; 250; 7.0; 65.8; --; 65.8; --. 北厂界; 55; 120; 13.4; 59.3; --; 59.3; --. 通过采取上述控制措施后项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表16 噪声污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为袋式除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥、成型工序产生的不合格品以及砂石分离机产生的砂石。袋式除尘器收集的除尘灰约为297.3t/a，全部回用于生产，洗车轮沉淀池底泥产生量约为2t/a，交由环卫部门统一处理，成型工序产生的不合格品产生量为10t/a，全部回用于生产，砂石分离机产生的砂石约50t/a，全部回用于生产，本项目固体废物均不外排。 本项目产生固废均合理处置，不会对环境造成影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水环境的影响，厂区生产车间、仓库内其他区域全部采用水泥硬化处理。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目属于改扩建项目，不新增占地面积，无生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目不涉及危险物质。 - 8、污染物排放“三本帐” 改扩建项目完成后全厂污染物排放“三本帐”见表17。 表17 本项目建设完成后污染物排放“三本帐” 单位：t/a 污染源; 污染物; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 最终排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 烟（粉）尘; 0.344; 297.6; 297.3026; 0.2974; 0; +0.2974; 0.6414. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.278; 0; 0; 0; 0; 0; 0.278. 废水; COD; 1.08; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0.126; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料工序 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 搅拌工序 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器（1个） | 15m高排气筒（1个） |  |
|  | 粉料筒仓 |  | 脉冲袋式除尘器（4个） |  |  |
|  | 原料的装卸、存放、转运、提升、上料 | 颗粒物 | 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（石子置于封闭料场内，设有喷淋装置，上料口设置喷淋）、降低物料转运的距离和落差，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布 |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 车辆运输 |  | 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗 |  |  |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS | 经沉淀池沉淀后循环利用 |  | / |
|  | 设备清洗废水 | SS | 全部回用于搅拌工序 |  | / |
| 声环境 | 产噪设备噪声 | 连续等效A声级 | - 选低噪声设备 - 基础减振、隔振 厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — |  | — |
| 固体废物 | 一般固废：袋式除尘器收集的除尘灰全部回用于生产，洗车轮沉淀池底泥产生量交由环卫部门统一处理，成型工序产生的不合格品、砂石分离机砂石全部回用于生产。 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、仓库内其他区域，全部采用水泥硬化处理，为一般防渗，地面混凝土硬化，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造3021”，实施登记管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请变更排污许可证。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 图4 环境保护图形标志牌 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；符合土地、生态红线等“三线一单”空间管控要求；建设项目采取的措施满足防止生态破坏和污染物达标排放要求。项目建设的社会经济效益明显，符合该地区发展的要求，其实施对于节约资源，促进魏县社会发展和经济建设具有重要的意义。就环保角度而言，环保措施可行，项目建设不会对周围环境产生明显影响。综上所述，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.344 | — | — | 0.2974 | 0 | 0.6414 | +0.2974 |
| 废水 | COD | 1.08 | — | — | — | — | 1.08 | — |
|  | 氨氮 | 0.126 | — | — | — | — | 0.126 | — |
|  | 总磷 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | — | — | — | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 除尘灰 | — | — | — | 297.3 | 0 | 297.3 | +297.3 |
|  | 底泥 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 砂石分离机砂石 | — | — | — | 50 | 0 | 50 | +50 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①