- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产600000平方米保温一体板项目

建设单位（盖章）：邯郸勇进节能科技有限公司

编制日期：         2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600000平方米保温一体板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-130434-89-01-278277 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张电勇 | 联系方式 | 13483657162 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县创业大街 |  |  |
| 地理坐标 | （ 36度 19 分 58.852 秒， 114 度 59 分 47.321 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材等建筑材料制造303，粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2021〕36号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： 存在“未批先建”违法行为的，填写已建设内容、处罚及执行情况。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4350 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业园区，2010年3月变更为魏都工业园区，2011年7月经省政府以冀政函[2011]110号文件批准升级为省级经济技术开发区，同时更名为河北魏县经济开发区。2014年魏县人民政府在原魏都工业园区的基础上，扩大了规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划》（2014-2030）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目所在区域规划环评文件为《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅于2015年2月11日以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、相关规划符合性 （1）开发区基本情况 表1-1 规划基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 地理位置、规划范围及规划面积; 开发区总规划面积22.36平方公里，以兴源河为界，分为东西两区。西区：北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积9.1平方公里。东区：西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26平方公里。. 2; 规划时限; 本次规划期限为2014-2030年，其中近期规划期限为2014-2016年，远期规划期限为2016-2020年，2020年以后为远景设想。. 3; 规划总体定位; 产城一体新型工业城；省级经济开发区；省级高新技术产业园区；国家级资源双百工程示范基地。. 4; 发展方向; 以发展新能源汽车、新能源环保设备、新材料制造为三大主导优势产业，同时引进生物制造、新一代信息技术等战略型新兴产业，配套推进现代物流关联辅助产业，适时发展工业旅游、商业地产和文化创意等现代服务业，逐步延伸产业链条。同步搭建技术研发、生产服务、金融服务综合服务平台，构建以新能源汽车为主的相关产业链，打造竞争力强，优势明显的新兴装备制造产业集聚区。并以此为契机，努力把魏县省级经济开发区建设成为邯郸市重要的产城一体新型工业示范园区。. 5; 规划目标; 近期工业总产值达到120亿元、工业增加值达到42.2亿元；远期工业总产值达到230亿元、工业增加值达到74.5亿元。. 根据园区出具的入园证明，项目符合园区产业定位。 （2）空间结构布局 根据规划总体思路，结合魏县经济开发区资源条件、交通区位、产业基础等因素，形成“1+2+3”的空间布局结构。即“一心、两带、三片区”。 一心：以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。 两带：一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。 三片区：是指西部分区、东部分区和综合配套服务区。 本项目位于魏县经济开发区东区内。 （3）规划用地布局 开发区规划用地布局主要分为居住用地、公共设施用地、工业仓储用地、道路与交通设施用地、绿地等。 本项目占地为二类工业用地，符合开发区用地布局规划。 （4）基础设施规划 1）供水工程规划 水源以地下水和南水北调的引用水相结合。供水水源包括魏县第一、二自来水厂以及中水回用工程。 2）排水工程规划 东区规划建设污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。目前，一期工程已建成，二期工程尚未开始建设，可满足规划区内发展需求。 3）供电工程规划 再建设35KV变电站一座，届时将提升到110KV，位于开发区东部，占地0.89公顷，电源引自东代固110KV变电站。 4）供热工程规划 规划在开发区邯大路与经四路交叉口新建一座集中供热站，燃料为天然气，采用高温高压蒸汽锅炉，实行集中供热，气源为华润集团大名天然气站。 5）燃气工程规划 规划气源为华运集团大名天然气站，占地10亩，供气能力每年1亿立方米。工业用户采用专用调压站或调压箱供给。 （5）开发区基础设施现状及与项目建设的衔接性 1）供水现状 目前，魏县经济开发区利用魏城南部县城水厂作为水源，设置水塔、高位水池实现集中供水。 本项目用水由园区水厂统一供给。 2）排水现状 目前，魏县经济开发区西区现有污水处理厂一座，处理规模为3万m3/d，魏县县城生活污水和经济开发区西区现有企业废水均由开发区西区污水处理厂处理。 魏县经济开发区东区现有污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。一期工程现已建成，且污水管网均已铺设完毕并投入运行，二期工程尚未建设。开发区东区污水处理厂进水水质要求为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理。 3）电力设施现状 园区内现状电力供应较为充足，3座35kV变电站向开发区供电，分别是安张庄变电站、园区变电站和沙口集变电站，目前在建的有35kV东区变电站。 项目供电由河北省邯郸市魏县经济开发区变电站以一路10kV架空线路向本厂供电。 4）供热现状 园区目前尚无集中供热设施，项目生产过程中不用热，办公综合楼冬季采用空调采暖。 根据以上分析，本项目供水排放依托开发区的集中供水，开发区基础设施可满足项目需要，项目符合开发区规划。 2、审查意见符合性分析 《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)： 魏县人民政府： 所报《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》及相关材料收悉。2015年1月9日，我厅组织专家和相关部门代表组成审查组对《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》进行了审查、会后，编制单位依据审查意见对环境影响报告书做了进一步修改和完善。现将审查组意见转送给你们，请认真抓好落实。 一、河北魏县经济开发区规划范围为以兴源河为界，分为东西两分区。西区北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道， 东至兴源河。东区西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，总面积22.36平方公里。经济开发区产业发展方向以装备制造业、再生资源产业为主。规划期限2014—2030年， 其中近期为2014—2016年，远期为2016年一2020年，远景展望到2030年。 二、在规划优化调整和实施过程中，除严格落实《河北魏县 经济开发区总体规划环境影响报告书》各项要求外，还应做好下工作： 1、强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，做到环境建设与园区建设同步规划、同步实施、同步发展，做到产业发展方向与循环经济产业链条延伸相协调， 经济效益、社会效益与环境效益相统一，将园区建成环境保护与经济协调发展的新型园区。 2、严格项目准入，科学规划发展产业。园区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策。入区企业应符合《产业结构 调整指导目录（2011年本））＞（2013年修订）、《关于抑制部分行业 产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《河北省 人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》 等文件具体的规定要求，建议取消不符合产业政策的规划项目。 3、科学调整园区规划布局。建议将规划西区用地布局进行调整，在西区南部现有企业集中区域规划为一类工业用地，西区其他工业用地调整为仓储、商贸、行政办公、文化设施、教育科 研、市政设施和绿地等。对规划东区内的西部地块（靠近兴源河 的地块）和临近规划综合配套区的部分用地进行调整，由二类工业用地调整为一类工业用地。规划范围内涉及到的搬迁村庄应结 合魏县村镇体系规划，及时完成搬迁工作。兴源河两侧设置200 米防护距离，其内不得进行和保护水资源无关的建设活动。魏大 馆渠两侧设置100米限制建设区域，不得设置三类工业。 4、注重园区发展与水资源承载力相协调。提高水资源利用率 和再生水回用率，做到以水定产，以水定规模。 5、调整土地利用规划，严格执行国家土地管理政策。对占用 的耕地实施先补后占，实现“占补平衡”，确保项目占地符合国相关要求。 6、统筹规划并优先建设园区配套的供水、排水、供热等基础 设施。2015年底前，建成3万立方米/天供水厂、1万立方米/天 污水处理厂以及133兆瓦燃气供热站；2020年底前，供水厂扩建至6万立方米/天，污水处理厂扩建至1.5万立方米/天、燃气供 热站扩建至280兆瓦。园区实现集中供热后，取消园区企业自备锅炉。 7、加强区域污染防治，做好环境应急预案制定、备案、修订等工作。严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。 8、切实落实环评报告书中环境管理、环境监测计划、清洁生 产有关措施。建设中应每五年进行一次环境影响跟踪评价；在规 划修编时应重新编制环境影响报告书。 9、属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序履行环评 审批手续，园区排污总量控制应符合省、市确定的总量控制要求。 10、在开展项目环境影响评价时，区域环境影响现状评价内 容可以适当简化，涉及项目准入、环境风险及公众参与等内容应 做重点、深入评价。 #### 三、本意见连同审查组意见、《河北魏县经济开发区总体规划 环境影响报告书》一并上报审批。 #### 本项目位于经济开发区东区，用地类型为二类工业用地，符合开发区产业政策，用水和用电由开发区提供；项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放；项目与区域生态功能相协调，符合国家和地方产业政策。综合项目符合规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 相关政策; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 三线一单; 生态保护红线：生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护 的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目厂址位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街5号，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在河北省生态保护红线范围内，满足生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线：是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在区域除 PM2.5、PM10、NO2、O3不达标外，其他环境质量均达标，本项目为废气均经环保措施处理后达标排放，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线：是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源、天然气等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不属于《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》中环境准入负面清单内容。; 符合. 2、选址可行性分析 项目位于河北省邯郸市魏县创业大街，中心坐标为北纬36°19'58.852"、东经114°59'47.321"。该项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。该项目厂址所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区电力，通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的客观条件。 本项目租赁河北亘博环保科技有限公司已建厂房，并已和河北魏县经济开发区管理委员会签订项目入园协议书，项目符合河北魏县经济开发区产业定位和用地规划，项目选用的生产工艺技术成熟、可靠，在严格执行相关标准及有关政策的情况下，环保设施完善后可以满足环保要求。本评价从环保角度考查，该项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类及淘汰类，属于允许类。根据《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中的规定，项目不属于限制类、淘汰类项目，且本项目已在魏县行政审批局备案，备案编号为魏投资备案〔2021〕36号，项目代码为2104-130434-89-01-278277。 综上，项目符合国家及地方产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 保温一体板具有使用寿命长、防火性能好、保温性能强等特点，且外饰面仿石度高达95%，能够全面代替石材及幕墙，不仅美观，而且性价比高。为抓住市场机遇，邯郸勇进节能科技有限公司拟投资150万元，在河北省邯郸市魏县创业大街建设“年产600000平方米保温一体板项目”，项目已在魏县行政审批局备案，备案编号为魏投资备案〔2021〕36号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院令第682号）有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材等建筑材料制造303，粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”类，应编制环境影响报告表。为此，邯郸勇进节能科技有限公司委托我公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。经过现场踏勘和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》等要求编制完成该建设项目环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：年产600000平方米保温一体板项目； 项目性质：新建； 建设单位：邯郸勇进节能科技有限公司； 建设地点：河北省邯郸市魏县创业大街； 项目占地：占地面积共4350m2； 项目投资：本项目总投资为150万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资比例20%； 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，均为附近居民，不在厂区食宿，实行一班8小时工作制，年工作300天； 建设内容及生产规模：项目租赁河北亘博环保科技有限公司闲置车间4350平方米，建设年产600000平方米保温一体板生产线，购置双驱动液压码垛机1套、立式搅拌机3台、卧式搅拌机1台、干混砂浆搅拌机1套、提升器8套、储料仓3套、粉料称重系统2套、单驱动液压拆垛机1台、全自动切割线1套、配电系统4套、提升机刮板3套、网格布托架2套、轻质砂浆成型双压辊1套、平台1套、水泥仓1套、砂子仓2套、颗粒仓1套。项目建成后，年产600000平方米保温一体板。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 主要生产单元/要素; 建设内容. 主体工程; 生产区; 建筑面积为300m2，主要用于生产. 储运工程; 原料区; 建筑面积200m2，用于原料存储. 成品区; 建筑面积1000m2，用于成品存储. 辅助工程; 办公区; 建筑面积为150m2，主要用于办公. 公用工程; 供水; 由魏县经济开发区供水管网提供. 供电; 由魏县经济开发区电管网提供. 供热; 生产不用热，办公室采暖使用空调. 排水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理. 环保工程; 废气; 筒仓、储料仓废气、上料废气、搅拌废气经布袋除尘器处理，最后由1根15m高排气筒排放（P1）；切割废气由集气罩收集后经布袋除尘器处理，最后由1根15m高排气筒排放（P2）. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 固废; 除尘灰经收集后回用于生产，边角料和生活垃圾由环卫部门统一收集处理. 3、建构筑物 项目租赁河北亘博环保科技有限公司闲置生产车间（包含生产区、原料区、成品区、办公区）进行生产，总用地面积4350m2。项目主要建构筑物见表2-2。 表2-2 主要建构筑物一览表 建筑物名称; 建筑结构; 层数; 高度; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）. 生产车间; 生产区; 钢结构; 1; 9m; 3000; 3000. 办公区; 钢结构; 1; 150; 150. 原料区; 钢结构; 1; 200; 200. 成品区; 钢结构; 1; 1000; 1000. 合计; /; /; /; /; 4350; 4350. 4、主要生产设备： 项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 位置; 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 生产车间; 1; 600000m2保温一体板生产线; /; 1. 2; 双驱动液压码垛机; /; 1. 3; 立式搅拌机; /; 3. 4; 卧式搅拌机; 湿混; 1. 5; 干混砂浆搅拌机; 2t; 1. 6; 提升器; /; 8. 7; 储料仓; 5t; 3. 8; 粉料称重系统; /; 2. 9; 单驱动液压拆垛机; /; 1. 10; 全自动切割线; 竖切锯1套、横切锯1套、打孔机（14孔）1台、自动码板机（2块）1套; 1. 11; 配电系统; 包括电盘到设备的电缆; 4. 12; 提升机刮板; /; 3. 13; 网格布托架; /; 2. 14; 轻质砂浆成型双压辊; /; 1. 15; 平台; /; 1. 16; 水泥仓; 35t; 1. 17; 砂子仓; 5t; 2. 18; 颗粒仓; 100m3 M; 1. 合计; -; 37. 5、主要原辅材料及燃料 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原料; 水泥; t/a; 3000; 外购，筒仓储存. 砂子; t/a; 1800; 外购，筒仓储存. 挤塑板; m2/a; 600000; 外购. 网格布; m2/a; 750000; 外购. 泡沫板颗粒; m3/a; 15000; 外购，筒仓储存. 能源; 新鲜水; m3/a; 1020; 开发区供水管网提供. 电; 万m3/a; 9万; 开发区电网提供. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水利用魏县经济开发区供水管网，主要用水为搅拌用水职工生活用水。根据企业提供资料，搅拌用水量为3m3/d；项目职工10人，不提供食宿，参照《河北省用水定额 第3部分 生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水量按40L/人•d计算，则职工生活总用水量为0.4m3/d。 ②排水 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，产生量为0.32m3/d，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理。 项目水平衡图见图2-1。 搅拌用水 3 3 3.4 进入产品 新鲜水 0.08 经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理 生活用水 0.32 0.4 ：消耗 图2-1 项目给排水水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电量为9万kW·h/a，由魏县经济开发区电网提供。 （3）供热 本项目生产采不用热，项目车间不供暖，办公区采用空调供暖。 7、平面布置 本项目大门位于厂房西侧，办公区位于车间西北角，原料区位于南侧，成品区位于东侧，其余区域为生产区。项目具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 具体工艺流程如下： （1）搅拌 原料砂子、水泥、泡沫板颗粒均在筒仓能储存，生产时，由料仓放料口经密闭输送管道送至称重机内自动称重。称重完成后输送至搅拌内搅拌，搅拌完成后分别输送至3个储料仓。 （2）铺材料 根据产品需要选择合适的保温板，首先将砂浆铺在保温板上。 （3）铺网格布 再将网格布铺在砂浆上。 （4）上架、自然晾干 铺完网格布后通过传送带送至晾干架，用叉车将晾干将送至成品区自然晾干。 （5）切割 根据顾客产品需要，将砂浆板横切或竖切成不同的尺寸，切割完成后即为成品，外售。生产工艺流程及排入节点见图2-2 选择保温板 上料 搅拌 铺材料 水泥、砂子、泡沫颗粒 称重 铺网格布 上架 自然晾干 切割 成品 图例：G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 G1、N、S1 G2、N、S1 G3、N、S1 N N N G4、N、S1、S2 储料仓 图2-2 生产工艺流程及排污节点图 项目生产过程中产生的废气污染物主要为筒仓、储料仓废气（G1）、上料废气（G2）、搅拌废气（G3）和切割废气（G4），筒仓、储料仓废气、上料废气和搅拌废气经布袋除尘器处后由15m高排气筒排放；切割废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，最后由15m高排气筒排放；废水主要为职工生活盥洗废水（W），职工生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理；噪声主要为生产设备运行产生的噪声（N），采取厂房隔声、基础减振等降噪措施；固废主要为除尘灰（S1）、边角料（S2）和职工生活垃圾（S3），除尘灰收集后回用生产；边角料和职工生活垃圾定期送环卫部门指定地点处置。 项目各工段排污节点见表2-5。 表2-5 项目排污节点及治理措施一览表 项目; 序号; 污染工序; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 筒仓、储料仓; 颗粒物; 持续; 密闭管线; 布袋除尘器+15m高排气筒. G2; 上料工序; 颗粒物; 持续; 集气罩. G3; 搅拌工序; 颗粒物; 持续. G4; 切割工序; 颗粒物; 持续; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 废水; W; 职工生活污水; COD、SS 、氨氮、BOD5; 间断; 经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理. 噪声; N; 生产设备; Leq; 间断; 基础减振、厂房隔声. 固废; S1; 除尘器; 除尘灰; 间断; 收集后回用生产. S2; 切割; 边角料; 间断; 送环卫部门指定地点处置. S3; 职工生活; 生活垃圾; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | #### 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《2019年邯郸市生态环境状况公报》，邯郸市环境质量情况如下表所示： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据表3-1显示结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水环境 根据《2019年邯郸市生态环境状况公报》，地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，Ⅰ类水体2个占7.1%，Ⅱ类水体10个占35.7%，Ⅲ类水体5个占17.9%，Ⅳ类水体10个占35.7%，Ⅴ类水体1个占3.6%，无劣Ⅴ类水体。地表水整体评价为轻度污染。 3、声环境 厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4、地下水、土壤环境 在做好地面防腐防渗的前提下，项目污染土壤、地下水环境可能性较小，无需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于河北省邯郸市魏县创业大街。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区，故不设大气环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境敏感点，故不设声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不设地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度；无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值。 表3-2 废气污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 有组织; 筒仓、储料仓、上料、搅拌、切割; 颗粒物; 10; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1大气污染物最高允许排放浓度. 无组织; 颗粒物; 0.5; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值. 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及开发区东区污水处理厂进水水质标准。 表3-3 废水污染物排放标准一览表 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 开发区东区污水处理厂进水水质指标; 本项目执行标准. pH; 6-9; /; 6-9. COD; 500mg/L; 350mg/L; 350mg/L. 氨氮; /; 35mg/L; 35mg/L. BOD5; 300mg/L; 200mg/L; 200mg/L. SS; 400mg/L; 250mg/L; 250mg/L. 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表3-4 噪声排放标准一览表 环境要素; 项目; 标准; 标准来源. 噪声; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值. 夜间; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家和地方要求确定总量控制因子为SO2、NOX、COD、NH3-N、VOCs、颗粒物。 本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理，故项目涉及COD、NH3-N的排放；项目生产不用热，办公室冬季采用电取暖；故项目不涉及SO2、NOX的排放；项目生产过程涉及颗粒物排放，不涉及VOCs排放。 根据河北省环保厅下发的冀环总[2014]283号文要求，项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准进行核定。 颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度，即颗粒物10mg/m3。 P1=12000m3/h×2400h×10mg/m3×10-9=0.288t/a； P2=10000m3/h×2400h×10mg/m3×10-9=0.240t/a； 项目废水排放量为0.32m3/d。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及开发区东区污水处理厂进水水质标准，即COD350mg/L、NH3-N35mg/L。则： COD排放量为：0.32m3/d×350mg/L×300d×10-6=0.034t/a； NH3-N排放量为：0.32m3/d×35mg/L×300d×10-6=0.003t/a； 本次评价建议项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.034t/a、NH3-N：0.003t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：0t/a、颗粒物：0.528t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建厂房，无土建工程，只进行设备安装，施工期时间较短，随着施工期结束，施工期影响消失，对周围环境影响较小，本评价不再对施工期环境影响进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）正常工况产排污情况分析 ①筒仓、储料仓废气、上料废气和搅拌废气 项目筒仓和储料仓进行物料输送会产生一定量的废气，上料、搅拌工序会产生废气，主要污染物为颗粒物。废气经收集后进入布袋除尘器布袋除尘器，最终经1根15m高排气筒排放（P1）。经类比同类型企业（蔚县合兴建材有限公司保温复合板项目验收监测报告），筒仓、料仓、上料和搅拌工序颗粒物进口最大产生量为5.472t。集气罩收集效率为95％，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为12000m3/h，年有效工作时间为2400h（300d×8h/d），则颗粒物经除尘器处理后排放量为0.055t/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为1.9mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ②切割废气 项目切割工序会产生废气，主要污染物为颗粒物。废气由集气罩收集后进入布袋除尘器布袋除尘器，最终经1根15m高排气筒排放（P2）。经类比同类型企业（蔚县合兴建材有限公司保温复合板项目验收监测报告），切割工序颗粒物进口最大产生量为2.85t。集气罩收集效率为95％，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为10000m3/h，年有效工作时间为2400h（300d×8h/d），则颗粒物经除尘器处理后排放量为0.029t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.2mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 生产车间无组织颗粒物产生量为0.438t/a，排放速率为0.183kg/h。 废气污染源源强见表4-1。 表4-1 项目废气污染源源强一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a ）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 排放方式; 治理设施; 污染物排放浓度（速率）; 污染物排放量（t/a）. 处理措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 筒仓、储料仓、上料、搅拌; 颗粒物; 5.472; 190; 有组织; 布袋除尘器; 95%; 99%; 是; 1.9mg/m3; 0.055. 切割工序; 颗粒物; 2.85; 118.75; 有组织; 布袋除尘器; 95%; 99%; 是; 1.2mg/m3; 0.029. 车间; 颗粒物; 0.438; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.183kg/h; 0.438. 废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). P1; 筒仓、储料仓、上料、搅拌工序; 一般排放口; 114.966892; 36.332844; 15.00; 0.50; 20. P2; 切割工序; 114.996159; 36.332979; 15.00; 0.50; 20. 污染处理措施可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），废气污染治理设施工艺中除尘设施工艺包含袋式除尘器，因此项目废气污染治理措施可行。 （2）非正常工况 非正常工况下，废气未经处理直接通过排气筒外排，经核算，在非正常工况下，颗粒物的排放量为3.088kg/h，持续时间0.5~1小时，对周围环境空气产生一定的影响。在运行中，只要加强管理，一般能很快得到恢复，应尽量避免此类事故。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测要求见表4-3。 表4-3 项目废气监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 筒仓、储料仓、上料、搅拌工序排气筒; 颗粒物; 1次/a; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1大气污染物最高允许排放浓度. 切割工序排气筒; 颗粒物; 1次/a. 厂界; 颗粒物; 1次/a; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值. 综上所述，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。筒仓、储料仓废气、上料废气和搅拌废气经收集后进入布袋除尘器布袋除尘器，最终经1根15m高排气筒排放；切割废气由集气罩收集后进入布袋除尘器布袋除尘器，最终经1根15m高排气筒排放，废气排放源强较小，且500m范围无大气环境保护目标，项目不会对周围环境产生明显影响。 2、废水 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，产生量为0.32m3/d，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理。生活污水主要污染物浓度为COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、BOD5 150 mg/L，经化粪池处理后污水污染物浓度为COD220mg/L、SS120mg/L、氨氮25mg/L 、BOD5 150 mg/L，排放量分别为0.021t/a、0.012t/a、0.002t/a、0.014t/a，各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及开发区东区污水处理厂进水水质要求。综上，项目实施后不会对周围地表水环境产生明显影响。 3、噪声 本项目实施后，主要为生产设备运行产生的设备噪声，产噪声级为70～85dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等噪声防治措施，隔声降噪效果20dB(A)。项目产噪设备及防治措施见表4-4。 表4-4 产噪设备及防治措施一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 产噪声级dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A); 排放强度dB(A); 持续时间（h）. 1; 保温一体板生产线; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 20; 65; 8. 2; 双驱动液压码垛机; 1; 80; 20; 60; 8. 3; 立式搅拌机; 3; 80; 20; 60; 8. 4; 卧式搅拌机; 1; 75; 20; 55; 8. 5; 干混砂浆搅拌机; 1; 80; 20; 60; 8. 6; 提升器; 8; 80; 20; 60; 8. 7; 粉料称重系统; 3; 75; 20; 55; 8. 8; 单驱动液压拆垛机; 2; 70; 20; 50; 8. 9; 全自动切割线; 1; 85; 20; 65; 8. 10; 轻质砂浆成型双压辊; 1; 75; 20; 55; 8. （1）预测内容的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离(m)； rO－参考点距声源的距离(m)； a－空气吸收系数。 （3）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，结合噪声源到各预测点距离，计算项目实施后对四周厂界的噪声贡献值，见表4-5。 表4-5 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测值; 50.9; 52.2; 52.4; 53.1. 由上表分析可知，本项目产噪设备对四周厂界的贡献值为50.9～53.1dB(A)，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，本项目实施后不会对周围声环境产生明显影响。 （4）噪声监测要求 # 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）,项目噪声监测要求见表4-6。 表4-6 噪声监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效连续A 声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目固体废物主要为除尘灰、边角料及职工生活垃圾。其中，除尘灰（一般固废代码VI-303-009-66）产生量为7.326t/a，收集后回用生产；边角料（一般固废代码VI-303-009-99）产生量为2.5t/a，送环卫部门指定地点处置；生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾年产生量为1.5t/a，送环卫部门指定地点处置。固体废物产生情况见表4-7。 表4-7 固体废物产生情况 产生环节; 固体废物名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险性特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 除尘器; 除尘灰; 一般工业固体废物; VI-303-009-66; /; 固态; /; 7.326; 袋装; 收集后回用生产; 7.326. 切割; 边角料; 一般工业固体废物; VI-303-009-99; /; 固态; /; 2.5; 袋装; 送环卫部门指定地点处置; 2.5. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 1.5; 袋装; 1.5. 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、地下水、土壤 （1）地下水 为了防止污染地下水，本次评价提出以下防渗措施： 生产车间地面和化粪池底面及四壁采取防渗处理，采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，使渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对地下水产生明显影响。 （2）土壤 项目生产过程废气主要污染物为颗粒物，不涉及重金属污染因子，本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；项目无生产废水产生，废水主要为职工生活废水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理，化粪池、车间地面进行了防渗处理，本次评价不考虑污染物垂直下渗至土壤环境。项目无土壤污染源和污染途径。 因此，在本项目采取防渗措施的情况下，项目不会对土壤产生明显影响 6、生态 本项目位于魏县经济开发区，不会对生态环境产生明显影响。 7、环境风险 本项目不涉及环境风险物质，不需进行环境风险分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓、储料仓 | 颗粒物 | 密闭管道 | 布袋除尘器+15m高排气 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 上料、搅拌工序 | 颗粒物 | 集气罩 |  |  |
|  | 切割工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、SS 、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入开发区东区污水处理厂处理 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及开发区东区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 低噪声设备、厂房隔声、基础减振 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 除尘灰收集后回用生产；边角料和职工生活垃圾，送环卫部门指定地点处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间地面和化粪池底面及四壁采取防渗处理，采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，使渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.084t/a |  | 0.084t/a | +0.084t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.021t/a |  | 0.021t/a | 0.021t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 7.326t/a |  | 7.326t/a | +7.326t/a |
|  | 边角料 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）