- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       预拌砂浆（湿拌）生产项目

建设单位（盖章）：魏县德福建筑材料有限公司

编制日期：         二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 魏县德福建筑材料有限公司预拌砂浆（湿拌）生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-130434-39-01-594607 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王长飞 | 联系方式 | 17731036789 |
| 建设地点 | 魏县沙口集集东村（魏县德福建筑材料有限公司现有厂区内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经115°1′38.780″，北纬36°18′51.490″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30中55.石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2021〕50号 |
| 总投资（万元） | 2100 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 项目区域暂未进行相关规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避免的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电站等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 河北省生态红线区域不涉及魏县，本项目选址位于魏县沙口集集东村（魏县德福建筑材料有限公司现有厂区内），不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量公报，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》的实施，环境空气质量将得到逐步改善。 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目无废水外排，项目建成后对地下水环境影响较小。 本项目所在区域为2类环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，用水量相对较少；能源主要依托区域电网供电。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，不在区域负面清单内。因此本项目应为环境准入允许类别。 - 2、邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单 - 根据《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，本项目位于重点管控单元，本项目与邯郸市“三线一单”生态环境分区管控图位置关系见附图。 根据关于引发《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的通知，本项目所在地沙口集乡为重点管控单元，本项目与魏县生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1 本项目与沙口集乡生态环境准入清单符合性分析 环境要素类别; 纬度; 管控措施; 本项目; 符合性. 河湖滨岸带、卫河、引黄入冀补淀; 空间布局; 1.满足《中华人民共和国河道管 理条例》相关要求。2.按照总体准入的生态空间总体管控要求中河湖滨岸带管控要求执行。3.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求; 本项目距离河岸较远。; 符合. 污染物排放管控; 满足《中华人民共和国水污染防治法》相关要求。; 本项目无废水污染物排放。; 符合. 环境风险防控; 满足《中华人民共和国河道管理条例》相关要求。; 本项目不涉风险物质。; 符合. 资源利用效率; /; /; /. 3、用地及规划符合性分析 本项目位于魏县沙口集集东村（魏县德福建筑材料有限公司现有厂区内），用地性质为工业用地，该项目附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。 4、相关政策符合性 本项目使用的设备及产品均不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，为允许类；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的项目；同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。 魏县行政审批局于2021年6月21日为企业出具了企业投资项目备案信息（魏投资备案〔2021〕50号），见附件。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设内容 项目不新增占地，占地面积4000m2，总建筑面积2950m2，新建生产车间和办公用房，购置搅拌装置、水泥仓、粉煤灰仓等生产设备。拟建预拌砂浆生产线1条，主要工艺为原料入厂、配料、搅拌、出料。项目建设规模为年产预拌砂浆30万m3。项目建设内容情况见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 生产车间; 利用现有工程成品储存区域，占地500m2，用于本项目生产所用砂子储存. 储运工程; 储存区; 依托生产车间. 筒仓; 本项目设置2个300t水泥筒仓，2个200t粉煤灰筒仓，用于粉料储存. 公用工程; 供水; 依托原有供水系统，沙口集供水系统. 供电; 依托原有供电系统供给，沙口集供电系统，年用电56万kWh. 依托工程; 办公室; 新建，占地150m2，用于日常办公. 环保工程; 废气; 生产过程砂石料上料、搅拌：集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m排气筒； 粉料筒仓：粉料筒仓分别经1个脉冲袋式除尘器（共4个）处理废气，处理后合1根15m高空排放； 封闭式原料库，喷淋雾化装置，洗车轮装置。. 废水; 洗车废水循环使用，设备清洗废水砂石分离后回用于搅拌用水. 噪声; 设备入室、基础减振等. 固废; 除尘灰、不合格产品回用于生产，沉淀池底泥委托环卫部门处置；设备维修时产生的废润滑油直接委托有资质单位处置，不在厂区暂存。. 2、主要产品及产能 本项目产品为预拌砂浆，产品方案及生产规模见表3。 表3 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规模. 1; 预拌砂浆; 300000m3/a. 3、主要生产单元及生产设施 本项目主要设备见表4。 表4 主要生产单元及生产设施表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 水泥仓; 300T; 2; 新增. 2; 粉煤灰仓; 200T; 2; 新增. 3; 搅拌机; 4500×3000; 1; 新增. 4; 封闭式传送带; --; 1; 新增. 5; 配料仓（斗）; --; 4; 新增. 4、主要原辅材料及燃料 扩建项目主要原辅材料消耗情况见表5。 表5 扩建项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料. 原料; 数量（t/a）; 备注. 1; 水泥; 100000; 筒仓储存. 2; 粉煤灰; 80000; 筒仓储存. 3; 砂子; 100000; 仓库储存. 5、水量平衡 给水：本次改扩建项目不新增劳动定员，无新增生活用水，绿化依托厂区现有绿化，无新增绿化用水。供水由沙口集乡集中供水提供，厂区现有供水能力及设施可满足改扩建后全厂的需要。扩建项目用水主要为生产用水，扩建项目生产用水包括搅拌用水、设备清洗用水、封闭式砂石料场抑尘用水以及车辆车轮清洗水。项目建成后全厂新鲜用水量为114m3/d。 ①根据企业提供，本项目搅拌用水量约为100m3/d，全部为新鲜水。 ②根据企业提供，本项目封闭式砂石料场抑尘用水量10m3/d。 ③根据企业提供，本项目新增车辆车轮清洗用水量为2m3/d，沉淀后循环使用，定期补充新鲜水0.2m3/d。 排水：搅拌用水全部进入产品，厂区封闭式砂石料场抑尘用水全部蒸发损耗，车辆车轮清洗水经洗车循环系统循环使用，定期补充新鲜水，不外排。本项目无废水外排。 水平衡图见图1。 封闭式砂子场抑尘用水(-10) 10 新鲜水 110.2 搅拌用水(-100) 100 洗车用水(-0.2) 0.2 1.8 封闭式砂石料场抑尘用水(-11.6) 11.6 1.5 7.0 新鲜水 205.9 车轮清洗用水(-1.5) 搅拌用水(-190) 190 设备清洗用水(-2) 2 8 生活用水(-0.16) 0.8 0.64 图1 本项目水量平衡图 单位m3/d 排入防渗旱厕定期清掏，用做农肥 图2 本项目建成后全厂水量平衡图 单位m3/d 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，采用一班工作制，年工作300天，不新增劳动定员，从现有20名劳动定员中调配。 7、平面布置 本项目新建生产车间位于厂区东北部，位于在建项目东侧。备料仓位于生产车间北部，搅拌机组、筒仓位于生产车间南部。新建办公用房位于生产车间东侧。 厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 工艺流程简述： 砂子通过运输车辆输送至本项目生产车间。在本项目生产车间内临时暂存，设置地下进料口，经上料计量后经皮带机进入搅拌机。 水泥由正压气体打入筒仓，储存于水泥筒仓内，经水泥经筒仓仓底的螺旋铰刀计量并输送到搅拌机。 砂子、水泥、粉煤灰加入搅拌机后，加水搅拌，搅拌完成后作为成品外售。 本工序污染源主要为转运、上料、搅拌工序产生的含尘废气，设备运行噪声。 运营期工艺流程图见图3，污染物的产生情况见表5。 水 粉煤灰 水泥 砂子 粉煤灰仓 水泥仓 封闭式厂房 水槽 计量 计量 搅拌机 N G S G N 计量 G G G N 计量 添加剂 图例： N 噪声 G 废气 S 固废 外售 图3 生产工艺流程图 表6 污染物的产生情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 生产过程砂石料上料; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个）. 粉料筒仓; 脉冲袋式除尘器（4个）; 15m高排气筒（1个）. 原料的装卸存放、转运、提升、上料; 无组织 粉尘; 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（石子置于封闭料场内，设有喷淋雾化装置）、降低物料转运的距离和落差，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布. 车辆运输; 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗. 废水; 洗车废水; SS; 经沉淀池循环后使用. 噪声; 生产设备、风机等设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，将设备置于车间内，并设置减振基础，风机进出口软连接等措施. 固废; 除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 沉淀池; 底泥; 委托环卫部门处置. 设备维修; 废润滑油; 维修时委托有资质单位直接拉走，不在厂区暂存. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 魏县德福建筑材料有限公司位于魏县沙口集乡集东村村北，魏县德福建筑材料有限公司于2021年1月委托河北百翼环境科技有限公司编制完成《魏县德福建筑材料有限公司水稳拌和及砼结构预制构件生产项目环境影响报告表》，该项目于2021年2月1日取得魏县环境保护局审批意见（魏审批环表[2021]06号），项目目前正在建设，属于在建工程。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下： 一、在建工程概况 （1）工程内容和建设规模。 项目总占地面积7亩（4666.7m2），总建筑面积3000m2，主要建设生产车间、原料区等；拟建水稳拌和生产线1条，砼结构预制构件生产线1条；购置安装拌合机、装载设备等；建成后年产拌和水稳材料30万吨，年生产砼结构预制构件20万吨。 （2）劳动定员和工作制度 在建工程劳动定员20人，年生产时间300天，三班生产，每班8个小时工作制。 （3）在建工程原辅材料 表7 在建工程主要原辅材料消耗一览表 工序; 序号; 原辅材料; 规格型号; 数量（万吨）. 水稳拌和生产线; 1; 水泥; 425; 1.36. 2; 细石子; 0.2mm; 9.27. 3; 碎石子; 0.5mm; 6.82. 4; 碎石子; 1.2mm; 6. 5; 碎石子; 1.3mm; 5.18. 6; 水; 1.37. 合计; 30. 预制构件生产线; 7; 水泥; 425; 1.67. 8; 沙子; 0.3-0.5mm; 6.94. 9; 碎石子; 5-20mm连续级配; 8.49. 10; 矿粉; S95; 0.83. 11; 粉煤灰; I级; 0.67. 12; 减水剂; 液态，聚羧酸减水剂固含量40%; 0.035. 13; 缓凝剂; 液态，葡萄糖酸钠固含量40%; 0.035. 14; 水; 1.33. 合计; 20. 总计; 50. 二、在建工程主要生产设备 在建工程主要设备见表8。 表8 在建工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 水稳拌和生产线. 1; 骨料配料系统; 骨料斗; 12m³; 4; 用于骨料配料. 皮带秤; 计量精度±0.5-1%; 4. 配料皮带机; 1000×15000mm; 1. 2; 粉料供给系统; 粉料仓; 69m³（直锥仓3×7.5m）; 2; 用于粉料供给. 除尘器; 2. 螺旋输送机; φ325×1800mm; 2. 螺旋电子称; φ325×1400mm; 2. 3; 供水系统; 潜水泵; 4KW; 1; 用于加水，供水方式为变频、调速. 水泵流量; 40m³/h; 1. 4; 搅拌装置; 1#搅拌机; 双仓同侧偏心水泥进料口新式; 1; 物料搅拌. 2#搅拌机; 新式; 1. 5; 储料装置; 斜皮带机; 1000×15000mm; 1; 用于物料暂存. 末级储料仓; 8m³; 1. 6; 气路系统; 空压机; 0.67/7－5.5KW; 1. 7; 电控系统; 控制系统; 1; 用于电子控制. 8; 泵车; 2; 用于产品运输. 预制构件生产线. 1; 骨料配料系统; 配料机; PL4800; 1; 用于骨料配置. 计量斗体; 单斗有效容积2.5m3; 4. 输送胶带; 1000×15000mm; 1. 2; 斜皮带输送机; 皮带输送机; 1000×15000mm; 1; 用于物料输送. 3; 计量系统; 骨料储料斗体; 内衬16Mn加厚衬板; 1; 用于原材料计量. 水泥计量斗; 最大称量值：2000kg; 1. 粉煤灰计量斗; 最大称量值：600kg; 1. 4; 主机系统; 拢料斗; 1. 除尘; 布袋除尘器; 1. 5; 水路系统; 供水水泵; QS65-25（7.5kw）; 1; 水称量. 水计量斗; 有效容积1 m3; 1. 卸水水泵; ISG100-150A（7.5kw）; 1. 6; 外加剂系统; 储液罐; 5m³; 2; 液态外加剂称量. 上料泵; 2.2kw; 2. 外加剂计量斗; 容积0.08m3; 1. 7; 气控系统; 储气罐; 0.1m3; 1; 废气处理. 储气罐; 0.6m3; 1. 空压机; 1.5m3/0.8(活塞); 1. 8; 电控系统; 配料控制仪; 1; 电子控制. 搅拌站生产管理软件; 1. 9; 螺旋机; 水泥螺旋输送机; Φ325×10000-35°; 2; 物料输送. 矿粉、粉煤灰螺旋输送机; Φ273×10000-35°; 2. 10; 粉料仓; 粉料仓; 200T（4.5×8.8m）; 4; 粉料存储. 除尘器; 4. 11; 模具; 预制构件模具; 10; 用于构件成型. - 在建工程工艺流程及排污节点 1、在建工程水稳拌和生产工艺流程： 图4 在建工程水稳拌和生产工艺流程及排污节点图 2、在建工程预制构件生产工艺流程： 图5 在建工程预制构件生产工艺流程及排污节点图 四、与本项目有关的原有污染情况 1、在建工程废气污染源 在建工程大气污染物主要为生产过程中有组织废气主要为粉料料仓废气、上料废气，其大气污染物均为颗粒物。 （1）料仓粉尘 在建工程设两条生产线，分别为水稳拌和生产线和预制构件生产线。 在建工程水稳拌和生产线共计2个水泥仓，在生产过程中筒仓呼吸孔、库底会产生大量粉尘，项目使用的粉料由罐车自带汽车泵输送至筒仓，筒仓仓顶自带布袋除尘器，经布袋除尘器处理后，经不低于15m高排气筒排放。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）中表1中水泥仓及其他通风生产设备标准，对周围环境影响较小。 在建工程预制构件生产线共计4个料仓：分别为2个水泥仓，1个矿粉仓，1个粉煤灰仓。在生产过程中筒仓呼吸孔、库底会产生大量粉尘，项目使用的粉料由罐车自带汽车泵输送至筒仓，筒仓仓顶自带布袋除尘器，经布袋除尘器处理后，经不低于15m高排气筒排放。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）中表1中水泥仓及其他通风生产设备标准，对周围环境影响较小，对周围环境影响较小。 在建工程预制构件生产线矿粉用量为8300t，仓顶除尘器的排气量为3000m3/h，产生浓度3600 mg/m3。经除尘效率为99.8%的袋式除尘器处理后，颗粒物排放量为0.00199t/a，排放速率为0.0216kg/h，排放浓度为7.2 mg/m3。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）中表1中水泥仓及其他通风生产设备标准，对周围环境影响较小。 在建工程预制构件生产线粉煤灰用量为6700t，仓顶除尘器的排气量为3000m3/h，产生浓度3600 mg/m3。经除尘效率为99.8%的袋式除尘器处理后，颗粒物排放量为0.00161t/a，排放速率为0.0216kg/h，排放浓度为7.2 mg/m3。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）中表1中水泥仓及其他通风生产设备标准，对周围环境影响较小。 上料工序粉尘 在建工程上料过程中用铲车把物料放入上料斗内，会有粉尘产生。车间采用全封闭结构，物料基本与外部隔绝，建设单位在上料设备上方安装集尘罩，颗粒物收集后经布袋除尘器处理，最后通过不低于15m高排气筒DA007排放，风机风量5000m3/h，每天工作24h，年工作300天，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准。 在建工程搅拌工序在厂房内进行，由于搅拌初期物料不断进料，因此存在少量搅拌废气，本评价要求碎石子、细石子、沙子等骨料的输送采用密闭走廊输送，搅拌机为密闭搅拌机，输送带与搅拌机的进料口为密闭连接，因此物料在搅拌机的投料以及搅拌过程中，无粉尘产生。 （2）无组织粉尘 在建工程使用的石子、砂子存放于原料区中，在运输、卸载、储存过程会产生粉尘，为了避免原料贮存产生扬尘，项目将原料直接卸料并贮存于密闭料场内，地面混凝土硬化，原料贮存场安装喷淋雾化装置，定期喷水。采取车间密闭并加装喷淋加湿降尘措施后，粉尘排放量可降低90%，经车间自然沉降后20%以无组织形式逸散到空气中去，无组织排放面源颗粒物对周围厂界贡献浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织颗粒物排放限值标准要求。 2、在建工程废水污染源 在建工程废水主要为运输车辆、设备冲洗废水以及职工生活废水，车辆、设备冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；职工生活废水产生量为192m3/a，生活污水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排。在建工程无废水外排。 建设16m3沉淀池一座，项目建成后，车辆冲洗循环水量为5.2m3，设备冲洗循环水量为8m3，总循环水量为13.2 m3，沉淀池容积为16m3，可满足蓄水要求。 3、在建工程噪声污染源 在建工程营运期噪声源主要为生产设施、物料传输等机械设备运行过程产生噪声。产噪设备置于厂房内，进行厂房屏蔽，安装隔音门窗。风机加装消声器，并将水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫，采取以上措施后，厂界噪声厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、在建工程固废 在建工程本项目固体废物主要为除尘灰、沉淀渣以及生活垃圾。 沉淀池淤泥产生量为5.736t/a；上料、搅拌工序除尘灰产生量为22.22t/a；料仓除尘灰产生量为5.43t/a；除尘灰回用于生产，沉淀渣经沉淀后回用于生产不外排； 生活垃圾产生量约为3t/a（按每人每天0.5kg，年工作300天计），生活垃圾定点存放，交由环卫部门统一处理。 综上所述，所产生的固体废物均能得到合理利用和妥善处置，不外排，处理处置方式符合一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的规定，不会对周围环境产生不良影响。 五、总量控制结论 在建工程污染物总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、城市空气质量状况 大气环境：根据邯郸市生态环境局2020年5月13日公布的《2019年度邯郸市环境质量公报》，主城区空气质量达标天数为165天，占全年总天数的45.2%（全年有效天数365天）；其中一级天数为10天，占2.74%，二级天数为155天，占42.47 %，三级天数为126天，占34.52%，四级天数为41天，占11.23%，五级天数为29天，占7.95%。六级天数为4天，占1.1%。 2019年均浓度值情况：二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。具体情况见表9。 表9 2019年城市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2 (μg/m³); NO2 (μg/m³); PM10 (μg/m³); PM2.5 (μg/m³); CO (mg/m³); O3(μg/m³) （日最大8小时平均）. 2019年均值; 15; 38; 124; 66; 2.6; 201. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; 77.14%; 88.57%; —; 25.62%. 日均值标准; 50; 80; 150; 75; 4; 160. 由表9可知，项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化硫、二氧化氮年均浓度值满足空气质量标准要求；臭氧日最大8小时年均浓度值、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，项目区域为不达标区。 特征污染物TSP引用《河北魏县经济开发区总体规划跟踪及调整环境影响报告书》中检测报告数据，环境空气质量现状监测（TSP）由河北泉皓环境科技有限公司于2020年6月10日~2020年6月16日监测，其中监测点位“清华里村”位于本项目西侧3980m处，引用数据有效。根据监测报告，该监测点TSP24h平均浓度范围为0.210~0.254mg/m3，能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。 二、声环境质量状况 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目大气环境保护目标见表10。 表10 大气环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气; 沙口集乡第一中学; SW; 70; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 本项目厂界外50米范围内声无环境保护目标。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期粉（扬）尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求； 表11 施工期废气执行标准 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 施工; 颗粒物; 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。 表12 施工期噪声排放标准 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 施工期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求. 二、营运期 1、废气 运营期上料、搅拌、粉料筒仓粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度，厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值。 表13 营运期废气污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 上料、搅拌、粉料筒仓; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度. 原料的装卸、存放、转运、提升、上料; 上下风向差值0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值. 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表14 营运期厂界噪声排放标准一览表 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 施工期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求. 运营期 声环境; 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3、固体废物 营运期产生的垃圾均参照执行一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目扩建前总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 本扩建项目未设置锅炉，生产不用热，无废水外排，总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 因此，本项目扩建后总量控制指标不发生变化，仍为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘及其影响分析 施工扬尘主要来自挖掘扬尘；建筑材料运输、装卸、堆放、挖料造成的扬尘；施工垃圾清理、堆放、清运造成的扬尘；运输车辆行驶现场道理扬尘。 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。根据国内施工类比调查的监测资料，预测本项目施工扬尘影响强度和范围，见下表。 表15 施工扬尘影响强度和范围一览表 据现场距离（m）; 背景值; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 0.30; 1.602; 0.858; 0.471; 0.346; 0.323. 由表中可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，200m处接近背景值。虽然施工平整土地时间不长，但主体工程建设时间较长，对周围环境会有一定影响。施工期应加强对施工现场管理，最大限度减轻施工场地扬尘污染。 为有效控制施工期间的扬尘影响，要求严格执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《全省建筑施工扬尘治理实施意见》（冀建安[2013]11 号）、《河北省住房和城乡建设厅关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33号）。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发[2018]22号、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（2017）中有关规定，本评价要求建设单位对本项目施工期建筑材料在运输时采取如下措施： ①材料使用、堆存及运输方面 A、使用商品混凝土，施工作业场地禁止现场搅拌混凝土。 B、水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、土方等散体材料须全部覆盖；场内混凝土、沙子等易起尘物料的装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒。 C、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭容器， 日产日清；建筑垃圾装运时、如果太干，提前洒水湿润后再装车，以减少灰尘污染环境。 D、材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要尽量 避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。 ②工程防尘方面 A、重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 B、施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化，安排专职人员负责保洁， 每天定时对施工场地及道路洒水，每天洒水不少于3次。 C、根据实际进度确定松散材料进场时间，不得进场过早。 ③监督管理方面 A、按照施工总平面布置图划分作业区、生活区、办公区，分类堆放建筑材料并设置标牌。 B、在醒目位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整。 C、遇有四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，施工单位一律停止土方施工。 D、与劳务、物资供方签订环保协议，施工人员必须遵守现场制定的各项规章制度、对违反制度的人员进行处罚。 E、安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 F、将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 ④场地保洁方面 设置专职保洁人员，每天定时对施工场地各扬尘点及运输道路洒水，对施工场地进行保洁，施工现场出入口应当设轮胎冲洗池，并有专人清扫，保证现场污水泥浆不带入城市道路。 ⑤其他 A、招标文件中明确扬尘污染防治目标要求及其所占的评标分值，建设工程施工合同中建设单位应明确施工单位扬尘污染防治职责，并监督其严格落实。 B、将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工之日起15日内足额支付施工单位。 C、垃圾清运预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，不得乱卸乱倒垃圾。 （2）施工机械设备尾气及其影响分析 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、HC等，将对环境空气质量产生一定影响。 为尽可能减少施工设备和运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： A、加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 B、尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。 C、施工车辆进入现场应减少空档怠速，减少车辆在施工现场停留时间，运输路线布置合理，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。 经采取以上措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 根据点源距离衰减公式： L A(r) =L A(r0) －20Lg(r/r0 ) 式中：L A(r) ——距声源 r 处的 A 声级； L A(r0) ——距声源 r0 处的 A 声级； r ——声源至受声点的距离； r 0 ——参考位置的距离。 通过上式计算出施工期不同阶段中机械噪声对环境的影响范围，见下表。 表16 施工机械噪声影响范围 单位：dB（A） 施工阶段; 主要噪声源; 不同距离处的噪声值（m）. 10; 30; 40; 70; 130; 200; 300; 500. 结构施工; 混凝土输送泵、电焊机; 85.0; 75.5; 73.0; 68.1; 62.7; 59.0; 55.5; 51.0. 设备安装装修阶段; 吊车、载重车、铆钉机、电钻等; 90.0; 80.5; 78.0; 73.1; 67.7; 64.0; 60.5; 56.0. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 昼间70（A）夜间55（A）. 由上表计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械对环境的影响范围为白天约100m，夜间约500m，此距离之外可满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 根据现场勘查，距离项目500m范围内无环境敏感点，为确保施工场界噪声达标排放，施工单位应严格按照国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： A、合理安排施工作业时间，禁止22:00到次日6:00施工，以避免施工噪声影响居民休息。 B、对电锯、电刨等高噪声设备，应合理布局，尽量布置在项目东北，以减轻对西南学校学生的影响，限制锯片尺寸，并采取必要的临时性减振、降噪措施，如架设隔声罩、隔声墙等。对产生较大噪声和振动的施工作业，应尽量安排在白天进行。应减少或杜绝在夜间施工，同时采用低噪声机械，以保证周围的声环境质量。 3、水环境影响分析 施工废水主要是混凝土养护水、骨料冲洗水、设备清洗水及少量施工人员生活污水。废水量较小，不含有毒理学指标，属临时性排水，因此不进行负荷计算。但废水中含砂量较高，直接排放会污染环境。 施工期废水污染防治措施： 由于污水含泥沙较多，直接排放会增加排水中的悬浮物，可经简易沉淀后循环使用。同时应注意搞好工地污水导流，以免污水对环境的影响。 4、固体废弃物环境影响分析 在建筑施工中，开挖基础和工程扫尾阶段会产生建筑垃圾，应加强管理，妥善处理，如果不及时清运经影响施工区环境，而且在遇大风干燥天气时产生扬尘，对周围环境产生一定的不利影响；运输车辆应避免沿途散漏泥土，污染道路，影响市容与交通，带来二次扬尘污染。 施工期固体废物防治措施： 施工期固体废物主要是挖掘土方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等，挖掘土方及建筑垃圾除回填外，应送有关部门指定地点进行处置；生活垃圾应日产日清，送到垃圾处理站进行无害化处理。 综合上述，施工期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生一定的影响，经采取措施可将其不良影响将至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 (1)粉尘源强分析 本项目大气污染物主要为水泥筒仓粉尘、上料、转运、搅拌粉尘以及石子、砂子的存放、转运、提升、上料、车辆运输等过程中产生的无组织粉尘。 ①砂石料转运、装卸、上料、提升、搅拌 砂子、石子转运、装卸、上料、提升过程中会产生一定量的粉尘，在配料仓上料产尘点设置集尘罩，收集后经1台气相脉冲袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒（P1）排放。气相脉冲袋式除尘器风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作7200h计，7.2×107m3/a），类比同类型已验收企业河北博达新型建材有限公司，粉尘产生浓度约4800mg/m3，则粉尘产生速率48kg/h（345.6t/a），气相脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%，粉尘排放浓度4.8mg/m3，排放速率为0.048kg/h，粉尘排放量为0.3456t/a，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ②粉料筒仓含尘废气 外购的水泥由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，各粉料仓仓顶排气口设气相脉冲袋式除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。 本项目共计2个300t水泥筒仓，2个200t粉煤灰筒仓，参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017年 第81号）附件2（未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行））—50水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表—各种水泥制品，物料输送储存工序工业颗粒物产污系数为2.09千克/吨-水泥。 本项目水泥用量为10万吨，粉煤灰用量8万吨，则筒仓上料过程颗粒物产生量为37.62t/a。总上料时间按1000h/a计。脉冲布袋除尘器除尘效率按99.9%计，风机风量为每台脉冲袋式除尘器2000m3/h计算，则总风量为按8000m3/h，则颗粒物排放量为0.04t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为5.0mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ③原料的装卸、存放、转运、提升、上料 本项目颗粒原料的装卸、存放、上料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中须采用密闭输送带和封闭式原料库（砂子、石子置于封闭料场内，设有雾化抑尘装置，上料口设置喷淋装置）、降低物料转运的距离和落差，减少无组织粉尘的产生，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布，以免扬尘造成大气污染；对于原料堆存场地定时洒水抑尘，且厂房周围、道路两旁、原料场四周等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 装载机和原料运输车等在厂区行驶时会产生扬尘，车辆在厂区内行驶速度越快，产生的道路扬尘越多。评价要求厂区内车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗。 采取上述措施后，经类比，本工程运营期无组织粉尘排放总量为0.20t/a，排放速率为0.083kg/h，粉尘经空气自然扩散后可降低对环境影响，经类比本项目上下风向1h颗粒物浓度差值小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求。 因此，本项目运营时所排废气对周围环境空气影响较小。 项目废气污染源及治理措施见表17。 表17 项目废气污染源及其治理措施一览表 污染源 名称; 排放量 (Nm3/h); 污染 因子; 产生量(t/a); 产生 浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放形式; 外排浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 治理 措施; 处理 效率; 是否为可行技术. 上料工序; 10000; 颗粒物; 345.6; 4800; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 4.8; 0.3456. 粉料筒仓、上料; 8000; 颗粒物; 37.62; 5000; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 8.0; 0.04. 车间; /; 颗粒物; /; /; /; /; /; 无 组 织; /; 0.2. 项目废气排放口基本情况见表18。大气污染源监测计划见表19。 表18 项目废气排放口基本情况表 排放口 名称; 排放口编号; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. 上料、搅拌工序排气筒; DA001; 15; 0.5; 常温; 115°1′39.012″; 36°18′52.501″; 一般 排放口. 粉料筒仓排气筒; DA002; 15; 0.5; 常温; 115°1′38.645″; 36°18′51.225″; 一般 排放口. 表19 大气污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; 上料、搅拌排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度. 2; 粉料筒仓排气筒; 颗粒物; 1次/年. 3; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求. 2、水环境影响分析 本次改扩建项目绿化依托厂区现有绿化，不新增劳动定员，无新增绿化用水、生活用水。本项目用水主要为生产用水，本项目生产用水包括搅拌用水、封闭式砂石料场抑尘用水、车辆车轮清洗水、设备清洗水以及养护用水。搅拌用水、养护用水全部进入产品或损耗，封闭式砂石料场全部蒸发损耗，废水主要为设备清洗废水、车轮清洗废水，本项目在建工程设置4m*1.6m洗车机，用于车辆车轮清洗，车辆车轮清洗水经洗车循环系统循环使用，定期补充新鲜水，不外排。设备清洗废水除部分损耗外其余回用于搅拌使用，本项目无废水外排。 因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为搅拌、折弯机、物料传输等机械设备运行过程产生噪声，源强约70~85dB（A）。噪声对周围环境的影响主要通过三种途径：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。因此，该项目发出的各种噪声会通过楼板、墙面、门窗、管道等多种途径进行传播，影响周围环境。 本项目通过选用低噪声设备，将这些产噪设备置于厂房内，进行厂房屏蔽，安装隔音门窗。风机加装消声器，并将水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫，项目为最大限度减少噪声对区域声环境质量的影响，主要噪声防治措施如下： （1）项目需将产噪设备布置在全封闭的厂房内； （2）设备选购噪声低的设备，安装时对产噪设备安装减振垫，水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫； （3）对产噪设备定期进行保养，对老化和性能降低的旧设备及时更换，杜绝因设备不正常运转而产生高噪声现象； （4）生产厂房破损后要及时修复； （5）进出厂区车辆实行减速、禁鸣等措施。 本项目采取上述措施后，降噪值可达30~35 dB（A）左右（参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）。厂界噪声预测结果见表20。 表20 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值[dB(A)]; 距预测点距离（m）; 项目贡献值 [dB(A)]; 在建工程贡献值 [dB(A)]; 项目建成后全厂贡献值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 搅拌、折弯机、物料传输等机械设备; 55; 28; 26.1; 46.19; 46.19; 46.2; 46.2. 南厂界; 55; 25; 27.0; 27.98; 27.98; 30.5; 30.5. 西厂界; 55; 55; 20.2; 35.13; 35.13; 35.3; 35.3. 北厂界; 55; 15; 31.5; 42.35; 42.35; 42.7; 42.7. 通过采取上述控制措施后项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表21 噪声污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为袋式除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥以及砂石分离机产生的砂石。袋式除尘器收集的除尘灰约为345.2544t/a，全部回用于生产，洗车轮沉淀池底泥产生量约为2t/a，交由环卫部门统一处理；本项目搅拌设备约3-5年大修一次，设备维修时产生的废润滑油约为0.2t/3-5a，直接委托有资质单位处置，不在厂区暂存，本项目固体废物均不外排。 本项目产生固废均合理处置，不会对环境造成影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水环境的影响，厂区生产车间、仓库内其他区域全部采用水泥硬化处理。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目属于改扩建项目，不新增占地面积，无生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目不涉及危险物质。 - 8、污染物排放“三本帐” 改扩建项目完成后全厂污染物排放“三本帐”见表22。 表22 本项目建设完成后污染物排放“三本帐” 单位：t/a 污染源; 污染物; 在建工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 最终排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 烟（粉）尘; 0.21386; 383.22; 382.8344; 0.3856; 0; +0.3856; 0.59946. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、搅拌工序 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 粉料筒仓 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器（4个） | 15m高排气筒（1个） |  |
|  | 原料的装卸、存放、转运、提升、上料 | 颗粒物 | 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（石子置于封闭料场内，设有喷淋雾化装置，上料口设置喷淋）、降低物料转运的距离和落差，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布 |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 车辆运输 |  | 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗 |  |  |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS | 经沉淀池沉淀后循环利用 |  | / |
| 声环境 | 产噪设备噪声 | 连续等效A声级 | - 选低噪声设备 - 基础减振、隔振 厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — |  | — |
| 固体废物 | 一般固废：袋式除尘器收集的除尘灰全部回用于生产，洗车轮沉淀池底泥产生量交由环卫部门统一处理，设备维修时产生的废润滑油直接委托有资质单位处置，不在厂区暂存。 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、仓库内其他区域，全部采用水泥硬化处理，为一般防渗，地面混凝土硬化，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造3021”，实施登记管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请变更排污许可证。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 图6 环境保护图形标志牌 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；符合土地、生态红线等“三线一单”空间管控要求；建设项目采取的措施满足防止生态破坏和污染物达标排放要求。项目建设的社会经济效益明显，符合该地区发展的要求，其实施对于节约资源，促进魏县社会发展和经济建设具有重要的意义。就环保角度而言，环保措施可行，项目建设不会对周围环境产生明显影响。综上所述，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | 0.21386 | 0.3856 | 0 | 0.59946 | +0.3856 |
| 废水 | COD | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | — | — | 27.65 | 345.2544 | 0 | 379.9044 | +345.2544 |
|  | 底泥 | — | — | 5.736 | 2.0 | 0 | 7.736 | +2.0 |
|  | 废润滑油 | — | — | 0.2t/3-5a | — | — | 0.2t/3-5a | +0.2t/3-5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①