- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：魏县勤希建材科技有限公司年产40万

平方米复合保温板项目

建设单位（盖章）：魏县勤希建材科技有限公司

编制日期：  二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 魏县勤希建材科技有限公司年产40万平方米复合保温板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-130434-89-05-361029 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘学勤 | 联系方式 | 13315016889 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 邯郸 市 魏 县（区） 棘针寨 乡（街道） 望远北街北段路东邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 55 分 33.808 秒， 36 度 23 分 18.606 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、56隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案[2021]57号 |
| 总投资（万元） | 850 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 4.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1885 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目属于鼓励类中“十二、建材，3、适用于装配式建筑的部分化建材产品；保温、装饰等功能一体化复合板材”，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类项目，不在《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》所列范围内，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类，魏县行政审批局已对本项目进行了备案，备案编号：魏投资备案〔2021〕57号，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目为隔热和隔音材料制造，位于望远北街北段路东邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，对照河北省生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 区域环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，其中不达标因子PM10、PM2.5、O3满足同期邯郸市生态环境保护规划指标要求；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；厂区土壤环境执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放，未对区域环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 项目为隔热和隔音材料制造，位于望远北街北段路东邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，不新增占地，且水、电等能源利用均在魏县供水、供电负荷范围内，资源消耗未超出区域负荷上限。 （4）生态环境准入清单 项目位于河北省邯郸市魏县棘针寨乡望远北街北段路东，结合《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》中相关内容，魏县生态环境准入清单见表1。 表1 魏县生态环境准入清单 单元类别; 维度; 邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单中相关要求; 本项目; 符合性. 棘针寨镇一般管控单元; 空间布局; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止类项目及设备（如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。2.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划——生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求。; 1.对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目属于鼓励类中“十二、建材，3、适用于装配式建筑的部分化建材产品；保温、装饰等功能一体化复合板材”。2.项目选址不涉及大运河区域。; 符合. 续表1 魏县生态环境准入清单 单元类别; 维度; 邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单中相关要求; 本项目; 符合性. 棘针寨镇一般管控单元; 污染物排放管控; 1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中相应排放限值要求。3.冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。4.对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气[2019]607号）及“退后十”方案中邯郸限值要求。6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。; 1.项目不使用煤炭。2.项目属于隔热和隔音材料制造业。3.项目不使用冲天炉、玻璃熔窑等炉窑。4. 项目按照“退后十”方案中要求管理：职工冬季取暖由空调供给；运输车辆全部采用国五及以上排放标准的车辆。5.项目不使用工业炉窑。6.项目不涉及VOCs。; 符合. 续表1 魏县生态环境准入清单 单元类别; 维度; 邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单中相关要求; 本项目; 符合性. 棘针寨镇一般管控单元; 环境风险防控; 工艺过程中产生的含VOCs废料（渣、液）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。; 项目不涉及VOCs。; 符合. 资源利用效率; 1.禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行。2.鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526-2019）限定值，争取达到先进值。; 1.项目不使用高污染燃料。2. 项目属于隔热和隔音材料制造业。; 符合. 综上所述，建设项目符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相关要求。 3、选址符合性分析 本项目位于河北省邯郸市魏县望远北街北段路东邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，占地面积1885m2，用地性质为工业用地。距离厂区最近的敏感点为北270m处的怡泰园小区，项目选址不涉及环境敏感区。魏城镇人民政府已出具相关文件，项目符合魏县魏城镇城乡土地利用总体规划，允许建设，详见附件。因此，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 工程内容及规模： 随着社会发展和人们环保意识增强，新型墙体材料得到越来越广泛的应用，市场需求正逐年增加。为此，魏县勤希建材科技有限公司拟投资850万元在望远北街北段路东邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内建设复合保温板项目。项目建成后，年产复合保温板40万m2。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。为此魏县勤希建材科技有限公司委托河北奇正环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司评价人员在现场踏勘和资料收集等基础上，根据建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，为项目的实施和管理提供参考依据。 1、项目名称 魏县勤希建材科技有限公司年产40万平方米复合保温板项目。 2、建设单位 魏县勤希建材科技有限公司。 3、建设性质 新建。 4、项目投资 项目总投资850万元，其中环保投资40万元，占总投资的4.7%。 5、建设地点 项目位于河北省邯郸市魏县望远北街北段路东邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，厂址中心地理坐标为东经114°55'33.808"，北纬36°23'18.606"。厂址北侧为加油站，西侧隔望远北街为商业门市，南侧为豪天机械办公楼，东侧为圆通快递。距离厂界最近的敏感点为北270m处的怡泰园小区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、项目占地 邯郸市豪天机械设备股份有限公司总占地面积为3498m2，已取得土地证（冀（2021）魏县不动产权第0027407号），用地类型为工业用地。项目位于邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，为租用邯郸市豪天机械设备股份有限公司部分用地，为1885m2，房屋租赁合同见附件。 7、建设规模 项目建成后，年产复合保温板40万m2。 表2 项目产品规模 序号; 产品; 生产规模; 规格; 质量标准. 1; 复合保温板; 40万m2/a; 长×宽：300*60cm； 厚度：10~12cm; 河北省工程建设地方标准《模发微泡聚苯复合保温板应用技术规程》（DB13（J）/T260-2020）. 8、建设内容 项目租用邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有车间作为生产车间使用，并在生产车间内部建设2座办公室，总建筑面积为1500m2。项目主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容一览表 工程; 具体名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座，1层钢结构，建筑面积1500m2。车间功能分区主要为： 生产区：设干粉砂浆机、搅拌机、绞龙上料机、计量设备、运输线等设备，用于生产复合保温板。 原料区：用于聚苯颗粒、砂、网格布等原料暂存。 废料区：用于废包装材料、下脚料等一般固废暂存。 办公室：2座，钢结构，用于职工办公和临时休息。. 辅助工程; 养护区域; 占地面积385m2，用于养护工序。. 储运工程; 水泥罐; 1座，50t，用于储存水泥。. 粉煤灰罐; 1座，50t，用于储存粉煤灰。. 储料罐; 3座，各7t，用于干混料暂存。. 公用工程; 供水; 项目用水由市政供水管网提供，新鲜水用量为560m3/a。. 供电; 项目用电由魏县供电公司提供，用电量为40万kW·h/a。. 供热; 项目无生产用热，职工冬季取暖由空调供给。. 环保工程; 废气; 水泥罐和粉煤灰罐含尘废气、上料废气、搅拌废气、储料罐含尘废气和进料废气：罐顶管道引出/集气罩收集+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。四面切割锯和打孔机运行时会有水喷头对作业面持续喷水，不再考虑粉尘产生。. 车间无组织废气：外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘等。. 续表3 项目主要建设内容一览表 工程; 具体名称; 建设内容. 环保工程; 废气; 运输车辆扬尘：采取水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，设置洗车平台等措施后无组织排放。. 废水; 搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排；冷却废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并依托邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音等降噪措施。. 固废; 除尘灰回用于干混工序；废包装材料和下脚料收集后定期外售综合利用；沉淀池污泥回用于湿混工序；职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。. 防渗; 厂区采取分区防渗措施，一般防渗区：沉淀池池壁及池底采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他区域地面均采取水泥硬化处理。. 9、主要设备 项目主要设备情况见表4。 表4 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 水泥罐; 卧式、50t; 1. 2; 粉煤灰罐; 卧式、50t; 1. 3; 储料罐; 7t; 3. 4; 干粉砂浆机; 1.8m3; 1. 5; 搅拌机; 1.5m3; 2. 6; 搅拌机; 1.2m3; 4. 7; 搅拌机; 1m3; 3. 8; 绞龙上料机; --; 11. 9; 平台; 3m×3m; 2. 10; 计量设备; --; 6. 11; 运输线; 30m; 1. 12; 运输线; 24m; 1. 13; 码垛机; --; 4. 14; 拆垛机; --; 4. 15; 打孔机; --; 1. 16; 四面切割锯; --; 1. 17; 码板机; --; 1. 续表4 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 18; 翻板机; --; 1. 19; 叉车; --; 4. 合计; 52. 10、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗; 备注. 1; 水泥; t/a; 1200; 外购，粉状，由罐车运输进厂至水泥罐内暂存. 2; 粉煤灰; t/a; 1000; 外购，粉状，由罐车运输进厂至粉煤灰罐内暂存. 3; 砂; t/a; 2500; 外购，颗粒状，粒径约2mm，袋装，暂存原料区. 4; 聚苯颗粒; m3/a; 10万; 外购，颗粒状，粒径约5mm，袋装，暂存原料区. 5; 凝固剂; t/a; 50; 外购，粉状，袋装，暂存原料区，主要含纤维素等. 6; 挤塑板; m2/a; 40万; 外购，暂存原料区，主要含聚苯乙烯和石墨. 7; 网格布; m2/a; 40万; 外购，暂存原料区. 8; 新鲜水; m3/a; 560; 由市政供水管网提供. 9; 电; kw·h/a; 40万; 由魏县供电公司提供. 11、平面布置 本项目位于邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，租用该公司现有车间。项目生产车间位于现有厂区北部。项目职工出入、原料和成品运输依托邯郸市豪天机械设备股份有限公司道路和出入口，出入口位于厂区西部，南北各一个，均邻望远北街。项目生产车间分为生产区、原料区、废料区和办公室，由南至北依次为原料区、生产区和废料区，办公室位于生产车间东南部，项目养护区域位于生产车间北侧。项目生产车间及厂区道路全部硬化处理，车间及厂区内外货物运输顺畅、行人方便。项目平面布置见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 1）给水 项目用水由市政供水管网提供，总用水量为23.04m3/d，其中新鲜水用量为2.24m3/d，回用水量为20.8m3/d。项目用水主要包括调配水泥用水、搅拌机清洗用水、冷却用水、运输车辆冲洗用水和职工生活用水。 调配水泥用水量为1.44m3/d，其中新鲜水用量为0.64m3/d，回用水量为0.8m3/d；搅拌机清洗用水量为0.5m3/d，全部为新鲜水。冷却水用量为20.2m3/d，其中新鲜水用量为0.2m3/d，回用水量为20m3/d。运输车辆冲洗用水量为0.5m3/d，全部为新鲜水。 项目劳动定员10人，根据河北省地方标准《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按每人每天40L计，则职工生活用水量为0.4m3/d，全部为新鲜水。 2）排水 项目废水包括搅拌机清洗废水、冷却废水、车辆冲洗废水和职工生活污水。搅拌机清洗废水产生量为0.4m3/d，车辆冲洗废水产生量为0.4m3/d，一起经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序，不外排；冷却废水产生量为20m3/d，经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.32m3/d，职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并依托邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 项目水平衡见图1。 新鲜水2.24 0.64 0.8 调配水泥用水(-1.44) 0.5 0.4 搅拌机清洗用水(-0.1) 沉淀池 运输车辆冲洗用水（-0.1） 0.5 0.4 20 冷却用水（-0.2） 0.2 20 沉淀池 职工生活用水（-0.08） 厂区泼洒抑尘 0.4 0.32 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目用电由魏县供电公司提供，用电量40万kW·h/a。 （3）供热 项目无生产用热，职工冬季取暖由空调供给。 13、工作制度及劳动定员 项目劳动定员10人，实行一班8h制，年运行250天。 14、施工进度 本项目预计于2021年11月投入运行。 15、其他 项目职工为附近村民，不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 项目租用邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂房，用于生产复合保温板。以外购的水泥、粉煤灰、砂、聚苯颗粒、凝固剂、挤塑板、网格布为原料，经贮料、干混、湿混、复合、养护、浇筑、复合、养护、打孔、切割等工序后制得产品外售。项目建成后，年产复合保温板40万m2。项目生产工艺流程如下： 1、贮料 外购的水泥、粉煤灰由罐车运输进厂，借助罐车上的气力输送装置将物料泵送至对应原料罐内。外购的袋装砂、袋装聚苯颗粒和挤塑板、网格布，由汽车运输进厂暂存于生产车间内原料区。罐车泵送作业时，会产生少量呼吸粉尘，通过罐顶各自的管道引出，共用1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。 本工序主要污染源为水泥罐和粉煤灰罐含尘废气G1，运输车辆噪声N以及布袋除尘器除尘灰S1。 2、干混 罐内的水泥、粉煤灰和袋装的砂分别经计量设备计量后，通过绞龙上料机输送至密闭的干粉砂浆机内，之后由人工加入少量的袋装凝固剂，通过机械式搅拌使4种物料充分混合制得干混料，经绞龙上料机输送至储料罐内暂存。 项目袋装砂从上料口上料时以及计量设备上料时均会产生粉尘，分别在袋装砂上料口侧边和计量设备上料处上方设置集气罩收集，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。干粉砂浆机进料、搅拌时会产生粉尘，通过在进料处上方设置集气罩收集，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。储料罐进料时会产生少量呼吸粉尘，通过储料罐顶部管道引出，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器处理+1根15m高排气筒DA001排放。 本工序主要污染源为上料废气G2、搅拌废气G3、储料罐含尘废气G4、车间无组织废气G5，设备运行时产生的噪声N，废包装材料S2和布袋除尘器除尘灰S1。 3、湿混 干混料经绞龙上料机输送至平台上方密闭的1.2m3搅拌机内，同时加注水，搅拌混合后在重力作用下落入平台下方1m3搅拌机内进行二次搅拌，充分搅拌后制得复合浆料；水泥罐内的水泥和袋装的聚苯颗粒分别经计量设备计量后，通过绞龙上料机输送至平台上方密闭的1.5m3搅拌机内，同时加注水，搅拌混合后在重力作用下落入平台下方1.2m3搅拌机内进行二次搅拌，充分搅拌后制得颗粒浆料。 干混料在进入搅拌机时会产生少量粉尘，通过在进料处上方设置集气罩收集，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。 本工序主要污染源为进料废气G6、车间无组织废气G5，搅拌机清洗废水W1，设备运行时产生的噪声N和废包装材料S3。 4、复合、养护 外购的挤塑板平放至运输线上，平台下方1m3搅拌机直接落料至挤塑板表面，将复合浆料涂覆均匀，并在复合浆料上面覆盖1层网格布，之后通过码垛机和叉车运至养护区域晾晒1天。 5、浇筑、复合、养护 晾晒后的挤塑板通过拆垛机运至翻板机上，翻面后再次平放至运输线上，平台下方1.2m3搅拌机直接落料在挤塑板表面，浇筑的颗粒浆料会填充挤塑板表面的凹槽，促使颗粒浆料养护成型后与挤塑板贴合更加牢固。浇筑的颗粒浆料厚度达5cm后，在上方均匀涂覆复合浆料薄层，并覆盖1层网格布，之后通过码垛机和叉车运至养护区域再次晾晒1天。 6、打孔、切割、外售 养护后的保温板通过拆垛机运至打孔机处，按照装配要求为装配钉打孔，用于墙面固定，之后由叉车运至四面切割锯处进行切割，使保温板四周平整，制得成品，之后通过码板机装车外售。打孔机和四面切割锯运行时会有水喷头对作业面持续喷水进行冷却。车辆运输时会产生扬尘，通过采取水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗等措施，可减少粉尘无组织排放。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序。 本工序主要污染源为运输车辆扬尘G7，冷却废水W2和车辆冲洗废水W3，车辆、设备运行时产生的噪声N和打孔、切割过程产生的下脚料S4。 项目复合保温板生产工艺流程及排污节点见图2。 布袋除尘器 N S1 15m高排气筒DA001 挤塑板、网格布 G1 N G2 G3 G4 G5 N S2 G5 G6 W1 N S3 贮料 干混 湿混 复合 养护 水泥、 粉煤灰 复合浆料 聚苯颗粒、水 S5 颗粒浆料 浇筑 砂、凝固剂 沉淀池 网格布 水 水 养护 复合 切割 打孔 W2 N S4 W2 N S4 外售 G7 W3 N 图例：G废气 W废水 N噪声 S固废 图2 复合保温板生产工艺流程及排污节点图 项目产污环节见表6。 表6 项目生产排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 水泥罐和粉煤灰罐含尘废气; 颗粒物; 间歇; 罐顶管道引出; 布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放. G2; 上料废气; 颗粒物; 连续; 集气罩（7个）. G3; 搅拌废气; 颗粒物; 连续; 集气罩（1个）. G4; 储料罐含尘废气; 颗粒物; 连续; 罐顶管道引出. G6; 进料废气; 颗粒物; 连续; 集气罩（4个）. 续表6 项目生产排污节点一览表 类别; 节点; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; G5; 车间无组织废气; 颗粒物; 连续; 外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘等. G7; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 间歇; 水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，设置洗车平台等. 废水; W1; 搅拌机清洗废水; SS; 间歇; 经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排. W3; 车辆冲洗废水; SS; 间歇. W2; 冷却废水; SS; 间歇; 经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排. W4; 职工生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间歇; 用于厂区泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 噪声; N; 绞龙上料机、干粉砂浆机、搅拌机、打孔机、四面切割锯、风机等; A声级; 连续; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音. 固废; S1; 布袋除尘器; 除尘灰; 间歇; 回用于干混工序. S2、S3; 干混、湿混工序; 废包装材料; 间歇; 定期外售综合利用. S4; 打孔、切割工序; 下脚料; 间歇. S5; 沉淀池; 沉淀池污泥; 间歇; 回用于湿混工序. S6; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 由环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，所占地块为租用邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有工业用地，原有设备已拆除，无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 环境空气质量达标区判定：根据邯郸市生态环境局于2020年5月13日发布的《2019年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 表7 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 75; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）其他污染物环境质量现状监测 魏县勤希建材科技有限公司委托河北弘盛源科技有限公司于2021年8月5日至7日对项目所在区域环境空气质量进行了现状监测。 1）其他监测因子 TSP。 2）监测点位 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，应选取当季主导风向下风向1个点位作为大气环境质量现状监测点，因此，项目在怡泰园小区处设置了1个监测点位，详见表8，监测布点见附图4。 表8 其它污染物补充监测点位信息表 监测点 名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离(m). 经度; 纬度. 怡泰园小区; 114.926070; 36.388615; TSP; 2021年8月5日~8月7日; N; 280. 3）监测时段与频次 连续监测3天。TSP监测24小时平均浓度，每天监测1次，每次采样时间不少于24h。 4）监测分析方法 环境空气质量检测项目、分析方法及仪器见表9。 表9 大气污染物分析方法表 项目; 分析方法; 检测分析方法及来源; 检出限（mg/m3）. TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995）; FA1004电子天平YFYQ15302; 0.001. 5）其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表10。 表10 其他污染物现状监测结果 监测点 名称; 监测 因子; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. 怡泰园小区; TSP; 24h; 0.3; 0.069~0.097; 32.3; 0; 达标. 由评价结果可知，监测点TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值二级标准。 2、地表水质量现状 项目所在区域无地表水体。 3、地下水质量现状 本项目不开展地下水环境影响评价，无需进行现状监测。 4、声环境质量现状 项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、土壤环境质量现状 本项目不开展土壤环境影响评价，无需进行现状监测。 6、生态环境质量现状 本项目位于邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表11。 表11 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/; 保护 内容（人）; 方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 怡泰园小区; 114.927410; 36.392545; 1000; N; 270; 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求. 益民中学; 114.925414; 36.384810; 1300; S; 300. 魏县第三中学; 114.924116; 36.384895; 2000; SW; 320. 地表水; 项目所在区域无地表水体; --. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; --. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 土壤环境; 项目厂区土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值. 风险环境; 项目不涉及风险物质; --. 生态环境; 本项目不新增占地，无生态环境保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期大气污染物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值。 表12 大气污染物无组织排放限值 控制项目; 监测点浓度限值a（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时评价浓度的差值。当县（市、区）PM10小时评价浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计. 运营期有组织含尘废气排放执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值；无组织含尘废气排放执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值。 表13 运营期大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 有组织含尘废气; 颗粒物; 排放浓度≤10mg/m3; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 无组织含尘废气; 颗粒物; 监控点与参照点TSP1h浓度值的差值≤0.5mg/m3; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2颗粒物排放限值. 2、废水 搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排；冷却废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 3、噪声 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表14 环境噪声排放标准一览表 时段; 位置; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 施工期; 厂界; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 续表14 环境噪声排放标准一览表 时段; 位置; 时间; 标准值（dB（A））; 执行标准. 运营期; 厂界; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气无SO2、NOx排放。搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于湿混工序，不外排；冷却废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 因此，本项目总量控制建议指标为： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，不涉及生态环境保护目标，项目施工期影响主要为办公室、沉淀池建设施工及设备安装调试过程对周围环境造成的影响。 1、施工期扬尘防治措施 项目施工期对大气环境的影响主要为办公室、沉淀池建设施工和设备安装时产生的粉尘。为减轻项目施工对周围环境的影响，结合建设单位实际情况，本次评价要求建设单位严格执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》(冀建安[2017]9号)、《河北省扬尘污染防治办法》的要求中有关施工扬尘的管理规定，同时结合施工现场“六个百分百”要求、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）及同类施工场地采取的抑尘措施，建议采取如下措施： （1）要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。 （2）合理布置施工场地，沙、石等散体建筑材料和土方应尽量远离敏感点存放，并采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。 （3）本项目占地面积1885m2，施工面积小于5000m2，因此，施工过程中，施工场地应至少设置1个扬尘监测点。监测点位宜设置于下风向施工场地边界，在施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。 （6）设置1名专职环境保护监理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 2、施工废水防治措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水，用于泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，由当地农民定期清掏，不外排。 3、施工噪声防治措施 项目施工期的噪声源主要为挖掘机、电钻以及运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）运输车辆，运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （2）加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工，以减小或避免施工噪声对周围居民的影响。 4、固体废物防治措施 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 5、施工振动防治措施 本项目施工期振动源主要为切割机、电钻等设备产生的振动，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工振动对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。 （2）项目施工布置时将产振源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，并做好基础减振，设备与基础或连接部位之间可采用弹簧减震、橡胶减震技术，可减震至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A），可大大减轻噪声对周围环境敏感点的影响。 6、生态影响防治措施 项目位于邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有厂区内，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响分析 （1）源强核算 本项目废气主要涉及水泥罐和粉煤灰罐含尘废气、上料废气、搅拌废气、储料罐含尘废气、进料废气和无组织废气。 1）有组织污染源 项目有组织污染源包含：水泥罐和粉煤灰罐含尘废气、上料废气、搅拌废气、储料罐含尘废气和进料废气。 项目外购的水泥、粉煤灰由罐车泵送至罐内时，会产生少量的呼吸粉尘，通过罐顶各自的管道引出，共用1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卸水泥至高架贮仓产尘系数，为0.12kg/t卸料，项目水泥用量为1200t/a、粉煤灰用量为1000t/a，年运行时间200h，则粉尘产生量为0.264t/a，产生速率为1.32kg/h。 项目袋装砂从上料口上料时以及计量设备上料时均会产生粉尘，分别在袋装砂上料口侧边和计量设备上料处上方设置集气罩收集，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂卸料产尘系数，为0.2kg/t装料，项目砂用量为2500t/a，年运行2000h，则袋装砂从上料口上料时粉尘产生量为0.5t/a，产生速率为0.25kg/h；参考《逸散性工业粉尘控制技术》中装水泥、砂和粒料入称量斗产尘系数，为0.01kg/t装料，项目水泥用量为1200t/a、粉煤灰用量为1000t/a、砂用量为2500t/a，年运行2000h，则计量设备上料时粉尘产生量为0.047t/a，产生速率为0.024kg/h。则上料废气粉尘总产生量为0.547t/a，总产生速率为0.274kg/h。 项目干粉砂浆机进料、搅拌时会产生粉尘，通过在进料处上方设置集气罩收集，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。参考《非金属矿物制品业系数手册》中各种水泥制品物料混合搅拌颗粒物产污系数，为0.523kg/t产品，项目年产复合保温板9600t，年运行2000h，则搅拌废气粉尘产生量为5.021t/a，产生速率为2.511kg/h。 项目储料罐进料时会产生少量呼吸粉尘，通过储料罐顶部管道引出，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器处理+1根15m高排气筒DA001排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂原料掺合贮存产尘系数，为0.025kg/t原料，项目干混料贮存量为4750t/a，年运行2000h，则储料罐贮料时粉尘产生量为0.119t/a，产生速率为0.060kg/h。 项目干混料在进入搅拌机时会产生少量粉尘，通过在进料处上方设置集气罩收集，与水泥罐和粉煤灰罐含尘废气共用1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中装水泥、砂和粒料入搅拌机产尘系数，为0.02kg/t装料，项目干混料量为4750t/a，年运行2000h，则进料废气粉尘产生量为0.095t/a，产生速率为0.048kg/h。 项目水泥和粉煤灰进料用时较短，存在与其它生产工序同时进行和其它生产工序单独进行两种工况，同时进行时为项目污染物排放量最大时。本项目达标分析按最不利工况考虑，即水泥和粉煤灰进料与其它生产工序同时进行。项目集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器处理效率按99%计，则粉尘总排放量为0.055t/a，总排放速率为0.039kg/h，风机风量为7000m3/h，则粉尘排放浓度为5.6mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 2）无组织污染源 ①车间无组织废气 项目车间无组织废气主要为集气罩未收集的含尘废气，通过采取外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘等措施，可减少粉尘无组织排放。经类比同类型企业，项目车间无组织粉尘排放速率为0.057kg/h，年运行时间2000h，排放量为0.114t/a。经估算，厂界颗粒物浓度满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值，对周围大气环境影响较小。 ②运输车辆扬尘 项目原料、成品在厂区内运输过程中会产生少量的粉尘，通过采取水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗，可减少粉尘无组织排放。运输车辆扬尘选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=0.123·（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 式中：Q——汽车扬尘量，kg/（辆·km）； V——汽车速度，km/h，取10km/h； M——汽车载重量，t/辆。运输车辆吨位50t/辆； P——表面道路积尘量，kg/m2。项目采取水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区和车间地面硬化、洒水抑尘等措施，表面道路积尘量取0.01kg/m2。 计算结果见下表： 表15 项目运输车辆扬尘排放情况 汽车扬尘量（kg/辆·km）; 厂内运输距离（km）; 年运输车辆数（辆）; 治理措施; 排放量（t/a）. 0.080; 0.1; 420; 水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区和车间地面硬化、洒水抑尘等; 0.003. 项目运输车辆年运行时间约200h，运输车辆扬尘中颗粒物无组织排放速率为0.015kg/h。 综上，经估算，厂界颗粒物浓度满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值。 项目所在区域环境质量现状中不达标因子为PM10、PM2.5、O3，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值二级标准，含尘废气通过罐顶管道引出/集气罩收集，共用1台布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放速率为0.039kg/h，排放强度较小；车间无组织废气主要为集气罩未收集的含尘废气，通过采取外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘等措施，可减少粉尘无组织排放，颗粒物排放速率为0.057kg/h，排放强度较小；运输车辆扬尘通过采取水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，厂区出入口设置洗车平台对运输车辆进行冲洗，可减少粉尘无组织排放，颗粒物排放速率为0.015kg/h，排放强度较小。大气环境保护目标距项目最近距离为270m，严格采用上述措施后，项目废气排放对周围大气环境保护目标影响较小。 （2）非正常工况产排污情况分析 非正常工况下，有组织废气处理措施布袋除尘器运行异常，有组织废气未经处理直接通过排气筒外排，经核算，在该非正常工况下，颗粒物排放速率为3.703kg/h，持续时间0.5~1h，对周围环境空气产生一定的影响。在运行中，只要加强管理，一般能很快得到恢复，应尽量避免此类事故。 （3）废气污染源参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表16。 |

|  | 表16 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h/a). 核算 方法; 废气产生量(m3/h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 工艺; 收集效率%; 去除效率 %; 是否可行技术; 核算 方法; 废气 排放量 (m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 贮料、干混、湿混等工序; 水泥罐、粉煤灰罐; 水泥罐和粉煤灰罐含尘废气; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 660.0; 1.32; 罐顶管道引出; 布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001; 100; 99; 是; 排污系数法; 7000; 5.6; 0.039; 0.003; 200. 上料口、计量设备; 上料废气; 颗粒物; 产污系数法; 2100; 130.5; 0.274; 集气罩收集; 90; 是; 0.052; 2000. 干粉砂浆机; 搅拌废气; 颗粒物; 产污系数法; 1000; 2511.0; 2.511; 集气罩收集; 90; 是; 2000. 储料罐; 储料罐含尘废气; 颗粒物; 产污系数法; 500; 120.0; 0.060; 罐顶管道引出; 100; 是; 2000. 搅拌机; 进料废气; 颗粒物; 产污系数法; 1400; 34.3; 0.048; 集气罩收集; 90; 是; 2000. 上料口、计量设备、干粉砂浆机、搅拌机; 车间无组织废气; 颗粒物; 物料衡算法; --; --; 0.057; 外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘; --; --; 是; 物料衡算法; --; --; 0.057; 0.114; 2000. 原料和成品运输; 运输车辆; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 产污系数法; --; --; 0.015; 水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，设洗车平台，厂区和车间地面硬化、洒水抑尘; --; --; 是; 排污系数法; --; --; 0.015; 0.003; 200. 备注：有组织废气共用1根排气筒排放，达标分析时按最不利工况考虑。. |
| --- | --- |

|  | 废气污染源排放参数见表17、表18。 表17 项目有组织废气污染源排放参数表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放 工况; 排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); 颗粒物. DA001; 114.925909; 36.388517; 50.7; 15; 0.4; 13.2; 15.5; 2000; 正常; 0.039. 表18 项目无组织废气污染源排放参数表（面源） 编号; 名称; 起点坐标/°; 海拔高度m; 长度m; 宽度m; 与正北向夹角/°; 有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物. 1; 车间无组织废气; 114.926072; 36.388514; 50.6; 65; 23; 0; 10; 2000; 正常; 0.057. 2; 运输车辆扬尘; 114.926097; 36.388868; 51.4; 60; 22; 0; 3; 200; 正常; 0.015. 大气污染物排放量核算见表19、20，大气污染物年排放量核算见表21。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. --; --; --; --; --; --. 主要排放口合计; --; --. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 5.6; 0.039; 0.055. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.055. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.055. 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; --; 生产车间; 颗粒物; 外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值; 监控点与参照点TSP 1h浓度值的差值≤0.5; 0.114. 2; --; 运输车辆; 颗粒物; 水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区和车间地面硬化并洒水抑尘，设置洗车平台; 0.003. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.117. 表21 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.172. 2、地表水环境影响分析 项目产生的废水为搅拌机清洗废水、冷却废水、车辆冲洗废水和职工生活污水。搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序，不外排；冷却废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；职工生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。项目废水污染源及治理措施见下表。 表22 项目废水污染源及治理措施表 废水类型; 主要污染物; 治理措施; 废水排放量m3/d; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 生活污水; COD; 用于厂区泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥; --; --; --; 不外排. BOD5. SS. 氨氮. 搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水; SS; 经沉淀池沉淀处理后回用于湿混工序; --; --; --. 续表22 项目废水污染源及治理措施表 废水类型; 主要污染物; 治理措施; 废水排放量m3/d; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 冷却废水; SS; 经沉淀池沉淀处理后循环使用; --; --; --; 不外排. 综上所述，项目不会对地表水环境造成影响。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为绞龙上料机、干粉砂浆机、搅拌机、打孔机、四面切割锯、风机等设备产生的噪声，声级值在75~90dB（A）之间。通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音等措施后，经类比调查各噪声源噪声值见表23。 表23 项目噪声源及分布情况一览表 噪声来源; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 到厂界距离（m）. 治理前; 治理后; 东; 西; 南; 北. 绞龙上料机; 11; 85; 55; 12; 25; 36; 50. 干粉砂浆机; 1; 80; 55; 20; 17; 12; 74. 搅拌机; 9; 80; 55; 16; 19; 30; 56. 打孔机; 1; 75; 50; 15; 20; 56; 30. 四面切割锯; 1; 80; 55; 15; 20; 55; 29. 风机; 1; 90; 65; 10; 25; 45; 39. （2）预测因子、方位 ①预测因子：等效连续A声级 ②预测方位：厂界各监测点 （3）预测模式 ①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）──距声源r米处的A声级； LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 1）几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA（r）=LA（r0）－20Lg（r/r0） 2）遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，1）中已计算，其他忽略不计。 3）空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 4）附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 - 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 2）计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。 4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： （ ） （ ） （ ） （4）预测步骤 ①确定噪声源及厂界预测点坐标； ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li； ③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： （5）预测结果与评价 厂界噪声贡献结果见表24。 表24 噪声贡献结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 48; 昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A); 达标. 2; 西厂界; 43; 达标. 续表24 噪声贡献结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 3; 南厂界; 40; 昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A); 达标. 4; 北厂界; 37; 达标. 项目运营期噪声源对厂界的贡献值为37～48dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。因此，采取降噪措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要包括一般工业固体废物和职工生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为废包装材料、下脚料、除尘灰和沉淀池污泥。 （1）一般工业固体废物 项目一般固废产生及处置情况见表25。 表25 项目一般固废产生及处置情况表 污染工序; 固废; 产生量 （t/a）; 类别; 处置措施. 干混、湿混工序; 废包装材料; 3; 一般工业固体废物; 定期外售综合利用. 打孔、切割工序; 下脚料; 1; 一般工业固体废物. 布袋除尘器; 除尘灰; 5.4; 一般工业固体废物; 回用于干混工序. 沉淀池; 沉淀池污泥; 0.1; 一般工业固体废物; 回用于湿混工序. （2）生活垃圾 项目劳动定员10人，年工作日250天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为1.25t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 表26 项目生活垃圾产生量及治理措施一览表 污染工序; 固废; 产生量（t/a）; 类别; 处置措施. 职工生活; 生活垃圾; 1.25; --; 收集后由环卫部门统一处理. 综上所述，项目固废均得到合理处置，固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤影响分析 为防止项目建设对地下水、土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。一般防渗区：沉淀池池壁及池底采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他区域地面均采取水泥硬化处理。 采取上述措施后，项目建设不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目为租用邯郸市豪天机械设备股份有限公司现有工业用地，无生态环境保护目标。 因此，本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本项目为非金属矿物制品业，主要原辅材料为水泥、粉煤灰、砂、聚苯颗粒、凝固剂、挤塑板、网格布，不涉及风险物质，故无需进行环境风险分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 9、排污许可制度衔接与监测计划 （1）排污许可制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30-砖瓦、石材等建筑材料制造 303-隔热和隔音材料制造 3034”，实施简化管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请排污许可证。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表： 表27 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; 水泥罐和粉煤灰罐含尘废气、上料废气、搅拌废气、储料罐含尘废气和进料废气; 颗粒物; 排气筒排放口; 每年一次; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 2; 无组织废气; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 每年一次; 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值. 3; 噪声; 厂界; LAeq; 厂界外1m; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 水泥罐和粉煤灰罐含尘废气、上料废气、搅拌废气、储料罐含尘废气和进料废气 | 颗粒物 | 罐顶管道引出/集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001 | 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值 |
|  | 车间无组织废气 | 颗粒物 | 外购的水泥和粉煤灰密闭泵入原料罐内、加强有组织收集、车间密闭、洒水抑尘 | 河北省地方标准《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物排放限值 |
|  | 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | 水泥和粉煤灰由罐车运输进厂，剩余原料所用运输车辆利用苫布苫盖，厂区出入口设洗车平台，对运输车辆进行清洗，厂区和车间地面硬化、洒水抑尘等 |  |
| 地表水环境 | 搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后回用于湿混工序 | 不外排 |
|  | 冷却废水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后循环使用 |  |
|  | 职工生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 用于厂区泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |  |
| 声环境 | 绞龙上料机、干粉砂浆机、搅拌机、打孔机、四面切割锯、风机等 | A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 废包装材料、下脚料定期外售综合利用；除尘灰回用于干混工序；沉淀池污泥回用于湿混工序 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 |
|  | 职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 |  |  | -- |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施，一般防渗区：沉淀池池壁及池底采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区其他区域地面均采取水泥硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，试生产前取得排污许可手续，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测 |  |  |  |

- 六、结论

魏县勤希建材科技有限公司年产40万平方米复合保温板项目的建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.172 | -- | 0.172 | +0.172 |
|  | SO2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | NOx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | +3 |
|  | 下脚料 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | +1 |
|  | 除尘灰 | -- | -- | -- | 5.4 | -- | 5.4 | +5.4 |
|  | 沉淀池污泥 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年。