- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：废塑料瓶再生利用加工聚酯瓶片扩建项目

建设单位（盖章）：魏县国刚塑料制品贸易有限公司

编制日期：2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废塑料瓶再生利用加工聚酯瓶片扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-130434-89-01-687863 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程国刚 | 联系方式 | 13832004766 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县经济开发区无声门业厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （114 度59分35.311秒， 36度19分41.786秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九 废弃资源综合利用业85 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案【2021】61号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》 |  |  |
| 规划环境响 评价情况 | 《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》 河北省环境保护厅 冀环评函[2015]187号 |  |  |
| 规划及规境 影响评价符合性分析 | （1）基本情况 河北魏县经济开发区总规划面积22.36平方公里，以兴源河为界，分为东西两分区。西区北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积9.1平方公里。东区西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26平方公里。规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。河北魏县经济开发区管委会委托河北晶淼环境咨询有限公司编制完成了《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，并于2015年2月11日取得了河北省环境保护厅审查意见（文号：冀环评函[2015]187号）。 （2）产业定位 根据《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》，园区规划形成“一心、两带、三片区”的布局结构。“一心”指以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。“两带”指一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。“三片区”是指西部分区、东部分区和综合配套服务区。规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。 （3）园区规划符合性 根据《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》可知，园区以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区，本项目属于废弃资源综合利用，属于资源再生产业，项目符合魏县经济开发区产业定位的要求。根据魏县经济开发区管理委员会出具的入园证明（见附件5），经济开发区同意该公司项目入驻，因此，本项目符合魏县经济开发区总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据邯郸市人民政府关于发布《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（邯政字[2021]9号）符合性分析，结合经济社会发展特征，从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，划定了172个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控单元，实施生态环境分区管控。本项目位于河北省魏县经济开发区无声门业厂区内，根据文件要求属于重点管控单元。 详细对照邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单如下： （1）空间布局 管控措施：①不符合经济开发区产业定位、污染物排放较大的行业；高水耗、高物耗、高能耗的项目；废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐分含量较高的项目；废水经预处理打不达污水处理厂接管标准的项目；污染严重的项目；高耗水项目；工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策的项目禁止入区。②满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求。 本项目属于废旧资源利用行业，采用原材料废塑料瓶进行破碎、风选、清洗后进行外售，清洗水为循环用水，废气主要为破碎产生的颗粒物，不属于污染物排放较大、高耗能的项目，采用的生产设备均为自动化设备，已取得魏县经济开发区管委会入区证明（见附件5），因此，项目空间布局符合“三线一单”中魏县生态环境准入清单。 （2）污染物排放管控 管控措施：①入园企业污染物排放满足各污染物排放标准特别排放限值要求。②开发区内锅炉污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）相应排放限值要求。③涉VOCs排放工业企业污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相应排放限值要求。④电镀废水经电镀小区污水处理站集中处理深度处理后，全部回用。 本项目产生的废气颗粒物经采取措施后满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；企业不涉及锅炉，不涉及VOCs排放，不涉及电镀工艺，因此，项目污染物排放管控符合“三线一单”中魏县生态环境准入清单。 （3）环境风险防控 管控措施：开发区应加强管理，严格落实规划环评及企业环评提出的风险防范措施，结合开发区突发环境事件应急预案，进一步知道开发区风险污染防控。 本项目从原辅材料、生产工艺、中间产品、副产品、产品及“三废”污染物中不涉及环境风险物质，因此，项目环境风险防控符合“三线一单”中魏县生态环境准入清单。 （4）资源利用效率 管控措施：禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行。 本项目不涉及燃料及锅炉的使用，因此，项目资源利用效率符合“三线一单”中魏县生态环境准入清单。 2、选址可行性分析 本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区无声门业厂区内。厂址中心地理坐标为东经114°59′35.311″，北纬36°19′41.786″。本项目北侧为星锐科技厂房，南侧为河北凤龙建材有限公司厂房，西侧为河北凤龙建材有限公司厂房，东侧为魏县英强装饰材料有限公司厂房。离项目最近的环境敏感点为项目西南方位850m的清华里村。本项目属于废旧资源综合利用业，根据无声门业宗地冀（2017）魏县 不动产权第0000951号（附件3）可知项目用地为建设用地，符合土地利用规划；项目厂址附近无自然保护区、文物景观等环境保护目标，也不在水源地、生态敏感与脆弱区等环境敏感区内。因此，项目选址符合规划要求。 3、产业政策符合性分析 本项目为废旧资源再生利用业，在国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于鼓励类第四十三项、环境保护与资源节能综合利用 第27条、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用。根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版)》（冀政办发〔2015〕7号），本项目不属于其中的限制和淘汰类产业，符合相关政策。根据《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号），本项目不属于禁止准入类和许可准入类。本项目于2021年7月28日通过魏县行政审批局备案，备案文号为魏投资备案[2021]61号。 综合以上分析，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称：废塑料瓶再生利用加工聚酯瓶片扩建项目 2、建设单位：魏县国刚塑料制品贸易有限公司 3、建设性质：扩建 4、项目投资：总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10%。 5、建设地点：河北省邯郸市魏县经济开发区无声门业厂区内。厂址中心地理坐标为东经114°59′35.311″，北纬36°19′41.786″，扩建项目在现有项目厂区内建设，不新增占地，仅增加设备及生产线。项目租赁魏县经济开发区无声门业现有厂房建设，建筑面积3600m2。 6、劳动定员及工作制度：本项目扩建后不新增劳动人员，依托现有项目劳动定员5人，工作日为300天，每天一班制，每班8小时。 7、生产规模：项目建成后年回收利用废塑料瓶加工聚酯瓶片20000吨，产品方案见下表。 表1 本项目产品方案一览表 产品名称; 扩建前产能; 扩建后产能; 单位; 备注. 聚酯瓶片; 1000; 20000; t/a; /. 8、建设内容：本项目租赁无声门业公司闲置厂房3600m2，扩建内容不新增占地，其中规划分区为生产区2000m2，仓储区1000m2，办公区100m2，闲置区及周转区500m2。购置及安装开包机、破碎机、风选机、洗料池、输送带等设备共计43台（套），建设废塑料瓶加工聚酯瓶片生产线共4条，项目建成后年回收利用废塑料瓶加工聚酯瓶片20000吨。本项目建设内容见下表。 表2 扩建后全厂建设内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，砖混结构，建筑面积为3600m2，车间内设有生产区2000m2，办公区100m2，仓储区1000m2，闲置及周转区500m2。; 依托现有项目生产车间，不新增. 2; 公用工程; 供水; 项目用水由开发区供水管网提供; 依托现有项目新增用水量. 供热及制冷; 项目生产无需用热，冬季采暖采用空调取暖，夏季制冷采用单体空调制冷。; 依托现有项目，不新增. 供电; 项目用电由开发区供电系统提供; 依托现有项目新增用电量. 3; 环保工程; 废气; 有组织; 原料破碎工艺产生的废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001有组织排放; 依托现有项目. 无组织; 采取生产车间密闭，增加集气罩收集效率的措施，尽可能减少无组织废气的排放; 依托现有项目. 废水; 生活废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排废水；生产过程中产生的清洗废水经沉淀池沉淀后取上清液回用于生产，不外排废水。; 依托现有项目. 噪声; 厂房隔声、基础减振、距离衰减; 依托现有项目新增. 固废; 废包装; 开包过程中产生的废包装统一收集后外售; 依托现有项目新增. 沉淀底泥; 沉淀池沉淀底泥定期清理后交由当地环卫部门清运; 依托现有项目新增. 除尘灰; 袋式除尘器收集的除尘灰交由当地环卫部门清运; 依托现有项目新增. 商标纸; 风选后的商标纸统一收集后外售; 依托现有项目新增. 职工生活; 职工生活垃圾由当地环卫部门清运; 依托现有项目. 9、扩建后全厂生产设备见下表 表3 扩建后全厂生产设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 规格型号; 扩建前设备数量; 扩建后设备数量; 单位; 备注. 参数名称; 设计值（kw）. 1; 开包机; 功率; 22; 400型; 2; 2; 台; 依托现有. 2; 剥纸机; 功率; 22; 630型; 2; 0; 台; 淘汰剥纸机. 3; 破碎机; 功率; 55; 1000型; 1; 4; 台; 扩建新增. 4; 风选机; 功率; 15; 630型; 1; 2; 套; 1套7个，扩建新增. 5; 洗料池; 功率; 7.5; 1m*6m; 3; 4; 个; 扩建新增. 6; 输送带; 功率; 5.5; 1m*6m; 1; 4; 套; 扩建新增. 7; 叉车; /; /; 50t; 2; 2; 台; 依托现有. 8; 甩干机; 功率; 18.5; 650型; 0; 8; 台; 扩建新增. 9; 色选机; 功率; 66; CF7+; 0; 6; 台; 扩建新增. 10; 提料机; 功率; 5.5; 50型; 0; 10; 台; 扩建新增. 11; 撕碎机; 功率; 80; 100型; 0; 1; 台; 扩建新增. 合计; 43; 台（套）. 10、扩建后全厂主要原辅材料及能源消耗见下表 表4 扩建后全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 扩建前用量; 扩建后用量; 单位; 运输及储存方式; 备注. 1; 废旧塑料瓶; 1000; 21053; t/a; 汽车运输，储存于原料区; 外购（废旧塑料瓶上商标纸重量占比为5%）. 2; 水; 210; 285; m3/a; 供水管网; 魏县经济开发区供水管网提供. 3; 电; 10; 15; 万kW·h/a; 输电线; 魏县经济开发区供电系统提供. 废旧塑料瓶均为市面上售卖的饮料瓶及矿泉水瓶，外购回的瓶内部可能存在少量的水或饮料。 11、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目扩建后劳动定员5人，劳动定员依托现有项目不变，本项目不设食堂及宿舍，厂区职工均为附近的居民，生活用水仅为职工盥洗用水，根据《河北省地方标准 用水定额 第三部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水定额为40-60L/人.d，结合本项目实际情况，用水定额按照40L/人.d计算，则本项目生活用水量为0.2m3/d（60m3/a）；项目生产过程中在清洗工序需要用水，项目设4个洗料池，3个沉淀池（3m×2m×1.5m），清洗工序用水来自沉淀池上清液回用，定期清掏沉淀池底泥，根据企业提供资料，清洗工序需定期补充新鲜水0.75m3/d（225m3/a）。因此，项目新鲜用水总量为0.95m3/d（285m3/a），项目用水来自魏县经济开发区供水管网提供。 2）排水 项目废水主要为生活废水，生活废水按生活用水量的80%计算，则废水产生量为0.16m3/d（48m3/a），生活废水主要为职工盥洗废水，水质简单且水量小，可直接用于厂区泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏用作农肥，不外排废水。 （2）供电：本项目用电来自魏县经济开发区供电系统提供，扩建后用电量为15万kW·h/a。 （3）供热：本项目生产不用热，办公室冬季供暖采用单体空调取暖。 项目给排水平衡图见图1、给排水情况表见下表5。 表5 给排水情况表 单位m3/d 项目; 总用水量; 新鲜水; 循环水; 损耗量; 废水排放量. 扩建前; 扩建后; 扩建前; 扩建后; 扩建前; 扩建后; 扩建前; 扩建后; 扩建前; 扩建后. 生活用水; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0; 0; 0.04; 0.04; 0; 0. 生产用水; 0.5; 0.75; 0.5; 0.75; 0.4; 22.38; 0.1; 0.75; 0; 0. 总量; 0.7; 0.95; 0.7; 0.95; 0.4; 22.38; 0.14; 0.79; 0; 0. 图1 扩建后给排水平衡图 单位m3/d 12、厂区平面布置 本项目租赁无声门业闲置厂房，厂房内自西向东、自北向南分别划分区域为办公区、成品区、环保设备、1#生产线、沉淀池、2#生产线、沉淀池、4#生产线、沉淀池、3#生产线、原料区。厂区平面布置详见附图3。 - 项目周边关系 - 本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区无声门业内。厂址中心地理坐标为东经114°59′35.311″，北纬36°19′41.786″，项目厂区北侧为星锐科技、南侧为河北凤龙建材有限公司、西侧为河北凤龙建材有限公司、东侧为魏县英强装饰材料有限公司；距离项目最近环境保护目标为项目西南方位910m的清华里村，项目用地为建设用地，周围无自然保护区、文物古迹等环境敏感点，项目地理位置图见附图1，周边敏感点分布见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目用地为无声门业现有闲置厂房，施工期主要包括设备的运输安装与调试，无土木施工，仅存在设备安装、车辆运输过程中产生的噪声，车辆运输产生的扬尘。随着设备安装及调试完成后即消失。 2、运营期工艺流程 图2 生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简介： 1、开包：外购废旧塑料瓶为编织袋盛装，需将外购的原材料废旧塑料瓶利用开包机进行开包。 本阶段产生的污染物为废包装和开包过程中产生的噪声。 2、破碎：将开包后的废旧塑料瓶通过输送带送至破碎机进行破碎。 本阶段产生的污染物为设备噪声及破碎产生的废气颗粒物。 3、甩干：因废旧塑料瓶内含水分，破碎后的半成品利用甩干机将其水分甩干。 本阶段产生的污染物为设备运行产生的噪声及甩干机产生的废水，废水进入沉淀池。 4、风选：甩干后的半成品由提升机将其送至密闭风选机进行商标纸与聚酯瓶片的风选分离。 本阶段产生的污染物为设备噪声及风选出的固废商标纸。 5、清洗：风选后的聚酯瓶片通过提升机送至洗料池进行清洗。 本阶段产生的污染物为设备噪声及清洗过程中产生的废水。 6、甩干：清洗后的聚酯瓶片通过甩干机甩干水分。 本阶段产生的污染物为设备噪声及甩干过程中产生的废水，废水进入沉淀池。 7、色选：甩干后的聚酯瓶片通过提升机送至色选机进行色选分类，根据客户需求选出不同颜色的聚酯瓶片。 本阶段产生的污染物为设备噪声。 8、成品：色选后的聚酯瓶片通过提升机送至成品存放区，即可外售。 主要污染工序：本项目生产过程中主要污染物的产生情况见表6。 表6 本项目生产过程中主要污染物的产生情况一览表 污染类别; 编号; 污染工序; 主要污染物; 治理措施或去向. 废气; 有组织废气; G1; 破碎工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15米排气筒(DA001)排放. 无组织废气; 颗粒物; 密闭厂房. 废水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排废水. 清洗、甩干; SS; 沉淀池上清液循环使用，不外排废水，定期清理沉淀底泥. 噪声; N1-N7; 生产设备; 等效连续A声级; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、经距离衰减等措施. 固废; 开包; 废包装; 集中收集后外售. 沉淀池; 沉淀底泥; 定期清掏，交由当地环卫部门处理. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集后，交由当地环卫部门处理. 袋式除尘器; 除尘灰; 集中收集后，交由当地环卫部门处理. 风选; 商标纸; 集中收集后外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、相关环评文件执行情况 - 魏县国刚塑料制品贸易有限公司于2019年2月委托河北冀电电力工程设计咨询有限公司编制了《魏县国刚塑料制品贸易有限公司废塑料瓶再生利用加工聚酯瓶片项目环境影响报告表》，2019年3月21日通过邯郸市生态环境局魏县分局审批并出具审批意见（魏环审[2019]014号）；于2019年5月13日通过专家技术组验收并出具验收意见；于2020年4月4日取得了国版排污许可证，证书编号：91130434MA08FNWB2Y001Q。 - 项目生产工艺流程如下图： - 图3 现有项目生产工艺流程及产排污节点图 废气：原料破碎工序产生废气颗粒物，经集气罩收集后由1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒有组织排放。 - 废水：清洗工序产生废水，经厂区内沉淀池处理后取上清液回用于生产，生产废水不外排。 - 噪声：项目生产过程中开包机、剥纸机、破碎机、风选机等设备产生的机械噪声以及产品转运碰撞噪声，采取基础减振，距离衰减等降噪措施。 - 固废：项目产生的固体废物主要为沉淀池沉积物、废标签和职工生活垃圾，沉淀池沉积物和废标签收集后统一外售，职工生活垃圾由环卫部门统一送到生活垃圾填埋场处置。 - 河北聚兴环境检测有限公司于2020年5月29日对企业现有项目进行了检测（聚兴测字[2020]第324号），检测期间，该企业正产生产，生产负荷达到国家要求75%以上，满足环境保护监测要求。该公司检测结论如下： - 废气 - 本项目破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒达标排放，经检测，颗粒物最高排放浓度为10.3mg/m3，最大排放速率为0.031kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值颗粒物最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.399mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值颗粒物无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。 - 噪声 - 本项目产生的噪声经合理布局、厂房隔声、基础减震后达标排放，经检测，企业厂界东、南、西、北边界外昼间噪声最大值为62.5dB（A），夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声排放限值，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 - 废水 - 本项目废水主要为清洗工序废水和职工生活污水，清洗废水经沉淀池处理后取上清液回用，不外排；生活污水泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 - 固废 - 本项目产生的固体废物主要为沉淀池沉积物、废标签和职工生活垃圾，沉淀池沉积物和废标签收集后统一外售，职工生活垃圾由环卫部门统一送到生活垃圾填埋场处置。 - 现有工程污染物实际排放总量 - 根据河北聚兴环境检测有限公司检测报告（聚兴测字[2020]第324号）可知，现有工程污染物实际排放总量如下：颗粒物：0.074t，SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 - 现有工程总量控制指标 - 现有工程污染物总量控制指标：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 - 现有工程主要环境问题现有工程污染物防治措施均可实现达标排放，无整改措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 大气环境中常规因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）引用《2019年度邯郸市环境质量公报》。 根据中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统达标判定，邯郸市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度为15μg/m3、38μg/m3、124μg/m3、66μg/m3；CO 24h平均第95百分位数为2.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为201μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。 环境空气质量数据筛选结果 表11 达标区判定 序号; 文件类型; 省份; 市; 年份; 国控点数量; 判定结果及详情. 1; 达标区判定; 河北省; 邯郸市; 2019; 4; 不达标区. 根据环境质量公报的结果，项目所在区域为不达标区，SO2年评价指标、NO2年评价指标、CO 24h平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。PM10、PM2.5年平均浓度、O3日最大8h滑动平均质量浓度第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 本项目基本污染物引用《2019年度邯郸市环境质量公报》。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），统计分析SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物2019年连续1年的监测数据，判定环境质量达标情况。 - 表12 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年评价指标; 15; 60; 40; 达标. NO2; 年平均浓度; 38; 40; 95; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 66; 35; 188.6; 不达标. PM10; 年平均浓度; 124; 70; 177.1; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表可知，项目所在区域除SO2、NO2、CO外，其他因子年评价指标均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及修改单要求。因此本项目区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状评价。 3、地表水环境质量现状 本项目生活用水为职工盥洗废水，水质简单，水量小，直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥，不外排废水；项目生产过程中清洗、甩干工序产生废水，废水进入厂区内设置的3座沉淀池经沉淀后取上清液回用于生产，不外排废水，因此，本项目无需开展地表水环境质量现状评价。 4、地下水质量现状 区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准，区域地下水环境良好。 5、生态环境质量现状 本项目为扩建项目，项目不新增用地，位于河北省邯郸市魏县经济开发区无声门业内。厂址中心地理坐标为东经114°59′35.311″，北纬36°19′41.786″，项目周边无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据项目周边现场踏勘，本项目大气环境500m范围内无环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区无声门业内，项目占地范围内无生态环境保护目标。 通过对本项目的现场踏勘，项目周边无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、项目主要保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境（厂界外500 米范围）; 无; /; /; /. 声环境（厂界外50 米范围）; 无; /. 地下水环境（厂界外500米范围）; 无; /. 生态环境目标; 无; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目为租赁厂房，施工期仅安装外购机械设备，不产生土木搭建扬尘及其他废气。 本项目运营期有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放浓度限值≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h；无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 3、废水排放标准 本项目生活用水为职工盥洗废水，水质简单，水量小，直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥，不外排废水；项目生产过程中清洗、甩干工序产生废水，废水进入厂区内设置的3座沉淀池经沉淀后取上清液回用于生产，不外排废水。 4、固废排放标准 施工期建筑垃圾处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 表10 本项目污染物排放标准一览表 污染源; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 破碎工序有组织废气; 颗粒物; 排放浓度; ≤120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织二级排放限值. 排放速率; ≤3.5; kg/h. 厂界无组织废气; 颗粒物; 厂界外监控浓度限值; ≤1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 废水; 本项目生活用水为职工盥洗废水，水质简单，水量小，直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥，不外排废水；项目生产过程中清洗、甩干工序产生废水，进入厂区内设置的3座沉淀池经沉淀后取上清液回用于生产，不外排废水。. 噪声; Leq; 厂界四周; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建工程不新增用地，在现有项目中现有厂房内建设，施工期主要为设备的安装和调试，主要是厂房内进行设备安装，不涉及土建施工，因此，对周围环境影响较小，主要表现为设备安装调试过程产生的噪声对环境影响。 施工中应注意以下事项： ①提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ②在施工现场，禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等。 ③作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染源分析 本项目废气主要是原料破碎工序产生的颗粒物。 有组织废气影响分析： 原料破碎工序产生的颗粒物 本项目的废气主要是原料破碎工序产生的颗粒物，经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）排放。 扩建项目年破碎废旧塑料瓶20053t，扩建项目污染源强参照执行《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》42 废弃资源综合利用行业系数手册可知，废PE/PP破碎工艺颗粒物的产污系数为375克/吨-原料，则扩建部分原料破碎工序颗粒物的产生量为0.0075t/a。 表12 《第二次全国污染源普查工业污染源--废弃资源综合利用行业系数手册》 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 废PE/PP; 破碎; 所有规模; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 2500. 颗粒物; 克/吨-原料; 375. 破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后由袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒DA001有组织排放，袋式除尘器的风机风量为5000m3/h，项目年工作2400h，则颗粒物的产生速率为0.003kg/h，产生浓度为0.625mg/m3。集气罩的收集效率不低于95%，袋式除尘器的处理效率不低于95%，则扩建项目废气经集气罩收集后由袋式除尘器处理后产生的颗粒物排放量为0.00036t/a，排放速率为0.00015kg/h，排放浓度为0.03mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织颗粒物二级排放标准，即颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 无组织废气影响分析： 破碎工序未被收集的颗粒物为无组织排放，则产生的无组织颗粒物为0.000375t/a，排放速率为0.00016kg/h，经采取厂房密闭、自然沉降、加强收集效率的措施后，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，即厂界颗粒物监控浓度限值≤1.0mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范（总则）HJ942-2018》中要求，“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器）”等。 废气治理措施可行性分析： 袋式除尘器是含尘气体通过滤袋（简称布袋）滤去其中粉尘粒子的分离捕捉装置，是过滤式除尘器的一种。含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排扣排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕集粉尘微粒可达0.1微米，但是，当用它处理含有水蒸气的气体时，应避免出现接露问题。袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达95%以上，而且其效率比高。它比电除尘器结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率粉尘，回收的颗粒物便于综合利用，对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是适宜的。本项目所在区域环境质量现状为不达标区，但随着邯郸市各项污染防治措施的追捕推进，本项目选址区域环境空气质量逐渐好转，本项目产污环节收集效率为95%，并采取了有效的污染治理措施，实现达标排放。本项目厂界外500m内无环境保护目标，故本项目废气不会对环境产生较大影响。 综上所述，本项目采用袋式除尘措施可行。本项目废气产生及处理、排放情况详见表11。 表11 项目废气产生排放情况一览表 产污工序; 污染物; 排放形式; 产生量、产生浓度; 治理设施; 处理能力; 收集效率、去除率; 排放量和排放浓度; 是否为可行技术. 原料破碎工序; 颗粒物; 有组织; 0.0075t/a 0.625mg/m3; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）排放; 5000m3/h; 95% 95%; 0.00036t/a 0.03mg/m3; 是. 原料破碎工序; 颗粒物; 无组织; 0.000375t/a; 车间密闭、自然沉降、加强有组织收集效率; /; /; 0.000375t/a; 是. 2、本项目污染物排放口情况 表12 主要废气排放口情况一览表 排放口名称、编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 排气筒（DA001）; 114.993; 36.328; 50; 15; 0.4; 23; 颗粒物; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织颗粒物二级排放标准. 3、大气污染物年排放量核算 ①有组织排放 有组织排放量核算见下表。 表13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒DA001; 颗粒物; 0.03; 0.00015; 0.00036. 总计; 颗粒物; 0.00036. ②无组织排放量 无组织排放量核算见下表。 表14 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 面源名称; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 厂界; 颗粒物; 1.0; 0.00016; 0.000375. ③本项目全年排放量 年排放量核算见下表。 表15 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 扩建前年排放量（t/a）; 扩建项目新增年排放量（t/a）; 扩建后全厂年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.074; 0.000735; 0.075. 4、大气污染物环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则HJ819-2017》中要求，本项目废气污染物监测计划见下表。 表16 废气污染物监测计划一览表 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 废气; 原料破碎工序废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放限值. 厂界无组织废气; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB12697-1996)表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值. 二、废水 本项目生活用水为职工盥洗废水，水质简单，水量小，直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥，不外排废水；项目生产过程中清洗、甩干工序产生废水，废水进入厂区内设置的3座沉淀池经沉淀后取上清液回用于生产，不外排废水。因此项目不会对周围水环境产生明显影响。 - 噪声 - 噪声源强分析 - 本项目噪声源主要是开包机、输送带、破碎机、甩干机、风选机等设备及产品转运碰撞产生的噪声。噪声源强约为70-85dB（A），通过选用低产噪设备、降噪设备布置在厂房内、设置基础减震、风机安装消声器等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪效果可达20dB（A）。针对各类噪声源的噪声产生机理，采取了多种降噪措施，主要包括基础减震、厂房隔声等。本项目噪声源的源强见下表： 表17 主要噪声污染源强 序号; 设备名称; 产生强度dB(A); 治理措施; 持续; 排放强度dB(A). 1; 破碎机; 85; 基础减振、厂房隔声; 8小时; 65. 2; 甩干机; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 3; 风选机; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 4; 色选机; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 5; 提料机; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 6; 除尘设备; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. （2）噪声降噪措施 针对各类主要声源的特点，本项目采取隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响拟采取如下措施： 1）在满足工作性能条件下，尽量选用低噪声、振动小的机械动力设备； 2）振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施； 3）在总图布置时考虑地形、声源方向性和厂房阻挡、绿化等因素，进行合理布局，以求进一步降低厂界噪声； 4）各辅助设备本体与供连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层； 5）对各生产线设备运行产生的噪声，采用厂房隔声、个人防护及设置隔声操作室等措施降噪。 （3）噪声预测结果分析 按照预测模式及选取参数并结合现有项目检测报告（聚兴测字[2020]第324号）： 本项目对厂界噪声值预测结果见下表： 表28 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 设备; 治理后声源值dB（A）; 项目贡献值dB（A）; 现有工程贡献值dB（A）; 项目建成后全厂贡献值dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 各种设备和风机等产噪设备; 61.3; 15.9; 63.8; 46.4; 63.8; 46.4; 达标. 南厂界; 62.5; 16.9; 64.5; 47.2; 64.5; 47.2; 达标. 西厂界; 60.6; 20.5; 62.9; 52.6; 62.9; 52.6; 达标. 北厂界; 62.4; 18.9; 64.1; 46.5; 64.1; 46.5; 达标. 根据噪声预测结果，本项目采取上述措施后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对项目周边声环境影响较小，不会对周围声环境产生明显影响。噪声监测计划见下表： 表18 项目噪声环境监测计划一览表 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、西、南、北厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 1、固体废物产生排放情况 本项目建成后产生的固体废物主要为生产固体废物为废包装、沉淀池沉淀底泥、袋式除尘器收集的除尘灰、风选产生的商标纸、职工生活垃圾，固体废物产生及处置情况见下表。 表19 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 扩建前产生量; 扩建后产生量; 类型; 处置方式; 产生周期; 废物代码; 执行标准. 1; 开包; 废包装; 0.01t/a; 0.12t/a; 一般固体废物; 集中收集后外售; 1次/月; -; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 清洗; 沉淀底泥; 2t/a; 38.56t/a; 集中收集后，交由当地环卫部门处理; 1次/月; -. 3; 环保设备; 除尘灰; 0.01t/a; 0.045t/a; 集中收集后，交由当地环卫部门处理; 1次/月; -. 4; 风选; 商标纸; 0.5t/a; 1052t/a; 集中收集后外售; 1次/月; -. 5; 职工生活; 职工生活垃圾; 0.75t/a; 0.75t/a; 集中收集后，交由当地环卫部门处理; 1次/一周; -. 综上所述，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 五、生态影响分析 本项目所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。综上所述，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 六、地下水、土壤环境影响分析 本项目属于废弃资源综合利用业，用地范围内均进行了地面硬化；本项目不产生生产废水，生活污水排入防渗旱厕，不外排；不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 七、环境风险分析 本项目从原辅材料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等都不涉及大气环境风险物质以及水环境风险物质，因此，本项目无需做环境风险分析。 - 新老污染源“三本账” - 表32 扩建项目三本账 单位：t/a - 污染源; - 污染物; - 扩建前排放量; - 本项目; - 以新带老消减量; - 排放增减量; - 全厂排放量. - 产生量; - 消减量; - 排放量. - 废气; - 颗粒物; - 0.074; - 0.0075; - 0.0068; - 0.000735; - /; - +0.000735; - 0.075. - 废水; - /; - /; - /; - /; - /; - /; - /; - /. - 固废; 废包装; 0.01; 0.11; - 0; 0.11; - /; - +0.11; - 0.12. 沉淀底泥; 2; 36.56; - 0; 36.56; - /; - +36.56; - 38.56. 除尘灰; 0.01; 0.035; - 0; 0.035; - /; - +0.035; - 0.045. 商标纸; 0.5; 1051.5; - 0; 1051.5; - /; - +1051.5; - 1052. 职工生活垃圾; 0.75; 0; - 0; 0; - /; - 0; - 0.75. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料破碎工序废气（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放限值：颗粒物排放浓度≤120mg/m3；颗粒物排放速率≤3.5kg/h |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 厂房密闭、提高有组织废气收集效率，加强车间管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求：颗粒物监控浓度≤1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效噪声 | 低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 厂界周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拆包 | 废包装 | 开包过程中产生的废包装统一收集后外售 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀底泥 | 沉淀池沉淀底泥定期清理后交由当地环卫部门清运 |  |
|  | 袋式除尘器 | 除尘灰 | 袋式除尘器收集的除尘灰交由当地环卫部门清运 |  |
|  | 风选 | 商标纸 | 风选后的商标纸统一收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 职工生活垃圾由当地环卫部门清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不存在地下水和土壤污染途径。生产车间地面硬化；沉淀池做简单防渗处理；公司应对废气治理设施定期检查，确保废气净化后稳定达标排放，制定严格的操作规范。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目周围无生态敏感点，本项目不会对区域生态环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 管理措施： ①在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能够在各环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 ②在投产前应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免引严重操作失误而造成事故。 ③加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 ④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须设立环境管理机构，配备专职环境管理人员，加强环境管理。 （2）环境管理要点 1）“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第 682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，然后本项目方可正式投产运行。 2）信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 2、环境监测口及采样平台 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）预留专门的采样监测口和设置符合规范的采样平台，具体要求如下： 1）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 2）采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。 3）测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 4）对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。 5）必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 6）在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于 80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采 样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 7）对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 3、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在废气排放口、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 表20 环境保护图形符号 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 排气筒; DA001. 噪声源; ZS-001. 固体废物贮存处置场; GF-001. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，处置率为100%，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足当地的环境功能区划的要求；污染物排放总量符合污染物总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。 综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.074t/a | / | / | 0.000735t/a | / | 0.075t/a | +0.000735t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0.01t/a | / | / | 0.11t/a | / | 0.12t/a | +0.11t/a |
|  | 沉淀底泥 | 2t/a | / | / | 36.56t/a | / | 38.56t/a | +36.56t/a |
|  | 除尘灰 | 0.01t/a | / | / | 0.035t/a | / | 0.045t/a | +0.035t/a |
|  | 商标纸 | 0.5t/a | / | / | 1051.5t/a | / | 1052t/a | +1051.5t/a |
|  | 职工生活垃圾 | 0.75t/a | / | / | / | / | 0.75t/a | +0t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成