- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：砼结构预制构件生产项目

建设单位（盖章）：  魏县华伟混凝土有限公司

编制日期：         二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 砼结构预制构件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-130434-89-01-378390 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩振坤 | 联系方式 | 15632334670 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县张二庄开发区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经114°57′18.764″，北纬36°5′36.047″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30中55.石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2020〕69号 |
| 总投资（万元） | 2200 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 规划：《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划(2019-2035 年) 审批单位：魏县人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划环境影响评价。 审查部门：邯郸市生态环境局（邯环函【2021】3号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 魏县张二庄镇循环经济产业园区北至桑德循环经济产业园北部，西至老定魏线S234，南至北留固村，规划总用地面积约340.08公顷。 产业定位：依托桑德循环经济产业园基础优势，积极发展再生资源回收利用及塑料加工产业，逐步延伸产业链条。同步搭建技术研发、生产服务、金融服务综合服务平台，打造竞争力强，优势明显的以再生资源加工为主的循环经济产业园区，努力把园区建设成为邯郸市重要的产城一体新型工业示范区。 本项目属于砼结构预制构件制造，根据河北魏县经济开发区管理委员会出具的入园证明，本项目属于资源回收利用产业的延伸产业链条，符合园区定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避免的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电站等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 河北省生态红线区域不涉及魏县，本项目选址位于河北省邯郸市魏县张二庄开发区，不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量公报，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域颗粒物超标原因为周边植被覆盖率较低，同时项目所在区域气候较干燥，区域风沙天气较多。针对大区域环境空气质量现状超标情况，邯郸市人民政府发布《邯郸市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》（邯文[2021]12号），推进省委办公厅省政府办公厅印发的《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》及《邯郸市2021年大气污染综合治理二季度攻坚措施》（邯气领办〔2021〕36号）的实施，通过调整能源结构，积极推进气代煤、电代煤等清洁能源替代工作，推广清洁能源的使用，加强扬尘污染管控等措施推进大气污染物综合深度治理，随着各项治理行动的有序开展，区域环境空气质量将得到有效改善。 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目无废水外排，项目建成后对地下水环境影响较小。 本项目所在区域为3类环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，本项目用水量相对较少；能源主要依托区域电网供电，本项目用电量不大。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）生态环境准入清单 表 1 园区环境准入负面清单 目录; 项目. 禁止准入类; 行业政策方面; ①《产业结构调整指导目录(2019年本)》中禁止、限制类产业；②《产业发展与转移指导目录(2018年本)》中禁止的项目；③《禁止用地项目目录(2012年本)》、《限制用地项目目录(2012年本)》中限制及禁止项目；④《河北省禁止投资的产业目录》禁止项目；⑤《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》文件中限制、淘汰类产业；⑥《关于印发邯郸市限制和淘汰类产业目录清单的通知》明确禁止建设的项目。. 环境政策方面; 国家国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》明确禁止建设的项目；《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》、《河北省水污染防治工作方案》、《河北省碧水保卫战三年行动计划(2018-2020)》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》中明确禁止建设的项目；邯郸市《邯郸市水污染防治总体实施方案(2018-2020年)》、《关于印发“邯郸市重点金属减排计划(2018-2020年)”的通知》、《关于印发邯郸市“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》明确禁止的项目；不满足“邯郸市生态环境准入清单”要求的项目；以及后续国家、省、市环境政策要求中明确禁止的项目。. 其他; ①开采地下水的建设项目；②不能实现总量控制要求的建设项目；③污染物排放、新鲜水用水指标劣于本次提出的评价指标的建设项目；④主导规划产业之外的其他企业。. 限制准入类; 土地可得性; 在新一轮国土空间规划对土地指标进行调整前，规划位于《魏县土地利用总体规划(2010-2020年)》基本农田、一般农田的产业不得发展。. 禁止准入类; 敏感性; 不满足园区紧邻的中烟村、西烟村、南刘庄村等环境敏感目标设置的100米环境管理防护距离要求的入驻企业。. 禁止准入类; 塑料循环经济产业区; ①使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料为原料的建设项目；②年废塑料处理能力低于30000吨的新建PET再生瓶片类企业；③年废塑料处理能力低于30000吨的新建废塑料破碎、清洗、分选类企业；④年废塑料处理能力低于5000吨的新建塑料再生造粒类企业；⑤塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料的企业；⑥综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料的PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业，综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料的塑料再生造粒类企业；⑦湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的企业；⑧破碎工序未采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备的企业；⑨过滤装置的废弃过滤网露天焚烧、随意堆放，未按照环境保护有关规定处理的企业；⑩废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，未采取相应的处理措施，擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋的企业；⑪再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的企业；⑫通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目。. 废旧金属及橡胶再生资源利用区; 废旧金属再生利用：①炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼、常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、铝冶炼企业。②废旧汽车、废旧电器电子产品除拆解回收外的企业。③新建年废钢铁加工能力低于15万吨的普碳废钢铁加工配送企业；改造、扩建年废钢铁加工能力低于10万吨的普碳废钢铁加工配送企业；年加工能力低于3万吨的废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业。④厂区面积小于3万平米、作业场地硬化面积小于1.5万平米的新建普碳废钢铁加工配送企业；厂区面积小于2万平米、作业场地硬化面积小于1万平米的改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业；厂区面积小于1万平米、作业场地硬化面积小于5千平米的废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业。⑤若土地为租用，合同期限少于15年的企业。⑥未配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，未配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等的废钢铁加工配送企业。未配备成分检测设备的废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业。⑦未配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施的废钢铁加工配送企业。⑧采用鳄鱼剪式剪切机的企业。⑨加工生产系统综合电耗不低于30千瓦时/吨废钢铁、新水消耗不低于0.2吨/吨废钢铁的废钢铁加工配送企业。⑩未对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等进行相应的回收、处理措施和合法流向。. 废旧橡胶再生利用：①采用热裂解工艺进行废轮胎再生的企业。②轮胎翻新生产中产生的橡胶边脚料，废轮胎加工处理中产生的废料以及尾气净化产生的粉尘等次生固体废物，未建立台账记录制度的企业；不具备回收利用条件的企业，未建立登记转移记录制度，未委托其他企业利用处置，而擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋的企业。③从整胎破碎起计，再生橡胶生产综合能源消耗不低于850千瓦时/吨(新型塑化装备除外)的企业；橡胶粉生产综合能源消耗不低于350千瓦时/吨(40目以上除外)的企业。④未通过环境管理体系认证的企业。⑤翻新轮胎的修补、打磨、胶浆喷涂等作业区，未配备除尘及满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关管控要求的废气净化装置对所产生的废气和粉尘进行回收处理的企业。. 根据表1可得，本项目不属于园区负面清单范围内项目。 - 2、邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单 - 根据《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，本项目位于重点管控单元，本项目与邯郸市“三线一单”生态环境分区管控图位置关系见附图。 根据关于引发《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的通知，本项目所在地张二庄镇为重点管控单元，本项目与魏县生态环境准入清单符合性分析见下表。 表2 本项目与张二庄镇生态环境准入清单符合性分析 环境要素类别; 纬度; 管控措施; 本项目; 符合性. 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局; 1.禁止建设《产业结构调整指导 目录(2019年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。2.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求; 本项目不涉及禁止类项目，符合相关规划要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.淘汰集中供热管网覆盖范围 内的散煤。2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB2962-2013）及修改单中相应排放限值要求。3.冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。4.对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》(冀环大气〔2019〕607号)及“退后十”方案中邯郸限值要求。6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。选择适宜 的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。; 本项目不涉及散煤，不涉及VOCs物料的使用，废气排放均能满足相关标准。; 符合. 环境风险防控; 工艺过程中产生的含VOCs废料(渣、液)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的要求; 本项目不涉风险物质。; 符合. 资源利用效率; 1.禁燃区内严格按照相应的高 污染燃料禁燃区的通告要求执行。2.鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消资源利耗、重点耗能设备实施实时可视化管用效率理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》(GB30526-2019)限定值，争取达到先进值。; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 3、用地及规划符合性分析 本项目位于河北省邯郸市魏县张二庄开发区，用地性质为工业用地，该项目附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。 4、相关政策符合性 本项目使用的设备及产品均不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，为允许类；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的项目；同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。 魏县行政审批局于2021年9月6日为企业出具了企业投资项目备案信息（魏投资备案〔2020〕69号），见附件。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设内容 项目总用地面积20000m2（30亩），总建筑面积5000m2，主要包括砼结构预制构件生产车间（原材料库建在生产车间内）、预留车间、办公用房及其他配套设施。新建砼结构预制构件生产线及相关的配套设备，建设完成后，年产砼结构预制构件10万立方米。 项目建设内容情况见表3。 表3 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 砼结构预制构件生产车间; 新建，钢结构车间，占地3600m2，用于本项目生产及所用原料储存。建设砼结构预制构件生产线及相关的配套设备。. 备用车间; 新建，钢结构车间，占地1100m2，为后期发展预留车间. 储运工程; 储存区; 依托生产车间，不单独设置仓库. 筒仓; 本项目设置2个200t水泥筒仓，1个200t粉煤灰筒仓，1个200t矿粉筒仓，2个100t水泥筒仓，1个100t粉煤灰筒仓，1个100t矿粉筒仓，用于粉料储存（4台200t筒仓为一组，4台100t筒仓为一组）. 公用工程; 供水; 由张二庄镇供水系统供给. 供电; 由张二庄镇供电系统供给，年用电80.3万kWh. 辅助工程; 办公室; 新建，砖混结构，占地300m2，用于日常接待、办公. 环保工程; 废气; JS1500搅拌机上料、搅拌工序：集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m排气筒； JS3000搅拌机上料工序：集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m排气筒； JS3000搅拌机搅拌工序：集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m排气筒； 粉料筒仓：粉料筒仓分别经1台脉冲袋式除尘器处理废气，处理后合1根15m高空排放（每组筒仓设置1根排气筒，共2根）； 封闭式原料库，雾化抑尘装置，洗车轮装置。. 废水; 洗车废水循环使用，设备清洗废水砂石分离后循环使用，生活废水泼洒抑尘. 噪声; 设备入室、基础减振等. 固废; 除尘灰、不合格产品回用于生产，沉淀池底泥作为建材利用；生活垃圾委托环卫部门处置，设备维修时产生的废润滑油直接委托有资质单位处置，不在厂区暂存。. 2、主要产品及产能 本项目产品为砼结构预制构件，主要产品方案及生产规模见表4。 表4 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规模. 1; 外围墙板; 50000m3/a. 2; 内墙板; 50000m3/a. 3、主要生产单元及生产设施 本项目主要设备见表5。 表5 主要生产单元及生产设施表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 配料搅拌机; JS3000; 1. JS1500; 1. 2; 围墙板机; /; 2. 3; 围墙柱机; /; 2. 4; 切割机; /; 2. 5; 钢筋张拉机; /; 2. 6; 内墙板机; /; 2. 7; 起板车; /; 2. 8; 电动送料车; /; 2. 9; 车辆、设备清洗废水处理设备; /; 1. 10; 装载机; 临工953; 1. 11; 叉车; 3--5T; 1. 12; 运输车辆; /; 4. 合计; 23. 4、主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料消耗情况见表6。 表6 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 生产线; 原辅材料名称; 年用量 （万吨）; 备注. 1; 砼结构预制构件生产线; 水泥; 3.2; 外购，贮存于粉料筒仓. 2; 砂; 7.5; 外购，贮存于生产车间. 3; 石子; 11.2; 外购，贮存于生产车间. 4; 粉煤灰; 0.17; 外购，贮存于粉料筒仓. 5; 矿渣粉; 0.17; 外购，贮存于粉料筒仓. 6; 钢筋; 0.7; 外购. 7; 外加剂; 0.08; 外购减水剂、膨胀剂等，储存于外加剂罐. 合计; 23.02. 5、水量平衡 给水：项目用水主要为生活用水、生产用水，生产用水包括搅拌用水、洗车用水、封闭式砂子场抑尘用水、设备地面冲洗水、车辆车轮清洗水、养护用水。项目建成后全厂新鲜用水量为169.4m3/d。 ①生活用水：本项目劳动定员为30人，均不在厂区住宿，根据《河北省地方标准 用水定额》（DB13/T1161.3-2016）生活用水的标准，非住宿职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为1.2m3/d。 ②根据企业提供，本项目搅拌用水量约为150m3/d，全部为新鲜水。 ③根据企业提供，本项目设备地面冲洗水用量为30m3/d，经砂石分离机分离后循环使用，定期补充新鲜水3m3/d。 ④根据企业提供，本项目封闭式砂子场抑尘用水量10m3/d。 ⑤根据企业提供，本项目车辆车轮清洗用水量为2m3/d，沉淀后循环使用，定期补充新鲜水0.2m3/d。 ⑥根据企业提供，本项目养护用水量约为5m3/d，全部为新鲜水。 排水：搅拌用水全部进入产品，厂区封闭式砂子场抑尘用水、养护用水全部蒸发损耗，不外排，洗车废水、设备地面冲洗水全部循环使用不外排。生活废水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96m3/d，全部用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。本项目设置防渗旱厕，定期清掏。本项目无废水外排。 水平衡图见图1。 封闭式原料区抑尘用水(-10) 10 150 搅拌用水(-100) 3.0 设备地面冲洗水(-3.0) 27 新鲜水 169.4 车辆轮胎冲洗用水(-0.2) 0.2 1.0 养护用水(-5.0) 5.0 1.2 0.96 生活用水(-0.24) 旱厕清掏 图2 本项目水量平衡图 单位m3/d 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，采用一班工作制，每班工作8小时，年工作300天。 7、平面布置 本项目厂区大门位于厂区东侧，大门北侧为预留车间及办公室，厂区西侧为生产车间，项目物料输送距离较短，可有效节能降耗，平面布局合理。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 工艺流程简述： （1）原辅材料储备 将外购的砂石等原料，分别由汽车运输至骨料仓库；水泥、粉煤灰、矿粉等通过罐车运至厂区，由罐车自带泵打入筒仓中储存。 （2）配料、搅拌 砂子、石子通过铲车直接送至配料机中，由配料机下料送至料斗，在经传送带送至搅拌机内，水泥、粉煤灰、矿粉经螺旋输送机输送至搅拌机内，将计量好的水、外加剂等原辅材料，按照产品要求加入密闭搅拌机内进行混合搅拌。 （3）钢筋骨架制作 将购入的钢筋进行矫直、根据产品要求进行下料、折弯后捆绑，制作钢筋骨架。 （4）浇注成型 根据产品要求制作钢筋骨架，配置合适的模具，将钢筋骨架放入模具内，浇注、振动成型，并保持构件表面平整。 （5）养护、拆模：该工序采用自然养护，达到产品要求的脱模强度后，用行车脱模，进入检验工序。 （6）检验、入库：检验后合格产品，送往成品堆场暂存待售。 本工序污染源主要为转运、上料、搅拌工序产生的含尘废气、筒仓废气、设备运行噪声。 运营期工艺流程图见图3，污染物的产生情况见表7。 图3 生产工艺流程图 表7 污染物的产生情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; JS1500搅拌机上料、搅拌; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个）. JS3000搅拌机上料; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个）. JS3000搅拌机搅拌; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个）. 粉料筒仓; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（8个）; 15m高排气筒（2个）. 原料的装卸存放、转运、提升、上料; 无组织 粉尘; 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（置于封闭料场内，设有雾化抑尘装置）、降低物料转运的距离和落差，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布. 车辆运输; 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗. 废水; 洗车废水; SS; 经沉淀池循环后使用. 设备、地面清洗废水; SS; 砂石分离后循环使用. 生活废水; COD、SS; 泼洒抑尘. 噪声; 生产设备、风机等设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，将设备置于车间内，并设置减振基础，风机进出口软连接等措施. 固废; 除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 沉淀池; 底泥; 作为建材利用. 设备维修; 废润滑油; 维修时委托有资质单位直接拉走，不在厂区暂存. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、城市空气质量状况 大气环境：根据邯郸市生态环境局2020年5月13日公布的《2019年度邯郸市环境质量公报》，主城区空气质量达标天数为165天，占全年总天数的45.2%（全年有效天数365天）；其中一级天数为10天，占2.74%，二级天数为155天，占42.47 %，三级天数为126天，占34.52%，四级天数为41天，占11.23%，五级天数为29天，占7.95%。六级天数为4天，占1.1%。 2019年均浓度值情况：二氧化硫（SO2）年平均浓度15微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度38微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.6毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度124微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66微克/立方米，分别超标0.256倍、0.77倍、0.89倍。PM2.5和 PM10是主要污染物。具体情况见表8。 表8 2019年城市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2 (μg/m³); NO2 (μg/m³); PM10 (μg/m³); PM2.5 (μg/m³); CO (mg/m³); O3(μg/m³) （日最大8小时平均）. 2019年均值; 15; 38; 124; 66; 2.6; 201. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; 77.14%; 88.57%; —; 25.62%. 日均值标准; 50; 80; 150; 75; 4; 160. 由表8可知，项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化硫、二氧化氮年均浓度值满足空气质量标准要求；臭氧日最大8小时年均浓度值、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，项目区域为不达标区。 特征污染物TSP由河北众淳环境检测技术有限公司于2021年9月5日~2021年9月7日监测，监测点位“中烟村”位于本项目北侧0.84km处。根据监测报告，该监测点TSP24h平均浓度范围为0.133~0.152mg/m3，能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。 二、声环境质量状况 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。因此不设置大气环境保护目标。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期粉（扬）尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求； 表9 施工期废气执行标准 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 施工; 颗粒物; 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。 表9 施工期噪声排放标准 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 施工期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求. 二、营运期 1、废气 运营期上料、搅拌、粉料筒仓粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度，厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值。 表10 营运期废气污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 上料、搅拌、粉料筒仓; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度. 原料的装卸、存放、转运、提升、上料; 上下风向差值0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值. 2、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表11 营运期厂界噪声排放标准一览表 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 运营期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3、固体废物 营运期产生的垃圾均参照执行一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）中相关要求，险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本扩建项目未设置锅炉，生产不用热，无废水外排，因此总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘及其影响分析 施工扬尘主要来自挖掘扬尘；建筑材料运输、装卸、堆放、挖料造成的扬尘；施工垃圾清理、堆放、清运造成的扬尘；运输车辆行驶现场道理扬尘。 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。根据国内施工类比调查的监测资料，预测本项目施工扬尘影响强度和范围，见下表。 表12 施工扬尘影响强度和范围一览表 据现场距离（m）; 背景值; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 0.30; 1.602; 0.858; 0.471; 0.346; 0.323. 由表中可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，200m处接近背景值。虽然施工平整土地时间不长，但主体工程建设时间较长，对周围环境会有一定影响。施工期应加强对施工现场管理，最大限度减轻施工场地扬尘污染。 为有效控制施工期间的扬尘影响，要求严格执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《全省建筑施工扬尘治理实施意见》（冀建安[2013]11 号）、《河北省住房和城乡建设厅关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33号）。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发[2018]22号、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（2017）中有关规定，本评价要求建设单位对本项目施工期建筑材料在运输时采取如下措施： ①材料使用、堆存及运输方面 A、使用商品混凝土，施工作业场地禁止现场搅拌混凝土。 B、水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、土方等散体材料须全部覆盖；场内混凝土、沙子等易起尘物料的装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒。 C、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭容器， 日产日清；建筑垃圾装运时、如果太干，提前洒水湿润后再装车，以减少灰尘污染环境。 D、材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要尽量 避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。 ②工程防尘方面 A、施工现场应严格落实“六个100%”，即施工工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗、运输沙渣土等物料车辆100%覆盖、主城区内100%取缔砂浆现场搅拌、在建项目100%安装视频监控系统。应采取塔吊喷淋、高压水枪、雾炮车、可升降喷淋杆等多种方式进行降尘。 B、施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化，安排专职人员负责保洁， 每天定时对施工场地及道路洒水，每天洒水不少于3次。 C、根据实际进度确定松散材料进场时间，不得进场过早。 ③监督管理方面 A、按照施工总平面布置图划分作业区、生活区、办公区，分类堆放建筑材料并设置标牌。 B、在醒目位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整。 C、遇有四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，施工单位一律停止土方施工。 D、与劳务、物资供方签订环保协议，施工人员必须遵守现场制定的各项规章制度、对违反制度的人员进行处罚。 E、安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 F、将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 ④场地保洁方面 设置专职保洁人员，每天定时对施工场地各扬尘点及运输道路洒水，对施工场地进行保洁，施工现场出入口应当设轮胎冲洗池，并有专人清扫，保证现场污水泥浆不带入城市道路。 ⑤其他 A、招标文件中明确扬尘污染防治目标要求及其所占的评标分值，建设工程施工合同中建设单位应明确施工单位扬尘污染防治职责，并监督其严格落实。 B、将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工之日起15日内足额支付施工单位。 C、垃圾清运预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，不得乱卸乱倒垃圾。 （2）施工机械设备尾气及其影响分析 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、HC等，将对环境空气质量产生一定影响。 为尽可能减少施工设备和运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： A、加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 B、尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。 C、施工车辆进入现场应减少空档怠速，减少车辆在施工现场停留时间，运输路线布置合理，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。 经采取以上措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 根据点源距离衰减公式： L A(r) =L A(r0) －20Lg(r/r0 ) 式中：L A(r) ——距声源 r 处的 A 声级； L A(r0) ——距声源 r0 处的 A 声级； r ——声源至受声点的距离； r 0 ——参考位置的距离。 通过上式计算出施工期不同阶段中机械噪声对环境的影响范围，见下表。 表13 施工机械噪声影响范围 单位：dB（A） 施工阶段; 主要噪声源; 不同距离处的噪声值（m）. 10; 30; 40; 70; 130; 200; 300; 500. 结构施工; 混凝土输送泵、电焊机; 85.0; 75.5; 73.0; 68.1; 62.7; 59.0; 55.5; 51.0. 设备安装装修阶段; 吊车、载重车、铆钉机、电钻等; 90.0; 80.5; 78.0; 73.1; 67.7; 64.0; 60.5; 56.0. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 昼间70（A）夜间55（A）. 由上表计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械对环境的影响范围为白天约100m，夜间约500m，此距离之外可满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 根据现场勘查，距离项目500m范围内无环境敏感点，为确保施工场界噪声达标排放，施工单位应严格按照国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： A、合理安排施工作业时间，禁止22:00到次日6:00施工，以避免施工噪声影响居民休息。 B、对电锯、电刨等高噪声设备，应合理布局，限制锯片尺寸，并采取必要的临时性减振、降噪措施，如架设隔声罩、隔声墙等。对产生较大噪声和振动的施工作业，应尽量安排在白天进行。应减少或杜绝在夜间施工，同时采用低噪声机械，以保证周围的声环境质量。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 (1)粉尘源强分析 本项目大气污染物主要为筒仓粉尘、上料、搅拌粉尘以及石子、砂子的存放、转运、提升、上料、车辆运输等过程中产生的无组织粉尘。 ①JS3000搅拌机砂子、石子上料 本项目JS3000搅拌机在石子、砂子上料过程中会产生一定量的粉尘，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1—6、砂和粒料入搅拌机”，即按0.2kg/t（装料）计，本项目JS3000搅拌机砂子、石子总用量为12.5万t/a，则上料、搅拌粉尘产生量为25t/a。 在配料仓上料产尘点设置集尘罩，收集后经1台气相脉冲袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒排放。气相脉冲袋式除尘器风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作2400h计，2.4×107m3/a），则粉尘产生浓度约1041.7mg/m3，袋式除尘器除尘效率可达99.9%，粉尘排放浓度1.04mg/m3，排放速率为0.0104kg/h，粉尘排放量为0.025t/a，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ②JS3000搅拌机搅拌工序 本项目JS3000搅拌机在落料过程中会产生一定量的粉尘，粉尘收集后经1台气相脉冲袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒排放。气相脉冲袋式除尘器风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作2400h计，2.4×107m3/a），类比同类型企业魏县和金商砼有限公司，粉尘产生浓度约1200mg/m3，则粉尘产生速率12kg/h（28.8t/a），气相脉冲袋式除尘器除尘效率可达99.9%，粉尘排放浓度1.2mg/m3，排放速率为0.012kg/h，粉尘排放量为0.029t/a，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ③JS1500搅拌机上料、搅拌 本项目JS1500搅拌机在水泥、石子、矿粉上料、落料过程中会产生一定量的粉尘，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1—6、水泥、砂和粒料入搅拌机”，即按0.2kg/t（装料）计，本项目JS1500搅拌机粉料水泥、粒料总用量为7.4万t/a，则上料、搅拌粉尘产生量为14.8t/a。 在JS1500搅拌机配料仓上料、搅拌产尘点设置集尘罩，收集后经1台袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒排放。袋式除尘器风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作2400h计，2.4×107m3/a），则粉尘产生浓度约617mg/m3，袋式除尘器除尘效率可达99%，粉尘排放浓度0.62mg/m3，排放速率为0.006kg/h，粉尘排放量为0.015t/a，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 ④JS3000搅拌机配套粉料筒仓含尘废气 外购的粉料由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，各粉料仓仓顶排气口设气相脉冲袋式除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。 本项目JS3000搅拌机配套2个200t水泥筒仓，1个200t粉煤灰筒仓，1个200t矿粉筒仓，参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017年 第81号）附件2（未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行））—50水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表—各种水泥制品，物料输送储存工序工业颗粒物产污系数为2.09千克/吨-水泥。 本项目JS3000水泥、粉煤灰、矿粉用量为2.36万吨，则配套筒仓上料过程颗粒物产生量为4.9t/a。总上料时间按1000h/a计。脉冲布袋除尘器除尘效率按99.9%计，风机风量为每台脉冲袋式除尘器2000m3/h计算，则总风量为按8000m3/h，则颗粒物排放量为0.005t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ⑤JS1500搅拌机配套粉料筒仓含尘废气 外购的粉料由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，各粉料仓仓顶排气口设气相脉冲袋式除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。 本项目JS1500搅拌机配套2个100t水泥筒仓，1个100t粉煤灰筒仓，1个100t矿粉筒仓，参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017年 第81号）附件2（未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行））—50水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表—各种水泥制品，物料输送储存工序工业颗粒物产污系数为2.09千克/吨-水泥。 本项目JS1500水泥、粉煤灰、矿粉用量为1.18万吨，则配套筒仓上料过程颗粒物产生量为2.45t/a。总上料时间按1000h/a计。脉冲布袋除尘器除尘效率按99.9%计，风机风量为每台脉冲袋式除尘器2000m3/h计算，则总风量为按8000m3/h，则颗粒物排放量为0.0025t/a，排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为0.25mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ⑥原料的装卸、存放、转运、提升、上料 本项目颗粒原料的装卸、存放、上料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中须采用密闭输送带和封闭式原料库（砂子、石子置于封闭料场内，设有雾化抑尘装置，上料口设置喷淋装置）、降低物料转运的距离和落差，减少无组织粉尘的产生，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布，以免扬尘造成大气污染；对于原料堆存场地定时洒水抑尘，且厂房周围、道路两旁、原料场四周等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 装载机和原料运输车等在厂区行驶时会产生扬尘，车辆在厂区内行驶速度越快，产生的道路扬尘越多。评价要求厂区内车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗。 采取上述措施后，经类比，本工程运营期无组织粉尘排放总量为0.20t/a，排放速率为0.083kg/h，粉尘经空气自然扩散后可降低对环境影响，经类比本项目上下风向1h颗粒物浓度差值小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求。 因此，本项目运营时所排废气对周围环境空气影响较小。 项目废气污染源及治理措施见表14。 表14 项目废气污染源及其治理措施一览表 污染源 名称; 排放量 (Nm3/h); 污染 因子; 产生量(t/a); 产生 浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放形式; 外排浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 治理 措施; 处理 效率; 是否为可行技术. JS3000搅拌机上料; 10000; 颗粒物; 25; 1041.7; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 1.04; 0.025. JS3000搅拌机搅拌; 10000; 颗粒物; 28.8; 1200; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 1.2; 0.029. JS1500搅拌机上料、搅拌; 10000; 颗粒物; 14.8; 617; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 0.62; 0.015. JS3000搅拌机配套筒仓; 8000; 颗粒物; 4.9; 500; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 0.5; 0.005. JS1500搅拌机配套筒仓; 8000; 颗粒物; 2.45; 250; 气相脉冲袋式除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 0.25; 0.0025. 车间; /; 颗粒物; /; /; /; /; /; 无 组 织; /; 0.2. 项目废气排放口基本情况见表15。大气污染源监测计划见表16。 表15 项目废气排放口基本情况表 排放口 名称; 排放口编号; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. JS3000搅拌机上料排气筒; DA001; 15; 0.5; 常温; 114°57′18.00″; 36°5′37.59″; 一般 排放口. JS3000搅拌机搅拌排气筒; DA002; 15; 0.5; 常温; 114°57′16.60″; 36°5′38.15″; 一般 排放口. JS1500搅拌机上料、搅拌排气筒; DA003; 15; 0.5; 常温; 114°57′16.56″; 36°5′37.38″; 一般 排放口. JS3000搅拌机配套筒仓排气筒; DA004; 15; 0.5; 常温; 114°57′16.65″; 36°5′38.07″; 一般 排放口. JS1500搅拌机配套筒仓排气筒; DA005; 15; 0.5; 常温; 114°57′16.29″; 36°5′35.37″; 一般 排放口. 表16 大气污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; JS3000搅拌机上料排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度. 2; JS3000搅拌机搅拌排气筒; 颗粒物; 1次/年. 3; JS1500搅拌机上料、搅拌排气筒; 颗粒物; 1次/年. 4; JS3000搅拌机配套筒仓排气筒; 颗粒物; 1次/年. 5; JS1500搅拌机配套筒仓排气筒; 颗粒物; 1次/年. 6; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求. 2、水环境影响分析 本项目用水主要为项目用水主要为生活用水、生产用水，生产用水包括搅拌用水、洗车用水、封闭式砂子场抑尘用水、设备地面冲洗水、车辆车轮清洗水、养护用水。 搅拌用水、养护用水全部进入产品或损耗，封闭式砂石料场全部蒸发损耗，废水主要为设备清洗废水、车轮清洗废水，本项目设置自动洗车平台一座，用于车辆车轮清洗，车辆车轮清洗水经洗车循环系统循环使用，定期补充新鲜水，不外排。设备清洗废水除部分损耗外其余经砂石分离机分离后循环使用，项目设置300m3循环水池一座用于清洗废水回用，生活废水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96m3/d，全部用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。本项目设置防渗旱厕，定期清掏。本项目无废水外排。 因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为搅拌、物料传输等机械设备运行过程产生噪声，源强约70~85dB（A），其噪声源强见表17。 表17 设备噪声声级值 单位：dB(A) 名称; 噪声值; 治理措施; 噪声消减量; 噪声消减后的源强. 搅拌机; 95dB(A); 生产设备全部置于车间内、厂房隔声; 25dB(A); 70dB(A). 墙板机; 80dB(A); 25dB(A); 55dB(A). 钢筋切割机; 95dB(A); 25dB(A); 70dB(A). 钢筋拉张机; 80dB(A); 25dB(A); 55dB(A). 风机; 80dB(A); 25dB(A); 55dB(A). 转运设备; 80dB(A); 25dB(A); 55dB(A). 噪声对周围环境的影响主要通过三种途径：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。因此，该项目发出的各种噪声会通过楼板、墙面、门窗、管道等多种途径进行传播，影响周围环境。 本项目通过选用低噪声设备，将这些产噪设备置于厂房内，进行厂房屏蔽，安装隔音门窗。风机加装消声器，并将水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫，项目为最大限度减少噪声对区域声环境质量的影响，主要噪声防治措施如下： （1）项目需将产噪设备布置在全封闭的厂房内； （2）设备选购噪声低的设备，安装时对产噪设备安装减振垫，水泵在管道连接处采用柔性方式，并以多孔介质做减振垫； （3）对产噪设备定期进行保养，对老化和性能降低的旧设备及时更换，杜绝因设备不正常运转而产生高噪声现象； （4）生产厂房破损后要及时修复； （5）进出厂区车辆实行减速、禁鸣等措施。 本项目采取上述措施后，降噪值可达30~35 dB（A）左右（参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）。厂界噪声预测结果见表18。 表18 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值[dB(A)]; 距预测点距离（m）; 项目贡献值 [dB(A)]; 标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 东厂界; 搅拌机、钢筋切割机、物料传输等机械设备; 70; 60; 34.4; 65; 55. 南厂界; 70; 25; 42.0; 65; 55. 西厂界; 70; 20; 44.0; 65; 55. 北厂界; 70; 40; 38.0; 65; 55. 通过采取上述控制措施后项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表19 噪声污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为袋式除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥。袋式除尘器收集的除尘灰约为75.87t/a，全部回用于生产；洗车轮沉淀池底泥产生量约为2t/a，作为建材利用；职工生活垃圾产生量为4.5t/a，委托环卫部门处置。本项目搅拌设备约3-5年大修一次，设备维修时产生的废润滑油约为0.2t/3-5a，直接委托有资质单位处置，不在厂区暂存。本项目固体废物均不外排。 本项目产生固废均合理处置，不会对环境造成影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水环境的影响，厂区生产车间、仓库内其他区域全部采用水泥硬化处理，渗透系数≤1×10-7cm/s。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目占地位于工业园区内，周边无生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目不涉及危险物质。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | JS1500搅拌机上料、搅拌 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | JS3000搅拌机上料 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  |  |
|  | JS3000搅拌机搅拌 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  |  |
|  | 粉料筒仓 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器（8个） | 15m高排气筒（2个） |  |
|  | 原料的装卸、存放、转运、提升、上料 | 颗粒物 | 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（砂子置于封闭料场内，设有雾化抑尘装置，上料口设置喷淋）、降低物料转运的距离和落差，装卸原料时洒水抑尘，原料运输时加防尘蓬布 |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 车辆运输 |  | 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗 |  |  |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS | 经沉淀池沉淀后循环利用 |  | / |
|  | 设备清洗废水 | SS | 砂石分离机分离后循环使用 |  | / |
|  | 生活废水 | COD、氨氮 | 泼洒抑尘不外排 |  | / |
| 声环境 | 产噪设备噪声 | 连续等效A声级 | - 选低噪声设备 - 基础减振、隔振 厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — |  | — |
| 固体废物 | 一般固废：袋式除尘器收集的除尘灰全部回用于生产，洗车轮沉淀池底泥作为建材利用，生活垃圾委托环卫部门处置。 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）中相关要求 |
|  | 危险废物：设备维修时产生的废润滑油直接委托有资质单位处置，不在厂区暂存 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、仓库内其他区域，全部采用水泥硬化处理，为一般防渗，地面混凝土硬化，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造3021”，实施登记管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内进行排污许可登记。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 图6 环境保护图形标志牌 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；符合土地、生态红线等“三线一单”空间管控要求；建设项目采取的措施满足防止生态破坏和污染物达标排放要求。项目建设的社会经济效益明显，符合该地区发展的要求，其实施对于节约资源，促进魏县社会发展和经济建设具有重要的意义。就环保角度而言，环保措施可行，项目建设不会对周围环境产生明显影响。综上所述，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | — | 0.0755 | — | 0.0755 | — |
| 废水 | COD | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | — | — | — | 75.87 | — | 75.87 | — |
|  | 底泥 | — | — | -- | 2.0 | — | 2.0 | — |
|  | 废润滑油 | — | — |  | 0.2t/3-5a | — | 0.2t/3-5a | — |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①