- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    河北鼎业塑料制品有限公司

管材智能生产线扩建项目

建设单位（盖章）：    河北鼎业塑料制品有限公司

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北鼎业塑料制品有限公司管材智能生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-130434-89-05-315585 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张艳增 | 联系方式 | 13180514888 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南河北鼎业塑料制品有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （114度59分59.689秒， 36度20分26.786秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案【2022】75号 |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.11 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》于2016年4月29日通过魏县人民政府审批，审批文号为魏政字[2016]59号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》于2015年2月11日通过原河北省生态环境厅的审查（冀环评函[2015]187号），2021年因园区调整产业布局、用地布局和规划基础设施等，编制了《河北魏县经济开发区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》，于2021年7月2日通过了河北省生态环境厅的审查（冀环环评函[2021]549号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与园区规划符合性分析 规划内容：河北魏县经济开发区总规划面积22.36平方公里；规划范围：西区西起梨乡大街，北至长安大道，东临兴源河，南到天安大道，规划用地面积约9.1平方公里；东区西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划用地面积约13.26平方公里；规划主导产业：商贸物流、装备制造业、再生资源产业、金属压延加工及金属制造产业；规划发展定位：根据规划总体思路，结合魏县经济开发区资源条件、交通区位、产业基础等因素，形成“1+2+3”的空间布局结构。即“一心、两带、三片区”的布局结构。“一心”指以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。“两带”指一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。“三片区”是指A区位于开发区中西部的生活居住片区，占地约930公顷；B区位于开发区中北部、西北部、西南部的物流仓储片区，占地约80公顷；C区位于开发区东部的工业园区，占地约1045公顷。 - 符合性分析：本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南，位于河北魏县经济开发区规划范围内，本项目属于塑料板、管、型材制造，与河北魏县经济开发区管理委员会签订入区协议，符合园区规划产业及定位。 - 2、与规划环评符合性分析 - （1）准入项目及建议禁止入区控制要求 表1 规划产业禁止及限制准入环境负面清单 共性要求. 单元; 禁止项目. 允许建设单元（Y）、限制建设单元（X）; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业；《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止的产业；国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《水污染防治行动计划》 《土壤污染防治行动计划》 明确禁止建设的项目； 《禁止用地项目目录（2012年本）》 《限制用地项目目录（2012年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》、《关于进一步加强塑料污染治理的意见》 、《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》 、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中禁止的项目. 《河北省禁止投资的产业目录》《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》 、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》 、《河北省水污染防治工作方案》 、《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020）》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》、《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》 、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》、《邯郸市人民政府关于实行项目投资负面清单管理的通告》 （邯政告〔2014〕12号）明确禁止建设的项目. 《邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案》 、《邯郸市水污染防治实施细则》 、《邯郸市土壤污染防治工作实施方案》 、《邯郸市生态环境保护“十三五”规划》 、明确禁止建设的项目. 禁止入驻开采地下水的建设项目. 禁止入驻高耗水项目. 不能满足落实颗粒物、氮氧化物、SO2 、VOCs 、氨氮、COD 、重金属 2倍总量替代削减的建设项目. 装备制造行业; 低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准） ；配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机；非数控金属切削 机床制造项目；普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目；通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目；综合处理能力低于2万t/a的废轮胎加工利用项目(常压连续再生法除外)；年综合生产能力低于30000标准折算条/年的轮胎翻新加 工项目；生产软边结构自行车胎项目；生产普通松弛级别的钢丝、钢绞线项目；含氰电镀项目（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺，暂缓淘汰） ；化工、钢铁、食品等容易形成交叉污染的项目；电镀小区以外的含电镀工艺的项目。 一类工业用地禁止含电镀、铸造、熔炼、酸洗、磷化工艺。. 再生资源深加工行业; 禁止建设废铅酸蓄电池回收、处置项目 禁止企业以任何方式进口固体废物. 金属压延加工及金属制造行业; 禁止新建含电镀工艺的项目；实时跟进国家产业政策要求，取缔不符合要求的电镀项目； 涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，如区域重金属排放量继续上升，禁止审批新增重金属污染物排放的建设项目。 落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。钢压延加工产业（C314）限制新建和技改（冷加工、增加品种及等量置换除外）。. 商贸物流区; 工业用地变更用地类型需委托相关单位开展土壤环境调查评估，根据土壤受污染状 况进行进一步土壤保护措施. 符合性分析：本项目属于塑料板、管、型材制造，魏县经济开发区管委会已于2022年6月22日为本项目开具入园证明：河北鼎业塑料制品有限公司管材智能生产线扩建项目符合魏县经济开发区产业定位及发展规划符合园区的功能及产业定位。 （2）园区基础设施情况 A 给排水 ①给水 开发区集中供水由魏县南水北调水厂供应，现已完成水源切换，规划近期供水规模为500万立方米/年，规划远期供水规模为850万立方米/年。 符合性分析：本项目用水来自园区供水管网，符合规划环评相关要求。 ②排水 开发区内魏县污水处理厂正常运行，设计处理能力3.0万m3/d，实际处理规模为2.39万m3/d；魏县经济开发区污水处理厂已建成投产，设计处理规模1.5万m3/d，实际处理规模1.3万m3/d，可容纳区域内排水。聚银厂区内电镀污水处理站已同时投产运行，污水处理站设计处理规模为3200m3/d。 符合性分析：本项目生产用水循环使用，生活污水泼洒抑尘，不外排。 B 供热 园区燃气集中供热未建设，开发区生活用热已接入城区集中供热管网提供，个别使用空调供热，工业需热企业仅有河北聚银企业管理服务有限公司1家，由厂内自建3台2t/h燃气锅炉提供。 符合性分析：本项目生产采用电加热，冬季办公采暖使用空调，符合规划环评相关要求。 C 供气 园区天然气源由河北中福煤层气开发有限公司魏县分公司供应，占地10亩。设有天然气调压站一座，埋地敷设输气主管道9130.6米、输气支管道10280米。设计供应天然气量30万Nm3/日。 符合性分析：本项目不涉及天然气使用。 综上所述，本项目符合河北魏县经济开发区规划、规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为塑料板、管、型材制造生产项目，位于河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南，所使用的生产工艺技术、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目；且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列；项目已于2022年8月29日取得魏县行政审批局出具的企业投资项目备案信息（魏投资备案[2022]75号）；因此符合国家及地方产业政策要求。 综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： 表2 项目与“三线一单”符合性分析表 序号; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目废气采取措施后，污染物能够达标排放；本项目无废水外排；噪声采取治理措施后能够达到相关排放标准要求，项目产生的固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目生产过程中消耗一定量的水和电，分别由魏县经济开发区供水管网和供电管网提供，本项目占用部分空地及资源消耗量相对区域资源总量较少。因此，项目符合资源利用上线要求。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。同时，不属于园区规划产业禁止及限制准入环境负面清单; 符合. - 与《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（邯政字[2021]9号）符合性分析 - 根据邯郸市人民政府关于发布《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（邯政字[2021]9号）符合性分析，结合经济社会发展特征，从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，划定了172个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控单元，实施生态环境分区管控。本项目位于河北省魏县经济开发区平安大街北段西侧，根据文件要求属于重点管控单元。 详细对照邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单如下： 表3 项目与邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单符合性分析表 魏县; 魏城镇、 德政镇、 东代固 镇、沙口 集乡; 纬度; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 空间布局; ①不符合经济开发区产业定位、污染物排放较大的行业；高水耗、高物耗、高能耗的项目；废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐分含量较高的项目；废水经预处理打不达污水处理厂接管标准的项目；污染严重的项目；高耗水项目；工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策的项目禁止入区。②满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求; 本项目属于塑料板、管、型材制造；生产用水循环使用，不外排；生活用水厂区泼洒抑尘；污染物均经环保处理措施处理后达标排放；不属于污染物排放较大、高耗能的项目，采用的生产设备均为自动化设备，已取得魏县经济开发区管委会入区证明; 符合. 污染物排放管控; ①入园企业污染物排放满足各污染物排放标准特别排放限值要求。②开发区内锅炉污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）相应排放限值要求。③涉VOCs排放工业企业污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相应排放限值要求。④电镀废水经电镀小区污水处理站集中处理深度处理后，全部回用; 本项目产生的废气颗粒物经采取措施后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；非甲烷总烃经采取措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相应排放限值要求; 符合. 环境风险防控; 开发区应加强管理，严格落实规划环评及企业环评提出的风险防范措施，结合开发区突发环境事件应急预案，进一步知道开发区风险污染防控; 本项目从原辅材料、生产工艺、中间产品、副产品、产品及“三废”污染物中不涉及环境风险物质; 符合. 资源利用效率; 禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行; 本项目不涉及燃料及锅炉的使用; 符合. 图1 本项目分区管控图 综上所述，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（“三线一单”）进行对照，项目符合“三线一单”要求。 三、选址可行性分析 本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南。厂址中心地理坐标为东经114°59′59.689″，北纬36°20′26.786″。魏县经济开发区管委会已于2022年6月22日为本项目开具入园证明，项目东侧为空地、南侧为道路、北侧为道路、西侧为惠菱空调，距离企业最近的敏感目标为厂区东侧110m处的六十疃村。 该项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。该项目厂址所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区电力，通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的客观条件。 综上所述，从基础条件、环境条件分析，厂址选址可行。 四、与其他相关环境管理要求相符性分析 表 4 相关环境管理要求相符性分析一览表 项目; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 文件名称; 文件具体要求. 大气; 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》; 加强工业企业大气污染综合治理：推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开着“泄露检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目原料采用聚氯乙烯、钙粉、聚丙烯、聚乙烯、母料、钢带；本项目有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放；（企业安装VOCs超标报警装置）；颗粒物经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后排放；魏县经济开发区管委会已于2022年6月22日为本项目开具入园证明，同意本项目入园。; 符合. 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）; 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务 能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。; 符合. 关 于 印 发 《“十 三 五”挥发性有机物污染防治工作方案》 的通知（环大气 [2017]121号）; 加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业 VOCs治理力度。; 符合. 关于印发《重 点行业挥发性有机物综 合治理方案》 的通知（环大气[2019]53 号）; 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品工程机械等行业VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置; 符合. 《河北省大气污染防治条例》; 第二章监督管理：第八条向大气排放污染物的单位和个体经营者，必须保证大气污染物处理设施的正常运行，并符合国家和本省规定的污染物排放标准; 项目采取污染防治措施后各污染物实现达标排放; 符合. 河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案; 开展挥发性有机物污染综合治理禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代各企业独立喷涂工序。2019年底前，涉 VOCs 排放工业企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放；安装VOCs在线监测设备或超标报警装置；全省涉VOCs 排放工业企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造; 项目安装VOCs超标报警传感装置; 符合. 水; 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发 [2015]17号）; 切实加强水环境管理1、强化环境质量目标管理，明确各类水体 水质保护目标。2、深化污染物排放总量控制，完善污染物 统计监测体系。3、严格环境风险控制，防范环境风险。4、全面推行排污许可，依法核发排污许可证。; 本项目生产冷却用水循环使用不外排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 1、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。2、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境，含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放; 符合. 土壤; 《中华人民共和国土壤污染防治法》; 第十九条生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 危废间地面硬化处理，并设置围堰，并达到重点防渗区的要求，若发生泄露可通过地面防渗措施进行截留; 符合. 《国务院关于印发土壤污染防治行 动计划的通知》（国发[2016]31号）; 提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 符合. 《河北省人民政府关于印发“净土计 划”土壤污染 防治工作方 案的通知》 （冀政发 [2017]3 号; 明确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理; 符合. 生态 保护; 《河北省生态保护“十四五”规划》; 国生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善；生态服务功能稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，自然保护地体系逐步完善，塞罕坝二次创业取得新成果，首都水源涵养功能区、京津冀生态环境支撑区建设取得明显成效。环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。; 项目占地符合国家和地方生态保护规划要求； 项目属于塑料板、管、型材制造；生产项目不属于“两高”行业项目；本项目废气达标排放，无废水外排；噪声达标排放；固体废物得到妥善处理，不会对地方生态环境造成破坏; 符合. 上表可知，本项目根据国家、河北省等相关环保政策提出的污染防治要求进行污染治理设施设计，与相关的水、气、土壤等环保政策均相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来：河北鼎业塑料制品有限公司位于河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南，河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管搬迁项目于2021年5月10日取得魏县行政审批局批复，审批编号为：魏审批环表【2021】14号，于2021年5月13日取得排污登记回执，登记编号为：911304343479469037001X；于2022年1月5日取得《河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管搬迁项目》竣工环境保护验收意见。现有工程主要以聚氯乙烯、钙粉、聚丙烯、聚乙烯为原料生产制造塑料板、管、型材等产品。由于现有产品产能未满足市场需求，本项目于2022年8月29日取得魏县行政审批局备案批复：魏投资备案【2022】75号，现有厂区占地面积为20亩，本次新增占地面积30亩，项目建成后年生产加工管材10万吨。 2、项目名称：河北鼎业塑料制品有限公司管材智能生产线扩建项目 3、建设单位：河北鼎业塑料制品有限公司 4、建设性质：扩建 5、项目投资：本项目总投资18000万元，环保投资200万元，占总投1.11%。 6、项目建设地点：河北省邯郸市魏县经济开发区安农路东头路南河北鼎业塑料制品有限公司内，项目中心坐标为：东经114°59′59.689″，北纬36°20′26.786″，本项目厂界东侧为空地、南侧为道路、北侧为道路、西侧为惠菱空调。 7、劳动定员及工作制度：本项目新增劳动人员5人，公司各岗位实行8小时三班工作制度，年工作日300天。 8、生产规模：项目建成后年加工管材10万吨。5G专用管道、钢带污水管道、HDPE引用水管道详细产品方案见下表。 表5 全厂产品方案一览表 产品名称; 计量单位; 现有项目生产能力; 扩建项目生产能力; 变化量; 全厂生产能力. PVC-C高低压电缆护套管; 万t/a; 0.42; 2; +2; 2.42. MPP电力电缆护套管; 万t/a; 0.24; 3.5; +3.5; 3.74. HDPE套管; 万t/a; 0.05; 2; +2; 2.05. 多孔梅花管; 万t/a; 0.025; 0.5; +0.5; 0.525. 钢带波纹管; 万t/a; 0.03; 2; +2; 2.03. *PE管材质量标准（GB/T13663.2-2018）、梅花管质量标准（YD/T841.5-2016）、PVC管材质量标准（DL/T802.3-2007）、MMP管材质量标准（DL/T802.7-2017）、波纹管质量标准（CJ/T225-2011） 9、建设内容：项目原场地占地面积20亩，现新增占地面积30亩，新增生产5G专用管道、钢带污水管道、HDPE引用水管道等智能设备共计20条。项目建成后年生产加工管材10万吨。扩建项目建设内容见下表。 表6 本项目建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间1; 依托现有生产车间，在现有MPP 电力电缆护套管、HDPE套管、多孔梅花管、钢带波纹管生产线的基础上增加5条生产线：1条多孔梅花管生产线，2条HDPE套管生产线，2条MPP电力电缆护套管生产线; 本次扩建. 生产车间2; 依托现有生产车间，在现有PVC-C高低压电缆护套管生产线的基础上增加5条生产线：3条钢带波纹管生产线，2条PVC-C高低压电缆护套管生产线; 本次扩建. 生产车间3; 建设生产车间，增加4条生产线：2条HDPE套管生产线，2条MPP电力电缆护套管生产线; 本次扩建. 生产车间4; 建设生产车间，增加6条生产线：1条钢带波纹管生产线，3条MPP电力电缆护套管生产线，2条PVC-C高低压电缆护套管生产线; 本次扩建. 依托主体工程; 本次扩建项目依托生产车间1、生产车间2; 依托现有. 储运工程; 危废间; 危废间（20㎡）; 本次扩建. 原料区; 在生产车间内存储; /. 成品区; 在厂区北部成品库内储存; /. 辅助工程; 办公区; 依托现有办公区用于办公; 依托现有. 临时休息区; 依托现有临时休息区; 依托现有. 公用工程; 供水; 依托现有供水系统由魏县经济开发区供水管网提供; 依托现有. 供电; 依托现有供电系统由魏县经济开发区供电管网提供; 依托现有. 供热; 本项目生产用热采用电加热，冬季供暖及夏季制冷均采用空调; 依托现有. 排水; 项目无生产废水产生；生活废水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排；依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥; 依托现有. 环保工程; 有组织废气; 1#车间; 塑化、挤出、真空工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（依托现有排气筒P1）; 依托现有. 2#车间; 塑化、挤出、真空、扩口工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（依托现有排气筒P2）; 依托现有. 破碎工序产生的含尘废气：经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（依托现有排气筒P3）. 3#车间; 塑化、挤出、真空工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P4）; 本次扩建. 4#车间; 破碎工序产生的含尘废气：经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（排气筒P5）; 本次扩建. 塑化、挤出、真空、扩口工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P6）; 本次扩建. 无组织废气; 采取生产车间密闭的措施，尽可能减少无组织废气的排放。; /. 废水; 项目无生产废水产生；生活废水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排；依托现有防渗旱厕，定期清掏用作农肥; /. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; /. 固废; 边角料和除尘灰回用于生产；废活性炭暂存于危险废物暂存间（20㎡），委托有资质单位处置；车间沉降物和生活垃圾由当地环卫部门统一处理; /. 表7 扩建后全厂项目主要建设内容 项目组成; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间1; 主要建设MPP电力电缆护套管、HDPE套管、多孔梅花管、钢带波纹管生产线. 生产车间2; 主要建设钢带波纹管、PVC-C高低压电缆护套管生产线. 生产车间3; 主要建设HDPE套管、MPP电力电缆护套管生产线. 生产车间4; 主要建设钢带波纹管、MPP电力电缆护套管、PVC-C高低压电缆护套管生产线. 储运工程; 危废间; 用于存放危险废物（20㎡）. 原料区; 在生产车间内存储. 成品区; 在厂区北部成品库内储存. 辅助工程; 办公区; 用于全厂工作人员办公. 临时休息区; 用于员工临时休息. 公用工程; 供水; 供水系统由魏县经济开发区供水管网提供. 供电; 供电系统由魏县经济开发区供电管网提供. 供热; 本项目生产用热采用电加热，冬季供暖及夏季制冷均采用空调. 排水; 项目无生产废水产生；生活废水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 环保工程; 有组织废气; 塑化、挤出、真空工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P1）. 塑化、挤出、真空、扩口工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P2）. 破碎工序产生的含尘废气：经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（排气筒P3）. 塑化、挤出、真空工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P4）. 破碎工序产生的含尘废气：经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（排气筒P5）. 塑化、挤出、真空、扩口工序产生的有机废气：经集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P6）. 无组织废气; 采取生产车间密闭的措施，尽可能减少无组织废气的排放。. 废水; 项目无生产废水产生；生活废水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、距离衰减. 固废; 边角料和除尘灰回用于生产；废活性炭暂存于危险废物暂存间（20㎡），委托有资质单位处置；车间沉降物和生活垃圾由当地环卫部门统一处理. 10、项目生产设备清单见下表。 表8 本项目生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 设备名称; 设施参数; 台（套）数; 备注. 参数名称; 设计值（kW·h）. 1; 1#生产车间; 挤出; 挤出机; 功率; 18; 1; 多孔梅花管生产线. 2; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 1. 3; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 1. 4; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 1. 5; 冷却; 冷却箱; 功率; 7; 1. 6; 挤出; MPP挤出机; 功率; 17; 2; MPP电力电缆护套管生产线. 7; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2. 8; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2. 9; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2. 10; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1. 11; 挤出; HDPE挤出机; 功率; 18; 2; HDPE套管生产线. 12; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2. 13; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2. 14; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2. 15; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1. 16; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 共用. 1; 2#生产车间; 挤出; 挤出机; 功率; 17; 3; 钢带波纹管生产线. 2; 自动上料; 自动上料机; 功率; 18; 3. 3; 折弯; 折弯机; 功率; 14; 3. 4; 成型; 成型机; 功率; 12; 3. 5; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 3. 6; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1. 7; 挤出; PVC-C挤出机; 功率; 18; 2; PVC-C高低压电缆护套管生产线. 8; 混合; 混合机; 功率; 11; 2. 9; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2. 10; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2. 11; 扩口; 扩口机; 功率; 11; 2. 12; 破碎; 破碎机; 功率; 20; 2. 1; 3#生产车间; 挤出; MPP挤出机; 功率; 18; 2; MPP电力电缆护套管生产线. 2; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2. 3; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2. 4; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2. 5; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1. 6; 挤出; HDPE挤出机; 功率; 17; 2; HDPE套管生产线. 7; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2. 8; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2. 9; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2. 10; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1. 11; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 共用. 1; 4#生产车间; 挤出; 挤出机; 功率; 17; 1; 钢带波纹管生产线. 2; 自动上料; 自动上料机; 功率; 18; 1. 3; 折弯; 折弯机; 功率; 12; 1. 4; 成型; 成型机; 功率; 11; 1. 5; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 1. 6; 挤出; MPP挤出机; 功率; 17; 3; MPP电力电缆护套管生产线. 7; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 3. 8; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 3. 9; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 3. 10; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1. 11; 挤出; PVC-C挤出机; 功率; 17; 2; PVC-C高低压电缆护套管生产线. 12; 混合; 混合机; 功率; 10; 2. 13; 牵引; 牵引机; 功率; 11; 2. 14; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2. 15; 扩口; 扩口机; 功率; 10; 2. 16; 破碎; 破碎机; 功率; 20; 2. 17; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 共用. 表9 扩建完成后全厂生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 设备名称; 设施参数; 台（套）数; 备注. 参数名称; 设计值（kW·h）. 1; 1#生产车间; 挤出; 挤出机; 功率; 18; 1; 多孔梅花管生产线; 新增. 2; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 1; 新增. 3; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 1; 新增. 4; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 1; 新增. 5; 冷却; 冷却箱; 功率; 7; 1; 新增. 6; 挤出; MPP挤出机; 功率; 17; 2; MPP电力电缆护套管生产线; 新增. 7; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2; 新增. 8; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2; 新增. 9; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2; 新增. 10; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1; 新增. 11; 挤出; HDPE挤出机; 功率; 18; 2; HDPE套管生产线; 新增. 12; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2; 新增. 13; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2; 新增. 14; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2; 新增. 15; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1; 新增. 16; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 公用; 现有. 17; 挤出; MMP挤出机; 功率; 17; 1; 现有. 18; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 5; 现有. 19; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 6; 现有. 20; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 5; 现有. 21; 挤出; HDPE挤出机; 功率; 18; 1; 现有. 22; 自动上料; 自动上料机; 功率; 18; 1; 现有. 23; 折弯; 折弯机; 功率; 14; 1; 现有. 24; 成型; 成型机; 功率; 12; 1; 现有. 1; 2#生产车间; 挤出; 挤出机; 功率; 17; 3; 钢带波纹管生产线; 新增. 2; 自动上料; 自动上料机; 功率; 18; 3; 新增. 3; 折弯; 折弯机; 功率; 14; 3; 新增. 4; 成型; 成型机; 功率; 12; 3; 新增. 5; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 3; 新增. 6; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 现有. 7; 挤出; PVC-C挤出机; 功率; 18; 2; PVC-C高低压电缆护套管生产线; 新增. 8; 混合; 混合机; 功率; 11; 2; 新增. 9; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2; 新增. 10; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2; 新增. 11; 扩口; 扩口机; 功率; 11; 2; 新增. 12; 破碎; 破碎机; 功率; 20; 2; 新增. 13; 挤出; PVC-C挤出机; 功率; 18; 2; 现有. 14; 混合; 混合机; 功率; 11; 1; 现有. 15; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 4; 现有. 16; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 4; 现有. 17; 扩口; 扩口机; 功率; 11; 4; 现有. 18; 破碎; 破碎机; 功率; 20; 1; 现有. 1; 3#生产车间; 挤出; MPP挤出机; 功率; 18; 2; MPP电力电缆护套管生产线; 新增. 2; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2; 新增. 3; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2; 新增. 4; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2; 新增. 5; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1; 新增. 6; 挤出; HDPE挤出机; 功率; 17; 2; HDPE套管生产线; 新增. 7; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 2; 新增. 8; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2; 新增. 9; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 2; 新增. 10; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1; 新增. 11; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 公用; 新增. 1; 4#生产车间; 挤出; 挤出机; 功率; 17; 1; 钢带波纹管生产线; 新增. 2; 自动上料; 自动上料机; 功率; 18; 1; 新增. 3; 折弯; 折弯机; 功率; 12; 1; 新增. 4; 成型; 成型机; 功率; 11; 1; 新增. 5; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 1; 新增. 6; 挤出; MPP挤出机; 功率; 17; 3; MPP电力电缆护套管生产线; 新增. 7; 牵引; 牵引机; 功率; 14; 3; 新增. 8; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 3; 新增. 9; 搅拌; 搅拌机; 功率; 12; 3; 新增. 10; 真空冷却; 真空系统; 功率; 5; 1; 新增. 11; 挤出; PVC-C挤出机; 功率; 17; 2; PVC-C高低压电缆护套管生产线; 新增. 12; 混合; 混合机; 功率; 10; 2; 新增. 13; 牵引; 牵引机; 功率; 11; 2; 新增. 14; 切割; 无屑切割机; 功率; 16; 2; 新增. 15; 扩口; 扩口机; 功率; 10; 2; 新增. 16; 破碎; 破碎机; 功率; 20; 2; 新增. 17; 喷淋冷却; 喷淋塔; 功率; /; 1; 公用; 新增. 11、主要原辅材料及能源消耗见下表 表10 本项目建设完成后全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 现有项目耗量; 本项目耗量; 变化量; 全厂耗量. 1; 聚氯乙烯; 万t/a; 0.21; 1; +1; 1.21. 2; 钙粉; 万t/a; 0.21; 1; +1; 1.21. 3; 聚丙烯; 万t/a; 0.24; 3.5; +3.5; 3.74. 4; 聚乙烯; 万t/a; 0.025; 0.8; +0.8; 0.825. 5; 母料; 万t/a; 0.05; 1.7; +1.7; 1.75. 6; 钢带; 万t/a; 0.015; 2; +2; 2.015. 6; 电; 万kwh/a; 9.57; 68.47; +68.47; 78.04. 7; 水; M³/a; 420; 660; +660; 1080. 主要原辅材料理化性质： 聚氯乙烯：聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代氯乙烯中的一个氢原子的高分子材料，是含有少量结晶结构的无定形聚合物，这种材料的结构如下：[-CH2-CHCl-]n。聚氯乙烯性质稳定，不易被酸、碱腐蚀，对热比较耐受。聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。项目采用的聚氯乙烯为已加工成颗粒状的新料。 钙粉：钙粉，俗称石灰石、石粉，主要成分是碳酸钙，呈弱碱性，难溶于水，溶于酸。碳酸钙已广泛应用于造纸、塑料、塑料薄膜、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、日用化工、化妆品、建材、涂料、油漆、油墨、油灰、封蜡、腻子、毡层包装、 医药、食品(如口香糖、巧克力) 、饲料中，其作用有:增加产品体积、降低成本，改善加工性能(如调节粘度、流变性能、硫化性能)，提高尺寸稳定性，补强或半补强，提高印刷性能，提高物理性能(如耐热性、消光性、耐磨性、阻燃性、白度、光泽度)等。 聚丙烯：是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。项目采用的聚氯乙烯为已加工成颗粒状的新料。 聚乙烯：在工业上，有包括乙烯与少量α—烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70℃），化 学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯熔点为100~130℃，其耐低温性能优良，在-60℃下扔可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃之间。项目采用的聚氯乙烯为已加工成颗粒状的新料。 母料：增强塑料内被纤维或其他增强材料分散于其中的树脂组分或基料。复合材料中的连续相，称母料或基料。 12、公用工程 （1）给排水 a、给水 本项目用水由开发区供水系统提供，本次新增劳动定员5人，主要用水为生产用水、职工生活用水。职工生活用水参照河北省地方标准《生活与服务用水定额 第1部分：服务员》（DB13/T5450.2-2021），并结合本项目工作制度，职工生活用水标准按12m³/人/a。则生活用水量为0.2m³/d（60m3/a）。生产用水循环量为20m³/d，循环使用，定期补充水量为2m³/d（600m³/a）。则项目总用水量为2.2m³/d（660m³/a）。 b、排水 生产用水循环使用不外排，仅需定期补水；生活污水产生系数以0.8计，故生活污水产生量为0.16m³/d，用于厂区泼洒抑尘不外排，厂区设化粪池，定期清掏用作农肥。项目给排水平衡图见下图、给排水情况表见下表。 图2 本项目水平衡图 表11 给排水情况表 单位m³/d 项目; 总用水量; 新鲜水; 循环水; 消耗量; 产生量. 浸泡冷却用水; 0.5; 0.5; 5; 0.5; 0. 浸泡水箱用水; 0.5; 0.5; 5; 0.5; 0. 喷淋冷却用水; 1; 1; 10; 1; 0. 生活用水; 0.2; 0.2; 0; 0.04; 0.16. 总量; 2.2; 2.2; 20; 2.04; 0.16. （2）供电 本项目供电由园区供电系统提供，项目年用电量共68.47万kWh，能够满足用电需求。 （3）供热 本项目生产用热采用电能，办公室冬季采暖采用空调，能够满足供热需求。 13、厂区平面布置 本项目自北向南为1#车间、3#车间、2#车间、4#车间，项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等各方面要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，厂区平面布置紧凑合理，有利生产，方便管理。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要包括场地清理、厂房建设及设备的运输安装与调试，施工期各设施建设工艺流程见图3。 现有场地清理 施工现场平面布置 厂房基础建设 设备安装调试 附属设施建设 照明系统安装 验收 图3 项目施工期工艺流程图 2、本项目运营期工艺流程 一、本项目PVC-C生产工艺 图4 PVC-C工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： （1）物料混合 将物料加入搅拌机内，密闭空间下进行搅拌混合。 本阶段产生的污染物为噪声。 （2）塑化、挤出 加料段(送料段)、熔化段(压缩段)、计量段(均化段)，这三段相应的对物料组成了3个功能区：固体输送区、物料塑化区、熔体输送区，固体输送区的料简温度一般控制在100-140℃、熔体输送区的温度应路低一些，一般为160- -180℃。 本阶段产生的污染物为有机废气、噪声、固废。 （3）真空冷却、浸泡冷却定型工艺 从机头口模挤出来的管状物要经过冷却，使它变硬而定型。定型一般用定径套进行外径定型和内径定型两种方式。管材的冷却方法为水浸式冷却、真空冷却成型是借助于真空泵将真空槽抽成真空，使管坯外壁吸附在定型套的内壁上而达到冷却定型。真空定型的工艺条件一般为：真空度20.0-53.3kPa水温15-25℃，真空槽中的水成雾状为最佳。 本阶段产生的污染物为噪声和废气和废水（循环使用不外排）。 （4）牵引 牵引装置的作用是给机头挤出的管材提供一定的牵引力和牵引速度，均匀地引出管材，并通过调节牵引速度调节管子的壁厚。牵引速度取决于挤出速度，一般牵引速度比挤出速度快1%-3%。 本阶段产生的污染物为噪声。 （5）切割、粉碎 由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时翻架，实行流水生产，切制机以定长工开关信号为指令，完成切制全过程，在切制过程中与管材运行保持同步，切割过程由电动和气动驱动完成。不合格的半成品反到粉碎阶段进行粉碎后重新进入塑化阶段。本项目采用无屑切割机，切割过程无废气产生。 本阶段产生的污染物为废气和噪声和固废。 （6）扩口 翻料架翻动动作由气缸通过气路控制来实现，翻料架设有一个限位装置，将切割锯切断后的管材进行烘烤，烘烤结束后进行扩管，延时后，气缸进入工作，实现翻料动作。达到卸料的目的，卸料后经延时效秒自动复位，等待下一个循环。 本阶段产生的污染物为废气和噪声。 二、本项目多孔梅花管生产工艺 图5 多孔梅花管生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： （1）常温搅拌 将物料加入搅拌机内，密闭空间下进行搅拌混合。 本阶段产生的污染物为噪声。 （2）塑化、挤出 加料段(送料段)、熔化段(压缩段)、计量段(均化段)，这三段相应的对物料组成了3个功能区：固体输送区、物料塑化区、熔体输送区，固体输送区的料简温度一般控制在100-140℃、熔体输送区的温度应路低一些，一般为160- -180℃。 本阶段产生的污染物为有机废气、噪声、固废。 （3）浸泡水箱、牵引 挤出后的物料经水箱浸泡降温后，进入牵引机。牵引装置的作用是给机头挤出的管材提供一定的牵引力和牵引速度，均匀地引出管材，并通过调节牵引速度调节管子的壁厚。牵引速度取决于挤出速度，一般牵引速度比挤出速度快1%-3%。 本阶段产生的污染物为噪声和废水（循环使用不外排）。 （4）切割 由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时翻架，实行流水生产，切制机以定长工开关信号为指令，完成切制全过程，在切制过程中与管材运行保持同步，切割过程由电动和气动驱动完成。本项目采用无屑切割机，切割过程无废气产生。 本阶段产生的污染物为噪声和固废。 三、本项目钢带波纹管生产工艺 图6 钢带波纹管生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： （1）钢带涂覆 本工艺外协，不在本厂区加工生产。 （2）钢带成型、钢带弯曲 外购钢带经设备加工处理成型后，进入折弯机进行折弯。 本阶段产生的污染物为噪声、固废。 （3）自动上料、挤出管坯 外购物料经上料后进入挤出机进行加热处理，机头挤出初型管坯。 本阶段产生的污染物为废气和噪声。 （4）缠绕成型、喷淋冷却 将初型管坯和折弯机处理后的钢带互相缠绕成型后，进入喷淋式冷却定型。 本阶段产生的污染物为噪声和废水（循环使用不外排）。 （5）管材切割 由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时翻架，实行流水生产，切制机以定长工开关信号为指令，完成切制全过程，在切制过程中与管材运行保持同步，切割过程由电动和气动驱动完成。本项目采用无屑切割机，切割过程无废气产生。 本阶段产生的污染物为噪声和固废。 （5）检验、堆放、入库 经检验无误后，进行成品堆放入库。 四、本项目MMP和HDPE生产工艺 图7 MMP和HDPE生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： （1）常温搅拌 将物料加入搅拌机内，密闭空间下进行搅拌混合。 本阶段产生的污染物为噪声。 （2）塑化、挤出 加料段(送料段)、熔化段(压缩段)、计量段(均化段)，这三段相应的对物料组成了3个功能区：固体输送区、物料塑化区、熔体输送区，固体输送区的料简温度一般控制在100-140℃、熔体输送区的温度应路低一些，一般为160- -180℃。 本阶段产生的污染物为有机废气、噪声、固废。 （3）真空、喷淋冷却定型工艺 从机头口模挤出来的管状物要经过冷却，使它变硬而定型。定型一般用定径套进行外径定型和内径定型两种方式。管材的冷却方法为真空冷却成型是借助于真空泵将真空槽抽成真空，使管坯外壁吸附在定型套的内壁上而达到冷却定型。真空定型的工艺条件一般为：真空度20.0-53.3kPa水温15-25℃，真空槽中的水成雾状为最佳。再经喷淋冷却后进入下一步工艺。 本阶段产生的污染物为噪声和废气和废水（循环使用不外排）。 （4）牵引 牵引装置的作用是给机头挤出的管材提供一定的牵引力和牵引速度，均匀地引出管材，并通过调节牵引速度调节管子的壁厚。牵引速度取决于挤出速度，一般牵引速度比挤出速度快1%-3%。 本阶段产生的污染物为噪声。 （5）切割 由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时翻架，实行流水生产，切制机以定长工开关信号为指令，完成切制全过程，在切制过程中与管材运行保持同步，切割过程由电动和气动驱动完成。本项目采用无屑切割机，切割过程无废气产生。 本阶段产生的污染物为噪声和固废。 主要污染工序：生产过程中主要污染物的产生情况见表12。 表12 生产过程中主要污染物的产生情况一览表 类型; 生产单元; 排污节点; 污染物; 污染因子; 产生特征; 治理措施. 废气; 1#车间; 塑化、挤出、真空、扩口; 有机废气; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（依托现有排气筒P1）. 2#车间; 塑化、挤出、真空、扩口; 有机废气; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（依托现有排气筒P2）. 2#车间; 破碎工序; 含尘废气; 颗粒物; 连续; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（依托现有排气筒P3）. 3#车间; 塑化、挤出、真空、扩口; 有机废气; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P4）. 4#车间; 破碎工序; 含尘废气; 颗粒物; 连续; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放（排气筒P5）. 4#车间; 塑化、挤出、真空、扩口; 有机废气; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒排放（排气筒P6）. 厂界无组织; 有机废气; 非甲烷总烃; 连续; 厂房密闭. 含尘废气; 颗粒物; 连续; 厂房密闭. 废水; 生活废水; SS、PH; 连续; 厂区泼洒抑尘、不外排. 生产用水; SS、PH; 连续; 循环使用，不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; LAeq; 连续; 采取厂房隔声，设备加装减震基础，风机安装消音器等措施. 固废; 一般固废; 边角料; 间断; 回用于生产. 除尘灰; 间断. 车间沉降物; 间断; 定期交由环卫部门处置. 危险废物; 废活性炭; 间断; 暂存于厂内危险废物暂存间（20㎡），定期委托有资质单位进行处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原项目环保手续 河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管搬迁项目于2021年5月10日取得魏县行政审批局审批批复，审批编号为：魏审批环表【2021】14号，于2021年5月13日取得排污登记回执，登记编号为：911304343479469037001X；于2022年1月5日取得《河北鼎业塑料制品有限公司年产7650吨电缆套管搬迁项目》竣工环境保护验收意见。 于2021年12月3日-4日委托河北如是环境检测服务有限公司对本项目进行验收检测，并出具检测报告（如环委字2021第 11156号）： （1）废气 经检测，1#车间塑化、挤出、真空泵工序有组织非甲烷总烃最高排放浓度为5.53mg/m³。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放浓度限值要求。 经检测，2#车间塑化、挤出、真空泵工序有组织非甲烷总烃最高排放浓度为3.93mg/m³。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放浓度限值要求。 经检测，混合、破碎、磨粉工序有组织颗粒物烃最高排放浓度为2.1mg/m³，排放速率为0.008kg/h。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值。 经检测，车间口非甲烷总烃排放浓度最大值为1.46mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3排放浓度限值要求；厂界无组织颗粒物最高排放浓度为0.324mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放浓度限值要求；厂界无组织非甲烷总烃最高排放浓度为0.97mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2排放浓度限值要求。 根据（如环委字2021第 11156号）监测报告，现有工程污染物实际排放总量如下：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：0.0588t/a、VOCs：0.2861t/a。现有工程污染物达标排放同时满足总量控制指标要求。 现有工程污染物排放总量控制指标如下：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 （2）废水 本项目废水主要为设备冷却水和生活污水。设备冷却水循环使用不外排；生活污水厂区泼洒抑尘不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏。 （3）噪声 经检测，厂界昼间最大噪声值为58dB（A），厂界夜间最大噪声值为47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 二、需要整改的问题及整改措施 经现场踏勘并与建设单位核实，无整改问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1）基本因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价选取2022年7月13日邯郸市生态环境局发布的《2021年邯郸市生态环境状况公报》中2021年监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，基本污染物环境空气质量现状评价表见表。 表13 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标 情况. SO2; 年评价指标; 12; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 46; 35; 不达标. PM10; 年平均浓度; 78; 70; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.6; 4000; 达标. O3; 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分位数; 174; 160; 不达标. 由上表可知，项目所在区域除SO2、NO2、CO外，其他因子年评价指标均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及修改单要求。因此本项目区域属于不达标区。目前，魏县正在加强建筑工地、汽车尾气排放、工业企业生产现场监管，区域内环境大气将能够得到有效控制，区域内环境将有所改善。 2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行） 中要求，排放特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用河北魏县经济开发区规划环评2020年6月10日至2020年6月16日期间对安上村现状监测数据（TSP）、6月23日-29日期间对安上村现状监测数据（非甲烷总烃），满足近3年时间要求；安上村位于本项目西侧1320m处，因此引用安上村检测数据可行。 环境空气现状监测及评价结果见下表： 表14 监测点位现状监测结果一览表 检测点位; 检测项目及单位; 评均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 安上村; 非甲烷总烃mg/m³; 1小时平均; 2.0; 1.02-1.24; 0.51-0.62; 0; 达标. TSPmg/m³; 24小时平均; 0.3; 0.219-0.256; 0.73-0.85; 0; 达标. 非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类 试行）要求，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状评价，本项目位于河北魏县经济开发区，区域声环境满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的3类标准。 3、地下水、土壤环境质量状况 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，而且项目采取硬化防渗措施后不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不再对地下水、土壤环境质量现状进行调查。 4、生态环境质量现状 本项目位于河北魏县经济开发区，项目周边无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。 5、地表水质量现状 项目距最近的地表水体为西侧2410m的东风渠。邯郸市生态环境局于2022年7月13日发布的《2021年度邯郸市环境质量公报》地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，Ⅱ类水体7个，占25%；Ⅲ类水体13个占46.4%，Ⅳ类水体8个占28.6%；无Ⅴ类以下水体。地表水整体评价为轻度污染。 邯郸市河流污染程度由重到轻依次是：留垒河、洺河、滏阳河、卫河、东风渠、合义渠、马颊河、漳河。滏阳河整体水质轻度污染。韩屯断面主要污染物是氨氮（0.172）；余家寨、旧城营闸和郭桥断面主要污染物均是化学需氧量，分别超Ⅲ类标准0.15倍、0.1倍和0.05倍。 留垒河的张村桥和栗庄均为Ⅳ类水质，轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、总磷；洺河的沙阳和近古断面为Ⅲ类，尧子营为Ⅳ类水质，河流整体水质为Ⅲ类，整体水质良，其中尧子营断面主要污染指标是化学需氧量。 岳城水库库中和出口、东武仕水库各断面均符合规划Ⅲ类或Ⅱ类水质，进行富营养化评价，均属于中营养状态，整体水质良好。 市级饮用水源地岳城水库、南水北调的《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》优选特定项目33项和补充项目5项，均在标准限值以内，综合评价其水质均为Ⅱ类，水质状况优；15个县级地表水饮用水源地水质优，16个地下水源水质良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据项目周边现场踏勘，本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为：东侧110m的六十疃村。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于河北魏县经济开发区，项目占地范围内无生态环境保护目标。通过对本项目的现场踏勘，项目周边无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位。项目主要保护目标见表15。 表15 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 保护对象; 保护级别. 大气环境（厂界外500 米范围）; 六十疃村; E; 110m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值（DB13/1577-2012）表1二级标准. 声环境（厂界外50 米范围）; 厂界外50m范围内无声环境敏感目标; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水环境（厂界外500米范围）; 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境目标; 占地范围内无生态环境保护目标; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值，即颗粒物≤80μg/m³。 本项目运营期有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业无组织排放标准限值；车间或生产设备边界非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3排放限值；厂界内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；有组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（12523-2011）表1标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 3、废水排放标准 本项目不涉及废水排放。 4、固废排放标准 施工期建筑垃圾及运营期产生的一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 表 16 本项目污染物排放标准一览表 污染源; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 有组织; 非甲烷 总烃; 排放浓度; ≤60; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求. 颗粒物; 排放浓度; ≤20; mg/m3. 无组织; 非甲烷 总烃; 排放浓度; ≤2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他工业标准. 监控点处1h平均浓度值特别排放限值≤6mg/m3；监控点处任意一次浓度值特别排放限值≤20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 颗粒物; 排放浓度; ≤1.0; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 职工盥洗; SS、PH; 厂区泼洒抑尘，不外排. 生产废水; SS、PH; 本项目生产废水循环使用，不外排. 噪声; Leq; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. |
| 总量 控制 指标 | 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），重点污染物排放总量按其执行标准上限及基准烟气量核算，并且依据总量控制指标及规范规定的方法从严确定。 1 、现有项目污染物核定总量 COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 2、扩建项目污染物核定总量 （1）废水 本项目无废水外排。不涉及COD、氨氮总量控制。 （2）废气 本项目不涉气，不涉及SO2、NOX总量控制。 3、扩建项目完成后项目污染物达标排放总量管理指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期废气主要为建筑材料水泥、砂子及地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的施工扬尘和车辆运输、进出工地所产生的施工扬尘，以及运输机械、车辆的尾气；施工人员日常产生的废水；施工过程中设备噪声和运输噪声；施工过程中产生的废设备包装材料和施工人员的生活垃圾。 1、施工扬尘 施工扬尘主要为建筑材料水泥、砂子及地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的施工扬尘和车辆运输、进出工地所产生的施工扬尘，以及运输机械、车辆的尾气，影响周围环境空气，以上扬尘将伴随整个施工过程。 为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013年]104号)、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》中的有关规定，结合本项目特点在施工期拟采取如下控制措施： （1）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。 （2）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （4）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （5）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （6）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （7）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （8）分段施工，分段恢复，施工完成后，立刻恢复地表土地使用功能。 （9）施工期不设取弃土场，土方开挖产生的土方堆放于管道沟槽旁，表土单独堆放，必须遮盖，防止扬尘；土方回填后剩余弃土及时清运。 （10）施工期不设料场，物料随用随运。物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h。 （11）施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 （12）项目施工过程中应制定科学的施工计划，从加强施工管理着手，提倡文明施工。加强运输管理，做好材料运输和使用过程中的防散失、防泄漏措施。 （13）项目施工“工地周边百分之百围挡”、“物料堆放百分之百覆盖”、“出入车辆百分之百冲洗”、“施工现场道路百分之百硬化”、“土方施工百分之百湿法作业”和“塔吊喷淋百分之百覆盖”。“两个禁止”即“禁止现场搅拌混凝土”和“禁止现场搅拌砂浆”。“七字要点”即“挡(就是工地全部围挡"围墙"封闭作业，严禁敞开式施工)、洗(就是进出车辆的全面冲洗，严禁车辆带泥上路)、洒(就是工地采取洒水、喷雾等降尘措施，严禁尘土飞扬)、盖(就是裸露土方、料堆全部覆盖，严禁裸露)、清(就是工地里的垃圾及时清理，严禁抛掷和焚烧)、硬(就是施工现场道路及有关部位混凝土硬化，严禁其他软质材料铺设)、封(就是外脚手架、临边防护的封闭，防止和减少施工中的灰尘外逸)”。 （14）应急预案，将启动Ⅲ级应急响应中工业企业减排比例由15%提高为20%，Ⅱ级和Ⅰ级应急响应减排比例不变，仍分别维持在30%和50%。 （15）根据《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)要求，安装在线监测设备和监控设施，并于环保管理部门联网。 （16）施工过程中要合理规划、科学管理，切实按照环境保护行政主管部门有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 同时根据《河北省扬尘污染防治办法》相关要求落实以下措施： ①厂内建设工程施工，应当符合下列防尘要求： 对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁； 在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； 在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； 施工垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； ②堆放易产生扬尘物料的场所，应当符合下列防尘要求： 划分物料区域和界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁； 场地进行硬化处理，并及时清扫、清洗； 物料堆场周边设置高于堆存物料的围挡、防风网等设施，并采取遮盖、喷淋等防尘措施； 露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用； 出口应当硬化地面并设置车辆清洗保洁设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ③运输易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列防尘要求： 依法安装、使用符合国家标准的卫星定位系统、行驶记录仪，并保持号牌清晰；建筑垃圾、工程渣土运输车辆应当持有城市管理等主管部门核发的核准文件；通行限行区域或者路段时，应当随车携带公安机关交通管理部门核发的通行证件，并按规定的时间、区域、路线、车速通行；装载物不得超过车厢挡板高度，并采取完全密闭措施，防止物料遗撒、滴漏或者扬散；车辆除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，并保持车体整洁。 同时根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）相关要求，本项目设置2个监测点，采取以上措施后，施工期扬尘不会对周围环境产生明显影响。 运输车辆及作业机械尾气：施工机械和载重卡车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。为有效控制施工期间的机械及车辆尾气，本评价要求建设及施工单位严格执行《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，对施工机械和车辆提出要求，通过采取以下措施后，可较大限度的降低机械及车辆尾气对周围环境的影响。 ①在用机动车和非道路移动机械所有人或者使用人应当保证污染控制装置和车载诊断系统处于正常工作状态，不得擅自拆除、闲置、改装污染控制装置；排放大气污染物超标或者车载诊断系统报警后应当及时维修。 ②在用重型柴油车、非道路移动机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置。 ③任何单位和个人不得擅自干扰远程排放管理车载终端的功能；不得删除、修改远程排放管理车载终端中存储、处理、传输的数据。 ④所有人或者使用人向在用柴油车污染控制装置添加车用氮氧化物还原剂的，应当符合有关标准和要求。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低汽车尾气对周围环境的影响，随着施工期的结束，运输车辆及作业机械尾气影响也将结束。 2、施工废水 施工期产生的废水为盥洗废水和车辆清洗废水。施工人员盥洗废水泼洒抑尘，不外排；车辆清洗废水自然蒸发和随车辆带走，不外排。 综上所述，项目施工期间对区域水环境影响较小。 3、施工噪声 本项目施工期产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等，噪声级一般在65～100dB（A）之间。 本项目施工期噪声源强见下表。 表17项目施工期设备噪声一览表单位：dB（A） 设备名称; 数量 （台/套）; 源强dB（A） （措施前）. 运输车辆; 6; 65. 装载机; 3; 90. 推土机; 6; 95. 挖掘机; 3; 100. 施工期应按照当地环保部门对规范的要求严格执行，避免噪声对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。 （2）分利用厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。 （3）车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。 （4）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 通过采取以上措施，可使施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1相关标准。 以上施工期影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要为废设备包装材料和施工人员的生活垃圾，集中收集后由当地环卫部门进行处理。建筑垃圾应随产随清，分类收集后按当地环卫部门规定外运处置。 项目对施工期污染源采取相应的防治措施后，对周围环境的影响不大。同时施工期的不利影响是局部暂时影响，将随着施工期的结束而消失。 5、施工期生态影响分析 本项目施工范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染源分析 有组织废气影响分析 1）塑化、挤出、真空工序废气（1#车间P1） 产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（依托现有排气筒P1）。 污染源强参照执行《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》（2922塑料板、管、型材制造行业），有机废气（以非甲烷总烃计）产生系数为1.5kg/t产品。产品为2.5万t/a，则非甲烷总烃产生量37.5t/a。产生浓度为347.22mg/m3，产生速率为5.2083kg/h。 本次环评按照捕集效率99%，有机废气去除效率90%计，风机风量选型均为15000m3/h，由此计算出非甲烷总烃的排放量为3.7125t/a，排放速率为0.5156kg/h，排放浓度为34.37mg/m3。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m³）。 2）塑化、挤出、真空、扩口工序废气（2#车间P2） 产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（依托现有排气筒P2）。 污染源强参照执行《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》（2922塑料板、管、型材制造行业），有机废气（以非甲烷总烃计）产生系数为1.5kg/t产品。产品为2.5万t/a，则非甲烷总烃产生量37.5t/a。产生浓度为347.22mg/m3，产生速率为5.2083kg/h。 本次环评按照捕集效率99%，有机废气去除效率90%计，风机风量选型均为15000m3/h，由此计算出非甲烷总烃的排放量为3.7125t/a，排放速率为0.5156kg/h，排放浓度为34.37mg/m3。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m³）。 3）破碎工序废气（2#车间P3） 产生的含尘废气（以颗粒物计），经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（依托现有排气筒P3）。 污染源强参照执行《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》（2922塑料板、管、型材制造行业），含尘废气（以颗粒物计）产生系数为6.0kg/t产品。产品为1万t/a，则颗粒物产生量60t/a。产生浓度为533.33mg/m3，产生速率为8.3kg/h。 本次环评按照捕集效率95%，去除效率99%计，风机风量选型均为15000m3/h，由此计算出颗粒物的排放量为0.57t/a，排放速率为0.0792kg/h，排放浓度为5.28mg/m3。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m³）。 4）塑化、挤出、真空工序废气（3#车间P4） 产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（排气筒P4）。 污染源强参照执行《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》（2922塑料板、管、型材制造行业），有机废气（以非甲烷总烃计）产生系数为1.5kg/t产品。产品为2万t/a，则非甲烷总烃产生量30t/a。产生浓度为277.78mg/m3，产生速率为4.1667kg/h。 本次环评按照捕集效率99%，有机废气去除效率90%计，风机风量选型均为15000m3/h，由此计算出非甲烷总烃的排放量为2.97t/a，排放速率为0.4125kg/h，排放浓度为27.5mg/m3。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m³）。 5）破碎工序废气（4#车间P5） 产生的含尘废气（以颗粒物计），经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（排气筒P5）。 污染源强参照执行《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》（2922塑料板、管、型材制造行业），含尘废气（以颗粒物计）产生系数为6.0kg/t产品。产品为1万t/a，则颗粒物产生量60t/a。产生浓度为533.33mg/m3，产生速率为8.3kg/h。 本次环评按照捕集效率95%，去除效率99%计，风机风量选型均为15000m3/h，由此计算出颗粒物的排放量为0.57t/a，排放速率为0.0792kg/h，排放浓度为5.28mg/m3。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m³）。 6）塑化、挤出、真空、扩口工序废气（4#车间P6） 产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（排气筒P6）。 污染源强参照执行《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》（2922塑料板、管、型材制造行业），有机废气（以非甲烷总烃计）产生系数为1.5kg/t产品。产品为3万t/a，则非甲烷总烃产生量45t/a。产生浓度为416.67mg/m3，产生速率为6.25kg/h。 本次环评按照捕集效率99%，有机废气去除效率90%计，风机风量选型均为15000m3/h，由此计算出非甲烷总烃的排放量为4.455t/a，排放速率为0.6188kg/h，排放浓度为41.25mg/m3。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m³）。 无组织废气影响分析 （1）全厂有6t/a颗粒物未被收集，经采取车间密闭，安装微雾等降尘装置后，降尘颗粒物量为5t，以无组织形式排放1t/a，排放速率为0.1389kg/h。 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。 （2）全厂有1.5t/a非甲烷总烃未被收集，以无组织形式排放，排放速率为0.2083kg/h。 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值，即厂界非甲烷总烃≤2.0mg/m3；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值，即厂区内监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），非甲烷总烃和颗粒物污染防治措施为可行技术。 建设完成后全厂废气产生及处理、排放情况详见表18。 表18 本项目废气产生排放情况一览表 排放源（编号）; 污染物; 排放形式; 产生量、产生浓度; 治理设施; 处理能力; 收集效率、去除率; 排放量和排放浓度; 是否为可行技术. P1; 非甲烷总烃; 有组织; 37.5t/a 347.22mg/m3; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放; 15000m3/h; 99% 90%; 3.7125t/a 34.37mg/m³; 是. P2; 非甲烷总烃; 有组织; 37.5t/a 347.22mg/m3; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放; 15000m3/h; 99% 90%; 3.7125t/a 34.37mg/m³; 是. P3; 颗粒物; 有组织; 60t/a 533.33mg/m3; 集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 15000m3/h; 95% 99%; 0.57t/a 5.28mg/m³; 是. P4; 非甲烷总烃; 有组织; 30t/a 277.78mg/m3; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放; 15000m3/h; 99% 90%; 2.97t/a 27.5mg/m³; 是. P5; 颗粒物; 有组织; 60t/a 533.33mg/m3; 集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 15000m3/h; 95% 99%; 0.57t/a 5.28mg/m³; 是. P6; 非甲烷总烃; 有组织; 45t/a 416.67mg/m3; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放; 15000m3/h; 99% 90%; 4.455t/a 41.25mg/m³; 是. 2、本项目污染物排放口情况 表19 主要废气排放口情况一览表 排放口名称、编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). P1; 115.000113; 36.340348; 15; 0.4; 23; 非甲烷总烃; 一般排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. P2; 115.000119; 36.340573; 15; 0.4; 23; 非甲烷总烃; 一般排放口. P3; 114.999791; 36.340589; 15; 0.4; 23; 颗粒物; 一般排放口. P4; 115.000076; 36.3409; 15; 0.4; 23; 非甲烷总烃; 一般排放口. P5; 115.000103; 36.341142; 15; 0.4; 23; 颗粒物; 一般排放口. P6; 114.983354; 36.341158; 15; 0.4; 23; 非甲烷总烃; 一般排放口. 3、大气污染物年排放量核算 ①有组织排放 有组织排放量核算见下表。 表20 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; P1; 非甲烷总烃; 34.37; 0.5156; 3.7125. 2; P2; 非甲烷总烃; 34.37; 0.5156; 3.7125. 3; P3; 颗粒物; 5.28; 0.0792; 0.57. 4; P4; 非甲烷总烃; 27.5; 0.4125; 2.97. 5; P5; 颗粒物; 5.28; 0.0792; 0.57. 6; P6; 非甲烷总烃; 41.25; 0.6188; 4.455. 总计; 非甲烷总烃; 14.85. 颗粒物; 1.14. ②无组织排放量 无组织排放量核算见下表。 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 面源名称; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 厂界; 非甲烷总烃; 2; 0.2083; 1.5. 2; 厂界; 颗粒物; 1; 0.1389; 1. ③本项目全年排放量 年排放量核算见下表。 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 2.14. 2; 非甲烷总烃; 16.35. 4、大气污染物环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020 中要求，本项目废气污染物监测计划见下表。 表23 废气污染物监测计划一览表 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 废气; P1; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值. P2; 非甲烷总烃; 1次/半年. P3; 颗粒物; 1次/年. P4; 非甲烷总烃; 1次/半年. P5; 颗粒物; 1次/年. P6; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB12697-1996)表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值. 5、非正常工况 本项目生产工序不设置应急旁路排气筒，非正常工况主要是考虑废气净化设施发生故障，废气处理效率为0，导致废气未经处理直接外排，造成区域大气环境污染。本评价要求，建设单位要定期对废气处理系统等环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后回复生产。 根据工程分析，建设项目涉及的非正常排放主要为含尘废气（颗粒物）、有机废气（非甲烷总烃）的废气治理设施（袋式除尘器和活性炭吸附箱）故障，导致颗粒物未经处理直接排放到大气中。 1、塑化、挤出、真空工序废气（P1）的废气治理设施事故处理时间以60分钟计，发生频次约为1次/a，废气治理设施完全故障情况下，非甲烷总烃排放浓度约为347.22g/m³，排放速率为5.2083kg/h。 2、塑化、挤出、真空、扩口工序废气（P2）的废气治理设施事故处理时间以60分钟计，发生频次约为1次/a，废气治理设施完全故障情况下，非甲烷总烃排放浓度约为347.22g/m³，排放速率为5.2083kg/h。 3、破碎工序废气（P3）的废气治理设施事故处理时间以60分钟计，发生频次约为1次/a，废气治理设施完全故障情况下，颗粒物排放浓度约为533.33g/m³，排放速率为8.3kg/h。 4、塑化、挤出、真空工序废气（P4）的废气治理设施事故处理时间以60分钟计，发生频次约为1次/a，废气治理设施完全故障情况下，非甲烷总烃排放浓度约为277.78g/m³，排放速率为4.1667kg/h。 5、破碎工序废气（P5）的废气治理设施事故处理时间以60分钟计，发生频次约为1次/a，废气治理设施完全故障情况下，颗粒物排放浓度约为533.33g/m³，排放速率为8.3kg/h。 6、塑化、挤出、真空、扩口工序废气（P6）的废气治理设施事故处理时间以60分钟计，发生频次约为1次/a，废气治理设施完全故障情况下，非甲烷总烃排放浓度约为416.67g/m³，排放速率为6.25kg/h。 非正常工况下，污染物排放量增大，对环境会产生不利影响，根据项目周边现场踏勘，距离本项目最近的村庄为东侧110m的六十疃村。因此，生产中应加强管理，加强巡检，严格操作规范，环保设施故障时应立即暂停生产，待废气治理措施正常运行后继续进行生产，避免废气直接排放造成的环境污染。 二、废水 本项目生产冷却水循环使用不外排，生活污水泼洒抑尘，不外排。因此项目不会对周围水环境产生明显影响。 三、噪声 （1）设备噪声 本项目噪声源主要是设备运转噪声。噪声源强约为70-90dB（A），通过选用低产噪设备、降产噪设备布置在厂房内、设置基础减震装置、风机安装消音器等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪效果可以达20dB（A）。项目针对各类噪声源的噪声产生机理，采取了多种降噪措施，主要包括基础减震、厂房隔声等。本项目噪声源的源强见表24。 表24 主要噪声污染源强 序号; 设备名称; 数量（台）; 产生强度dB(A); 治理措施; 持续; 排放强度dB(A). 1; 搅拌机; 12; 80; 使用低噪声设备、基础减振、 厂房隔声、加强管理; 24小时; 60. 2; 挤出机; 20; 85; 65. 3; 真空系统; 4; 85; 65. 4; 牵引机; 16; 70; 50. 5; 无屑切割机; 20; 85; 65. 6; 扩口机; 4; 80; 60. 7; 破碎机; 4; 85; 65. 8; 成型机; 4; 80; 60. 9; 折弯机; 4; 85; 65. 10; 喷淋塔; 4; 70; 50. 11; 风机; 10; 85; 65. 12; 混合机; 4; 85; 65. （2）噪声降噪措施 针对各类主要声源的特点，本项目采取隔声、减振等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制。同时，为进一步降低噪声影响拟采取如下措施： 1）在满足工作性能条件下，尽量选用低噪声、振动小的机械动力设备； 2）振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施； 3）在总图布置时考虑地形、声源方向性和厂房阻挡、绿化等因素，进行合理布局，以求进一步降低厂界噪声； 4）各辅助设备本体与供连接管采用软接头连接； 5）对各生产线设备运行产生的噪声，采用厂房隔声、个人防护及设置隔声操作室等措施降噪。 （3）噪声预测 本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。其计算公式如下： ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： 式中： Lp(r)——距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 1）首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； 4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； ③计算总声压级 1）计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为: 2）预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果 通过预测计算，项目噪声源对四周厂界噪声贡献值及预测值见下表（项目西侧为其他企业）。 表25 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值*; 预测值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.1; 44.4; 57; 46; 59.1; 48.6; 65; 55; 达标. 南厂界; 58.9; 48.3; 58; 47; 60.7; 49.0; 65; 55; 达标. 北厂界; 52.4; 44.8; 56; 46; 58.5; 48.3; 65; 55; 达标. *背景值的取值为检测报告（如环委字（2021）第11156号）中数据。 经预测，本项目采取上述措施厂界四周噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，对项目周边声环境影响较小，不会对周围声环境产生明显影响。噪声监测计划见下表。 表26 本项目噪声环境监测计划一览表 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 1、固体废物产生排放情况 本项目建设完成后产生的固体废物主要为下脚料、除尘灰、废活性炭、生活垃圾、车间沉降物。固体废物产生及处置情况见下表。 表27 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 一期产生量; 类型; 处置方式; 产生周期; 废物代码; 执行标准. 1; 边角料; 500t/a; 一般固体废物; 回用于生产; 1次/月; -; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 除尘灰; 112.86; -. 3; 车间沉降物; 5/a; 定期交由环卫部门处置; -. 4; 生活垃圾; 0.75t/a; 定期交由环卫部门处置; -; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 5; 废活性炭; 534.6t/a; 危险废物; 专用密闭容器储存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处; 1次/月; 900-039-49; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中有关规定和要求. - 本项目按活性炭吸附容量0.3kg有机废气/kg活性炭。本项目被吸附的非甲烷总烃133.65t/a，按照这个吸附容量则活性炭需求量为400.95t，废活性炭产生量为534.6t。 - 本项目除尘灰和边角料回用于生产，不外排；车间沉降物和生活垃圾定期由环卫部门处置。废活性炭定期由有资质单位处置。 - 2、危险废物处置措施可行性分析 - ①危险废物暂存间选址可行性分析 - 本项目危险废物依托现有危废间（20㎡危险废物暂存间），危险废物储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行回收处理。危废间应达到防止渗漏、雨水冲刷、防风防雨防晒等要求，确保危废间不受雨洪冲击或浸泡，专人管理，避免阳光直射；危废间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中关于危险废物贮存设施的选址原则本项目依托危废间内应设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，危废间防渗要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 - ②危险废物委托利用或者处置的环境影响分析 - 本项目危险废物收集后存放于危险废物暂存间，根据危险废物种类及数量，委托项目周边具有资质的危险废物处置单位进行处理，因此本项目产生危险废物委托处理措施可行。 - ③危险废物暂存间防渗及管理措施 - 本项目危险废物设专用容器储存，存放于企业危废间内，定期交由有资质单位处理。项目危险废物临时储存措施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各危险废物均采用专用的容器存放，并置于专用贮存间，防止风吹雨淋和日晒。贮存间设立危险废物警示标志，危险废物储存容器上需要张贴标签，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 - ②危险废物贮存间内不同的危险废物分开存放，并设置隔离间隔段。贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。 - ③危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏对地下水产生污染影响。 - ④对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 - ⑤危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其它有关规定的要求。 - 综合以上分析，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，措施可行。 - 危废泄漏遇到明火会产生燃烧以及自身含有毒性，因此将其放入指定容器内，并且存放场所按照如下措施处理： - ①设有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施； - ②设有隔离设施和防风、防晒、防雨设施以及消防设施； - ③设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； - ④危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； - ⑤设有专人专职对拟建项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 - ⑥设有泄漏液体收集装置。 - ⑦不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断。 - 3）危险废物运输过程的环境影响分析 - 本项目危险废物产生及贮存场所距离近，厂房地面及运输通道采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏较易控制，对周边环境敏感点及地下水环境影响小。 - 4）委托利用或者处置的环境影响分析 - 本项目危险废物均委托具有相应处理资质的单位进行处置，该资质单位必须是能提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物及相关环境服务的企业，须持有生态环境部门颁发的《危险废物经营许可证》。本项目产生的危险废物类别均应在其经营范围内，且危险废物产生量较小，不会对其处理负荷造成冲击，不会产生显著的环境影响。 - 综上所述，项目固废均得到合理处置，固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，不会对周围环境产生影响。 - 危险废物暂存间标识具体要求见下表。 - 表28 危险废物暂存间及储存容器标签示例一览表 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色、图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 综上所述，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 五、生态影响分析 本项目所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。综上所述，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 六、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤环境影响分析 本项目生产废水循环使用不外排；职工生活污水泼洒抑尘不外排，不会对周边地下水环境产生影响。危废间采取重点防渗。因此本项目污染物难以下渗，不会对土壤环境造成明显影响。此外，企业应加强生产管理，保证地面防渗效果，保证环保措施正常运行。在运行过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。加强安全防护措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （2）防渗措施 项目在厂区各功能区布设相应的防渗措施，为防止本项目对地下水造成的影响，对生产车间、危废暂存间采取的相应的防渗措施。 生产车间防渗：采用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10 -10cm/s。 危废暂存间防渗：危废暂存间设为密闭间，在防渗结构上（包括房间的底部及四周壁）均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；本项目对危废间、进行重点防渗，相关危险废物采用容器盛装，暂存在危废间，危险废物贮存间和生产车间地面底层采用三合土压实，中间层铺耐酸水泥，上层采用2mm厚环氧地坪胶刷涂层，做到表面无裂隙，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。 采取以上措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 （3）地下水、土壤跟踪监测要求 项目在采取合理的防渗措施后，不存在土壤、地下水污染途径，不会对土壤和地下水环境造成影响，不再开展地下水、土壤跟踪监测。 七、环境风险分析 本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)等相关要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存、运输等进行环境风险评价，其内容包括对运行期间发生的可预测突发事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）风险源调查 1）通过对拟建项目主要生产工艺过程的分析，全面排查生产中使用和储存的原辅材料、中间产品和最终产品。拟建项目生产过程中涉及的主要危险物质为废活性炭，本项目废活性炭年产生量为534.6t，本次评价要求废活性炭处置时间为1次/月，因此每月最大处置量为44.55t，具体情况见下表。 表28 主要物料危险性一览表 危险物质; 状态; CAS号; 最大存储量t; 临界量; 分布情况; q/Q值. 废活性炭; 固态; /; 45t/a; 50; 危废间; 0.9. 由上表可知，本项目危险物质存在量与其临界量比值 Q=0.9＜1，环境风险潜势为I，故本评价仅需进行简单分析。 （2）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低拟建工程环境风险事故发生的概率。 ①密闭容器破裂发生泄漏，采取以下应急处理措施：1）隔离泄漏污染区，限制出入，现场禁带火种；2）对废活性炭进行止漏处理，同时对泄漏物收集至容器内；3）不能收集的用消防砂进行现场掩埋覆盖吸附，然后移入存放器具内；4）及时将未泄漏的周边危废品转移于安全地带，以防污染扩大。 ②仓库区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌。 ③配备灭火设备 （3）环境风险评价结论和建议 1）结论 根据拟建项目环境风险特点及周边环境敏感特征，项目运行期间在认真落实环评提出的各项风险防范措施的基础上，以及切实加强环境风险管理的前提下，环境风险水平可以接受。 2）建议 ①拟建项目存在潜在的事故风险，应从建设、储运、管理等多方面采取防护措施。 ②发生风险事故时，要采取应急措施，减少事故对大气环境造成的危害 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑化、挤出、真空工序产生的有机废气P1 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限 |
|  | 塑化、挤出、真空、扩口工序产生的有机废气P2 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 破碎工序产生的含尘废气P3 | 颗粒物 | 集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 塑化、挤出、真空工序产生的有机废气P4 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 破碎工序产生的含尘废气P5 | 颗粒物 | 集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 塑化、挤出、真空、扩口工序产生的有机废气P6 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 提高集气效率，厂房密闭 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB12697-1996)表2其他颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | PH、SS | 泼洒抑尘，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效噪声 | 低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物：下脚料、除尘灰回用于生产，车间沉淀物收集后交由环卫部门处置；执行《一般工业固体废物贮存和填埋污 染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；废活性炭暂存于危废间，委托有资质单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；员工生活垃圾在厂区暂存后交由环卫部门处理；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）重点防渗区域 危废间采取重点防渗措施，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s 。确保防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 （2）一般防渗区域 生产车间等底部用15cm三合土铺底，再在上层用10~15cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，确保防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-10cm/s。 （3）简单防渗区域 厂区地面、办公室采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目周围无生态敏感点，本项目不会对区域生态环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）定期检查应急设施是否完整、应急物资是否到位； 个人防护用品是否齐全。 （2）配备防毒面具、防护服、干粉或二氧化碳灭火器，消防沙、灭火毯，厂区设置摄像监控系 统。 （3）设置 119 火警电话、120 急救电话及应急通讯装置 （4）编制突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须设立环境管理机构，配备专职环境管理人员，加强环境管理。 （2）环境管理要点 1）“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第 682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，然后本项目方可正式投产运行。 2）信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 2、环境监测口及采样平台 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）预留专门的采样监测口和设置符合规范的采样平台，具体要求如下： 1）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 2）采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。 3）测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 4）对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。 5）必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m 高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 6）在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于 80mm，采样孔管长应不大于 50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采 样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于 40mm。 7）对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 3、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在废气排放口、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 表29 环境保护图形符号 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体 废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; --; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，处置率为100%，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足当地的环境功能区划的要求；污染物排放总量符合污染物总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。 综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.046 | / | / | 2.14t/a | / | 2.186t/a | +2.14t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.167 | / | / | 16.35t/a | / | 16.517t/a | +16.35t/a |
| 废水 | COD | / |  |  | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 下角料 | 48 | / | / | 500t/a | / | 548t/a | +500t/a |
|  | 除尘灰 | 0.374 | / | / | 112.86t/a | / | 113.234t/a | +112.86t/a |
|  | 生活垃圾 | 4.65 | / | / | 0.75t/a | / | 5.4t/a | +0.75t/a |
|  | 车间沉降物 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 5 | / | / | 534.6t/a | / | 539.6t/a | +534.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①