- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  建筑垃圾回收利用及水泥稳定土生产项目

建设单位（盖章）：      魏县通达建材有限公司

编制日期：             2022年07月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建筑垃圾回收利用及水泥稳定土生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-130434-89-01-809526 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王一帆 | 联系方式 | 17331966666 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县前大么乡和顺会村村西 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬36°17′43.831″ ，东经114°50′9.520″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3021 水泥制品制造； C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-石膏、水泥制品及类似制品制造 302-水泥制品制造； 三十九、废弃资源综合利用业42-85、非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 魏投资备案【2022】60号 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地面积（m2） | 17600（26.4亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3021 水泥制品制造、C4220 非金属废料和碎屑加工处理”。对照《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目不属于目录中限制类、淘汰类产业，属于允许建设的项目，项目建设符合国家产业政策。 - 本项目设备和产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]122号）中规定的淘汰落后生产工艺装备和产品，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目。 - 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类。 因此，本项目属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入。 - 根据《环境保护综合名录》（2021年版），本项目所属行业类别“C3021 水泥制品制造、C4220 非金属废料和碎屑加工处理”，主要产品为再生骨料和水泥稳定土，不涉及名录中所列“高污染、高环境风险”产品。 - 本项目已在魏县行政审批局进行备案，备案信息见附件。 - 综上分析，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址可行性分析 本项目位于河北省邯郸市魏县前大么乡和顺会村村西，项目用地已经签订租赁合同，且项目已取得前大么乡人民政府出具的“关于魏县通达建材有限公司建筑垃圾回收利用和水泥稳定土生产线项目的意见”，项目选址为建设用地，符合当地的建设规划。距离本项目最近的敏感点为西南侧800m处沙窝村住户，且厂址周围无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位和其他需要特别保护的环境敏感目标，运营期各工序污染源采取相应的污染控制和治理措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述，本项目选址可行。 3、环境管理符合性分析 （1）与“三线一单”符合性分析 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 项目; 分析内容; 该企业情况; 评估 结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区。规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据河北省生态保护红线，邯郸市生态保护红线总面积为1396.65km2（剔除重叠面积），占邯郸市国土面积的11.58%。根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号），本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目位于邯郸市魏县前大么乡和顺会村村西，项目所用厂房已签订租赁合同；项目废水不外排，废气、噪声经治理后均可达标排放，固体废物全部合理处置。随着《邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《关于强力推进大气污染综合治理的意见》的实施，通过产业结构调整、煤炭管控、集中整治“散乱污”企业、重污染企业搬迁、工业企业和产业园区清洁化整治、开展VOCS专项治理、机动车污染整治、扬尘污染综合整治等手段措施，区域环境空气质量将得到改善。项目建设不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 根据项目特点，项目利用的资源主要为土地资源、水资源和电力资源。项目占地较魏县总体土地面积来说占地较小；项目用水量较小。项目不会触及当地资源利用上线，符合当地土地资源配置要求和水资源条件、水功能区划、水资源配置要求; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于管控范围，未列 入国家、地方环境准入负面清单，未列入《市场准入负面清单》（2022年版）；本项目不属于照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策。符合《关于印发<邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单>的通知》 管控要求。; 符合. （2）邯郸市“三线一单”生态环境分区管控 2021年6月29日，邯郸市人民政府发布关于印发《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的通知，本项目所在区域为一般管控单元，邯郸市“三线一单”生态环境分区管控图见下图。 本项目所在位置 图1-1 邯郸市环境管控单元分布图 邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单符合性分析见下表。 表1-2《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》符合性分析 项目; 相关内容; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 空间布局约束; 1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 2.严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。禁止生态保护红线内空间违法转为城镇空间和农业空间。; 本项目评价区域内无集中式饮用水源地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不在生态保护红线范围内。; 符合. 一般生态空间; 空间布局约束; 1.生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。 2.从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。 3.严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 4.严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目位于邯郸市魏县前大么乡和顺会村村西，项目占地为建设用地，项目建设符合规划要求。; 符合. 全市产业布局总体管控要求; 产业布局总体要求; 1.严把项目准入关。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单和产业准入政策，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥和平板玻璃等产能，禁止新增化工园区。 2.进一步优化产业结构。以提升产业链水平为方向，推动产业向中高端迈进，优化提升精品钢材、装备制造、食品加工、现代物流、文化旅游五大现有优势产业，培育壮大新材料、新能源、生物健康三大新兴产业，谋划布局安防应急、电子信息和网络两大未来产业，构建高新技术产业优势凸显、现代服务业支撑强劲、传统产业优质高效的产业发展格局。 3.加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高能耗、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛。 4.通过整合重组、退城进园、转型升级，在全市打造“3+3”钢铁产业格局。; 本项目为水泥制品制造及非金属废料和碎屑加工处理生产项目，且符合当地建设规划要求。; 符合. 项目准入要求; 1.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、平板玻璃、石灰、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 2.新（改、扩）建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目为水泥制品制造及非金属废料和碎屑加工处理生产项目，且符合当地建设规划要求。; 符合. 环境质量底线; 水环境总体管控要求; 1.强化饮用水水源保护。建立县级及以上集中式饮用水水源清单，明确水质目标，实行达标管理。 2.开展水环境承载力评价。推进美丽河湖保护与建设，发挥引领示范作用。 3.保护河湖生态空间。落实生态保护红线制度。禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。 4.严格水域岸线用途管制和土地开发利用。新建项目应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊、水库岸边地带的管理和保护范围。 5.子牙河水系、漳卫南水系、黑龙港水系和徒骇马颊河水系干流沿岸以及岳城水库水源地、羊角铺地下水水源地等重要饮用水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 6.优化养殖产业空间布局。以饮用水水源、水质较好湖库、国家级湿地（公园）等环境敏感区域为重点，科学划定养殖区，明确适养、限养和禁养区。全面清理禁养区相关养殖项目，严防反弹。; 本项目所在位置不是重要饮用水源补给区和水源涵养区。; 符合. 大气环境总体管控要求; 1.严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥和平板玻璃等产能，禁止新增化工园区。 2.加快城市建成区钢铁、煤炭、火电企业搬迁改造或关停退出，县城及主要城镇建成区的钢铁、煤炭、火电企业逐步实施退城搬迁。 3.严格控制高耗能项目建设，提高市场准入门槛，严格控制新增煤电机组装机规模，审慎发展石油化工等项目。; 本项目为水泥制品制造及非金属废料和碎屑加工处理生产项目，不涉及化工园区或者高耗能项目。; 符合. 土壤环境总体管控要求; 1.在未污染耕地集中区域全面推进高标准农田建设，将符合条件的未污染耕地划入永久基本农田，不得新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等可能造成土壤污染的建设项目。 2.推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。加强塑料污染防控，强化对生产、使用、销售塑料制品单位的监督检查，有序禁止限制部分塑料制品生产、销售、使用。; 本项目为建设用地，不涉及占用基本农田，本项目采取分区防渗等防治土壤污染的控制措施，不会对土壤环境造成污染。本项目固体废物均得到合理处置，不外排。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用量上线; 1.强化地下水禁采限采管理。在地下水禁采区，除临时应急供水和无替代水源的农村地区少量分散生活用水外，严禁取用地下水，已有的要限期关闭；在地下水限采区，一律不新增地下水开采量。 2.在利用地表水灌溉水源有保障的区域和退耕实施雨养旱作的区域，对农业灌溉机井实施封填;在深层承压水漏斗区，对农业灌溉取用深层承压水的机井有计划予以关停。 3.实行严格的产业准入制度，对地下水超采地区，严把取水许可关口，不得新建扩建高耗水项目。 4.加快城镇供水水源置换。充分利用当地水和外调水，加快配套供水工程建设，加大水源切换力度，强制性关闭自备井，有效压减城镇生活和工业地下水开采量。 5.地下水禁止开采区、限制开采区的农、林、牧、渔业和制造业、电力、热水、燃气及水生产和供应业，取用地下水要求严格按照《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中要求执行。; 本项目不是高耗水项目; 符合. 能源; 1.采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重,减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。 2.国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。 3.严控工业和民用燃煤质量，面向工业用销售的煤炭经营企业(网点)要严格执行《工业和民用燃料煤》(DB13/2081-2014)中关于工业用煤的标准规定;面向民用销售的型煤生产企业要严格执行国家强制性标准《商品煤质量民用散煤》(GB34169-2017)中“1号”质量指标的规定。 4.对新增耗煤项目实施等(减)量替代。 5.平原地区农村全部完成生活和冬季取暖散煤替代，实现散煤动态清零。; 企业生产不用热；取暖、制冷均采用空调，实现煤炭零使用。; 符合. 土地资源利用上线; 1.国家保护耕地,严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。 2.禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 3.建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。; 本项目不涉及占用耕地、基本农田等，所占土地为建设用地。; 符合. （3）魏县生态环境准入清单 本项目位于河北省邯郸市魏县前大么乡和顺会村村西，根据《关于印发<邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单>的通知》和邯郸市“三线一单”生态环境分区管控图可知，本项目所在区域为一般管控单元。 - 表1-3 本项目与所在区域生态环境准入清单符合性分析 单元代码; 涉及乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控要求; 符合性. ZH13043420139; 前大磨乡; 一般管控单元; 高污染燃料禁燃区; 空间布局; - 1.禁止建设《产业结构调整指导目录(2019年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、 - 马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。 - 2.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实 - 施方案》中相应要求。; 本项目符合产业政策及当地产业布局，污染防治措施完备，能实现达标排放，符合管控要求。. - 污染排放管控; - 1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》 - （GB2962-2013）及修改单中相应排放限值要求。 - 3.冲天炉、玻璃熔窑、 - 以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。 - 4.对涉粉状物料十 - 大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。 - 5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 - (DB13/1640-2012)和《关于印发<河 - 北省工业炉窑综合治理实施方案>的 - 通知》(冀环大气〔 - 2019〕607号)及 - “退后十”方案中邯郸限值要求。 - 6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全 - 面执行《挥发性有机物无组织排放控 - 制标(GB37822-2019)。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理; 本项目无挥发性有机物，不涉及锅炉。. - 环境风险防控; - 工艺过程中产生的含VOCs废料（渣、液）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求; 不涉及. - 资源利用效率; - 1.禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行。2.鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526-2019）限定值，争取达到先进值; 本项目不涉及高污染燃料. - 综上，经对照《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》，本项目符合上述要求。 由表1-1、表1-2和表1-3可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的相关管理要求。 - 4、与《邯郸市涉粉状物料企业扬尘（PM10）污染深度治理实施方案》（邯气领办【2020】40号）符合性分析 - 表1-4 本项目与《邯郸市涉粉状物料企业扬尘（PM10） - 污染深度治理实施方案》（邯气领办【2020】40号）符合性分析 - 序号; - 管控措施; - 本项目; - 符合性. - 1; - 封(密)闭; - （1）物料密闭。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料采用密闭料仓、储罐等方式密闭储存，采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送；（2）物料封闭。原料堆场、皮带通廊等开放性扬尘面源或线源需进行封闭；运输含水率小于 6%的易扬尘物料时，各皮带转运节点需进行局部或全程封闭；运输块状或粘湿物料的车辆需采用加盖封闭车厢；（3）车间封闭。破碎、筛分等易扬尘作业工段，宜对生产设备进行整体封闭或半封闭+橡胶软帘密封；有条件的应进行整体封闭。; - （1）物料密闭：本项目粉状物料储存满足要求；（2）物料封闭，本项目输送带密闭，原料棚全封闭；（3）车间封闭：本项目破碎工序封闭，筛分生产设备密闭; - 符合. - 2; - 收尘; - （1）固定或连续作业的产尘点宜优先采用收尘技术，在不影响生产和安全的前提下，尽量提高收尘罩的密闭性；移动卸料尘源 F 可采用移动通风槽等收尘技术；（2）按照"应收尽收" 的原则设计各产尘点收尘罩的风量，在收尘系统管路风阀全开状态下，每个收尘罩罩面风速宜大于 1.5m/s(各企业根据行业和企业特点可调整)；（3）收尘系统应保持与生产工艺设备同步运转，确保收尘点无肉眼可视粉尘外逸。; - （1）本项目废气采用集气罩、集气管道收集；（2）本项目收尘罩罩面风速可以满足要求；（3）企业承诺收尘系统与生产工艺设备同步运转。; - 符合. - 3; - 抑尘; - （1）间歇式、非固定的产尘点，可采用干雾等抑尘技术，雾滴直径宜小于 30μm。抑尘作业需快速精准联动，响应时间宜小于缸，喷雾需明显覆盖扬尘区域；（2）长期堆放的物料可使用加湿、喷洒表面结壳剂、覆盖等抑尘技术，控制物料表面风蚀扬尘；水和结壳剂喷洒量不得超过生产工艺许可，不得含有毒有害成分；（3）厂界安装微雾抑尘系统。绕城高速以内所有涉粉状物料企业要在厂界安装微雾抑尘系统。其他区域规模以上企业必须安装。; - （1）本项目原料棚、破碎筛分线均设置雾化降尘措施，喷雾可以覆盖明显扬尘区域；（2）本项目原料车间设置雾化降尘措施，合理控制湿度。（3）本项目厂界安装微雾抑尘系统。; - 符合. - 4; - 道路清洁; - （1）物料存储及上料区域每个车辆出口处，需配置 1 套车身及车轮清洗装置，且清洗装置距离出口位置小于5m。清洗装置配备拦车杆，确保车辆清洗时间；根据企业情况配备抖水台或吹干装置，尽量减少洗车后的车身滴水；（2）车身及车轮清洗装置清洗水压宜高于 1.0 孔1Pa，清洗喷头保持通畅，并配套污水处理设施；（3）厂区需配备足够的湿扫车和洒水车，有条件的环保清洁车辆要加装北斗或 GPS 定位系统，记录环保清洁车辆历史工作情况；（4）外部运输。外部购进的粉状物料，应实施铁路、管式皮带、气体输送等清洁运输方式改造，提升清洁运输比例。不具备条件的，采用新能源或国五以上车辆运输。建立清洁运输台账，包括但不限于运输合同、接轨站接发车货票、磅单记录、皮带秤记录等；（5）内部运输。大宗原料储运宜采用机械化原料场和机械化作业；粉状物料全部采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输，避免物料的二次倒运。不具备改造条件的企业，各县(市、区)要结合实际制定具体标准要求。; - （1）本项目设车辆冲洗平台，并配备沉淀池；（2）车辆冲洗废水设沉淀池沉淀处理；（3）本项目厂区配备湿扫车和洒水车；（4）企业承诺采用新能源或国五以上车辆运输；（5）本项目不涉及大宗原料。; - 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 （1）项目名称：建筑垃圾回收利用及水泥稳定土生产项目； （2）建设单位：魏县通达建材有限公司； - （3）建设地点及周边关系：本项目位于河北省邯郸市魏县前大么乡和顺会村村西，项目占地为建设用地。厂址中心地理坐标为北纬36°17′43.831″ ，东经114°50′9.520″。本项目厂区北侧为道路，南侧、东侧为农田，西侧为魏县众城建材有限公司。 - 项目地理位置和周边关系详见附图1、附图2。 （4）项目占地：本项目全厂总占地面积17600m2（26.4亩），总建筑面积约15000m2。 （5）建设内容及规模：项目主要建设1#生产车间和2#生产车间，1#生产车间内布设1条建筑垃圾生产线，2#生产车间内布设1条水泥稳定土加工生产线，项目建成后年产再生骨料20万吨、水泥稳定土60万吨。 项目主要工程内容见表2-1。 表2-1 本项目主要工程内容一览表 项目; 名称; 建设内容. 主体 工程; 1#生产车间; 1层钢结构，建筑面积4000m2，厂房内设置建筑垃圾加工生产线1条，主要工序为给料、破碎、筛分. 2#生产车间; 1层钢结构，建筑面积4000m2，厂房内设置水泥稳定土加工生产线1条，主要工序为原料储运、投料、搅拌. 储运工程; 原料库; 1层钢结构，建筑面积5000m2，内部分隔为4座料场，用于原料的堆放. 成品库; 1层钢结构，建筑面积2000m2，用于成品的储存. 水泥 筒仓; 100t水泥筒仓2个，主要用于原料水泥的储存. 辅助工程; 办公楼; 2层，砖混结构，建筑面积1000m2，主要用于员工日常办公和临时休息. 公用 工程; 供热; 项目生产不用热；项目办公冬季采暖、夏季制冷均由空调提供。. 供水; 项目用水来自当地供水管网. 供电; 项目用电由当地供电系统提供. 环保 工程; 废气; 有组织; 1#生产车间; 投料、一级破碎、二级破碎、筛分废气; 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（P1）. 2#生产车间; 水泥料仓废气; 仓顶自带除尘器（2个）+1根15m高排气筒（P2）. 投料、搅拌废气; 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（P3）. 无组织; 1#生产车间; 密闭车间+雾化喷淋+密闭式皮带输送机. 2#生产车间; 密闭车间+雾化喷淋+密闭式皮带输送机. 车辆运输扬尘; 厂区道路硬化，厂区出入口设高压清洗装置，厂区设置洒水降尘装置，定期对运输通道洒水抑尘. 原料装卸; 原料储存于密闭的原料库内，地面硬化，原料库内安装喷淋装置. 成品存放; 成品库密闭，地面硬化，安装喷淋装置，物料存放用苫布遮盖. 废水; 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；. 职工生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏，废水不外排. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、合理布局、风机加装消声器等措施. 固废; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一处理. 除尘灰; 收集后外售. 沉渣; 定期收集后，交由环卫部门统一处置. 废润滑油; 收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 废润滑油桶. 3、产品方案 本项目主要产品为再生骨料和水泥稳定土。不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中所列“高污染、高环境风险”产品。产品具体规格及产量见下表。 表2-2 本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 规格; 用途. 1; 再生骨料; 10; 万吨/年; 10~20mm; 路基石、砖块骨料. 2; 再生骨料; 10; 万吨/年; 0.5~5mm; 路基石、砖块骨料. 3; 水泥稳定土; 60; 万吨/年; /; 各级公路的基层和底基层. 4、主要生产设备 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 振动给料机; ZSW1500×5000; 2台; 建筑垃圾加工生产线. 2; 颚式破碎机; HD110; 2台. 3; 细碎机; PF1320; 2台. 4; 振动筛; 3YK2870; 2台. 5; 皮带输送机; /; 9条. 6; 骨料配料供给系统; 料斗（内含隔筛）; 14m3; 6仓; 水泥稳定土加工生产线. 7; 计量装置; 300t/h; 6个. 8; 混合料输送机; 800t/h; 2套. 9; 粉料供给计量系统; 粉料仓（水泥筒仓）; 100t; 2个. 10; 计量设备; 50t/h; 2个. 11; 螺旋输送机; /; 2个. 12; 供水 系统; 水箱; 8m3; 1个. 13; 潜水泵; QY65-10-3; 1个. 14; 搅拌 装置; 搅拌机; 0-800t/h; 1个. 15; 成品储运系统; 成品料输送机; 800t/h; 1套. 16; 储料装置（料仓）; 12m3; 1个. 17; 辅助 系统; 气路系统; /; 1套. 18; 储气罐; /; 1个. 19; 空压机; /; 1个. 20; 控制系统; /; 1套. 21; 装载机; /; 2台. 22; 叉车; /; 2台. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目所需的原辅材料和能源消耗具体情况见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 耗量; 单位; 备注. 1; 建筑垃圾; 20; 万t/a; 外购（不涉及危险品污染的建筑垃圾），储存于原料库. 2; 润滑油; 0.5; t/a; 外购，桶装，25kg/桶，最大储存量0.25t. 3; 碎石; 28.98; 万t/a; 外购，储存于原料库. 4; 石粉; 26.4; 万t/a; 外购，储存于原料库. 5; 水泥; 3; 万t/a; 外购，储存于水泥筒仓. 6; 电; 221.23; 万kWh/a; 当地供电系统供给. 7; 新鲜水; 17091; m3/a; 当地供水管网供给. 6、公用工程 （1）供电 本项目年用电量221.23万kWh，由当地电网供给，附近供电线路引入电源，厂区内配备变压器1套，能够满足项目生产及生活用电需求。 （2）供热 项目生产不用热，办公室冬季采暖和夏季制冷采用空调。 （3）给排水 ①给水 项目主要用水工序包括车辆冲洗水、喷淋用水、水泥稳定土拌合用水、设备冲洗水以及职工生活用水，用水量为17091m3/a（56.97m3/d）。 车辆冲洗用水：进出厂设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，车辆冲洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水。车辆冲洗用水量约为4.5m3/d（1350m3/a），其中循环水量为4m3/d（1200m3/a），新鲜水补水量为0.5m3/d（150m3/a）。 喷淋用水：本项目在料场上方加装喷淋设备，喷淋采用新鲜水，每日用水量约为2.0m3/d（600m3/a）。 水泥稳定土拌和用水：水稳拌和用水添加至水泥稳定土混合料中，随成品带走。本项目水泥稳定土产量为60万t/a，含水量占总质量的2.7%，则水稳拌和用水量为16200t/a，日用水量为54m3/d； 设备冲洗水：设备冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水。设备冲洗用水量约0.5m3/d（150m3/a），其中循环水量为0.4m3/d（120m3/a），新鲜水补水量为0.1m3/d（30m3/a）。 生活用水：项目劳动定员20人，依据河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》(DB13/T5450.1-2021)，并结合实际情况，职工生活用水定额按18.5L/人·日，本项目劳动定员20人，工作制度为年工作300天，本项目员工生活用水量为0.37m3/d（111m3/a）。 ②排水 项目设备冲洗水和车辆冲洗用水循环使用，不外排；职工生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为0.30m3/d（88.8m3/a），用于厂区泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏，不外排。 图2-2 本项目水平衡图（单位：m3/d） 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为20人，年工作时间300天，一班制，每班工作8小时。 9、厂区平面布置 项目厂区西部为原料库（内部分隔为4座料场），厂区中部由北向南依次为2#生产车间和1#生产车间，厂区东南角为成品库，厂区大门及门卫设于厂区东侧厂界处。 项目各功能分区明确、间距合理，厂区布局满足工艺流程，满足功能分区要求和运输作业要求，项目生产管理方便，总平面布置合理。 项目厂区平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 图2-3 施工期工艺流程及排污节点图 施工期主体施工、内外装修期间产生施工噪声、废气、废水及施工垃圾。 - 运营期工艺流程简述 本项目在1#生产车间和2#生产车间内分别建设一条建筑垃圾加工生产线和一条水泥稳定土加工生产线，年产再生骨料20万吨，水泥稳定土60万吨。 - 建筑垃圾加工生产线 - 图2-4 建筑垃圾加工生产线工艺流程及产排污节点 - 工艺流程简述： - ①给料 外购建筑垃圾用车辆直接卸载至原料库的堆放区，并定时向物料洒水，使物料保持一定的湿度。生产时，由装载机将建筑垃圾投入给料机内。 本工序污染源主要为：车辆运输扬尘和原料卸载时的粉尘G1、给料机投料口粉尘G2、布袋除尘器收集到的除尘灰S1以及设备运行过程产生的噪声N1。 ②一级破碎 建筑垃圾由密闭皮带输送机送至颚式破碎机中进行一级破碎。 本工序污染源主要为：一级破碎工序产生的粉尘G3、布袋除尘器收集到的除尘灰（S2）以及设备运行过程中产生的噪声N2。 ③二级破碎 一级破碎后的物料通过密闭皮带输送机送至二级破碎工序进一步细碎处理，细碎后的物料再经密闭传送带输送至振动筛。 本工序污染源主要为：二级破碎工序产生的粉尘G4、布袋除尘器收集到的除尘灰（S3）以及设备运行过程产生的噪声N3。 ④筛分 二级破碎后的物料通过密闭皮带输送机送至振动筛进行筛分得到成品再生骨料。 本工序污染源主要为：筛分工序产生的粉尘G5、布袋除尘器收集到的除尘灰（S4）以及设备运行过程产生的噪声N4。 - 水泥稳定土加工生产线 - 图2-5 水泥稳定土加工生产线工艺流程及产排污节点 （1）原料储运：水泥由密闭罐车运输，采用全封闭式进料方式，用车载空气压缩机的压缩空气将水泥打入筒仓内储存；原料中的石粉、碎石均为外购，由密闭篷布货车运输到厂区封闭料场储存。 本工序污染源主要为：车辆运输扬尘和原料卸载时的粉尘（G6）、水泥筒仓粉尘（G7）以及废气治理设施产生的除尘灰（S5）。 （2）投料：筒仓内的水泥通过计量系统计量后，经密闭管道气力输送至搅拌机内；碎石和石粉通过装载机送入各自的配料机，并通过计量系统分别计量后经密闭的皮带输送机送至搅拌机内；水槽中的水通过潜水泵泵入计量系统，按照配比要求，输送至搅拌机内。 本工序污染源主要为：投料粉尘（G8、G9）、废气治理设施产生的除尘灰（S6、S7）以及设备噪声（N5、N6）。 （3）搅拌 所有原辅料进入搅拌机搅拌，制成水泥稳定土，生产出的水泥稳定土成品通过搅拌机下方出料口进入罐车，运送至工地使用。 水稳混合料搅拌过程中加水，为湿式搅拌，且搅拌时为密闭状态，因此搅拌过程中产生的粉尘量较少，粉尘主要产生于料斗下料过程。 该工序产生的污染物主要为：搅拌粉尘（G10）、布袋除尘器收集到的除尘灰S8以及设备噪声（N7）。 表2-5 项目污染源及污染物排放情况一览表 类别; 序号; 污染源; 主要 污染物; 采取措施. 废气; G1、G6; 车辆运输; 颗粒物; 厂区道路硬化，厂区出入口设高压清洗装置，厂区设置洒水降尘装置，定期对运输通道洒水抑尘。. 原料装卸; 颗粒物; 原料储存于密闭原料库内，封闭式输送机，安装喷淋装置. G2; 建筑垃圾 投料工序; 颗粒物; 密闭皮带输送机+集气罩+1套布袋除尘器处理+1根15m高排气筒（P1）. G3; 一级破碎工序; 颗粒物. G4; 二级破碎工序; 颗粒物. G5; 筛分工序; 颗粒物. G7; 水泥筒仓; 颗粒物; 水泥筒仓自带除尘器（2套）+1根15m排气筒（P2）. G8、G9; 水泥稳定土 投料工序; 颗粒物; 密闭皮带输送机+集气罩+1套布袋除尘器处理+1根15m高排气筒（P3）. G10; 搅拌工序; 颗粒物. G11; 成品存放; 颗粒物; 成品库地面硬化，成品库密闭，安装喷淋装置，物料存放用苫布遮盖. 废水; W1; 洗车废水; SS; 收集后经沉淀池沉淀后循环使用，不外排. W2; 设备清洗水; SS. W3; 生活污水; COD 氨氮BOD5 SS; 用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥. 固废; S1~S8; 布袋除尘器; 除尘灰; 收集后外售. S9; 沉淀池; 沉渣; 定期收集后，交由环卫部门统一处置. S10; 职工生活; 生活垃圾; 统一收集后，交由环卫部门统一处理. S11; 废润滑油; 设备维修; 收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. S12; 废润滑油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 根据邯郸市生态环境局于2021年7月8日发布的《2020年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 主城区空气质量达标天数为221天，占全年总天数的60.4%（全年有效天数366天）；其中一级天数为20天，占5.46%，二级天数为201天，占54.92 %，三级天数为98天，占26.78%，四级天数为30天，占8.2%，五级天数为16天，占4.37%。六级天数为1天，占0.27%。 二氧化硫（SO2）年平均浓度14微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度35微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.1毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数182微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度102微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度57微克/立方米，分别超标0.138倍、0.48倍、0.63倍。 综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 邯郸市逐渐推行“煤改气”计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程的推进，区域内环境中颗粒物能够得到有效控制，区域内环境将有所改善。 2、地表水环境质量现状 根据生态环境主管部门所发布的水环境质量数据，项目周围最近的地表水体魏大馆排水渠（益民河）水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，益民河位于项目南侧1950米处，主要功能为泄洪排水、农业灌溉、一般景观用水；其次为项目西侧2135米的兴源河（东风渠），其作用为引黄入邯干渠，水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 4、生态环境状况 - 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍惜濒危野生动植物等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，评价确定项目主要环境保护目标情况如下： 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人口聚集区等大气环境敏感目标；厂界外50m范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 项目周边关系及主要环境保护目标分布情况详见附图 2。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。 表3-1 扬尘排放浓度标准限值 控制项目; 监测点浓度限值ß（μg/m3）; 达标判定依据. PM10; 80; ≤2. ß指监测点 PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以 150μg/m3计。. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A) 。 2、营运期 （1）废气 建筑垃圾生产线产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及无组织排放监控浓度限值。 水泥稳定土生产线产生的有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求；无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。 （2）噪声 项目夜间不生产，运营期项目东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准值，即昼间≤60dB(A)。 （3）固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求；危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 以上各标准值详见表3-2。 表3-2 营运期污染物排放标准限值 类别; 评价因子; 标准限值; 单位; 标准来源. 有组织废气; 1#生产车间; 颗粒物; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 3.5; kg/h. 无组织废气; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 有组织废气; 2#生产车间; 颗粒物; 10; mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求. 无组织废气; 颗粒物; 0.5; mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中大气污染物无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; LAeq; 2类; 昼间; 60; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. |
| 总量 控制 指标 | 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总【2014】283号）文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。按照项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为：SO2、NOx、COD、氨氮。 （1）废气：项目生产不用热，项目不设置燃煤或燃气设施。因此，项目废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。 （2）废水：项目废水主要为生活废水，生活污水水质简单，直接泼洒抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏，不外排。因此，项目废水污染物COD、氨氮的核算排放量均为0t/a。 综上，本项目污染物总量控制指标建议值为COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工过程可分为土石方、主体结构和内外装修三个阶段，施工期环 境影响因素有：地基开挖、物料运输与堆放过程产生扬尘；施工机械设备、 物料运输、建筑作业及房屋装修过程中产生噪声；施工人员生活污水和设备、 车辆冲洗废水；施工建筑垃圾和生活垃圾。 - 施工期废气影响分析 - 施工扬尘 - 项目施工期对环境空气的影响主要是在场地平整、土方填挖、建筑材料 装卸、堆放和车辆运输过程中产生的扬尘。 - 为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，根据《河北省建 筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安〔2016〕27号）和《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日实施），建议项目在施工期严格采取如下污染控制措施： - 施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包 括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、 举报电话等。 - 施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 - 施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必 须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 - 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施， 建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 - 施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 - 施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天 放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理 相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必 须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒 水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安 全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施， 严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。 建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治 工作。 鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置； 鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 做到围挡、毡盖、喷淋、运输车辆清洗和路面硬化五个百分百。渣土运 输车辆全部安装密闭装置并保证正常使用。 总之，只要加强管理，切实落实好以上措施，可大大降低施工扬尘量，减轻对周围环境空气产生的污染影响。项目施工期较短，施工结束后扬尘影响随之消失。 - 施工机械废气 - 运输车辆及施工机械的运行排放的主要污染物是 CO、NO2等，由于项目施工工程量主要是各个彩钢结构建筑的建设，大型机械布置较为分散，对环境空气的污染程度相对较轻，预计不会对当地环境空气造成明显污染影响。 - 总之，建设单位要加强施工监管，明确区域建设期环境保护要求，切实 落实好各项减缓扬尘措施，施工场地产生的废气影响将大大降低，对周边敏 感目标的影响在可接受的范围内。该影响将随施工的结束而消失。 - 施工期废水影响分析 - 项目施工期产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要是机械 设备和车辆的冲洗废水；生活污水主要是施工场地人员盥洗水。 - 项目车辆、设备冲洗废水主要污染物为 COD、SS 等，经现场临时设置 的沉淀池处理后，全部回用于车辆、设备冲洗，不外排；施工人员生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮等，全部依托周边公共卫生设施处理，废水不 外排，不会对区域水环境造成明显污染影响。 - 为了减少对地表水环境的影响，施工方应对施工现场的机械设备和运输 车辆加强检修和维护，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”等问题。 - 项目施工废水不外排，不会对区域水环境造成明显污染影响。评价建议 企业加强施工废水以及施工期生活污水的收集与管理。 - 施工期噪声影响分析 - 建筑施工期噪声源主要来源于建筑物施工现场的各类机械设备和物料运 输的交通噪声。 - 为尽可能地减缓施工噪声对周围环境敏感点的影响，评价要求建设单位 应采取如下缓解措施： - ①施工过程中应采用距离防护措施，在不影响正常施工的情况下，将强 噪声设备和施工场地尽量远离村庄、居民区、学校、病房楼设置，必要时设 置临时声屏障，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作，以减轻施工噪声 影响。 - ②建筑招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中 标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中。 - ③施工单位应选用低噪声、低振动的施工机械设备，购买商品混凝土， 不使用混凝土搅拌机。 - ④制订施工计划时，避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工时间尽 量安排在昼间。严禁在中午12:00－14:00 和夜间22:00－次日6:00期间施工。 ⑤施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人 员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械。 ⑥装修过程中要减少电锯等高噪设备的使用时间，禁止在午休和夜间时 间段施工。 ⑦建筑材料、弃土、弃渣及设备运输车辆路过敏感目标时应低速慢行， 以减轻交通噪声对敏感点的影响。 因此，只要建设单位和经济项目管理部门加强监管，施工单位文明施工， 并认真执行各项降噪措施，项目施工噪声对周围声环境的影响是可以接受的， 该影响将随施工结束而消失。 - 施工期固体废物影响分析 - 施工期固体废物主要为施工弃土、弃渣及损坏或废弃的各种建筑装修材 料、施工人员的生活垃圾等。 - 为了减少固体废物对环境产生不良影响，评价要求在项目在施工期应严 格采取如下污染控制措施： - 施工期产生的施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料建设单位必须严格按照建筑垃圾的管理规定进行消纳处理或处置。 - 施工期生活垃圾集中收集后送入环卫部门指定地方处置，严禁随处 堆放。 - 加强施工管理，合理安排施工进度，对施工开挖的土方尽量回填， 剩余弃土外运，作为绿化用土或填埋塌陷区及大坑造田综合利用；建筑垃圾 由建设单位外运至建筑垃圾堆存点处置。弃土堆存时应设挡土墙，高度不得 超过 4m，以免影响两侧司乘人员视线，并加盖防尘网，做到及时清理以减缓 对区域环境空气的影响。 - 应尽量减少临时占地，减少风沙扬尘和水土流失的影响。 采取上述措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置，因此不会对周围 环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生及排放情况 本项目产生的有组织废气主要为1#生产车间（建筑垃圾加工生产线）投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序产生的粉尘；2#生产车间（水泥稳定土加工生产线）水泥筒仓、投料、搅拌工序产生的粉尘；无组织废气主要为车辆运输、原料装卸、成品存放过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物。 （1）1#生产车间投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序粉尘 本项目原料在投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序会产生一定量的粉尘，经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》及类比同类项目实际生产状况，确定本项目一级破碎、二级破碎、筛分各工序产尘系数，由此核算项目各工段粉尘产生量，该项目采用密闭皮带输送机，物料通过给料机投料。 项目各生产工段产尘情况见下表。 表4-1 项目各生产工段产尘情况一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数 （kg/t-破碎料）; 建筑垃圾加工量 （万t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 1; 投料; 0.05; 20; 10. 2; 一级破碎; 0.15; 20; 30. 3; 二级破碎; 0.15; 20; 30. 4; 筛分; 0.15; 20; 30. 合计; 100. 由上表可知，投料、破碎、细碎、筛分工序颗粒物产生量为100t/a，每年工作2400h，则颗粒物产生速率为41.67kg/h。 破碎机、筛分机整体密闭，在投料口上方及破碎机、筛分机落料处设集气罩，经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（P1）排放。集尘效率按90%计，风机风量为20000m3/h，布袋除尘器的处理效率可达99%，则颗粒物有组织排放量为0.9t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为18.75mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。 未被收集的粉尘以无组织形式排放，则1#生产车间无组织颗粒物产生量为10t/a，产生速率为4.17kg/h。本项目设备均位于密闭车间内，并在车间顶部设置雾化喷淋装置，通过自然沉降及喷淋抑尘，可减少90%的产尘量，由此计算出1#生产车间无组织颗粒物排放量为1t/a，排放速率为0.42kg/h。 - （2）2#生产车间水泥筒仓废气 本项目水泥采用筒仓储存，物料进出筒仓顶部有粉尘产生。经查阅中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数，贮仓排气逸散尘排放因子为0.12kg/t-粉料，本项目水泥消耗量为30000t/a，则各筒仓顶部颗粒物总共产生量为3.6t/a，每年工作2400h，则颗粒物产生速率为1.5kg/h。 项目共设2个水泥筒仓，每个筒仓顶部自带1台除尘器，产生的粉尘经各仓顶自带除尘器处理后，经1根15m高排气筒（P2）排放。每台除尘器的设计风量为2000m3/h，除尘效率按99%计，则颗粒物排放量为0.036t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备中颗粒物排放标准要求。 - （3）2#生产车间投料、搅拌工序粉尘 项目采用装载机投料，投料过程中会产生粉尘。根据中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数可知，卸粗细粒料到贮箱逸散尘排放因子为0.05kg/t-卸料，本项目碎石消耗量为28.98万t/a、石粉消耗量为26.4万t/a，则投料工序颗粒物产生量为27.69t/a，每年工作2400h，则颗粒物产生速率为11.54kg/h。 项目在搅拌过程中，添加水通过水泵从搅拌机顶端均匀地喷洒在搅拌装置内，故搅拌过程中几乎无粉尘产生，该工序粉尘主要为向搅拌机投料时产生的粉尘。根据中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数可知，装水泥、粒料入搅拌机逸散尘排放因子为0.02kg/t-物料，本工序水泥的年耗量为3万t/a、碎石的年耗量为28.98万t/a、石粉的年耗量为26.4万t/a，则搅拌工序产生的粉尘量为11.676t/a，每年工作2400h，则颗粒物产生速率为4.865kg/h。 本项目投料粉尘通过水泥稳定土料斗上方加装集气罩收集，搅拌设备为密闭式，搅拌粉尘经管道收集，投料粉尘和搅拌粉尘经收集后，进入1套布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P3）排放。 搅拌设备为密闭结构，产生的粉尘经密闭集气管道收集，集尘效率按100%计；投料料粉尘采用集气罩收集，集尘效率按90%计。风机风量为20000m3/h，布袋除尘器的处理效率可达99%，则颗粒物有组织排放量为0.366t/a，排放速率为0.152kg/h，排放浓度为7.6mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备中颗粒物排放标准要求。 未被收集的粉尘以无组织形式排放，则2#生产车间无组织颗粒物产生量为1.154t/a，产生速率为0.48kg/h。本项目设备均位于密闭车间内，并在车间顶部设置雾化喷淋装置，通过自然沉降及喷淋抑尘，可减少90%的产尘量，由此计算出2#生产车间粉尘排放量为0.115t/a，排放速率为0.048kg/h。 （4）原料卸载、成品存放、车辆运输过程产生的粉尘 本项目原料库密闭，原材料均为固体块状，粉尘产生量不大，原料库配备1套喷淋抑尘设施，地面需硬化。 成品库密闭，地面硬化，成品库内配备1套喷淋抑尘装置，物料存放用苫布遮盖，以减少无组织粉尘的扩散。 为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，厂区内设置洒水降尘装置，定期对运输通道洒水抑尘。运输车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶，道路及车辆进出口地面全部硬化，厂区出入口设有高压清洗装置，以减少原料中细小颗粒的扬起。 采取上述措施后，经类比同类项目，可核算本项目原料的装卸、成品存放及车辆运输产生的粉尘排放总量为1.5t/a，年工作时间为2400h，排放速率为0.625kg/h。 2、废气污染源源强核算结果和排污口基本情况 项目废气污染物源强核算结果及相关参数情况见表4-2，排放口情况见表4-3。 表 4-2 项目废气污染源源强核算情况一览表 类型; 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 工艺; 去除效率 (%); 排放量 (t/a); 排放 速率 (kg/h); 排放浓度 mg/m3. 有组织; 1#生产车间P1; 颗粒物; 20000; 41.67; 100; 设备密闭+集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒; 99; 0.9; 0.38; 18.75. 水泥筒仓P2; 颗粒物; 4000; 1.5; 3.6; 自带袋式除尘器（2个）+1根15m排气筒; 99; 0.036; 0.015; 3.75. 2#生产车间P3; 颗粒物; 20000; 16.405; 39.366; 集气罩、集气管道+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒; 99; 0.366; 0.152; 7.6. 无组织; 1#生产车间; 颗粒物; /; 4.17; 10; 密闭车间+雾化喷淋+自然沉降; 90; 1; 0.42; /. 2#生产车间; 颗粒物; /; 0.48; 1.154; 密闭车间+雾化喷淋+自然沉降; 90; 0.115; 0.048; /. 车辆运输; 颗粒物; /; 0.625; 1.5; 厂区道路硬化、厂区出入口设高压清洗装置、厂区内设洒水抑尘装置，定期对运输通道洒水抑尘; 1.5; 0.625; /. 原料卸载; 颗粒物; /; 原料储存于密闭的原料库内，地面硬化，原料库内安装喷淋装置. 成品存放; 颗粒物; /; 成品库密闭，地面硬化，成品库内安装喷淋装置，物料存放用苫布遮盖. 表 4-3 废气排放口基本情况 名称; 编号; 类型; 地理坐标; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 温度(℃); 排放标准. 1#生产车间排气筒; DA001; 一般排放口; 东经114°50′6.03″ 北纬 36°17′43.30″; 15; 0.7; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 水泥筒仓排气筒; DA002; 一般排放口; 东经114°50′6.68″ 北纬 36°17′44.40″; 15; 0.3; 20; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求. 2#生产车间排气筒; DA003; 一般排放口; 东经114°50′6.24″ 北纬 36°17′43.87″; 15; 0.7; 20; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求. 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中的相关要求，本项目不涉及主要污染源和主要排放口，针对本次项目产排污特点，制定工程的监测计划。 表4-4 大气污染源监测计划 环境要素; 监测点; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; 1#生产车间排气筒; 颗粒物; 1年/次. 水泥筒仓排气筒; 颗粒物; 1年/次. 2#生产车间排气筒; 颗粒物; 1年/次. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1年/次. 4、废气治理技术可行性分析 布袋除尘器除尘机理：重力、惯性、碰撞、静电吸附、筛滤综合效应的结果。袋式除尘器由五个部分组成：上箱体，包括可掀起的上揭盖、文氏管等；中箱体，包括多孔板、滤袋、骨架、检查门等；下箱体，包括灰斗、支腿等排灰系统，包减速器、星形排灰阀或螺旋输灰器；喷吹系统，包括控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包等。含尘气体由下部进入除尘器后，由下而上流动，经滤袋过滤后，粉尘被滞留在袋外，净化后的空气则由滤袋上口汇集后经出风口排出。当滤袋表面的粉尘增加，使除尘器阻力大，为使阻力维持在限定的范围内，由控制仪发出指令，按顺序开启各脉冲阀，使气包内的压缩空气从喷吹管各孔对正文氏管以接近音速喷出一次气流，并诱导几倍于该气流的二次气流一起喷入滤袋，造成滤袋瞬间急刷膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱离滤袋落入灰斗，然后由排灰排出。因此本项目采用布袋除尘器处理粉尘可行。 经源强核算：项目污染物排放均可达到相应的排放标准。同时废气污染物的排放量较小，排放形式为有组织排放，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 5、废气排放环境影响 项目废气治理技术可行，可有效减少污染物无组织排放，且项目废气排 放能够满足相应排放标准要求，污染物排放量较少，不会触及环境质量底线； 项目厂界外周边500m范围内无环境空气敏感点，不会产生明显不利影响。 综上所述，本项目对区域大气环境的影响是可以接受的。 二、废水 1、废水产生量及排放情况 项目污水主要为洗车废水、设备冲洗废水以及生活污水。 项目洗车废水产生量为4.5m3/d（1350m3/a），主要污染物SS，产生浓度约500mg/L，经沉淀池沉淀后，循环使用不外排。 项目设备冲洗废水产生量为0.5m3/d（150m3/a），主要污染物SS，产生浓度约500mg/L，经沉淀池沉淀后，循环使用不外排。 职工生活污水产生量为0.30m3/d（88.8m3/a），其中COD、SS、NH3-N的产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、40mg/L，产生量分别为0.355t/a、0.018t/a、0.004t/a。生活污水产生量较小，主要用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏，不外排。 2、污水治理措施可行性分析 洗车废水、设备冲洗废水经配设的沉淀池处理后循环使用，不外排。废水中主要污染物为冲洗下来的泥渣，沉淀池是以重力分离为基础，控制沉淀池的进水流速，使得比重大的无机颗粒下沉，从而将其自水中去除，治理措施成熟可行。 3、废水排放影响分析 项目洗车废水、设备冲洗废水经沉淀池处理后，循环使用不外排；项目生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏，废水不外排，故不会对周围水环境造成明显不利影响。 - 三、噪声环境影响分析 - 1、项目噪声源 项目运营后的噪声污染源主要是破碎机、振动筛、搅拌机等设备运行产生的机械噪声，噪声声压级在70～90dB(A)之间。具体详见下表。本项目选用低噪设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施减振降噪后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 2、噪声源参数的确定 - 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见下表。 - 表4-5 主要噪声污染源强 - 序号; - 噪声源; - 数量; - 源强 - dB（A）; - 降噪措施; - 降噪效果/dB（A）; - 排放强度/dB（A）; - 持续时间（h）. 1; 振动给料机; 2台; - 90; - 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、合理布局、风机加装消声器等措施; - 20; - 70; - 2400. 2; 颚式破碎机; 2台; - 90; - 20; - 70; - 2400. 3; 反击式破碎机; 2台; - 85; - 20; - 65; - 2400. 4; 振动筛; 2台; - 70; - 20; - 50; - 2400. 5; 皮带输送机; 9条; - 80; - 20; - 60; - 2400. 6; 料斗（内含隔筛）; 6个; - 80; - 20; - 60; - 2400. 7; 计量系统; 6套; - 70; - 20; - 50; - 2400. 8; 搅拌装置; 1台; - 85; - 20; - 65; - 2400. 9; 皮带输送机; 8条; - 80; - 20; - 60; - 2400. 10; 配料机; 3台; - 75; - 20; - 55; - 2400. 11; 混合料输送机; 2台; - 75; - 20; - 55; - 2400. 12; 螺旋输送机; 2台; - 75; - 20; - 55; - 2400. 13; 装载机; 2台; - 70; - 20; - 50; - 2400. 14; 叉车; 2量; - 70; - 20; - 50; - 2400. - 3、预测因子、方位 预测因子：等效连续A声级。 - 预测方位：厂界南、厂界西、厂界北、厂界东。 - 4、预测模式 根据本工程对噪声源所采取的隔声、减振等措施及效果，按照《环境影响评价技术 导则声环境》(HJ/T2.4-2021)中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 由于本项目属于新建项目，本次评价利用《噪声环境影响评价系统V3.0》预测计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，来分析厂界噪声排放情况，其计算方法与步骤同 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）相关要求一致。 ①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 各声源对预测点的贡献值按下式计算： 式中：LA（r）—距声源 r 处的 A 声级； LAref（ro）—参考位置 ro 处的 A 声级； Adiv—声波几何发散引起的 A 声级衰减量； Abar—声屏障引起的 A 声级衰减量； Aatm—空气吸收引起的 A 声级衰减量； Aexc—附加衰减量。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Loct，2（T）=Loct，1（T）－（TLoct+6） 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，根据本工程厂房结构，声频带1000Hz时，取20dB(A)。 将室外声级 Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S 为透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测 点的声级按照下述公式进行预测： ③计算总声压级 计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 建立坐标系，确定各室外噪声源位置和室内噪声源等效为室外噪声源位置及预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声贡献值。本工程对预测点 T 时段内噪声贡献值Leq 贡（等效连续 A 声级）： 预测点的噪声预测值 5、预测评价内容 本评价主要预测和评价内容：正常工况下，噪声源对厂界声环境的影响，预测厂界贡献值及达标情况。 6、预测结果与评价 表4-6 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 测点名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 38.28; 51.58; 47.97; 45.09. 标准; 60; 60; 60; 60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目实施后，在采取相应选用低噪设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施的情况下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。因此，本项目噪声污染防治措施可行。 7、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，厂内噪声污染源监测点位、监测项目、采样频次等见下表。 - 表4-7 环境监测计划一览表 环境要素; 监测点; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m各设一个监测点，共4个; 等效连续A声级; 1次/季度. - 四、固体废物 1、固体废物产生及处置情况 本项目固废主要为除尘灰、沉渣、废润滑油、废润滑油桶以及生活垃圾。除尘灰和沉渣属于一般工业固体废物；废润滑油、废润滑油桶属于危险废物。 - （1）一般工业固体废物 - ①除尘灰 - 根据物料平衡核算，除尘灰产生量为128.9t/a，收集后外售处置。 - ②沉渣 - 根据企业提供资料，沉渣产生量为10t/a，收集后外售处置。 - （2）生活垃圾 项目运营期站内劳动定员为20人。按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目人员产生的生活垃圾10kg/d，年产生活垃圾3t/a。本项目所产生生活垃圾全部交由环卫部门统一处理，不外排。 - 危险废物 ①废润滑油 废润滑油来源于设备维护，根据企业提供资料，产生量约 0.1t/a，危险废物类别及代码为“HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。 ②废润滑油桶 - 主要为润滑油使用后的废旧桶，根据包装规格估算，废润滑油桶产生量约为0.2t/a，危险废物类别及代码为“HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。 2、危险废物管理要求 （1）危险废物基本情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况见下表4-8。 表4-8 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生工序 及装置; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油; 30天; T，I; 收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 设备维护; 固态; 废矿物油; 30天; T，I. （2）危险废物暂存要求 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂区东部; 4m2; 暂存危废间; 满足要求. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08. 项目产生的危险废物均暂存于危险废物暂存间内。为保证暂存的危险废 物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及2013年修改单）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场地提出如下安全措施： ①设置单独的危险废物暂存地点，地面及裙脚应做耐腐蚀硬化、防渗漏 处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； ②危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志 和警示标志； ③危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运 输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看 管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备 医疗急救用品；贮存库设置环境保护图形标志和警示标志； ④建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存 放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、 维护制度。 ⑤厂房地面及运输通道均采取硬化和防腐防渗措施。 危险废物暂存场所满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采 取防渗措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮 存场所不会造成不利环境影响。 （3）委托利用或者处置要求 本项目危险废物委托有危险废物处置资质的单位定期进行清运处理，建 设单位须与有资质的危废处置单位签订处置协议。危废处置单位应持有县级 以上人民政府环境保护行政主管部门颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置相应危险废物类别的资质。 3、结论 项目产生的固体废物全部妥善处置，不外排，对周边环境保护目标无影 响，不会造成二次污染。 - 五、环境风险影响分析 1、危险物质和风险源调查 本项目原料涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中重点关注的危险物质“润滑油”。 项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下： 表 4-10 突发环境事件风险物质及临界量 序号; 物质名称; 本项目最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 润滑油; 0.25; 2500; 0.0001. 由上表可知，项目危险物质储存量未超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需开展环境风险专项评价。 2、可能影响途径 根据项目特点，本工程可能发生的环境影响途径分析详见下表。 表4-11 项目潜在主要环境影响途径 事故发生环节; 类型; 原因. 贮存; 泄露; 容器破损，违章操作，安全阀失灵. 中毒; 泄露导致现场危险品浓度超标. 火灾; 物料发生泄漏，遇明火、静电、摩擦、撞击、雷电等. 使用; 泄露; 操作失误. 中毒; 泄露导致现场危险品浓度超标. 火灾; 遇明火. 3、环境风险防范措施 ①严格执行相关法律、法规 由于本项目风险物质成分属易燃、毒性物质，因此在设计、施工、生产、 经营等各方面必须严格执行有关法律、法规，具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 ②贮存过程的管理措施 项目物料采用封闭容器储存，液态物质贮存在专门的房间内，储存间进行防渗处理；危险废物装入封闭相容（不相互反应）容器内，分类分区暂存在危废暂存间，危废贮存间地面及裙脚进行防渗处理，达到渗透系数小于 10-10cm/s 的要求；不同类别的危险废物分别采用专用容器盛放，设置标识。 ③危险废物厂内管理措施 危险废物贮存于阴凉通风的仓库内，远离火种、热源、氧化剂等，防止阳光直射。桶装堆垛不可过高、过密，应留有墙距、顶距、柱距及防火检查、 消防施救必要的走道。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。严禁在储存点使用电动工具；消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，不准挪用，周围不准堆放物品和杂物。加强设备的保养和定期维修，减少管线的跑、冒、滴、 漏，使各种装置设备保持良好的运行状态，以防意外事故的发生，尽可能将事故造成的污染和损失降到最低限度。 ④建立健全安全环境管理制度 a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作 规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 b、建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 c、物料储存区、生产区内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带 危险品进入储存区域内。 ⑤其他物料事故防范及应急措施 Ⅰ、应急防护措施内容：配备处理火灾和泄露事故的器材物资，一旦出现事故，可立即投入使用。 Ⅱ、应急措施内容：一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。对于火灾事故，应急措施主要是断源(减少泄出量)、 隔离(将事故区域与其他区域隔离，避免影响扩大)、回收(尽可能将泄漏出的涂料收集起来处理)、清污(处理已燃烧造成的后果)和上报(上报有关部门)。 Ⅲ、在生产区及贮存区应设置灭火器、消防栓等消防设施，生产工人需经培训、考核上岗，学习工艺生产技术、安全生产要点、安全操作规程和工艺操作规程等。 Ⅳ、事故善后处理内容：清理现场、维修设备、查清事故原因，处理人员伤亡，了解现场及周围环境污染程度并及时处理污染事故，并及时上报。 4、风险结论 项目主要风险源为原料储存、使用场所及危废暂存间，主要风险类型为泄露、火灾。项目在采取一系列的风险防范补偿措施和严格的管理措施后，事故发生的概率和对周围环境的影响可降至可接受范围。 - 六、土壤、地下水 - 本项目属于非金属矿物制品制造业，项目无废水外排，废水主要为职工盥洗废水，水质简单水量较小，直接用于厂区泼洒抑尘。因此，项目不存在土壤、地下水污染途径，为防止项目建设对地下水环境影响，厂区车间、厂区地面全部采用水泥硬化处理，防渗系数≤1*10-7cm/s。采取上述措施后，项目不会对厂区地下水、土壤造成明显影响。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 1#生产车间排气筒 | 颗粒物 | 设备密闭+集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P1 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求 |
|  |  | 水泥筒仓排气筒 | 颗粒物 | 仓顶自带袋式除尘器（2个）+1根15m高排气筒P2 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求 |
|  |  | 2#生产车间排气筒 | 颗粒物 | 集气罩、集气管道+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P3 |  |
|  | 无组织 | 1#生产车间 | 颗粒物 | 密闭车间+雾化喷淋+自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区地面硬化；厂区设置洒水降尘装置，定期对运输通道洒水抑尘；厂区出入口设置高压清洗装置 |  |
|  |  | 原料装卸 | 颗粒物 | 原料储存于密闭的原料库内，地面硬化，原料库内安装喷淋装置 |  |
|  |  | 成品存放 | 颗粒物 | 成品库密闭，地面硬化，安装喷淋装置，物料存放用苫布遮盖 |  |
|  |  | 2#生产车间 | 颗粒物 | 密闭车间+雾化喷淋+自然沉降 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中大气污染物无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | SS COD BOD5 NH3-N | 泼洒抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏，不外排 | / |
|  | 洗车废水 |  | SS | 经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排 | / |
|  | 设备冲洗废水 |  | SS |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 等效A声级 | 项目采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 固体废物 | 沉淀池 |  | 沉渣 | 定期收集后，交由环卫部门统一处置 | 不外排 |
|  | 废气治理设施 |  | 除尘灰 | 收集后外售 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 收集后交由环卫单位统一处置 |  |
|  | 设备维护 |  | 废润滑油 | 收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 |  | 废润滑油桶 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面及道路均进行水泥硬化；一般固废储存处、沉淀池防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂区空闲区内广泛植树绿化，可保护该区域生态环境质量，不仅美化 了周围环境，而且具有净化空气之功效 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理组织机构 设立控环境管理机构和环保专员，负责项目全周期(包括施工期和运行期)的环境保护工作。 2、环境管理台账要求 （1）台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 （2）台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 （3）台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 （4）重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。 （5）业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。 （6）安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。 （7）所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。 依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门 的要求，制定全厂的监测计划和工作方案，建立健全环境监测站的各项规章制度；定期分析监测结果及发展趋势，以防污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取措施；加强环保监测人员的技术培训，熟练掌握监测技术，以确保数据的准确性；参加环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作。 3、排污口规范化要求 - （1）有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996) 和《污染源统一监测分析方法(废气部分)》([82]城环监字第 66 号)的规定进行设置； - （2）定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒 目处设置环境保护图形标志牌。本项目距离敏感点较远，不会对周边敏感点的声环境产生影响； - （3）本项目产生的固体废物合理处置，不外排； - （4）生产过程中需排放的污染物为废气、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下： - ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。 - ②辅助标志内容： 1）排放口标志名称；2）单位名称；3）编号；4）污染物种类；5）国家环境保护部监制。 - ③标志牌尺寸：480×300mm； - ④标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm 冷轧钢板；表面采用搪瓷或者反光贴膜。 排放口名称; 废气排放口; 噪声源. 环境保护图形标志. 排放口名称; 一般工业固体废物. 环境保护图形标志. |

- 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.302t/a | / | 1.302t/a | 1.302t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 128.9t/a | / | 128.9t/a | 128.9t/a |
|  | 沉渣 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | 10t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①