- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类-大气专项）

| 项目名称： | 魏县新型环保改性沥青制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 魏县建通新型材料有限公司 |
| 编制日期： | 2023年2月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 大气影响分析

1、废气：本项目大气污染物主要为矿粉仓废气、砂石料落料产生的含尘废气；导热油炉天然气燃烧废气；砂石料烘干废气；沥青储罐加热产生的混合废气；沥青拌合料卸料时产生的含尘废气。

（1）矿粉仓废气

项目设矿粉仓1座，矿粉仓粉尘主要是进料上料时“大呼吸”产生的粉尘。参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中册中“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”，物料输送储存工序工业废气量为460m3/t粉料，颗粒物产污系数为2.09kg/t粉料，项目矿粉用量为18000t/a，根据企业提供经验数据，年上料时间为1000h，则废气量为828万m3/a（8280m3/h），该工序颗粒物产生量为37.62t/a（37.62kg/h），则，产生浓度为4543.5mg/m3。矿粉仓自带袋式过滤器，废气经袋式过滤器处理后经仓顶排放（15m高）。袋式过滤器处理效率99.9%，处理后由仓顶（DA001）排放，粉尘排放量为0.038t/a（0.038kg/h），排放浓度为4.59mg/m3。

（2）砂石料落料产生的含尘废气

本项目砂石料由铲车铲运送至砂石料进料斗，砂石料进生产线料斗落料起尘量采用下式计算：

物料装卸起尘量：Q1=113.33U1.6H1.23e-0.28w（mg/s）

装卸年起尘量=Q1×平均装卸时间

式中U为风速（m/s），W为物料的含水率（%），H为落差（m）。本项目中U取魏县多年平均风速2.6m/s，W根据同类项目，本环评取1%，H取2.5m，根据企业提供资料，项目年装卸时间为600h。

经计算，项目砂石料进生产线料斗落料起尘量为3.475t/a。

本项目生产时间为600h，因此砂石料落料粉尘产生的速率为5.792kg/h，本项目在进料斗上方设置集气罩，且集气罩三侧密闭，由引风机将收集的含尘废气送高效布袋除尘器处理，风机引风量约为10000m3/h，集气罩收集效率按98%计，粉尘收集量3.406t/a（5.68kg/h），无组织散逸量0.069t/a（0.115kg/h）。粉尘收集浓度为567.7mg/m3，布袋除尘器处理效率为99%，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，粉尘排放量为0.034t/a（0.057kg/h），排放浓度为5.68mg/m3。

（3）砂石料烘干废气

本项目砂石料加热采用烘干筒，以燃烧器燃烧天然气为热源。天然气燃烧机耗气量约为280m3/h，本次环评按照平均生产能力耗气量计算，取280m3/h，烘干机年工作2400h，则全年耗气量为67.2万m3，烘干筒废气包括天然气燃烧废气和烘干产生的颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中的排放系数可知，每燃烧1万Nm3的天然气，产生的烟气量为136259.17Nm3。年燃烧天然气产生废气量为915.67万m3（3820m3/h）。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》可知，每燃烧1000m3天然气，颗粒物、SO2、NOX的排放量分别为0.1kg、0.18kg、1.76kg。本项目燃烧机采用低氮燃烧则NOX的产生系数按0.5计算，颗粒物、SO2、NOX的排放量分别为0.067t/a、0.121t/a、0.591t/a。

本项目烘干筒生产过程中产生含尘废气，根据《美国环保局-空气污染物排放和控制手册》，烘干器烘干加热热拌沥青混合料过程中颗粒物产生量为2.45kg/t产品，年烘干砂石料量为55.36万吨，则烘干筒产生的粉尘量约为1356.32t/a。

综上可知，烘干机年工作2400h，砂石料烘干过程颗粒物产生总量为1356.387t/a（565.16kg/h），SO2、NOX的产生量分别为0.121t/a（0.050kg/h）、0.591t/a（0.246kg/h），燃料燃烧废气及烘干筒含尘废气均经一套50000m3/h除尘风机送布袋除尘器处理，粉尘废气收集浓度约为11303mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.9%以上，处理后通过1根15m高排气筒（排气筒DA003）排放，粉尘排放量为1.356t/a（0.565kg/h），排放浓度为11.30mg/m3，SO2、NOX排放浓度分别为：1.0mg/m3、4.92mg/m3。

（4）沥青储罐生产加热过程中产生的废气

本项目沥青储罐生产加热及保温过程中产生的沥青烟，参考《公路沥青供应站沥青烟排放模拟及控制装置经济论证》（第29卷第1期）里的实验数据，4000t沥青在120℃的温度下挥发量为1811.34mg/s进行类比计算，本项目设置沥青储罐5个，最大存储量250吨，类比计算拟建项目沥青烟产生量为113.21mg/s，即0.408kg/h，0.979t/a。另根据史宝成《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》（环境化学，2001,20（2）:200~201），沥青烟中苯并[a]芘等7种多环有机物占0.013%，类比计算拟建项目沥青烟中苯并[a]芘量0.000053kg/h，0.127kg/a。沥青加热完全为密闭过程，罐顶设置呼吸口，设置风量为5000m3/h引风机，经密闭管道收集后送“喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理。装置对沥青烟、苯并[a]芘的综合去除效率为99%、99%，处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放，沥青烟、苯并[a]芘排放量分别为0.010t/a、0.001kg/a，排放浓度为0.833mg/m3、0.00008mg/m3。

（5）导热油炉天然气燃烧废气

本项目沥青加热采用导热油炉，以天然气为燃料，导热油炉规格为2t/h，耗气量150m3/h，导热油炉年运行时间约为300天，8小时运行，则导热油炉年用气量为36万m3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中的排放系数可知，每燃烧1万m3的天然气，产生的烟气量为136259.17m3。经低氮燃烧后，锅炉废气产生浓度类比《石家庄市万特塑胶制品有限公司验收检测项目》可知，废气中污染物的浓度分别为：颗粒物：4.7mg/m3、SO2：3mg/m3、NOx：28mg/m3，年排放废气量为4905330m3/a，颗粒物：0.02t/a、SO2：0.01t/a、NOx：0.14t/a，排放速率为：颗粒物：0.01kg/h、SO2：0.006kg/h、NOx：0.057kg/h。

（6）沥青拌合料卸料产生的混合废气

改性沥青是本项目主要原材料之一，石油沥青是石油化工厂热裂解石油原料时得到的副产品，沥青当温度达到80℃左右时，便会产生沥青烟等异味气体。沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，是石油沥青排放的液态烃类有机TSP质和少量气态烃类物质（常温下），以烃类混合物为主要成份，多为多环烃类物质，其中以苯并[a]芘为代表物质。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物质，可引起皮肤癌，通常附在沥青烟中直径小于8.0μm的颗粒上。沥青搅拌、成品放料过程产生沥青烟，沥青混凝土搅拌完全为密闭过程，放料口通过密闭管道将料送至运输车罐内，设置风量为20000m3/h引风机。上述废气通过密闭管道由引风机送“喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理，可以视为搅拌、放料过程产生得沥青烟、粉尘完全被收集，参考《拌合过程中沥青烟释放量的考察研究》（李虎等，广东化工，2013.Vol.40）中研究数据：在模拟拌合条件下，石油沥青温度到160℃时，每千克沥青可以释放142.5mg沥青烟。本项目沥青使用量为30000t，搅拌沥青烟产生量为4.28t/a（1.78kg/h）。参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在（150℃～170℃）搅拌过程中可产生苯并[a]芘0.01g。本项目年使用沥青约30000t，则沥青烟中苯并[a]芘的产生量约为0.30kg/a。所有原辅料经计量后送入搅拌器内进行搅拌，包括液态沥青，虽然液体沥青有一定的粘连性，但搅拌器内仍会产生一定的量的粉尘，粉尘产生量以砂石料和粉料总用量的0.1‰计，产生量57t/a。装置对沥青烟、苯并[a]芘、粉尘的综合去除效率为99%、99%、99%。沥青加热、沥青混凝土卸料废气处理后经1根15m高排气筒DA006排放，粉尘、沥青烟、苯并[a]芘排放量分别为：0.57t/a、0.043t/a、0.000003t/a，排放浓度为11.88mg/m3、0.89mg/m3、0.00006mg/m3。

废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理 措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 产生浓度/（mg/m3） | 产生量/（kg/h） | 工艺 | 效率% | 是否为可行技术 | 废气排放量/（m3/h） | 排放浓度/（mg/m3） | 排放量/（kg/h） |  |
| 有组织 | 矿粉仓 | 颗粒物 | 物料衡算 | 4543.5 | 37.62 | 布袋除尘器 | 99.9 | 是 | 8280 | 4.59 | 0.038 | 1000 |
|  | 砂石料落料 | 颗粒物 |  | 567.7 | 5.68 |  | 99 | 是 | 10000 | 5.68 | 0.057 | 600 |
|  | 砂石料烘干 | 颗粒物 | 物料衡算 | 11303 | 565.16 | 布袋除尘器 | 99.9 | 是 | 50000 | 11.30 | 0.565 | 2400 |
|  |  | SO2 |  | 1.0 | 0.050 | / | / | 是 |  | 1.0 | 0.050 | 2400 |
|  |  | NOX |  | 4.92 | 0.246 | / |  | 是 |  | 4.92 | 0.246 | 2400 |
|  | 沥青储罐 | 沥青烟 | 物料衡算 | 81.6 | 0.408 | 喷淋塔+活性炭吸附 | 99 | 是 | 5000 | 0.833 | 0.004 | 2400 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.011 | 0.000053 |  |  | 是 |  | 0.00008 | 0.0000004 |  |
|  | 导热油炉 | 颗粒物 | 物料衡算 | 4.7 | 0.01 | / | / | 是 | 2043 | 4.7 | 0.01 | 2400 |
|  |  | SO2 |  | 3 | 0.006 |  |  | 是 |  | 3 | 0.006 |  |
|  |  | NOX |  | 28 | 0.057 |  |  | 是 |  | 28 | 0.057 |  |
|  | 卸料 | 颗粒物 | 物料衡算 | 1187.5 | 23.75 | 喷淋塔+活性炭吸附 | 99 | 是 | 20000 | 11.88 | 0.24 | 2400 |
|  |  | 沥青烟 |  | 89 | 1.78 |  | 99 | 是 |  | 0.89 | 0.018 | 2400 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.006 | 0.000125 |  | 99 | 是 |  | 0.00006 | 0.00000125 |  |
| 无组织 | 车间无组织 | 颗粒物 | -- | -- | 0.115 | 车间封闭并设水喷雾 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 600 |

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，采用导则附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大影响，然后按评价工作分级判据进行分级，本项目大气评价等级判定情况见下表。

表2大气评价等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi的计算公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用该导则5.2中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据HJ2.2-2018附录B6.1“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”，根据下图，本项目周边3km半径范围内城市建成区面积＜1/2，因此估算模式参数选择农村选项。

3km

北

图1项目周边3km半径范围内情况

估算模型参数表见表3，项目点源参数见表4，本项目面源为矩形面源，参数见表5，大气污染源估算结果见表6。

表3 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -23.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

表4 本项目点源参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  |  |  | 污染物 名称 | 排放 速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） | 年排放 小时数/h | 排放 工况 |  |  |
| DA001 | 42 | 15.0 | 0.5 | 25.0 | 11.72 | 1000 | 正常 工况 | 颗粒物 | 0.038 |
| DA002 | 42 | 15.0 | 0.5 | 25.0 | 14.51 | 600 | 正常 工况 | 颗粒物 | 0.057 |
| DA003 | 42 | 15.0 | 1.2 | 130.0 | 12.29 | 2400 | 正常 工况 | 颗粒物 | 0.565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.246 |
| DA004 | 42 | 15.0 | 0.4 | 120.0 | 11.06 | 2400 | 正常 工况 | 沥青烟 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.0000004 |
| DA005 | 42 | 8.0 | 0.2 | 130.0 | 18.07 | 2400 | 正常 工况 | 颗粒物 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.057 |
| DA006 | 42 | 15.0 | 0.8 | 100.0 | 11.06 | 2400 | 正常 工况 | 颗粒物 | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.00000125 |

表5 本项目面源参数表

| 污染源名称 | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  |  |  | 污染物 | 排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度/m | 宽度/m | 有效高度/m | 年排放 小时数/h | 排放 工况 |  |  |
| 矩形面源 | 42 | 43 | 70 | 9 | 600 | 正常工况 | 颗粒物 | 0.115 |

表6 估算模型计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | C0i（mg/m3） | 最大浓度出现距离（m） | Pmax% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 0.003062 | 211 | 0.68 |
| DA002 | PM10 | 0.004454 | 211 | 0.99 |
| DA003 | PM10 | 0.004539 | 194 | 1.01 |
|  | SO2 | 0.000405 |  | 0.08 |
|  | NOX | 0.001966 |  | 0.98 |
| DA004 | 苯并[a]芘 | 0 | 101 | 0.12 |
| DA005 | PM10 | 0.000696 | 55 | 0.15 |
|  | SO2 | 0.000417 |  | 0.08 |
|  | NOX | 0.003966 |  | 1.98 |
| DA006 | PM10 | 0.002775 | 140 | 0.62 |
|  | 苯并[a]芘 | 0 |  | 0.18 |
| 生产车间 | TSP | 0.072456 | 50 | 8.05 |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），由估算模式结果可知，本项目废气污染物最大落地浓度占标率Pmax=8.05%<10%。因此，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级，本项目不需要进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。

本项目厂区距离最近的敏感点岳庄村110m，根据预测情况可知项目建设对最近的敏感点岳庄村无明显影响。

本项目污染物排放量核算见下表。

表7 本项目有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 4.59 | 0.036 | 0.038 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 5.68 | 0.057 | 0.034 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 11.30 | 0.565 | 1.356 |
|  |  | SO2 | 1.0 | 0.050 | 0.121 |
|  |  | NOX | 4.92 | 0.246 | 0.591 |
| 4 | DA004 | 沥青烟 | 0.833 | 0.004 | 0.010 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.00008 | 0.0000004 | 0.000001 |
| 5 | DA005 | 颗粒物 | 4.7 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | SO2 | 3 | 0.006 | 0.01 |
|  |  | NOX | 28 | 0.057 | 0.14 |
| 6 | DA006 | 颗粒物 | 11.88 | 0.24 | 0.57 |
|  |  | 沥青烟 | 0.89 | 0.018 | 0.043 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.00006 | 0.00000125 | 0.000003 |
| 有组织排放合计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放合计 | 颗粒物 |  |  |  | 2.018 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.131 |
|  | NOX |  |  |  | 0.731 |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.053 |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.000004 |

表8 本项目无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 物料的装卸 废气 | 颗粒物 | 车间封闭，地面硬化，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，设水喷雾 |  | 《大气污染物综合排污标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.069 |
| 无组织排放总计（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.069 |  |

表9 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.087 |
| 2 | SO2 | 0.131 |
| 3 | NOX | 0.731 |
| 4 | 沥青烟 | 0.053 |
| 5 | 苯并[a]芘 | 0.000004 |

分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响。

综上，分析预测结果表明，拟建项目完成后不会对周边环境空气质量产生明显影响。大气环境影响评价自查表见下表。

表10 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 小于500t/aR |  |  |  |
|  | 评价因子 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  |  | 三类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型□ | 其它R |
|  | 预测范围 | 边长=50Km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘） |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：2.018t/a、SO2：0.131t/a、NOX：0.731t/a、沥青烟：0.053t/a、苯并[a]芘：0.000004t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），由估算模式结果可知，本项目废气污染物最大落地浓度占标率Pmax=8.05%<10%。因此，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级，无需设置大气环境防护距离。

根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ848-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期废气监测计划。

表11 污染源监测计划

| 环境要素 |  | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 1次/两年 |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 1次/两年 |
|  |  | DA003 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  |  | SO2 |  |
|  |  |  | NOX |  |
|  |  | DA004 | 沥青烟 | 1次/年 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |
|  |  | DA005 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | SO2 | 1次/年 |
|  |  |  | NOX | 1次/月 |
|  |  | DA006 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 沥青烟 |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |
|  | 无组织 | 无组织厂界 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 沥青烟 |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |