# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧

农业机械回收拆解项目

建设单位： 魏县恒畅再生资源利用有限公司

编制日期：          2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧农业机械回收拆解项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-130434-89-01-134987 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张晓坤 | 联系方式 | 17332106333 |
| 建设地点 | 魏县双井镇野庄村兴源机动车交易市场内6号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经114°57′42.047″，北纬36°14′13.264″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42—85金属废料和碎屑加工处理——421——废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏审批备字 〔2024〕053号 |
| 总投资（万元） | 1650 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.21% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | # 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于“鼓励类——第四十二项环境保护与资源节约综合利用——第8条废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”。 对照《市场准入负面清单(2022年版)》，本项目不在负面清单内。 项目已取得了魏县行政审批局关于本项目的备案（魏审批备字〔2024〕053号）。 综上，项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的“三线一单”环境管理要求。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号）、《邯郸市生态保护红线分布图》，魏县境内不涉及生态保护红线。 本项目不在生态保护红线范围内（见附图5）。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，不开采地下水资源；本项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据《邯郸市生态环境准入清单(2023 年版)》，区域环境质量底线为 ①环境空气：2025 年SO2、NO2、PM2.5年均浓度分别达到20 微克/立方米、38 微克/立方米、42 微克/立方米，遏制O3恶化态势，优良天数比例控制在58%以上。 2035年SO2、NO2、PM2.5年均浓度分别达到20微克/立方米、38微克/立方米、35微克/立方米，O3在现状基础上得到控制，优良天数比例控制在75%以上。 ②水环境：2025年地表水Ⅲ类及以上水体断面比例达到27%以上，劣Ⅴ类水体基本消除；2035年全面消除劣Ⅴ类水质。 ③土壤环境：2025年受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。 本项目建成后，采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响。项目的建设符合大气环境质量底线要求。 项目无生产废水产生及排放；生活废水排入排入市政污水管网，进双井镇污水处理厂进一步处理。因此本项目的实施不会对区域地下水的功能产生影响，项目的建设符合水环境质量底线要求。 项目采取严格的分区防渗措施，不会造成地下水、土壤环境恶化。 项目通过采购低噪声设备、厂区合理布局、设备基础减振、厂房隔声、风机软连接等措施，可有限降低噪声污染，厂界噪声满足2类排放标准，不会对区域声环境质量噪声影响。 （4）环境准入清单 根据河北省环评预约挂号服务平台查询结果,本项目所在地位于编号邯郸市魏县ZH13043430139范围内，属一般管控区。对照《邯郸市生态环境准入清单(2023年版)》符合分析如下： 表1-1 全市生态空间总体管控要求符合分析 项目; 相关内容; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 空间布局约束; 1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 2.严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。禁止生态保护红线内空间违法转为城镇空间和农业空间。 3.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 本项目评价区域内无集中式饮用水源地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不在生态保护红线范围内。; 符合. 一般生态空间; 空间布局约束; 1.生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。 2.从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。 3.严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 4.严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目占地为建设用地。不涉及占用生态空间中的林地、草原、耕地等。; 符合. 全市产业布局总体管控要求; 产业布局总体要求; 1.严把项目准入关。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单和产业准入政策，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策，严禁新增钢铁、焦化、水泥和平板玻璃等产能，禁止新增化工园区。 2.进一步优化产业结构。以提升产业链水平为方向，推动产业向中高端迈进，优化提升精品钢材、装备制造、食品加工、现代物流、文化旅游五大现有优势产业，培育壮大新材料、新能源、生物健康三大新兴产业，谋划布局安防应急、电子信息和网络两大未来产业，构建高新技术产业优势凸显、现代服务业支撑强劲、传统产业优质高效的产业发展格局。 3.加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。 4.发展壮大“532”市域主导产业，加快新旧动能转换。提升传统优势产业发展能级，完成钢铁产业整合重组，延伸钢铁产业链条，加快建设全国重要精品钢材生产基地，形成“一集群五基地”产业格局。; 根据魏县农业农村局和魏县自然资源和规划局出具的意见、双井镇人民政府的意见，本项目符合魏县产业布局及产业定位要求。; 符合. 项目入园 准入要求; 1.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、平板玻璃、石灰、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 2.新（改、扩）建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 符合. 环境质量底线; 大气环境总体管控要求; 1.严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策，严禁新增钢铁、焦化、水泥和平板玻璃等产能，禁止新增化工园区。 2.严控“两高”产业规模。以钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、煤电等行业企业为重点，严格控制新增产能，遏制高耗能、高排放项目盲目发展。持续巩固去产能成果，严格落实产业准入条件，坚决防止反弹。 3.严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大重点行业低效和过剩产能压减力度，淘汰4.3米焦炉，关停部分1000立方米以下高炉和 100 吨以下转炉。 4.发展壮大“532”市域主导产业，加快新旧动能转换。提升传统优势产业发展能级，完成钢铁产业整合重组，延伸钢铁产业链条，加快建设全国重要精品钢材生产基地，形成“一集群五基地”产业格局。 5.严格控制高耗能项目建设，提高市场准入门槛，严格控制新增煤电机组装机规模，审慎发展石油化工等项目。 6.严格散煤生产、加工、储运、销售环节监管，“禁煤区“高污染燃料禁燃区”不得新设散煤经营网点。 7.推进煤炭、钢铁、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业、大型物流园区以及港口集疏运铁路专用线、管道或封闭管廊等建设。 8.确保“散乱污”企业动态清零。建立“散乱污”企业动态管理机制，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业项目 建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移，死灰复燃。 9.对30万千瓦及以上热电联产机组覆盖范围内的自备燃煤电厂实施关停整合。 10.积极参与京津冀协同发展生态环境联建联防联治。聚焦对接服务京津，突出承接疏解合作功能，全力推进京津冀协同发展取得更大成效。强化多领域协同治理和保护，深化区域大气污染协同治理，强化区域生态环境联合执法，深化拓展生态保护补偿机制。 11.按照统一规划、统一标准、统一监测、统一污染防治措施的要求，落实省内跨区域联防联控机制，强化与周边市联防联控，鼓励县（市、区）积极开展联防联控。落实“省—市—县”重污染天气应对三级预案体系，规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程，严格执行重点行业企业绩效分级管控措施，加强应急减排清单标准化管理。; 不涉及; 符合. 水环境总体管控要求; 1.强化饮用水水源保护。建立县级及以上集中式饮用水水源清单，明确水质目标，实行达标管理。 2.开展水环境承载力评价。推进美丽河湖保护与建设，发挥引领示范作用。 3.保护河湖生态空间。落实生态保护红线制度。禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。 4.严格水域岸线用途管制和土地开发利用。新建项目应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊、水库岸边地带的管理和保护范围。 5.子牙河水系、漳卫南水系、黑龙港水系和徒骇马颊河水系干流沿岸以及岳城水库水源地、羊角铺地下水水源地等重要饮用水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 6.优化养殖产业空间布局。以饮用水水源、水质较好湖库、国家级湿地（公园）等环境敏感区域为重点，科学划定养殖区，明确适养、限养和禁养区。全面清理禁养区相关养殖项目，严防反弹。 7.在跃峰渠工程管理范围内从事工程建设活动的，建设单位或个人应当将工程建设方案报送市水行政主管部门审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。市水行政主管部门依法对施工进行监督。穿、跨、临渠的桥梁、道路、管道、缆线、取水、排水、监测等工程设施的建设单位、产权单位或者使用单位，应当对设施进行日常检查和维护，保证其正常运行，发现危害渠道安全、妨碍渠水畅通等情况的，应当及时进行整改、消除安全隐患。; 不涉及; 符合. 土壤环境总体管控要求; 1.在未污染耕地集中区域全面推进高标准农田建设，将符合条件的未污染耕地划入永久基本农田，不得新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等可能造成土壤污染的建设项目。 2.组织对关闭、搬迁、腾退工业企业用地进行全面排查，动态更新疑似污染地块名单、污染地块名录，确保符合《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法(试行)》等要求的建设用地地块全部纳入全国污染地块土壤环境管理信息系统加强监管。 3.土壤污染重点监管单位应全面落实土壤污染防治义务，严格控制有毒有害物质排放，制定自行监测方案并组织实施。企业自行监测、隐患排查以及执法部分监督检查发现土壤和地下水污染的，相关企业要制定整改方案和建立台账清单。 4.推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。加强塑料污染防控，强化对生产、使用、销售塑料制品单位的监督检查，有序禁止限制部分塑料制品生产、销售、使用。 5.2021年底前，配合省相关部门对褐煤开采洗选、非金属肥料和碎屑加工处理、白酒制造、金属家具制造、再生橡胶制造、生物药品制造行业企业等开展用地土壤污染状况调查，进一步摸清相关非重点行业企业土壤污染状况及分布，支撑非重点行业企业用地土壤污染防治和风险管控。; 本项目土地性质为建设用地，不涉及占用基本农田； 本项目采取分区防渗等防治土壤污染的控制措施，不会对土壤环境造成污染。 项目固体废物均得到合理处置，不外排; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 1.强化地下水禁采限采管理。在地下水禁采区，除临时应急供水和无替代水源的农村地区少量分散生活用水外，严禁取用地下水，已有的要限期关闭；在地下水限采 区，一律不新增地下水开采量。 2.在利用地表水灌溉水源有保障的区域和退耕实施雨养旱作的区域，对农业灌溉机井实施封填；在深层承压水漏斗区，对农业灌溉取用深层承压水的机井有计划予以关停。 3.实行严格的产业准入制度，对地下水超采地区，严把取水许可关口，不得新建扩建高耗水项目。 4.加快城镇供水水源置换。充分利用当地水和外调水，加快配套供水工程建设，加大水源切换力度，强制性关闭自备井，有效压减城镇生活和工业地下水开采量。; 本项目不利用地下水，不属于高耗水项目。; 符合. 能源; 1.采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。 2.国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。 3.严控工业和民用燃煤质量，面向工业用销售的煤炭经营企业(网点)要严格执行《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）中关于工业用煤的标准规定；面向民用销售的型煤生产企业要严格执行国家强制性标准《商品煤质量民用散煤》（GB34169-2017）中“1 号”质量指标的规定。 4.对新增耗煤项目实施等(减)量替代。 5.平原地区农村全部完成生活和冬季取暖散煤替代，实现散煤动态清零。; 本项目消耗能源为电，不涉及煤炭。; 符合. 土地资源利用上线; 1.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。 2.禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 3.建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。; 本项目租赁现有厂房、办公楼。，占地属于建设用地，不占地耕地; 符合. 表1-4 魏县ZH13043430139管控单元符合分析 序号; 政策要求; 本项目具体情况; 符合性. 一; 空间布局. 1; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录(2019年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中禁止类项目及设备。; 符合. 二; 污染物排放管控. 1; 淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。; 不涉及。; 符合. 2; 砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB2962-2013）及修改单中相应排放限值要求。; 不涉及。; 符合. 3; 冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。; 不涉及。; 符合. 4; 对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。; 不涉及。; 符合. 5; 工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》(冀环大气〔2019〕607号)及“退后十”方案中邯郸限值要求。; 不涉及。; 符合. 6; 全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。; 不属于。; 符合. 三; 环境风险防控. 1; 工艺过程中产生的含VOCs废料(渣、液)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的要求。; 工艺过程中产生的含VOCs废料(渣、液)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的要求。; 符合. 四; 资源利用效率. 1; 鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》(GB30526-2019)限定值，争取达到先进值。; 不属于。; 符合. 综上，本项目建设符合《邯郸市生态环境准入清单(2023年版）》相关环境管理要求。 2、项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）》符合性分析 表1-5 与“HJ 348—2022）”符合性分析 序号; 规范要求; 本项目具体情况; 符合性. 1; 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 废旧农业机械回收拆解严格遵循减量化、资源化和无害化的原则。采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 符合. 2; 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 本项目选址不位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 3; 报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理; 本项目具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 符合. 4; 报废机动车回收拆解企业应根据 HJ 1034、HJ 1200 等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 项目建成后，建设单位依法申请排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。; 符合. 5; 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 本项目依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 符合. 6; 报废机动车回收拆解企业应依据 GB 22128 等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 本项目依据 GB 22128 等相关规定开展拆解作业。不露天拆解报废农业机械，拆解产物存放于密闭车间内，不会对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 符合. 7; 报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。; 本项目建设与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行遵守“三同时”环境管理制度。; 符合. 8; 报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 本环评要求建设单位在本项目建设及运营过程中符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求; 符合. 综上，本项目符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）》管理要求。 2、选址可行性分析 （1）用地和规划符合性 根据魏县自然资源和规划局出具的意见，魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧农业机械回收拆解项目占地拟按其他商业服务业用途纳入乡镇国土空间规划。 根据《土地利用现状分类（GB/T 21010 - 2007）》及相关规定，其他商业服务业用地是指除了商业用地、金融保险用地、餐饮旅馆业用地以外的其他商业、服务业用地。具体包括：①办公类：写字楼、商业性办公楼和企业厂区外独立的办公楼用地。②休闲娱乐及服务类：旅行社、运动保健休闲设施、夜总会、歌舞厅、俱乐部、高尔夫球场等用地。③生活服务类：加油站、洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相、理发、洗浴等服务设施用地。 本项目为废旧农业机械回收拆解项目，属于生活服务类中废旧物资回收站服务设施，项目占地符合用地规划。 根据魏县双井镇人民政府出具的选址意见，本项目符合魏县城乡规划要求。 参考《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022），报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。 综上，本项目选址合理。 （2）环境条件 厂区位于魏县双井镇野庄村兴源机动车交易市场内6号。 厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。营运期在全面落实环保措施的情况下，周边环境质量不会发生明显的变化，本工程对周边环境的影响被控制在可接受的水平，不会对周围环境产生较大影响。 综上所述，本项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 随着农业生产的机械化，农业机械报废量逐年增加。为了发展公司农机拆解业务，积极响应地方政府号召。魏县恒畅再生资源利用有限公司拟投资1650万元建设“魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧农业机械回收拆解项目”。 2024年10月22日在魏县行政审批局办理了魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧农业机械回收拆解项目备案信息（备案编号：魏审批备字〔2024〕053号）。项目租赁现有厂房、办公室等建筑3000平方米，购置称重设备、破碎机、台钻等设备6台（套），年回收拆解废旧农业机械3000台（套）。 经查《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为C4210金属废料和碎屑加工处理。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），本项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42—85金属废料和碎屑加工处理——421——废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环境影响评价报告表。 为此，魏县恒畅再生资源利用有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对项目周围环境进行实地踏勘并进行了调查分析，收集有关资料，在有关部门的大力支持下，编写了本项目环境影响报告表，以此为项目实施和管理提供依据。 1、建设内容 （1）项目名称：魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧农业机械回收拆解项目。 （2）建设单位：魏县恒畅再生资源利用有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：本项目位于魏县双井镇野庄村兴源机动车交易市场内6号。厂址中心地理坐标为：东经114°57′42.047″，北纬36°14′13.264″。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）建设内容及规模：本项目占地面积约7000平方米，租赁现有厂房、办公室等建筑3000平方米。购置称重设备、破碎机、台钻等设备6台（套），年回收拆解废旧农业机械3000台（套）。 （6）项目投资：项目总投资1650万元，其中环保总投资20万，占总投资的1.21%。 项目主要建设内容及工程组成情况详见表2-1。 表2-1 项目工程概况一览表 工程类别; 项目 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 拆解车间; 钢结构，1层，占地面积800m2，长40m，宽20m，建筑面积800m2，高度6m。拆解车间内设预处理工作台1处、精拆平台1处，安装拆解生产线1条，用于废旧农业机械拆解作业。; /. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，2层，占地面积200m2，建筑面积3000m2，高度5m。用于日常办公及休息。; /. 依托工程; 供电; 依托兴源机动车交易市场内现有供电系统。; /. 供水; 依托兴源机动车交易市场内现有供水管网。; /. 排水; 依托兴源机动车交易市场内现有化粪池及排水系统。; /. 储运工程; 原料车间; 钢结构，1层，占地面积800m2，长40m，宽20m，建筑面积800m2，高度6m。用于原料储存。; /. 成品车间; 钢结构，1层，占地面积1000m2，长40m，宽25m，建筑面积1000m2，高度6m。 用于成品储存。; /. 公用工程; 供水; 依托兴源机动车交易市场内现有供水管网。; /. 排水; 项目无生产废水外排，生活废水依托兴源机动车交易市场内现有化粪池处理后经市政污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理。; /. 供电; 依托兴源机动车交易市场内现有供电系统。; /. 制冷供暖; 本项目办公室夏季制冷、冬季采暖均采用空调。 生产车间夏季制冷采用工业用电扇，冬季无供暖措施。; /. 环保工程; 废气; ①预处理废气经二级活性炭吸附装置进行处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 ②切割废气、破碎废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放。 生产车间密闭，加强通风管理。; /. 废水; 实施雨污分流制。 雨水经厂区雨水管路收集排入附近沟渠； 项目无生产废水产生及外排；生活废水经化粪池处理后经市政污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理。; /. 噪声; 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减。; /. 固废; 废铅酸蓄电池、废燃油（主要为柴油）、其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）、废油箱、催化系统、机油滤清器、废电路板等电子零部件、废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 废总成、废铜铝等有色金属、废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）、废塑料类、碎电线、玻璃钢、废钢材（钢、铸钢）、除尘灰外售给物质回收单位。 职工生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。; /. 防渗措施; ①重点防渗区： 危废暂存间。采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜(HDPE)进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求；危废暂存间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行设置，地面防渗、裙脚防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），并设置20cm高围堰。 ②一般防渗区： 包括拆解车间、原料间和成品间。采用防渗混凝土或HDPE膜进行防渗，其防渗技术要求可满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 ③简单防渗区： 包括厂区道路、办公室。进行一般地面水泥硬化。. 2、主要生产设备 表2-2 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 称重设备; 地磅; /; 台; 1. 2; 预处理设备; 废油气动抽取机; /; 套; 1. 3; 拆解; 台钻; /; 套; 1. 4; 切割; 等离子切割机; /; 台; 1. 5; 火焰切割机; /; 套; 1. 6; 破碎设备; 破碎机; /; 台; 1. 3、项目产品方案 本项目年回收拆解废旧农业机械3000台（套）。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 备注. 一、拆解产品（可回收利用）. 1; 废钢材（钢、铸钢）; 2871; /. 2; 废铜铝等有色金属; 390; 铝71%、铜21%、其他8%. 3; 废塑料类; 240; /. 4; 废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）; 240; /. 5; 废总成; 360. 6; 碎电线; 24. 7; 玻璃钢; 30. 二、拆解产品（不可利用）. 8; 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）; 1.5. 9; 废燃油（主要为柴油）; 3. 10; 废铅蓄电池; 15. 11; 废油箱; 9. 12; 废电路板等电子零部件; 7.5. 13; 催化系统; 3. 14; 机油滤清器; 6. 合计; 4200; /. 4、项目主要原辅材料和能源 表2-4 项目原辅材料用量表 序号; 类型; 物料名称; 数量; 拆解量; 备注. 1; 原材料; 废旧农业机械; 3000台（套）/年; 4200t/a; /. 2; 能源; 电; 9万kW·h/a; /; /. 3; 水; 240m³/a; /; /. 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中 4.1.2 标准车型折算拆解产能，本项目年拆解量为4200t。. 5、公用工程 （1）给水： 给水依托兴源机动车交易市场内现有供水管网。 ①生产用水 本项目无生产用水。 ②生活用水 本项目全厂劳动定员20人，参照《河北省地方标准生活与服务业用水定额 第2部分服务业》(DB13/T 5450.2-2021)中县直机关生活用水先进值标准，以12m³/人·a计，生活用水量0.8m³/d、240m³/a。 ③合计 项目建成后全厂新鲜用水量为0.8m³/d、240m³/a。 （2）排水： 本项目实施雨污分流制。 本项目生产、原料储存、成品储存均在车间内进行，无露天设备，不进行露天存放，不进行初期雨水收集。厂区内不进行地面水冲洗。 雨水经厂区雨水管路收集排入附近沟渠。 本项目无生产废水产生及外排。 生活废水全部为职工盥洗废水。职工盥洗废水量为0.64m³/d、192m³/a。生活废水经化粪池处理后经市政污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡见图2-1。 0.16 0.64 经市政污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理 新鲜水 化粪池 生活用水 0.64 0.80 图2-1 项目水平衡图 单位：m³/d （3）供电 项目供电接自市政供电系统。 本项目年用电量约9万kW·h，可以满足运行需要。 （4）制冷采暖 本项目办公室夏季制冷、冬季采暖均采用空调。生产车间夏季制冷采用工业用电扇，冬季无供暖措施。无生产用热。 （5）工作制度 项目劳动定员30人。一班8小时工作制，夜间不生产，年工作300天。 （6）其他 本项目不设食堂、宿舍。 6、厂区平面布置 项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，按照“合理分区、物流便捷、突出环保、和谐统一”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了环保、绿化、劳动卫生要求，对厂区进行了统筹安排。 厂区设以1个大门，位于厂区东边。拆解车间位于厂区北侧。原料车间位于厂区中部，成品车间位于厂区南侧。 全厂设2个废气排放口。分别为预处理废气排气筒（DA001）、分解破碎废气排气筒（DA002）。 全厂无生产废水外排。设1个生活废水排放口（DW001）。 危废暂存间位于成品仓库内部西南角。 厂区及车间内部做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，并符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，厂区内各主要建筑物间的防火距离按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014） 和《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）进行设计；劳动安全卫生设施保证符合国家规范的规定。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本工程在现有厂房内进行改造，不涉及土建工程施工，本次评价不对施工期进行环境影响分析。 二、运营期 （一）工艺流程 本项目将按照农业机械生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解。 总工艺流程图如图2-2。 图例：G废水、S固废 图2-2 农业机械拆解工艺流程图 1、农业机械入厂 将收购来的报废农业机械运至厂区原料车间，办理农机回收证明手续、双方与农机合影留证，录入回收监管系统。 产排污节点：无。 2、拆解预处理 废农业机械回收前由用户对其先行清理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物，因此本项目入场报废农业机械不需要清洗。 对报废农机进行拆解，首先要进行预处理工作。项目在拆解车间设置预处理平台一处完成预处理作业。包括蓄电池拆卸、废矿物油抽取和放空、拆卸油箱、拆卸催化系统、拆卸机油滤清器、拆除电容器等电子元器件。 采用专业的废油气动抽取机，将农业机械油箱内剩余的燃油抽出，储存于符合安全标准的密闭容器中。 人工拆除机械上的电池、油箱、催化系统、机油滤清器、电容器等电子元器件。 产排污节点：废矿物油挥发废气（污染物为非甲烷总烃）。产生的固废有废铅酸蓄电池、废燃油（主要为柴油）、其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）、废油箱、催化系统、机油滤清器、废电路板等电子零部件。 废铅蓄电池放入耐酸碱专用容器内。油箱内残存的燃料抽至符合安全标准的密闭容器内，其他各类废油分类收集，置于专门的符合安全标准的密闭容器内。催化系统、机油滤清器、废电子元器件等采用专用容器盛装。 项目不对废铅蓄电池、废燃油（主要为柴油）、其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）、废油箱、催化系统、机油滤清器、废电子元器件等危险废物进一步处理，而是暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。 3、拆解 项目在拆解车间设置精拆平台一处完成精拆作业。完成预处理的废农业机械由行车运至精拆平台，使用台转等工具拆除总成。 拆下发动机及变速箱等总成，并按《报废农业机械回收拆解技术规范》对以上总成进行毁形（留证）、解体。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故其总成数较少。 产排污节点：产生的固废有废总成。 4、切割 对拆除总成后的整体机架采用等离子切割机、火焰切割机进行解体，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则。对以上拆解物进行初步分类存放，定期出售给废旧物资回收公司，拆解物分为金属与非金属两大类。金属类包括废钢材（钢、铸钢）、废铜铝等有色金属，非金属类有废橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、废塑料类、碎电线、玻璃钢。其中，废钢材（钢、铸钢）需进一步破碎。 产排污节点：切割工序产生的废气（污染物为颗粒物）。产生的固废有废铜铝等有色金属、废橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、废塑料类、碎电线、玻璃钢。 5、破碎 废钢材（钢、铸钢）等进入破碎机进一步分解破碎。 破碎机主要通过转子上的锤头高速旋转，对进入破碎腔的废钢材（钢、铸钢）等进行猛烈撞击，使其破碎。在破碎过程中，物料还会受到锤头与衬板之间的挤压、研磨作用，进一步细化，破碎至 50 毫米以下的颗粒。 产排污节点：破碎产生的废气（污染物为颗粒物）。产生的固废有废钢材（钢、铸钢）。 表2-5 项目产排污环节一览表 类别; 编号; 污染源; 污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 拆解预处理; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩; 二级活性炭+15m排气筒DA001. G2; 拆解; 颗粒物; 连续; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒DA002. G3; 破碎; 颗粒物; 连续. 废水; W1; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 依托兴源机动车交易市场内现有化粪池处理后经市政污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理。. 噪声; N1-N4; 机械设备、风机; Leq(A); 连续; 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声. 固废; S1; 拆解预处理; 废铅酸蓄电池; 间断; 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理. 废燃油（主要为柴油）; 间断. 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）; 间断. 废油箱; 间断. 催化系统; 间断. 机油滤清器; 间断. 废电路板等电子零部件; 间断. S2; 拆解; 废总成; 间断; 收集后外售给物资回收公司. S3; 切割; 废铜铝等有色金属; 间断; 收集后外售给物资回收公司. 废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）; 间断. 废塑料类; 间断. 碎电线; 间断. 玻璃钢; 间断. S4; 破碎; 废钢材（钢、铸钢）; 间断; 收集后外售给物资回收公司. S5; 废气 治理; 除尘器; 除尘灰; 间断. S6; 活性炭吸附; 废活性炭; 间断; 危废间暂存，交有资质单位处置. S7; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 分类收集后交环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 该项目属于新建工程。经现场勘察，项目厂址为空地，无建筑物。无与本项目有关的原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）、环境空气质量状况 所在区域为乡村，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 1、常规污染物环境空气质量现状 根据《2023年度邯郸市环境质量公报》，主城区空气质量达标天数为216天，占全年总天数的59.1%（全年有效天数365天）；其中一级天数为37天，占10.1%，二级天数为179天，占49.0%，三级天数为114天，占31.2%，四级天数为20天，占5.5%，五级天数为10天，占2.7%，六级天数为5天，占比1.4%。 空气质量综合指数为4.71，省内排名第7。二氧化硫（SO2）年平均浓度9微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度27微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数1.4毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数176微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度76微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度47微克/立方米，分别超标0.10倍、0.09倍、0.34倍。细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）是主要污染物。 表3-1基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 序号; 污染物; 年评价指标; 评价 标准; 现状 浓度; 达标情况. 1; SO2; 年平均浓度; 60μg/m3; 9μg/m3; 达标. 2; CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 1.4mg/m3; 达标. 3; O3; 最大8小时平均浓度第90百分位数; 160μg/m3; 176μg/m3; 超标0.10倍. 4; NO2; 年平均浓度; 40μg/m3; 27μg/m3; 达标. 5; PM10; 年平均浓度; 70μg/m3; 76μg/m3; 超标0.09倍. 6; PM2.5; 年平均浓度; 35μg/m3; 47μg/m3; 超标034倍. 环境空气质量为不达标区。 随着《邯郸市2023年大气污染综合治理暨全面巩固“退后十”成果工作方案》(邯气领办〔2023〕5号)实施，通过加快以颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、特征污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃、TSP。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，对有国家、地方环境质量标准的特征污染物，需要进行环境现状评价。根据指南要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 为了解本项目所在区域特征污染物的环境质量状况，本次评价委托河北人宜环境检测技术有限公司对非甲烷总烃、TSP进行了补充监测（报告编号：G0221200501Z）。 （1）监测点位及监测因子 根据本项目污染源排放特征，本次评价布设1个大气环境质量现状监测点，为项目西侧野庄村（E114.9612°，N36.2376°）（距项目西厂界110m处，监测点位、监测因子、监测时间见下表，具体监测点位置图见附图。 表3-2 环境空气监测点位及监测因子一览表 编号; 监测点名称; 相对厂区; 功能区; 监测因子; 监测时间. 方向; 距离. 1; 野庄村（E114.9612°，N36.2376°）; W; 110; 二类; 非甲烷总烃 （1小时平均）; 2025年2月21日至2月23日. 2; TSP （24小时平均）. （2）监测及分析方法 监测因子的分析方法及检出限见下表。 表3-3 环境空气各监测因子分析方法和检出限一览表 序号; 监测项目; 分析方法及来源; 检出限. 1; 非甲烷 总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》（直接进样-气相色谱法） HJ 604-2017; 1小时平均; 0.07mg/m3. 2; TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （HJ 1263-2022）; 24小时平均; 7μg/m3. （3）监测结果统计 根据监测点环境空气质量监测数据，本评价对该区域环境空气质量进行统计分析。监测结果见下表。 表3-4 现状监测结果一览表 监测日期 监测项目; 2025.02.21; 2025.02.22; 2025.02.23. 非甲烷 总烃 (mg/m3); 02:00~03:00; 0.57; 0.60; 0.67. 08:00~09:00; 0.59; 0.58; 0.64. 14:00~15:00; 0.61; 0.63; 0.66. 20:00~21:00; 0.64; 0.62; 0.63. TSP (μg/m3); 日均值; 202; 213; 220. （5）特征因子环境空气质量现状评价 ①评价因子 评价因子为非甲烷总烃、TSP。 ②评价方法 本次环境空气质量现状评价采用单因子指数评价法，具体公式如下： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi——i评价因子单项标准指数； Ci——i评价因子的实测浓度mg/m3； Coi——i评价因子的环境质量标准值mg/m3。 ③评价标准 评价标准详见下表。 表3-5 评价标准一览表 项目; 排放标准. 非甲烷总烃; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1 环境空气中非甲烷总烃浓度限值 二级标准. TSP; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准. ④评价结果 统计分析监测结果，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。经过计算，环境空气质量监测和评价结果见下表。 表3-6 特征污染物现状监测数据统计及评价结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. 野庄村（E114.9612°，N36.2376°）; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 0.57-0.67; 33.5; 0; 达标. TSP; 24小时平均; 1.0; 0.202-0.220; 22.0; 0; 达标. 由上表分析结果可知，监测期间监测点非甲烷总烃1小时平均浓度最大浓度占标率33.5%，非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1 环境空气中非甲烷总烃浓度限值二级标准。TSP 24小时平均最大浓度占标率22.0%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年度邯郸市环境质量公报》，地表水共监测37个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，I类水体5个，占13.4%；II类水体13个，占35.1%，III类水体16个，占43.2%；IV类水体3个，占比8.1%；V类水体和劣V类水体均为0。地表水整体评价为优。 距离项目最近的地表自然水体为东侧200m处的东风渠。东风渠断面规划水质为Ⅲ类，现状水质为Ⅲ类。 3、声环境质量现状 项目西南侧紧邻魏县第二人民医院家属楼住宅区，距离魏县第二人民医院综合楼100m；距离野庄村居民区90m。 项目周边50m内存在声环境保护目标，需开展声环境现状调查。 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托河北人宜环境检测技术有限公司对野庄村居民区、魏县第二人民医院家属楼住宅区进行了声环境质量现状监测（报告编号：G0221200501Z）。本项目仅昼间生产，故仅做了昼间声环境质量现状监测。 根据检测结果，野庄村居民小区（E114.9660°，N36.2373°）昼间噪声等效声级58dB（A)，魏县第二人民医院家属楼住宅区（E114.9663°，N36.2369°）昼间噪声等效声级57dB（A)。均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声功能区环境噪声限值。 4、生态环境质量现状 项目位于双井镇，租赁现有厂区及厂房，不新增占地。项目周边无生态环境敏感目标，无需开展生态环境现状调查。 - 地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据资料调查，项目所在地区地下水流向为南往北。 为了监测后续生产过程中是否对地下水造成污染，委托河北人宜环境检测技术有限公司于2025年2月21日对北侧野庄村（E114.9683°，N36.2394°）（位于本项目北侧150m）进行了地下水检测。 表3-7 地下水检测结果一览表 检 测 项 目; 检测结果; 评价标准; 标准指数; 达标情况. pH（无量纲）; 7.4; 6.5-8.5; 0.27; 达标. 氨氮（以N计），mg/L; 0.483; 0.5; 0.96; 达标. 氟化物，mg/L; 0.261; 1; 0.26; 达标. 钙，mg/L; 50.9; /; /; /. 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L; 2.59; 3; 0.86; 达标. 镉，mg/L; 未检出; 0.005; 0; 达标. 铬（六价），mg/L; 未检出; 0.05; 0; 达标. 汞，mg/L; 未检出; 0.001; 0; 达标. 挥发酚类（以苯酚计），mg/L; 未检出; 0.002; 0; 达标. 钾，mg/L; 25; /; /; /. 菌落总数，CFU/mL; 未检出; 100; 0; 达标. 硫酸盐，mg/L; 149; 250; 0.6; 达标. 氯化物，mg/L; 116; 250; 0.46; 达标. 镁，mg/L; 36; /; /; /. 锰，mg/L; 未检出; 0.1; 0; 达标. 钠，mg/L; 32.8; 200; 0.16; 达标. 铅，mg/L; 未检出; 0.01; 0; 达标. 氰化物，mg/L; 未检出; 0.05; 0; 达标. 溶解性总固体，mg/L; 489; 1000; 0.49; 达标. 砷，mg/L; 未检出; 0.01; 0; 达标. 石油类，mg/L; 未检出; /; /; /. 碳酸根，mg/L; 0; /; /; /. 铁，mg/L; 未检出; 0.3; 0; 达标. 硝酸盐（以N计），mg/L; 3.43; 20; 0.17; 达标. 锌，mg/L; 未检出; 1; 0; 达标. 亚硝酸盐（以N计），mg/L; 未检出; 1; 0; 达标. 重碳酸根，mg/L; 104; /; /; /. 总大肠菌群，MPN/100mL; 未检出; 3; 0; 达标. 总硬度（以CaCO3计），mg/L; 290; 450; 0.64; 达标. 根据地下水水质评价结果，野庄村地下水监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准要求。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 为了监测后续生产过程中是否对土壤造成污染，委托河北人宜环境检测技术有限公司于2025年2月21日对厂区内表层土，进行土壤现状监测，留作背景值。 表3-8 土壤监测数据一览表 序号; 监测项目; 监测结果; 序号; 监测项目; 监测结果. 001; #汞，mg/kg; 0.019; 024; #1,1-二氯乙烷，μg/kg; ND. 002; #砷，mg/kg; 11.1; 025; #顺-1,2-二氯乙烯，μg/kg; ND. 003; #铜，mg/kg; 20; 026; #氯仿，μg/kg; ND. 004; #镍，mg/kg; 29; 027; #1,1,1-三氯乙烷，μg/kg; ND. 005; #铅，mg/kg; 19.3; 028; #四氯化碳，μg/kg; ND. 006; #镉，mg/kg; 0.11; 029; 苯; 0.019. 007; #铬（六价），mg/kg; ND; 030; 1,2-二氯乙烷; 11.1. 008; #苯胺，mg/kg; ND; 031; 三氯乙烯; 20. 009; #2-氯酚，mg/kg; ND; 032; 1,2-二氯丙烷; 29. 010; #硝基苯，mg/kg; ND; 033; 甲苯; 19.3. 011; #萘，mg/kg; ND; 034; 1,1,2-三氯乙烷; 0.11. 012; #苯并(a)蒽，mg/kg; ND; 035; 四氯乙烯; ND. 013; #䓛，mg/kg; ND; 036; 氯苯; ND. 014; #苯并(b)荧蒽，mg/kg; ND; 037; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND. 015; #苯并(k)荧蒽，mg/kg; ND; 038; 乙苯; ND. 016; #苯并(a)芘，mg/kg; ND; 039; 间,对-二甲苯; ND. 017; #茚并(1,2,3-c,d)芘，mg/kg; ND; 040; 邻二甲苯; ND. 018; #二苯并(a,h)蒽，mg/kg; ND; 041; 苯乙烯; ND. 019; #氯甲烷，μg/kg; ND; 042; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND. 020; #氯乙烯，μg/kg; ND; 043; 1,2,3-三氯丙烷; ND. 021; #1,1-二氯乙烯，μg/kg; ND; 044; 1,4-二氯苯; ND. 022; #二氯甲烷，μg/kg; ND; 045; 1,2-二氯苯; ND. 023; #反-1,2-二氯乙烯，μg/kg; ND; 046; 石油烃（C10-C40）; 251. 注：表中带#检测项均为外包检测项目，详见附件。. 根据表3-8，土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1及表2用地筛选值和和《建设用地土壤污染风险选值》(DB13/T5216-2020)筛选值。 7、电磁辐射 本项目不属于辐设类项目，不开展电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-10 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 与厂址的相对方位; 距厂址的距离（m）; 保护 对象; 保护级别. 大气 环境; 魏县第二人民医院家属楼住宅区; WS; 紧邻; 民居; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准. 野庄小学; WS; 200; 学校. 野庄村居民区; WS; 90; 民居. 魏县第二人民医院综合楼; S; 100; 医院. 声环境; 魏县第二人民医院家属楼住宅区; WS; 紧邻; 民居; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声功能区环境噪声限值. 地下水环境; 项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标; /. 地表水; 东风渠; E; 200; 灌溉水渠; 《地表水环境质量表》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态 环境; 项目占地范围内无生态环境敏感目标; ——. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期： （1）无组织颗粒物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值； （2）建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值。 表3-11 施工期污染物排放标准一览表 污染源; 污染物; 执行标准; 达标判定依据; 标准来源. 施工期; PM10; 监测点浓度限值≤80μg/m3; ≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值. 噪声; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）; --; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关规定. 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 2、运营期： （1）废气： ①有组织 有组织废气主要为拆解预处理废气，切割废气，破碎废气。 拆解预处理废气排放执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13_2322-2016)表1 大气污染物排放限值要求。 切割、破碎废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中其他颗粒物二级标准要求。 ②无组织 厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 厂界非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 （2）废水： 生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足魏县双井镇污水处理厂进水水质要求。 （3）噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 （4）固体废物： ①一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求。 ②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ③生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”要求。 表3-12 营运期大气污染物排放标准一览表 污染源; 污染物; 标准值; 执行标准. 拆解预处理废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13_2322-2016)表1 大气污染物排放限值要求. 切割、破碎废气排气筒DA002; 颗粒物; 120mg/m3 1.75kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中其他标准. 无组织; 厂 界; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2厂界无组织浓度限值. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂 区 内; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）. 任意一次浓度值; 20mg/m3. 表3-13废水污染物排放标准一览表 序号; 污染因子; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 魏县双井镇污水处理厂进水水质要求; 本项目执行标准. 1; COD; 500mg/L; 450mg/L; 450mg/L. 2; BOD5; 300mg/L; 200mg/L; 200mg/L. 3; SS; 400mg/L; 350mg/L; 350mg/L. 4; 氨氮; --; 35mg/L; 35mg/L. 表3-14 噪声排放标准一览表 类别; 评价 因子; 厂界标准值; 标准名称. 噪声; 等效连续 A声级; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 总量 控制 指标 | 根据实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目的工程分析，确定本次评价的总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX。 （1）废气 本项目不涉及SO2、NOX排放。 （2）废水污染物 生活废水全部为职工盥洗废水。职工盥洗废水量为0.64m³/d、192m³/a。生活废水经化粪池处理后经市政污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理。 总量交易指标计算时，生活废水排放执行魏县双井镇污水处理厂出水水质要求。 表3-17 工程废水污染物污染物总量核算 污染源; 项目; 达标排放浓度（mg/L）; 废水排放量（m³/d）; 运行时间（d/a）; 污染物年排放量（t/a）. 生活污水; COD; 50; 0.64; 300; 0.010. 氨氮; 5; 0.64; 300; 0.001. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=标准排放浓度（mg/L）×废水排放量（m³/d）×运行时间（d/a）/106. 核算结果; 由公式核算可知，废水污染物按达标排放量计算年排放量为COD0.010t/a，氨氮0.001t/a。. （3）本项目总量控制分析结论 综上，二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮总量控制指标根据达标排放量确定，因此本项目污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a；COD 0.010t/a、氨氮0.001t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 本项目租赁现有生产车间及办公室，并对现有车间进行改造。施工期土建工程量很小，主要在现有厂房内安装设备，基本不产生施工扬尘，对周围环境不会产生明显的不良影响。 2、水污染防治措施 本项目施工高峰期预计进场工人约 10 人，厂区不设施工营地，食宿依托周边设施。施工人员多为周边人员，施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员如厕依托兴源机动车交易市场内现有厕所，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 施工噪声主要为运输车辆进出产生的交通噪声，生产设备吊运、安装产生的安装噪声。根据现场调查，本项目西南侧紧邻居民小区，属于声环境敏感目标。 由于施工期噪声来自不同施工设备的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。根据项目施工特点，通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间，并采取距离防护和隔声等措施，减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进度，具体采取如下防治措施： ①建设单位与施工单位签订合同的同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②施工设备合理布局，施工设备尽量邻近施工场界东侧，远离施工场界西侧布置，尤其是远离距离周围居民点较近的场界布置，尽最大可能利用距离衰减降噪措施。同时对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作，通过建筑物隔声降低对周围声环境的影响。 ③运载设备及材料的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点，禁止穿越村庄居民区。 ④施工单位应严格遵守规定，合理安排施工时间，除连续作业不得中断外，严禁在中午12:00~14:00和夜间22:00~次日6:00期间施工，中、高考期间严禁施工。抢修、抢险作业和因生产工艺要求或特殊需要必须昼夜连续作业的，应到当地管理部门办理夜间施工许可证，同时张贴有关情况的说明，公告周边可能受影响的居民。 ⑤使用混凝土和砂浆，混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，也可减轻道路交通噪声及扬尘污染。 ⑥严格操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声等。另外，运输车辆进入工地减速，减少鸣笛等措施也可有效减轻噪声影响。 ⑦采用隔声效果较好的材料制作声屏障/围墙，必要时应在场地部靠近敏感点处采用多层声屏障结构，并加高声屏障；建筑物建设期间，外围设置围挡；主体构筑物建设期间，每层楼板浇筑时均应于外围采用吸声效果较好的板材或软体材料进行围挡，减轻振捣棒等施工作业噪声的影响。 经采取上述措施后，可有效降低项目施工噪声对周边环境的影响。 4、固废污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、设备安装过程中产生的废铁皮、废角钢等。施工人员生活垃圾产生量按人均产生量 0.3kg/d 计算，施工现场人员以10人计，则生活垃圾产生量为3.0kg/d，施工期（按30天计）生活垃圾产生量为0.09t。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；废铁皮、废角钢产生量约20kg，物资部门回收利用。施工期的固体废物不会对环境产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、项目废气排放源强 本项目有组织废气主要为预处理废气，切割废气，破碎废气。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（点源） 排污节点; 污染工序; 风量 m³/h; 污染物; 产生情况; 收集 效率; 去除 效率; 治理措施; 排放状况; 是否为可行性技术. 产生量 t/a; 产生 速率 kg/h; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³. 有组织; DA 001; 预处理; 3000; 非甲烷总烃; 0.023; 0.009; 90%; 80%; 顶吸式集气罩+二级活性炭+15m高排气筒DA001; 0.004; 0.002; 0.6; 是. DA 002; 切割破碎; 3000; 颗粒物; 1.034; 0.431; 90%; 99%; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA002; 0.009; 0.004; 1.3; 是. 表4-2 项目点源废气污染源参数一览表（点源） 编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度(m); 流速m/s; 内径(m); 温度(℃). DA001; 114.961493340; 36.237025793; 49; 15; 6.6; 0.2; 常温; 非甲烷总烃; 一般排放口. DA002; 114.961327043; 36.237068708; 49; 15; 6.6; 0.2; 常温; 颗粒物; 一般排放口. 表4-3 本项目无组织废气产生及排放情况一览表（面源） 编号; 污染物; 产生 量; 产生 速率; 治理 措施; 排放量; 排放 速率. t/a; kg/h; t/a; kg/h. S1; 颗粒物; 0.002; 0.001; 车间密闭; 0.002; 0.001. 非甲烷总烃; 0.103; 0.043; 车间密闭; 0.103; 0.043. 表4-4 项目面源废气污染源参数一览表（面源） 污染源 名称; 坐标（起始点）; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. S1（生产车间）; 114.961504069; 36.237143810; 49; 40; 20; 6; 颗粒物、非甲烷总烃. 1.1 有组织排放 （1）预处理废气 本项目报废农机在拆解过程中，利用气动抽取机抽取废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等），抽取后采用全封闭桶进行储存，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有少量的挥发性气体产生，在废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）抽取过程中也会产生少量的挥发性气体，该部分有机废气均以VOCs计（以非甲烷总烃表征）。 本项目废油采用专用气动抽取机抽取，气动抽取机是利用压缩空气，通过特殊设计的真空发生装置将封闭油桶抽真空，产生一定的真空度，在外界空气压力的作用下，通过抽油管，将废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）抽入油桶内，整个过程密闭作业；为减小废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）抽取过程中VOCs的排放量，废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）抽取真空泵配套安装油气回收装置。 根据建设单位提供报废农机械资料，收购的报废农业机械中剩余废燃油约为0.5kg/台（套），其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）约1kg/台（套），则按照本项目年拆解3000台（套）计算，项目废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）的抽取中转量约为4.5t/a。报废农机油抽取与油品加注机零售过程类似。本次评价参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，总体按0.5%的损失率进行计算。则废燃油及其他废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）挥发产生的VOCs约为0.023t/a。根据企业生产计划，抽注油时间按8h/d计，年运行300d，则VOCs产生速率约为0.009kg/h。 本项目抽油、注油工序上方设置顶吸式集气罩，废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。该处理工艺为可行性技术。根据建设单位提供设备资料，引风机风量为3000m3/h，收集效率可达90%。 “二级活性炭吸附”对有机废气处理效率可达80%以上。 经计算，本项目DA001排气筒非甲烷总烃排放量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.6mg/m3。满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13_2322-2016)表1 大气污染物排放限值要求。 未被收集的全部无组织排放。经计算，非甲烷总烃无组织排放量为0.002t/a，排放速率0.001kg/h。 （2）切割废气，破碎废气 报废农机在拆解后机架、废钢铁等部件较大，不方便储存，需进行切割，本项目采取等离子切割和火焰切割机。切割过程农机被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中或者被熔化金属中杂质燃烧产生的气体（如C燃烧产生的CO2）带入到空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物，因此而产生的切割烟尘环境影响较大。根据被切割件的性质特点，本项目切割烟尘主要成份为金属颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“序号224，废弃资源综合利用行业系数手册42”，“4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表”可知，废钢铁切割废气颗粒物产污系数为1.0g/t-原料，废钢铁破碎废气颗粒物产污系数为360g/t-原料。 本项目拆解车辆的类型及工艺要求及企业提供的数据，切割、破碎时间约2400h/a，3000台报废农机拆解得到机架等废钢铁约2871t/a需要切割和破碎，则切割、破碎颗粒物产生量约为1.034t/a，产生速率为0.431kg/h。 本项目选取布袋除尘器来处理切割工序产生的颗粒物。根据建设单位提供设备资料，引风机风量为3000m3/h，集气罩的收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%。 经计算，本项目DA002排气筒颗粒物排放量为0.009t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.3mg/m3。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩建项目二级排放标准要求。 未被收集的颗粒物全部无组织排放。经计算，颗粒物无组织排放量为0.103t/a，排放速率0.043kg/h。 1.2无组织废气 经统计，生产车间无组织排放颗粒物0.103t/a，0.043kg/h；无组织排放非甲烷总烃0.002t/a，0.001kg/h。 本项目生产车间密闭，厂内地面全部硬化或绿化，并经常打扫。厂房周围、道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化。 采取以上措施后，厂界无组织颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂界非甲烷总烃可达到河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。 2、非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要考虑为废气治理设备有故障时，废气治理效率下降，处理效率为0%的状态进行估算。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 表4-5 废气非正常工况排放情况表 序号; 排气筒; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m³）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放时间/h; 非正常排放量 （kg）; 应对措施. 1; 预处理废气排气筒DA001; 二级活性炭吸附设施故障; 非甲烷总烃; 2.8; 0.008; 0.5; 0.004; 立即停止生产，关闭排放阀门，维修治理措施. 2; 切割破碎废气排气筒DA002; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 129.2; 0.388; 0.5; 0.194. 非正常排放属短时排放，在及时采取措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），同时结合本项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测方案： 表4-7 废气监测信息一览表 监测对象; 监测 点位; 监测项目; 监测 频次; 执行排放标准. 废气; 预处理废气排气筒; DA001; 非甲烷 总烃; 1次/年; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 切割破碎废气排气筒; DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 无 组 织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996 ）表2厂界无组织排放浓度限值要求. 非甲烷 总烃; 1次/年; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内; 非甲烷 总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 4、净化设备可达性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），对本项目采取的废气污染防治措施与排污许可技术规范中可行技术进行一致性分析，本项目工艺废气属于污染治理可行技术，本项目废气排放可满足相应的标准要求，采取的污染防治措施具有可行性。 5、结论 项目废气均能达标排放，废气治理措施可行。 根据建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，可知项目废气排放对环境影响较小。 二、废水 1、污染物源强核算 本项目无生产废水产生及排放，产生的废水主要为生活废水，生活废水依托现有化粪池处理后通过园区污水管网排入魏县双井镇污水处理厂处理。 （1）生产废水 本项目无生产废水产生及排放。 （2）生活废水 本项目生活废水产生量为0.64m3/d，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为COD 400mg/L、BOD5 90mg/L、SS 200mg/L、氨氮 20mg/L，经化粪池处理后，排入厂区总排口，经类比调查，化粪池的处理效率为COD30%，BOD513%、SS30%，氨氮5%，经计算，处理后生活污水中污染物浓度为COD280mg/L，BOD578.3mg/L、SS140mg/L，氨氮19mg/L，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及魏县双井镇污水处理厂进水水质要求，经市政管网排入魏县双井镇污水处理厂进一步处理。 表4-8 项目废水产生及排放情况 废水来源; 污染物名称; 产生情况; 处理 方法; 排放情况; 排放去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 污染物名称; 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 废水量; /; 192; 化粪池; 生活污水; 废水量; /; 192; 魏县双井镇污水处理厂. COD; 400; 0.077; COD; 280; 0.054. SS; 200; 0.038; SS; 140; 0.027. 氨氮; 20; 0.004; 氨氮; 19; 0.004. BOD5; 90; 0.017; BOD5; 78.3; 0.015. 2、排放口情况 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否可行. 1; 生活污水; CODSSS 氨氮BOD5; 魏县双井镇污水处理厂; 间歇排放; /; 生活污水处理设施; 化粪池; 是; DW001; 是; 一般排放口. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 114.962312641; 36.236824594; 288; 魏县双井镇污水处理厂; 间断; --; 魏县双井镇污水处理厂; COD BOD5 SS 氨氮; COD≤50mg/L BOD5≤10mg/L SS≤10mg/L 氨氮≤5mg/L. 3、污水处理厂依托可行性分析 本项目所在位置位于魏县双井镇污水处理厂收水范围内，且项目所在位置污水管网已铺设完成并投入使用。 魏县双井镇污水处理厂位于魏县双井镇，处理工艺采用“格栅+沉沙+调节+卡鲁赛尔氧化沟+二沉池+转盘滤池+紫外消毒”的工艺。 项目废水中污染物COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度分别为280mg/L、78.3mg/L、140mg/L、19mg/L，均满足污水处理厂进水水质要求。魏县双井镇污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB 13/ 2796—2018），综上所述，项目产生的废水不会对污水处理厂产生不良影响，污水处理厂出水能够稳定达标排放，本项目废水排入该污水处理厂是可行的。 综上，本项目产生的废水经有效治理后，地表水环境影响是可接受的。 4、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的废水环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 根据本项目污染物排放情况，制定本项目的监测计划，具体内容见下表： 表4-11 废水监测计划一览表 类型; 项目; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 废水; 生活废水; 流量、COD、BOD5、SS、氨氮; 废水总排口; 1次/年. 三、噪声 1、噪声排放源强、治理措施及达标分析 （1）项目噪声源 项目运营后的噪声污染源主要是台钻、等离子切割机、火焰切割机、破碎机等设备运行时产生的噪声，噪声声压级在70~85dB（A）之间。 （2）噪声源参数的确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见下表。表4-12中坐标以生产车间最西南角（E114.961344364，N36.237315438）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。且项目同类设备均在同一区域，故相同设备噪声源叠加为一个噪声源。 表4-12 项目营运期室内设备噪声一览表 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 距室 内边 界距 离/m; 室内 边界 声级/dB(A); 运行时段; 建筑物 插入 损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 dB(A); 距声源距离(m); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 台钻; /; 80; 1; 基础减振、厂房隔声; 25; 8; 1; 东; 18; 54.9; 昼间; 15; 33.9; 1. 80; 1; 25; 8; 1; 南; 15; 56.5; 35.5; 1. 80; 1; 25; 8; 1; 西; 21; 53.6; 32.6; 1. 80; 1; 25; 8; 1; 北; 4; 68.0; 47.0; 1. 等离子切割机; /; 80; 1; 18; 11; 1; 东; 25; 52.0; 31.0; 1. 80; 1; 18; 11; 1; 南; 16; 55.9; 34.9; 1. 80; 1; 18; 11; 1; 西; 14; 57.1; 36.1; 1. 80; 1; 18; 11; 1; 北; 4; 68.0; 47.0; 1. 火焰切割机; /; 75; 1; 17; 9; 1; 东; 25; 47.0; 26.0; 1. 75; 1; 17; 9; 1; 南; 13; 52.7; 31.7; 1. 75; 1; 17; 9; 1; 西; 14; 52.1; 31.1; 1. 75; 1; 17; 9; 1; 北; 6; 59.4; 38.4; 1. 破碎机; /; 85; 1; 11; 13; 1; 东; 32; 54.9; 33.9; 1. 85; 1; 11; 13; 1; 南; 16; 60.9; 39.9; 1. 85; 1; 11; 13; 1; 西; 6; 69.4; 48.4; 1. 85; 1; 11; 13; 1; 北; 4; 73.0; 52.0; 1. 表4-13 项目营运期噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源 名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控 制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级dB(A); 距声源 距离(m). 1; 1#风机; /; 33; 12; 1; 80; 1; 选取低噪声设备、安装减震垫等措施; 昼夜. 2; 2#风机; /; 19; 16; 1; 80; 1; 昼夜. （3）预测因子、方位 预测因子：等效连续A声级。 预测方位：厂界南、厂界西、厂界北、厂界东。 （4）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：            R r Q L L w P1 4 4 lg 10 2  式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw --点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：          N j L P1i P1ij T L 1 1 . 0 10 lg 10 ) ( 式中：Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： ) 6 ( ) ( ) (    i P1i p2i TL T L T L 式中：Lp2i(T)--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 S T L L P2 w lg 10 ) (   式中：Lw --中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S--透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) --预测点处声压级，dB； Lw --由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC --指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv --几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr --地面效应引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) --预测点处声压级，dB； Lp(r0) --参考位置r0处的声压级，dB； DC --指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv --几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr --地面效应引起的衰减，dB； Abar --障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB 预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)] 式中：LA（r）--距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）--预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li-----第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （5）预测评价内容 主要预测和评价内容：正常工况下，噪声源对厂界声环境的影响，预测厂界贡献值及达标情况。 2、预测结果与评价 表4-15中坐标以生产车间最西南角（E114.961344364，N36.237315438）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-14 噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 东侧; 64; -39; 1; 45.7; 60; 50; 达标. 南侧; 19; -84; 1; 47.4; 60; 50; 达标. 西侧; 1; 11; 1; 46.8; 60; 50; 达标. 北侧; 32; 22; 1; 58.4; 60; 50; 达标. 由上表可知，项目实施后，在采取相应选用低噪设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施的情况下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。因此，本项目噪声污染防治措施可行。 表4-15声环境敏感达标情况 等效声级 LAeq：dB(A) 保护目标; 距离; 时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 达标 情况. 居民小区; 紧邻; 昼间; 57.0; 47.4; 57.5; 达标. 项目夜间不生产。经计算，厂区西南侧紧邻处声环境保护目标魏县第二人民医院家属楼住宅区噪声预测值为昼间58.4dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、监测要求 表4-15 噪声监测信息一览表 监测点位; 厂界四周. 监测因子; LAeq，dB(A). 监测频次; 1次/季度. 四、固体废物 1、污染物产生量 本项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾，一般工业固废为废总成、废铜铝等有色金属、废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）、废塑料类、碎电线、玻璃钢、废钢材（钢、铸钢）、除尘灰，危险废物为废铅酸蓄电池、废燃油（主要为柴油）、其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）、废油箱、催化系统、机油滤清器、废电路板等电子零部件、废活性炭。 （1）一般工业固体废物 废总成：根据建设单位提供资料，废总成产生量约为360t/a。收集后外售给物质回收单位； 废铜铝等有色金属：根据建设单位提供资料，废铜铝等有色金属产生量约390t/a，收集后外售给物质回收单位。 废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）：根据建设单位提供资料，废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）约为240t/a。收集后外售给物质回收单位； 废塑料类：根据建设单位提供资料，废塑料类约为240t/a。收集后外售给物质回收单位； 碎电线：根据建设单位提供资料，碎电线约为24t/a。收集后外售给物质回收单位； 玻璃钢：根据建设单位提供资料，玻璃钢约为30t/a。收集后外售给物质回收单位； 废钢材（钢、铸钢）：根据建设单位提供资料，废钢材（钢、铸钢）约为2871t/a。收集后外售给物质回收单位； 除尘灰：根据工程分析，除尘灰约为0.921t/a。收集后外售给物质回收单位； （2）危险废物 废铅酸蓄电池、废燃油（主要为柴油）、其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）、废油箱、催化系统、机油滤清器、废电路板等电子零部件、废活性炭。 废铅酸蓄电池：根据建设单位提供资料，废铅酸蓄电池约为15t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 废燃油（主要为柴油）：根据建设单位提供资料，废燃油（主要为柴油）约为3t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）：根据建设单位提供资料，其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）约为1.5t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 废油箱：根据建设单位提供资料，废油箱约为9t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 催化系统：根据建设单位提供资料催化系统约为3t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 机油滤清器：根据建设单位提供资料，机油滤清器约为6t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 废电路板等电子零部件：根据建设单位提供资料，废电路板等电子零部件约为7.5t/a。危废间暂存，委托有资质单位处理； 废活性炭：项目在吸附有机废气过程中会产生废活性炭。本项目采用二级活性炭处理固化有机废气，活性炭一次装填量650kg。根据《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》，按T=m×s/(c×10-6×Q×t)计算活性炭更换周期，s取10%；根据前文分析，c取2.3mg；Q为3000m3/h；t为8h/d。经计算，活性炭更换周期为1178d，约3年更换一次。废活性炭的产生量约为0.22t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中 HW49 其他废物（900-039-49），应危废间暂存委托有资质的危废处理单位进行回收处理。 （3）生活垃圾 根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为 0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d，项目共有员工30人，均不在项目厂内食宿，则每人每天生活垃圾产生量按 0.5kg 计算，本项目年工作300天，则员工生活垃圾产生量约为4.5t/a。 经收集后委托环卫部门定期清运。 经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 2、污染防治措施 本项目固废贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况见下表。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力 （吨）; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）; /; 成品间内部东侧; 100m2; 密闭容器; 1; 1月. 废燃油（主要为柴油）; /; 密闭容器; 1; 1月. 废铅蓄电池; //; 托盘; 2; 1月. 废油箱; /; 托盘; 1; 1月. 废电路板等电子零部件; /; 托盘; 1; 2月. 催化系统; /; 托盘; 1; 3月. 机油滤清器; /; 托盘; 1; 2月. 表4-18 建设项目一般固废贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力 （吨）; 贮存 周期. 1; 一般固废暂存区; 废钢材（钢、铸钢）、废铜铝等有色金属、废塑料类废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）、废总成、碎电线、玻璃钢; 成品库内部西侧; 800m2; /; 300; 7天. 3、环境管理要求 （1）固体废物污染防治措施及管理要求 1）一般工业固体废物 ①固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置； ②工业固体废物应分别收集； ③固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ④贮存场应采取防止粉尘污染的措施，采取设置罩棚、地面防渗等措施达到防雨、防渗漏的要求。 ⑤项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。各固废在外运处置前，在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 2）生活垃圾 项目生活垃圾量分类袋装收集，由环卫部门统一清运处理。企业应就生活垃圾与城管委达成协议，保证及时清运，做到日产日清，存放和运输过程中不出现二次污染问题。营运期，建设单位应当按照国家和地方相关标准规范，对垃圾进行分类，从源头减少生活垃圾产生，具体为： A.实行绿色办公，优先采购和使用有利于保护环境的产品、设备和设施，提高再生纸的使用比例，减少使用一次性办公用品。 B.配套建设生活垃圾分类收集设施。并按要求对可回收物、有害垃圾、其他垃圾进行分类，配套生活垃圾分类收集设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步使用，设施建设费用纳入建设工程投资；同时设置兼职管理人员进行统一负责分类收集、运输、处理，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾。 3）危险废物 ①危险废物收集要求 危险废物使用的收集容器符合以下要求：使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②危险废物暂存间要求 危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，如下： a、危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 b、地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 c、危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中9.3设置危险废物贮存标志，按第6条相关要求设置分区标志，盛装危险废物的容器或包装物上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）第9.1条中的标签。 d、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物管理台账，须记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③危险废物包装、贮存管理要求 危险废物采用专用容器分开储存，在危废暂存间暂存，危废暂存间能够容纳本项目产生的危险废物。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ④危险废物外运管理要求 危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。按照《危险废物转移环境管理办法》（环办便函[2020]364号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。 综上，本项目固体废物得到合理处置，不会对周边环境造成不良影响。 五、地下水、土壤 1、污染源 本项目可能造成地下水、土壤污染的主要污染源有：危废暂存间泄露。 2、分区防控措施 根据厂区各生产功能单元构筑方式、可能泄漏污染的环节和可能泄漏污染物的污染特性，将厂区地下水污染防治划分为重点防渗区和一般防渗区。 本项目各种危废暂存于危废暂存间。全厂重点防渗区主要为危废暂存间。危废暂存间地面铺设2mm厚高密度聚乙烯，基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-10cm/s，等效粘土层厚度大于6.0m。 一般防渗区主要包括生产车间除危废暂存间以外其他区域、组装车间、门卫等，防渗措施为：三合土铺底+15cm厚抗渗混凝土（抗渗等级P6）硬化，等效防渗效果满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对一般防渗区的要求。 简单防渗区：车间外道路，采取一般水泥地面硬化。 表4-19 全厂地下水污染防渗区划分及防渗措施一览表 项目; 防渗分区; 防渗措施. 拆解车间、危废暂存间; 重点防渗区; 2mm厚高密度聚乙烯，防渗系数小于1.0×10-10cm/s. 成品间除危废暂存间以外其他区域、原料车间、成品车间、办公楼; 一般防渗区; 防渗措施为：三合土铺底+15cm厚抗渗混凝土（抗渗等级P6）硬化，等效防渗效果满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对一般防渗区的要求. 车间外道路; 简单防渗区; 一般水泥地面硬化。. 本项目在建设过程中应严格按照以上防渗要求进行建设。在采取本评价提出的方渗措施后，预计本项目在运营后不会对周围土壤及地下水环境产生明显影响。 六、生态 1、生态环境影响 本项目位于魏县双井镇野庄村兴源机动车交易市场内6号，项目占地为建设用地。评价区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始森林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵厂及索饵场、越冬场、洄游通道和天然渔厂等敏感目标。项目运营期间对周围环境的影响不大，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。 2、生态保护、恢复及补偿措施 （1）强化生态环境保护意识； （2）对项目及周边区域进行绿化，既美化了环境，又减少了项目运行对周围生态环境的影响。不会对生态环境造成影响。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价等级判定 本次环境风险源调查：危险物质数量和分布情况的风险调查指本项目所涉及的生产车间及原料贮存场所，生产车间风险调查主要是对生产车间的风险调查，贮存场所风险调查主要是对原料区的风险调查。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”进行查询，危险物质数量和分布情况详见下表。 表4-20 危险物质数量与临界量判定表 序号; 名称; 主要危险成分; 临界量; 最大 存储量; 该种危险物质Q值; 储存位置. 1; 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）; 危害水环境物质; 50t; 1t; 0.02; 危废暂存间. 2; 废燃油（主要为柴油）; 危害水环境物质; 50t; 1t; 0.02. 3; 废铅蓄电池; 危害水环境物质; 50t; 2t; 0.04. 4; 废油箱; 危害水环境物质; 50t; 1t; 0.02. 5; 废电路板等电子零部件; 危害水环境物质; 50t; 1t; 0.02. 6; 催化系统; 危害水环境物质; 50t; 1t; 0.02. 7; 机油滤清器; 危害水环境物质; 50t; 1t; 0.02. 8; 废活性炭; 危害水环境物质; 50t; 0.65t; 0.013. 项目Q值∑; 0.173; /. 上表可知，危险物质总量与其临界量比值 Q=0.173＜1，评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 （1）火灾风险 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）遇明火引发火灾或用电设施过载引发火灾后进而造成对周围环境的污染。 （2）危废暂存间泄漏事故 危废暂存间发生泄漏，泄露危废通过渗透、雨水冲刷污染附近土壤环境和水环境。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾风险防范措施 ①厂区配置灭火、防泄漏器材，发生泄漏时应立即隔离火源 ②加强管理：应加强厂区管理，严禁无关人员进入，严格控制火种和火源。定期进行巡检，保障消防设施性能，及时发现并排除火灾隐患。 ③火灾事故发生时，救援人员必须佩戴过滤式防毒面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 （2）危废泄漏风险防范措施 ①加强危废存储设施的管理，避免出现危废随意处置的现象； ②危废储存除设置符合要求的危废储存间外，还应设置危废间环保标识，设立专人管理，及时记录及保存危废存储、转运记录。在落实好上述措施后企业还应编制突发环境应急预案，应急预案根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关文件进行编写及备案。 4、小结 建设单位要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生 概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控 制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 八、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应在规定时间内取得排污手续。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌。 排放口名称; 废气排放口; 噪声源. 环境保护图形标志. 排放口名称; 一般工业固体废物; 危险废物. 环境保护图形标志. 图4-1 环境保护图形标志牌 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 （3）企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，企业应在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 项目基本信息： 表4-21 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 魏县恒畅再生资源利用有限公司. 2; 法定代表人; 张晓坤. 3; 通讯地址; 魏县双井镇野庄村兴源机动车交易市场内6号. 4; 联系方式; 张晓坤17332106333. 5; 项目的主要内容; 本项目占地面积约7000平方米，租赁现有厂房、办公室等建筑3000平方米。购置称重设备、破碎机、台钻等设备6台（套），. 6; 产品及规模; 年回收拆解废旧农业机械3000台（套）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 预处理废气排气筒 DA001 | 非甲烷 总烃 | 顶吸式集气罩+二级活性炭除尘器+15m排气筒 | 80mg/m3 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  |  | 拆解、切割废气排气筒 DA002 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 3.5kg/h 120mg/m³ |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间密闭 | 1mg/m³ |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2厂界无组织排放浓度限值要求 |
|  |  |  | 非甲烷 总烃 |  | 2mg/m³ |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 厂区内监控点 | 非甲烷 总烃 | / | 1h平均浓度值 | 6 mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  |  |  |  | 任意一次浓度值 | 20 mg/m3 |  |
| 地表水环境 | 雨污分流，雨水经雨水管道收集排入厂区附近沟渠。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无生产废水产生及外排 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活废水 |  | COD | 生活废水经化粪池处理后经园区污水管网，进魏县双井镇污水处理厂进一步处理 | 450mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足魏县双井镇污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L |  |  |
|  |  |  | SS |  | 350mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 35mg/L |  |  |
| 声环境 | 生产设备及环保设备 |  | 昼间 | 低噪声设备、厂区合理布局、设备基础减振、厂房隔声、风机加装消声器 | 60dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  |  | 夜间 |  | 50dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废钢材（钢、铸钢）、 废铜铝等有色金属、 废塑料类、 废橡胶（主要是废履带橡胶板废旧轮胎）、 废总成、 碎电线、 玻璃钢、除尘灰 | 收集后外售给物质回收单位 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求。 |  |  |
|  | 危险固废 |  | 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等）、 废燃油（主要为柴油）、 废铅蓄电池、废油箱、废电路板等电子零部件、 催化系统 机油滤清器、废活性炭 | 危废间暂存，交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 分类收集后交环卫部门统一处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”要 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、危废暂存间作为重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求， 采取相应的防渗措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、一般防渗区主要包括除危废暂存间外的成品间其他区域、原料间、拆解车间等。防渗措施为：三合土铺底+15cm厚抗渗混凝土（抗渗等级P6）硬化，等效防渗效果满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对一般防渗区的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、简单防渗区，车间外道路，一般水泥地面硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目运营期间，通过落实风险事故防治措施，建立完善的管理制度，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期间的环境风险，一旦发生意外事件，也能最大限度的减少环境污染危害和人们生命财产的损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

魏县恒畅再生资源利用有限公司魏县恒畅再生资源利用有限公司废旧农业机械回收拆解项目建设符合国家产业政策，项目选址符合规划要求，平面布置合理；符合生态环境保护法律法规政策，符合“三线一单”和生态环境保护规划要求，项目选址合理。 项目施工期经采取相应控制措施后，对周围环境的不利影响将得到有效控制，将最大限度减少项目施工对周围环境的影响；营运期废气、噪声经治理后均能达标排放，废水不外排，固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，环境保护措施可行，对周围环境影响较小。 建设单位在落实设计和环评报告中提出的各项环境保护措施，并确保污染治理设施正常运行的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 原有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.113t/a |  | 0.113t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.027t/a |  | 0.027t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.015 t/a |  | 0.015 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废钢材（钢、铸钢） |  |  |  | 2871 t/a |  | 2871 t/a |  |
|  | 废铜铝等有色金属 |  |  |  | 390t/a |  | 390t/a |  |
|  | 废塑料类 |  |  |  | 240 t/a |  | 240 t/a |  |
|  | 废橡胶 |  |  |  | 240 t/a |  | 240 t/a |  |
|  | 废总成 |  |  |  | 360 t/a |  | 360 t/a |  |
|  | 碎电线 |  |  |  | 24 t/a |  | 24 t/a |  |
|  | 玻璃钢 |  |  |  | 30 t/a |  | 30 t/a |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0.921 t/a |  | 0.921 t/a |  |
| 危险废物 | 其它废矿物油（含润滑油、液压油、齿轮油等） |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a |  |
|  | 废燃油（主要为柴油） |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
|  | 废铅蓄电池 |  |  |  | 15t/a |  | 15t/a |  |
|  | 废油箱 |  |  |  | 9t/a |  | 9t/a |  |
|  | 废电路板等电子零部件 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a |  |
|  | 催化系统 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
|  | 机油滤清器 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.22t/a |  | 0.22t/a |  |
| 其他 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a |  |