建设项目基本情况

| 项目名称 | PERT地暖专用管、PPR水管生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县恩辉塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 江永辉 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 江永辉 |  |  |
| 通讯地址 | 魏县经济开发区天雨东路3004号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13803290336 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 056800 |  |
| 建设地点 | 魏县经济开发区天雨东路3004号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 魏投资备案[2019]11号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2922 塑料管、板、型材制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1300 |  |  | 建筑面积 (平方米) |  | 1300 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) |  | 8 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 13.33% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年5月 |  |  |  |  |
| 1、项目由来 该项目拟建于魏县经济开发区。周边地理位置优越，交通便利，魏县恩辉塑料制品有限公司经过市场调研，凭借公司原有经济、技术、人力资源和市场销售途径在魏县形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动当地上下游产业的迅速发展，决定投资60万元在河北英洁环保设备有限公司现有车间内建设“PERT地暖专用管、PPR水管生产项目”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规的要求，需对项目进行环境影响评价。为此，魏县恩辉塑料制品有限公司于2019年05月委托我单位进行项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对项目厂址进行了踏勘，搜集项目有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，“第十八、橡胶和塑料制品业，47、塑料制品制造，其他类”，编制完成本工程环境影响报告表。 2、工程概况 ⑴项目名称：PERT地暖专用管、PPR水管生产项目； ⑵建设单位：魏县恩辉塑料制品有限公司； ⑶建设性质：新建； ⑷建设地点：位于魏县经济开发区天雨东路3004号（河北英洁环保设备有限公司现有车间内），厂址中心地理坐标为北纬36°19′42.71579″，东经114°59′39.02712″。厂址西侧为建业大街，北侧为天雨东路，东侧为闲置厂房，南侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为南方向600m处的青华里村。 ⑸建设内容及规模：该项目不新增占地，租用河北英洁环保设备有限公司现有车间进行建设，厂房占地面积为1300m2，年产各类塑料管110吨，其中PERT地暖专用管60吨、PPR水管40吨、PPR管件10吨。 表1-1 建设工程概况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 主体工程; 租赁河北英洁环保设备有限公司现有车间进行建设，厂房占地面积1300m2，建设PPR、PERT塑料管产品生产线。. 2; 储运工程; 于厂房内划分成品区、原材料区. 3; 配套工程; 办公室设立于厂房内，面积约为10m2. 4; 公用工程; 供水; 依托河北英洁环保设备有限公司供水管网提供. 供电; 依托河北英洁环保设备有限公司供电电网供给. 供暖; 办公室冬季采暖由空调提供. 5; 环保工程; 废气; 于挤出机上方设置集气罩（共14个）+风道+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+不低于15m高排气筒，厂房加强通风，依托河北英洁环保设备有限公司现有绿化. 废水; 生活废水直接泼洒抑尘；冷却废水循环使用，定期补充，不外排. 噪声; 设备封闭、基础减振等. 固废; 合理处置不外排. ⑹项目投资：总投资60万元，其中环保投资8万元，占总投资的13.33%。 ⑺职工人数：项目新增劳动定员10人。 ⑻工作制度：项目实行二班制，每班工作8小时，有效作业时间150天。 ⑼建设周期：建设周期为24个月,时间为2019年6月至2021年5月。 3、生产设备 项目生产设备包括新增PPR、PERT塑料管生产设备，新增设备见表1-1。 表1-1 新增生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 拌料机; ——; 台; 2. 2; 注塑机; ——; 台; 5. 3; 上料机; ——; 台; 2. 4; 挤出机; ——; 条; 9. 5; 真空箱; ——; 台; 9. 6; 开口箱; ——; 台; 9. 7; 喷码机; ——; 台; 6. 8; 牵引机; ——; 台; 9. 9; 收卷机; ——; 台; 3. 10; 打压机; ——; 台; 1. 11; 包装机; ——; 台; 1. 12; 无屑切割机; ——; 台; 5. 13; 气泵; ——; 台; 1. 14; 冷却塔; ——; 台; 1. 16; 合计; 67. 4、原辅材料 项目主要原辅材料见表1-2。 表1-2 项目 主要原、辅材料一览表 PPR、PERT塑料管主要原辅材料. 序号; 项目; 数量; 备注. 1; PERT颗粒; 60t/a; 外购. 2; PPR颗粒; 50t/a; 外购. 3; 水性墨; 3kg/a; 外购. 4; 新鲜水; 0.039万m3/a; 依托河北英洁环保设备有限公司供水管网提供. 5; 电; 72万kW·h/a; 依托河北英洁环保设备有限公司供电电网供给. 理化性质： （1）聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒，比重：0.9-0.91g/m3，有似蜡的手感，吸水率低，小于0.01%，成型收缩率：1.0-2.5%，成型温度：160-220℃。密度小，强度大、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆，不耐模，易老化。聚乙烯膜透明，柔而韧，比水轻，并随结晶度的提高而降低。具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。 常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。 挤出法可生产聚乙烯管材，高密度聚乙烯管强度较高，适于地下铺设；挤出的板材可进行二次加工；也可用发泡挤出和发泡注射法将高密度聚乙烯制成低泡沫塑料，作台板和建筑材料；防护套（例如缆索护套）。 （2）PPR是英文无规共聚聚丙烯（Polypropylene-Random）的简称。俗称三型聚丙烯。比重:0.91g/cm3,熔点为164-170℃，成型温度为200-240℃；无毒、无味，度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯。制品能在100℃以上的温度进行消菌，化学稳定性很好，PPR管是镀锌管、UPVC给水管、铝塑管、PE管、PE-X管、PE-RT管的更新换代产品。由于它使用无规共聚技术，使聚丙烯的强度，耐高温性得到很好的保证，从而成为水管材料的主力军。 PPR是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯，其结构特点是PE分子无规则的链接在PP分子当中，分子量从30万～80万不等。利用PPR原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材，是20世纪80年代末90年代初开发应用的塑料管道产品。PPR是三型聚丙烯的简称，采用热溶接的方式，有专用的焊接和切割工具，有较高的可靠性。保温性能也很好，管壁也很光滑。 PPR管正式称为无规共聚聚丙烯管，是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。 5、公用工程 ⑴给排水 给水：项目用水依托河北英洁环保设备有限公司供水管网统一供给，主要为生产车间冷却用水及职工盥洗用水。冷却用水循环使用，每日补充2m3/d，职工盥洗用水量按每日0.06m3/人·d，成员10人，每日新鲜水用量为0.6m3/d，则本项目日总用水量为32.6 m3/d，其中新鲜水用量为2.6 m3/d，循环水用量为30 m3/d。项目水平衡见图1。 排水：项目废水主要为工艺冷却废水以及职工盥洗废水等，冷却废水排入厂区循环冷却水池，定期补充，不外排，厂区不设置食堂、宿舍，设置防渗旱厕，盥洗废水按用水量的80%，产生量为0.96m3/d，每日收集后用于厂房地面清洁。 职工盥洗用水 -0.12 厂区地面清洁-0.48 0.6 0.48 新鲜水2.6m3/d 30 2 成型冷却用水 -2 ⑵供电 项目用电由当地电网供给，依托厂内现有变配电设施，年用电量约为72万kwh。 8、产业政策 项目建成后，主要生产PPR、PERT塑料管材料产品，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中第一类鼓励类、第十九项轻工、第7条“新型塑料建材”项目，为鼓励类建设项目；项目不属于《关于印发河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求；2019年5月09日魏县行政审批局出具了该项目企业投资项目备案信息，文号：魏投资备案[2019]11号。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 魏县恩辉塑料制品有限公司租赁河北英洁环保设备有限公司现有车间进行建设，该项目性质为新建，所占用地之前无其他企业工程项目在建或运行，不存在与该项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）： - 1 地理位置 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 本项目位于魏县经济开发区天雨东路3004号河北英洁环保设备有限公司院内。厂址中心地理坐标为北纬36°19′42.71579″，东经114°59′39.02712″。厂址西侧为建业大街，北侧为天雨东路，东侧为闲置厂房，南侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为南方向600m处的青华里村。 - 2地质地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。 全县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。 故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。目前魏县境内的主要故道有：漳河以北的院堡至邵村一条，该条缓岗范围较大；漳河以南的车往至牙里到边马乡王井村一条；车往至大马村一条；张二庄至紫岗一条；回隆至河南省境内一条。全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间，地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 魏县总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。 - 3地层岩性 魏县地层处于临漳-魏县-大名大断裂带，该断裂带从安阳-邯郸-邢台大断裂在磁县分出，经临漳-魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系第二巨型沉降带一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度大约在500m~600m，大部分是河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下。 第四纪地层分布由上到下分别为： 全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物，岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层为主，底板埋深在20m~70m之间。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性以粗砂为主，局部砾砂，岩性特征为灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层粘性土，具黄土状结构，底板埋深70m~200m之间。 中更新统(Q2)：是冲积、洪积沉积物，岩性特征上段为锈黄红色棕褐色粘性土夹砂层，内见长石及钙质小白点，具有黄土状碎状结构，下段为棕红棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深在200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色粘土及砂粘土夹砂层，粘土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深在420~600m。 调查区地处华北平原区，地势平缓。根据魏县集中式饮用水源井的钻孔资料可知，调查区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。 - 4水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深 70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量 10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度 3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物·硫酸—钠镁型，矿化度小于 1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在 20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的 83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 - 5气候气象特征 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 魏县主要气候气象特征见表5。 表5 当地气候气象特征一览表 序号; 特征值名称; 特征值; 序号; 特征值名称; 特征值. 1; 年平均气温; 13.8℃; 9; 月平均最高相对湿度; 80.1%. 2; 极端最高气温; 42.5℃; 10; 月平均最低相对湿度; 55.1%. 3; 极端最低气温; -23.6℃; 11; 年平均降雨量; 58.9cm. 4; 年平均日照时数; 2595.7h; 12; 月平均降雨量; 4.73cm. 5; 年平均无霜期; 215天; 13; 日最大降雨量; 51.8cm. 6; 最长无霜期; 270天; 14; 最大积雪深度; 14cm. 7; 最短无霜期; 191天; 15; 最大冻土深度; 35cm. 8; 年平均相对湿度; 69%; 16; 主导风向; SSW-S-SSE. - 6地表水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 (1)漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m 以上的山区。 漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、大名、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。 漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 (2)卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄镇的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。境内河流基本情况见表6。 表6 魏县境内河流基本情况统计表 河流名称; 起止地点; 流域面积; 河长（km）. 起; 止; 合计; 魏县. 漳河; 河北涉县合漳; 河北馆陶徐万仓; 3871; 192; 34.0. 卫河; 河南省辉县百泉; 河北馆陶徐万仓; 15229; 393; 15.9. - 兴源河属于东风渠的其中一段，为引黄入邯工程的流经渠道。为季节性河流，现主要水源为雨水及城市污水处理厂排水。 - 7动植物资源 魏县作为平原县，受人类干扰比较严重，动植物资源多以人工栽培和圈养为主。其中，植物资源主要包括梨树、泡桐、榆树、椿树等十五种乔木，菜菔子、板蓝根、甘草、泽漆等约50余种药材，以及茅草、星星草、阴地蕨、节节草等50多种野生草本植物；动物资源主要包括獭、草兔、黄鼬、獾等12种兽类，麻雀、喜鹊、白玉、苍鹰等近20种鸟类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1行政区划 魏县全县共有21个乡镇，1个街道办事处，542个行政村，其中：541个村民居委会，19个居民委员会。城控区面积50平方公里，建成区面积23平方公里，城市人口26万人，城镇化率为40%，被省委、省政府列为全省37个重点打造的中等城市之一。 2人口结构规模和增长状况 根据当地政府提供的资料，魏县是河北省第三人口大县，全县总人口105万人，总户数225887户。《2013-2020年魏县养老地产市场开发研究及投资咨询报告》中显示，魏县常住人口约70万人，在外务工人员约30万人，是国家确定的劳务输出试点县、农村劳动力开发就业试点县，实现劳务收入40多亿元。外出务工人员年龄结构大多在17~50之间，青壮年占绝大部分。常住人口中，城区人口约为26万人，年龄结构呈梭形，近年来，人口增长率从2007年的5.82‰下降到5.23‰，老龄化开始日益显现，全县常住人口中，60岁以上人口比例已占到约37%。 3交通运输结构 魏县位地处华北平原冀鲁豫三省结合部，大广、青兰、南林、京港澳等4条高速呈“井”字型环绕在魏县四周，县城北部邯大高速已经通车，从县城出发上高速，仅需5~8分钟车程，距离邯郸飞机场和邯郸现代物流港50公里。同时，邯大、魏峰、安聊、定魏等 4条省道在魏县境内交汇，使魏县成为冀鲁豫三省交界区域重要的交通枢纽，利于南下北上、东出西进，交通便捷，物流成本较低。目前，魏县尚无客运、货运列车经停，近年来，水运基本停滞，交通运输基本为道路运输。 4经济发展状况 近年来，魏县抢抓“一带一路”、京津冀协同发展和国务院国资委对口帮扶机遇，坚定走跨越发展、绿色发展、全面发展道路，深入实施“工业立县、人才兴魏”战略，紧紧扭住“重质量、要效益”工作核心，围绕培育三大产业集群开展招商引资，发展五大特色制造，补足工业短板，引进了一大批具有国内外先进水平的高精尖项目，加快了邯郸东部区域次中心城市建设步伐。 2017年，全县生产总值完成174亿元，同比增长8.8%；入统工业总产值完成324.8亿元，同比增长30.2%；全部财政收入首次突破10亿元大关，完成11.1亿元，同比增长31.3%；一般公共预算收入完成7.3亿元，同比增长18.8%。 该县依托经济开发区，围绕新型先进装备制造、再生资源循环利用、木材优化深加工三大主导产业，大力发展实体经济，推进集群化、规模化发展。魏县“零起点”规划建设13.26平方公里的县经济开发区东区，2011年7月经省政府批准为省级经济开发区。随着一个个优质项目入驻投产，该区被授予河北省新型工业化产业示范基地（装备制造），形成了县域经济发展“新引擎”。创新实行“互联网+再生资源”模式。 5历史沿革及文物保护 魏县历史悠久。古域位于黄河之东，济水之西，是黄河冲击而成的华北平原地带。魏武侯建此地为别都，魏县县名由此演变而来。秦始皇十九年(前228)，在今域(魏城镇)首次设县，北齐天宝七年(556)，魏县废入贵乡县。隋开皇六年，复置魏县，属武阳郡。北宋魏县属河北东路大名府。金大定七年，分魏县北部置广平县，乾隆二十二年(1757)，县废，次年大部并归大名。民国29年(1940)6月，魏县成立抗日民主政府，建置恢复。民国34年(1945)10月，魏县人民政府在崔阁成立，属冀南区三专区。1950年春，魏县人民政府北迁魏镇(后改称魏城镇)，属邯郸行署。1958年魏县与魏县合并，1961年5月，魏大分治，魏县建置恢复，政府驻地魏镇，隶属邯郸专区。1993年7月，邯郸地、市合并，魏县改属邯郸市至今。 经调查，评价区域内无重点文物保护单位。 6魏县经济开发区简介 魏县经济开发区始建于2003年，总规划面积18平方公里，2011年7月被河北省人民政府正式批准为省级经济开发区（冀政函〔2011〕110号）。近几年来，总投资8.3亿元，相继完成了梨乡大街、科教路、兴源大街以及长安大道、万泉大街等街（路）和开发区110KV、35KV变电站及污水处理厂、垃圾填埋厂的建设和运营，进一步加快完善了基础设施建设，实现了供、排水、路、电、讯、邮、宽带和场地等“七通一平”以及道路的绿化、亮化和美化，为企业入驻提供了较为完善的基础条件。截至目前，共有入区企业56家，其中，建成投产企业47家，基本形成了纺织服装、农产品加工、再生物资加工等三大主导产业。 2012年上半年，实现主营业务收入43.9亿元，出口创汇2934万美元，上缴税收2100万元，累计安排就业14000余人。新上项目3个。一是总投资12.5亿元的冀华服装生产基地项目已奠基，目前围墙建设已基本完成，主体工程近期开工建设；二是总投资1.45亿元的年产20万吨减水剂项目已奠基，目前已完成围墙和临时办公用房建设，车间正在加紧施工；三是总投资1.3亿元的年加工25万吨废旧轮胎循环利用项目。年产25万吨废旧轮胎项目正在扩建主体工程。已签约的开发区总部经济大厦项目、石家庄天茂纺织有限公司高档纺织品面料项目、锦盛纺织纤维面料项目正在就项目细节进行洽谈并抓紧完善项目用地报批手续等。总投资15.6亿元、年产值40亿元以上、年上缴利税6亿元、可解决6000人就业的河北新正源纺织项目一期工程已经进入收尾阶段，预计在10月份投入试生产。 7“三线一单”相符性 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： ①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县。 本项目拟建于魏县经济开发区河北英洁环保设备有限公司现有车间内，位于生态湖滨岸红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域要求。 项目废气主要为生产线运作过程中，该项目废气主要是挤出废气，在注塑机以及挤出机上方设置集气罩（共14个），由风机引入等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后经不低于15m高排气筒外排，加强生产车间空气流通，依托河北英洁环保设备有限公司绿化工程，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值。 废水主要为废水主要为职工办公盥洗废水，水质简单，直接用于厂房地面清洗，依托院内的现有旱厕，不外排；冷却废水循环使用，定期补充，不外排。 生产设备噪声通过选用基础减振、厂房隔声等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固体废物均采取了妥善的处置措施，不会对环境产生二次污染。 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水依托河北英洁环保设备有限公司供水管网提供，项目用电依托河北英洁环保设备有限公司供电管网提供；项目办公室冬季采暖、夏季制冷均由空调提供，厂区不设置燃煤锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，营运过程中每年消耗的电能72万kW/a、消耗新鲜水资源390m3/a，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。 ④环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 魏县经济开发区项目已建成投产并通过阶段验收，占地为工业用地，其建设用地符合魏县《魏县城乡总体规划（2013-2030）》和魏县土地利用总体规划。 本项目为塑料管制造产业，位于魏县经济开发区河北英洁环保设备有限公司院内，系租用该公司现有厂房进行建设和生产。因此，项目符合该园区功能定位，选址符合魏县《魏县城乡总体规划（2013-2030）》和魏县土地利用总体规划。 魏县经济开发区对该项目选址符合规划出具证明。详见附件。 因此，本项目不属于负面清单参考目录内项目。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量达标区判定 项目位于河北英洁环保设备有限公司现有厂区内，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价选取魏县地面观测站环境空气质量例行监测点2018年全年(1月1日至12月31日)的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。 项目所在区域二氧化硫（SO2）年平均浓度29μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度37μg/m3，一氧化碳（CO）24小时平均浓度2300μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度206μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度118μg/m3、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66μg/m3，分别超标0.29倍、0.69倍、0.89倍，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即项目所占区域为不达标区。 2、声环境质量现状：区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、地下水环境质量现状：评价区域地下水质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 4、生态环境质量现状：评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内无国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据工程性质及周围环境特征，确定项目所在区域的主要保护对象，详见表5-1。 表5-1 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 青华里村; S; 600; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 前小寨村; W; 1420. 生熟疃村; SW; 1530. 大寨村; NW; 1270. 安上村; NW; 1270. 陆十疃村; NE; 1500. 河沟村; E; 1450. 沙圪塔村; SE; 1540. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | (1)环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行《环境空气质量·非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值，详见表6-1。 表6-1 环境质量执行标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 执行标准. 环境 空气; PM10; 24h平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 24h平均; 150μg/m3. 1h平均; 500μg/m3. NO2; 24h平均; 80μg/m3. 1h平均; 200μg/m3. CO; 24h平均; 4mg/m3. 1h平均; 10mg/m3. O3; 8h平均; 160μg/m3. 1h平均; 200μg/m3. PM2.5; 24h平均; 75μg/m3. TSP; 24h平均; 300μg/m3. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量·非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值. (2)地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，见表6-2。 要素分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 浓度限值. 地 下 水 环 境; GB/T14848-2017 《地下水环境质量标准》; III类; pH; 6.5~8.5. 耗氧量(CODMn法，以O2计）/（mg/L); ≤3.0. 溶解性总固体(mg/L); ≤1000. 总硬度(以CaCO3计)(mg/L); ≤450. 硝酸盐(以N计)(mg/L); ≤20. 硫酸盐(mg/L); ≤250. 氯化物(mg/L); ≤250. (3）声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，详见表6-3。 表6-3 声环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值. 参数名称; 标准限值. 声环境; GB3096-2008 《声环境质量标准》; 3类; 等效连续声级Leq; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A). |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | (1废气排放标准 挤出等工序产生的有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值、表2企业边界大气污染物浓度限值以及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值，详见表6-4。 表6-4 大气污染物排放限值一览表 类别; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率; 厂界标准限值（mg/m3）; 执行标准. 有机化工业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 50; 90%; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值. 厂界外无组织; 非甲烷总烃; /; /; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 生产车间内或生产设备; 非甲烷总烃; /; /; 4.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值. - （2）外排废水：盥洗废水直接用于厂房清洗地面，冷却废水排入循环水池，不外排。 - 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表6-6。 - 表6-6 噪声排放标准 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 运营期; 等效连续声级Leq; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告，2013年第36号)。危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）V修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据国家有关政策要求，并结合项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定项目的总量控制因子为COD、NH3-N及SO2、NOX。 该项目挤出工序利用电加热，不涉及大气污染物总量控制因子。只产生少量的盥洗废水、冷却废水，盥洗废水水质简单，每日经收集后用于厂房清洗地面，冷却废水循环使用，不外排，则不涉及水污染物总量控制因子。 因此，项目营运后污染物排放总量控制指标的建议值： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a |

建设项目工程分析

工程分析 工艺流程简述（图示）： 一、PPR、PERT塑料管材料生产流程 ①采用上料机将PERT颗粒或者PPR颗粒投入搅拌机进行搅拌后送入上料机料斗进行上料，通过注塑机运至挤出机中，途中采用电加热方式依次通过加热区、过滤区，在加热区原料加热到预设温度160℃左右熔化成熔体，在过滤区去除熔体中颗粒状杂质，过滤后的条状塑料经过真空箱对其进行定型，通过开口箱冷水冷却后用牵引机将定型好的产品牵引出进行喷码，然后用收卷机将管材收卷，管材每三百米由人工将产品截断，打压卷成一盘（收卷工序采用设备自带切割机切割），最后经质检、包装入库。 PERT颗粒或 PPR颗粒 搅拌、上料 冷却 挤出 定型 N1 G1 注塑机 S2 N2 S1 入库 打压 收卷 喷码 包装 质检 图2：PPR、PERT塑料管材料生产工艺流程图 表7-1 生产排污节点及污染防治措施一览表 类别; 序号; 污染工序; 主要污染物; 产生特点; 治理措施. 废气; G1; 注塑、挤出废气; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩（14个）+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 噪声; N; 泵类; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. 风机类; 噪声; 连续; 厂房隔声、消声. 固废; S1; 收卷; 边角料; 间断; 收集后外售. S2; 包装工序; 废旧包装; 间断; 收集后外售. S3; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断; 集中收集暂存于危废间，定期交由有资质和处理能力的单位进行处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染物 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 91.8mg/m3，1.74t/a | 0.918 mg/m3，0.033t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 288m³ | 日常收集，用于厂房地面清扫 |  | 不外排 |
|  | 冷却废水 | 排入循环水池、定期补充，循环使用 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 妥善处置，不排放 |
|  | 生产工序 | 边角料 | 0.94t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 4.35t/a | 暂存于危废间，集中收集交由有资质和处理能力的单位进行处理 |
| 噪 声 | 运营期噪声源主要为生产设备、泵类、风机等设备产生的噪声。噪声经过隔断及距离衰减及绿化等一些列降噪措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |
| 其他 | 循环水池36m3，要求防渗系数＜10-10cm/s；危废间5m2，要求防渗系数＜10-10cm/s |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目不需新增建设用地，项目区域周围无珍稀动、植物栖息地，地势较为平缓，自然灾害影响因素较小，对周围生态影响较小。结合该项目的建设，厂区周围进行植树绿化、美化，项目周围种植树木，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期扬尘影响分析 该项目为在河北英洁环保设备有限公司厂区内进行，利用现有车间等辅助设施，对新进设备进行布置安装，基本无土建工程，施工结束后，受影响区域环境基本可以得到恢复。因此施工期无废气产生。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水为盥洗废水。 项目施工人员均来自于当地，项目施工期间盥洗废水产生量很小，主要为施工人员的盥洗水，这部分盥洗废水直接用于厂区生产车间内部冲洗用水。 综上所述，项目施工期间对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声包括安装设备噪声和运输噪声。为减少噪声影响，采取以下措施： （1）施工期间运输路线优化选择，尽量避开村庄住户； （2）加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 采用上述措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期间固体废物为生活垃圾，生活垃圾采取集中收集，交由当地环卫部门处理。采取上述措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 项目废气污染源主要为生产车间注塑、挤出、牵引工艺废气等。 ⑴工艺废气 ①有机废气： 项目所使用的原料PERT、PPR颗粒比较稳定，温度必须在240℃以上才会分解，而本项目生产所用电加热最高温度为160℃，因此，该项目生产过程中不发生化学反应，不产生苯；生产所产生的废气主要为注塑挤出成型时，颗粒在加热条件下软化，根据厂家提供资料，颗粒中每千克所含挥发份占1.58%，则产生有机废气（以非甲烷总烃计）1.74t/a。所产生的挥发性有机物经注塑机以及挤出机出料口上方设置集气罩（共14个），经管道引入等离子光氧一体机+活性炭吸附装置，处理后经不低于15m高排气筒（P1）外排，风机的引风量不小于15000m3/h，注塑、挤出阶段产生的废气收集效率按95%计，这部分有机废气经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置进行处理，处理效率按98%计，则排放量为0.033t/a，有效工作时间为2400h，排放速率为0.0138kg/h，排放浓度为0.918mg/m3满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值。 表9-1 污染物产排情况一览表 序号; 污染源; 产生量; 产生浓度; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 有效作业时间. t/a; mg/m3; t/a; mg/m3; h/a. 1; 注塑、挤出阶段; 非甲烷总烃; 1.74; 91.8; 集气罩（14个）+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+不低于15m高排气筒（P1）; 0.033; 0.918; 2400. 生产车间设置机械排风系统，保证车间内部空气流通和安全。注塑、挤出、牵引生产工艺产生的无组织有机废气（以非甲烷总烃计）按产生量的5%计，排放量为0.087t/a，通过真空箱、冷却等措施，这部分有机废气在车间内以无组织的形式排放，则生产车间内部无组织排放浓度约为1.5mg/m3，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 2、水环境影响分析 项目厂区不设置食堂、住宿等，设置防渗旱厕，产生废水主要为盥洗废水、冷却废水，盥洗废水产生量为0.96m3/d(288m3/a)。每日盥洗废水收集后，用于厂区地面清洗，不外排，冷却废水循环使用，每日定期补充新鲜水2m3/d，不外排。 该项目生产用水冷却用水，冷却废水经管道排入厂区循环水池，不外排废水。据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于“N、轻工-116、塑料制品制造 其他”类别，属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 故项目不会对区域水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 项目产噪设备为各种生产设备、泵类和风机等，其噪声值为75~85dB(A)。项目采取选用低噪声设备、风机安装消声器，泵类和生产设备安装减震装置并布设于在厂房内。噪声经减振、距离衰减措施后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 项目固体废物主要为生产过程产生的边角料、废包装材料、生活垃圾以及活性炭吸附装置产生的废活性炭。 员工生活垃圾：项目劳动定员10人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则办公生活垃圾为1.5t/a。 边角料：产生量约为0.94t/a。 废包装材料：主要为原材料包装袋，产生量约为0.05t/a。 产生的固体废物均属于一般固体废物，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；边角料、废包装材料，均暂存于厂房内废品堆存点，定期由废品收购站回收。 危废：根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-7-2007)，废活性炭属于危废（HW06-900-406-06），产生于活性炭吸附装置，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3~0.4kg/kg（活性炭），该项目按0.4kg/kg计算，有机废气产生量为1.74t/a，则废活性炭的产生量约为4.35t/a（含吸附物），活性炭开始时吸附能力强，当逐渐饱和时，吸附能力会有不同程度的下降。为保证活性炭的吸附能力，企业应注意及时更换活性炭，并将废活性炭在未处理前均临时存储于厂区设置防渗危废临时贮存库，占地面积5m2，要求防渗系数＜10-10cm/s。危险废物贮存容器、运行与管理、安全防护及临时贮存场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危险废物在厂内临时贮存后得到妥善处理。收集后定期交由有处理能和资质的单位进行回收。 综上所述，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生影响。 因此，建设工程各污染源采取相应的治理措施后，污染物均可实现达标排放，对区域环境影响较小。 5、防护距离 1 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源1; 15.0; 0.6; 50.0; 11.0; NMHC; 0.0138; kg/h. 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 36.0; 26.67; 50; 8.0; NMHC; 0.0121; kg/h. 3项目参数 估算模式所用参数见表。 表8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 0.599; 0.03; /. 点源; NMHC; 2000.0; 3.921; 0.196; /. 表10 最大Pmax和D10%预测结果表 点源结果表 下方向距离(m); 点源. NMHC浓度（ug/m3）; NMHC占标率（%）. 50.0; 0.522; 0.026. 100.0; 0.59; 0.03. 200.0; 0.51; 0.025. 300.0; 0.466; 0.023. 400.0; 0.418; 0.021. 500.0; 0.408; 0.02. 600.0; 0.377; 0.019. 700.0; 0.342; 0.017. 800.0; 0.312; 0.016. 900.0; 0.289; 0.014. 1000.0; 0.267; 0.013. 1200.0; 0.239; 0.012. 1400.0; 0.219; 0.011. 1600.0; 0.2; 0.01. 1800.0; 0.183; 0.009. 2000.0; 0.175; 0.009. 2500.0; 0.155; 0.008. 下风向最大浓度; 0.599; 0.03. 下风向最大浓度出现距离; 112.0; 112.0. D10%最远距离; /; /. 矩形面源结果表 下方向距离(m); 矩形面源. NMHC浓度（ug/m3）; NMHC占标率（%）. 50.0; 2.941; 0.147. 100.0; 3.92; 0.196. 200.0; 3.091; 0.155. 300.0; 2.581; 0.129. 400.0; 2.229; 0.111. 500.0; 2.067; 0.103. 600.0; 1.99; 0.1. 700.0; 1.914; 0.096. 800.0; 1.841; 0.092. 900.0; 1.772; 0.089. 1000.0; 1.707; 0.085. 1200.0; 1.587; 0.079. 1400.0; 1.48; 0.074. 1600.0; 1.386; 0.069. 1800.0; 1.301; 0.065. 2000.0; 1.225; 0.061. 2500.0; 1.065; 0.053. 下风向最大浓度; 3.921; 0.196. 下风向最大浓度出现距离; 102.0; 102.0. D10%最远距离; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源排放的NMHC，Pmax值为0.196%，Cmax为3.921ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （2）卫生防护距离 本工程无组织排放主要污染物为非甲烷总烃，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 ①计算方法与依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 ②卫生防护距离计算结果 根据项目的无组织排放作为计算源强，进行卫生防护距离计算，结果见表13。 表13 卫生防护距离计算结果 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 5.00; 50. 因此，本项目设置卫生防护距离为50m。经现场踏勘，本项目厂址与厂址距离最近的敏感点南方向青华里村600m，满足卫生防护距离要求。 5、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 本项目环保设施使用现有环保设施，不新增环保设施。 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运行后主要影响为废气、噪声，项目监测计划如下： 表14 污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 大气; 生产车间门或窗口、或生产设备外1m，距地面1.5m以上位置处; 非甲烷总烃; 每年1次. 排气筒排气口; 非甲烷总烃; 每年1次. 噪声; 四侧厂界外1m处; Leq（A）; 一季度1次. 6、环境风险防范措施 - 本项目涉及的风险物质为PERT颗粒、PPR颗粒。 - 原料PERT颗粒、PPR颗粒，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；遇氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧（分解）产物；一氧化碳、二氧化碳。低毒，高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。低浓度不会引起中毒。 - 事故风险：由于本项目使用的PERT颗粒、PPR颗粒及产品包装材料等均为易燃物质，因此对原料和产品的存放和使用必须远离易燃物质、高温和火源，避免发生火灾和环境次生灾害。 - 由于本项目对车间内产生的有机废气采取了集中治理措施，经类比，车间内有机气体浓度和外排浓度远远低于相关标准要求，因此，对车间操作人员和环境的不良影响轻微。 综上，本项目对各污染源均采取切实、有效的治理措施后，营运期各污染物均达标排放，对周围环境的影响不大。 - 7、清洁生产 - 本项目对照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008 2008-08-01实施）要求，从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析： ①生产工艺与装备要求：本项目采用的生产工艺和设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰的落后生产工艺装备，关键生产设备具有技术先进、自动化程度高、密闭性能好、粉尘排放量小、噪声低等特点。 ②资源能源利用指标：项目原辅材料和产品均无毒性，设备多为半自动化，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从而间接节约能源，降低消耗。本项目生产中产生的废弃物均集中后按种类分别存放，定期交由环卫部门或者收集后外售。 ③产品指标：本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中第一类鼓励类、第十九项轻工、第7条“新型塑料建材”项目，为鼓励类建设项目；项目所用设备不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制类和淘汰类之列。本项目产品为PPR、PERT塑料管材料，产品不具有危害性，符合市场需求。 ④污染物产生指标：本项目生产过程中产生的废水，废气、固废和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物，可达标排放。 ⑤废物回收指标：本项目生产工艺主要为挤出成型工艺，挤出工序产生的非甲烷总烃经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后经不低于15m高排气筒排放；废水不外排；生活垃圾经过集中收集统一交由当地环卫部门进行回收，边角料、废原料包装材料属于一般固废，暂时存放于厂房内的固废收集点，定期交由废品收购站收购，满足废物回收指标。 ⑥环境管理要求：企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。 - 污染物排放清单： （1）工程组成 该项目租用河北英洁环保设备有限公司车间进行生产，租用的厂房占地面积为1300㎡，建筑面积为1300㎡。拟采用先进的生产技术和工艺，共需主要生产设备67余台（套），包括拌料机、上料机、注塑机、挤出机等及其他辅助设备。建设年产各类塑料管110吨，其中PERT地暖专用管60吨、PPR水管40吨、PPR管件10吨。 （2）环保工程： 废气治理措施：生产车间注塑机以及挤出机上方安装集气罩（共14个）等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+不低于15m高排气筒（P1）；厂房通风。 废水治理措施：废水主要为职工盥洗污水，直接泼洒抑尘；工艺流程冷却用水，产生废水排入循环水池，不外排； 噪声防治措施：选择低噪声设备、提高设备的安装精度，做好平衡调试，并采取减振、隔振措施；将这些产噪设备置于全封闭式厂房内，厂房内使用复合板对噪声进行隔断； 固废治理措施：建设单位根据固废成分及性质，或综合利用，或妥善处置，不外排。 （3）原辅材料 本项目主要原辅材料种类及消耗详见下表。 表22-1主要原辅材料消耗一览表 PPR、PERT塑料管主要原辅材料. 序号; 项目; 数量; 备注. 1; PERT颗粒、PPR颗粒; 110t/a; 采购，. 2; 新鲜水; 0.039万m3/a; 依托河北英洁环保设备有限公司供水管网提供. 3; 电; 72万kW·h/a; 依托河北英洁环保设备有限公司供电电网供给. （3）本项目污染物主要排放情况见表22-2。 表22-2污染源排放信息一览表 编号; 污染源 名称; 产生量(t/a); 污染 因子; 产生源强 (mg/m3); 治理措施; 外排污染物. 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排气筒; 年作业时间(h); 排放量 (t/a). 高度（m）; 外排浓度（mg/m3）; 外排 速率 (kg/h). G1; 挤出废气; 0.198; 非甲烷总烃; 17; 集气罩（共14个）+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）外排; ——; ——; 15; 0.17; 0.0017; 2400; 0.004. 总量控制目标; NOx：0t/a SO2：0t/a COD：0t/a NH3-N：0t/a。. ## 9污染物总量控制 根据污染物排放总量控制指标，并结合工程所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定以下污染物为本次工程的总量控制因子： 废气：二氧化硫、氮氧化物；废水：COD、氨氮。 根据工程分析，本项目及全厂总量控制指标为： NOx：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a；

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩（共14个）+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值、表2中企业边界污染物限值以及表3生产车间或生产设备边界大气污染物限值 |
| 水污 染物 | 废水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 冷却废水排入冷却循环水池；厂区设置旱厕，盥洗废水用于厂房地面清洗 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及其修改单要求。危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）V修改单要求 |
|  | 生产工序 | 边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于危废间，定期交由有资质和处理能力的单位 |  |
| 噪 声 | 运营期噪声源主要为生产设备、水泵、风机等设备，源强为75~85dB（A）。评价要求产噪设备置于厂房内，进行厂房屏蔽并安装隔音门窗，风机设置消声器，生产设备和泵类安装减振装置。噪声经减振、距离衰减措施后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 循环水池36m3，要求防渗系数＜10-10cm/s。危废间5m2，要求防渗系数＜10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目通过绿化提高绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，增强绿色植被吸滞扬尘、隔声降噪的作用，对生态环境也可起到一定的补偿作用。项目不会对周围生态环境造成大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 魏县恩辉塑料制品有限公司经过市场调研，决定投资60万元在河北英洁环保设备有限公司现有车间建设“PERT地暖专用管、PPR水管生产项目”。新建PPR、PERT塑料管材料生产线，厂房建筑面积为1300m2，生产规模为年产各类塑料管110吨，其中PERT地暖专用管60吨、PPR水管40吨、PPR管件10吨。 本项目位于魏县经济开发区天雨东路3004号河北英洁环保设备有限公司院内。厂址中心地理坐标为北纬36°19′42.71579″，东经114°59′39.02712″。厂址西侧为建业大街，北侧为天雨东路，东侧为闲置厂房，南侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为南方向600m处的青华里村。 2、产业政策分析结论 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中第一类鼓励类、第十九项轻工、第7条“新型塑料建材”项目，为鼓励类建设项目；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制类和淘汰类之列。本项目产品为PPR、PERT塑料管材料，产品不具有危害性，符合市场需求。 项目不属于《关于印发河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求；2019年5月05日魏县行政审批局出具了该项目企业投资项目备案信息，文号：魏投资备案[2019]11号。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 3、选址可行性分析 项目位于魏县经济开发区天雨东路3004号河北英洁环保设备有限公司院内，不需新占土地，用地性质为为工业用地，符合园区产业定位。环境影响分析表明，项目投产后，废气、废水、噪声均得到有效的治理，实现达标排放，对周围环境的影响较小。项目需设置50m的卫生防护距离，项目厂址距离最近的敏感点为南方向600m处的青华里村，满足卫生防护距离的要求。综合以上分析，项目选址可行。 4、环境影响分析结论 - (1)运营期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 有机废气：项目注塑工序、挤出工序产生的非甲烷总烃，由集气罩（共14个）经风机引入等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后经不低于15m高排气筒排放。厂房安装风机保证厂房通风，空气流动性，生产工艺产生的有机废气（以非甲烷总烃总烃计）厂界排放浓度1.5mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值、表2企业边界大气污染物浓度限值以及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 ②水环境影响分析结论 该项目职工均为周边居民，不在厂区食宿，废水主要为职工办公盥洗废水，水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘，依托河北英洁环保设备有限公司院内旱厕；生产用水为冷却用水，废水排入循环水池循环使用，不外排，故不会对区域水环境产生明显不利影响。 ③声环境影响分析 本项目产噪设备为各种泵类和鼓风机等，其噪声值为75~85dB(A)。项目采取选用低噪声设备、风机安装消声器，泵类、风机等产噪设备布置在厂房内的隔声降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值 ④固废环境影响分析 项目产生固废均得到合理处理、妥善安置，不会对区域环境产生影响。 5、总量控制结论 ### 按照最大限度减少污染物排放量的原则，建议该项目污染物排放总量控制指标如下：COD：0t/a； NH3-N：0t/a； SO2：0t/a； NOx：0t/a。 6、工程结论 项目建设符合国家产业政策要求，厂址选择可行，各类污染物经治理后均能达标排放，项目投入生产后对环境的影响较小，从环保的角度分析，该项目建设是可行的。 7、建设项目环境保护“三同时”验收内容 该项目竣工环境保护验收内容见下表。 环境保护“三同时”竣工验收内容 - 项目; - 治理对象; - 环保措施; - 验收指标; - 验收标准; - 投资 - （万元）. - 废气; 有机废气; 集气罩（共14个）+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15 m高排气筒（1#）; 非甲烷总烃<50.0 mg/m3，非甲烷总烃处理效率不低于90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值; 3. 厂房设计排风扇、密闭成型箱，厂区绿化; 厂界无组织浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值; 1. 生产车间或生产设备无组织浓度≤4.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值. - 废水; 盥洗废水冷却废水; 盥洗废水、泼洒抑尘；冷却废水排入循环水池（容量为36m3），定期补充，循环使用; ——; 不外排; 1. - 噪 - 声; - 产噪设备; 风机加装消声器、生产设备和泵类厂房隔声、基础减振; 昼间65dB(A)、 夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; - 0.5. 固废; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一处理; ——; 一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及其修改单要求。危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）V修改单要求; 0.5. 边角料; 外售综合利用; ——; —. 废包装材料; 外售综合利用; ——. 废活性炭; 暂存于危废间，定期交由有资质和处理能力的单位进行处理; ——; 2. 循环水池36m3，要求防渗系数＜10-10cm/s。危废间5m2，要求防渗系数＜10-10cm/s; —. - 合计; - 8（万元）. 二、建议 1、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 2、加强管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日