- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 水稳拌和及建筑装备生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 魏县平岩新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张保印 |  |  |  | 联系人 |  |  | 张振豹 |  |  |
| 通讯地址 | 邯郸市魏县魏城镇西南温村南大牙线路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13313106459 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 056800 |  |
| 建设地点 | 邯郸市魏县魏城镇西南温村南大牙线路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  |  | 魏投资备案[2019]23号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 非金属废料和碎屑加工处理C4220、其他水泥类似制品制造C3029 |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 21045m2 |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 12055.6 | 其中:环保投资 (万元) |  | 47.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.39% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 项目由来 在城市建设发展的过程中，建设、资源和环境保护的矛盾日趋尖锐，而建筑业又是耗用自然资源最高的一个行业。大规模城市建设对建筑材料的需求量十分庞大，但天然资源日渐短缺，由此引发了发展建筑垃圾资源化利用的必要性。从全国范围看，传统的循环模式仍然占据着主要地位。在建筑过程中难以让原材料得到最大限度地合理、高效、持久利用，并很难将其对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。建筑垃圾的产生阶段、清运阶段、回收阶段、资源化产品销售阶段的管理都存在问题需要加以解决。目前我国巨量的建筑垃圾，绝大部分未经任何处理，便被建筑施工单位运往郊外或乡村，采用露天堆放或填埋的方式进行处理。这种传统的处理方法(露天堆放、填埋、焚烧等) 不仅耗用了大量的耕地及垃圾清运等建设经费，而且给环境治理造成了很大的压力。 随着改革开放的深化和经济快速发展，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用预拌混凝土（又称商品混凝土）已成历史的必然。混凝土预拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国建筑装备混凝土业今后的发展方向。 魏县平岩新型建材有限公司位于河北省邯郸市魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，主要经营建筑垃圾处理，混凝土、砂浆、建筑装备构件研发制造、生产、销售等。魏县平岩新型建材有限公司根据市场行情拟投资12055.6万元建立水稳拌和及建筑装备生产项目。该项目已于2019年7月5日获得魏县行政审批局备案（魏投资备案〔2019〕23号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，项目需办理环评手续。依据原环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业86废旧资源（含生物质）加工、再生利用中的“其它”类别、“十九、非金属矿物制品业”50、砼结构构件制造、商品混凝土加工中的“全部”类别以及“十九、非金属矿物制品业”57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站中的“全部”类别，属于复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定，需编制环境影响报告表。为此魏县平岩新型建材有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，立即组织技术人员赴现场对项目厂址及周边环境进行了现场踏勘，搜集了与本项目有关的技术资料和有关文件，编制完成了《水稳拌和及建筑装备生产项目环境影响报告表》。 2、项目概况 - （1）项目名称：水稳拌和及建筑装备生产项目； - （2）建设单位：魏县平岩新型建材有限公司； - （3）建设性质：新建； （4）建设地点：本项目位于河北省邯郸市魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，厂址中心地理坐标为北纬36°21'25.15"，东经114°50'46.40"。本项目北侧为乡村道路，西侧紧邻大牙线，南侧为乡村道路，东侧为空地。项目西北侧980m为北罗营村，东北侧1030m为西南温村，东南侧850m为马于村，西南340m为东来庄村。距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村。其地理位置和周边关系详见附图1、附图2； （5）生产规模：年处理建筑垃圾10万立方米，年拌和水稳材料50万立方米，年生产建筑装备（混凝土、预制构件）50万立方米； （6）劳动定员与工作制度：本项目劳动定员为16人，年工作时间300天，采取两班工作制，每班工作8小时； - （7）项目投资：项目总投资为12055.6万元，其中环保投资47.5万元。占总投资0.39%； （8）建设内容：魏县平岩新型建材有限公司租赁邯郸市荣盛农副产品有限公司位于魏城镇西南温村南21045m2土地建设厂房，土地性质为工业用地。厂房内部划分为：建筑垃圾处理生产线1条，水稳拌合线1条、混凝土生产浇筑及养护生产线2条，以及原料区、成品区、沉淀池等；办公楼租赁邯郸市荣盛农副产品有限公司已建内容。工程内容一览表见表1。 表1 项目工程内容一览表 项目; 建设内容; 项目组成; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，单层钢结构，占地面积为20000m2，层高为20m，内设四条生产线以及原料区、成品区、沉淀池等。; 新建. 办公室及生活设施; 办公楼; 1座，两层砖混结构，占地面积950m2，内设办公室、食堂、职工休息室、化验室等。; 租赁. 辅助工程; 化验室; 化验室位于办公楼内，建筑面积10m2。; 租赁. 地磅; 2座，单层钢结构，占地面积10m2。; 新建. 储运工程; 原料储存、成品储存; 原料区、成品区位于生产车间内部。; 新建. 公用工程; 供电; 由当地供电电网所提供，年用电量130万kW·h。; 新建. 供水; 由西南温村供水管网提供，用水量12.84万m3/a。; 新建. 制冷及供热; 项目冬季生产热水由电加热器提供，办公生活夏季制冷及冬季取暖均由空调提供。; 新建. 环保工程; 废气; 粉料仓粉尘; 水稳拌和生产线4个粉料仓，混凝土生产线8个粉料仓，共12个，装卸物料产生的含尘废气通过每个仓顶的布袋除尘器处理后排放。; 新建. 搅拌粉尘; 搅拌机配置布袋除尘器，搅拌废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放; 新建. 破碎、筛分粉尘; 破碎、筛分工序上方设置集气罩，通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放; 新建. 配料、卸料、运输粉尘; 安装喷淋装置，进行喷洒抑尘，选用密闭皮带输; 机进行输送。 新建. 原料、成品堆放粉尘; 厂房密闭处理，只留车辆进出口，地面混凝土硬化，堆存区安装喷淋装置; 新建. 动力扬尘; 厂区道路硬化，定期清扫、洒水，厂区内设置洗车装置，对出入车辆进行冲洗，达到无泥上路的要求; 新建. 废水; 生活污水; 主要为职工生活盥洗和餐饮用水，盥洗和餐饮用水排入化粪池，化粪池由附近村民定期清掏，废水不外排。; 新建. 生产废水; 车辆清洗水和设备清洗水排入厂区1座50m3沉淀池，沉淀池里的泥浆回用于生产，池内水循环使用，不外排; 新建. 噪音; 噪声防治; 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、安装消音器等措施; 新建. 固废; 除尘灰、沉淀物、不合格产品; 收集后回用于生产。; 新建. 生活垃圾; 集中收集后，由环卫部门统一处理。; 新建. 3、主要生产设备 项目主要生产设备明细表如下： 表2 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 建筑垃圾破碎系统. 1.1; 给料机; 套; 1; 外购. 1.2; 皮带机; 1000宽/800宽/650宽; 套; 1; 外购. 1.3; 振动筛; 2.6MX8M; 台; 1; 外购. 1.4; 颚式破碎机; 台; 1; 外购. 1.5; 锤式破碎机; 1416型; 台; 1; 外购. 1.6; 粉料仓; 10T; 台; 4; 外购. 1.7; 螺旋输送机; 台; 4; 外购. 2; 水稳拌合系统. 2.1; 骨料配料机; 套; 1; 外购. 2.2; 水泥给料机; 套; 1; 外购. 2.3; 皮带机系统; 套; 1; 外购. 2.4; 搅拌机; 套; 1; 外购. 3; 混凝土生产系统. 3.1; 骨料配料机; 套; 2; 外购. 3.2; 皮带机; 套; 2; 外购. 3.3; 外加剂计量系统; 套; 2; 外购. 3.4; 搅拌机; MH2000型; 套; 1; 外购. 3.5; 搅拌机; MH3000型; 套; 1; 外购. 3.6; 骨料储料斗; 5mm; 台; 2; 外购. 3.7; 水泥计量斗; 3mm; 台; 2; 外购. 3.8; 粉煤灰计量斗; 台; 2; 外购. 3.9; 水计量斗; 3mm; 台; 2; 外购. 3.10; 水泵; IS80-65-125/IS80-5.5 kw; 套; 2; 外购. 3.11; 粉料仓; 200T; 台; 4; 外购. 3.12; 粉料仓; 150T; 台; 4; 外购. 3.13; 螺旋输送机; LSJ230/LSJ180; 套; 8; 外购. 4; 其他设备. 4.1; 铲车; LG855D; 台; 8; 外购. 4.2; 搅拌运输车; 台; 25; 外购. 4.3; 混凝土泵送车; 台; 1; 外购. 4.4; 砂石分离机; 台; 1; 外购. 4.5; 检测试验设备; 套; 1; 外购. - 原辅材料消耗量 项目主要原材料及能源消耗情况见表3，外加剂介绍见表4。 表3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 备注. 1; 建筑垃圾; 10万m3/a; 当地选购，存放于厂房原料区内. 2; 水泥; 15.26万t/a; 当地选购，由筒仓存放. 3; 砂子; 45.98万t/a; 当地选购，存放于厂房原料区内. 4; 石粉; 33.45万t/a; 当地选购，存放于厂房原料区内. 5; 碎石; 104.32万t/a; 当地选购，存放于厂房原料区内. 6; 矿粉; 3.75万t/a; 当地选购，由筒仓存放. 7; 粉煤灰; 4.36万t/a; 当地选购，由筒仓存放. 8; 外加剂; 0.24万t; 当地选购，由筒仓存放. 9; 钢筋; 3万t; 当地选购，存放于厂房原料区内. 10; 新鲜水; 12.84万m3; 西南温村供水管网提供. 11; 电; 130万kW·h; 当地供电电网所提供. 表4 外加剂的种类和功能特性 种类; 特性. 减水剂; 混凝土减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变的条件下，节约水泥用量的外加剂。本项目使用的是粉状的脂肪族高效减水剂，主要为丙酮磺化合成的羰基焦醛，憎水基主链为脂肪族烃类，是一种绿色高效减水剂。不污染环境，不损害人体健康。对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂。. 膨胀剂; 混凝土膨胀剂属硫铝酸钙型膨胀剂，不含钠盐，不会引起混土化学反应。耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通混凝土由于收缩开裂，往往发生渗漏，从而降低其使用功能和耐久性。添加少量膨胀剂，可拌制成补偿收缩混凝土，大大提高了混凝土结构的抗裂防水能力。可取消外防水作业，延长后浇缝间距，防止大体积混凝土和高强混凝土温差裂缝的出现。. 项目各产品的原材料用量，见下表： 表5 各产品原材料用量一览表 主要产品; 主要原辅材料; 备注. 产品名称; 年产量; 原材料名称; 年用量. 商品混凝土; 84.7万t; 水泥; 9.68万t; 部分外售，部分用于加工预制构件. 砂子; 45.98万t. 碎石; 48.4万t. 粉煤灰; 4.36万t. 矿粉; 3.75万t. 添加剂; 0.24万t. 水; 8.833万t. 水稳土; 111.5万t; 水泥; 5.58万t; 外售. 石粉; 33.45万t. 碎石; 71.92万t. 水; 0.56万t. 碎石; 16万t; 建筑垃圾; 10万m³; 暂存于原料区. 预制构件; 35.8万t; 商品混凝土; 15万m³; 外售. - 原料中的矿粉是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料；石粉为石子制成的粒径≤0.075mm粉末，其中含有部分较大粒径颗粒，存放于厂房原料区；粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰。本项目所用的碎石由建筑垃圾破碎生产线提供一部分，另一部分在当地选购。项目中生产的混凝土部分直接外售，部分用于加工预制构件。 - 5、公用工程： （1）给排水 ①给水 本项目用水由西南温村供水管网提供，该项目用水主要是职工生活用水、餐饮用水以及生产用水，总用水量为（12.84万m3/a） 生活用水：本项目厂区共有员工16人，员工多为附近居民，不在厂区内住宿，休息室只作员工临时休息用。据河北省地方标准《用水定额》（DB13/T 1161.3-2016）的用水标准，职工生活用水按40L/（人·d），则职工生活用水量为0.64m3/d。 餐饮用水：本项目厂区共有员工16人，厂区每日提供三餐，据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161.3-2016）生活用水的标准，餐饮用水10L/人·餐计算，餐饮用水量为0.48m3/d。 水稳拌合用水：采用新鲜水101.4m3/d； 混凝土搅拌用水，全部为新鲜水，用水量为308m3/d； 破碎冲洗用水：总用水量为31m3/d，其中新鲜水用水量为10m3/d，回用水量为21m3/d； 砂石分离设备冲洗用水：采用沉淀池回用水，用水量为10.2m3/d，每天补充新鲜水4m3； 封闭式原料厂房喷洒用水：采用新鲜水，用水量为2m3/d； 车辆冲洗用水：进出厂设置车辆洗车平台，对进出车辆进行冲洗，车辆冲洗用水可以循环使用，需定期补充新鲜水。根据企业提供资料，车辆冲洗用水量为5m3/d，其中循环水量为4m3/d，新鲜水用量为1m3/d； ②排水 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.51m3/d，生活污水全部排入化粪池，不外排。 餐饮废水：餐饮废水产生量按用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为0.38m3/d，全部排入化粪池，不外排。 生产废水：本项目生产废水不外排，除少量废水蒸发消耗外，其余废水全部排入沉淀池沉淀后循环使用。 水量平衡图见图1。 新鲜水428.02 0.51 0.64 盥洗用水(-0.13) 化粪池(-0.51) 0.38 化粪池(-0.38) 0.48 餐饮用水(-0.1) 101.4 101.4 水稳材料（-101.4） 水稳拌合用水 21 21 10 破碎冲洗用水(-10) 沉 淀 池 6.2 生产用水 426.9 6.2 4 砂石分离设备用水(-4) 4 4 1 车辆冲洗用水（1） 308 308 混凝土材料（-308） 混凝土搅拌用水 2 喷淋用水(-2) 0.5 养护用水(-0.5) 单位：m3/d 图1 项目给排水平衡图 （2）供热 项目冬季生产热水由电加热器提供，办公生活夏季制冷及冬季取暖均由空调提供。 （3）供电 由当地供电电网所提供，年用电量130万kW·h。 6、产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中相关要求，该建设项目采用工艺技术、生产设备、产品等均不属于名录中限制及淘汰类项目，属于允许类，且本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）之列。本项目不属于《魏县禁止投资的项目负面清单（2015年版）》。同时本项目已通过魏县行政审批局备案，并取得备案证（魏投资备案[2019]23号）。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 7、厂区平面布局 根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，按照“合理分区，物流便捷，突出环保，和谐统一”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了生产、环保、绿化、劳动卫生要求，对厂区进行了统筹安排。 本项目厂区办公楼位于厂区西侧，项目职工出入、原料和成品运输出入口位于办公楼南北两侧。存料区位于厂房内东侧，生产设备位于厂房内西侧，从北到南依次为建筑垃圾处理生产线、水稳拌合生产线、两条稳定土生产线。工艺分区清晰，工艺流程顺畅。 平面布置图使原材料和成品运输线路短捷，提高了产品的生产效率，总体看，厂区内各功能区布设便于生产的开展，符合环评要求。 8、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： 强化“三线一单”约束作用 （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县。 本项目位于魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，位于生态红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域要求。 a、本项目原料及成品区、配料、卸料、运输产生的粉尘以及动力扬尘为无组织排放形式，执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织粉尘排放标准，即：厂界外20米处上风向参照点与下风向监测点1小时浓度差值≤0.5 mg/m3； b、粉料仓及搅拌楼粉尘排放执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3； C、破碎、投料及筛分产生的粉尘执行《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，排放浓度≤30mg/m3； d、生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，东、南、北厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准要求； e、固体废物均采取了妥善的处置措施，执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定，不会对环境产生二次污染； 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水由西南温村供水管网供给，项目用电由当地供电电网所提供；项目冬季生产热水由电加热器提供，办公生活夏季制冷及冬季取暖均由空调提供，厂区不设置锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中的限制类或淘汰类，为允许类，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）之列。因此本项目应为环境准入允许类别。符合建设要求。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 - 9、选址合理及可行性分析 （1）土地利用规划符合性 该项目位于本项目位于魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，租赁邯郸市荣盛农副产品有限公司21045.19m2土地，土地证编号为魏国用（2015）第0032号，厂址中心地理坐标为北纬36°21'25.15"，东经114°50'46.40"，土地用地类型为工业用地，本项目属于非金属矿物制品业，本项目占地在魏县土地利用总体规划（2010-2020）中属于允许区，符合土地利用总体规划。 （2）选址可行性分析 评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中（一）、（二）涉及的环境敏感点，仅涉及项目周边村庄。项目符合环境功能区划要求，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面清单要求。该企业生产车间需设置50m的卫生防护距离，距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村，符合卫生防护距离要求。 环境影响分析结果表明，工程认真落实各项污染治理措施和本报告提出的各项环保对策建议后，项目能够实现废气稳定达标排放，废水零排放，厂界噪声排放和固体废物堆存、管理分别达到相应标准的要求，拟建项目排放的”三废”对周围环境影响不大。 从环境影响等方面综合分析，本项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样等)： - 1、地理位置及交通 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 本项目位于河北省邯郸市魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，厂址中心地理坐标为北纬36°21'25.15"，东经114°50'46.40"。本项目北侧为乡村道路，西侧紧邻大牙线，南侧为乡村道路，东侧为空地。项目西北侧980m为北罗营村，东北侧1030m为西南温村，东南侧850m为马于村，西南340m为东来庄村。距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村。其地理位置和周边关系详见附图1、附图2。 - 2、气候、气象 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 魏县主要气候气象特征见下表。

表6 当地多年气象统计资料 序号; 特征值名称; 特征值; 序号; 特征值名称; 特征值. 1; 年平均气温; 13.8℃; 9; 月平均最高相对湿度; 80.1%. 2; 极端最高气温; 42.5℃; 10; 月平均最低相对湿度; 55.1%. 3; 极端最低气温; -23.6℃; 11; 年平均降雨量; 58.9cm. 4; 年平均日照时数; 2595.7h; 12; 月平均降雨量; 4.73cm. 5; 年平均无霜期; 215天; 13; 日最大降雨量; 51.8cm. 6; 最长无霜期; 270天; 14; 最大积雪深度; 14cm. 7; 最短无霜期; 191天; 15; 最大冻土深度; 35cm. 8; 年平均相对湿度; 69%; 16; 主导风向; SSW-S-SSE. - 3、地表水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 (1)漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积 21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔 1000m 以上的山区。 漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积 18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。 漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长 34km。 (2)卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长 15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄乡的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。 - 4、地形地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。 全县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。 故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。目前魏县境内的主要故道有：漳河以北的院堡至邵村一条，该条缓岗范围较大；漳河以南的车往至牙里到边马乡王井村一条；车往至大马村一条；张二庄至紫岗一条；回隆至河南省境内一条。全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间，地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 河北魏县经济开发区位于县城东侧，属于平原地区，地貌属缓斜平地，兼有河间洼地，海拔高度从54m到48m，无明显陡降，总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。 - 5、地层岩性 魏县地层处于临漳－魏县－大名大断裂带，该断裂带从安阳 －邯郸－邢台大断裂在磁县分出，经临漳－魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系中第二巨型沉降带的一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度大约在500m~600m，大部分是河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于 600m以下。 第四纪地层分布由上到下分别为： 全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物，岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层为主，底板埋深在 20m~70m之间。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性以粗砂为主，局部砾砂，岩性特征为灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层粘性土，具黄土状结构，底板埋深70m~200m之间。 中更新统(Q2)：是冲积、洪积沉积物，岩性特征上段为锈黄红色棕褐色粘性土夹砂层，内见长石及钙质小白点，具有黄土状碎状结构，下段为棕红棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深在200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色粘土及砂粘土夹砂层，粘土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深在420~600m。 调查区地处华北平原区，地势平缓。根据魏县集中式饮用水源井的钻孔资料可知，调查区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。 - 6、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深 70m 左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量 10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度 3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深 360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度 50m，水化学类型为氯化物—硫酸—钠镁型，矿化度小于 1g/L，单位涌水量 8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深 400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在 20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的 83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、区域空气质量状况 项目位于魏县垃圾填埋厂现有厂区内，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价选取魏县地面观测站环境空气质量例行监测点2018年全年(1月1日至12月31日)的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。 表7基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 点位 名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准(μg/m3); 现状浓度(μg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标频率(%); 达标情况. 邯郸市魏县例行监测点; PM10; 年平均浓度; 70; 118; 168; 69; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 66; 188; 89; 超标. SO2; 年平均浓度; 60; 29; 48; 0; 达标. NO2; 年平均浓度; 40; 37; 93; 0; 达标. CO; 24小时平均低95百分位数值; 4000; 2300; 58; 1; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 160; 206; 129; 29; 超标. 由上表可知，评价指标中SO2、CO、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5、O3浓度均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，上述六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，该项目所在区域为不达标区。 超标与魏县周边工业企业众多，企业生产、贮存、运输等过程排放污染物总量较大等因素有关。依据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号），通过强力推进过剩产能化解、落后产能淘汰工作，强力推进燃煤削减和管控工作，强力推进工业污染防治、推进工业企业退城搬迁改造，强力推进机动车尾气治理，强力推进建筑施工扬尘综合整治等工作的落实，实现该区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量逐渐减少的目标。 二、水环境质量状况 根据邯郸市生态环境局2019年6月6日发布的《邯郸市环境质量公报2018年度》，地表水共监测29个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流、流域水系水质定性评价分级表》，Ⅰ类水体3个占10.3%，Ⅱ类水体8个占27.6%，Ⅲ类水体3个占10.3%，Ⅳ类水体8个占27.6%，Ⅴ类水体7个占24.1%，无劣Ⅴ类水体。地表水整体评价为轻度污染。 我市河流污染程度由重到轻依次是：留垒河、卫河、东风渠、洺河、滏阳河、漳河。本项目所在地涉及以下河流：漳河水质较好，所监测的断面均符合规划水质要求，Ⅲ类及好于Ⅲ类断面占100%，整体水质为优；卫河主要污染指标是化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数，所监测的徐万仓、罗头桥、北馆陶断面是Ⅳ类水质，龙王庙、秤勾湾断面是Ⅴ类水质，整体为轻度污染；因东风渠河流断面不足5个，评价采用断面水质评价法。东风渠的小屯闸达到Ⅳ类水质，轻度污染。 评价县级水源地，13个地下水源水质良好，3个地表水源水质清洁。 三、声环境质量状况 本项目西侧紧邻大牙线，其余方位都为空地，无其他噪声源，西厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、 生态环境质量现状 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

- 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等重点保护目标，距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村。根据该项目周围环境状况，确定该项目的主要环境保护目标为附近的居民，详情见表6。 表8 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 坐标; 相对 方位; 距离 (m); 保护对象; 执行标准. 纬度; 经度. 环境 空气; 北罗营村; 36°21'53.74"; 114°50'17.38"; NW; 980; 居民; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及修改单二级标准. 西南温村; 36°21'53.61"; 114°51'15.90"; NE; 1030; 居民. 马于村; 36°20'54.79"; 114°51'10.65"; SE; 850; 居民. 东来庄村; 36°21'14.36"; 114°50'30.34"; SW; 340; 居民. 水环境; 区域地下水环境; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 东、南、北厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 准要求; 西厂界（紧邻大牙线）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 表9 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称; 单位; 标准限值; 标准来源. SO2; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 24小时平均; μg/m3; 150. 1小时平均; μg/m3; 500. NO2; 年平均; μg/m3; 40. 24小时平均; μg/m3; 80. 1小时平均; μg/m3; 200. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 1小时平均; μg/m3; 200. CO; 24小时平均; μg/m3; 4000. 1小时平均; μg/m3; 10000. TSP; 年平均; μg/m3; 200. 24小时平均; μg/m3; 300. PM10; 年平均; μg/m3; 70. 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 年平均; μg/m3; 35. 24小时平均; μg/m3; 75. - 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; 表10 《地下水质量标准》标准限值 单位:mg/L 项目; pH; 耗氧量; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐; 氨氮. III类; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤0.5. - 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，西厂界紧邻大牙线，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 表11 《声环境质量标准》 声环境 功能区类别; 昼 间; 夜 间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 2)]; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期： （1）废气：施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1扬尘排放浓度限值，即：监测点PM10浓度≤80μg/m3。 （2）噪声：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）施工期建筑垃圾处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定 2、营运期： （1）本项目原料及成品区产生的粉尘为无组织排放形式，执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织粉尘排放标准，即：厂界外20米处上风向参照点与下风向监测点1小时浓度差值≤0.5 mg/m3； （2）粉料仓、制砖及搅拌楼粉尘排放执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3； （3）破碎、投料及筛分产生的粉尘执行《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，排放浓度≤30mg/m3； （4）本项目东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，西厂界执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准要求，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； （5）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目污染物总量指标为：COD:0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a； NOx：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

- 施工期工艺简述（图示）： 本项目施工期主要工作内容为是场地施工、土方开挖、道路修筑、防护建筑等。施工期工艺流程及排污节点见图2。 扬尘 噪 声 物料堆放、运输 场地施工 土方开挖 道路修筑 房屋建筑 建筑垃圾、施工废水、生活垃圾、生活污水、冲洗废水 图2 项目施工作业流程及排污节点图 营运期工艺简述（图示）： 建筑垃圾 废气、噪声 上料 废气、噪声 一级破碎 沉 淀 池 废气、噪声 振动输送 废气、噪声 二级破碎 废气、噪声 筛分 冲洗废水 不合格品 石子、石粉 砂石分离 噪声 成品砂 堆放待用 堆放待用 废气 建筑材料破碎生产流程 建筑垃圾 上料 噪音、废气 沉 淀 池 噪声、废气 一级破碎 噪声、废气 震动输送 噪声、废气 二级破碎 水回用 噪声、废气 筛分 砂石分离 噪声 不合格品 石子、石粉 成品砂 堆放待用 废气 图3 工艺流程图 工艺简述： （1）原材料储存：本项目外购建筑废料由密闭篷布货车运输到厂区封闭式生产车间原料区储存； （2）上料：原材料经铲车运至中间料仓，从料仓底部进入震动给料机中； （3）一级破碎：通过密闭式皮带匀速输送至颚式破碎机进行一级破碎，同时用水冲洗表面砂粒； （4）震动输送：经破碎后的物料从破碎机出料口通过震动输送带运送至二级破碎机入口； （5）破碎：物料在锤式破碎机中进行二级破碎，经破碎后的物料从破碎机出料口通过密闭输送带运送至经震动筛分机筛分。 （6）筛分：破碎后的物料经震动筛分机筛分为最终石子或石粉存放待用，不合格品返回颚式破碎机从新破碎； （6）砂石分离：沉淀池中破碎机、稳定土搅拌机、混凝土搅拌机冲洗出来的物料，通过砂石分离机进行分离，分离的石子和砂子存放待用。 - 稳定土生产流程 石子 石粉 机制砂 水泥 水 废气、噪声 噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 水槽 水泥仓 封闭式厂房 废气 计量 计量 计量 骨料配料仓、计量 噪声、废气 搅拌机 成品稳定土 图4 稳定土生产流程图 工艺简述： （1）原材料储存：本项目外购石子、石粉、机制砂由密闭篷布货车运输到厂区封闭式生产车间原料区储存，水泥由专用罐车送至水泥仓中储藏； - （2）计量：将加工的石子、砂子、石粉利用铲车加入料斗计量后进入搅拌机；水泥通过密闭螺旋输送管输送到粉料秤斗进行计量后，利用重力从秤斗底部进入搅拌机； - （3）搅拌：所需水通过水泵输送至加水器，均匀地喷洒在搅拌装置内，搅拌装置完全密闭，进入搅拌机的料不断地进行相互翻转搅拌，各种物料搅拌均匀后即成成品。 3、混凝土生产流程 石子、砂子 水 水泥 矿粉 粉煤灰 外加剂 骨粉料仓 水泥筒仓 矿粉筒仓 粉煤灰筒仓 水箱 液体外加剂罐仓 计量 噪声 废气 、 噪声 噪声 废气 、 噪声 废气 、 噪声 废气、噪声 预加料斗 计量 计量 计量 计量 计量 搅拌机 废气，噪声 成品混凝土 图5 混凝土生产流程图 工艺简述： （1）备料工序：散装水泥、矿粉、粉煤灰由专用罐车运输进厂，部分砂子、石子骨料由当地购进，经车辆运至原料区贮存； （2）投料、计量工序：将加工的石子、砂子利用铲车加入料斗计量后进入搅拌机；水泥、矿渣、粉煤灰通过密闭螺旋输送管输送到粉料秤斗进行计量后，利用重力从秤斗底部进入搅拌机； （3）搅拌工序：各物料在搅拌机内进行搅拌，强制搅拌过程采用电脑控制，从而保证商品混凝土的质量，商品混凝土在搅拌机内按照规定的时间完成搅拌且商品混凝土各项指标符合要求后，得到成品混凝土； 4、预制构件生产流程 成品混凝土 装模 噪声 废气、噪声 噪声 压制成型 混凝土运输车 重复利用 固定预埋件 晾晒 现场浇筑 浇筑 成品构件 养护 便道砖 脱模 楼板、过梁 图6 预制构件生产流程图 工艺简述： - 制砖工序：通过制砖机压制成砖后，存放于成品区； - 晾晒：成型的产品运到产品区自然晾干，即为成品水泥砖； - 装模：安装预制构件的模具； - 固定预埋件：人工固定钢筋和其他预埋件，必要时采用临时支架对预埋件进行固定； （5）浇筑：按照混凝土配合比将混凝土浇筑到模具中； （6）养护工序：采用自然养护的方式，在浇筑后的在预制构件上洒水保持表面湿润，达到养护要求后，得到成品构件； （7）脱模：将模具从预制构件上取下，循环利用； （8）运输工序：成品混凝土和成品构件通过运输车辆运输至工地。 主要污染工序： - 1、施工期主要污染工序 本项目施工期主要污染有废气、废水、噪声、固废。 ⑴废气：运输车辆进出及装修材料堆放产生的扬尘。 ⑵噪声：装修及设备安装产生的噪声。 ⑶废水：施工人员生活污水。 ⑷固废：施工垃圾与生活垃圾。 - 2、营运期主要污染工序 ⑴废气：运营期间产生的大气污染物主要为粉尘，其中生产粉尘主要来源于粉料仓上料产生的粉尘、搅拌工序产生的粉尘、破碎及筛分产生的粉尘、各物料上料时产生的粉尘，卸料位置产生的粉尘，物料存储运输产生的粉尘。 ⑵废水：破碎清洗废水、搅拌机清洗废水、地面冲洗废水及职工生活、餐饮用水，均不外排。 ⑶噪声：设备使用过程中产生的噪声、车辆噪声。 ⑷固体废物：运营固体废物为职工生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘和沉淀池产生的泥沙。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 稳定土生产线 | 料仓 | 有组织粉尘 | 1317.7mg/m3，22.19 t/a | 6.6mg/m3，63.25kg/a |
|  |  | 搅拌 | 有组织粉尘 | 924.6mg/m3，12.65 t/a | 4.6mg/m3，110.95kg/a |
|  | 破碎生产线 | 破碎 筛分 | 有组织粉尘 | 120mg/m3，12.8t/a | 0.6mg/m3，57.6kg/a |
|  | 混凝土生产线 | 料仓 | 有组织粉尘 | 746.4mg/m3，40.98t/a | 3.7mg/m3，204.9kg/a |
|  |  | 搅拌 | 有组织粉尘 | 327.3mg/m3，18.88t/a | 1.6mg/m3，94.4kg/a |
|  | 物料堆放 上料、出料、运输 及动力扬尘 |  | 无组织粉尘 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （267m3/a） |  | COD SS 氨氮 | / | 0 |
|  | 生产废水（5250m3/a） |  | SS | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 厂区职工 |  | 生活垃圾 | 2.4t/a | 环卫部门统一清理 |
|  | 布袋除尘器 |  | 除尘灰 | 114.86t/a | 0 |
|  | 生产工序 |  | 不合格产品 | 0.55t/a | 0 |
|  | 沉淀池 |  | 沉淀物 | 32t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，其声级值约70～90dB（A）。项目采取基础减振、厂房隔声、加装消声器等措施来控制噪声，采取以上措施后，西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他方向满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对区域声环境的影响较小。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工期不可避免地造成土地开挖、植被的破坏以及水土流失，但只要严格落实施工期各项污染防治措施，做好施工结束的土地回填工作，按要求进行植被修复，可将影响降到最低。随着项目施工结束，施工期造成的生态影响也随之停止。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析： - 大气环境影响分析 施工期扬尘主要来源于场地平整、建筑施工地基开挖、弃土堆存产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘，施工过程中建筑材料装卸等产生扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘问题，本项目严格按照国发（2013）37号文《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、河北省冀建城[2001]248号《关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘防治新18条标准》等文件要求实施大气环境保护措施，在施工期拟采取如下控制措施： （1）施工中的少量弃土应及时运送至指定地点倒放，运输松散材料采取防尘网以减少扬尘，在路面及施工场区洒水防尘。 （2）应安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水一次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （3）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。 （4）使用商品稳定土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方开挖等易起尘的施工作业。 （5）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。 在加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，主要污染物为泥沙。施工场地设简易晾水池，将施工废水收集冷却后，回用于场地喷洒降尘，对环境影响较小。 施工期间施工人员产生的生活污水，由于其用量较小，就地泼洒蒸发，工地施工人员所使用的厕所，设专人及时打扫清理，保证厕所在正常使用的情况下不对环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 施工期主要噪声设备有堆土机、挖掘机、装卸机、打桩机、运输车辆等，噪声源强在90dB（A）左右，其特点是间歇性或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62～68dB（A），可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，但夜间噪声超过标准。 本次评价要求施工单位要合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工。同时合理安排施工进度，对产噪设备布置在场区中部，并设置临时的围挡,经采取以上措施后，厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 4、固废环境影响分析 - 施工期产生的固体废物主要有：废工程土、废建材、撒落的砂石材料以及少量的生活垃圾等。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，并加盖，每日清运，确保作业区保持整洁环境。 - 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的，施工结束后，受影响区域环境基本可以得到恢复。通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响在可接受范围内。 - 营运期环境影响分析： - 1、大气环境影响分析 本项目运营期间产生的大气污染物为粉尘，主要包括粉料仓产生的粉尘；搅拌机产生的粉尘；石料破碎、筛分过程中产生的粉尘；物料堆放、上料、卸料、运输产生的无组织粉尘及动力扬尘。 - 有组织粉尘 ①稳定土生产线粉料仓粉尘 项目设有四个粉料仓，其顶部呼吸孔粉尘产生量较大，水泥年消耗量为5.5万t/a，经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，水泥等物料储存工序工业粉尘量为0.23kg/t，粉尘产生量约为12.65t/a，粉料仓顶部各排气口设布袋除尘装置，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。排气量为2000 m3/h，产生浓度为1317.7mg/m3，除尘器除尘效率达99.5 %，除尘后排放浓度为6.6mg/m3，排放量为63.25kg/a，由仓顶排放，根据河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)的规定，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15 m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3 m以上。 通过采取以上除尘措施后，各粉料仓粉尘排放满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3，颗粒物达标排放，对周围大气环境的贡献浓度较低，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 ②稳定土生产线搅拌粉尘 搅拌机搅拌过程中会产生一定量的粉尘，搅拌机有效运行时间为4800h，根据中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数可知，项目粉尘产生量按0.02kg/t计，项目骨料粉料消耗量为110.95万t/a，则生产过程中产生的粉尘约22.19t/a。 搅拌系统为密闭式结构，在中储仓上部用一根通风管与收尘设备连接，产生的粉尘通过管道进入布袋除尘器净化后，由1根不低于15m高的排气筒排放。风机的风量为5000m3/h，粉尘产生浓度924.6mg/m3，布袋除尘装置除尘效率可达99.5%，粉尘排放浓度4.6mg/m3，则搅拌粉尘排放量为110.95kg/a。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段标准要求。 ③石料破碎生产线上料、破碎、筛分粉尘 上料、破碎、筛分及传送带输送过程产生不同程度的废气，其成分为颗粒物，物料在破碎机工作时，石块受挤压而破裂，此过程会产生一定量的粉尘，该项目皮带传送带均为密闭式，物料通过在颚式破碎机设备加装洒水冲洗装置，产生的粉尘量较少。 破碎机进料口由于物料落差产生粉尘，破碎工序破碎及粒料落差产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子中一级破碎（砂和砾石破碎料）排放因子粉尘产生量为0.05kg/t，二级破碎和筛选（砂和砾石破碎料）排放因子粉尘产生量为0.05kg/t，项目年处理建筑垃圾10万立方米，合计16万t，上料入口及破碎过程中冲洗降尘可减少80%的产尘量，则破碎工序产生的粉尘为12.8t/a。 项目在颚式破碎、筛分工序上方设置集气罩，锤式破碎机产生的含尘废气通过引风管道引出，集气罩及引风管收集的废气经废气管道引入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集率不低于90%，布袋除尘效率不低于99.5%。项目采用20000m³/h的风机负压收尘，年工作时间4800h，粉尘产生浓度为120mg/m3，经处理后排放浓度为0.6mg/m3，排放量为57.6kg/a，净化后的废气经15m高排气筒排放。废气排放可满足《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，排放浓度≤30mg/m3。在上料口、中间仓出料口及破碎机出料口安装喷雾装置，进行喷洒抑尘，选用密闭皮带输送机进行输送，定期对地面进行清洁，洒水抑尘。 ④混凝土生产线粉料仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为罐装储存，在上料的过程中将有粉尘产生。本项目水泥罐共4个（容量200t、150t），粉煤灰罐共2个（容量200t、150t），矿粉罐共2个（容量200t、150t）。仓顶顶部呼吸孔粉尘产生量较大，料仓原料年消耗量为17.82万t/a，经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，水泥等物料输送储存工序工业粉尘量为0.23kg/t 水泥，粉尘产生量约为40.98t/a，项目每个粉料仓排气口处均安装有仓顶除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。排气量为8000 m3/h，产生浓度为746.4mg/m3，除尘器除尘效率达99.5 %，除尘后排放浓度3.7mg/m3，排放量为204.9kg/a，由仓顶排放，根据河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)的规定，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15 m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3 m以上。 通过采取以上除尘措施后，各粉料仓粉尘排放满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3，颗粒物达标排放，对周围大气环境的贡献浓度较低，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 ⑤混凝土生产线搅拌粉尘 搅拌机搅拌过程中会产生一定量的粉尘，搅拌机有效运行时间为4800h，根据中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数可知，项目粉尘产生量按0.02kg/t计，项目骨料粉料消耗量为94.38万t/a，则生产过程中产生的粉尘约18.88t/a。 搅拌系统为密闭式结构，在中储仓上部用一根通风管与收尘设备连接，产生的粉尘通过管道进入布袋除尘器净化后，由1根不低于15m高的排气筒排放。风机的风量为10000m3/h，粉尘产生浓度327.3mg/m3，布袋除尘装置除尘效率可达99.5%，粉尘排放浓度1.6mg/m3，则搅拌粉尘排放量为94.4kg/a。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段标准要求。 - 无组织粉尘 ①运输扬尘 项目建筑垃圾、石子、砂子等物料均由汽车运输入厂，水泥、粉煤灰等由专用罐车运输入厂，商品混凝土和稳定土由专用罐车运输出厂，预制构件由汽车运输出厂。项目运输应采取以下措施：厂区内道路全部水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘；建筑垃圾、砂子和石子骨料运输车辆加盖篷布；在大门口设置洗车装置，对出入车辆进行冲洗，严禁带泥上路；汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输汽车严禁超载（或装的过满）。 ②物料堆放、上料、卸料、运输产生的粉尘 物料堆放、上料、卸料、运输环节会产生无组织粉尘。物料在转运、上料、卸料过程中，由于系统不密闭受风力作用产生扬尘；项目原料存储过程中，因贮存方式不当也会有一定的扬尘产生；建筑废料装卸过程中由于高度差会产生卸料粉尘。 - 为了避免原料贮存产生扬尘，项目将原料直接卸载并贮存于密闭储料厂房内，厂房只留车辆进出口，可有效防止风吹扬尘的产生，地面混凝土硬化，堆存区安装喷淋装置，定期喷水。选用密闭皮带输送机进行输送，可有效减少粉尘的逸散；并在破碎工序、筛分工序、搅拌工序、上料工序及骨料配料仓的上料、卸料位置安装喷淋设备，进行喷洒抑尘，控制原料卸载粉尘的产生。经类比调查同等规模搅拌站，对车间密闭并对物料存储、上料、卸载工序进行喷淋加湿降尘措施后，粉尘挥发量可降低90%，估算本项目无组织颗粒物排放量0.5t/a。 经类比同类项目，采取上述措施后，无组织颗粒物监控点与参照点TSP1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织排放限值标准。 （3）主要污染源源强及环境空气影响预测分析 为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表12 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表13 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. ④污染源源强参数 本项目污染源源强参数见表13～14。 表14 本工程污染源源强参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 稳定土粉仓; 114.845332; 36.356786; 58.0; 15.0; 0.2; 20.0; 18.98; PM10; 0.013; kg/h. 稳定土搅拌; 114.845083; 36.356831; 57.0; 15.0; 0.4; 20.0; 11.86; PM10; 0.023; kg/h. 破碎筛分; 114.844847; 36.356652; 58.0; 15.0; 0.6; 20.0; 21.09; PM10; 0.012; kg/h. 混凝土生产线料仓; 114.84502; 36.356596; 58.0; 15.0; 0.4; 20.0; 18.98; PM10; 0.03; kg/h. 混凝土生产线搅拌; 114.845256; 36.356551; 58.0; 15.0; 0.5; 20.0; 15.18; PM10; 0.016; kg/h. 表15 本工程污染源源强参数一览表（面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 114.845506; 36.357529; 57.0; 200.0; 100.0; 10.0; TSP; 0.104; kg/h. 估算模式所用参数见表15。 表16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); \. 最高环境温度; 42.0 °C. 最低环境温度; -21.7 °C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; 3000.0. 海岸线方向/o; -9.0. 根据估算模式AERSCREEN预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表16。 表17 最大地面质量浓度一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 稳定土粉仓; PM10; 450.0; 1.3403; 0.298; /. 稳定土搅拌; PM10; 450.0; 2.1215; 0.471; /. 破碎筛分; PM10; 450.0; 1.1065; 0.246; /. 混凝土生产线料仓; PM10; 450.0; 2.767; 0.615; /. 混凝土生产线搅拌; PM10; 450.0; 1.475; 0.328; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 31.196; 3.466; /. 由预测结果可知，项目实施后Pmax最大值出现为无组织粉尘面源排放的TSP，Pmax值为3.466%，无D10%出现。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不再进行进一步预测与评价。 ⑤污染物排放量核算 表18 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染源名称; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 稳定土粉仓; PM10; 0.013; 6.6; 0.063. 2; 稳定土搅拌; PM10; 0.023; 4.6; 0.111. 3; 破碎筛分; PM10; 0.012; 1.6; 0.079. 4; 混凝土生产线料仓; PM10; 0.03; 0.6; 0.204. 5; 混凝土生产线搅拌; PM10; 0.016; 3.7; 0.094. 有组织排放总计. 有组织排放总计; PM10; 0.551. 表19 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物 环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 上料、卸料、运输粉尘; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织排放限值标准; 0.5; 0.5. 2; 原料、成品堆放粉尘. 3; 动力扬尘. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物（TSP）; 0.5. （4）卫生防护距离 卫生防护距离的计算采用《制定地方大气污染物排放标准的技术》（GB/T3840-91）中的计算方法： L：所需卫生防护距离，m； Qc：无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； r：污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； Cm：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； - B、C、D：卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。 - A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84。 表20 项目颗粒物卫生防护距离的影响因子 污染源; 污染物名称; 生产单元占地面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 风速（m/s）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 车间无组织粉尘; 粉尘; 20000; 0.104; 2.3; 1.444; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中提级规定，卫生防护距离在100 m以内时，级差为50 m；超过100m但小于或等于1000 m时级差为100 m，但有两种或两种以上的有害气体计算得出的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离应提高一级，根据上述规定及计算过程确定本项目卫生防护距离为50 m。 距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村，满足卫生防护距离要求。 （5）大气环境影响评价自查表 表21 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物(TSP、PM10); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价 标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2018)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他拟建、在建项目污染源□; 区域 污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他 . 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子(TSP、PM10); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 ( )h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率 ＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物); 有组织监测 无组织监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2：(0)t/a; NOx：(0)t/a; 颗粒物：(0.954)t/a; VOCs：(0)t/a. 2、水环境影响分析 本项目产生的废水主要为搅拌机清洗废水、破碎机清洗废水、砂石分离产生的废水、车辆清洗废水及职工盥洗废水和餐饮废水等。 本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则盥洗污水产生量为0.51m3/d，餐饮废水产生量按用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为0.38m3/d，全部排入化粪池由附近村民定期清掏，不外排。本项目生产废水不外排，除少量废水蒸发消耗外，其余废水全部排入沉淀池沉淀后循环使用。 地表水环境影响分析：本项目评价范围内没有水源保护区，可不开展地表水影响评价工作。本项目生产过程的罐车和设备清洗废水经过沉淀池沉淀处理后循环使用，生活废水产生量小，全部排入化粪池，采取上述措施后，项目产生的不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 地下水环境影响分析：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于J、非金属矿采选及制品制造-53、砼结构构件制造、商品混凝土加工类项目，为IV类建设项目，不做地下水环境影响分析，为了防止地下水污染，项目采取分区防治的措施减少对地下水的影响。各区域防渗措施详见下表。 表22 地下水污染防渗分区表 序号; 单元名称; 污染物类型; 防渗分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗措施. 1; 沉淀池; 其他类型; 一般防渗; 底板及壁板; 采用垂直防渗+水平防渗，地面下部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，使等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s；. 2; 原料区、成品区及生产线; 其他类型; 简单防渗; 地面; 一般地面硬化. 3; 厂区空地; 其他类型; 简单防渗; 地面; 一般地面硬化. 4; 办公楼、职工临时休息室; 其他类型; 简单防渗; 地面; 一般地面硬化. 综上所述，项目运营过程产生的废水均妥善处理，因此不会对区域地下水环境产生明显影响。 - 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于运输车辆、破碎机、振动筛、搅拌机、物料传输装置等设备运行时产生的噪声。搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机噪声相对较小；螺旋输送机正常运行时的噪声较小，主要噪生设备建设在厂房南侧，但如因堵料等原因运行不畅时，噪声较大。正常工况下，各产噪设备声级在70-90dB（A），对物料传送装置等产噪设备安装基础减震设施；个别产噪大的设备安装隔声罩；合理规划场内道路，减少场内车辆的运输距离；合理安排车辆运行时间，并加强运输车辆的维护与检修，以减少车辆产生的噪声。经过距离衰减，厂内噪声衰减25-30dB（A）。通过采取以上减噪降噪设施后，项目南厂界噪声排放能够满足西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他方向满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目建设对周围声环境质量影响不大，不会对东来庄村居民生活产生明显影响。 4、固体废物影响分析 该项目运营产生固体废物为职工生活垃圾、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘和沉淀池产生的沉淀物。 沉淀池产生的泥沙为沙和水泥的混合物，沉淀池产生沉淀物、除尘器收集粉尘量及不合格产品回用于生产；职工生活办公产生的生活垃圾，按每人0.5 kg/d计算，产生量2.4t/a，集中收集后交由环卫部门清运；厂区内设置固体废物存放点，不得露天堆放。 因此，本项目产生的固废均得到合理处理，不排入外环境。 5、土壤环境影响分析 据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），判定评价等级及评价范围。 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业—金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品—其他”，项目土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。 （2）建设项目周边土壤敏感程度 建设项目所在地周边的污染环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见下表。 表23 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目北侧为乡村道路，西侧紧邻大牙线，南侧为乡村道路，东侧为空地。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的相关规定，因此，将本项目土壤环境敏感程度设定为“较敏感”。 （3）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，全厂占地面积为21045m2，小于5hm2，占地规模为小型。 - 评价工作等级确定 表24 污染影响型环境敏感程度分级表 占地规模 工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目土壤环境影响评价行业类别为“Ⅲ类”，占地规模为小型，敏感程度为较敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态影响分析 本项目所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目生产区、办公区全部硬化，厂房外未硬化的已经全部绿化，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 综上所述，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 7、清洁生产 清洁生产是将整体预防的环境战略，持续用于生产全过程，产品和服务中，以提高生产效率并减少对社会和环境的风险，达到可持续发展的战略目标。对企业而言是在组织生产的全过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过对过程的严格控制和资源能源的科学管理、合理配置，最大限度地把原料转变为产品，减少资源、能源的浪费，将污染控制到环境和社会可以承受的阈值以下。从而保持经济社会、环境保护、生态环境的协调发展。本项目主要清洁生产措施如下： （1）工艺先进性分析：本项目主要生产稳定土、混凝土及预制构件，采用先进的生产工艺，技术先进，生产自动化程度高，提高了劳动生产率，废品循环使用，返工减少，从而达到节能降耗的目的。 （2）生产工艺设备：项目所选取的设备，均为先进的设备，其生产工艺和设备不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）中鼓励类、限制类和淘汰类之列。 （3）资源回用：生活废水排入化粪池，生产废水循环使用，生产过程中的除尘灰、沉淀池沉淀物、不合格产品回用于生产。 （4）产品指标：产品在销售过程中以及使用过程中本身不会产生污染物，不会对环境造成影响。 （5）污染物产生指标：本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，项目积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，项目固体废物实现了资源化循环利用，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。 （6）污染物排放指标：该项目产生的噪声通过设备入室，基础减震，厂房隔声和距离的衰减后，在项目区厂界处声级较小。本项目产生生产固废均得到了合理的处置。 项目产污较少，且在生产过程中实行有效的污染治理措施，经处理后污染物能达标排放，生产出的产品合格率较高，有一定的经济效益。因此，从总体上讲，项目建设符合“清洁生产”原则。 - 8、排污口规范化 (1)废气排污口规范化 ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB／T16157-1996）的规定设置。 ④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 （2）噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（ GB12349 ）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 (3)固体废物规范化要求 各污染物排放口（源）和固体废物储存场所按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995 和 GB45562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。排污单位需使用由市环保局统一印制的《规范化排放口登记证》，并按要求认真填写有关内容。 - （4）环境保护图形标志 ①废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 ②固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.2-1995 执行。 表25各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 噪声源; 废气排放源; 一般工业固体废物. 提示图形标志. 排放口名称; 噪声排放源; 废气排放口; 一般固体废物. 警告图形标志. - 8、环境监测计划 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。 本项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表25。 表26 监测计划一览表 序号; 项 目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 1; 废气; 有组织废气; 颗粒物; 排气筒取样口; 每年一次. 2; 厂界无组织废气; 颗粒物; 厂界上风向，下风向; 每年一次. 3; 声环境; 厂界; Leq; 厂界外1m处; 每季一次. - 9、企业环境信息公开 本企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）等规定，并结合辖区的相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）突发环境事件应急预案； （6）其他应当公开的环境信息。 - 10、污染物排放清单 表27 污染物排放清单一览表 项目; 内容. 项目组成; 主体工程; 生产车间; 1座，单层钢结构，占地面积为20000m2，层高为20m，内设四条生产线以及原料区、成品区、沉淀池等。. 办公室及生设施; 办公楼; 1座，两层砖混结构，占地面积950m2，内设办公室、食堂、职工休息室、化验室等。. 辅助工程; 化验室; 化验室位于办公楼内，建筑面积10m2。. 地磅; 2座，单层钢结构，占地面积10m2。. 储运工程; 原料储存、成品储存; 原料区、成品区位于生产车间内部。. 公用工程; 供电; 由当地供电电网所提供，年用电量130万kW·h。. 供水; 由西南温村供水管网提供，用水量12.84万m3/a。. 制冷及供热; 项目冬季生产热水由电加热器提供，办公生活夏季制冷及冬季取暖均由空调提供。. 环保工程; 废气; 粉料仓粉尘; 水稳拌和生产线4个粉料仓，混凝土生产线8个粉料仓，共12个，装卸物料产生的含尘废气通过每个仓顶的布袋除尘器处理后排放。. 搅拌粉尘; 搅拌机配置布袋除尘器，搅拌废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放. 破碎、筛分粉尘; 破碎、筛分工序上方设置集气罩，通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放. 配料、卸料、运输粉尘; 安装喷淋装置，进行喷洒抑尘，选用密闭皮带输. 机进行输送。; 原料、成品堆放粉尘; 厂房密闭处理，只留车辆进出口，地面混凝土硬化，堆存区安装喷淋装置. 动力扬尘; 厂区道路硬化，定期清扫、洒水，厂区内设置洗车装置，对出入车辆进行冲洗，达到无泥上路的要求. 废水; 生活污水; 主要为职工生活盥洗和餐饮用水，盥洗和餐饮用水排入化粪池，化粪池由附近村民定期清掏，废水不外排。. 生产废水; 车辆清洗水和设备清洗水排入厂区1座50m3沉淀池，沉淀池里的泥浆回用于生产，池内水循环使用，不外排. 噪音; 噪声防治; 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、安装消音器等措施. 固废; 除尘灰、沉淀物、不合格产品; 收集后回用于生产。. 生活垃圾; 集中收集后，由环卫部门统一处理。. 原辅材料; 建筑垃圾：10万m3/a、水泥：12.4万t/a、砂子：31.19万t/a、石粉：65.64万t/a、碎石：89.8万t/a、矿粉：2.63万t/a、粉煤灰：3.05万t/a、外加剂：0.17t、钢筋：3万t. 环境保护措施. 建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数; 废气：各粉料仓装卸物料产生的含尘废气通过每个仓顶的布袋除尘器处理后排放；搅拌废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；破碎、筛分工序上方设置集气罩，通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；配料、卸料、输送位置安装喷淋装置，进行喷洒抑尘，选用密闭皮带输机进行输送；厂房密闭处理，只留车辆进出口，地面混凝土硬化，堆存区安装喷淋装置；厂区道路硬化，定期清扫、洒水，厂区内设置洗车装置，对出入车辆进行冲洗，达到无泥上路的要求。. 废水：主要为职工生活盥洗和餐饮用水，盥洗和餐饮用水排入化粪池，化粪池由附近村民定期清掏，废水不外排；车辆清洗水和设备清洗水排入厂区1座50m3沉淀池，沉淀池里的泥浆回用于生产，池内水循环使用，不外排。. 噪声：选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、安装消音器等措施。. 固废：除尘灰、沉淀物、不合格产品收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。. 污染 要素; 污染源 名称; 污染源 名称; 环保措施; 浓度mg/m3 (mg/L ); 总量t/a; 标准指标t/a; 执行标准. 废气; 稳定土粉料仓粉尘; 有组织粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 6.6; 0.063; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中规定限值. 稳定土搅拌粉尘; 有组织粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 4.6; 0.111; /. 混凝土粉料仓粉尘; 有组织粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 3.7; 0.204; /. 混凝土搅拌粉尘; 有组织粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1.6; 0.094; /. 破碎、筛分粉尘; 有组织粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 0.6; 0.058; /; 《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值. 上料、卸料、运输粉尘; 无组织粉尘; 安装喷淋装置+皮带输送机密闭输送; /; 0.5; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织排放限值标准. 原料、成品堆放粉尘; 无组织粉尘; 密闭车间+洒水抑尘. 动力扬尘; 无组织粉尘; 车辆冲洗平台+道路+硬化定期洒水. 废水; 生活 污水; COD、SS、氨氮; 洒水抑尘、化粪池; /; 0; /; 不外排. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; /; 2.4; /; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定. 除尘灰、沉淀物、不合格产品; 回用于生产; 91.6.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉料仓粉尘 | 有组织粉尘 | 布袋除尘器+不低于15m排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中规定限值，即：颗粒物排放浓度≤10mg/m3 |
|  | 搅拌粉尘 | 有组织粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 有组织粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，排放浓度≤30mg/m3 |
|  | 上料、卸料、运输粉尘 | 无组织粉尘 | 安装喷淋装置、皮带输送机密闭输送 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织排放限值标准，即：厂界外20米处上风向参照点与下风向监测点1小时浓度差值≤0.5 mg/m3 |
|  | 原料、成品堆放粉尘 | 无组织粉尘 | 密闭车间+安装喷淋装置 |  |
|  | 动力扬尘 | 无组织粉尘 | 车辆冲洗平台+道路硬化+定期洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 盥洗和 餐饮废水排入化粪池由附近村民定期清掏 |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定。综合处置 不堆存、不外排。 |
|  | 除尘灰、沉淀物、不合格产品 | 沉淀物 | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，其声级值约70～90dB（A）。项目采取基础减振、厂房隔声、加装消声器等措施来控制噪声，采取以上措施后，西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他方向满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对区域声环境的影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目对各污染物采取有效治理措施，同时加强绿化，对周围生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 一、结论 1、工程概况 - 项目名称：水稳拌和及建筑装备生产项目； - 建设单位：魏县平岩新型建材有限公司； - 建设性质：新建； 建设地点：本项目位于河北省邯郸市魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，厂址中心地理坐标为北纬36°21'25.15"，东经114°50'46.40"。本项目北侧为乡村道路，西侧紧邻大牙线，南侧为乡村道路，东侧为空地。项目西北侧980m为北罗营村，东北侧1030m为西南温村，东南侧850m为马于村，西南340m为东来庄村。距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村。其地理位置和周边关系详见附图1、附图2； 建设内容：魏县平岩新型建材有限公司租赁邯郸市荣盛农副产品有限公司位于魏城镇西南温村南21045m2土地建设厂房，土地性质为工业用地。厂房内部划分为：建筑垃圾处理生产线1条，水稳拌合线1条、混凝土生产浇筑及养护生产线2条，以及原料区、成品区、沉淀池等；办公楼租赁邯郸市荣盛农副产品有限公司已建内容； 生产规模：年处理建筑垃圾10万立方米，年拌和水稳材料50万立方米，年生产建筑装备（混凝土、预制构件）50万立方米； 劳动定员与工作制度：本项目劳动定员为16人，年工作时间300天，采取两班工作制，每班工作8小时； - 项目投资：项目总投资为12055.6万元，其中环保投资47.5万元。占总投资0.39%。 - 2、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析： 1）大气环境影响分析 施工期扬尘主要来源于场地平整、建筑施工地基开挖、弃土堆存产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘，施工过程中建筑材料装卸等产生扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘问题，本项目严格按照国发（2013）37号文《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、河北省冀建城[2001]248号《关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘防治新18条标准》等文件要求实施大气环境保护措施，在施工期拟采取如下控制措施： ①施工中的少量弃土应及时运送至指定地点倒放，运输松散材料采取防尘网以减少扬尘，在路面及施工场区洒水防尘。 ②应安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水一次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。 ⑤使用商品稳定土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方开挖等易起尘的施工作业。 （5）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。 在加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。 2）水环境影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，主要污染物为泥沙。施工场地设简易晾水池，将施工废水收集冷却后，回用于场地喷洒降尘，对环境影响较小。 施工期间施工人员产生的生活污水，由于其用量较小，就地泼洒蒸发，工地施工人员所使用的厕所，设专人及时打扫清理，保证厕所在正常使用的情况下不对环境产生明显影响。 3）声环境影响分析 施工期主要噪声设备有堆土机、挖掘机、装卸机、打桩机、运输车辆等，噪声源强在90dB（A）左右，其特点是间歇性或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62～68dB（A），可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，但夜间噪声超过标准。 本次评价要求施工单位要合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工。同时合理安排施工进度，对产噪设备布置在场区中部，并设置临时的围挡,经采取以上措施后，厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 4）固废环境影响分析 - 施工期产生的固体废物主要有：废工程土、废建材、撒落的砂石材料以及少量的生活垃圾等。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，并加盖，每日清运，确保作业区保持整洁环境。 - 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的，施工结束后，受影响区域环境基本可以得到恢复。通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响在可接受范围内。 （2）营运期环境影响分析： - 1）大气环境影响分析 本项目运营期间产生的大气污染物为粉尘，主要包括粉料仓产生的粉尘；搅拌机产生的粉尘；石料破碎、筛分过程中产生的粉尘；物料堆放、上料、卸料、运输产生的无组织粉尘及动力扬尘。 ①稳定土生产线粉料仓粉尘 项目设有四个粉料仓，其顶部呼吸孔粉尘产生量较大，水泥年消耗量为5.5万t/a，经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，水泥等物料储存工序工业粉尘量为0.23kg/t，粉尘产生量约为12.65t/a，粉料仓顶部各排气口设布袋除尘装置，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。排气量为2000 m3/h，产生浓度为1317.7mg/m3，除尘器除尘效率达99.5 %，除尘后排放浓度为6.6mg/m3，排放量为63.25kg/a，由仓顶排放，根据河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)的规定，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15 m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3 m以上。 通过采取以上除尘措施后，各粉料仓粉尘排放满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3，颗粒物达标排放，对周围大气环境的贡献浓度较低，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 ②稳定土生产线搅拌粉尘 搅拌机搅拌过程中会产生一定量的粉尘，搅拌机有效运行时间为4800h，根据中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数可知，项目粉尘产生量按0.02kg/t计，项目骨料粉料消耗量为110.95万t/a，则生产过程中产生的粉尘约22.19t/a。 搅拌系统为密闭式结构，在中储仓上部用一根通风管与收尘设备连接，产生的粉尘通过管道进入布袋除尘器净化后，由1根不低于15m高的排气筒排放。风机的风量为5000m3/h，粉尘产生浓度924.6mg/m3，布袋除尘装置除尘效率可达99.5%，粉尘排放浓度4.6mg/m3，则搅拌粉尘排放量为110.95kg/a。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段标准要求。 ③石料破碎生产线上料、破碎、筛分粉尘 上料、破碎、筛分及传送带输送过程产生不同程度的废气，其成分为颗粒物，物料在破碎机工作时，石块受挤压而破裂，此过程会产生一定量的粉尘，该项目皮带传送带均为密闭式，物料通过在颚式破碎机设备加装洒水冲洗装置，产生的粉尘量较少。 破碎机进料口由于物料落差产生粉尘，破碎工序破碎及粒料落差产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子中一级破碎（砂和砾石破碎料）排放因子粉尘产生量为0.05kg/t，二级破碎和筛选（砂和砾石破碎料）排放因子粉尘产生量为0.05kg/t，项目年处理建筑垃圾10万立方米，合计16万t，上料入口及破碎过程中冲洗降尘可减少80%的产尘量，则破碎工序产生的粉尘为12.8t/a。 项目在颚式破碎、筛分工序上方设置集气罩，锤式破碎机产生的含尘废气通过引风管道引出，集气罩及引风管收集的废气经废气管道引入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集率不低于90%，布袋除尘效率不低于99.5%。项目采用20000m³/h的风机负压收尘，年工作时间4800h，粉尘产生浓度为120mg/m3，经处理后排放浓度为0.6mg/m3，排放量为57.6kg/a，净化后的废气经15m高排气筒排放。废气排放可满足《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，排放浓度≤30mg/m3。在上料口、中间仓出料口及破碎机出料口安装喷雾装置，进行喷洒抑尘，选用密闭皮带输送机进行输送，定期对地面进行清洁，洒水抑尘。 ④混凝土生产线粉料仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为罐装储存，在上料的过程中将有粉尘产生。本项目水泥罐共4个（容量200t、150t），粉煤灰罐共2个（容量200t、150t），矿粉罐共2个（容量200t、150t）。仓顶顶部呼吸孔粉尘产生量较大，料仓原料年消耗量为17.82万t/a，经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，水泥等物料输送储存工序工业粉尘量为0.23kg/t 水泥，粉尘产生量约为40.98t/a，项目每个粉料仓排气口处均安装有仓顶除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。排气量为8000 m3/h，产生浓度为746.4mg/m3，除尘器除尘效率达99.5 %，除尘后排放浓度3.7mg/m3，排放量为204.9kg/a，由仓顶排放，根据河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)的规定，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15 m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3 m以上。 通过采取以上除尘措施后，各粉料仓粉尘排放满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3，颗粒物达标排放，对周围大气环境的贡献浓度较低，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 ⑤混凝土生产线搅拌粉尘 搅拌机搅拌过程中会产生一定量的粉尘，搅拌机有效运行时间为4800h，根据中国环境科学出版社出版的《逸散性工业粉尘控制技术》中相关经验系数可知，项目粉尘产生量按0.02kg/t计，项目骨料粉料消耗量为94.38万t/a，则生产过程中产生的粉尘约18.88t/a。 搅拌系统为密闭式结构，在中储仓上部用一根通风管与收尘设备连接，产生的粉尘通过管道进入布袋除尘器净化后，由1根不低于15m高的排气筒排放。风机的风量为10000m3/h，粉尘产生浓度327.3mg/m3，布袋除尘装置除尘效率可达99.5%，粉尘排放浓度1.6mg/m3，则搅拌粉尘排放量为94.4kg/a。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段标准要求。 - 无组织粉尘 ①运输扬尘 项目建筑垃圾、石子、砂子等物料均由汽车运输入厂，水泥、粉煤灰等由专用罐车运输入厂，商品混凝土和稳定土由专用罐车运输出厂，预制构件由汽车运输出厂。项目运输应采取以下措施：厂区内道路全部水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘；建筑垃圾、砂子和石子骨料运输车辆加盖篷布；在大门口设置洗车装置，对出入车辆进行冲洗，严禁带泥上路；汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输汽车严禁超载（或装的过满）。 ②物料堆放、上料、卸料、运输产生的粉尘 物料堆放、上料、卸料、运输环节会产生无组织粉尘。物料在转运、上料、卸料过程中，由于系统不密闭受风力作用产生扬尘；项目原料存储过程中，因贮存方式不当也会有一定的扬尘产生；建筑废料装卸过程中由于高度差会产生卸料粉尘。 - 为了避免原料贮存产生扬尘，项目将原料直接卸载并贮存于密闭储料厂房内，厂房只留车辆进出口，可有效防止风吹扬尘的产生，地面混凝土硬化，堆存区安装喷淋装置，定期喷水。选用密闭皮带输送机进行输送，可有效减少粉尘的逸散；并在上料、卸料位置安装喷淋设备，进行喷洒抑尘，控制原料卸载粉尘的产生。经类比调查同等规模搅拌站，对车间密闭并对物料存储、上料、卸载工序进行喷淋加湿降尘措施后，粉尘挥发量可降低90%，估算本项目无组织颗粒物排放量0.5t/a。 经类比同类项目，采取上述措施后，无组织颗粒物监控点与参照点TSP1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织排放限值标准。 由预测结果可知，项目实施后Pmax最大值出现为无组织粉尘面源排放的TSP，Pmax值为3.466%，无D10%出现。 - 2）水环境影响分析 本项目盥洗和餐饮废水排入化粪池，不外排。项目生产过程中设备清洗废水、砂石分离产生的废水和车辆清洗废水，除少量蒸发消耗外，其余废水全部排入沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 因此，本项目废水不会对水环境产生明显影响。 - 3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于运输车辆、破碎机、振动筛、搅拌机、物料传输装置等设备运行时产生的噪声。搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机噪声相对较小；螺旋输送机正常运行时的噪声较小，主要噪生设备建设在厂房南侧，但如因堵料等原因运行不畅时，噪声较大。正常工况下，各产噪设备声级在70-90 dB（A），对物料传送装置等产噪设备安装基础减震设施；个别产噪大的设备安装隔声罩；合理规划场内道路，减少场内车辆的运输距离；合理安排车辆运行时间，并加强运输车辆的维护与检修，以减少车辆产生的噪声。经过距离衰减，厂内噪声衰减25-30 dB（A）。通过采取以上减噪降噪设施后，项目南厂界噪声排放能够满足西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他方向满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目建设对周围声环境质量影响不大，不会对东来庄村居民生活产生明显影响。 - 4）固体废物影响分析 该项目运营产生固体废物为职工生活垃圾、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘和沉淀池产生的沉淀物。 沉淀池产生的泥沙为沙和水泥的混合物，沉淀池产生沉淀物、除尘器收集粉尘量及不合格产品回用于生产；职工生活办公产生的生活垃圾，按每人0.5 kg/d计算，产生量2.4t/a，集中收集后交由环卫部门清运；厂区内设置固体废物存放点，不得露天堆放。 因此，本项目产生的固废均得到合理处理，不排入外环境。 3、总量控制指标 项目总量控制指标为：SO2 0.0t/a，氮氧化物0.0t/a，COD 0t/a，氨氮0t/a - 4、产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)及2013年修订版》中相关要求，该建设项目采用工艺技术、生产设备、产品等均不属于名录中限制及淘汰类项目，属于允许类，且本项目不在《河北省新增限制和淘 汰类产业目录（2015年版）》 （冀政办发【2015】7号）之列。本项目不属于《魏县禁止投资的项目负面清单（2015年版）》。同时本项目已通过河北省发改委备案，并取得备案证（冀发改产业备字[2018]703号）。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 5、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： 一、强化“三线一单”约束作用 （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县。 本项目位于魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，位于生态红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域要求。 a、本项目原料及成品区、上料、卸料、运输产生的粉尘以及动力扬尘为无组织排放形式，执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织粉尘排放标准，即：厂界外20米处上风向参照点与下风向监测点1小时浓度差值≤0.5 mg/m3； b、粉料仓及搅拌楼粉尘排放执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1规定的限值，即：颗粒物排放浓度≤10 mg/m3； C、破碎、投料及筛分产生的粉尘执行《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，排放浓度≤30mg/m3； d、生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，东、南、北厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准要求； e、固体废物均采取了妥善的处置措施，执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定，不会对环境产生二次污染； 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水由西南温村供水管网供给，项目用电由当地供电电网提供；项目冬季生产热水由电加热器提供，办公生活夏季制冷及冬季取暖均由空调提供，厂区不设置锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中的限制类或淘汰类，为允许类，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）之列。因此本项目应为环境准入允许类别。符合建设要求。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 - 6、选址合理及可行性分析 （1）土地利用规划符合性 该项目位于本项目位于魏县魏城镇西南温村南大牙线路东，租赁邯郸市荣盛农副产品有限公司21045.19m2土地，土地证编号为魏国用（2015）第0032号，厂址中心地理坐标为北纬36°21'25.15"，东经114°50'46.40"，土地用地类型为工业用地，本项目属于非金属矿物制品业，本项目占地在魏县土地利用总体规划（2010-2020）中属于允许区，符合土地利用总体规划。 （2）选址可行性分析 评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中（一）、（二）涉及的环境敏感点，仅涉及项目周边村庄。项目符合环境功能区划要求，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面清单要求。该企业生产车间需设置50m的卫生防护距离，距离本项目最近的敏感点为西南340m的东来庄村，符合卫生防护距离要求。 环境影响分析结果表明，工程认真落实各项污染治理措施和本报告提出的各项环保对策建议后，项目能够实现废气稳定达标排放，废水零排放，厂界噪声排放和固体废物堆存、管理分别达到相应标准的要求，拟建项目排放的”三废”对周围环境影响不大。 从环境影响等方面综合分析，本项目选址可行。 - 7、环保措施可行性分析结论 （1）该项目废气防治措施实用可行； （2）污水治理措施可行； （2）噪声源采用的降噪措施为常用、成熟的方法，噪声防治措施可行； （3）固废处置率100%，措施可行。 - 8、清洁生产符合性分析 项目采用清洁能源，工艺设备采用市场所售技术先进设备，污染物治理后达标排放，符合目前行业清洁生产要求。 - 9、项目可行性结论 综上所述，魏县平岩新型建材有限公司水稳拌和及建筑装备生产项目的建设符合国家产业政策要求，对工程运营期的污染物排放采取了相应的防治措施，不会对周围环境产生明显不利影响，从环保角度分析项目可行。 - 二、建议 1、认真落实“三同时”制度，加强环境管理，确保环保设施始终处于良好的工作状态。 2、制定健全的环境管理制度，努力提高清洁生产水平，进一步减少污染物排放量，减轻对周围环境的污染。 表28 建设项目环保“三同时”三同时验收一览表 类别; 处理 对象; 环保治理设施; 数量; 验收标准; 环保投资（万元）. 废气; 稳定土生产线; 粉料仓粉尘; 脉冲式布袋除尘器+不低于15m排气筒; 4台; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中规定限值; 8.0. 搅拌机粉尘; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 1台; 4.0. 混凝土生产线; 粉料仓粉尘; 脉冲式布袋除尘器+不低于15m排气筒; 8台; 16.0. 搅拌机粉尘; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 2台; 8.0. 石料破碎生产线; 破碎、筛分粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 1台; 《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值; 4.0. 上料、卸料、运输粉尘; 安装喷淋装置、皮带输送机密闭输送; 1套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2无组织排放限值标准; 2.0. 原料、成品堆放粉尘; 密闭车间+安装喷淋装置; 1套. 动力扬尘; 车辆冲洗平台+道路硬化+定期洒水; 1套; 1.0. 废水; 生活污水; 盥洗和餐饮废水排入化粪池，由附近村民定期清掏; --; 不外排; 2.0. 生产废水; 沉淀池; 1. 噪声; 噪声; 低噪设备、基础减震 安装隔声罩、加强车辆保养维护; 西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他方向满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2.0. 固废; 职工生活垃圾; 环卫部门统一清运; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定; 0.5. 除尘灰、沉淀物、不合格产品; 回用于生产. 合计; 47.5.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 厂区平面布置图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价。 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。