魏审批环表〔2019〕07号

魏县行政审批局

关于魏县惠康商砼有限公司湿拌砂浆生产线

项目环境影响报告表的批复

魏县惠康商砼有限公司：

你公司所报《魏县惠康商砼有限公司湿拌砂浆生产线项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于魏县野胡拐乡西红庙村定况线路北，厂址地理位置中心坐标为：北纬36°18'19.79"、东经114°54'12.00"。

- 建设内容及建设规模：年产湿拌砂浆20万立方米。建设湿拌砂浆搅拌站、密闭料场、办公用房、实验室、门卫、分离池等生产生活设施，总建筑面积3000平方米；购置HZS120湿拌砂浆搅拌楼、SY5256GJB1搅拌运输车、装载机、试验设备、地磅、沉淀池及车辆清洗装置等设备27台（套）。项目建成后可年产湿拌砂浆20万立方米。项目总投资1730万元，其中环保投资100万元。

二、根据你公司委托河北晶淼环境咨询有限公司编制的《魏县惠康商砼有限公司湿拌砂浆生产线项目环境影响报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设和生产，采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

施工期：项目施工期，严格执行报告表中提出的施工期废气、废水、固废、噪声防治措施，落实到位。

营运期：1、废气：本项目运营期间产生的大气污染物主要为粉尘，主要来源于水泥仓、矿粉料仓和粉煤灰仓顶部产生的粉尘；搅拌楼搅拌过程中产生的粉尘；五斗加砂工序产生的粉尘；厂内车辆运输产生的扬尘；粉料运输车放空口产生的少量粉尘；砂料堆场粉尘。（1）场内运输车辆产生的扬尘、砂石料堆场产生的堆存粉尘和粉料运输车放空口产生的粉尘为无组织排放形式，执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2颗粒物无组织排放标准；（2）料仓及搅拌楼粉尘排放均执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段规定的限值；（3）五斗加砂工序粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值。

- 2、废水：生产废水主要为搅拌机清洗及搅拌楼地面冲洗废水和车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀后循环使用不外排；生活废水排入防渗旱厕不外排，定期清掏用作农肥。

- 3、噪声：项目主要噪声污染为运输车辆、搅拌楼、运输车辆、装载机、物料传输装置等产生的噪声，经采取减震措施并通过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

- 4、固废：该项目运营产生固体废物为除尘灰、沉淀池产生的泥砂和职工生活垃圾。布袋除尘器收集的除尘灰返回生产工序重新利用；沉淀池泥砂沉淀沥干后外售做建材；职工生活办公产生的生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门处置。固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工建设。

魏县行政审批局

2019年10月12日

抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局、野胡拐乡人民政府

魏县行政审批局                             2019年10月12日

（共印10份）