建设项目基本情况

| 项目名称 | 魏县生活垃圾筛分综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临清市兴盛市政工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 管明胜 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 李晓莉 |  |  |
| 通讯地址 | 魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18263564444 |  | 传真 |  | --- |  | 邮政编码 |  | 056899 |  |
| 建设地点 | 魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 魏投资备案[2019]26号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7820环境卫生管理 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 600 |  |  | 建筑面积 (平方米) |  | 600 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 250 | 其中：环保投资(万元) |  | 11.0 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 4.40% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 1、项目由来 该项目拟建于魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内，选址周边地理位置优越，交通便利，临清市兴盛市政工程有限公司经过市场调研，凭借公司现有经济、技术、人力资源和市场供销渠道，欲在魏县形成城镇生活垃圾处理的规模经济，为企业增创效益，同时带动当地生活垃圾处理上、下游产业发展，决定投资250万元，在魏县垃圾填埋厂内，建设“魏县生活垃圾筛分综合利用项目”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规的要求，需对项目进行环境影响评价。该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“第三十五、公共设施管理业，103、城镇生活垃圾转运站”的范畴。为此，临清市兴盛市政工程有限公司于2019年07月委托我单位进行该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织技术人员对项目厂址进行了踏勘，搜集项目有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、工程概况 ⑴项目名称：魏县生活垃圾筛分综合利用项目； ⑵建设单位：临清市兴盛市政工程有限公司； ⑶建设性质：新建； ⑷建设地点：位于魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内，厂址中心地理坐标为北纬36°19′42.71579″，东经114°59′39.02712″。厂址东侧为创业大街，北侧、南侧为厂房，西侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为西北方向970m处的安上村。 ⑸建设内容及规模：租用魏县垃圾填埋厂填埋区内场地进行建设，厂房占地面积为600m2，项目建成后，可实现年处理城镇生活垃圾52.5万吨的规模。 表1 建设工程概况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 主体工程; 租用魏县填埋厂填埋区内场地建设生产车间，占地面积600m2，建筑面积600m2，建设一条城镇生活垃圾筛分生产线。. 2; 储运工程; 车间东北角设置原料区，专用密闭运输车；. 3; 辅助工程; 工具间设立于厂房内，面积约为10m2. 4; 公用工程; 供水; 依托魏县垃圾填埋厂现状供水管网提供. 供电; 依托魏县垃圾填埋厂现状供电系统供给. 供暖; 办公区冬季采暖由空调提供. 5; 环保工程; 废气; 于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+UV光氧催化机+活性炭吸附”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放；车间内设置雾炮并依托现厂区绿化。. 废水; 生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，垃圾筛分产生的废液排入现有废水处理站处理，处理达标后排放. 噪声; 厂房隔声、基础减振等. 固废; 合理处置不外排. ⑹项目投资：总投资250万元，其中环保投资11万元，占总投资的4.40%。 ⑺职工人数：项目劳动定员5人。 ⑻工作制度：项目实行一班制，每班工作8小时，年工作时间365天。 ⑼建设周期：建设周期为4个月,时间为2019年9月至2019年12月。 表2 项目建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积; 建筑面积; 备注. 1; 生活垃圾筛分车间; 600㎡; 600㎡; 新建. 3、生产设备 本项目共需主要生产设备11台（套）。主要包括筛分机、皮带输送机等，新增设备见表3。 表3 新增生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 垃圾筛分机; DT--800; 台; 1. 2; 皮带输送机; ——; 台; 4. 3; 自卸车; ——; 辆; 4. 4; 挖掘机; ——; 辆; 1. 5; 装载车; ——; 辆; 1. 合计; 11. 4、原辅材料 项目主要原辅材料见表4。 表4 项目 主要原、辅材料一览表 垃圾粉筛主要原辅材料. 序号; 项目; 数量; 备注. 1; 生活垃圾; 52.5万t/a; --. 2; 柴油; 60.85t/a; 外购. 3; 新鲜水; 292.00m3/a; 依托魏县垃圾填埋厂现状供水管网提供. 4; 电; 20.06万kW·h/a; 依托魏县垃圾填埋厂现状供电电网供给. - 筛分产物规模 表5 筛分产物规模一览表 序号; 产品; 生产规模; 单位; 备注. 1; 可燃物垃圾; 31.5万; t/a; 运至垃圾焚烧厂焚烧发电. 2; 有机质; 10.5万; t/a; 在填埋场内填埋. 3; 无机质; 10.5万; t/a; 在填埋场内填埋. 6、公用工程 ⑴给排水 给水：项目用水依托魏县垃圾填埋厂供水管网统一供给，主要为生产车间洒扫及职工盥洗用水。职工盥洗用水量按每日0.04m3/人·d计算，项目定员5人，则每日新鲜水用量为0.2m3/d，车间洒扫用水量按1L/㎡/d计算，厂房面积600㎡，每日新鲜用水量为0.6m³/d，则本项目日总用水量为0.8m3/d。项目水平衡见图1。 排水：项目废水主要为洒扫用水以及职工盥洗废水等，厂区不设置食堂、宿舍，盥洗废水按盥洗用水量的80%，产生量为0.16m3/d，每日收集后用于厂房地面清洁。 职工盥洗用水 -0.04 排入防渗旱厕-0.16 0.2 0.16 新鲜水0.8m3/d 0.6 洒扫用水 -0.6 图1： 项目水平衡图 ⑵供电 依托魏县垃圾填埋厂现状供电系统供给，年用电量约为20.06万kWh。 7、产业政策 项目主要是处理城镇生活垃圾的生产线，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中第一类鼓励类、第三十八项环境保护与资源节约综合利用、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，为鼓励类建设项目；项目不属于河北省人民政府《关于印发河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求；2019年7月22日，魏县行政审批局出具了该项目企业投资项目备案信息（文号：魏投资备案[2019]26号）。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、垃圾填埋场概况 2011年8月邯郸市环保局以【2011】180号文件同意该垃圾填埋场进行试运行，填埋场包括厂内工程和场外工程两部分，场内工程包括管理区、填埋区、污水处理区三部分，其中管理区包括：综合楼、辅助工房（浴室、维修间）、车库、水塔、消防水池、门卫及磅房；填埋区主要包括：防渗系统、废液导排系统、填埋气体导排系统、调节池、环境监测系统、填埋作业设施及设备、集水井、截洪沟等。污水处理区包括：办公房、污水处理设施。 场外工程主要包括：场外道路、场外排水、场外供电及通讯等。 该填埋场日处理垃圾300t，填埋厂总库容量为194.08万m3，覆盖土所占面积为38.82万m3，可填埋的垃圾总量为124.21万t。使用年限11年。 填埋场产生的废水主要是垃圾废液。 垃圾填埋过程中产生的废液； 填埋场垃圾废液是垃圾发酵分解后产生的液体和外来水分（包括大气降水、地表径流水和地下水入侵）混合而成的一种含有高浓度悬浮物和高浓度有机物和无机物成分的液体。填埋区以设置防渗，并设有废液处理装置在场底采用砾石在填埋区底部满铺，同时设置废液收集盲沟，经管道流入厂区废水处理站，先采用调蓄池，对废液进行初步处理，再采用混凝沉淀+A/O+MBR+纳滤+反渗透工艺进行处理。废水经处理站处理达标后部分回用于绿化和冲洒道路；其余排入魏县污水管网。 2、原有污染情况 根据魏县垃圾填埋厂建设项目竣工环境保护验收检测报告悉：现状魏县垃圾填埋厂所排放污染物能够达标排放，满足当地环保局批复的总量控制标准要求。 - 主要环保问题 - 不存在与该项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）： - 1、 地理位置 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 本项目位于魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内魏县垃圾填埋厂院内。厂址中心地理坐标为北纬36°19′42.71579″，东经114°59′39.02712″。厂址东侧为创业大街，北侧、南侧为厂房，西侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为西北方向970m处的安上村。 - 2、地质地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。 全县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。 故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。目前魏县境内的主要故道有：漳河以北的院堡至邵村一条，该条缓岗范围较大；漳河以南的车往至牙里到边马乡王井村一条；车往至大马村一条；张二庄至紫岗一条；回隆至河南省境内一条。全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间，地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。 魏县总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。 - 3、地层岩性 魏县地层处于临漳-魏县-大名大断裂带，该断裂带从安阳-邯郸-邢台大断裂在磁县分出，经临漳-魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系第二巨型沉降带一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度大约在500m~600m，大部分是河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下。 第四纪地层分布由上到下分别为： 全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物，岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层为主，底板埋深在20m~70m之间。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性以粗砂为主，局部砾砂，岩性特征为灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层粘性土，具黄土状结构，底板埋深70m~200m之间。 中更新统(Q2)：是冲积、洪积沉积物，岩性特征上段为锈黄红色棕褐色粘性土夹砂层，内见长石及钙质小白点，具有黄土状碎状结构，下段为棕红棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深在200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色粘土及砂粘土夹砂层，粘土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深在420~600m。 调查区地处华北平原区，地势平缓。根据魏县集中式饮用水源井的钻孔资料可知，调查区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。 - 4、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深 70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量 10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度 3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物·硫酸—钠镁型，矿化度小于 1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在 20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的 83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 - 5、气候气象特征 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 魏县主要气候气象特征见表6。 表6 当地气候气象特征一览表 序号; 特征值名称; 特征值; 序号; 特征值名称; 特征值. 1; 年平均气温; 13.8℃; 9; 月平均最高相对湿度; 80.1%. 2; 极端最高气温; 42.5℃; 10; 月平均最低相对湿度; 55.1%. 3; 极端最低气温; -23.6℃; 11; 年平均降雨量; 58.9cm. 4; 年平均日照时数; 2595.7h; 12; 月平均降雨量; 4.73cm. 5; 年平均无霜期; 215天; 13; 日最大降雨量; 51.8cm. 6; 最长无霜期; 270天; 14; 最大积雪深度; 14cm. 7; 最短无霜期; 191天; 15; 最大冻土深度; 35cm. 8; 年平均相对湿度; 69%; 16; 主导风向; SSW-S-SSE. - 6、地表水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 (1)漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m 以上的山区。 漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、大名、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。 漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 (2)卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄镇的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。境内河流基本情况见表7。 表7 魏县境内河流基本情况统计表 河流名称; 起止地点; 流域面积; 河长（km）. 起; 止; 合计; 魏县. 漳河; 河北涉县合漳; 河北馆陶徐万仓; 3871; 192; 34.0. 卫河; 河南省辉县百泉; 河北馆陶徐万仓; 15229; 393; 15.9. - 兴源河属于东风渠的其中一段，为引黄入邯工程的流经渠道。为季节性河流，现主要水源为雨水及城市污水处理厂排水。 - 7、动植物资源 魏县作为平原县，受人类干扰比较严重，动植物资源多以人工栽培和圈养为主。其中，植物资源主要包括梨树、泡桐、榆树、椿树等十五种乔木，菜菔子、板蓝根、甘草、泽漆等约50余种药材，以及茅草、星星草、阴地蕨、节节草等50多种野生草本植物；动物资源主要包括獭、草兔、黄鼬、獾等12种兽类，麻雀、喜鹊、白玉、苍鹰等近20种鸟类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 魏县全县共有21个乡镇，1个街道办事处，542个行政村，其中：541个村民居委会，19个居民委员会。城控区面积50平方公里，建成区面积23平方公里，城市人口26万人，城镇化率为40%，被省委、省政府列为全省37个重点打造的中等城市之一。 2、人口结构规模和增长状况 根据当地政府提供的资料，魏县是河北省第三人口大县，全县总人口105万人，总户数225887户。《2013-2020年魏县养老地产市场开发研究及投资咨询报告》中显示，魏县常住人口约70万人，在外务工人员约30万人，是国家确定的劳务输出试点县、农村劳动力开发就业试点县，实现劳务收入40多亿元。外出务工人员年龄结构大多在17~50之间，青壮年占绝大部分。常住人口中，城区人口约为26万人，年龄结构呈梭形，近年来，人口增长率从2007年的5.82‰下降到5.23‰，老龄化开始日益显现，全县常住人口中，60岁以上人口比例已占到约37%。 3、交通运输结构 魏县位地处华北平原冀鲁豫三省结合部，大广、青兰、南林、京港澳等4条高速呈“井”字型环绕在魏县四周，县城北部邯大高速已经通车，从县城出发上高速，仅需5~8分钟车程，距离邯郸飞机场和邯郸现代物流港50公里。同时，邯大、魏峰、安聊、定魏等 4条省道在魏县境内交汇，使魏县成为冀鲁豫三省交界区域重要的交通枢纽，利于南下北上、东出西进，交通便捷，物流成本较低。目前，魏县尚无客运、货运列车经停，近年来，水运基本停滞，交通运输基本为道路运输。 4、经济发展状况 近年来，魏县抢抓“一带一路”、京津冀协同发展和国务院国资委对口帮扶机遇，坚定走跨越发展、绿色发展、全面发展道路，深入实施“工业立县、人才兴魏”战略，紧紧扭住“重质量、要效益”工作核心，围绕培育三大产业集群开展招商引资，发展五大特色制造，补足工业短板，引进了一大批具有国内外先进水平的高精尖项目，加快了邯郸东部区域次中心城市建设步伐。 2017年，全县生产总值完成174亿元，同比增长8.8%；入统工业总产值完成324.8亿元，同比增长30.2%；全部财政收入首次突破10亿元大关，完成11.1亿元，同比增长31.3%；一般公共预算收入完成7.3亿元，同比增长18.8%。 该县依托经济开发区，围绕新型先进装备制造、再生资源循环利用、木材优化深加工三大主导产业，大力发展实体经济，推进集群化、规模化发展。魏县“零起点”规划建设13.26平方公里的县经济开发区东区，2011年7月经省政府批准为省级经济开发区。随着一个个优质项目入驻投产，该区被授予河北省新型工业化产业示范基地（装备制造），形成了县域经济发展“新引擎”。创新实行“互联网+再生资源”模式。 5、历史沿革及文物保护 魏县历史悠久。古域位于黄河之东，济水之西，是黄河冲击而成的华北平原地带。魏武侯建此地为别都，魏县县名由此演变而来。秦始皇十九年(前228)，在今域(魏城镇)首次设县，北齐天宝七年(556)，魏县废入贵乡县。隋开皇六年，复置魏县，属武阳郡。北宋魏县属河北东路大名府。金大定七年，分魏县北部置广平县，乾隆二十二年(1757)，县废，次年大部并归大名。民国29年(1940)6月，魏县成立抗日民主政府，建置恢复。民国34年(1945)10月，魏县人民政府在崔阁成立，属冀南区三专区。1950年春，魏县人民政府北迁魏镇(后改称魏城镇)，属邯郸行署。1958年魏县与魏县合并，1961年5月，魏大分治，魏县建置恢复，政府驻地魏镇，隶属邯郸专区。1993年7月，邯郸地、市合并，魏县改属邯郸市至今。 经调查，评价区域内无重点文物保护单位。 6、魏县经济开发区简介 魏县经济开发区始建于2003年，总规划面积18平方公里，2011年7月被河北省人民政府正式批准为省级经济开发区（冀政函〔2011〕110号）。近几年来，总投资8.3亿元，相继完成了梨乡大街、科教路、兴源大街以及长安大道、万泉大街等街（路）和开发区110KV、35KV变电站及污水处理厂、垃圾填埋厂的建设和运营，进一步加快完善了基础设施建设，实现了供、排水、路、电、讯、邮、宽带和场地等“七通一平”以及道路的绿化、亮化和美化，为企业入驻提供了较为完善的基础条件。截至目前，共有入区企业56家，其中，建成投产企业47家，基本形成了纺织服装、农产品加工、再生物资加工等三大主导产业。 2012年上半年，实现主营业务收入43.9亿元，出口创汇2934万美元，上缴税收2100万元，累计安排就业14000余人。新上项目3个。一是总投资12.5亿元的冀华服装生产基地项目已奠基，目前围墙建设已基本完成，主体工程近期开工建设；二是总投资1.45亿元的年产20万吨减水剂项目已奠基，目前已完成围墙和临时办公用房建设，车间正在加紧施工；三是总投资1.3亿元的年加工25万吨废旧轮胎循环利用项目。年产25万吨废旧轮胎项目正在扩建主体工程。已签约的开发区总部经济大厦项目、石家庄天茂纺织有限公司高档纺织品面料项目、锦盛纺织纤维面料项目正在就项目细节进行洽谈并抓紧完善项目用地报批手续等。总投资15.6亿元、年产值40亿元以上、年上缴利税6亿元、可解决6000人就业的河北新正源纺织项目一期工程已经进入收尾阶段，预计在10月份投入试生产。 7、“三线一单”相符性 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： ①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县。 本项目拟建于魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内，位于生态湖滨岸红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域要求。 该项目废气产生点主要为垃圾筛分过程中产生的臭气及颗粒物，于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+UV光氧催化机+活性炭吸附”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放；设置雾炮，并依托魏县垃圾填埋厂现有绿化工程。采取上述措施后，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值、表2恶臭污染物排放标准值以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 废水主要为职工生活盥洗废水以及垃圾产生的废液，盥洗废水水质简单，排入厂区内的现有旱厕，定期清掏，不外排。废液由管道排入集水池收集，再经管道流入厂区废水处理站。先进入调蓄池，对废液进行初步处理，再采用“混凝沉淀+A/O+MBR+纳滤+反渗透”工艺进行处理。处理后水质满足要求。 生产设备噪声通过选用基础减振、厂房隔声等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水依托魏县垃圾填埋厂供水管网提供，项目用电依托魏县垃圾填埋厂供电管网提供；项目办公室冬季采暖、夏季制冷均由空调提供，厂区不设置燃煤锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，营运过程中每年消耗的电能20.06万kW/a、消耗新鲜水资源292.00m3/a，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。 ④环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 魏县垃圾填埋场项目已建成投产并通过阶段验收，占地为工业用地，其建设用地符合魏县《魏县城乡总体规划（2013-2030）》和魏县土地利用总体规划。 本项目为环境保护与资源节约综合利用，位于魏县经济开发区魏县垃圾填埋厂院内，租用该填埋厂填埋区进行建设和生产。因此，选址符合魏县《魏县城乡总体规（2013-2030）》和魏县土地利用总体规划。 因此，本项目不属于负面清单参考目录内项目。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量达标区判定 项目位于魏县垃圾填埋厂现有厂区内，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价选取魏县地面观测站环境空气质量例行监测点2018年全年(1月1日至12月31日)的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。 项目所在区域二氧化硫（SO2）年平均浓度29μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度37μg/m3，一氧化碳（CO）24小时平均浓度2300μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度206μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度118μg/m3、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66μg/m3，分别超标0.29倍、0.69倍、0.89倍，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即项目所占区域为不达标区。 2、声环境质量现状：区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、地下水环境质量现状：评价区域地下水质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 4、生态环境质量现状：评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内无国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据工程性质及周围环境特征，确定项目所在区域的主要保护对象，详见表8。 表8 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 清华里村; S; 1300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 前小寨村; SW; 1720. 安上村; NW; 970. 六十疃村; NE; 1090. 河沟村; E; 1350. 大寨村; NW; 1540. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | (1)环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S执行：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表9。 表9 环境质量执行标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 执行标准. 环境 空气; PM10; 24h平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 24h平均; 150μg/m3. 1h平均; 500μg/m3. NO2; 24h平均; 80μg/m3. 1h平均; 200μg/m3. CO; 24h平均; 4mg/m3. 1h平均; 10mg/m3. O3; 8h平均; 160μg/m3. 1h平均; 200μg/m3. PM2.5; 24h平均; 75μg/m3. TSP; 24h平均; 300μg/m3. NH3; 1小时平均浓度; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值. H2S; 10μg/m3. - （2）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，见表10。 表10 地下水质量标准 要素分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 浓度限值. 地 下 水 环 境; GB/T14848-2017 《地下水环境质量标准》; III类; pH; 6.5~8.5. 耗氧量(CODMn法，以O2计）/（mg/L); ≤3.0. 溶解性总固体(mg/L); ≤1000. 总硬度(以CaCO3计)(mg/L); ≤450. 硝酸盐(以N计)(mg/L); ≤20. 硫酸盐(mg/L); ≤250. 氯化物(mg/L); ≤250. （3）声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，详见表11。 表11 声环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值. 参数名称; 标准限值. 声环境; GB3096-2008 《声环境质量标准》; 3类; 等效连续声级Leq; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A). |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | (1)废气排放标准 项目产生臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。详见表12。 表12 大气污染物排放限值一览表 类别; 污染物; 排放标准; 最低去除效率; 厂界标准限值; 执行标准. 废气; 废气排放口; 臭气浓度; 2000/无量纲; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. NH3; 4.9kg/h. H2S; 0.33kg/h. 颗粒物; 3.5kg/h，120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值二级标准. 厂界外无组织; 臭气浓度; /; /; 20/无量纲; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值. NH3; /; 1.5mg/m3. H2S; /; 0.06mg/3. 颗粒物; /; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控限值. (2)外排废水：生活废水排入防渗旱厕，定期清掏。垃圾筛分产生的废液排入现有废水处理站处理，处理达标后排放。 (3)噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表13。 表13 噪声排放标准 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 运营期; 等效连续声级Leq; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告，2013年第36号)。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据国家有关政策要求，并结合项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定项目的总量控制因子为COD、NH3-N及SO2、NOX。 该项目筛分工序不涉及大气污染物总量控制因子。只产生少量的盥洗废水、水质简单，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排，则不涉及水污染物总量控制因子。 因此，项目营运后污染物排放总量控制指标的建议值： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a |

建设项目工程分析

工程分析 工艺流程简述（图示）： 一、垃圾筛分流程 采用挖掘机将垃圾投入给料口（此工序产生颗粒物以及臭气，上方设置集气罩），由密闭皮带输送机将生活垃圾送入垃圾筛分机进行筛分（此工序产生臭气、颗粒物以及噪声、废液，筛分机与风道相连），生活垃圾经筛分处理后由密闭皮带输送机送入密闭自卸车内（此工序产生颗粒物以及臭气，上方设置集气罩），装满后运出。可燃物送至魏县生活垃圾焚烧发电厂焚烧，废液以及有机质、无机质、杂质由依托魏县垃圾填埋厂现状污水处理厂和填埋场分别处理。 图2：垃圾筛分工艺流程图 表14 生产排污节点及污染防治措施一览表 类别; 序号; 污染工序; 主要污染物; 产生特点; 治理措施. 废气; G1; 给料; 颗粒物、臭气浓度、NH3、H2S; 连续; 集气罩+袋式除尘器（共用）+UV光氧催化机（共用）+活性炭设备处理（共用）+15m高排气筒排放(P1)；. G2; 筛分; 颗粒物、臭气浓度、NH3、H2S; 连续; 封闭筛分机与风道相连+袋式除尘器（共用）+UV光氧催化机（共用）+活性炭设备处理（共用）+15m高排气筒排放(P1)；. G3; 落料; 颗粒物、臭气浓度、NH3、H2S; 连续; 集气罩+袋式除尘器（共用）+UV光氧催化机（共用）+活性炭设备处理（共用）+15m高排气筒排放(P1)；. G4; 厂房无组织; 颗粒物、臭气浓度、NH3、H2S; 连续; 车间密闭+引风口+袋式除尘器（共用）+UV光氧催化机（共用）+活性炭设备处理（共用）+15m高排气筒排放（P1）；依托现厂区绿化；雾炮。. 噪声; N; 挖掘机; 噪声; 间断; 厂房隔声. 筛分机; 噪声; 连续; 厂房隔声. 自卸车; 噪声; 间断; 厂房隔声. 风机类; 噪声; 连续; 厂房隔声、消声.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染物 | 生产车间 | 臭气浓度 | 臭气浓度6000（无纲量） | 臭气浓度1140（无纲量） |
|  |  | 颗粒物 | 1.313t/a、17.83mg/m3 | 0.125t/a、1.7mg/m3 |
|  |  | NH3 | 1.5t/a、20.38mg/m3 | 0.1t/a |
|  |  | H2S | 0.13t/a、1.76mg/m3 | 0.009t/a |
|  | 无组织排放 | 臭气浓度 | -- | 厂界达标 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0198t/a |  |
|  |  | NH3 | 0.0013t/a |  |
|  |  | H2S | 0.000325t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 0.16m³/d | 排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏 |  | 不外排 |
|  | 废液2000m3/a | 排入现有废水处理站处理 |  | 处理站处理达标后排放 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 生产工序 | 可燃物 | 31.50万t/a | 垃圾焚烧厂焚烧发电 |
|  |  | 有机质、无机质 | 21.00万t/a | 现场填埋 |
|  |  | 废旧活性炭 | 0.652万t/a | 密封保存送至垃圾焚烧厂焚烧发电 |
| 噪 声 | 运营期噪声主要为生产设备、风机等设备产生的噪声。噪声经过厂房隔声及距离衰减及绿化等一些列降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |  |  |
| 其他 | 厂区地面采用三合土铺底，再在上层铺15-20cm的水泥浇筑进行硬化，要求防渗系数＜10-10cm/s |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目区域周围无珍稀动、植物栖息地，地势较为平缓，自然灾害影响因素较小，对周围生态影响较小。结合该项目的建设，厂区周围进行植树绿化、美化，项目周围种植树木，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期扬尘影响分析 该项目为在魏县垃圾填埋厂厂区内进行，利用现有车间等辅助设施，对新进设备进行布置安装，基本无土建工程，施工结束后，受影响区域环境基本可以得到恢复。因此施工期无废气产生。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水为盥洗废水。 项目施工人员均来自于当地，项目施工期间盥洗废水产生量很小，主要为施工人员的盥洗水，这部分盥洗废水直接用于厂区生产车间内部冲洗用水。 综上所述，项目施工期间对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声包括安装设备噪声和运输噪声。为减少噪声影响，采取以下措施： （1）施工期间运输路线优化选择，尽量避开村庄住户； （2）加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 采用上述措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期间固体废物为生活垃圾，生活垃圾采取集中收集处理。采取上述措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 项目废气污染源主要为生产车间筛分工序和垃圾堆存产生的垃圾臭气以及颗粒物等。 ⑴工艺废气 ①污染物产生情况： 项目所使用的物料为城镇生活垃圾，在筛分处理过程中，所产生的废气主要为臭气和颗粒物，拟采取处置措施为“于上料口上方以及落料口上方各设置一个集气罩（共2处）+筛分机与风道相连+袋式除尘器（共用）+UV光氧催化装置（共用）+活性炭设备处理（共用）+15m高排气筒排放(P1)；车间内无组织废气经“车间密闭+引风口+袋式除尘器（共用）+UV光氧催化装置（共用）+活性炭设备处理（共用）+15m高排气筒排放（P1）”措施进行收集并处理；厂房内设置雾炮并依托现有厂区绿化减少厂界无组织污染物浓度。 类比临清市盛硕市政工程有限公司建设于山东省临清市的《临清市盛硕市政工程有限公司日筛分垃圾800吨项目》污染物生产情况，该项目产生的颗粒物为生活垃圾总量的1/20000，则该项目年产生颗粒物总量为26.25t/a，根据调查资料，颗粒物粒径＞100μm以上的占到95%这部分颗粒物在近距离内就能很好的沉降;粒径≤100μm的占到5%，约合1.313t/a。其废气量为25000m3/h，集气罩收集率为95%，袋式除尘处理效率为90%，则排放量为0.125t/a，排放速率0.0427 kg/h，排放浓度为1.7mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求（排放浓度≤120mg/m3，排放速率3.5 kg/h）。 类比同类型生产项目的生产情况，垃圾筛分过程中车间产生的臭气为主要为：臭气浓度、H2S和NH3，类比同类同规模项目的臭气产生情况，该项目产生的臭气：臭气浓度为6000（无纲量）,H2S产生量为0.13t/a，NH3产生量为1.5t/a。于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+活性炭吸附+UV光氧催化机”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放；设置雾炮，并依托魏县垃圾填埋厂现有绿化工程，风机的引风量不小于25000m3/h，筛分阶段产生的废气收集效率按95%计，这部分有机废气经活性炭处理装置进行处理，处理效率按80%计，则臭气排放的臭气浓度为1140（无纲量），H2S排放速率为0.009kg/h，排放量为0.0265t/a。NH3排放速率为0.1kg/h，排放量为0.294t/a。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（臭气浓度2000无纲量，H2S 0.33kg/h，NH3 4.9kg/h）。 无组织颗粒物排放量为0.066t/a（0.023kg/h）配合雾炮以及厂区绿化，并对生产车间进行全封闭处理，可对无组织颗粒物处理效率达到70%，则无组织颗粒物经治理后排放量约为0.0198t/a（0.0068kg/h）。类比同类同规模项目的臭气的无组织情况，该项目的臭气无组织排放情况为：臭气浓度12无纲量,H2S无组织排放浓度为0.003mg/m3，NH3无组织排放浓度为0.08mg/m3。 为了减少恶臭对环境的影响，项目恶臭通过活性炭吸附装置除臭后再经过以下措施：在进行平面布置时，将产生臭气的工序远离边界和环境敏感点布设；垃圾运输时，采取全封闭式箱式卡车运输，以减轻臭气对区域大气环境的影响；同时，在生产车间与其他建筑之间设置绿化隔离带，以加强植物对臭气的吸附作用、大气稀释作用和距离扩散作用。采取以上措施后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2大气污染物排放标准值（臭气浓度20无纲量）。 表15 污染物产排情况一览表 序号; 污染源; 产生量; 产生浓度; 治理措施; 排放量; 排放浓度; 有效作业时间. t/a; mg/m3; t/a; mg/m3; h/a. 1; 生产车间; 臭气浓度; --; 6000（无纲量）; 于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机与风道相连，厂房四周设置引风口并与风道相连，一同经袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭设备处理后由不低于15m高排气筒排放(P1)；车间内设置雾炮并依托现厂区绿化；; --; 1140（无纲量）; 2940. NH3; 1.5; 20.38; 0.294; 4. H2S; 0.13; 1.76; 0.0265; 0.36. 颗粒物; 1.313; 17.83; 0.125; 1.7. - 水环境影响分析 （1）地下水评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》。将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 项目不在饮用水源保护区范围内和水源地的补给径流区内，根据调查项目周边居民用水使用饮用水源，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1建设项目的地下水环境敏感度分级表以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属“U 城镇基础设施及房地产第148项生活垃圾转运站”项目，所在区域地下水地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目无需开展地下水环境影响评价工作。 （2）项目厂区不设置食堂、住宿等，产生废水主要为盥洗废水，盥洗废水产生量为0.16m3/d(58.4m3/a)。每日盥洗废水收集后，排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。垃圾筛分产生的废液排入现有废水处理站处理，处理达标后排放。填埋场现建有8000m3的渗滤液调节池，处理能力为100m3每天，填埋场占有75.9m3，本项目每天约处理1435吨生活垃圾，废液产生量约为5m3，废水处理站能够满足项目所需处理废液量。 故项目不会对区域水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 项目产噪设备为各种生产设备、风机等，其噪声值为75~85dB(A)。项目采取选用低噪声设备、风机安装消声器，生产设备安装减震装置并布设于在厂房内。噪声经减振、距离衰减措施后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 项目固体废物主要为生活垃圾和活性炭设备产生的废旧活性炭。 员工生活垃圾：项目劳动定员5人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则办公生活垃圾为0.9t/a。 废旧活性炭：产生于活性炭吸附装置，活性炭对有机废气的吸附容量0.3~0.4kg/kg（活性炭），该项目按0.4kg/kg计算，有机废气产生量为1.63t/a，则废活性炭的产生量约为0.652t/a（含吸附物），活性炭开始时吸附能力强，当逐渐饱和时，吸附能力会有不同程度的下降。为保证活性炭的吸附能力，企业应及时更换活性炭。 产生的生活垃圾统一收集经筛分处理后无法回收利用的有机物和无机质等物质进行卫生填埋，可燃物送至魏县生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电，项目产生的废旧活性炭具有较高的热值，可作为可燃物送至魏县生活垃圾焚烧发电厂发电。 综上所述，本项目产生的固体废物可得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 （1）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)建设项目对行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目分为四类，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。 - 项目主要污染物为颗粒物，属污染影响型项目，项目厂房东侧、北侧、南侧均为填埋区，西侧为废液调节池。该项目占地规模为600㎡，属于小型项目，项目周边无敏感型目标且项目四周均为填埋生活垃圾。 - 土壤防渗措施 - 项目建设于魏县垃圾填埋场填埋区内，填埋场总库容为194.08万m3，覆盖土所占容积为38.82万m3，可填埋的垃圾总量为124.21万t。填埋深度为30m，并设有填埋气体导排系统和废液处理装置，填埋气体导排系统在距底部防渗层上部2-3米处预埋垂直导气管。导气管管材采用铸铁铁管，管径为200mm每根导气管长为2m。废液处理装置在场底集水采用砾石在填埋区底部满铺，同时设置废液收集盲沟，场底由HDPF管穿过垃圾坝将废液倒入调节池。调节池容量为8000m3/h。填埋场并做防渗处理，选用双层复合衬里防渗系统。防止垃圾废液渗透污染地下水以及土壤。 企业应加强废水处理措施，对本项目厂内防渗措施严格要求施工质量，并注意在筛分过程中对废液管道的保护，定时对管道接口检查维修。筛分车间地面已采取三合土铺底，再在上层铺15-20cm的水泥浇筑进行硬化，使渗透系数低于10-10cm/s。提高操作人员技术水平，完善管理，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 综上，本项目周边不存在环境敏感目标，土壤评价范围所处垃圾填埋场填埋区内，垃圾填埋深度是30m，并且填埋区已做防渗，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中土壤环境影响评价附录A工作等级划分原则的规定，该项目为“环境和公共设施管理业，其他”项目，为Ⅳ类项目，项目主要污染物为颗粒物，属污染影响型项目，项目不直接与土壤接触，土壤性质为不敏感，占地规模为小型，所排放污染物不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，所以本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、防护距离 1 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按表20的分级判据进行划分 表20评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表21。 表21 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. NH3; 二类区; 一小时; 200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. H2S; 二类区; 一小时; 10.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 2 污染源参数 主要废气污染源排放参数见表22/23： 表22 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 114.994095; 36.334999; 47.0; 15.0; 0.5; 20.0; 11.0; TSP; 0.0427; kg/h. H2S; 0.009. NH3; 0.1. 表23 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 114.992506; 36.335639; 48.0; 304.8; 205.2; 8.0; TSP; 0.0068; kg/h. H2S; 0.00011. NH3; 0.0013. 3项目参数 估算模式所用参数见表24。 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 8.0; 1.0; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.0; 1.0; /. 矩形面源; NH3; 200.0; 2.0; 1.0; /. 点源; TSP; 900.0; 1.0; 0.0; /. 点源; H2S; 10.0; 0.0; 2.0; /. 点源; NH3; 200.0; 3.0; 1.0; /. 最大Pmax和D10%预测结果表 点源结果表 下方向距离(m); 点源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 0.0; 0.0. 25.0; 2.0; 0.0. 50.0; 2.0; 0.0. 75.0; 4.0; 0.0. 100.0; 4.0; 0.0. 125.0; 4.0; 0.0. 150.0; 4.0; 0.0. 175.0; 4.0; 0.0. 200.0; 4.0; 0.0. 205.0; 4.0; 0.0. 225.0; 4.0; 0.0. 250.0; 4.0; 0.0. 275.0; 4.0; 0.0. 300.0; 3.0; 0.0. 325.0; 3.0; 0.0. 350.0; 3.0; 0.0. 375.0; 3.0; 0.0. 下风向最大浓度; 4.0; 0.0. 下风向最大浓度出现距离; 75.0; 0.0. D10%最远距离; /; /. 矩形面源结果表 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 8.0; 1.0. 25.0; 9.0; 1.0. 50.0; 11.0; 1.0. 75.0; 12.0; 1.0. 100.0; 13.0; 1.0. 125.0; 15.0; 2.0. 150.0; 16.0; 2.0. 175.0; 17.0; 2.0. 200.0; 17.0; 2.0. 225.0; 17.0; 2.0. 237.0; 17.0; 2.0. 250.0; 17.0; 2.0. 275.0; 16.0; 2.0. 300.0; 16.0; 2.0. 325.0; 16.0; 2.0. 350.0; 16.0; 2.0. 375.0; 16.0; 2.0. 下风向最大浓度; 17.0; 2.0. 下风向最大浓度出现距离; 175.0; 125.0. D10%最远距离; /; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的H2S，Pmax值为2.0%，Cmax为0.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 经现场踏勘，本项目污染源与最近距离的村庄安上村为970m，下风向最大浓度出现距离为175m，符合大气防护距离200m要求。建议规划建设部门在该项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、居民居住区等环境敏感点。 7、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运行后主要影响为废气、噪声，项目监测计划见表25： 表25 污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 大气; 厂界上风向设置参照点下风向设置监控点；,设置在工厂厂界的下风向侧，或有臭气方位的边界线上; 颗粒物; 每年1次. 臭气浓度、H2S、NH3. 排气筒排气口; 颗粒物 臭气浓度、H2S、NH3; 每年1次. 噪声; 四侧厂界外1m处; Leq（A）; 每年1次. 项目建设完成后，于项目排气筒排气口安装臭气浓度、H2S、NH3检测报警装置，用于监测活性炭设备。 8、环境风险防范措施 魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内，厂址东侧为创业大街，北侧、南侧为厂房，西侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为西北方向970m处的安上村，项目周围环境敏感性一般。 6.1风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）及《危险化学品名录（2015年版）》（安监局2015年5号令），该项目所涉及物料均不属于危险化学品。 因此，本工程所涉及物料均未涉及重大危险源。 6.2风险管理措施 - 防范措施 ①制定发生事故时迅速撤离至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断电源，控制事故扩大，立即报警。 ②厂房应做好预防雷击造成火灾，安装符合规定的防雷与接地措施。 - 应急处理措施 ①防范措施 消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求：按照《建筑灭火器配置设计规范》规定配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现； 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 加强对公司职工的教育培训，增强职工的风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生； ②应急处理措施 当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警报警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员疏散，并利用就近的消防器材将火苗破灭。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可远离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 该项目建设单位在严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施之后，项目营运期风险是可接受的。 为确保生产的安全运行，避免非正常和事故的发生，环评提出如下建议： - 在生产车间配备数量足够的灭火器材。 - 建立、健全生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 - 建设单位应根据生产过程中发现的新问题，不断健全各项规章制度，确保生产的安全运行，避免非正常和事故的发生。 - 建立健全应急预案体系，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 6.3风险评价结论 根据前述分析，该项目主要环境风险为生产场所发生的火灾事故。在完善环评报告提出的一系列具体的安全防范措施及要求后，可进一步降低项目发生风险事故概率水平，从环境风险角度而言，该项目可行。 9、清洁生产 本项目对照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008 2008-08-01实施）要求，从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析： ①生产工艺与装备要求：本项目采用的生产工艺和设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰的落后生产工艺装备，关键生产设备具有技术先进、自动化程度高、密闭性能好、噪声低等特点。 ②资源能源利用指标：设备多为半自动化，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从而间接节约能源，降低消耗。本项目生产中产生的废弃物均集中后按种类分别存放，定期处理。 ③产品指标：本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中第一类鼓励类、第三十八项环境保护与资源节约综合利用、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，为鼓励类建设项目；项目所用设备不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制类和淘汰类之列。 ④污染物产生指标：本项目生产过程中产生的废气和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物，可达标排放。 ⑤废物回收指标：本项目生产工艺主要为筛分工艺，筛分工序产生的颗粒物经集气罩和袋式除尘经引风口由活性炭吸附处理后经不低于15m高排气筒排放；废水不外排；生活垃圾经过集中收集统一进行处理。 ⑥环境管理要求：企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。 - 10、污染物排放清单： （1）工程组成 该项目租用魏县垃圾填埋厂填埋区进行建设、生产，占地面积为600㎡，建筑面积为600㎡。拟采用先进的生产技术和工艺，共需主要生产设备11余台（套），包括皮带输送机、筛分机、自卸车、挖掘机、装载车等及其他辅助设备。建设年处理城镇生活垃圾52.5万吨。 （2）环保工程： 废气治理措施：于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+UV光氧催化机+活性炭吸附”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放；设置雾炮，并依托魏县垃圾填埋厂现有绿化工程； 废水治理措施：废水主要为职工盥洗污水，直接排入防渗旱厕，定期清掏； 噪声防治措施：选择低噪声设备、提高设备的安装精度，做好平衡调试，并采取减振、隔振措施；将这些产噪设备置于全封闭式厂房内，厂房内使用复合板对噪声进行隔断； 固废治理措施：建设单位根据固废成分及性质，或综合利用，或妥善处置，不外排。 （3）原辅材料 本项目主要原辅材料种类及消耗详见表26。 表26主要原辅材料消耗一览表 垃圾筛分主要原辅材料. 序号; 项目; 数量; 备注. 1; 生活垃圾; 50.25t/a; --. 2; 柴油; 60.85t; 外购. 3; 新鲜水; 292m3/a; 依托魏县垃圾填埋厂供水管网提供. 4; 电; 20.06万kW·h/a; 依托魏县垃圾填埋厂供电电网供给. （3）本项目污染物主要排放情况见表27。 表27污染源排放信息一览表 编号; 污染源 名称; 产生量(t/a); 污染 因子; 产生源强 (mg/m3); 治理措施; 外排污染物. 排气筒; 年作业时间(h); 排放量 (t/a). 高度（m）; 外排浓度（mg/m3）; 外排速率 (kg/h). 生产车间G1、G2、G3、G4; 颗粒物; 1.313; 臭气、颗粒物; 17.83; 于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+UV光氧催化机+活性炭吸附”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放；设置雾炮，并依托魏县垃圾填埋厂现有绿化工程; 15; 1.7; 0.0427; 2940; 0.125. 臭气浓度; 6000无量纲; --; 1140无量纲; --; --. NH3; 1.5; 20.38; 4; 0.1; 0.29. H2S; 0.13; 1.76; 0.36; 0.009; 0.026. 总量控制目标; NOx：0t/a SO2：0t/a COD：0t/a NH3-N：0t/a。. 因此，建设工程各污染源采取相应的治理措施后，污染物均可实现达标排放，对区域环境影响较小。 ## 11、污染物总量控制 根据污染物排放总量控制指标，并结合工程所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定以下污染物为本次工程的总量控制因子： 废气：臭气。 根据工程分析，本项目及全厂总量控制指标为： NOx：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a；

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 颗粒物 | 于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+UV光氧催化机+活性炭吸附”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放； | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值二级标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 厂房密闭，车间内设置雾炮并依托现厂区绿化 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级标准值 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | H2S |  |  |
| 水污 染物 | 生活废水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 盥洗废水排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
|  | 废液 | -- | 排入现有废水处理站处理 | 处理站处理达标后外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后统一处理 | 妥善处置，不外排 |
|  | 生产工序 | 可燃物 | 送至垃圾焚烧发电厂焚烧发电 |  |
|  |  | 有机质、无机质 | 现场填埋 |  |
|  |  | 废旧活性炭 | 密封保存送至垃圾焚烧发电厂焚烧发电 |  |
| 噪 声 | 运营期噪声源主要为生产设备、风机等设备，源强为75~85dB（A）。评价要求产噪设备置于厂房内，进行厂房隔声并安装隔音门窗，风机设置消声器，生产设备安装减振装置。噪声经减振、距离衰减措施后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目通过依托魏县生活垃圾填埋厂厂区内现有绿化工程，提高绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，增强绿色植被吸滞扬尘、隔声降噪的作用，对生态环境也可起到一定的补偿作用。项目不会对周围生态环境造成大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 临清市兴盛市政工程有限公司经过市场调研，决定投资250万元在魏县垃圾填埋厂现有车间建设“魏县生活垃圾筛分综合利用项目”。新建生活垃圾筛生产线，厂房建筑面积为600m2，生产规模为年处理城镇生活垃圾52.5万吨。 本项目位于魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内魏县垃圾填埋厂院内。厂址中心地理坐标为北纬36°19′42.71579″，东经114°59′39.02712″。厂址东侧为创业大街，北侧、南侧为厂房，西侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为西北方向970m处的安上村。 2、产业政策分析结论 《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中中第一类鼓励类、第三十八项环境保护与资源节约综合利用、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，为鼓励类建设项目；项目不属于《关于印发河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 项目不属于《关于印发河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求；2019年7月22日魏县行政审批局出具了该项目企业投资项目备案信息，文号：魏投资备案[2019]26号。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 3、选址可行性分析 项目位于魏县德政镇东、邯大路南侧魏县垃圾填埋厂内魏县垃圾填埋厂院内，不需新占土地，用地性质为为工业用地，符合园区产业定位。环境影响分析表明，项目投产后，废气、废水、噪声均得到有效的治理，实现达标排放，对周围环境的影响较小。项目需设置100m的卫生防护距离，项目厂址距离最近的敏感点为西北方向970m处的安上村，满足卫生防护距离的要求。综合以上分析，项目选址可行。 4、环境影响分析结论 - (1)运营期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 废气：于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机封闭，厂房四周设置引风口一并与风道相连，接入“袋式除尘器+UV光氧催化机+活性炭吸附”废气处理系统处理后，由不低于15m高排气筒(P1)排放；设置雾炮，并依托魏县垃圾填埋厂现有绿化工程；生产工艺产生的废气（颗粒物、臭气浓度、NH3、H2S）有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级标准值。 ②水环境影响分析结论 项目厂区不设置食堂、住宿等，产生废水主要为盥洗废水，盥洗废水产生量为0.16m3/d(58.4m3/a)。每日盥洗废水收集后，排入防渗旱厕，定期清掏，不外排，垃圾筛分产生的废液排入现有废水处理站处理，处理达标后排放。 故项目不会对区域水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析 本项目产噪设备为筛分机和鼓风机等，其噪声值为75~85dB(A)。项目采取选用低噪声设备、风机安装消声器，筛分机、风机等产噪设备布置在厂房内的隔声降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值 ④固废环境影响分析 项目产生固废均得到合理处理、妥善安置，不会对区域环境产生影响。 5、总量控制结论 ### 按照最大限度减少污染物排放量的原则，建议该项目污染物排放总量控制指标如下：COD：0t/a； NH3-N：0t/a； SO2：0t/a； NOx：0t/a。 6、工程结论 项目建设符合国家产业政策要求，厂址选择可行，各类污染物经治理后均能达标排放，项目投入生产后对环境的影响较小，从环保的角度分析，该项目建设是可行的。 7、建设项目环境保护“三同时”验收内容 该项目竣工环境保护验收内容见表28。 表28 环境保护“三同时”竣工验收内容 - 项目; - 治理对象; - 环保措施; - 验收指标; - 验收标准; - 投资 - （万元）. - 废气; 有组织废气; 于上料口以及落料口各设置集气罩（共2处），筛分机与风道相连，厂房四周设置引风口并与风道相连，一同经袋式除尘器+UV光氧催化机设备+活性炭处理后由不低于15m高排气筒排放(P1)；; 臭气浓度≤2000无纲量；NH3≤4.9kg/h； H2S≤0.33kg/h；; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值; 4. 颗粒物≤3.5kg/h，颗粒物≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准. 无组织废气; 厂房密闭，车间内设置雾炮并依托现厂区绿化; 厂界：NH3≤1.5mg/m3；H2S≤0.06mg/m3；; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级标准值; 5. 颗粒物浓度≤1.0mg/m3；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. - 废水; 盥洗废水; 盥洗废水排入厂区现有防渗旱厕，定期清掏; ——; 不外排; 0. 废液; 排入现有废水处理站处理; 处理站处理达标后外排. - 噪 - 声; - 产噪设备; 风机加装消声器、生产设备厂房隔声、基础减振; 昼间≤65dB(A)、 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; - 1.5. 固废; 生活垃圾; 统一收集; -; 妥善处置、不外排; 0.5. 生产工序; 可燃物; 送至垃圾焚烧发电厂焚烧发电. 有机质、无机质; 现场填埋. 废旧活性炭; 密封保存送至垃圾焚烧发电厂焚烧发电. - 其他. - 合计; - 11.0（万元）. 二、建议 1、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 2、加强管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日