建设项目环境影响报告表

项目名称:枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司3千吨闲置旧衣服回收分拣及仓储项目

建设单位(盖章):枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司

编制日期:2019年9月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司3千吨闲置旧衣服回收分拣及仓储项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘贤胜 |  |  | 联系人 | 刘贤胜 |  |  |
| 通讯地址 | 魏县经济开发区创业大街5号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18175696771 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 056800 |  |
| 建设地点 | 魏县经济开发区创业大街5号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理C4220 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1250 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 20 | 其中环保投资(万元) |  | 2 | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目来源 伴随着我国经济与人口的快速增长，纺织品服装的消费数量迅猛礬升。目前我国城市的服装经济存在着两大弊端:一方面，由于人们对“时尚”的追求，造成城市纺织品服装过度生产和过度消费，从而造成原材料价格上涨，纤维资源紧张，大量自然资本浪费；另一方面又存在由于废旧纺织品回收利用率低，处理不当而造成城市污染。也正是在这种背景下，我国的废旧纺织品服装回收行业在近年得到了迅猛发展。为此，枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司拟在魏县经济开发区投资20万元建设3千吨闲置旧衣服回收分拣及仓储项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护分类管理目录》（2018）等有关法律、法规要求，项目属于“三十项，即“废弃资源综合利用业-86废旧资源（含生物质）加工、再生利用中 其他类”因此，该项目应编制环境影响报告表。我公司在接受编制委托后，立即进行了现场踏勘并收集相关资料，编制本环评报告表。 2、项目建设概况 （1）项目名称：枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司3千吨闲置旧衣服回收分拣及仓储项目 （2）建设单位：枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：年分拣3千吨闲置旧衣服 （5）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员7人，一班工作制，每班8小时，年工作300天。 - 建设地点 本项目位于河北省魏县经济开发区创业大街5号河北亘博环保科技有限公司院内（该公司所有厂房已租赁给京环纺织有限公司，京环纺织将5号厂房转租给本项目使用），利用现有车间。厂址中心地理坐标为N36°20′0.14″，E114°59′46.07″。项目北侧为京环纺织公司厂房，东侧为空地，南侧为河北昶乾有限公司厂房，西侧隔经三路为河北双枪新能源车业有限公司。距离项目最近的敏感点为东北方向750m处六十疃村，项目场区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹及其他需要特别保护的敏感目标，地理位置见附图1；项目周边关系见附图2。 - 建设内容 本项目租赁现有厂房，建筑面积1250平方米，主要购置安装输送带1台、小地磅3台。安装4条专业分拣线及配套设施。项目组成见表1。 表1 本项目组成一览表 项目 类别; 名称; 结构形式; 建筑面积（m2）; 工程内容. 主体 工程; 生产区; 钢结构; 976; 建有分拣生产线. 辅助 工程; 产品存放区; 钢结构; 274; 用于产品存放. 公用 工程; 供水系统; 项目用水由园区供水管网供给，年用新水量105m3. 供电系统; 供电来由园区供电系统供给，年用电量20.9万KWh. 供暖与制冷; 生产工序不需供热；车间冬季不供暖；办公室依托亘博公司. 环保 工程; 废水处理; 项目无生产废水外排；生活污水产生量较小，水质简单，可泼洒抑尘；. 噪声处理; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震等措施. 固废处理; 生活垃圾由环卫部门统一收集处理；拆包产生的旧拉链、金属衣扣收集后外售. - 平面布置 本项目租用京环纺织有限公司闲置厂房，厂区大门邻创业大街，交通方便。原料区、分拣区、成品区分区设置，流水生产线由西到东布置，各操作单元按生产流程布局，有利于减少物料输送的距离，节约能耗，有利于生产过程中的劳动保护和环境管理。厂区布置紧凑、合理，运输方便，总图布置合理，厂区平面布置见附图3。 - 主要生产设备清单 项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 输送带; 1; 台. 2; 小地磅; 3; 台. 3; 分拣流水线; 4; 台. - 主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 原辅材料及能源年消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 旧衣物; t/a; 3000; 外购，物流配送. 2; 编制袋; t/a; 2; 外购. 主要原辅材料理化性质： 旧衣物：本项目回收的旧衣物均为从各地废旧衣服市场物流配送到厂区，回购的旧衣物中不掺杂其它废旧物。 （11）产品方案：主要生产XPS挤塑保温板，具体产品方案见表4。 表4 项目主要产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 单位; 备注. 旧衣物; 3000; t/a. 3、公用工程 （1）给排水 ①给水：项目用水由园区供水系统供给，生产过程不用水，项目员工均为附近村民，不设食堂，宿舍，生活用水主要为职工盥洗废水。参照《河北省用水定额（试行）》（DB13/T 1161.3-2016）并结合本项目实际情况，本项目劳动定员7人，用水定额按50 L/（人·d）计，年工作300天，生活用水量为105m3/a（0.35m3/d）。 ②排水：本项目无生产废水产生；职工生活污水产生量为0.28m3/d（以生活用水量的80%计），产生的生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期由附近村民清掏用作农肥。 本项目用水情况详见表5，水平衡图详见图1。 表5 项目用、排水平衡情况一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排放量. 1; 职工生活用水; 0.28; 0.28; 0; 0.07; 0.28. 2; 合计; 0.28; 0.28; 0; 0.07; 0.28. 0.28 新鲜水 生活用水 0.35 0.07 厂区泼洒抑尘 注： 新鲜水走向 污水走向 损耗量 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目供电由园区供电系统供给，年用电量20.9万kWh，满足运行需要。 （3）采暖和制冷 本项目生产车间不供暖，办公室冬季取暖、夏季制冷均采用空调。满足需求。 4、产业政策符合性分析 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）中相关要求，该项目不属于鼓励类、限值类和淘汰类，属于允许建设。本项目也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中规定的限制和淘汰类项目，且不在魏县禁止投资的项目负面清单内，园区已出具同意入驻园区意见，因此本项目符合国家和地方产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 无 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目厂址位于河北魏县经济开发区创业大街5号。魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 2、地形、地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。魏县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。沿县内五条明显的漳河故道从西向东延伸，全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。 漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。 缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2， 占魏县总面积的71.0%。 河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。本项目厂址所在区域地势有较为平坦，地貌为平地，地形简单。 3、地层岩性 魏县地层处于临漳—魏县—大名大断裂带，该断裂带从安阳—邯郸—邢台大断裂的磁县分出，经临漳—魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系中第二巨型沉降带的一部分。魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度约500-600m，大部分为河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下，沉积厚度500m以上。第四纪地层分布由上到下分别为： 全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主，底板埋深20-70m左右。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性为粗砂为主，局部砾砂，岩性特征以灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层黏性图，具有黄土结构，底板埋深70-200m之间。 中更新(Q2)统：是冲积、洪基沉积物，岩性特征为上段为锈黄、红色、棕褐色粘性土夹砂层，土层内见长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色黏土及砂黏土夹砂层，黏土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深420~600m。项目区地处华北平原区，地势平缓。包气带主要为粉质粘土和粉土，上部地层为粉质粘土，下部岩层多为细砂。项目所在区域包气带上部主要为粉质粘土。 4、水文地质 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。潜层地下水水位在25~30m左右，咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间，矿化度3~8g/L，水化学类型为碳酸盐·重碳酸盐—钠镁型，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物硫酸—钠镁型，矿化度小于1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。 5、地表水系 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 （1）漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m以上的山区。漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18100km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 （2）卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经张二庄乡的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。 6、气候特征 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 根据魏县气象站气象统计资料：年平均气温：13.8℃，极端最高气温42.5℃(1967年5月31日)，极端最低气温-23.6℃，年平均日照时数2595.7h，年日照百分率58.6%，年平均降雨量58.9cm，月平均降雨量4.73cm，日最大降雨量51.8cm，最大积雪深度14cm，最大冻土深度35cm，年平均气压101kPa。 7、资源 魏县资源丰富。权限有土地面积8.57万公顷，其中耕地面积6.13万公顷，人均0.07公顷；域内河湾纵横，水域面积广阔；全县森林覆盖率大4.4%，是邯郸市唯一一个平原绿化达标县；域内生物繁多，至2012年，有野生动植物14种，其中粮食作物以小麦、玉米为主；经济作物以鸭梨、棉花、食用菌为主；动物饲养以猪、鸡、牛、羊为主，国家粮食产能县、优质棉基地县。瘦肉型猪基地县，河北省产粮大县、食用菌之乡。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 魏县地处河北省东南端、冀鲁豫三省交界处，隶属河北省邯郸市，县域总面积863.6平方公里，辖21个乡镇、1个街道办事处489个行政村、72个居委会，总人口106万，是国家扶贫开发工作重点县、中国鸭梨之乡，也是河北省人口大县、农业大县，联合国地名专家组中国分部认证的“千年古县”，国家级园林县城，省级文明县城，省级双拥模范县。 - 交通 魏县地处邯郸、安阳、聊城、濮阳4个中等城市辐射交汇的中心地带，周边有京港澳、南林、大广、青兰、邯大5条高速，县域内有邯大、魏峰、安聊、大牙4条省道，国道 G230（通化—武汉）贯穿南北。从县城乘车出发，5分钟可上邯大高速，8分钟可上大广高速，20分钟可上青兰高速，40分钟可上京港澳高速或到达邯郸高铁站、邯郸飞机场。从魏县到最近的出海口黄骅港仅320公里，有邯黄铁路相连，交通条件十分便利。 3、物产资源 物产丰富，资源充足。常年粮食复种面积125万亩，总产量62万吨；鸭梨种植面积20万亩，总产量35万吨，是河北省区域公用品牌，拥有国家地标证明商标。全县林业面积35万亩，森林覆盖率27.06%。劳动力资源丰富，常年外出务工近30万人，年劳务经济收入近60亿元，是国家劳务输出试点县、农村劳动力开发就业试点县，“实打实”劳务品牌享誉全国。全县拥有省、市级农业产业化龙头企业39家、联合体6家，农业产业化经营率为71%，是农业农村部评定的全国农村一二三产业融合发展先导区创建县。 4、经济状况 以经济开发区建设为平台，魏县先进装备制造、再生资源回收利用、木材优化深加工、果品加工、纺织服装等优势产业初具规模，预计“十三五”末产值可达到450多亿元。魏县政府坚持“工业立县、人才兴魏”战略不动摇，持续加大招商引资和项目建设力度，2018年度魏县成功列入省级可持续发展实验区，县域经济实力进一步增强。一是招商引资结出硕果，签约亿元以上项目25个，引进资金50多亿元。市重点项目22个，新开工中瑞汽车等亿元以上项目12个。二是宗申戈梅利农业机械制造有限公司搬迁新厂，凯盛君恒药玻稳定量产，中加汽车制动批量生产，恒昇机械、京环纺织、陆星轮毂等15个亿元以上项目实现竣工投产。三是园区平台更加完善，全年全县地区生产总值完成182亿元，同比增长9.2%；实际利用外资完成4710万美元，完成率116.6%，同比增长6.3倍。规模以上工业增加值同比增长9.4%；全部财政收入完成14.07亿元，其中一般公共预算收入完成8.64亿元，同比增长18.9%；出口创汇完成2.72亿元。城镇居民人均可支配收入达到28860元，农村居民人均可支配收入达到13926元，增速分别达到10.3％、12.2％。 - 历史悠久 战国时期属魏国，魏文侯曾在此建都，开创了魏国百年霸业，魏县一名由此沿袭至今。古往今来，县内英贤辈出，先后涌现出西汉位列三公的司隶校尉盖宽饶，盛唐屡建奇功的郯国公张公瑾，宋朝开国名将潘美，清朝考古和辨伪专家崔述，上甘岭战役打出国威的崔建功，世界克隆牛之父杨向中等一大批优秀人物。在绵延的历史长河中，形成了独具特色的魏文化、梨文化等地域文化，凝炼了“重信义、敢担当、创大业、爱家乡”的新时期魏县精神。 6、河北魏县经济开发区 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业区，2010年3月变更为魏都工业园，2011年7月经省政府以冀政函[2011]110号文件批准省级为省级经济开发区，同时更名为河北魏县经济开发区，2014年魏县人民政府在原工业园区的基础上，扩大规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划》（2014--2030），2015年1月编制完成了《河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见函》（冀环评函[2015]187号）出具了审查意见。 - 基本情况 ①规划区域位置及范围 河北魏县经济开发区总规划面积22.36km2，以兴源河为界，分为东西两区。西区：北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积为9.10km2。东区：西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接移民河，规划面积为13.26km2。 本项目位于魏县经济开发区东区，相对位置关系见附图4。 ②规划时限 河北魏县经济开发区规划期限为2014~2030年。其中近期2014~2016年，远期2016~2020年，2020年以后为远景设想。 ③产业定位 魏县经济技术开发区定位为以装备制造产业（含电镀）、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。 ④空间结构布局 经济开发区规划形成“1+2+3”的空间布局结构，即“一心、两带、三片区”。 一心：以服务整个经济开发区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。 两带：一条是兴源河两侧绿化带为主的景观带，一条是邯大路两侧贯穿经济开发区东西向的绿化景观带。 三片区：使之近城组团、东部工业园区和综合配套服务区。 ⑤产业布局 经济开发区以兴源河为界共分为五大产业片区，东部布局装备制造产业园区（含电镀）和再生资源生加工产业园区；西部布局纺织服装产业园区、木材优化深加工产业园区和农副产品精深加工产业园区。 - 园区基础设施情况 ①供电工程 园区规划用电负荷预测为37.8万kW。将1座35kW变电站提升到110kW，另外在园区南部建设固体废物综合处理厂，用于并网发电。 项目用电由园区供电电网提供，能够满足项目用电需求。 ②给水工程 开发区西侧远期最高用水量为2.7万m3/d，东区远期最高日用水量为4万m3/d，合计远期最高用水量为6.7万m3/d。水源以地下水和南水北调的饮用水相结合。根据邯郸市《关于南水北调配套工程规划有关问题的通知》，魏县属于受水区范围，分配水量为2100万m3。供水水源包括魏县第一、第二自来水厂以及中水回用工程。给水管网结合主干道敷设输水管线，向周边地区供水。给水管网采用环状与枝状相结合方式布置，确保生产、生活和消防等用水安全。管径分别为DN100~400之间。此外铺设中水回用工程管线，为东区工业、公共设施及其他用地供水，中水回用工程管线管径分别为DN200~400之间。 项目用水由园区供水管网提供，能满足项目用水需求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气 根据邯郸市生态环境局2019年6月6日公布的《2018年度邯郸市环境质量公报》，二氧化硫（SO2）年平均浓度22微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.8毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数201微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度43微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度133微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度69微克/立方米，分别超标0.256倍、0.075倍、0.9倍、0.97倍。PM2.5和PM10是主要污染物。由此可知，项目所在区域为不达标区。 表6 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 60; 22; 36.7; 达标. CO; 24小时平均浓度; 4000; 2800; 85; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 160; 201; 126; 不达标. NO2; 年平均浓度; 40; 43; 107.5; 不达标. PM10; 年平均浓度; 70; 133; 190; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 69; 197; 不达标. 2、地下水 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 3、声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于河北省魏县经济开发区创业大街5号。厂址中心地理位置坐标为N36°20′0.14″，E114°59′46.07″。项目场区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹及其他需要特别保护的敏感目标。根据本项目特点及周围环境特征，确定环境保护目标。主要保护对象及目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 方位; 距离(m); 类型; 保护级别. 安上村; 36°20'29.39"; 114°58'58.67"; NW; 1600; 村民; 符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类标准及其2018修改单. 前西营村; 36°20'43.99"; 114°59'0.06"; NW; 1900; 村民. 后西营村; 36°20'52.48"; 114°58'58.17"; NW; 2300; 村民. 马头村; 36°20'46.94"; 115° 0'16.39"; NE; 1680; 村民. 六十疃村; 36°20'33.17"; 115° 0'12.83"; NE; 950; 村民. 河沟村; 36°19'44.88"; 115° 0'20.19"; SE; 780; 村民. 清化里村; 36°19'17.21"; 114°59'17.10"; SW; 1200; 村民. 前小寨村; 36°19'44.85"; 114°58'20.06"; W; 2050; 村民. 大寨村; 36°20'14.95"; 114°58'38.48"; NW; 1700; 村民. 安张庄村; 36°20'33.86"; 114°58'15.92"; NW; 1550; 村民. 沙圪塔村; 36°19'7.06"; 115° 0'18.21"; SE; 1100; 村民. 漳河村; 36°19'29.85"; 115° 1'17.39"; SE; 2260; 村民. 大庄村; 36°20'12.30"; 115° 0'50.24"; NE; 1600; 村民. 生熟疃村; 36°18'57.63"; 114°58'49.76"; SW; 2220; 村民. 声环境; 场界声环境; ——; 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 区域地下水; 区域地下水; 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 区域内环境质量适用如下标准： 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其2018修改单。 2、厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3、地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 表8 环境质量标准限值 环境 类别; 污染因子; 取值时间; 浓 度 限 值; 标准名称. 级别; 浓度; 单位. 环 境 空 气; SO2; 年平均; 二级; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 1小时平均; 二级; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 声 环 境; 等效连续A声级; 昼间; 3类; 65; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 夜间; 55. 地下水; 项目; 标准值（mg/l）; 标准名称. pH值（无量纲）; 6.5～8.5（无量纲）; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 耗氧量; ≤3.0. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 氨氮; ≤0.50. 氟化物; ≤1.0. 氯化物; ≤250. 硝酸盐; ≤20.0. 亚硝酸盐; ≤1.0. 挥发性酚类; ≤0.002. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 1、扬尘执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中规定的浓度限值，即颗粒物监测点浓度限值<80ug/m3。 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期： 1、噪声：厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 2、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据相关规定，全国实行排放总量控制的污染物有四种：其中水污染物为COD、NH3-N；大气污染物为SO2、NOx。本项目不设工业炉窑和锅炉，因此无废气污染物的排放。 项目无生产废水产生，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。故COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 综上，本项目污染物总量控制指标建议值为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期： 本项目租用已有厂房进行建设，不涉及土建工程，不进行土木施工，施工期主要为生产设备的安装。因生产设备安装位于室内，施工扬尘及噪声对周围环境的影响较小。且施工过程是暂时的、短暂的，不会对周围环境产生不利影响。 运营期： S、N S、N 入库外运 旧衣物 人工分拣 拆线、撕剪 人工打包 称重 图2 旧衣物分拣工艺流程及产污节点图 工艺简述： （1）人工分拣：将外购来的旧衣物投放至分拣流水线上，工人在流水线一侧进行根据旧衣物材质、颜色深浅进行手工分拣分类。 （2）拆线、撕剪：将分类后的旧衣物镶嵌的金属品（如拉链、衣扣等）和同一衣物上不同材质、颜色的布料进行拆线撕剪，再进行分类。 （3）打包、称重：将分类好的旧衣物人工进行打包，跺码称重。 （4）入库：打包后的旧衣物送至成品区暂存，定期外运，通过输送带进行装车。

主要污染工序： 运营期主要污染工序： 1、废水：项目生产过程不产生废水，废水主要为职工盥洗废水。 2、噪声：项目产生的噪声主要为分拣流水线、输送带、电机等设备产生的噪声，其源强为70～75dB(A)； 3、固体废物：项目产生的固体废物主要为拆线过程产生的旧拉链、金属衣扣；职工生活产生的生活垃圾。 表9 生产工艺主要排污节点一览表 类别; 序号; 污染源; 主要污染物; 产生特征; 采取措施. 废水; W; 职工盥洗废水; COD、SS、氨氮; 间断; 泼洒地面抑尘. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 连续; 隔声、减振. 固废; S1; 拆线; 旧拉链、金属衣扣; 间断; 外售. S2; 职工; 生活垃圾; 间断; 送至环卫部门指定地点.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水（84m3/a） | COD BOD5 NH3-H SS | 450mg/L 0.038t/a 200mg/L 0.017t/a 30mg/L 0.003t/a 300mg/L 0.025t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 拆线 | 旧拉链、金属衣扣 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.05t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为分拣流水线、输送带电机等设备产生的噪声，其源强为70～75dB(A)； |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，租用已建成厂房，不涉及任何土建工程，仅涉及车辆进出厂区产生的扬尘，部分机械设备和环保设施的安装调试以及运输车辆进出厂区产生的噪声。影响较小且时间较短，此处不再分析施工期环境影响，仅对运营期环境影响进行分析。

运营期环境影响分析： - 环境空气影响分析 本项目产生过程中无废气产生。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目生产用水不外排，仅有职工生活污水。 本项目劳动定员为7人，项目不设食堂宿舍，生活污水产生量约为0.28m3/d（84m3/a），主要污染物为低浓度的SS、COD、氨氮等，可直接用于厂区泼洒抑尘。 故项目运营后不会对周围水环境造成不利影响。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，无需开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为分拣流水线、输送机电机等设备产生的噪声，其源强为70～75dB(A)。项目将产噪设备布置在密闭厂房内，再经厂房隔声后，生产车间外声压级不超过60dB(A)。运输车辆、装卸物料时严格操作、减速慢行，避免偶发噪声对外环境产生不良影响。经采取以上措施后，经距离衰减和厂界围墙隔声作用，预计厂界噪声昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此，项目运行投产后对所在区域的声环境质量影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有拆线过程中产生的旧拉链、金属衣扣；职工办公产生的生活垃圾。拆包下来的废包装物0.1t/a，集中收集后，定期外售；职工生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为1.05t/a，定期交由环卫部门统一无害化处理。 本项目采取以上措施后，固体废物不会对周围环境影响产生不利影响。 # 5、环境管理与监测计划 5.1、环境管理 建设项目环境管理计划是指项目在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市相关环保法律、法规、政策和标准，对企业的运营实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整项目运行方式和环保措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 - 5.1.1环境管理机构设置 本项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成。营运期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行监测。 厂区需设置1名专职安全环保管理人员负责本项目的污染治理和环境监测管理工作，并负责制定各种维护管理制度，进行定期的检查和监督，以保证环保设施的正常运行。环境管理工作应由具有一定领导工作经验，熟悉环境管理，具有一定专业知识水平的人员担任。 - 5.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责对厂区环保设施的管理以及对项目生产过程中各种污染物的排放进行监督，保证环保设施的稳定、高效运行和各种污染物的达标排放。其主要职责是： （1）编制、提出工程施工期、营运期的短期环境保护计划和污染防治计划，以及厂区营运环境保护的长远规划； （2）贯彻落实国家和地方的相关法律法规，直接接受行业主管部门及当地主管环保部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）制定厂区环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； （4）在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”计划，项目营运后，负责厂区内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施正常运行，并根据存在的问题提出改进意见； （5）监督厂区排污口污染物总量排放达标情况，确保厂区污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标； （6）参与厂区环保设施竣工验收工作； （7）推广环保治理的先进经验和技术，推广清洁生产； （8）组织开展公司职工的环保教育和环保工作人员的技术培训，不断提高环保工作人员的素质和公司职工的环保意识； （9）领导并组织厂区的环境监测工作，建立污染源监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表； （10）掌握厂区及周围地区环境质量变化情况，提出进一步进行污染治理的改进措施； （11）妥善解决环境纠纷，及时向环保主管部门汇报请示； （12）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，维护好公众的利益。 - 5.1.3项目营运期的环境管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）负责对公司职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； （5）在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 5.2、环境监测计划 环境监测计划是指项目在营运期对项目的主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治对策等提供科学依据。该项目营运后，需要对排放的各种污染物进行定期监测。 - 5.2.1环境监测机构 根据本项目的实际情况，建议其环境监测工作委托有资质的监测单位完成。 - 5.2.2环境监测计划 根据厂区污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）应定期对产生的废气、噪声进行监测； （2）定期向当地环保行政主管部门上报监测结果； （3）监测点位、监测项目、监测频次见表10。 表10 监测计划一览表 监测时段; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 营运期; 噪声; 四个厂界; 等效A声级; 每季度一次.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 污 染 物 | 拆线 | 旧拉链、金属衣扣 | 收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中相关要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要分拣流水线、输送机电机等设备产生的噪声，其源强为70～75dB(A)。设备优先选用低噪声设备，并布置于密闭车间内，经厂房隔声及距离衰减后，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 项目名称：枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司3千吨闲置旧衣服回收分拣及仓储项目 建设单位：枣庄市普联环境再生资源有限公司河北分公司 建设性质：新建 项目投资：总投资20万元，其中环保总投资2万元，占总投资的10%。 建设地点：河北省魏县经济开发区创业大街5号 建设规模：年分拣3千吨闲置旧衣服 劳动定员与工作制度：劳动定员7人，一班工作制，每班8小时，年工作300天。 2、建设内容 本项目租赁现有厂房，建筑面积1250平方米，主要购置安装输送带1台、小地磅3台。安装4条专业分拣线及配套设施。 3、项目衔接 （1）给排水：项目用水由园区供水系统供给，项目用水量105m3/a（0.35m3/d）。 项目无生产废水产生，员工均为附近村民，不设食堂，宿舍，生活用水主要为职工盥洗废水。水质简单，可直接用于厂区泼洒抑尘。 （2）供电：本项目供电由园区供电系统供给，项目年用电量20.9万kWh，可以满足运行需要。 （3）采暖和制冷：本项目生产车间不供暖，办公室冬季取暖、夏季制冷均采用空调。能满足项目需求。 4、产业政策符合性结论 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）中相关要求，该项目不属于鼓励类、限值类和淘汰类，属于允许建设。本项目也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中规定的限制和淘汰类项目，且不在魏县禁止投资的项目负面清单内，园区已出具同意入驻园区意见，因此本项目符合国家和地方产业政策。 5、项目选址合理性结论 本项目位于河北省魏县经济开发区创业大街5号河北亘博环保科技有限公司院内，利用现有车间。厂址中心地理坐标为N36°20′0.14″，E114°59′46.07″。项目北侧为京环纺织公司厂房，东侧为空地，南侧为河北昶乾有限公司厂房，西侧隔经三路为河北双枪新能源车业有限公司。距离项目最近的敏感点为东北方向750m处六十疃村，项目场区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹及其他需要特别保护的敏感目标。 6、“三线一单”符合性 三线一单是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县，本项目位于魏县经济开发区内，不属于自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目生产过程中不产生废气污染物。本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平，符合环境质量底线要求。 本项目租赁现有厂房，不新增占地，运营过程中消耗一定的电、水能资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求；本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，不在魏县禁止投资的项目负面清单内。 7、环境影响分析结论 7.1环境空气影响分析 本项目产生过程中无废气产生。 7.2水环境影响结论 本项目生产用水不外排，仅有职工生活污水。 本项目劳动定员为7人，项目不设食堂宿舍，生活污水产生量约为0.28m3/d（84m3/a），主要污染物为低浓度的SS、COD、氨氮等，可直接用于厂区泼洒抑尘。 故项目运营后不会对周围水环境造成不利影响。 7.3声环境影响结论 本项目噪声主要为分拣流水线、输送机电机等设备产生的噪声，其源强为70～75dB(A)。项目将产噪设备布置在密闭厂房内，再经厂房隔声后，生产车间外声压级不超过60dB(A)。运输车辆、装卸物料时严格操作、减速慢行，避免偶发噪声对外环境产生不良影响。经采取以上措施后，经距离衰减和厂界围墙隔声作用，预计厂界噪声昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此，项目对所在区域的声环境质量影响不大。 7.4固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要有拆线过程中产生的旧拉链、金属衣扣；职工办公产生的生活垃圾。拆包下来的废包装物0.1t/a，集中收集后，定期外售；职工生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为1.05t/a，定期交由环卫部门统一无害化处理。 综上所述，固体废物处理措施可行。 8、总量控制结论 根据相关要求，本项目总量控制指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 ### 9、项目可行性结论 综上所述，本项目投入使用后，对产生的废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理处置措施，可以做到达标排放。对周围环境影响较轻。项目建设内容符合国家产业政策，选址可行，工程平面布置合理，所采取的各项污染防治措施可行，污染物能够做到达标排放，符合国家污染物排放总量控制要求。从环保角度讲，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议设专人负责环保管理工作，负责监督落实各项环保措施。 2、加强对风机等噪声较大设备的维护保养，减少噪声对环境的影响。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表11。 表11 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废水; 生活废水; COD BOD5 NH3-H SS; 泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕; 不外排; --; 0.5. 噪声; 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并布置于密闭车间内，; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标; 1. 固 废; 拆线; 旧拉链、金属衣扣; 集中收集，定期外售; 无害化; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中相关要求; 0.5. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门无害化处理. 其他; 防渗：旱厕等其他辅助建筑，做一般地面硬化处理. 总投资; 2. |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目与魏县经济开发区用地布局规划相对关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |