建设项目环境影响报告表

项目名称：年产10万套工程机械专用轮毂产业化制造项目

建设单位（盖章）： 河北恒跃机械科技有限公司

编制日期：2019年6月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年产10万套工程机械专用轮毂产业化制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 河北恒跃机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 王军 |  |  |  | 联系人 |  | 王军 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 魏县经济开发区天雨路路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13952262749 |  |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 056800 |  |
| 建设地点 |  | 魏县经济开发区天雨路路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 魏县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 魏发改备字【2019】12号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3484机械零部件加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 64000（96亩） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 15000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 10396 |  |  | 其中：环保投资（万元） |  | 68 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.7% |
| 评价经费 （万元） | — |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河北恒跃机械科技有限公司成立于2018年10月，现拟投资10396万元在魏县经济开发区天雨路路南建设年产10万套工程机械专用轮毂产业化制造项目。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类建设项目之列，本项目已在魏县发展改革局备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目环境保护分类管理名录》及河北省有关规定，本项目属于二十三、通用设备制造业，该项目需要编制环境影响报告表，河北恒跃机械科技有限公司委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产10万套工程机械专用轮毂产业化制造项目。 建设单位：河北恒跃机械科技有限公司。 建设性质：新建。 项目投资：总投资10396万元，其中环保投资68万元，占总投资的0.7%。 建设地点：魏县经济开发区天雨路路南。 项目占地：项目为回购土地，总占地64000m2（96亩），总建筑面积16700m2，魏县经济开发区已出具证明，详见附件。 施工进度：预计2019年12月完成施工。 3、建设地点 本项目位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，厂址中心坐标为N36°19'44.08"，E114°59'26.13"。项目东侧为河北星锐节能科技有限公司，西侧为河北英洁环保设备有限公司，北侧为天雨路，隔路为河北王派车业有限公司，南侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧700m的清化里村。项目场区周围没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 4、建设内容及规模 本项目总投资10396万元，占地面积64000m2（96亩），总建筑面积16700m2，建设生产车间、库房、办公宿舍楼、基础设施及其他配套设施。项目组成一览表见表1。 表1 项目组成一览表 项目类别; 名称; 结构形式; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间（含喷漆线一条）; 钢结构; 12600; 12600; 1层1座，高9m. 辅助工程; 办公室; 砖混; 500; 2000; 4层1座，高11m. 展厅; 砖混; 2000; 2000; 1层1座，高6m. 储运工程; 库房; 砖混; 100; 100; 1层1座，高3m. 危废暂存间; 钢结构; 50; 50; 位于生产车间内. 公用工程; 供水系统; 项目用水依托园区供水系统，年用水量5280m3. 供电系统; 供电依托园区供电管网，年用电量60万KWh. 冷暖系统; 制冷、采暖均采用单体空调. 环保工程; 废气处理; 等离子切割废气通过集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）放；抛丸粉尘经自带除尘设备（旋风+布袋除尘器）处理后15m高排气筒（P2）排放；喷漆废气：喷漆废气经过滤棉+光氧催化氧化+活性炭+水洗塔+16m高排气筒（P3）排放，流平、烤干废气经光氧催化氧化+活性炭+喷淋塔+16m高排气筒（P3）排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放；打磨粉尘经移动式除尘器处理后车间内无组织排放. 废水处理; 本项目无生产废水产生；职工生活污水经化粪池处理后，由市政污水排水管网排入魏县经济开发区东区污水处理厂处理. 噪声处理; 选用低噪声设备、合理布局，隔声等措施. 固废处理; 废润滑油、废液压油、漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭和废灯管等危险废物于危废间暂存，废漆桶、废稀释剂桶由厂家回收，其余定期委托有资质单位处理；废边角料、废钢丸、废焊材、除尘灰等一般固废集中收集后，定期外售；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；. 5、建设规模 本项目建成后年产10万套工程机械专用轮毂。本项目产品方案一览表见表2。 表2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量; 规格. 1; 轮毂; 10万套; 8.00V-20、8.5/1.5-25、13.00/2.5-25、14.00/1.5-25、17.00/2.0-25、19.00/2.5-25. 6、主要生产设备 项目主要生产设备详见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 液压摆式剪板机; QC12Y—16×2500; 2. 2; 精密校平机; WB43M16×2000; 1. 3; 液压板料折弯机; WD67X—300/3200; 1. 4; 滚剪倒角机; GD20型; 2. 5; 三辊卷板机; WIIXB20×2000; 2. 6; 轮辋冷滚压成型机; LWLGY800——B; 1. 7; 车床; CW6280; 4. 8; 车床; CA6150; 2. 9; 松夏焊机; YD—500KR; 16. 10; 吊钩式抛丸清理室; Q3730; 2. 11; 环保轮辋涂装生产线; 编号：ZHHB20181118—E; 1. 12; 数控火焰等离子切割机; GSII—6000; 1. 13; 数字显示卧式镗床; TX611B; 2. 14; 摇臂钻床; Z3050×16; 4. 7、主要原辅材料年消耗 本项目主要原辅材料年消耗情况详见表4，原辅料性质见表5，油漆成分含量见表6。 表4 原辅材料年消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注; 存放位置. 一; 原辅材料. 1; 钢材; 12; 万t/a; 6.8.10.12.14.Q235.Q345; 车间原料区. 2; 聚氨酯油漆; 4.24; t/a; 桶装，15kg/桶，最大储存量0.6t; 储漆室. 3; 油漆稀释剂; 1.2; t/a. 4; 油漆固化剂; 1.0; t/a. 5; 水性漆; 1.27; t/a. 6; 润滑油; 0.1; t/a. 7; 液压油; 0.2; t/a. 8; 焊丝; 150; t/a; 汽车运输、袋装; 车间原料区. 9; 钢丸; 1.0; t/a; 汽车运输、袋装. 二; 燃料动力. 1; 新鲜水; 5280; t/a; 园区供水管网供水. 2; 电; 60万; KWh/a; 市政电网. 表5 主要原辅材料性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚氨酯油漆; 灰色液体，有刺激性气味，粘度（KU）72±5，相对密度（水=1，4℃）1.35±0.05，闭口闪点25℃; 易燃; 二甲苯LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；乙二醇乙醚乙酸酯LD50：2700mg/kg（大鼠经口）；乙酸乙酯LD50：5625mg/kg（大鼠经口）；乙酸丁酯LD50：10768mg/kg（大鼠经口）. 油漆稀释剂; 有酒精气味透明液体，比重（水=1）0.8-0.9，闭杯闪点-4F,爆炸极限1-12%; 易燃; 二甲苯LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；乙酸乙酯LD50：5625mg/kg（大鼠经口）；乙酸丁酯LD50：10768mg/kg（大鼠经口）. 油漆固化剂; 无色透明液体，有刺激性气味，相对密度（水=1，4℃）1.03±0.05，闭口闪点28℃; 易燃; 乙酸丁酯LD50：10768mg/kg（大鼠经口）. 水性漆; 以水为稀释剂，不含有机溶剂的涂料，不含苯系物、游离TDI、有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，漆膜丰满，晶莹透亮，柔韧性好且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。水性漆主要成分为水性聚氨酯改性丙烯酸树脂和水性纯聚氨酯树脂. 表6 油漆成分含量一览表 名称; 组成; 配比（%）; 年用量（kg/a）. 聚氨酯油漆; 羟基丙烯酸树脂; 35; 1484; 4240. 二甲苯; 20; 848. 乙二醇乙醚乙酸酯; 5; 212. 乙酸乙酯; 5; 212. 乙酸丁酯; 5; 212. 钛白粉; 30; 1272. 油漆稀释剂; 甲缩醛; 50; 600; 1200. 120#溶剂油; 28.5; 342. 二甲苯; 15; 180. 200#溶剂油; 6.5; 78. 油漆固化剂; 脂肪族二胺; 30; 300; 1000. 多胺; 20; 200. 芳香族多胺; 20; 200. 其他含氮化合物; 18; 180. 改性脂肪胺; 12; 120. 水性漆; 丙烯酸与聚氨酯混合物; 42; 504; 1200. 其他; 48; 576. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 10; 120. 8、劳动定员及工作制度 本项目配置人员250人，其中管理人员50人，技术人员30人，车间人员170人。实行一班制，每班8小时，每年工作时间300d。 9、公用工程 （1）给水： 本项目用水主要为废气水洗塔用水和职工生活用水，总用水量为17.6m3/d（5280m3/a），其中新鲜水为12.6m3/d（3780m3/a），循环用水量为5.0m3/d（3000m3/a）。项目用水水源由园区内市政给水管网引入，能够满足项目用水需求。 ①水洗塔用水 项目废气处理工序水洗塔用水总量为5.1m3/d（1530m3/a），其中循环用水量为5.0m3/d（1500m3/a），定期补充新鲜水量为0.1m3/d（30m3/a）。水洗塔喷淋用水，主要作用为去除废气中剩余的少量漆雾，在循环水中定期投加絮凝剂使漆雾絮凝沉淀，定期清理，循环水循环使用。 ②职工生活用水 本项目职工均为周边村庄居民，所有员工均不厂内食宿。项目劳动定员为250人，参照《河北省用水定额·生活用水》（DB13/T1161.3-2016），并结合项目情况，本项目职工生活用水量按50L/人·d计算，则职工生活用水量为12.5m3/d（3750m3/a）。 （2）排水： 本项目水洗塔喷淋用水循环使用，不外排。项目产生的废水为职工生活污水，产生量为10.0m3/d（3000m3/a），生活污水经化粪池处理后，经市政污水排水管网排入魏县经济开发区东区污水处理厂处理。 本项目用、排水平衡情况见表7，水平衡图见图1： 表7 项目用、排水平衡情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新水量; 回用量; 损耗量; 排放量. 1; 水洗塔用水; 5.1; 0.1; 5.0; 0.1; 0. 2; 职工生活用水; 12.5; 12.5; 0; 2.5; 10.0. 合计; 17.6; 12.6; 5.0; 2.6; 10.0. 新鲜用水 水洗塔用水 生活用水 化粪池 12.6 0.1 5.0 2.5 5.0 12.5 10.0 循环水 魏县经济开发区东区污水处理厂 10.0 0.1 注：：新鲜水走向 ：废水走向 损耗量 图1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目年用电量为60万kWh，供电依托园区供电管网，可满足本项目的需要。 （4）制冷和供暖 本项目生产车间不设供暖，办公室使用单体空调供暖、制冷。 10、选址及园区规划合理性 本项目位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，厂址中心坐标为N36°19'44.08"，E114°59'26.13"。本项目占地为二类工业用地，符合开发区用地布局规划，与魏县经济开发区用地布局规划相对关系图见附图5。魏县经济开发区规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。本项目以板材、型材等为主要原料，生产工程机械轮毂，属于装备制造产业，符合园区发展方向。项目与魏县经济开发区产业布局规划相对关系图见附图4。且魏县经济开发区管委会已出具土地证明和符合园区规划证明，因此本项目选址合理。 11、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类建设项目之列，且项目不在魏县发展改革局魏县项目投资负面清单管理制度内。项目已在魏县发展改革局备案（备案编号：魏发改备字【2019】12号。因此，本项目符合国家产业政策要求。 12、三线一单符合性 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单。魏县生态红线为距离漳河边界40m范围内，本项目所在地位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，距离漳河约6.0km，所在地不属于生态红线区，符合生态保护红线要求；根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；本项目运营过程中消耗一定的电能、水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 本项目属于机械零部件加工设备制造，根据《魏县项目投资负面清单管理制度》（魏发改字[2014]100号），本项目不属于其中负面清单范围内的项目。 综上，本项目不属于环境功能区划中的环境准入负面清单项目，符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据现场勘查，项目场地无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被生物多样性）： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，距省会210km，距邯郸市50km。地理位置为：北纬36°03′02″～36°26′28″、东经114°43′38″～115°07′05″之间，东西长35.2km，南北宽43.3km，全县总面积862km2。北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县交接，南接河南省的内黄县、清丰县、南乐县三县，并隔卫河相望。邯大公路、安柳公路穿越县境。 本项目位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，厂址中心坐标为N36°19'44.08"，E114°59'26.13"。项目东侧为河北星锐节能科技有限公司，西侧为河北英洁环保设备有限公司，北侧为天雨路，隔路为河北王派车业有限公司，南侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧700m的清化里村。项目场区周围没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。 2、地形地貌 魏县地处漳河、卫河流域的漳河及黄河的冲积平原上，属黄淮海平原的中部地区地质构造，属华北台地南段宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河携带大量泥沙冲积而成的扇形平原。境内漳河多为泥河流水流夹带的泥沙淤积河床，其经过地带，构成分水岭地形。 区域地势因西南向东北缓缓倾斜，地势平缓开阔，海拔高程58.5~45.5m，由西南向东北倾斜，坡降为1/2300，由于漳河多次摆动泛滥，县内地形起伏，微地貌变化较大，按其特点大致可分为四个地貌区域，即古道缓岗，漳、卫河河漫滩地、河间洼地、缓斜平地。 本项目所处地带为平原地带，开阔平坦。 3、气候特征 魏县属于北温带半干旱地区，大陆性季风气候特点显著，四季分明，光照充足，热量丰富，寒汗同期，雨热同季。年平均气温13.2℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-19.85℃。全年无霜期207.9天，平均降雨量509.3mm，日照百分率为57％。盛行风向为南风，次风向为北风。形成该县十年九旱，春季风大干爽，夏季炎热多雨，秋季潮湿温暖，冬季干燥寒冷的特点。 4、水文地质 魏县属华北地区的河滩凹陷，地表之下沉积巨厚的第四纪大松散堆积物。尤其是平原河流不断改道、迁移，形成地表之下的近代河流冲洪积层。由于漳河河道多次变迁，县城范围内的地表上层均为轻亚黏土、亚黏土构成，土质疏松、固结性差，地耐力在100~130kPa。魏县位于华北平原沉降带，是华北地块以及构造单元，在这个构造单元上，地震活动呈明显的条状分布。对魏县有严重影响的断裂带；另一条在县城南约8km的位置，从磁县-临漳-魏县至大名县断裂带。根据有关地震资料，魏县境内有多次震性。在《中国地震烈度区划图》中，魏县属于七度地震区。 地下水潜藏于地表下沉积着千余米深的第四纪多层结构的松散岩层中，主要补给水源是大气降水和地表水渗入，也有部分来自上游山间河谷潜水的侧向补给。其排汇方式主要是人工开采及潜水蒸发，含水量垂直方向与地层岩性组相当，大体可分为四组，自上而下分别以潜水（含半承压水）和深层承压水的特征存在。该项目所在区域地下水静储量约为1600万m3，调节储量60万m3，动储量375m3/h，流向自西南向东北。 5、地表水 魏县境内主要河流有漳河和卫河。两条河流同属漳卫南运河水系，是卫运河的两条支流。 （1）漳河 漳河发源于山西省土质疏松的黄土高原和太行山区，地跨山西、河南、河北三省，流域面积21971km2，水系呈扇形分布，大部分处于海拔1000m以上的山区。 漳河上游分清漳河和浊漳河两条支流。清漳河与浊漳河在河北省涉县合漳村汇合后为漳河，其下游岳城镇建有大型水库一座，控制流域面积18l00km2。漳河水流出岳城水库后进入平原，经磁县、临漳、魏县、魏县，在馆陶县徐万仓村与卫河汇合后称为卫运河。漳河流经魏县时，从临漳县的秤钩镇姚村进入魏县北皋镇蒲潭营村后，沿着县境中部自西而东，流经北皋、车往、北台头、前大磨、南双庙、仕望集、野胡拐、双井、沙口集、大辛庄等10个乡镇，于沙口集乡南北拐村流出进入魏县境，魏县境内河长34km。 （2）卫河 卫河主要发源于太行山南麓的河南省辉县苏门山之百泉，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳四市的部分县市，在河北省馆陶县徐万仓村与漳河汇合，流域面积为15229km2，干流全长393km。 卫河在魏县段为河南、河北两省界河，界河全长15.9km。该河在魏县东南角，由西南向东北沿省界流经魏县张二庄乡的北善村、军寨、北留固、第六店、南英村、北英村、南辛庄7个村庄，于南辛庄村流出县境后，重新进入河南省的南乐县。 （3）渠道 东风渠属老沙河排水系统，是魏县境内最大的排蓄两用渠道，始建于1955年，从南自北纵穿全县，流经9个乡镇，从源头北善村自仁里村北出境，总长43.3km，西营至仁里村渠长10km，设计流量为107m3/s，控制面积87km2，总干渠沿途分出多条支渠，总干渠最终汇入老沙河。 项目所在区域东风渠的现状功能主要用于排、蓄水和农灌，除汛期和农灌农灌季节外常年无水，流经县城后由于接纳了大量的工业废水和生活污水，已成为纳污渠。 6、气候条件 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为南风，其次为北风，东风、西风的机会较少。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.9倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 根据魏县气象站气象统计资料：年平均气温：13.8℃，极端最高气温42.5℃(1967年5月31日)，极端最低气温-23.6℃，年平均日照时数2595.7h，年日照百分率58.6%，年平均降雨量58.9cm，月平均降雨量4.73cm，日最大降雨量51.8cm，最大积雪深度14cm，最大冻土深度35cm，年平均气压101kPa。 7、魏县经济开发区概况 7.1 魏县经济开发区情况介绍 河北魏县经济开发区成立于2003年3月，原名魏县工业园区，2010年3月变更为魏都工业园区，2011年7月经省政府以冀政函[2011]110号文件批准升级为省级经济技术开发区，同时更名为河北魏县经济开发区。2014年魏县人民政府在原魏都工业园区的基础上，扩大了规划面积，调整了部分规划产业和用地结构，重新编制了《魏县经济开发区总体规划》（2014-2030），2015年1月编制完成了《魏县经济开发区总体规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅于2015年2月11日以《关于转送河北魏县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2015]187号)出具了审查意见。 魏县经济开发区规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。规划开发区内装备制造重点发展领域为金属制品、装备制造、通用飞机设备制造、专用汽车制造、电车制造等，该行业主要原料为板材、型材、线材等，产品主要为通用飞机、专用汽车、金属紧固件、农用设备、制冷设备、电动车、钻井机械等，并设立专门电镀处理中心。本项目以板材、型材等为主要原料，生产工程机械轮毂，属于装备制造产业，符合园区发展方向。项目与魏县经济开发区产业布局规划相对关系图见附图4。 表8 规划基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 地理位置、规划范围及规划面积; 开发区总规划面积22.36平方公里，以兴源河为界，分为东西两区。西区：北至长安大道，西至梨乡大街，南至天安大道，东至兴源河，规划面积9.1平方公里。东区：西起兴源河，东至马头村，北临大广高速连接线，南接益民河，规划面积13.26平方公里。. 2; 规划时限; 本次规划期限为2014-2030年，其中近期规划期限为2014-2016年，远期规划期限为2016-2020年，2020年以后为远景设想。. 3; 规划总体定位; 产城一体新型工业城；省级经济开发区；省级高新技术产业园区；国家级资源双百工程示范基地。. 4; 发展方向; 以发展新能源汽车、新能源环保设备、新材料制造为三大主导优势产业，同时引进生物制造、新一代信息技术等战略型新兴产业，配套推进现代物流关联辅助产业，适时发展工业旅游、商业地产和文化创意等现代服务业，逐步延伸产业链条。同步搭建技术研发、生产服务、金融服务综合服务平台，构建以新能源汽车为主的相关产业链，打造竞争力强，优势明显的新兴装备制造产业集聚区。并以此为契机，努力把魏县省级经济开发区建设成为邯郸市重要的产城一体新型工业示范园区。. 5; 规划目标; 近期工业总产值达到120亿元、工业增加值达到42.2亿元；远期工业总产值达到230亿元、工业增加值达到74.5亿元。. 7.2 空间结构布局 根据规划总体思路，结合魏县经济开发区资源条件、交通区位、产业基础等因素，形成“1+2+3”的空间布局结构。即“一心、两带、三片区”。 一心：以服务整个工业园区为主要职能的综合配套中心。主要包括用地类型：居住、行政、研发、商业、绿地等。 两带：一条是兴源河两侧绿化为主的景观带；一条是邯大路两侧贯穿开发区东西方向的绿化景观带。 三片区：是指西部分区、东部分区和综合配套服务区。 本项目位于开发区东部分区内。 7.3 规划用地布局 开发区规划用地布局主要分为居住用地、公共设施用地、工业仓储用地、道路与交通设施用地、绿地等。 项目与魏县经济开发区用地布局规划相对关系图见附图5。本项目占地为二类工业用地，符合开发区用地布局规划。 7.4 基础设施规划 （1）供水工程规划 水源以地下水和南水北调的引用水相结合。供水水源包括魏县第一、二自来水厂以及中水回用工程。 （2）排水工程规划 东区规划建设污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。目前，一期工程已建成，二期工程尚未开始建设，可满足规划区内发展需求。 （3）供电工程规划 再建设35KV变电站一座，届时将提升到110KV，位于开发区东部，占地0.89公顷，电源引自东代固110KV变电站。 （4）供热工程规划 规划在开发区邯大路与经四路交叉口新建一座集中供热站，燃料为天然气，采用高温高压蒸汽锅炉，实行集中供热，气源为华润集团大名天然气站。 （5）燃气工程规划 规划气源为华运集团大名天然气站，占地10亩，供气能力每年1亿立方米。工业用户采用专用调压站或调压箱供给。 ### 7.5 开发区基础设施现状及与项目建设的衔接性 （1）供水现状 目前，魏县经济开发区利用魏城南部县城水厂作为水源，设置水塔、高位水池实现集中供水。本项目生产及生活用水由园区水厂统一供给。 （2）排水现状 目前，魏县经济开发区西区现有污水处理厂一座，处理规模为3万m3/d，魏县县城生活污水和经济开发区西区现有企业废水均由开发区西区污水处理厂处理。 魏县经济开发区东区现有污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。一期工程现已建成，且污水管网均已铺设完毕并投入运行，二期工程尚未建设。开发区东区污水处理厂进水水质要求为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮40mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 本项目生产过程排水仅为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后，经园区污水排水管网排入魏县经济开发区东区污水处理厂处理，进一步处理，不直接排入地表水体。 （3）电力设施现状 园区内现状电力供应较为充足，3座35kV变电站向开发区供电，分别是安张庄变电站、园区变电站和沙口集变电站，目前在建的有35kV东区变电站。 项目供电由河北省邯郸市魏县经济开发区变电站以一路10kV架空线路向本厂供电，该项目达纲年生产规模后，估算年耗电量约为60万kW▪h，满足用电要求。 （4）供热现状 园区目前尚无集中供热设施，民用建筑采暖和工业用蒸汽均为自备锅炉供给。项目生产过程中不给热，办公综合楼冬季采用空调采暖。 根据以上分析，本项目供水、污水排放依托开发区的集中供水和开发区东区污水处理厂，开发区基础设施可满足项目需要。若新建项目具备生产条件时，开发区基础设施（开发区东区污水处理厂）未能正常投产使用，新建项目不得生产，待开发区基础设施（开发区东区污水处理厂）可正常运行时，方可进行正常生产。

社会简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、魏县简介 魏县地处河北省南端，面积862平方公里，辖21个乡镇561个行政村，人口90万人，为河北省第一人口大县。魏县辖8个镇、13个乡：魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、牙里镇、车往镇、张二庄镇、回隆镇、东代固乡、棘针寨乡、沙口集乡、野胡拐乡、仕望集乡、前大磨乡、院堡乡、南双庙乡、大辛庄乡、大马村乡、边马乡、北台头乡、泊口乡。县境南北长42.24千米，东西宽33.5千米。总面积862平方公里，耕地面积97万亩，辖21个乡镇，1个街道办，542个行政村，19个居民委员会，总人口90万，是河北省第一人口大县，国家扶贫开发工作重点县。 魏县位于冀鲁豫三省交界处。北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南与河南省内黄县、清丰县、南乐县、安阳县相接。隶属邯郸市。魏县地处漳河和黄河水系改道冲淤而成的平原上，属黑龙港流域，海拔48~51米，全年无霜期205天，日照2553小时，年均降水量500毫米。地表平坦，土质肥沃，物产丰富，主产小麦、玉米、棉花、谷子、大豆、油料、蔬菜等，是国家粮棉生产大县和优质棉基地县。魏县素以盛产鸭梨而著称，并以果型端正、个大皮薄、肉细汁多、渣少核小、酸甜适度、香酥可口而驰名中外，1985年在河北省果品鉴定会上被评为鸭梨系列第一名，1995年被国家命名为"中国鸭梨之乡"。 魏县交通便利，省道魏磁线S316通过临漳县直达磁县连通106国道和107国道，并延伸到山西省主干道，定（州）魏（县）线，邯（郸）大（名）二汽专用线横穿县境北部，安（阳）聊（城）路穿越县境南端，宁魏路纵贯南北，县级公路四通八达，乡村公路相互连接，形成了“三纵三横”交通框架，魏县已发展成为冀鲁豫三省重要的交通枢纽。 在邯郸市的道路发展规划上，邯大高速公路（邯郸---大名）将在之后开工，使魏县的交通事业更上一层楼。 魏县县级以上文物保护单位达46处，主要有：汉司隶校尉盖宽侥墓，晋刘太后墓，唐郯国公张公谨墓，宋郑王潘美墟，明俭都御使郭恩极墓，两淮盐运使薛墓，副都御史郑国仕墓，清考据专家、辨伪学家、著作家崔述墓等。特别是位于沙圪塔村南的清大理寺卿崔维雅墓，占地12亩，墓前左右两侧排列石人、石马、石羊、石猪、华表等石像24件，为石家庄以南、邯郸以东、聊城以西、安阳以北，古墓陪葬品之冠。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据魏县常规监测站点评价基准年（2018年）连续1年的监测数据，二氧化硫（SO2）年平均浓度29.35微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.3毫克/立方米，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数206微克/立方米、二氧化氮（NO2）年平均浓度88微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度251微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度160微克/立方米，分别超标0.3倍、0.1倍、0.7倍、1.1倍。PM2.5和PM10是主要污染物，属于不达标区域。 引用山西科利华环境检测有限公司于2018年10月4日~10日对陆星航天河北专用汽车有限公司年产2000辆专用车项目区域环境质量现状监测数据，其中“清化里村”监测点位于本项目评价范围内，根据监测报告二甲苯1小时平均浓度范围为0~0.0075mg/m3，标准指数为0~0.0375；非甲烷总烃1小时平均浓度范围为0.23~0.60 mg/m3，标准指数为0.115~0.3。非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准。二甲苯一次浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中相关标准要求。 2、水环境质量现状 项目所在区域地下水水质引用山西科利华环境检测有限公司于2018年10月4日~10日对陆星航天河北专用汽车有限公司年产2000辆专用车项目区域环境质量现状监测数据，其中“清化里村”监测点位于本项目评价范围内，监测因子的评价结果如表9所示。 表9 潜层地下水监测及评价结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 监测值; 标准值; 标准指数; 监测项目; 监测值; 标准值; 标准指数. pH; 8.13; 6.5~8.5; 0.956; 溶解性总固体; 1393; 1000; 1.393. 氨氮; 0.243; 0.5; 0.486; 铬（六价）; 0.05; 0.05; 1. 亚硝酸盐（氮）; 0.051; 1.00; 0.051; 铁; 0.256; 0.3; 0.853. 硝酸盐（氮）; 0.762; 20.0; 0.0381; 锰; 0.000324; 0.1; 0.00324. 硫酸盐; 346; 250; 1.384; 砷; 未检出; 0.01; 0. 氯化物; 285; 250; 1.14; 汞; 0.000208; 0.01; 0.0208. 氟化物; 0.829; 1.0; 0.829; 铅; 未检出; 0.01; 0. 挥发酚; 未检出; 0.002; 0; 镉; 0.00123; 0.005; 0.246. 氰化物; 未检出; 0.05; 0; 二甲苯; 未检出; 0.5; 0. 高锰酸盐指数 （耗氧量）; 2.35; 3.0; 0.783; 总大肠菌群; ＜2; 3.0; 0.667. 总硬度; 610; 450; 1.356; 细菌总数; 37; 100; 0.37. 由表8可知，项目所在区域4个水质监测点的潜层地下水中硫酸盐、氯化物、总硬度和溶解性总固体均出现超标现象。其余监测因子均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 4、生态环境质量现状 本项目占地范围内及周边植被多以灌草丛和野生草本植物为主，动物主要为鼠类、麻雀、喜鹊、蛇等，评价区域内无珍稀濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，厂址中心坐标为N36°19'44.08"，E114°59'26.13"。项目东侧为河北星锐节能科技有限公司，西侧为河北英洁环保设备有限公司，北侧为天雨路，隔路为河北王派车业有限公司，南侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧700m的清化里村。项目场区周围没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。根据本项目特点及周围环境特征，确定环境保护目标。主要保护对象及目标见表10。 表10 环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 保护 目标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 环境 空气; 36°20′25.93″; 114°59′2.40″; 安上村; 村庄; 二类区; NW; 1300m. 36°20′12.37″; 114°58′32.04″; 大寨村; 村庄; NW; 1260m. 36°19′42.39″; 114°58′19.23″; 前小寨村; 村庄; W; 1550m. 36°19′14.97″; 114°59′11.25″; 清化里村; 村庄; S; 700m. 36°19′5.66″; 115°0′20.23″; 沙圪村; 村庄; SE; 1290m. 36°19′42.10″; 115°0′24.48″; 河沟村; 村庄; E; 1260m. 36°20′24.79″; 115°0′218.81″; 六十疃村; 村庄; NE; 1420m. 环境 要素; 保护对象; 性质; 保护级别. 地下水环境; 区域地下水; —; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1米; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

- 评价使用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准、非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 （2）项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表11 环境质量标准 环境 类别; 污染因子; 取值时间; 浓 度 限 值; 标准名称. 级别; 浓度; 单位. 环 境 空 气; SO2; 年平均; 二级; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 1小时平均; 二级; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 二甲苯; 1小时平均; 二级; 0.2; mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 声 环 境; 等效连续A声级; 昼间; 3类区; 65; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 夜间; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 运营期： - 废气：喷漆工序废气非甲烷总烃、二甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值表面涂装业排放限值及表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业排放限值，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（染料尘）；其它废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他类中的二级标准及无组织排放标准要求。 2、废水：项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂进水要求。 3、噪声：厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 表12 污染物排放标准一览表 项目; 污染源; 污染因子; 标准值; 参考标准. 废气; 切割、抛丸; 颗粒物; 允许排放浓度 ≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 喷漆、流平、烤漆; 颗粒物; 允许排放浓度 ≤18mg/m3 排放速率≤0.82kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（染料尘）. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度60mg/m3 最低去除效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值表面涂装业排放限值. 甲苯与二甲苯合计; 最高允许排放浓度20mg/m3. 无组织排放; 颗粒物; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准. 二甲苯; 0.2mg/m3. 废水; 生活污水; COD; 500mg/L; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996表4三级标准. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/L. 氨氮; —. COD; 350mg/L; 魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求. SS; 250mg/L. BOD5; 200mg/L. 氨氮; 40mg/L. 项目废水 执行标准; COD; 350mg/L; 本项目废水污染物执行标准. SS; 250mg/L. BOD5; 200mg/L. 氨氮; 40mg/L. 噪声; LAeq; 昼间; 65dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; 55dB（A）. 固 废; 一般工业固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及2013年修改单要求. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其2013年修改单要求. |
| 总量控制指标 | 根据相关规定，全国实行排放总量控制的污染物有四种：其中水污染物为COD、NH3-N；大气污染物为SO2、NOx。本项目外排废气中无SO2、NOx的排放。 水污染物排放总量核算 项目外排废水为职工生活污水，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求，即COD≤350mg/L、NH3-N≤40mg/L。 ①污染物排放总量控制指标按实际排放计： COD：10.0m3/d×300d×200mg/L÷106≈0.600t/a 氨氮：10.0m3/d×300d×32mg/L÷106≈0.096t/a ②污染物排放总量控制指标按达标排放计： COD：10.0m3/d×300d×350mg/L÷106≈1.050t/a 氨氮：10.0m3/d×300d×40mg/L÷106≈0.120t/a。 综上废水主要污染物排放量为COD 1.050t/a氨氮0.120t/a 综上，本项目污染物总量控制指标建议值为： COD：1.050t/a；NH3-N：0.120t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 本项目购买现有厂房进行建设，不涉及土建工程，不进行土木施工，施工期主要为生产设备的安装。因生产设备安装位于室内，施工扬尘及噪声对周围环境的影响较小。且施工过程是暂时的、短暂的，不会对周围环境产生不利影响。 运营期： 卷圆 轮辋冷滚压成型 钢材 G、N、S 下料 倒角 检验入库 N N、S N 拼焊 焊接 打磨 表面抛丸 喷漆 流平 烤干 喷漆线 N、S G、S G、S G、S G G、S 辐板、锁槽圈（外购） 车加工 图例：噪声N 固废S 废气G 废水W 图2 轮毂生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 本项目以外购的钢材为原料，以漆料、稀释剂、固化剂为辅料，将外购的钢材经过切割、车、磨等机加工过程，得到符合产品要求的筒体，再与外购的部件（如辐板、锁槽圈等）组装为轮毂，经检验合格后，入库待售。主要生产工艺为切割、成形、车加工、焊装、打磨、喷漆、流平、烤干、检验，入库待售。 （1）下料：一般钢材下料通过等离子切割机和剪板机等，根据工艺需求切割成所需尺寸。此工序产生切割烟尘、设备运行噪声和钢材边角料。 （2）倒角：倒角是为了去除零件上毛刺，也为了便于零件装配，项目用滚剪倒角机在零件端部做出倒角。此工序产生设备运行噪声。 （3）卷圆：卷圆是利用三辊卷板机把板料弯曲成接近封闭圆筒。此工序产生设备运行噪声和废液压油。 （4）轮辋冷滚压成型：滚压是一种压力光整加工，是利用金属在常温状态的冷塑性特点，利用滚压工具对工件表面施加一定的压力，使工件表层金属产生塑性流动，填入到原始残留的低凹波谷中，而达到工件表面粗糙值降低，被滚压表层形成致密的纤维状，并形成残余应力层，硬度和强度提高，从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。轮辋的三次滚压过程中一次滚压是预成形、确定中心，二次滚压满足轮辋形状，三次滚压达到轮辋尺寸。此工序产生设备运行噪声。 （5）车加工：利用车床对成型后的轮辋进行进一步机加工。此工序产生设备运行噪声。 （6）拼焊：将以上加工好的筒体与外购的部件（辐板、锁槽圈等）组装，通过焊接固定。项目采用二氧化碳保护焊，焊接材料为焊丝。此工序产生焊接烟尘、废焊材。 （7）焊接：将固定好的轮毂通过焊接连接，采用二氧化碳保护焊，焊接材料为焊丝。此工序产生焊接烟尘、废焊材 （8）打磨：用角磨机对焊接部位进行打磨，将焊疤部位打磨平整。此工序产生打磨粉尘。 （9）表面抛丸：抛丸工序是将工件经辊道输送系统输送至抛丸清理室进行处理，设备运行时大量的弹丸经过高速抛丸器抛出清理工件，抛丸过程产生杂物和丸料经斗式提升机提升至全机最上部，再由高效BE风力分离器分选处理后，粉尘和丸料分离，丸料经储料斗储存，继续使用，定期更换；粉尘经脉冲反吹式除尘系统收集处理。抛丸过程主要目的为使钢结构表面获得需要的光洁度。抛丸后工件送入表面喷涂线。 （10）喷漆、流平、烤干：工件经抛丸后进入喷漆线，喷涂线为40m×6m×2.5m的钢体结构，可完成项目的喷漆、流平、烤干。工件需依次完成2次喷漆，底漆喷涂、流平、烤干后通过轨道再回到起始点，再完成面漆的喷涂、流平、烤干，项目烤干采用电烤干。喷水性漆和油性漆共用一个喷漆房和一套环保设备。此工序产生喷漆、流平、烤干废气和废漆桶、废稀释剂桶。 （11）检验入库：经检验合格后包装入库，待售。

主要污染工序： 施工期： 本项目用房为购买的现有厂房及土地，不进行土木施工，施工期主要为生产设备的安装。因生产设备安装位于室内，施工扬尘及噪声对周围环境的影响较小。且施工过程是暂时的、短暂的，不会对周围环境产生不利影响。 运营期： 1、废气：本项目产生的废气为切割工序产生的切割粉尘，抛丸工序产生的抛丸 尘；喷涂线产生的喷漆、流平、烤干废气；焊接工序产生的焊接烟尘；打磨工序产生的打磨粉尘。 2、废水：本项目产生的废水为职工生活污水。 3、噪声：本项目产生的噪声主要为剪板机、切割机、折弯机、车床、抛丸机、成型机等设备运行时产生的噪声，其源强为60-90dB(A)。 4、固体废物：本项目产生的固体废物主要有设备润滑产生的废润滑油，机加工产生的废液压油，喷漆工序产生的漆渣、废漆桶、废稀释剂桶，喷漆废气处理系统产生的废过滤棉、废活性炭和废灯管，水洗塔产生的沉淀物（漆渣），机加工产生的废边角料，抛丸工序产生的废钢丸，焊接产生的废焊材，除尘器收集的除尘灰，职工办公产生的生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 1041.7mg/m3，15.0t/a | 10.42mg/m3，0.15t/a |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 1500mg/m3，72.0t/a | 7.5mg/m3，0.36t/a |
|  | 喷漆、流平、烤漆 | 颗粒物 | 5.72mg/m3，0.618t/a | 0.286mg/m3，0.031t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 33.46mg/m3，3.614t/a | 3.188mg/m3，0.344t/a |
|  |  | 二甲苯 | 9.04mg/m3，0.977t/a | 0.861mg/m3，0.093t/a |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 0.05kg/h、0.12t/a | 0.0025kg/h、0.006t/a |
|  | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 0.333kg/h、0.60t/a | 0.03kg/h、0.017t/a |
|  | 未被收集的 | 颗粒物 | 0.014kg/h、0.033t/a | 0.014kg/h、0.033t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.079kg/h、0.190t/a | 0.079kg/h、0.190t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.021kg/h、0.051t/a | 0.021kg/h、0.051t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 3000t/a | 3000t/a |
|  |  | COD | 400mg/L、1.20t/a | 200mg/L、0.60t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.60t/a | 100mg/L、0.30t/a |
|  |  | SS | 220mg/L、0.66t/a | 150mg/L、0.45t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L、0.105t/a | 32mg/L、0.096t/a |
| 固 体 污 染 物 | 喷漆工序 | 废漆桶、废稀释剂桶 | 1.2 | 危废间暂存，厂家定期回收 |
|  |  | 漆渣（含水洗塔沉淀） | 0.3 | 分类收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理 |
|  | 设备润滑 | 废润滑油 | 0.06 |  |
|  | 机械加工 | 废液压油 | 0.1 |  |
|  | 喷漆废气处理系统 | 废过滤棉 | 1.5 |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.5 |  |
|  |  | 废灯管 | 20个/a |  |
|  | 机械加工 | 废边角料 | 26.0 | 集中收集后外售 |
|  | 抛丸工序 | 废钢丸 | 0.5 |  |
|  | 焊接 | 废焊材 | 6.0 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 86.0t/a |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 37.5t/a | 交环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为剪板机、切割机、折弯机、车床、抛丸机、成型机等设备运行时产生的噪声，其源强为60-90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）：无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，在项目建设过程中购买的现有厂房，不涉及任何土建工程，主要建设内容为设备的运输及安装，工程量较小，对环境影响较小。

运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目产生的废气为切割工序产生的切割粉尘，抛丸工序产生的抛丸粉尘，喷涂线产生的喷漆、流平、烤干废气，焊接工序产生的焊接烟尘。 （1）切割粉尘 等离子切割时会产生的切割粉尘，项目共1台等离子切割机。本项目切割机采用随动双吸式除尘系统。切割机轨道内侧设主吸风道，吸风道上设随主机移动，正对抽风工作台的吸风口，除尘系统工作时，吸风口始终保证在切割头切割部位即产生烟尘的部位抽风，切割粉尘通过脉冲式布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（P1）排放。脉冲式布袋除尘器处理效率为99%以上，风机风量为8000m3/h。切割机工作时间为1800h（6h/d），根据类比调查，切割工序粉尘的产生量为原材料用量的万分之五。项目需用等离子切割的原料量约为3.0万吨，则车间颗粒物的产生总量为15.0t/a，产生浓度为1041.7mg/m3，产尘速率为8.33kg/h，经脉冲式布袋除尘器处理后排放量为0.15t/a，排放浓度为10.42mg/m3，排放速率为0.083kg/h。粉尘的排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中规定的15m排气筒粉尘允许排放浓度120mg/m3，允许排放速率3.5kg/h的限值，粉尘可以达标排放。 （2）抛丸粉尘 本项目对工件采用抛丸除锈预处理，抛丸过程在密闭的容腔内进行，过程中强力密集弹丸与工件相互摩擦，产生颗粒物。项目共2台抛丸机，年工作时间2400h（8h/d），各自带1套旋风+脉冲布袋除尘器，风机风量均为10000m3/h。根据类比调查，抛丸过程粉尘产生速率为15.0kg/h，产生浓度为1500mg/m3，粉尘产生量为72.0t/a。抛丸粉尘分别经自带除尘系统处理后，引入一根15m高排气筒（P2）排放，除尘效率为99.5%，粉尘排放浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.15kg/h，排放量为0.36t/a。粉尘的排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中规定的15m排气筒粉尘允许排放浓度120mg/m3，允许排放速率3.5kg/h的限值，粉尘可以达标排放。 （3）喷漆、流平、烤漆废气 本项目拟建一条喷漆线，水性漆与油漆共用，为40m×6m×2.5m的密闭钢体结构，可完成项目的喷漆、流平、烤干，烤漆采用电烤干。整个喷漆线采用上送风下抽风的干式喷漆室，共包括3道过滤吸附装置：第1道采用室内格栅底部纤维过滤棉吸附余漆，并采用排风口处引风机底部纤维过滤棉拦截漆雾；第2道采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行喷漆、流平和烤干废气的净化；第3道采用水洗塔进一步去除废气中的雾化颗粒。项目共设置一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置，尾气分别经45000m3/h的引风机后合流至同一管道，通过1根16m排气筒（P3）有组织排放。纤维过滤棉和水洗塔均净化废气中的漆雾，净化效率可达95%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置对有机废气净化效率为90%。 漆料中固体成膜组分中约75%去工件，5.0%进入漆渣，20%形成漆雾；漆雾中95%进入过滤棉+水洗塔装置，5%无组织排放。漆料中喷漆室内调漆过程可挥发有机组分约5%无组织排放，其余95%有机溶剂中可挥发性物质部分在喷漆工序中进入漆渣，其余进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放。 图3 工作漆料 固体组分 去工件75% 去漆渣5% 喷漆、流平、烤干20% 无组织排放20%×5%=1% 进过滤棉+水洗塔装置20%×95%=19% （漆雾去除效率95%） 可挥发有机组分 无组织排放5% 喷漆、流平及烤干工序95% 排气筒排放 19%×5%=0.95% 95%进废气处理装置：95%×95%×90%=81.2% 5%进漆渣 95%×5%=4.8% 排气筒排放 95%×95%-81.2%=9.05% 项目涂装漆料中各组分去向及分配计算依据 根据表6计算项目工作油漆和稀释剂中各成分含量，计算结果如下表13： 表13 项目所用油漆和稀释剂中各组分含量汇总 根据建设单位提供的相关技术参数，项目需喷两层漆，均为聚氨酯油漆或水性漆，完成底漆喷涂、流平及烤干后通过轨道再到喷涂线起点进行面漆的喷涂、流平及烤干。全年喷漆、流平及烤干工序约耗时2400小时。项目喷漆室、流平及烤干工序排气情况汇总如下表14。 项目; 固体成膜组分含量（kg/a）; 可挥发有机组分. 非甲烷总烃含量（kg/a）; 二甲苯含量（kg/a）. 漆料中含量; 3254; 1604; 848. 稀释剂; 0; 1200; 180. 固化剂; 0; 1000; 0. 表14 项目喷漆线内排放废气汇总 类别; 主要污染物; 产生情况; 废气量 （m3/h）; 排放情况; 运行时间（h/a）; 排放量 （kg/a）. 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 有组织废气; 漆雾; 0.258; 5.72; 45000; 0.013; 0.286; 2400; 30.91. 二甲苯; 0.407; 9.04; 0.038; 0.861; 93.03. 非甲烷总烃; 1.506; 33.46; 0.143; 3.188; 344.3. 无组织废气; 漆雾; 0.014; —; —; 0.014; —; 2400; 32.54. 二甲苯; 0.021; —; 0.021; —; 51.4. 非甲烷总烃; 0.079; —; 0.079; —; 190.2. （4）焊接烟尘 本项目焊接材料为焊丝，焊接工位为移动式。焊丝使用量为150t/a。焊烟的产生量按照0.8kg/t焊料计，年工作时间2400h（8h/d），则生产车间焊烟产生量约0.12t/a，产尘速率为0.05kg/h。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化后在车间内无组织排放，焊接烟尘净化器的处理能力为2500m3/h，除尘效率按95%计，则焊接烟尘排放量为0.006t/a，排放速率为0.0025kg/h，焊接烟尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 （5）打磨粉尘 工件折弯处焊接后，接口处会有焊疤，需利用角磨机打磨，会产生少量粉尘。本项目生产车间会产生打磨粉尘，年工作时间以2400h计。类比同类工厂相关数据，粉尘产生量约为0.60t/a，产尘速率为0.333kg/h。废气分别经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，移动式除尘器除尘效率按95%计，则粉尘排放量为0.03t/a，排放速率为0.017kg/h。粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准要求。 （5）确定评价等级及预测源强 ①大气环境影响评价等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - Pmax和D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中最大地面空气质量浓度占标率的计算公式：Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物环境空气质量标准，μg/m3。 （b）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表15 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一; Pmax≥10%. 二; 1%≤Pmax＜10%. 三; Pmax＜1%. （c）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表16 污染物评价标准表 污染物名称; 平均时段; 标准值(ug/m3); 标准来源. PM10; 日均; 150.0; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 二甲苯; 1小时均值; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. ②估算模型参数表 本项目估算模型参数表见表17。 表17 估算模式计算参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.1. 最低环境温度/℃; -19.85. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③污染源参数 主要废气污染源排放参数见表18、表19。 表18 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒参数; 年排放小时数; 污染物 名称; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 排气筒（P1）; 114.9912; 36.3287; 50; 15; 0.4; 20; 2400; PM10; 0.083. 排气筒（P2）; 114.9912; 36.3282; 50; 15; 0.4; 20; 2400; PM10; 0.15. 排气筒（P3）; 114.9898; 36.3283; 50; 16; 0.6; 20; 2400; PM10; 0.15. 非甲烷总烃; 0.143. 二甲苯; 0.038. 表18 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效 高度. 生产车间; 114.9912; 36.3288; 48; 120; 105; 9; 颗粒物; 0.034; kg/h. 非甲烷总烃; 0.079; kg/h. 二甲苯; 0.021; kg/h. ④评价工作等级确定 表20 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(ug/m3); Cmax(ug/m3); Pmax(%); D10%(m). 排气筒（P1）; PM10; 450.0; 6.65; 1.48; —. 排气筒（P2）; PM10; 450.0; 13.5; 2.99; —. 排气筒（P3）; PM10; 450.0; 1.96; 0.43; —. 非甲烷总烃; 2000.0; 21.5; 1.08; —. 二甲苯; 200.0; 5.72; 2.86; —. 生产车间 无组织面源; 颗粒物; 450.0; 9.97; 2.21; —. 非甲烷总烃; 2000.0; 23.2; 1.16; —. 二甲苯; 200.0; 6.16; 3.08; —. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的二甲苯，Pmax值为3.08%，D10%未出现，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，故不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑤大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E 年排放—项目年排放量，t/a； Mi 有组织 —第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi 有组织 —第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj 无组织 —第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj 无组织 —第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （µg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 10420; - 0.083; 0.15. 2; P2; 颗粒物; 7500; - 0.15; 0.36. 3; P3; 颗粒物; 286; - 0.013; 0.031. 非甲烷总烃; 3188; - 0.143; 0.344. 二甲苯; 861; - 0.038; 0.093. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.541. 非甲烷总烃; 0.344. 二甲苯; 0.093. 表22 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; P4; 生产车间; 焊接; 颗粒物; - 移动式焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求; 1000; - 0.006. 2; 打磨; 颗粒物; - 移动式除尘器; - 0.03. 3; 未被收集的; - 颗粒物; - 加强车间密闭; - 0.033. - 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准; 200; - 0.051. - 非甲烷总烃; 2000; - 0.190. 无组织排放总计. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.069. 二甲苯; - 0.051. 非甲烷总烃; - 0.190. 表23 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.610. 2; 二甲苯; 0.144. 3; 非甲烷总烃; 0.534. 分析预测结果表明，本项目贡献值较小，废气排放满足标准要求，因此工程运营后，对各个居住区敏感点及周边大气环境影响较小。 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50kmR; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥2000 t/a£; 500～2000 t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（非甲烷总烃、二甲苯）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 □; 附录 D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和 二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R本项目非正常排放源£ 现有污染源 R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长=5km □. 预测因子; 预测因子（-）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1 h 浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOx：（ ）t/a; 颗粒物：（0.541）t/a; VOCs：（0.344）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。. 2、水环境影响分析： 本项目生产用水为水洗塔喷淋用水，主要作用为去除废气中剩余的少量漆雾，在循环水中定期投加絮凝剂使漆雾絮凝沉淀，定期清理，循环水循环使用，不外排。外排废水为职工办公产生的生活污水，产生量为10.0m3/d(3000m3/a)，废水中主要污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS，产生浓度及产生量分别为COD 400mg/L、1.20t/a；NH3-N 35mg/L、0.105t/a；BOD5 200mg/L、0.60t/a；SS 220mg/L、0.66t/a；生活污水经化粪池处理后污染物排放浓度和排放量为COD：200mg/L、0.60t/a；NH3-N：32mg/L、0.096t/a；BOD5：100mg/L、0.30t/a；SS：150mg/L、0.45t/a，最后经市政污水排水管网排入魏县经济开发区东区污水处理厂处理。项目外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水要求。 综上，本项目不会对周围水环境造成明显影响。 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“K71通用、专用设备制造及维修”类，所属地下水环境影响评价项目类别为IV类。结合企业实际情况，本次评价要求采取的防渗措施如下： （1）重点防渗区：生产车间内喷漆房、储漆室、危废暂存间均进行防渗处理，防渗层防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，渗透系数小于1×10-10cm/s。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，防渗层至少为1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s。厂内污水管道、阀门设专用防渗管沟，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，总体渗透系数小于10-10cm/s。 （2）一般防渗区：包括生产车间内板材下料准备区、零部件机械加工区、焊接区、抛丸区、化粪池进行防渗处理，防渗层防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，渗透系数小于1×10-7cm/s。 （3）其它区域划分为简单防渗区，厂区其它区域应全部进行硬化处理，实现生产厂区不见黄土。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 此外，项目建立健全水资源管理制度，工艺设计采用清洁生产工艺，落实节水措施，同时提高水的重复利用率，根据各个区域对水量和水质的要求，合理安排生产、生活用水，减少用水量。 综上所述，本项目严格按照本评价要求采取措施以后，污染物污染地下水的可能性较小，污染物因下渗而对地下水影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目主要环境影响为水污染影响型，且排水属于间接排放，根据水污染影响型建设项目评价等级判定依据，本项目地表水评价等级为三级B。本评价工作仅进行项目依托污水处理设施环境可行性分析和废水达标排放分析。 魏县经济开发区东区现有污水处理厂一座，主要承担东区的污水排放需求，占地面积约5.5公顷，近期规模为1.5万m3/日，远期为3万m3/日。一期工程现已建成，且污水管网均已铺设完毕并投入运行，二期工程尚未建设。开发区东区污水处理厂进水水质要求为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮40mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。本项目位于魏县经济开发区东区内，属于魏县经济开发区东区污水处理厂纳污范围之内，经核实能够接纳本项目污水处理，因此本项目产生的生活污水排入魏县经济开发区东区污水处理厂的依托性可行。 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS BOD5 氨氮; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; ①; 化粪池; 自然沉淀; 1#; R是 £否; R企业总排 £ 雨水排放 £清洁下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表26 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; 114°59'27.19"; 36°19'46.92"; 0.30; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 工作日8：00-17：00; 魏县经济开发区东区污水处理厂; COD; 350. SS; 250. BOD5; 200. 氨氮; 40. 表27 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1#; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求; 350. SS; 250. BOD5; 200. 氨氮; 40. 表28 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 200; 0.0020; 0.60. SS; 150; 0.0015; 0.45. BOD5; 100; 0.0010; 0.30. 氨氮; 32; 0.0003; 0.096. 全厂排放口合计; COD; 0.60. SS; 0.45. BOD5; 0.30. 氨氮; 0.096. 表29 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保 护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □； 入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源 开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情 势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 £ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制 和水环境影 响减缓措施 有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影 响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排 放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.60; 200. SS; 0.45; 150. BOD5; 0.30; 100. 氨氮; 0.096; 32. 替代源 排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流 量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 R；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动R；自动□；无监测□. 监测点位; （）; 废水排放口. 监测因子; （）; COD、氨氮、BOD5、SS. 污染物排放清单; COD、氨氮. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、声环境影响分析： 本项目产生的噪声主要为剪板机、切割机、折弯机、车床、抛丸机、成型机等设备运行时产生的噪声，其源强为60～90dB(A)。评价要求将高噪声设备均安装在封闭车间内，工程选用低噪声设备，基础采用减振处理，管道安装软接头，降噪效果可达30dB（A）。本项目夜间不进行生产活动，因此项目噪声经厂房隔声、减振及距离衰减后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。再经距离衰减后，不会对附近村庄的声环境质量产生影响。 4、固体废物环境影响分析： 本项目产生的固体废物主要有设备润滑产生的废润滑油，机加工产生的废液压油，喷漆工序产生的漆渣、废漆桶、废稀释剂桶，喷漆废气处理系统产生的废过滤棉、废活性炭和废灯管，水洗塔产生的沉淀物（漆渣），机加工产生的废边角料，抛丸工序产生的废钢丸，焊接产生的废焊材，除尘器收集的除尘灰，职工办公产生的生活垃圾。 （1）危险废物 本项目危险废物主要为废润滑油、废液压油、漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭和废灯管等，具体详见下表。 表30 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.06; 设备 润滑; 液态; 废润滑油; 废润滑油; 3个月; T/I; 采用专用容器于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置. 2; 废液压油; 900-218-08; 0.1; 液压机; 液态; 废液压油; 废液压油; 3个月; T/I. 3; 废活性炭; HW12染料、涂 料废物; 264-012-12; 1.5; 废气处理系统; 固态; 废活 性炭; 废活 性炭; 1个月; T. 4; 漆渣; 900-252-12; 0.1; 水洗塔沉淀物; 固态; 有机 溶剂; 有机 溶剂; 0.5个月; T，I. 5; 0.2; 喷漆过程; 固态; 有机 溶剂; 有机 溶剂; 0.5个月; T，I. 6; 废过滤棉; 264-252-12; 1.5; 1个月; T/I. 7; 废漆桶、废稀释剂桶; HW49其他废物; 900-041-49; 1.2; 0.5个月; T/In; 危废间暂存，厂家统一回收. 8; 废灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 20个/a; 废气处理系统; 固态; 玻璃; 汞等 金属; 6个月; T; 委托有资质单位处置. （2）一般固废 机加工工序的废边角料产生量为26.0t/a，抛丸工序的废钢丸产生量为0.5t/a，焊接工序的废焊材产生量为6.0，除尘器收集的除尘灰为86.0t/a。一般工业固体废物集中收集后外售。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，项目劳动定员250人，年工作日300天，则生活垃圾产生量为37.5t/a，定期交由环卫部门统一处理。 本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物贮存设施的规定，本项目车间内需要建设“危废暂存间”，该暂存间应符合以下要求：a、应当使用符合标准的容器盛放危险物；b、选址应在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；c、选址应位于居民区常年主导风向下风向；d、不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔离；e、基础必须防渗，防渗层至少有1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 此外，本项目在危险废物储存和处置方面要严格执行环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》和国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》。 鉴于以上要求，本项目车间设危险废物暂存间，在危险废物贮存设施处，设立危险废物标志；危险废物贮存间建设时满足以下要求： ①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；③须有泄漏液体收集装置；④用于存放危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；⑤在储存过程中进行妥善处理，采用不易破损、变形、老化的容器运装废物，在装有危险废物的容器上贴注标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法等；⑥危废外运时，公司应当向环保主管部门提交下列材料：拟转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况；运输单位具有运输危险货物资格的证明材料；接受单位具有利用和处置危险废物资格及同意接受的证明材料。 本工程转移危险废物，应当于每年12月31日前向有批准权的环境保护行政主管部门申报次年危险废物转移年度计划。经批准后按计划转移。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接受单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。 按照国家《危险废物转移联单管理办法》的规定。在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告当地环保主管部门，每转移一次同类危险废物，填写一份联单。每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交环保主管部门。 综上所述，本项目按以上要求严格执行后其危险固废处理符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准修改单，项目危险固废处理措施可行，对周围环境影响较轻。 5、环境风险 1、评价依据 （1）风险调查 根据项目的生产特点，本项目涉及的主要风险物质为二甲苯。本项目危险物质的数量及分布情况详见表31。 表31 危险物质数量及分布情况 序号; 主要危险物质名称; 类别; 最大储量; 储存方式; 储存位置. 1; 二甲苯（油漆及稀释剂折纯）; 易燃液体; 0.02t（折纯后）; 漆桶; 储漆室. 本项目生产工艺危险性主要涉及油漆及稀释剂的使用与贮存。 （2）环境风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分情况见表32。 表32 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（p1); 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. ②P的分级确定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中给出了危险物质临界量（附录B）。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按HJ169-2018中附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 a.危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 Q值计算存在两种情况： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中： q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据风险源调查，本项目Q值确定情况详见表33。 表33 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量 qn/t; 临界量Qn/t; Q值. HJ169-2018; HJ941-2018. 1; 二甲苯; 1330-20-7; 0.02t（折纯后）; 10; 10; 0.002. 由表32分析可知，本项目Q=0.002＜1，故该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级划分情况见下表： 表34 风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级判定结果，本项目环境风险评价仅进行定性的简单分析。 2、环境风险识别 根据项目的生产特点，本项目涉及的主要风险物质为二甲苯。本项目危险物质的数量、分布及可能影响环境的途径情况详见表35。 表35 危险物质数量及分布情况 序号; 主要危险物质名称; 危险特性; 最大储量; 储存方式; 储存位置; 可能的影 响途径. 1; 二甲苯; 易燃液体; 0.02t（折纯后）; 灌装; 储漆室; 大气. 3、环境风险分析 国内同类工厂在多年生产过程中发生过多次事故，主要原因是生产过程中存在着易挥发的二甲苯。油漆、稀释剂均含二甲苯，因此，在运输、储存过程中发生火灾事故，可能对大气、水体和土壤造成污染以及发生中毒事故。 4、风险防范措施及应急要求 危险物品应由专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品，管理人员应熟悉物品的性能及安全操作方法；严禁无关人员在储漆室附近活动；储漆室应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求，安全防护设施要保持完好；储漆室外应有明显的安全警示标志；库房周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火；储漆室电器设备应符合防火、防爆等安全要求；储漆室内，漆料储区应设置围堰并进行防渗防漏处理，使漆料储区渗透系数小于1×10-10cm/s，设置事故和非正常工况下物料收集设施，减轻对周围环境的影响；物品贮存期内，定期检查，发现问题及时处理。 5、分析结论 （1）建设项目环境风险简单分析内容情况详见表36。 表36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河北恒跃机械科技有限公司年产10万套工程机械专用轮毂产业化制造项目. 建设地点; （河北）省; （邯郸）市; （魏）县; （/）区; （魏县经济开发区）园区. 地理坐标; 经度; E114°59'26.13"; 纬度; N36°19'44.08". 主要危险物质分布; 油漆、稀释剂（含二甲苯）：主要存储于厂区车间，采用漆桶暂存；. 环境影响途径及危害后果; 当物料储存设施因老化等原因出现破裂、损坏等情况时，就会出现油漆、稀释剂泄漏的情况。本项目危险物质的挥发性较强，可能引发火灾事故，对大气、水体和土壤造成污染以及发生中毒事故。. 风险防范措施要求; 严格按照设计布置平面和施工；配备应急供电系统；仓库、生产车间配备消防器材；仓库、生产车间设有防火标志；储存区与明火的间距应大于30m；储存区的墙体材料应采用耐火极限不低于1.5h 的不燃耐火材料；储存区应设备防爆型的通风装置；储存室内的所有电器应采用防爆型；储存室内的配电线路应采用金属套管或非燃硬塑套管；金属储存桶应设置静电接地装置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势等级为Ⅰ，本项目环境风险评价工作不设等级划分，仅进行简单分析。. （2）环境风险评价自查表。 表37 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 二甲苯. 存在总量/t; 0.02t（折纯后）. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数200人; 5km范围内人口数30000人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2¨; G3R. 包气带防污性能; D1; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q≥100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1¨; E2□; E3R. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1¨; E2R; E3□. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰ. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄漏; 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气; 地表水□; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 严格按照设计布置平面和施工；.配备应急供电系统；储存区、生产车间配备消防器材；设有防火标志；储存区与明火的间距应大于30m；储存区的墙体材料应采用耐火极限不低于1.5h 的不燃耐火材料；储存区应设备防爆型的通风装置；储存室内的所有电器应采用防爆型；储存室内的配电线路应采用金属套管或非燃硬塑套管；金属储存桶应设置静电接地装置。. 评价结论与建议; 建设项目从总图布置和建筑安全，危险物质的使用及贮运，工艺技术、自动控制设计及物料风险事故应急处理等方面制定了完善的风险防范措施，可有效降低环境风险事件的发生及发生后造成的环境影响。在完善本报告提出的应急预案后，项目环境风险防范措施可行。. 注：“□”为勾填项，“ ”为填写项。. 6、清洁生产 本项目采用的生产工艺流程具有以下几个方面的特点： ①合理布局生产工艺流程，减少物料迂回搬运，降低动力能源消耗。 ②所有产噪设备均设置减噪措施，从源头上降低噪音。 本项目生产工艺及设备选型采用目前较成熟的技术及生产设备，生产过程物耗、能耗较低，自动化程度较高，废气、废水、噪声和固废均采取了有效的治理措施，只要加强管理、勤于维护，可实现各类污染物达标排放，因此，本工程清洁生产水平达到国内先进水平，符合清洁生产要求。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒（P1）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求 |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求 |
|  | 喷漆、流平及烤漆 | 颗粒物 | 集气系统+过滤棉+UV光氧催化氧化+活性炭+水洗塔+1根16m排气筒（P3） | 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（染料尘）及无组织排放标准；非甲烷总烃、二甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值表面涂装业排放限值及2其他企业标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | 未被收集的 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 加强车间密闭 |  |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 |
|  | 打磨工序 | 颗粒物 | 移动除尘器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 防渗化粪池处理后，经污水管网，进入魏县经济开发区东区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 污 染 物 | 喷漆工序 | 废漆桶、废稀释剂桶 | 危废间暂存，厂家定期回收 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 漆渣（含水洗塔沉淀） | 分类收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  | 设备润滑 | 废润滑油 |  |  |
|  | 机械加工 | 废液压油 |  |  |
|  | 喷漆废气处理系统 | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  | 机械加工 | 废边角料 | 集中收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |
|  | 抛丸工序 | 废钢丸 |  |  |
|  | 焊接 | 废焊材 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 集中交环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 项目产生的噪声主要为剪板机、切割机、折弯机、车床、抛丸机、成型机等设备运行时产生的噪声，其源强为60-90dB(A)。优先选用低噪声设备，并采取基础减振措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 无 |  |  |  |  |

# 环境管理与监测计划

- 环境管理 - 建设项目环境管理计划是指项目在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市相关环保法律、法规、政策和标准，对企业的运营实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整项目运行方式和环保措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 - 1.1环境管理机构设置 本项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成。营运期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行监测。 厂区需设置1名专职安全环保管理人员负责本项目的污染治理和环境监测管理工作，并负责制定各种维护管理制度，进行定期的检查和监督，以保证环保设施的正常运行。环境管理工作应由具有一定领导工作经验，熟悉环境管理，具有一定专业知识水平的人员担任。 - 1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责对厂区环保设施的管理以及对项目生产过程中各种污染物的排放进行监督，保证环保设施的稳定、高效运行和各种污染物的达标排放。其主要职责是： （1）编制、提出工程营运期的短期环境保护计划和污染防治计划，以及厂区营运环境保护的长远规划； （2）贯彻落实国家和地方的相关法律法规，直接接受行业主管部门及邯郸市生态环境局魏县分局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）制定厂区环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； （4）在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”计划，项目营运后，负责厂区内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施正常运行，并根据存在的问题提出改进意见； （5）监督厂区排污口污染物总量排放达标情况，确保厂区污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标； （6）参与厂区环保设施竣工验收工作； （7）推广环保治理的先进经验和技术，推广清洁生产； （8）组织开展公司职工的环保教育和环保工作人员的技术培训，不断提高环保工作人员的素质和公司职工的环保意识； （9）领导并组织厂区的环境监测工作，建立污染源监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表； （10）掌握厂区及周围地区环境质量变化情况，提出进一步进行污染治理的改进措施； （11）妥善解决环境纠纷，及时向环保主管部门汇报请示； （12）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，维护好公众的利益。 - 1.3项目营运期的环境管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）负责对公司职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； （5）在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 - 2、排污口规范化 项目投入运营后，建设单位需依据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）排污口立标要求 ①有组织废气排放口设置便于采样、监测的采样口、废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等相关要求；监测平台应便于开展监测活动，并能保证监测人员的安全。 ②依据国建标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。 ③排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 ④实行雨污分流，合理确定污水排放口位置，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 （2）排污口建档要求 ①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 ②登记证一览表中的标志牌的编号与标志牌辅助标志上的编号相一致。 （3）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ②排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 （4）项目排放口概况见下表： 表38 项目排放口概况一览表 污染源; 排污口; 位置; 数量; 污染物 种类; 允许排放 浓度; 排放去向; 自动监测设备. 废 气; 切割工序; 生产 车间; 1根15m排气筒; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 大气环境; 无. 抛丸工序; 生产 车间; 1根15m排气筒; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 大气环境; 无. 喷漆、流平及烤漆; 生产 车间; 1根16m排气筒; 颗粒物; 允许排放浓度≤18mg/m3 排放速率≤0.82kg/h; 大气环境; 无. 非甲烷总烃; 排放浓度≤60mg/m3 最低去除效率70%. 甲苯与二甲苯合计; 排放浓度≤20mg/m3. 废水; 生活污水排放口; 厂区排污口; 1个化粪池; COD; 350mg/L; 魏县经济开发区东区污水处理厂; 无. SS; 250mg/L. BOD5; 200mg/L. 氨氮; 40mg/L. - 3、环境监测计划 环境监测计划是指项目在营运期对项目的主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治对策等提供科学依据。该项目营运后，需要对排放的各种污染物进行定期监测。 - 3.1环境监测机构 根据本项目的实际情况，建议其环境监测工作委托有资质的监测单位完成。 - 3.2环境监测计划 根据厂区污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）应定期对产生的废气、噪声进行监测； （2）定期向当地环保行政主管部门上报监测结果； （3）监测点位、监测项目、监测频次见表39。 表39 监测计划一览表 监测时段; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 营运期; 废气; 切割、抛丸工序; 排气筒（P1、P2）; 颗粒物; 1次/年. 喷漆、流平、烤漆; 排气筒（P3）、厂界四周; 颗粒物; 1次/半年. 非甲烷总烃. 二甲苯. 废水; 生活污水; 废水排放口; COD、BOD5、SS NH3-N; 1次/年. 噪声; 厂界噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/年.

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：年产10万套工程机械专用轮毂产业化制造项目。 建设单位：河北恒跃机械科技有限公司。 建设性质：新建。 项目投资：总投资10396万元，其中环保投资68万元，占总投资的0.7%。 建设地点：魏县经济开发区天雨路路南。 项目占地：项目为回购土地，总占地64000m2（96亩），总建筑面积16700m2，魏县经济开发区已出具证明，详见附件。 施工进度：预计2019年12月完成施工。 2、项目选址 本项目位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，厂址中心坐标为N36°19'44.08"，E114°59'26.13"。项目东侧为河北星锐节能科技有限公司，西侧为河北英洁环保设备有限公司，北侧为天雨路，隔路为河北王派车业有限公司，南侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧700m的清化里村。项目场区周围没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、项目衔接 （1）供电：本项目年用电量为60万kWh，供电依托园区供电管网，可满足本项目的需要。 （2）制冷和供暖：本项目生产车间不设供暖，办公室使用单体空调供暖、制冷。 （3）给排水：本项目用水水源由园区内市政给水管网引入，用水主要是废气水洗塔用水和职工生活用水，总用水量为17.6m3/d（5280m3/a），其中新鲜水为12.6m3/d（3780m3/a），循环用水量为5.0m3/d（1500m3/a）。项目无生产废水产生。项目产生的废水为职工生活污水，产生量为10.0m3/d（3000m3/a），生活污水经化粪池处理后，经市政污水排水管网排入魏县经济开发区东区污水处理厂处理。 4、环境影响分析及污染物防治措施可行性结论： 4.1环境空气影响结论： 本项目产生的废气为切割工序产生的切割粉尘，抛丸工序产生的抛丸粉尘，喷涂线产生的喷漆、流平、烤干废气，焊接工序产生的焊接烟尘，打磨工序产生的打磨粉尘。 等离子切割粉尘由集气系统将废气收集后由1套布袋除尘器处理，去除率可达99%，处理后由1根15m高排气筒（P1）排放。抛丸粉尘由集气系统将废气收集后由1套布袋除尘器处理，去除率可达99.5%，处理后由1根15m高排气筒（P2）排放。粉尘的排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。喷漆线产生的废气经集气系统收集后经过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+水洗塔+16m排气筒（P3）排，外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（染料尘），非甲烷总烃和二甲苯均满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值表面涂装业排放限值及表2其他企业标准。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化后在车间内无组织排放，打磨粉尘经移动除尘器处理后在车间内无组织排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 综上，本项目废气对周围环境空气不会产生明显不利影响。 4.2水环境影响结论： 本项目生产用水为水洗塔喷淋用水，循环使用，不外排。外排废水为职工办公产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后，由市政污水排水管网排入魏县经济开发区东区污水处理厂进一步处理。项目外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水要求。 综上，本项目废水不会对周围水环境造成明显不利影响。 4.3声环境影响结论： 本项目产生的噪声主要为剪板机、切割机、折弯机、车床、抛丸机、成型机等设备运行时产生的噪声，其源强为60～90dB(A)。优先选用低噪声设备，并采取基础减振措施，以降低项目运行噪声对周围环境影响。通过采取一系列防治措施及距离衰减后可使噪声值降低，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB（A）。 综上，本项目不会对周围声环境造成明显不利影响。 4.4固体废物环境影响结论： 本项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。 危险废物：废润滑油、废液压油、漆渣、废过滤棉、废活性炭和废灯管分类收集于危废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；废漆桶和废稀释剂桶危废物暂存间暂存后定期交由厂家回收。 一般工业固废：机加工工序产生的废边角料，抛丸工序产生的废钢丸，焊接工序的废焊材，除尘器收集的除尘灰均为一般固废。一般工业固体废物集中收集后外售。 职工生活垃圾由环卫部门统一收集后定期交由环卫部门统一处理。 综上，本项目产生的固体废物均得到有效处理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、选址及规划可行性结论 本项目位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，厂址中心坐标为N36°19'44.08"，E114°59'26.13"。本项目占地为二类工业用地，符合开发区用地布局规划，与魏县经济开发区用地布局规划相对关系图见附图5。魏县经济开发区规划产业定位为以装备制造产业、资源再生产业为主体，配套商贸、物流等基本功能现代产业区。本项目以板材、型材等为主要原料，生产工程机械轮毂，属于装备制造产业，符合园区发展方向。项目与魏县经济开发区产业布局规划相对关系图见附图4。且魏县经济开发区管委会已出具土地证明和符合园区规划证明，因此本项目选址合理。 6、产业政策及法规符合性结论 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2016年36号）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类建设项目之列，且项目不在魏县发展改革局魏县项目投资负面清单管理制度内。项目已在魏县发展改革局备案（备案编号：魏发改备字【2019】12号。因此，本项目符合国家产业政策要求。 7、三线一单符合性结论 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单。魏县生态红线为距离漳河边界40m范围内，本项目所在地位于邯郸市魏县经济开发区天雨路路南，距离漳河约6.0km，所在地不属于生态红线区，符合生态保护红线要求；根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；本项目运营过程中消耗一定的电能、水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 本项目属于机械零部件加工设备制造，根据《魏县项目投资负面清单管理制度》（魏发改字[2014]100号），本项目不属于其中负面清单范围内的项目。 综上，本项目不属于环境功能区划中的环境准入负面清单项目，符合“三线一单”的要求。 8、总量控制结论 根据相关要求，本项目总量控制指标为： 主要污染物：COD：1.050t/a；NH3-N：0.120t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 9、项目可行性结论 综上所述，本项目投入使用后，对产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，可以做到“达标排放”。从环境保护的角度分析，在全面落实本评价提出的各项环保措施的前提下，本项目的建设是可行的。 二、污染物排放清单及信息公开 （1）本项目污染物排放清单详见表40。 表40 污染物排放清单一览表 类型; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 排放浓度; 排放量. 废气; 切割工序; 颗粒物; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒（P1）排放; 10.42mg/m3; 0.15t/a. 抛丸工序; 颗粒物; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放; 7.5mg/m3; 0.36t/a. 喷漆、流平、烤漆; 颗粒物; 过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+水洗塔+16m排气筒（P3）排放; 0.286mg/m3; 0.031t/a. 非甲烷总烃; 3.188mg/m3; 0.344t/a. 二甲苯; 0.861mg/m3; 0.093t/a. 焊接工序; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; —; 0.006t/a. 打磨工序; 颗粒物; 移动式除尘器; —; 0.03t/a. 未被收集的; 颗粒物; 加强车间通风; —; 0.033t/a. 非甲烷总烃; —; 0.190t/a. 二甲苯; —; 0.051t/a. 废水; 职工生活污水; 水量 COD BOD5 SS NH3-N; 生活污水排入防渗化粪池预处理后进入魏县经济开发区东区污水处理厂统一处理; 3000m3/a 200mg/L 100mg/L 150mg/L 32mg/L; 3000m3/a 0.60t/a 0.30t/a 0.45t/a 0.096t/a. 固废; 喷漆工序; 废漆桶、废稀释剂桶; 危废间暂存后厂家回收; —; 0t/a. 漆渣（含水洗塔沉淀）; 分类收集，危废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置. 设备润滑; 废润滑油. 机械加工; 废液压油. 喷漆废气处理系统; 废过滤棉. 废活性炭. 废灯管. 机械加工; 废边角料; 集中收集后外售. 抛丸工序; 废钢丸. 焊接; 废焊材. 除尘器; 除尘灰. 职工办公; 生活垃圾; 集中交环卫部门统一处理. 噪声; 等效连续A声级; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声. （2）信息公开 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业应当及时准确地公开企业环境信息，见表41。 表41 环境信息公开一览表 序号; 信息公开内容. 1; 企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。. 2; 企业年度资源消耗总量。. 3; 企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。. 4; 企业环保投资和环境技术开发情况。. 5; 企业环保设施的建设和运行情况。. 6; 企业在生产过程中产生废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况。. 7; 企业自愿公开其他环境信息。. 三、建议 1、严格落实“三同时”制度。 2、做好运营期的管理工作，严格落实运营期规定的各项环保措施。 四、“三同时”验收内容 本项目环境保护“三同时”验收内容见表42。 表42 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量; 投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 切割粉尘; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒（P1）排放; 1套; 6; 颗粒物排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求. 抛丸粉尘; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放; 1套; 6; 颗粒物排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求. 喷漆、流平及烤漆废气; 颗粒物; 集气系统+过滤棉+UV光氧催化氧化+活性炭+水洗塔+1根16m排气筒（P3）; 1套; 15; 颗粒物排放浓度≤18mg/m3 排放速率≤0.82kg/h; 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（染料尘）. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃≤60mg/m3 最低去除效率70% 甲苯与二甲苯合计≤20mg/m3; 非甲烷总烃、二甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值表面涂装业排放限值. 二甲苯. 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 若干; 10; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求. 打磨粉尘; 移动式除尘器; 若干; 5. 未被收集的; 颗粒物; 加强车间密闭; —; 2. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准. 二甲苯; 0.2mg/m3. 废水; 生活污水; 生活污水排入防渗化粪池预处理后进入魏县经济开发区东区污水处理厂进一步处理; 1套; 16; COD≤350mg/L BOD≤200mg/L SS≤250mg/L 氨氮≤40mg/L; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996表4三级标准及魏县经济开发区东区污水处理厂进水水质要求. 噪声; 等效A声级; 优先选用低噪声设备，并采取基础减振; —; 3; 3类： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB（A）; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固 体 废 物; 废漆桶、废稀释剂桶; 危废间暂存，厂家定期回收; —; 5; —; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 漆渣（含水洗塔沉淀）; 分类收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 废润滑油. 废液压油. 废过滤棉. 废活性炭. 废灯管. 废边角料; 集中收集后外售; —; —; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单. 废钢丸. 废焊材. 除尘灰. 生活垃圾; 由环卫部门集中处置; —; —. 防渗; 危废暂存间、储漆室、喷漆线; 地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 总投资; 68; -.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案信息 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。